|  | Приложение № 1 к форме 2 ПДО № 25-БНГРЭ-2021 |
| --- | --- |
|  | Утверждено Протоколом технической комиссии от «26» апреля 2021 г. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| На поставку, выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ набора бурового оборудования (НБО) для второго этапа модернизации буровой установки БУ 5000/320 ЭК-БМЧ зав. № 14940 до эшелонного исполнения для кустового бурения эксплуатационных скважин с раствором на нефтяной основе |  |
| Поставщик: ХХХХХХХХ «ХХХХ» _______________ХХХХХХХ мп | Заказчик: ХХХХХХХХ «ХХХХ» _______________ХХХХХХХ мп |

г. Красноярск 2021

Оглавление

1.	Общие положения	3

2.	Требования к документации.	6

3.	Общие требования к НБО	10

4.	Технические характеристики	16

5.	Технические требования к составу НБО	17

5.1.	Вышка	17

5.2.	Основание вышечно-лебёдочного блока	18

5.3.	Буровая (рабочая) площадка	19

5.4.	Буровая лебедка	19

5.5.	Привышечные сооружения	19

5.6.	Металлоконструкции для монтажа противовыбросового оборудования:	19

5.8.	Емкостной блок	19

5.9.	Блок приготовления раствора	22

5.10.	Насосный блок	23

5.11.	Приточно-вытяжная вентиляция с системой газоанализа	24

5.12.	Система пожаротушения:	26

5.13.	Система видеоконтроля:	27

5.14.	Система связи	28

5.15.	Электрооборудование	29

5.16.	Кабина бурильщика	33

5.17.	Станция контроля параметров бурения (СКПБ)	33

5.18.	Компрессорный блок	33

5.19.	Манифольд	36

5.20.	Система эвакуации верхового рабочего	37

5.21.	Система обогрева НБО	37

5.22.	Система водоснабжения:	37

5.23.	Дополнительное оборудование:	37

6. Требования к  шеф-монтажным работам и пуско-наладке поставляемого НБО	38

7.	Требования к маркировке и упаковке	40

8.	Требования к надежности	40

9.	Требования безопасности и охраны окружающей среды.	41

10	Гарантийные обязательства	41

11	Дополнительные условия:	41

- Общие положения

  - Техническое задание на поставку, выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ набора бурового оборудования (НБО) для второго этапа модернизации буровой установки БУ 5000/320 ЭК-БМЧ зав. № 14940 (далее - буровая установка / БУ / БУ 5000/320 ЭК-БМЧ зав. № 14940), до эшелонного исполнения для кустового бурения эксплуатационных скважин с раствором на нефтяной основе (с содержанием нефти до 90%) является документом, устанавливающим технические требования к составу, конструкции, техническим характеристикам узлов и оборудования, входящего в состав НБО.

  - Цель настоящего Технического задания – установление требований к НБО, шеф-монтажу и пуско-наладке НБО, приобретаемого ООО «БНГРЭ» с целью выполнения второго этапа модернизации БУ 5000/320 ЭК-БМЧ зав. № 14940 до бурового комплекса эшелонного исполнения для кустового бурения эксплуатационных скважин с применением раствора на нефтяной основе, путем интеграции НБО в БУ 5000/320 ЭК-БМЧ. зав. № 14940.

  - НБО должен включать в себя структурные единицы (блоки), указанные в таблице 1

Таблица 1

| № п/п |  | Наименование | Ед. измерения | Кол-во поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание: |  | комплект | 1 |
|  | 1.1 | Направляющая L=9,0 м (Балка L=9 м 12 шт.) | шт. | 12 |
|  | 1.2 | Направляющая L=4,5м (Балка L=4,5 м 2 шт.) технологическая | шт. | 2 |
|  | Модернизация вышечно – лебедочного блока (ВЛБ) и ЦСГО |  | комплект | 1 |
| 2 | 2.1 | Кран консольно-поворотный г/п 5 т, управляемый с выносного стационарного пульта для работ на приемном мосту, устанавливаемый на лонжероне ВЛБ, предоставленного заказчиком; | комплект |  |
|  |  |  |  | 1 |
|  | 2.2 | Захват клиньевой пневматический для обсадных колонн ПКРО 560М-ОР без пневмосистемы с двумя комплектами клиньев под обсадные трубы Ø 324 и 245 мм. и плашками таких же размеров. | комплект | 1 |
|  | 2.2 | Захват клиньевой пневматический ПКР 560М-ОР под бурильные трубы Ø 73; 89; 102; 127; 168; 178; 203; 229 мм. | комплект | 1 |
|  | 2.3 | Лебедка вспомогательная (типа ЛВ-50АТ) г/п 5 т, с планетарно-коническим редуктором, вертикальным расположением электродвигателя с ЧРП. | шт. | 1 |
|  | 2.4 | Вертлюг УВ-320х35 МПа | шт. | 1 |
|  | 2.5 | Площадка инструментальная | шт. | 1 |
|  | 2.6 | - Ключ буровой (робот) ГКШ-8000 «Тимеркул» с гидростанцией. | комплект | 1 |
|  | 2.7 | Растворопровод устьевой (доработка для кустового бурения: технологический коллектор, коллектор всасывающий) | комплект | 1 |
|  | 2.8 | Модернизация блока ЦСГО – установка дренажного коллектора для сбора утечек и сброса их в устьевую шахту. | комплект | 1 |
| 3 | Комплекс емкостного блока (далее - ЕБ) с блоком приготовления раствора. |  |  |  |
|  | 3.1 | Емкостной блок: | комплект | 1 |
|  |  | Емкость V- 60 м3, герметичного исполнения, с дыхательной трубой (с фильтром), люками для чистки и донными клапанами. | шт. | 6 |
|  |  | Перемешиватель типа ПБРТ-55-ГК-1500-22-900-turbo У2Lb=1600 рама исп.1. (3 шт. на 1 емкость). | шт. | 18 |
|  | 3.2 | Блок приготовления раствора (далее - БПР) в составе эшелона | комплект | 1 |
|  |  | Модуль емкости БПР V- 60 м3 (2 отсека 45+ 15 м3), герметичного исполнения, с дыхательной трубой (с фильтром), люками для чистки и донными клапанами в каждом отсеке. | шт. | 1 |
|  |  | Перемешиватель типа ПБРТ-55-ГК-1500-22-900-turbo У2Lb=1600 рама исп.1. (1 шт. на каждый отсек). | шт. | 2 |
|  | 3.3 | Модуль насосов БПР: |  |  |
|  |  | Насос АКР 8х6х13 75 кВт. | шт. | 2 |
|  |  | Гидроворонка производительностью 150-200 м3/ч: | шт. | 1 |
|  |  | Трубопроводы обвязки насосов, гидроворонки и коллектора распределения раствора по емкостям. | комплект | 1 |
|  |  | Монорельс с электроталью г/п 2 т. (вылет за пределы эшелона 4 м.) | комплект | 1 |
|  | 3.4 | Модуль водяной емкости: | комплект | 1 |
|  |  | Емкость V - 50 м3 | шт. | 1 |
|  |  | Насос К-20/30с электродвигателем взрывозащищенного исполнения. | шт. | 2 |
|  |  | Трубопроводы обвязки насосов. | комплект | 1 |
|  | 3.5 | Укрытие емкостного блока (сэндвич-панель) | комплект | 1 |
|  | 3.6 | Трубопроводы технологические емкостного блока и БПР, включая разводку трубопроводов от пенала коммуникаций по блокам буровой. | комплект | 1 |
|  | 3.7 | Манифольд нагнетательный (дополнительный по емкостному блоку и ЦСГО) | комплект | 1 |
| 4 | Доработка (модернизация) насосного блока |  |  |  |
|  | 4.1 | Трубопроводы насосного блока (дополн. комплект для кустового бурения, всасы насосов оборудованные фильтрами) | комплект | 1 |
|  | 4.2 | Компрессор высокого давления типа К2-150 с электродвигателем во взрывозащищенном исполнении, для закачки воздуха в пневмокомпенсатор. | шт. | 1 |
|  | 4.3 | Комплект ходовых колес для установки насосного блока в эшелон | комплект | 1 |
| 5 | Прочее оборудование: |  |  |  |
|  | 5.1 | Площадка с ходовыми колесами модуля КТУ-1 с комплектом роликов | шт. | 1 |
|  | 5.2 | Площадка с ходовыми колесами модуля КРУ с комплектом роликов | шт. | 1 |
|  | 5.3 | Площадка с ходовыми колесами для установки НКУ в эшелон на рельсовый путь. | шт. | 1 |
|  | 5.4 | Площадка с ходовыми колесами для установки блока аварийной ДЭС мощностью 400 кВт | шт. | 1 |
|  | 5.5 | Металлоконструкции межблочные | комплект | 1 |
|  | 5.6 | Лестницы, площадки | комплект | 1 |
|  | 5.7 | Кронштейны для кабелей (вдоль эшелона) | комплект | 1 |
|  | 5.8 | Площадка сепаратора бурового раствора ПВО | шт. | 1 |
|  | 5.9 | Щит отбойный (2шт.) | шт. | 2 |
|  | 5.10 | Кронштейны для выкидных линий ПВО по эшелону | комплект | 1 |
|  | 5.11 | Площадка блока глушения и дросселирования | шт. | 1 |
|  | 5.12 | Переход ВЛБ-ЦСГО | шт. | 1 |
|  | 5.13 | Площадка с ходовыми колесами для установки компрессорного модуля | шт. | 1 |
|  | 5.14 | Модуль компрессоров | шт. | 1 |
|  | 5.15 | Укрытие низа модулей всего эшелона | комплект | 1 |
|  | 5.16 | Площадка с ходовыми колесами для установки станции пожаротушения. | комплект | 1 |
|  | 5.17 | Система пожаротушения и пожарных сухотрубов ЕБ и БПР | комплект | 1 |
|  | 5.18 | Приточно – вытяжная вентиляция, автоматического и механического побуждения емкостного блока и БПР | комплект | 1 |
|  | 5.19 | Система газоанализа емкостного блока (интегрированная в имеющуюся систему). В том числе внесение изменений в программное обеспечение БУ АРМ. |  |  |
|  | 5.20 | Система видео контроля в емкостном блоке и БПР. | комплект | 1 |
|  | 5.21 | Система отопления | комплект | 1 |
|  | 5.22 | Система водоснабжения | комплект | 1 |
|  | 5.23 | Система сбора проливов и дренажный коллектор сбора проливов вдоль всего эшелона, со сбросом в устьевую шахту. | комплект | 1 |
|  | 5.24 | Теплоизолированный секционный пенал из 8 труб (наружные коммуникации), включающий в себя следующие трубы: вода d 100 в кол-ве 2 шт, нефть (дизельное топлив) d 60 в кол-ве 1 шт, пар d 60 в кол-ве 3 шт, конденсат d 60 в кол-ве 1шт, резерв d 60 в кол-ве 1 шт, общей длиной 144 м. (10-15 секций длиной 10-12 м). | комплект | 1 |
| 6 | Электрооборудование: |  |  |  |
|  | 6.2 | Система внутреннего освещения основного и аварийного, емкостного блока и БПР. | комплект | 1 |
|  | 6.3 | Система наружного освещения эшелона | комплект | 1 |
|  | 6.4 | Контур заземления всего комплекса эшелона БУ 5000/320 ЭК-БМЧ зав. № 14940 (штыри заземления, шины соединения штырей и прочее) | комплект | 1 |
|  | 6.5 | Кабельная продукция по согласованию с «Заказчиком». | комплект | 1 |
|  | 6.6 | Видеорегистратор 24 канала, видеокамеры взрывозащищенного исполнения с обогревом (9 шт.), кабельная продукция для видеорегистратора. | комплект | 1 |
|  | 6.7 | Контейнер 20фт с кронштейнами для сматывания кабеля при передвижке эшелона | шт. | 1 |

  - НБО в целом, каждый его блок в отдельности и их составляющие должны отвечать условиям и требованиям действующего законодательства РФ в том числе:

    - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утв. Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101);

    - Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

    - Технического регламента Таможенного Союза №010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

    - Технического регламента Таможенного Союза №012/2011 «О работе оборудования во взрывоопасных средах»;

    - «Правил устройства электроустановок»;

    - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н;

    - Градостроительному кодексу Российской Федерации» от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ,

    - Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание;

    - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)»;

    - Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в редакции от 23 января 2016 г.;

    - ГОСТ 2.702-2011 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем»;

    - ГОСТ 21.613-2014 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования»;

    - ГОСТ IEC 60079-14-2011. «Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок»;

    - ГОСТ 31565-2012. «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

    - СП 52.13330.2011. «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;

    - РД 153-34.0-20.527-98. «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования»;

    - СО 153-34.03.603-2003. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

  - Поставляемый НБО должен быть конструктивно совместим с оборудованием и конструкциями буровой установки, обеспечивать возможность интеграции в буровую установку и эксплуатацию модернизированной буровой установки как единого комплекса бурового оборудования.

  - Климатическое исполнение НБО для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом - «У» с категорией 1, в соответствии с ГОСТ 15150-69 должно отвечать условиям эксплуатации при температурах от -45 до +40°С и содержанием сероводорода в добываемой среде менее 6%

  - В электрифицированных районах электроснабжение осуществляется от промышленной сети напряжением 6,3 кВ, частотой 50 Гц, а в не электрифицированных районах от автономной электростанции без использования дополнительного оборудования.

  - НБО должен быть пригоден для эксплуатации в режиме 24/7, то есть 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

  - К НБО должна прилагаться вся необходимая разрешительная документация, подтверждающая возможность его эксплуатации на территории РФ, сертификаты соответствия.

- Требования к документации.

Требования к документации:

  - Поставщик предоставляет документацию на русском языке, в следующем составе:

    - Техническое описание НБО;

    - Эскизы компоновки блоков НБО, с привязкой к конструкциям буровой установки, предоставляемым заказчиком (с учетом интеграции НБО в буровую установку Заказчика);

    - Эскизы компоновки оборудования в составе блоков НБО.

  - Проект электроснабжения НБО. Проект электроснабжения поставляемого НБО (с учетом интеграции НБО в буровую установку Заказчика),  разработанный и оформленный в соответствии с установленными нормами и правилами.

  - Поставщик в сроки, установленные договором, предоставляет Заказчику на согласование для запуска НБО в производство, документацию на НБО как изделие целиком, включающую в себя:

    - Текстовую часть:

    - Назначение НБО;

    - Источники разработки;

    - Цели создания НБО;

    - Характеристики НБО;

    - Требования к НБО;

    - Состав НБО;

    - Кабельный журнал;

    - Требования к изготовлению деталей и сборочных единиц;

    - Требования к маркировке;

    - Требования к консервации и упаковке;

    - Требования безопасности и требования по охране труда;

    - Требования к транспортировке и хранению;

    - Требования к монтажу;

    - Порядок монтажа;

    - Расчёт кратности воздухообмена вентиляции;

    - Описание и обоснование взрывоопасных зон с учётом обще-обменной и местной приточно-вытяжной вентиляции;

    - Каталоги на все механическое и энергетическое оборудование, входящее в НБО;

    - Спецификация и количество расходных материалов, требуемых для переезда (демонтаж-монтаж) на новый производственный объект;

    - «Методические указания» (рекомендации) по эксплуатации НБО при экстремально-низких температурах и порядок ввода в эксплуатацию в режим бурения при выходе из данных температур;

    - Инструктивно-технологические карты на монтаж, демонтаж, транспортировку и передвижку НБО.

    - Графическую часть

    - План расположения взрывоопасных зон;

    - Сборочный чертеж с габаритными размерами и деталировкой каждого блока НБО, включая оборудование предоставляемое заказчиком;

    - Комплект трехмерной визуализации, позволяющий понять основные принципы компоновки, работы и  монтажа оборудования;

    - Принципиальные схемы обвязки каждого блока;

    - Однолинейные электрические схемы каждого блока;

    - Принципиальные электрические схемы;

    - Схемы трассировки кабельной продукции;

    - Схема взрывозащищенных зон НБО;

    - Схема контура заземления;

    - Прочие графические документы, в т.ч.:

- Схема подключения к имеющейся системе СКПБ:

- Приточно-вытяжной вентиляции;

- Системы газоанализа;

- Система пожаротушения;

- Компоновочная схема системы приточно-вытяжной вентиляции;

- Расчет приточно-вытяжной вентиляции;

- Схема установки газоанализаторов.

  - После заключения договора по итогам проведения процедуры закупки Поставщик своими силами и за свой счет направляет специалистов для проведения натурных замеров и разработки проекта предварительной привязки поставляемого НБО к оборудованию, имеющемуся в ООО «БНГРЭ» с предоставлением составленных схем на согласование Заказчику.

  - Разработка проектной документации производится на основании согласованных с заказчиком схем.

  - Проектной документацией должна быть предусмотрена возможность монтажа на эшелонном основании отдельно стоящего насосного блока на три буровых насоса и их обвязка, как с манифольдом, так и с технологическими трубопроводами поставляемого емкостного блока, установка контейнера КТУ-2 ЧРП трех буровых насосов в комплекте с трансформатором.

  - Проектной документацией должно быть предусмотрено подключение в НКУ-0,4 кВ, предоставляемого ООО «БНГРЭ», выносного блока приготовления и диспергации бурового раствора и обвязкой его линией диспергации с насосом F-500 и поставляемыми емкостным блоком и блоком приготовления раствора.

  - Поставщик в сроки, установленные договором, предоставляет Заказчику проектную документацию, соответствующую требованиям настоящего Технического задания.

  - Документы, указанные в настоящем разделе, готовятся и предоставляются в оригинале на русском языке на бумажном носителе и в формате PDF на электронном носителе. Вышеуказанные документы передаются в управление по развитию производства в офис ООО «БНГРЭ», г.Красноярск, ул.Весны 3 «А». Технико-технологические характеристики оборудования, указанные в документах, и показания приборов должны быть представлены в международной системе измерения (СИ). При использовании горюче - смазочных материалов зарубежного производства в комплект документов должен входить перечень аналогов горюче - смазочных материалов российского производства.

Требования к технической документации:

  - НБО в целом, а также отдельные его блоки и оборудование, как и составные части оборудования должны быть снабжены техническими паспортами, согласованной с Заказчиком формы. Покупные изделия укомплектовываются паспортами, предоставленными заводом-изготовителем.

Паспорт должен содержать разделы:
а)      «Основные технические данные», с указанием:
наименования (марки) Изделия;
назначения Изделия;
соответствия ТУ, ГОСТ и пр.;
технических характеристик.
б)      «Комплектность Изделия»
в)      «Руководство по эксплуатации» с кратким указанием основных рекомендаций по эксплуатации, правилам монтажа, демонтажа и перевозки, техническому обслуживанию, утилизации, требований по обеспечению пожарной, экологической безопасности, каталогами запасных (сменных) частей.
г)      «Свидетельство о приемке» с указанием:
       Наименования изготовителя
       Наименования (марки) Изделия
       Заводского номера Изделия
       Даты выпуска (приемки) Изделия.

По согласованию с Заказчиком форма технического паспорта может быть изменена.
НБО должен быть укомплектован сертификатом соответствия.

На весь НБО должна быть предоставлена техническая и разрешительная документация, предусмотренная РФ (паспорт, руководство по эксплуатации, каталоги, сертификаты и т.д.).

Техническая документация, как на изделия поставщика, так и на покупные изделия, предоставляется в срок до начала шеф – монтажа, как на бумажном носителе, так и в электронном виде, в адрес Управления по развитию производства ООО «БНГРЭ», в офис г. Красноярск.

  - На каждое поставляемое техническое устройство, оборудование, сооружение, приспособление должна быть предоставлена следующая документация:

    - сертификаты/декларации соответствия оборудования и технических устройств требованиям Технического регламента Таможенного Союза №010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

    - сертификаты соответствия оборудования и технических устройств эксплуатируемого во взрывоопасных зонах, требованиям Технического регламента Таможенного Союза №012/2011 «О работе оборудования во взрывоопасных средах»;

    - паспорта завода-изготовителя;

    - руководства (инструкции) по эксплуатации;

    - формуляры.

  - Паспорта на технические устройства, оборудования, сооружения, приспособления должны содержать следующую информацию:

    - «Основные технические данные», с указанием: наименования (марки) Изделия, назначения Изделия, соответствия ТУ, ГОСТ и  пр.;

    - Комплектность Изделия;

    - «Свидетельство о приемке» с указанием: наименования изготовителя, наименования (марки) Изделия, заводского номера Изделия, даты выпуска (приемки) Изделия;

    - технические характеристики, расчетные и рабочие (максимальные, номинальные, минимальные) параметры и условия работы оборудования, сведения о рабочей среде, расчетный срок службы, расчетный ресурс;

    - по согласованию с Заказчиком форма технического паспорта может меняться;

    - технические паспорта на воздушные ресиверы и другие сосуды должны соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116.

  - Руководство (инструкция) по эксплуатации должна включать:

    - сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) машин и/или оборудования;

    - наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними;

    - указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому обслуживанию и ремонту оборудования;

    - указания по использованию оборудования и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации оборудования, включая ввод в эксплуатацию, применению по назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое диагностирование, испытания, транспортирование, упаковку, консервацию и условия хранения;

    - назначенные показатели (назначенный срок хранения, назначенный срок службы и (или) назначенный ресурс) в зависимости от конструктивных особенностей. По истечении назначенных показателей (назначенного ресурса, срока хранения, срока службы) машина и (или) оборудование изымаются из эксплуатации и принимается решение о направлении их в ремонт, об утилизации, о проверке и об установлении новых назначенных показателей (назначенного ресурса, срока хранения, срока службы);

    - перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала, которые приводят к инциденту или аварии;

    - действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии;

    - критерии предельных состояний;

    - указания по выводу из эксплуатации и утилизации;

    - сведения о квалификации обслуживающего персонала.

- Общие требования к НБО

  - НБО должен быть укомплектован:

    - направляющими балками (основными – 9 м. в количестве 12 шт. и технологическими – 4,5 м. в количестве 2 шт.), при этом должна быть обеспечена совместимость с направляющими балками производства ООО «УНГОХ» по физическим размерам и несущей способности, (чертежи будут предоставлены на стадии проектирования).

    - системой сбора проливов буровых растворов и сточных вод с выводом в общий дренажный  коллектор;

    - подключением всех датчиков в емкостном блоке  и блоке приготовления раствора к имеющейся станции контроля параметров бурения (на основе Комплекса измерительного ИВЭ-50) показания всех датчиков должны быть выведены на пульт бурильщика. Внести изменения в ПО имеющегося оборудования;

    - кран консольный грузоподъемностью 5 тонн, управляемый с выносного стационарного пульта для работ на приемном мосту;

    - БПР (блок приготовления раствора в составе емкостного блока в эшелоне);

    - оборудованием для приготовления, обработки, утяжеления, очистки, дегазации и перемешивания раствора, сбора шлама и отработанной жидкости, при безамбарном бурении;

    - балка-монорельс грузоподъемностью 2,0 тонны (для механизации работ в местах погрузки хим. реагентов в блоке приготовления раствора находящегося в составе эшелона;

    - подъемными сооружениями и ручными талями для механизации работ;

    - компрессорным блоком с устройством для осушки воздуха (абсорбер), подаваемого в пневмосистему управления буровой установки;

    - системами обогрева рабочих мест;

    - приемными емкостями, оборудованными уровнемерами и автоматической сигнализацией для контроля уровня жидкости в них.

    - системой аварийной сигнализации по поставляемым блокам (ревуны и кнопки);

    - приточно-вытяжной вентиляцией с автоматическим и механическим побуждением в блоках: емкостном блоке, блоке приготовления раствора, имеющей необходимые защитные ограждения в зонах возможного нахождения персонала.

    - дыхательные трубы емкостей ЕБ должны быть укомплектованы фильтрующими элементами выведены в бок в сторону шламового амбара, как отображено на фото 1 ниже:

Фото 1.

    - цифровой индикацией на пульте бурильщика системы контроля загазованности (включение звукового, светового сигнала оповещения и приточно-вытяжной вентиляции при достижении предельно допустимых концентраций 10% и поблочное отключение электрооборудования, полное снятие напряжения, при достижении предельно допустимых концентраций 40 % в блоке), вывод данных с каждого датчика газоанализатора на пульт бурильщика. Оповещение должно быть как внутри помещения, так и снаружи;

    - системой пожаротушения;

    - системой основного и аварийного освещения;

    - системой видеонаблюдения ЕБ, не менее 9 камер (в дополнение к имеющимся у заказчика 15 камерам) Предоставить видеорегистратор не менее 24 каналов по количеству камер;

    - системой звукового оповещения, звонковой сигнализацией и громкоговорящим устройством в каждом блоке НБО;

    - кабельной продукцией для поставляемого и переносимого оборудования;

    - системой экологических поддонов, предотвращающей проливы технологических жидкостей. Объем экологических поддонов должен быть достаточен для сбора проливов от работы насосов БПР за период не менее одних суток работы. Каждый экологический поддон должен быть оборудован приямками для откачки проливов с помощью вакуумного насоса или соединения с дренажным коллектором.  Количество, типоразмер исполнение и схема обвязки вакуумных насосов согласовываются с Заказчиком дополнительно;

    - системой сбора проливов со всего эшелона буровой установки с выводом в один коллектор;

    - поворотными шиберными задвижками двухсторонней герметичности, нефтебензостойкого исполнения: d 50-100 без редуктора, d 150-400 редукторного типа с ручным управлением, для более качественной герметизации при зашламовонности и засорении. Все уплотнительные элементы должны быть нефтебензостойкими;

    - подпорными насосами, отвечающим требованиям пп. 618-633 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», в том числе иметь двойное торцевое уплотнение и должны быть предназначены для перекачки  ЛВЖ;

    - средствами автоматизации, механизации и пультами управления;

    - воздухо-, масло-, топливопроводами с обогревом.

  - Существующие блоки БУ должны быть модернизированы (доработаны):

-	на левый лонжерон основания ВЛБ установить консольно-поворотный кран г/п 5 т, вылет стрелы – 10 м.

-	доработка устройства для экстренной эвакуации верхового рабочего за пределы внутривышечного пространства на эшелон, с тросом, металлоконструкциями площадки приземления и лестницей спуска с эшелона;

-	основание ВЛБ доукомплектовать площадкой для установки атмосферного газосепаратора ПВО типа СРБ-2;

-	модули насосного блока должны быть оборудованы ходовыми колесами,  для установки на рельсовый путь;

-	всасы буровых насосов должны быть оборудованы фильтрами, заводского исполнения;

-	ЦСГО и НБ необходимо дооборудовать дренажным коллектором и соединены с коллектором емкостного блока образуя общий дренажный коллектор;

-	КТУ-1, КРУ, НКУ, Станция пожаротушения, аварийная ДЭС должны быть установлены на площадки с ходовыми колесами;

  - Габаритные размеры модулей буровых блоков в транспортном положении не должны превышать следующие параметры (кроме отдельных модулей по согласованию с Заказчиком):

    - длина 12 000 мм;

    - ширина 3 200мм;

    - высота 3 000мм (или 4 500 мм вместе с высотой транспортного средства).

  - Вес любого блок-модуля не должен превышать 20тн. Предельный вес отдельных модулей по согласованию с Заказчиком может быть больше 20тн., но не должен 
превышать – 38тн.

  - НБО должен быть спроектирован и разработан исходя из принципов монтажеспособности. Исполнение блоков, модулей и оборудования должно отвечать условиям быстрого повторного монтажа без сварочных работ.

  - НБО должен поставляться в максимальной заводской готовности, блочно-модульном исполнении. В заводских условиях в каждом отдельном блок - модуле должны быть смонтированы:

    - технологическое оборудование;

    - трубопроводы;

    - кабельная продукция с разводкой по потребителям и пусковой аппаратуре;

    - пульты и посты управления, щиты кабельных разъемов;

    - система освещения;

    - система обогрева и водоснабжения;

    - лестницы, трапы, площадки и переходы с ограждениями.

  - Пульты и посты управления оборудованием располагаются непосредственно у управляемого оборудования. При установке пультов и постов управления оборудованием вне зоны видимости оборудования непосредственно у оборудования установить стоповые кнопки с фиксацией для предотвращения запуска оборудования при ремонте.

  - Межмодульные связи (технологические трубопроводы, инженерные сети, кабельные линии и т.д.) должны быть реализованы с помощью быстроразъемных соединений, с демпферными устройствами и гибкими вставками соответствующего давления, соединение ВЛБ с «эшелоном» буровой установки осуществляется регулируемыми винтовыми тягами (по высоте и по длине).

  - Гибкие вставки, запорная арматура и фурнитура трубопроводов, предназначенные для транспортировки нефти, бурового раствора, шлама, должны быть нефте-маслобензостойкого исполнения.

  - Гибкие вставки, запорная арматура и фурнитура трубопроводов, предназначенные для транспортировки горячих теплоносителей, должны быть выполнены в исполнении, позволяющем эксплуатацию при рабочей температуре теплоносителя.

  - Общая длина эшелона НБО (комплекс оборудования, передвигающегося единым блоком при передвижке БУ) определяется на стадии проектирования и согласовывается с Заказчиком.

  - Общая (принципиальная) компоновка установки должна быть выполнена согласно прилагаемой к ТЗ схеме (Приложение 1 к ТЗ) в «эшелонном» исполнении и должна обеспечивать перемещение всего комплекса установки по рельсовому пути направляющих балок, за исключением приемного моста (стеллажей и горизонтальной части), линий коммуникации и выносного блока приготовления бурового раствора. Вышечно-лебедочный блок должен перемещаться вместе с комплектом бурильных труб, установленным на подсвечниках, и установленным в транспортное положение противовыбросовым оборудованием (ПВО).

  - Лестницы, перильные ограждения, защитные кожуха оборудования должны отвечать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (п.п. 31, 32, 33, 34, 39). Ступени маршевых лестниц должны быть выполнены с применением противоскользящих решетчатых или просечных материалов, обеспечивающих достаточную жесткость конструкции. Маршевые лестницы по блокам НБО должны быть выполнены с уклоном  не более 45 градусов к горизонтали (согласно эскизу).

Конструктивное исполнение маршевых лестниц предусмотреть в соответствии с фото 3; 4

Фото 3                                                                         Фото 4

  - Буровое оборудование, трубопроводы, кожухи, движущиеся части, кран-балки и прочее должны быть выкрашены в сигнальные цвета.

  - Давление, передаваемое направляющими балками основания буровой установки на грунт, не должно превышать - 1,1 кгс/см2, при этом, не должна предусматриваться дополнительная укладка «матов», ж/б плит и т.д. под направляющие балки основания буровой установки (с учетом полного комплекта установленного оборудования, металлоконструкций, бурильного инструмента и веса самого ВЛБ (предоставляется Заказчиком по запросу) (необходимо для расчета несущей способности направляющих  балок), установленного на подсвечниках и полной массы колонны обсадных труб, подвешенной на крюке).

  - Комплект поставки НБО должен содержать весь набор крепежных изделий (в соответствии с конструкторской документацией), метизов, вспомогательных приспособлений, необходимых для сборки и монтажа всего механического и энергетического оборудования, коммуникаций и металлоконструкций.

  - Все металлоконструкции должны быть оборудованы устройствами заземления и иметь шины заземления и «бонки» для монтажа заземляющих перемычек.

  - Монтаж кабельной продукции по укрытию блоков и модулей НБО выполнить с использованием разъемов на стыках соединения блоков и модулей между собой - для обеспечения транспортировки совместно с металлоконструкцией без демонтажа с соблюдением требований по взрывозащите, в стационарно закрепленных желобах (швеллер с защитным кожухом на болтовом соединении, труба малого диаметра и т.д.).

  - Модули НБО должны отвечать принципам предотвращения пролива на грунт технологических жидкостей. Система сбора проливов должна обеспечивать отведение всех утечек и перемещаться совместно с эшелоном БУ.

  - Все металлические узлы и конструкции НБО должны быть защищены от коррозии.

  - Конструкция НБО должна обеспечивать жесткость и прочность, необходимую для сохранения пользовательских качеств НБО на протяжении всего срока эксплуатации.

  - Конструкция НБО должна иметь обвязанные силовыми поясами строповочные и крепежные устройства для его неоднократного монтажа/демонтажа и транспортировки.

  - Конструкция настила полов, переходных площадок НБО должна отвечать условию сохранения формы, не допускается появление «хлопунов», продавливаний, ступенчатости, в течение срока службы. Предпочтительно выполнение настила полов из рифленого листа толщиной не менее 6мм, окрашенного износостойкой негорючей краской с противоскользящими свойствами, устойчивой к воздействию нефти и масел.

  - Поверхности элементов НБО должны отвечать условию простоты их очистки, как струей воды (в том числе, с применением моющих средств и ПАВ), так и горячим паром.

  - Конструкция полов и отбортовки всех поставляемых блоков (ЕБ, БПР) должна обеспечивать выполнение условия сбора проливов бурового раствора (оборудована стоками), со сбором жидкости в единый коллектор без механизации, самотёком.

  - Поставляемый емкостной блок НБО должен разделяться между ЦСГО и НБ герметичными перегородками.

  - Все поставляемые блоки НБО укомплектовываются сборно-разборным каркасно-панельным модульным укрытием из сэндвич-панелей.

  - Конструкция силовых элементов и обшивки кровли и стен должна обеспечивать сохранение надежности, жесткости и прочности на протяжении всего установленного срока службы НБО с ветровыми и снеговыми нагрузками, характерными месту эксплуатации (Восточная Сибирь, Эвенкийский район Красноярского края).

  - Конструкция кровли и стен, а также конструкционных элементов укрытия должна обеспечивать надежную защиту внутренних помещений от атмосферных осадков, надежное отведение дождевой и талой воды.

  - Конструкция силовых элементов, обшивки кровли и стен должна обеспечивать закрепление на ней элементов приточно-вытяжной вентиляции и прочих систем (кабельных желобов, элементов освещения, датчиков загазованности и  пр.)

  - Места входа и выхода в блоки буровой установки, спуска работников на землю, расположение и конструкция переходов между блоками, согласовываются с Заказчиком отдельно.

  - Укрытия блоков НБО должны быть оборудованы каркасными дверями, открывающимися наружу, размерами не менее 2000мм х 800 мм, оснащенными световыми табличками «выход» (описано в разделе освещение).

  - Двери блоков НБО должны иметь не менее трех петель навеса и  смотровое оконце размерами 300мм х300мм, застекленное оргстеклом на уровне ориентировочно 1500 мм от уровня пола.

  - Укрытия блоков НБО должны иметь необходимые комплекты нащельников для соединения между блоками и с укрытиями блоков, входящими в состав буровой установки. Материал, из которого изготовлены нащельники, должен быть не поддерживающим горение, о чем Поставщик обязан предъявить соответствующий сертификат.

  - Стеновые панели укрытия ЕБ и БПР должны иметь открывающиеся створки для обеспечения дополнительной вентиляции. Конструкция створок должна обеспечивать их надежное закрепление как в открытом, так и закрытом положении, препятствовать их произвольному открытию или закрытию.

  - Конструкция инженерных коммуникаций НБО (трубопроводные обвязки, паровые линии) емкостного блока – модульная, причем на каждой транспортной единице (мерной емкости, ферме, площадке) устанавливается отдельный модуль коммуникаций. Коммуникации должны соединяться между собой фланцевым соединением, БРС, либо, по согласованию с Заказчиком, МБС рукавами. Конструкция соединений модулей коммуникации на разных блоках или крупных транспортных единицах должна предусматривать компенсаторы перемещений.

  - Конструкция инженерных коммуникаций НБО должна обеспечивать возможность быстрого и простого выполнения обслуживания, ремонта и замены изнашивающихся частей (шиберов, компенсаторов, БРС и  пр.).

  - Конструкция элементов, входящих в состав НБО, должна обеспечивать возможность их многократного монтажа/демонтажа, перевозки и эксплуатацию в течение всего установленного срока службы. Сварные соединения при повторном монтаже не допускаются, но, в случае необходимости, могут быть согласованы с Заказчиком в индивидуальном порядке.

  - Трубопроводы НБО должны быть окрашены в соответствии с жидкостью, перекачиваемой по ним. Цветовая схема согласовывается с Заказчиком дополнительно.

  - На технологических трубопроводах на видных местах должны быть нанесены стрелки с указанием направления движения потоков жидкостей.

  - Места перехода над трубопроводами и технологическим оборудованием,  расположенные на высоте от пола 250мм и более, должны быть оборудованы площадками перехода со ступенями, при высоте от пола 500мм и более должны быть оборудованы площадками перехода со ступенями и перильными ограждениями.

  - Конструкции НБО должны исключать падающую струю при технологических процессах перекачки жидкостей.

  - Все блоки НБО укомплектовываются аварийным и основным освещением (описано в разделе освещение).

  - Внутри НБО должна располагаться только пускорегулирующая взрывозащищенная аппаратура, искробезопасного исполнения (класса Ехi.). Все соединения оборудования должны быть выполнены кабелем гибким маслостойким негорючим.

  - НБО должен быть укомплектован всеми необходимыми площадками переходов, лестницами и  пр., как для перемещения в пределах блоков НБО, так и буровой установки в целом. Места проходов должны быть согласованы с Заказчиком дополнительно.

  - Буровая установка, ее помещения и узлы обогреваются паром с помощью паровых регистров, отопительных паровых агрегатов и паровых спутников. Линии коммуникаций, обогреваемые паровыми спутниками, должны иметь теплоизоляцию. Конструкция теплоизоляции линий коммуникации должна отвечать условиям модульности и легкости повторного монтажа.

  - Система парового подогрева оборудования и помещений НБО должна включать в себя трубопроводы централизованного сбора конденсата пара, оборудована системой обратки для возврата конденсата в емкость котельной установки по обратному трубопроводу (применить насос при необходимости.)

  - НБО с учетом оборудования, предоставляемого заказчиком, должен быть оснащен дренажной системой (системой сбора проливов). Схема и особенности конструкции системы сбора проливов должны быть согласованы с Заказчиком дополнительно.

  - Элементы НБО должны быть загрунтованы и окрашены негорючей, пожаробезопасной краской согласно карте окраски Заказчика. (Карта окраски предоставляется дополнительно по запросу). Качество лакокрасочных покрытий и технология их нанесения должны обеспечивать их стойкость на протяжении всего срока эксплуатации в условиях контакта с агрессивной средой бурового раствора и атмосферных осадков

  - На панельное укрытие емкостного блока должен быть нанесен логотип Заказчика (макет логотипа предоставляется отдельно по запросу).

  - Транспортные единицы, входящие в состав НБО, при их перевозке к месту повторного монтажа должны быть снабжены кнехтами, грузовыми проушинами и  прочими строповочными устройствами, позволяющими их удобную и безопасную погрузку на автотранспорт и  монтажно-демонтажные работы. На отдельных транспортных единицах должны быть нанесены схемы строповки и обозначение центра тяжести.

  - Все структурные единицы (блоки) НБО должны максимально использовать естественное освещение.

  - Расстояние между отдельными механизмами должно быть - не менее 1000мм, а ширина рабочих проходов – 750мм. Для буровых установок блочно-модульного исполнения ширина рабочих проходов допускается - не менее 650мм.

- Технические характеристики

  - Технические характеристики НБО должны соответствовать параметрам, приведенным в Таблице 2

Таблица 2

| Общие характеристики БУ 5000/320 ЭК-БМЧ № 14940, предоставляемой заказчиком: |  |
| --- | --- |
| Нагрузка на крюке, кН | 3200 |
| Диаметр талевого каната, мм | 35 |
| Оснастка талевой системы | 5х6 |
| Диапазон скоростей подъема крюка, от-до (не менее) м/с, | 0-1,43 |
| Регулирование скорости подъема | Плавное (бесступенчатое) |
| Номинальная мощность лебедки не менее, кВт | 1500 |
| Диаметр отверстия стола ротора, не менее, мм | 700 |
| Расчетная мощность привода ротора, не менее, кВт | 218 |
| Статический момент на столе ротора, не менее, кВт | 80 |
| Допускаемая нагрузка на стол ротора, не менее, т. | 500 |
| Диапазон скоростей вращения ротора, от-до, не менее, об/мин | 0-350 |
| Высота от земли до подроторной балки не менее, м | 9,0 |
| Число основных буровых насосов | 2 |
| Модель бурового насоса | УНБТ-1180 |
| Производитель бурового насоса | ООО «УНГОХ» |
| Число буровых насосов для диспергации бурового раствора | 1 |
| Модель бурового насоса | F-500 |
| Производитель бурового насоса | LOADMASTER, Китай |
| Максимальное рабочее давление в манифольде, мПа | 35 |
| Тип привода основных механизмов (лебедка, ротор, буровые насосы) | Электропривод с частотным регулированием |
| Рабочее давление пневмосистемы, мПа | 0.8 - 1,0 |
| Полезный объем емкости блока приготовления раствора, в составе эшелона, не менее, м3 | 15+45 |
| Полезный объем емкости выносного блока приготовления раствора, не менее, м3 | 60 |
| ЦСГО: |  |
| Изготовитель всех элементов системы очистки (кроме первой ступени) | Acros |
| Тип системы очистки | четырехступенчатая |
| Первая ступень очистки | MudCube X |
| Ситогидроциклонная установка | Acros - FALCON 4 – 2S12N |
| Дегазация | Центробежный дегазаторAcros - AKR - 300 |
| Четвертая ступень очистки | ЦентрифугаAcros-GNLW363CD-VFD», 2 шт. |
| Рабочий объем емкости ЦСГО, м.куб., не менее | 50 |
| Общие характеристики емкостного блока в составе НБО, поставляемого поставщиком: |  |
| Рабочий объем основных емкостей ЕБ, м.куб., не менее | 180 |
| Рабочий объем дополнительных емкостей ЕБ, м.куб., не менее | 180 |
| Климатические условия окружающей среды | от -45°С до +40°С |
| Содержание сероводорода в пластовом флюиде | не более 6% |
| Характеристики бурового раствора, циркулирующего в емкостном блоке. |  |
| Плотность | 0,8-1,6 |
| Вязкость | 21-120 |
| Содержание нефти, % | 0-90 |
| Содержание твердой фазы | 25% |
| Модуль водяной емкости обвязанной с 2-мя насосами типа К20/30 объемом, м3. | 45-50 |
| Блок приготовления раствора (БПР) в составе емкостного блока в эшелоне: |  |
| Модуль емкости БПР V- 60 м3 (2 отсека 45+ 15 м3), герметичного исполнения, с дыхательной трубой (с фильтром), люками для чистки и донными клапанами в каждом отсеке. | V- 60 м3 (2 отсека 45+ 15 м3) |
| Перемешиватель типа ПБРТ-55-ГК-1500-22-900-turbo У2Lb=1600 рама исп.1. (1 шт. на каждый отсек), шт. | 2 |
| Модуль насосов БПР: |  |
| Насос АКР 8х6х13 75 кВт, шт. | 2 |
| Гидроворонка производительностью 150-200 м3/ч, шт. | 1 |
| Трубопроводы обвязки насосов, гидроворонки и коллектора распределения раствора по емкостям. к-т. | 1 |
| Монорельс с электроталью г/п 2 т. (вылет за пределы эшелона 4 м.) | г/п 2 т. |
| Общие характеристики комплекта поставки НБО |  |
| Габаритные транспортные размеры отдельного места*, мм: |  |
| Длина, не более | 12 000 |
| Ширина, не более | 2 500 |
| Высота, не более (с транспортом) | 4 500 |
| Масса каждого места БРУТТО, не более, кг** | 20 000 |
| Высота помещений над переходными площадками и площадками обслуживания, не менее, м. | 2 200 |
| Снеговая нагрузка на укрытия, кг/м2, не менее | 350 |
| Напряжение питающей сети, кВ | 6,3/0,69/0,4 |
| Исполнение укрытий блоков и помещений | Каркасно-панельное модульное |
| Утепление укрытий (стен и крыши) | Сэндвич-панели |
| Класс горючести утеплителя укрытий | НГ |
| Обогрев помещений Комплекса | Паровыми регистрами и паровыми калориферами |
| Обогрев отдельных узлов и трубопроводов | Паровыми регистрами и спутниками |
| Установленный срок службы, не менее, лет | 20 |

* По согласованию с Заказчиком допускается изменение параметров

** Вес отдельных агрегатов заводского изготовления принимается согласно заводской спецификации

  - По согласованию с Заказчиком технические характеристики НБО могут быть улучшены.

- Технические требования к составу НБО

К составляющим НБО предъявляются следующие требования:

  - Вышка (предоставляется Заказчиком)

    - Перечень необходимого к поставке оборудования ВЛБ указан в таблице 3:

Таблица 3

| № | Наименование | Описание, технические характеристики | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вертлюг | Макс. статическая нагрузка, не менее 320тн Максимальные обороты 300 об/мин Рабочее давление 35МПа Проходной диаметр ствола, не менее Ø75мм | К-т | 1 |
| 2. | Кран консольно-поворотный устанавливается в штатное место на левом лонжероне | Г/п 5 т, вылет стрелы – 10 м. управляемый с выносного стационарного пульта для работ на приемном мосту; | К-т | 1 |
|  | Захват клиньевой пневматический без пневмосистемы | Захват клиньевой пневматический для обсадных колонн ПКРО 560М-ОР без пневмосистемы с двумя комплектами клиньев под обсадные трубы Ø 324 и 245 мм. и плашками таких же размеров. | К-т | 1 |
| 3. | Захват клиньевой пневматический для бурильных труб | ПКР 560М-ОР под бурильные трубы Ø 73; 89; 102; 127; 168; 178; 203; 229 мм. | К-т | 1 |
| 4. | Лебедка вспомогательная | ЛВ-50АТ, г/п 5 т, с планетарно-коническим редуктором, вертикальным расположением электродвигателя с ЧРП. | Шт. | 1 |

  - Основание вышечно-лебёдочного блока

После доработки (модернизации)  и установки ВЛБ и ЦСГО на колесные пары изменятся высотные отметки ВЛБ и ЦСГО друг относительно друга, в связи с чем поставщику необходимо:

    - Устьевой желоб должен быть оборудован площадкой обслуживания с перилами и лестницами (в случае необходимости) на всех участках, где к люкам для обслуживания нет доступа из помещений блоков буровой установки.

    - Конструкция устьевого желоба должна быть разборная, позволяющая выполнять посекционную транспортировку и монтаж устьевого желоба. По возможности секции трубы должны перемещаться к месту повторного монтажа без их демонтажа с блоков буровой установки.

    - Конструкция устьевого желоба должна позволять слив бурового раствора напрямую в емкость принудительного долива, для обеспечения циркуляции доливаемого раствора при СПО.

    - На основании ВЛБ, под консольно-поворотным краном, предусмотреть усиленную подвесную инструментальную площадку с отбортовкой, перильным ограждением и откидной лестницей захода, а так же место (или площадку) для монтажа основной станции управления превенторами. Блок-бокс основного управления ПВО должен перемещаться совместно с ВЛБ от скважины к скважине без демонтажа.

    - Во избежание создания помех для освоения пробуренной скважины, левая сторона ВЛБ должна быть свободна от установки каких-либо блок-боксов и металлоконструкций (выступающих за пределы рамы-лонжерона).

  - Буровая (рабочая) площадка

Поставка оборудования поставщиком для оснащения рабочей площадки должно включать оборудование, указанное в таблице 4, остальное необходимое оборудование рабочей площадки, включая систему сбора проливов под ВЛБ, предоставляет заказчик.

  - Буровая лебедка

Буровая лебедка с приводом предоставляется заказчиком.

  - Привышечные сооружения

    - Приемный мост в комплекте со стеллажами предоставляет заказчик.

    - Предусмотреть (при отсутствии) «сцепное» устройство/приспособление между 3-я рядами стеллажей (по 3шт.) для обеспечения их одновременного и равномерного перемещения при передвижке буровой установки.

  - Металлоконструкции для монтажа противовыбросового оборудования:

    - Площадка для установки газосепаратора ПВО, типа СРБ-2. Высота площадки должна обеспечивать слив бурового раствора из газосепаратора в устьевой желоб.

    - Подвесные кронштейны, регулируемые по высоте, для прокладки и крепления трех манифольдных линий ПВО вдоль «эшелона»;

  - Циркуляционная система грубой очистки (ЦСГО):

    - Общие требования.

      - Блок ЦСГО предоставляется заказчиком.

      - В связи с установкой блока ЦСГО на рельсовый путь эшелона выполнить доработку (модернизацию) основания ЦСГО, установить тяги соединения с ВЛБ и ЕБ, спроектировать и изготовить необходимые переходные площадки, лестницы и перильные ограждения.

      - При необходимости произвести доработку (модернизацию) крепления установки шнекового транспортера, для обеспечения жесткости конструкции при передвижке эшелона.

      - Укрытие оснований блок-модулей эшелона, до середины направляющих балок основания буровой установки (по периметру), выполнить из нефте-бензо-маслостойкого материала, с возможностью быстрого монтажа/демонтажа и исключения демонтажа при передвижке буровой установки со скважины на скважину.

  - Емкостной блок

    - Общие требования.

      - С целью минимизации количества оборудования на буровой площадке (общий объем блока емкостей – 420м3 (с учетом емкости блока приготовления) - объем каждой емкости выполнить максимальным (объем одной емкости –60м3), т.е. проработать вопрос расположения блока емкостей в составе эшелона буровой установки, при этом максимально сократив общую длину эшелона.

      - Все емкости должны быть оборудованы уровнемером с индивидуальной шкалой объема, проградуированной через 0,5 м3.

      - Все отсеки емкостей ЕБ, БПР должны иметь люки для чистки. Расположение люков для чистки согласовывается с Заказчиком дополнительно. Люки должны быть прямоугольными, размером не менее 400ммх400мм. Зачистка емкостей емкостного блока может производиться как в мобильный бункер V-10 м3, установленный на санное основание (конструктивное исполнение согласовывается с «Заказчиком» на стадии проектирования), поставляемый в составе НБО, так и напрямую в шламовый амбар в открытый переносной желоб, поставляемый в составе НБО. Открытый желоб должен быть укомплектован переносными переходными площадками для их обслуживания.

      - Емкости для хранения бурового раствора:

    - Каждая емкость, должна быть оборудована тремя механическими лопастными перемешивателями типа ПБРТ-55-ГК-1500-22-900-turbo У2Lb=1600 рама исп.1,донными клапанами в количестве не менее 2 шт. на каждую емкость

    - расстояние от днища емкости до нижнего края лопасти перемешивателя - 150мм.

    - каждая емкость должна быть оборудована плотно закрываемыми люками и вертикальными лестницами (скобами) - для спуска внутрь каждого из технологических отсеков очистки емкости (при наличии нескольких отсеков).

    - днище емкостей — закругленное, с уклоном в сторону дренажных трубопроводов, врезанных на уровне днища емкости, с «приямками» для качественной 100% очистки емкостей от бурового раствора и шламовых накоплений.

    - дренажные трубопроводы от донных клапанов и общий дренажный коллектор всего эшелона должны иметь диаметр не менее 250мм и уклон в сторону слива.

    - предусмотреть врезку в дренажный коллектор патрубков с вентилями Ду- 25 мм, с выводом их в помещение ЕБ для продувки дренажных трубопроводов.

    - предусмотреть обогрев пароспутником дренажного коллектора

    - предусмотреть возможность зачистки емкостей емкостного блока и БПР напрямую в шламовый амбар с помощью съемного открытого лотка

    - Общие требования к оборудованию ЕБ и БПР:

    - оборудование ЕБ и БПР должно быть смонтировано строго горизонтально и обеспечивать удобное обслуживание и ремонт;

    - предусмотреть площадки для обслуживания гидроворонки и питающих насосов;

    - расположение металлоконструкций и коммуникаций должно предусматривать возможность ремонта оборудования и замены крупных узлов оборудования;

    - к оборудованию БПР предусмотреть подвод трубопроводов «пар», «вода», воздух» (Ø 1,0"), с установкой концевой запорной арматуры;

    - предусмотреть врезку дренажных трубопроводов в «рабочих» зонах всех шламовых, центробежных и осевых насосов, а также в «рабочих» зонах гидроворонок;

    - «гусаки» линий коллекторов шламовых, центробежных и осевых насосов необходимо располагать на расстоянии 150мм от днища емкости. Необходимо обеспечить полностью открытый диаметр «гусаков», т.е. убрать все сетчатые фильтры непосредственно перед входом в «гусак». Снаружи на линии «всаса», перед насосами, необходимо установить съемные разборные фильтры.

    - Возможность работы с растворами на основе нефти (а так же с применением нефти и дизельного топлива).

      - Поставляемый емкостной блок и БПР должны обеспечивать приготовление, хранение и перекачку раствора, как на водяной, так и нефтяной основах, а также замкнутую дренажную систему, с возможностью возврата бурового раствора в активную систему циркуляции.

Емкость должна быть выполнена в герметичном исполнении и снабжена дыхательной трубой (диаметр дыхательной трубы определяется и подтверждается расчетом) с выводом за пределы помещения с установкой фильтра для отсечения взвешенных частиц на выходе из емкостей, отображено на фото 2 ниже:

Фото 2.

      - В местах соединения трубопроводов, между соседними блок-модулями, установить компенсаторы-демпферы.

      - Для подачи химических реагентов к смесительной воронке, обслуживания шламовых и центробежных насосов установить грузоподъемные механизмы (балки-монорельсы с электрическими талями или передвижные по направляющим поворотные на 360° приспособления, установленные в модулях укрытия верхнего яруса) с вылетом за пределы укрытий в сторону мостков на расстояние не менее 4000мм от крайней выступающей части металлоконструкций. Для выгрузки с автотранспорта и подачи химических реагентов к смесительным воронкам предусмотреть наружную подвесную площадку (2000 х 3000мм).

      - Технологические трубопроводы для тампонажных работ:

      - Выполнить подвод трубопроводов от магистральных коммуникаций (тампонаж, вода отдельная линия диаметром не менее 100 мм, соль) для проведения цементировочных работ.

Предусмотреть отдельную линию подачи воды в эшелон Ду-100 мм.

    - Модуль водяной емкости

5.8.4.1 Модуль водяной емкости входит в состав емкостного блока и состоит из:

- емкость объемом 50 м. куб. с обогревом паром, уровнемером, люком для чистки, герметичного исполнения.

- емкость комплектуется двумя центробежными насосами типа К20/30, с электродвигателями во взрывозащищенном исполнении (основной и резервный).

- насосы обвязываются с использованием отсекающих задвижек как на всасывающих линиях так и на нагнетательной и байпасной линии,

- нагнетательная линия прокладывается по блокам буровой установки,  схема разводки согласовывается с заказчиком.

  - Блок приготовления раствора

В составе НБО используется 2 (два) блока приготовления раствора, один  в составе эшелона, второй отдельно стоящий блок (предоставляется заказчиком).

    - Блок приготовления раствора  в составе эшелона:

Для приготовления «вязких пачек» и бурового раствора должен быть предусмотрен блок приготовления бурового раствора (БПР), оснащенный кран балкой, гидравлической воронкой для приготовления раствора – 1 шт., приточно-вытяжной вентиляцией, емкостью для раствора, балка-монорельс грузоподъемностью 2,0 тонны с электрической талью с управлением с пульта.

Требования к емкости:

    - разделить емкость приготовления на два отсека 15м3 и 45м3 соответственно;

    - обвязка насосов БПР должна обеспечивать возможность работы любым из этих насосов с обоими отсеками и гидроворонкой.

    - Системой обвязки насосов БПР предусмотреть возможность задействования их для подпора буровых насосов из коллектора винтовых насосов (150мм.)

    - между отсеками обеспечить верхний и нижний регулируемый перетоки;

    - распределительные линии, после воронки, обвязать с каждой секцией емкости БПР и со всеми рабочими емкостями. Каждый отсек обвязать с коллектором подпорных насосов для оперативной подачи пачек приготовленного раствора в скважину.

    - требования к уклону дна емкости БПР, донным клапанам каждого отсека - аналогично растворным емкостям.

    - оборудовать двумя механическими перемешивателями типа ПБРТ-55-ГК-1500-22-900-turbo У2Lb=1600 рама исп.1.

    - Гидроворонка. Требования к установке и обвязке:

    - линии гидроворонки (типа «HI-Ride») должны быть оборудованы манометрами со средоразделителями перед входом в воронку и после выхода из нее;

    - воронку смонтировать на уровне пола блок-модуля под электротельфером, воронку оборудовать увеличенным усиленным столом для обработки мешков весом до 1,0тн. Для беспрепятственного подъема хим.реагентов в «МКР» и 200л бочках, длина балки-монорельса должна быть достаточной и иметь вылет за пределы крайней конструкции - не менее 4000мм.

    - исключить перегибы трубопроводов ближе, чем за 2000мм, как при входе в гидроворонку, так и при выходе из неё.

    - диаметр трубопровода должен равняться диаметру входного патрубка воронки (д-150мм). Исключить переходы с большего диаметра данного трубопровода на меньший, на всем протяжении линии питания и слива.

    - в качестве питающих насосов гидроворонки необходимо использовать ШН «Акрос» 8x6x13” с диаметром рабочего колеса 13".

  - Насосный блок

    - Насосный блок в составе 2-х основных буровых насосов марки УНБТ-1180 и одного насосамарки F-500, для диспергации бурового раствора, в комплекте с подпорными насосами предоставляется Заказчиком.

    - Для установки имеющегося насосного блока на рельсовый путь эшелона, необходимо произвести доработку (модернизацию) следующих узлов и элементов насосного блока:

- в основание насосного блока установить колеса, для установки на рельсовый путь эшелона и укомплектовать тягами для соединения основания с соседними блоками;

- всасывающие линии в емкостном блоке оборудовать отсекающими задвижками, позволяющими разделение коллекторов по 2 емкости.

- на всасы каждого бурового насоса установить разборные фильтры.

- установить в насосный блок компрессор высокого давления типа К2-150 с электродвигателем во взрывозащищенном исполнении, для закачки воздуха в пневмокомпенсаторы давления буровых насосов.

    - Технические решения и конструктивное исполнение доработок (модернизации) насосного блока согласовать с заказчиком на стадии проектирования.

    - Требования к насосам подпорным, перекачивающим и подающим:

    - Все насосы для перекачки бурового раствора должны быть безсальниковые с двойным торцевым уплотнениеми позволяющие контролировать давление, расход, температуру подшипников насосных установок на панели приборов, установленной рядом с насосом.

    - Система перекачивающих насосов предназначена для обеспечения циркуляции бурового раствора между элементами ЕБ, БПР и НБ, перекачки раствора в блок хранения раствора, а так же перекачки раствора при принудительном доливе.

    - Насосы устанавливаются на основании блока ЕБ и БПР.

    - Конструкция установки насосов должна позволять их снятие для замены.

    - Конструкция установки насосов должна позволять их обслуживание и ремонт.

    - Узлы уплотнения насосов должны быть оборудованы поддонами для сбора проливов. Конструкция поддонов должна обеспечивать удобную откачку содержимого поддонов, а также удобную зачисткуподдонов.

    - Помещение насосов перекачки должно быть оборудовано змеевиками для обогрева в зимнее время.

    - Предусмотреть вывод показаний температуры подшипников (фото 3).

Фото 3.

  - Приточно-вытяжная вентиляция.

    - Система приточной вентиляции должна предусматривать механическую подачу воздуха с «улицы» через агрегат воздушно отопительный (АВО) для подачи  подогретого воздуха, обеспечивающего предотвращение увеличения концентрации горючих газов до опасных значений и сохранение микроклимата помещений, согласно выполненным расчетам.

    - Система приточной вентиляции должна предусматривать возможность запуска в ручном режиме для обогрева помещения.

    - Требования к системе вытяжной вентиляции:

    - Система вытяжной вентиляции должна обеспечивать герметичность воздуховодов и исключать протечки удаляемых газов.

    - Система механической вытяжной вентиляции должна включать в себя местную вытяжку (от источников загазованности - оборудования ЕБ и БПР и вытяжку верхней и нижней зоны внутри помещений.

    - Каждая емкость ЕБ и БПР должна быть герметичного исполнения и оборудована дыхательной трубой и принудительной вытяжной вентиляцией с выводом за пределы помещения и установкой фильтра для отсечения взвешенных частиц на выходе из емкостей.

    - Вытяжной вентилятор принудительной вытяжки может устанавливаться один на 2-3 емкости.

    - Вытяжной трубопровод должен быть оснащен фильтром, вытяжные трубопроводы ниже фильтра должны иметь уклон в сторону емкостей, для слива конденсата бурового раствора обратно в емкость.

    - При проектировании системы необходимо предусмотреть применение вентиляторов, предназначенных для перемещения взрывоопасной газовоздушной смеси.

    - Требования к системе газоанализа.

Система газоанализа должна иметь следующие характеристики и оснащение в поставляемых блоках НБО и адаптирована к имеющейся системе газоанализа с блоками предоставляемых Заказчиком:

    - включение звукового, светового сигнала оповещения (внутри каждого блока НБО и снаружи) и приточно-вытяжной вентиляции при достижении концентраций углеводородной смеси 10%, при этом должна быть возможность включения приточно-вытяжной вентиляции в ручном режиме;

    - отключение электрооборудования (полное снятие напряжения) при достижении концентраций углеводородной смеси 40 % по блочно, предусмотреть отключение поставляемых блоков при аварийных ситуациях;

    - индикация и показания всех датчиков на пульте бурильщика;

    - установить датчики в поставляемые блоки, количество и места их установки согласовать с Заказчиком на стадии проектирования.

Характеристики системы газоанализа должны соответствовать данным, указанным в таблице 4.

Таблица 4

| Диапазон напряжения питания | 22 ... 30 | В |
| --- | --- | --- |
| Номинальное выходное напряжение для питания датчиков 4-20 мА ([Exib]IIB) | 24 | В |
| Количество предельных пороговых значений, не более | 2 |  |
| Максимальная длина линии связи с модулем управления, не более | 300 | м |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254, не ниже | IP54 |  |
| Рабочий диапазон температур | -45 ... +40 | Сº |
| Температура хранения | -60 ... +70 | Сº |

    - Система газоанализа устанавливается вне взрывоопасной зоны, обеспечивая искробезопасным электропитанием приборы, находящиеся во взрывоопасной зоне.

    - Система газоанализа имеет функциональную возможность самостоятельной работы в конфигурации с определенной группой датчиков сигнализаторов.

    - Система газоанализа обеспечивает следующие функции:

    - искробезопасное электрическое питание датчиков, эксплуатируемых во взрывоопасной зоне;

    - контроль состояния подключенных зарегистрированных периферийных устройств;

    - индикацию текущих значений каналов измерения на штатных графических дисплеях;

    - установку предельных пороговых значений для каналов измерения;

    - управление звуковой сигнализацией при превышении установленных пороговых значений;

    - оперативное отключение звуковой сигнализации;

    - управление световой сигнализацией при превышении установленных пороговых значений;

    - режим проверки работоспособности внешних исполнительных устройств;

    - управление внешними исполнительными устройствами систем безопасности;

    - регистрация и хранение данных, в том числес датчиков сигнализаторов, за период не менее 3-х месяцев;

    - вывод данных в режиме онлайн к бурильщику(в кабину бурильщика) и рабочее место (вагон-дом) технолога (мастера).

Система газоанализа должна быть выполнена с цифровой индикацией и выносным датчиком.

    - Характеристики датчика-сигнализатора должны соответствовать данным, указанным в таблице 5.

Таблица 5

| Характеристики | Значения |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерения сигнализатора: |  |  |
| Диапазон показаний по индикатору: |  |  |
| - % НКПР | 0 - 100 |  |
| Предел основной абсолютной погрешности датчика: |  |  |
| Стандартная установка порогов: | 1-й | 2-й |
| - % НКПР | 7 | 11 |
| Время срабатывания сигнализации, с, не более | 7 |  |
| Время прогрева датчика-сигнализатора, мин., не более | 5 |  |
| Температура окружающей среды, °С | от -45 до +40 |  |

    - Система газоанализа должна производить контроль газовоздушной среды как по легким газам (метан), так и по тяжелым (пропан), количество и места установки согласовать с Заказчиком.

    - В систему газоанализа каждой буровой установки должен входить комплект устройств, необходимый для проведения корректировки порогов срабатывания и проверки нулевых показаний датчиков, включая баллон с поверочной смесью 1 ед. и баллон со сжатым воздухом 1 ед.

  - Система пожаротушения:

    - Предусмотреть систему пожаротушения в следующих поставляемых блоках: ЕБ, БПР(в составе эшелона).

    - Систему пожаротушения в поставляемых блоках подключить к, имеющейся у заказчика, насосной станции пенного пожаротушения (характеристики и массо-габаритные параметры будут предоставлены по запросу на стадии проектирования). Наиболее оптимальное расположение насосной станции пенного пожаротушения (установленной на площадку с колесами) в эшелоне определить на стадии проектирования по согласованию с «Заказчиком». Площадка с колесами устанавливается на рельсовый путь и входит в комплект поставки.

    - Предусмотреть дублирующую линию забора воды для станции пенного пожаротушения из водяной емкости расположенной в эшелоне.

    - Все помещения поставляемых блоков НБО должны быть оснащены пожарным трубопроводом, оснащенным пеногенераторами и соединенным с блок-боксом насосной станции пенного пожаротушения.

    - Запуск насосной станции пенного пожаротушения осуществляется при нажатии кнопки дистанционного пуска насосной станции. Подача огнетушащего вещества должна подаваться при открытии «ручного» затвора как во всех направлениях так и в одном направлении, посредством «ручных» задвижек.

    - Дополнительно во всех блоках буровой установки необходимо предусмотреть монтаж пожарных сухотрубов с местом хранения пожарных рукавов.

    - Электроуправление Установками должно обеспечивать:

    - ручной пуск рабочего насоса;

    - ручной пуск резервного насоса;

    - Узлы управления по окончании монтажа должны иметь табличку с указанием:

    - наименования узла и его номера;

    - номера направления;

    - наименования защищаемого помещения;

    - типа и количества пеногенераторов;

    - трубопроводы пенного пожаротушения оборудовать стрелками направления подачи огнетушащего вещества;

    - В пределах одного защищаемого помещения должны быть установлены генераторы пены с выходными отверстиями одного диаметра.

    - Доступ к оборудованию, узлам управления должен быть удобным и безопасным

    - Исполнение (группа) электрооборудования установок должно соответствовать категории пожаро- и взрывобезопасности производств согласно ПУЭ.

    - Электрооборудование и трубопроводы установок должны быть заземлены (занулены).

    - В случае отказа в работоспособности системы пожаротушения необходимо предусмотреть места для подключения пожарной техники к линии пожаротушения с целью подачи огнетушащего вещества через пеногенераторы, количество и их направленность в соответствии с проектом.

  - Система видеоконтроля:

Поставка видеорегистратора не менее 24 каналов. Размещение дополнительных 9-тикамер наблюдения. Система видеоконтроля должна обеспечивать обзор следующих поставляемых блоков:

    - емкостной блок - 6 шт.

    - Блок приготовления бурового раствора в эшелоне - 2 шт.

    - Резерв - 1 шт.

    - Кабельная продукция.

Технические требования к камерам наблюдения приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Разрешение трансляции, не менее | 1280x720 |
| Скорость трансляции, не менее | 1 -25 кадров в секунду, шаг 1 кадр |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Дальность ИК-подсветки, не менее | 30 метров |
| Кол-во потоков с различными параметрами, не менее | 4 |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, 1GMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPnP, NTP, SNMPvl/2/3, QoS, Multicast, ONVIF |
| Исполнение | взрывозащищенное исполнение в соответствии с взрывоопасной зоной 1. |
| Диапазон рабочих температур, не менее | -45 ... +40°С |
| Питание, не менее | РоЕ(IEEE802.3af) / DC |

Примечание: При особых условиях к эксплуатации, возможны различные исполнения камер

Видеокамеры - купольные, антивандальные, арктические и т.д..

Видеорегистратор – должен иметь характеристики не менее приведенных в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Количество каналов, не менее | 24, Определяется количеством камер (24 шт.), сколько камер столько и каналов. |
| Формат сжатия видео, не менее | Н.264, MJPEG |
| Видеовыходы, в том числе 3 шт. от мадкубов не менее | 1 VGA /1 HDMI |
| Разрешение VGA/HDMI, не менее | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, |
| Поддерживаемые IP- видеокамеры, не менее | AXIS, APIX, Beward, RVi, LTV, Onvif. Это при условии, что все устройства разных производителей поэтому указаны разные протоколы, если производитель один, достаточно одного протокола. |
| Минимальное разрешение подключаемых IP- видеокамер, не менее | 960x720 |
| Суммарная скорость декодирования потоков | 3MP(2048xl536) / 1080P{ 1920x 1080) / 720P( 1280x720) /ID 1 (704x576/704x480) |
| Количество, тип, максимальный объем HDD. не менее | 2 SATA до 6 ТБ каждый |
| USB интерфейс, не менее | 1 |
| Интерфейсы управления | RS-232 (сервисный порт) |
| Сетевые протоколы | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTP/RTSP, UDP, SMTP, SNMP. NTP. PPPOE, DDNS, FTP, |
| Сетевые инструменты | Web-интерфейс. ПО Оператора, |
| Дополнительно | Запись до двух потоков различного разрешения, воспроизведение/передача видеозаписи по сети и на внешние носители, экспорт видеозаписи на носители USB |

Примечание: При особых условиях эксплуатации, возможны различные исполнения регистраторов и их характеристик, но не менее приведенных в таблице.

Поставщик обеспечивает поставку лицензий необходимых для обеспечения подключения всех имеющихся камер к поставляемому регистратору и серверу.

    - Требования к поставляемому оборудованию:

    - Поставляемое оборудование, для которого требуется взрывозащищенное исполнение, должно соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.007-75, а взрывозащищенное оборудование - требованиям ГОСТ Р 51330.0- 99, ГОСТ Р 51330.1-99, ГОСТ Р 51330.10-99, главе 7.3. действующих «Правил устройства электроустановок».

    - По электробезопасности поставляемое оборудование должно обеспечивать защиту от воздействия электрического тока в соответствии с ГОСТ Р 50571.1-93, «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности», действующими «Правилами устройства электроустановок».

    - В эксплуатационной документации на оборудование должны быть отражены меры по безопасности при эксплуатации.

    - Комплект поставки.

В комплект поставки вместе с поставляемым НБО должны входить:

    - Паспорт с указанием комплектности.

    - Руководство по эксплуатации.

    - Паспорта и руководства на покупные изделия, входящие в состав СВНМ.

    - Схемы электрическая принципиальная и электрическая соединений.

    - Комплект запасных частей, инструмента, принадлежностей и расходных материалов, обеспечивающих работоспособность оборудования, проведение его текущего ремонта и обслуживания в течение гарантийного срока.

    - Комплект товаросопроводительной документации.

    - Лицензии.

  - Система связи

    - Предусмотреть систему оповещения (тревожной сигнализации), в составе:

    - Звуковые извещатели громкостью 80-90 дБА, установленные в блоках и на наружных панелях блоков НБО;

    - кнопки, инициирующие включение системы.

    - В опасных зонах система оповещения должна быть выполнена во взрывобезопасном исполнении.

  - Электрооборудование

    - Система электроснабжения, электрические сети, а также заземление и защитные меры электробезопасности, примененные в НБО, должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

    - Правил устройства электроустановок («ПУЭ»);

    - Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

    - Правил эксплуатации электроустановок потребителей» («ПЭЭП»).

    - Электрооборудование НБО должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении, отвечающее классу взрывоопасности, зоны установки и требованиям «ПУЭ». Электрооборудование должно соответствовать требованиям энергоэфективности в соответствии с требованием Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ. Электрооборудование взрывозащищенного исполнения должно иметь свидетельство Российской специализированной организации, проводившей испытания на взрывозащищенность, и разрешение Госгортехнадзора России на его применение. На все электрооборудование и электротехнические изделия должны быть Сертификаты соответствия Госстандарта РФ, паспорта, инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации.

    - Электроснабжение НБО осуществляется:

    - в электрифицированных районах от промышленной сети напряжением 6,3 кВ, частотой 50Гц.

    - в не электрифицированных районах от автономной электростанции мощностью 3000кВА (мощность электростанции рассчитать с учетом мощности потребляемой силовым верхним приводом и нагрузки жилого городка), напряжением 6,3 кВ, частотой 50Гц, cosᶲ-0,8, без использования дополнительного оборудования.

    - при отключении электроэнергии от резервного источника питания - ДГУ мощностью не менее 400кВт, 400В, 50Гц (поставка ООО «БНГРЭ»), установить ДГУ в состав эшелона БУ на площадку с ходовыми колесами (входит в поставку).

    - Электрооборудование общего электроснабжения

      - Распределение электроэнергии напряжением 6/6,3В, в пределах кустовой площадки, выполняется с помощью комплектного распределительного устройства 6/6,3кВ (КРУ) с вакуумными выключателями, ОПН и микропроцессорными терминалами релейных защит и управления.

      - Предусмотреть  розетки во взрывозащищенном исполнении в каждом поставляемом блоке НБО 380 В.

      - НБО укомплектовать контейнером для сматывания кабеля при передвижке эшелона и кронштейнами для прокладки кабелей вдоль эшелона.

      - Шкафы управления насосными агрегатами и перемешивателями должны быть изготовлены с функцией визуализации параметров работы насосных агрегатов в виде цифрового табло с конфигурацией по току, напряжению и мощности (цифровое табло устанавливается на внешнюю стенку/дверь шкафа управления на каждый насосный агрегат.).

      - Шкафы управления должны быть укомплектованы силовыми цепями и цепями управления агрегатами.

      - На шкафы управления должны быть нанесены надписи с указанием потребителей, внутри шкафов должны быть заламинированные однолинейные схемы.

      - Электрооборудование шкафов должно иметь устройства защиты электродвигателей от перегрузки, короткого замыкания, пропадания одной/двух фаз и холостого хода, защита типа РКЗ или аналог.

      - Шкафы между собой должны иметь металлические перегородки с пределом огнестойкости 0,75 часа.

      - Вводные автоматы шкафов должны иметь возможность отключения по сигналу от газоанализаторов (должно быть предусмотрено отключение вводных автоматов шкафов поблочно).

      - На шинах 0,4 кВ должна быть предусмотрена система компенсации реактивной мощности (КРМ 0,4) с автоматическим режимом работы.

    - Освещение

      - Освещение блоков НБО должно быть выполнено в соответствии требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Рабочее освещение реализовать на светильниках напряжением 220В переменного тока, эвакуационное (над выходами и лестницами) на светильниках напряжением 220В, со встроенными аккумуляторами, при прекращении подачи напряжения аккумуляторная батарея светильника должна обеспечить работу светильника на период не менее 30 мин.

      - Осветительные приборы должны иметь необходимую взрыво- и влагозащиту в соответствии с местом размещения на буровой, обеспечивать требуемый  уровень освещенности рабочих мест, в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утв. Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101), лампы должны иметь срок службы не менее 8 000часов

      - Применить взрывозащищенные клеммные коробки для соединения освещения модулей и блоков эшелона.

      - Освещение - как основное, так и аварийное, должно быть выполнено светодиодными светильниками

      - Включение/отключение освещения осуществляется автоматическими выключателями располагающиеся в щитах освещения всех блоков буровой. Для освещения применить однофазный стабилизатор напряжения.

      - Светильники должны иметь защитные решетки на стеклах, иметь видимое заземление и быть застрахованы специальными тросиками за металлоконструкции.

      - Над всеми эвакуационными выходами повесить светильник с надписью «ВЫХОД», оснащенный аккумуляторной батареей во взрывозащищенном исполнении.

      - НБО должен быть обеспечен светильниками аварийногоосвещения.

      - Внутреннее освещение блоков, лестничных маршей, площадок обслуживания  должно соответствовать нормам освещенности рабочих мест согласно правилам ПУЭ, НГП и СНиП.

Минимальные величины освещенности указаны в таблице 8.

Таблица 8

| № п.п. | Помещение или зона буровой установки | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок приготовления раствора | лк | 75 |
| 2 | Емкостные модули | лк | 30 |
| 3 | Лестницы | лк | 10 |

    - Кабельная разводка

      - Кабельная продукция, примененная для канализации электроэнергии на напряжении 0,4 кВ по блокам НБО и вдоль эшелона, должна быть с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, не распространяющей горение в климатическом исполнении «ХЛ».

      - Прокладку информационных, сигнальных кабелей выполнять раздельно от силовых, в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок». Экранная оплетка кабеля в обязательном порядке должна быть заземлена с двух сторон.

      - Конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механических повреждений оболочек кабелей (при необходимости устанавливаются эластичные прокладки).

      - Кабели, расположенные в местах, где возможны механические повреждения, должны быть защищены по высоте на 2,0м от уровня пола, или земли.

      - Кабели должны быть снабжены бирками, на которых нанесены номер или наименование линии, марка и сечение кабеля, напряжение. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды.

      - В целях повышения монтажеспособности НБО, сокращения сроков и исключения ошибок на повторных монтажах:

    - внутри блоков НБО разводка кабелей должна выполняться в трубах и кабель - каналах (в заводских условиях), исключающих демонтаж кабеля на период транспортировки.

    - кабельная продукция от энергомодуля по блокам НБО должна быть (в заводских условиях) стационарно смонтированной и закрепленной в складных кабельных конструкциях.

      - Для подключения силовых и контрольных кабелей «КТУ», «МСС» к блок-модулям НБО применить высококачественные промышленные разъемы типа «Harting» или других ведущих производителей, конструктивно исключающие ошибочные подключения.

      - Монтаж электрических разъемов на блок-модулях НБО выполнить в закрытых щитках на наружных панелях укрытия (в заводских условиях).

    - Общие требования

      - На все электрооборудование в блоках НБО должны быть установлены органы управления (пульты включения/выключения) в искробезопасном исполнении в непосредственной близости к оборудованию, само же коммутирующее оборудование вынести в контейнер электрокоммутации.

      - Месторасположение постов и пультов управления вспомогательными механизмами (электротельфер) должно позволять осуществлять визуальный контроль, за пуском и остановкой механизмов. Посты и пульты управления, расположенные вовзрывоопасных зонах должны быть выполнены во взрывонепроницаемой оболочке с маркировкой взрывозащиты 1Exi.

      - Для управления вспомогательными лебедками должны быть предусмотрены два пульта управления (один в кабине бурильщика (далее - КБ), второй у ворот на приемный мост), при этом в КБ должен быть предусмотрен ключ выбора поста управления.

      - Электроприводы вспомогательных механизмов должны быть оборудованы электронными защитами (от обрыва и неправильного чередования фаз).

      - В емкостном блоке и блоке приготовления раствора предусмотреть установку разъемов для подключения трехфазных потребителей (переносного насоса, мойки и т.д.).

      - Все нетоковедущие части электрооборудования, светильники, металлические клеммные и протяжные коробки, металлические трубы электропроводки, а также металлоконструкции, на которые устанавливается электрооборудование, должны быть присоединены к главной заземляющей шине и контуру заземления (входят в комплект поставки) с помощью специальных гибких перемычек заземления. На металлических частях оборудования и металлоконструкциях, которые могут оказаться под напряжением, должны быть предусмотрены элементы для присоединения защитного заземления. Рядом с этим элементом изображается символ «Заземлено».

Состав электрооборудования (подлежит согласованию на стадии рассмотрения заказчиком проектной документации)

Таблица 9

| № п/п | Описание, технические характеристики | К-во шт./к-т | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вспомогательный дизель-генераторный агрегат (ДЭС) - номинальная мощность 400 кВт; - номинальное напряжение 400В.; - номинальная частота 50Гц (Предоставляется Заказчиком) | 1 | Разместить в эшелоне |
| 2. | Электрооборудование общего электроснабжения ЕБ: | 1 |  |
| 3. | Ячейки (эл. щиты), управление электрооборудованием емкостного блока и БПР, с размещением в контейнере КТУ. | 1 | Контейнер КТУ предоставляет заказчик. |
| 4. | Контейнер КТУ управление электрооборудованием ВЛБ. | 1 | Контейнер КТУ предоставляет заказчик. |
| 5. | Аппаратура обеспечения защит и блокировок, контрольно-измерительные приборы (датчики), пульты и посты управления, выносные щитки и НКУ. | 1 |  |
| 6. | Комплект кабельной продукции разделанной и стационарно смонтированной в модулях БУ и на кабельных желобах. | 1 |  |
| 7. | Электрооборудование и приборы системы рабочего и аварийного освещения | 1 |  |
| 8. | ЗИП на электрооборудование на гарантийный срок эксплуатации | 1 | Комплект ЗИП согласовывается с Заказчиком |

  - Кабина бурильщика

    - Главный пост управления буровой установки - Кабина бурильщика - предоставляется заказчиком.

    - Главный пост управления буровой установки - Кабина бурильщика - должна быть дооборудована системой индикации и управления всеми прочими механизмами емкостного блока и БПР, контроль и управление которыми предусмотрены, по действующим отраслевым нормативам и данными «Исходным техническим требованиям», с кабины бурильщика.

  - Станция контроля параметров бурения (СКПБ)

    - СКПБ предоставляется заказчиком и должна быть доработана для обеспечения контроля в кабине бурильщика и в вагоне технолога следующих параметров емкостного блока и БПР, указанных в таблице 10:

Таблица 10

| Наименования параметра | Единицы измерения на контролирующих приборах | Контроль и регистрация параметра в реальном режиме времени |
| --- | --- | --- |
| Параметры устанавливаемые в дополнение к установленным в имеющейся СКПБ. |  |  |
| Суммарный объем раствора и отдельно в каждой из емкостей и отсеков ЕБ и БПР. | м3 | + |
| Плотность бурового раствора в каждой емкости ЕБ и БПР. | г/см3 | + |
| Показания датчиков газоанализаторов расположенных по емкостному блоку и БПР. | % НПКР | + |

    - Все приборы должны отражать информацию в системе СИ, обеспечивать просмотр при любых условиях освещения, а размер цифр шкалы и индикаторов быть четко различимыми. Все датчики, приборы, дисплеи и индикаторы должны быть выполнены в соответствующем зонам размещения исполнении.

    - СКПБ должна быть интегрирована в систему АСУ БУ, с возможностью «по предупреждающему» сигналу включать приточно-вытяжную вентиляцию.

  - Компрессорный блок

5.18.1 Размещение компрессорного блока (на ВЛБ или в эшелоне) определяется на стадии проектирования, при размещении компрессорного блока в эшелон в комплект поставки включается площадка с колесами для установки на рельсовый путь.

5.18.2. Технические характеристики компрессорного блока указаны в таблице11

Таблица 11

| Наименование показателя |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Винтовой компрессор (производства Атлас Копко или ДЭН 75), с нижеуказанными характеристиками. |  | шт. |  | 2 |  |  |
| Сжимаемый газ |  | воздух |  |  |  |  |
| Производительность каждого |  | м³/мин |  | 11-13 |  |  |
| Давление на выходе |  | МПа |  | 8 -10 |  |  |
| Охлаждение |  | воздушное |  |  |  |  |
| Температура всасываемого воздуха |  | °С |  | +5…+45 |  |  |
| Панель управления на русском языке |  | сенсорная |  |  |  |  |
| Остаточное содержание масла в сжатом воздухе, не более |  | мг/м³ |  | 3 |  |  |
| Привод компрессора частотно-регулируемый |  | ДА |  |  |  |  |
| Возможность одновременной работы двух компрессоров |  | ДА |  |  |  |  |
| Требования к системе безопасности (защиты) компрессора |  | -Отключение двигателя при превышении силы тока; -Отключение двигателя вентилятора при превышении силы тока; -Отключение при неверном чередовании фаз; - Отключение при обрыве одной из фаз; -Реле защиты двигателей; -Отключение при превышении давления нагнетания; -Кнопка аварийной остановки; -Предохранительный клапан; -Отключение по превышению температуры масла; |  |  |  |  |
| Система осушки сжатого воздуха |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  | Адсорбционная |  |  |  |  |
| Рабочее давление |  | МПа |  | 8,0-1,0 |  |  |
| Производительность |  | м³/мин |  | 22-25 |  |  |
| Наличие регенерации адсорбента |  | Да |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность, не более |  | кВт |  | 30 |  |  |
| Электродвигатель компрессора |  | с частотно-регулируемым приводом (ЧРП) |  |  |  |  |
| Точка росы |  | °С |  | -20…-70 |  |  |
| Колонны адсорбции |  | шт. |  | 2 |  |  |
| Наличие предохранительного клапана |  | Да |  |  |  |  |
| Управление |  | сенсорное (на русском языке) |  |  |  |  |
| Режим работы |  | Автоматический |  |  |  |  |
| Влагоотделитель |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление |  | МПа |  | 8,0-1,0 |  |  |
| Производительность |  | м³/мин |  | 22-25 |  |  |
| Ресивер (с расположением в блоке) |  | шт. |  | 6 |  |  |
| Рабочее давление |  | МПа |  | 1,0 |  |  |
| Объем одного ресивера |  | м³ |  | 0,9 |  |  |
| Манометр |  | да |  |  |  |  |
| Рабочая температура |  | °С |  | -45…+100 |  |  |
| Предохранительный клапан |  | Да |  |  |  |  |
| Кран для сброса конденсата |  | да |  |  |  |  |
| Блок контейнер компрессорный |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение |  | север |  | -60…+45 |  |  |
| Система автоматического пожаротушения. |  | Да |  |  |  |  |
| Пожарная сигнализация с выводом светозвукового сигнала на внешнюю поверхность модуля |  | Да |  |  |  |  |
| Освещение основное/аварийное |  | В |  | 220/12 |  |  |
| Система слива конденсата |  | Да |  |  |  |  |
| Распашные ворота для ремонта и обслуживания всех агрегатов |  | Да |  |  |  |  |
| Приточно-вытяжная система |  | Жалюзи с автоматическим электроуправлением на впускных и выпускных окнах |  |  |  |  |
| Нагнетательный трубопровод |  | В стальном исполнении |  |  |  |  |
| В комплект ЗИП должны входить следующие изделия: |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. |  |  | Кол-во |
| 1 | Фильтр масляный |  | шт. |  |  | 4 |
| 2 | Фильтр воздушный |  | шт. |  |  | 2 |
| 3 | Фильтр-патрон масляного ресивера |  | шт. |  |  | 2 |
| 4 | Фильтрующий элемент системы осушки |  | комплект |  |  | 4 |
| 5 | Объем масла на долив |  | литр |  |  | 20 |
| 6 | Ремень привода винтового блока (при наличии ременной передачи) |  | комплект |  |  | 2 |
| 7 | Муфта прямого привода с эластичной вставкой (при наличии прямого привода) |  | шт. |  |  | 2 |
| 8 | РВД пневматической и масляной системы компрессорной установки |  | комплект |  |  | 2 |
| 9 | Электромагнитная заслонка осушки |  | шт. |  |  | 2 |
| 10 | Комплект клапанов системы осушки |  | комплект |  |  | 2 |
| 11 | Комплект рукавов с ответными фитингами для подключения резервных компрессоров и ресиверов |  | комплект |  |  |  |

5.18.3. Поставляемое НБО должно соответствовать следующим требованиям:

- компрессор должен быть оборудован блокировкой от холодного пуска;

- компрессор должен быть оборудован устройством подогрева масла;

- линия сброса конденсата из всех воздухосборников должна быть общей с выводом за территорию компрессорного блока;

- подача воздуха с компрессоров на систему очистки бурового раствора закрытого типа с вакуумной системой газоудаления MudCube в количестве 3 шт. должна осуществляться отдельной линией диаметром не менее 3”(76 мм.)

- воздухосборники должны быть укомплектованы 3-х ходовыми кранами для замены манометров;

- воздухосборники не должны подлежать учету в Ростехнадзоре;

- система влагоотделения и осушки воздуха должна иметь дополнительный вход снаружи блока для подключения резервного внешнего винтового компрессора;

- помещение блока должно обеспечивать возможность оперативного ремонта и технического обслуживания всего смонтированного оборудования;

- нагнетательная магистраль должна быть оборудована шаровым краном с прикрепленным к нему ответным фланцем снаружи блока для подключения блока с пневмолинией;

- полный установленный срок службы – не менее 10 лет;

- необходимо наличие заземляющей шины с выводом за пределы модуля с двух сторон, нанесенными знаками заземления в местах присоединения оборудования и заземляющего контура.

На внутренней поверхности двери  шкафов устанавливается однолинейная схема.

5.18.4.К оборудованию должны прилагаться:

- Сертификаты соответствия на все оборудование, входящее в состав компрессорной установки;

- Паспорт на компрессорную установку с указанием основных характеристик;

- Паспорт на масляный ресивер с указанием основных характеристик;

- Паспорт на предохранительный клапан масляного ресивера с указанием основных характеристик;

- Паспорт на воздухосборник с указанием основных характеристик;

- Паспорт на предохранительный клапан воздухосборника с указанием основных характеристик;

- Паспорт на систему осушки с указанием основных характеристик;

- Паспорт на предохранительный клапан системы осушки с указанием основных характеристик;

- Паспорт на блок контейнер;

- Паспорта на все манометры воздухосборников;

- Свидетельство о приёмке;

- Руководство по эксплуатации всего оборудования

- Руководство по эксплуатации блок управления системы осушки (контроллера) с указанием кодов ошибок;

- Руководство по эксплуатации блок управления системы управления (контроллера) с указанием кодов ошибок;

- Каталог запасных частей на оборудование;

- Все оборудование должно иметь необходимые поверки.

5.18.4. Предусмотреть сброс конденсата на линии подачи воздуха с компрессоров на MudCube.

5.18.5 Схема включения воздухосборников компрессорного блока; Пневматическая система должна быть снабжена автоматическим запуском и остановкой рабочего компрессора с предохранительной системой и системой фильтрации воздуха.

5.18.6 Вся документация должна быть предоставлена на бумажном и электронном носителе в управление по  развитию производства в офис ООО «БНГРЭ», г.Красноярск, ул.Весны 3 «А», копии документации должны прилагаться к оборудованию при поставке НБО на производственную площадку.

  - Манифольд

    - Требования к манифольду:

    - Поставщик предоставляет участки манифольда в емкостном блоке с адаптацией к участку в насосном блоке;

    - рабочее давление – 35МПа;

    - обеспечить проходной диаметр манифольда - 100мм во всех стыковочных точках (БРС соединения, запасовка присоединительных элементов рукавов высокого давления диаметром не менее 100 мм);

    - выполнить трубами максимальной длины с минимальным количеством быстроразъемных соединений (не нарушая принципа «блочно-модульного исполнения»).

Конструкция крепления элементов нагнетательного трубопровода к металлоконструкциям емкостного блока и БПР должна обеспечивать надежность крепления.

Предусмотреть страховку тросом всех гибких вставок манифольда и размещение их в защитные кожуха.

Предусмотреть дополнительные технологические отверстия на манифольде в насосном, емкостном блоках - для возможности подключения датчиков ГТИ (при необходимости, схему установки предоставляет Заказчик).

В случае отсутствия у заказчика предусмотреть быстросъемный фильтр с 3-мя запасными элементами, для исключения работы с фильтром бурильной колонны, фильтр должен быть на БРС для обеспечения быстрой замены при засорении, иметь удобную обслуживающую площадку.

Использовать виброустойчивые манометры бурового манифольда.

  - Система эвакуации верхового рабочего

    - В связи с модернизацией буровой установки до эшелонного типа, предусмотреть модернизацию системы экстренной эвакуации верхового:

    - металлоконструкции площадки приземления;

    - местоплощадки приземления определить на стадии проектирования по согласоанию с «Заказчиком».

  - Система обогрева НБО

    - Система обогрева - комбинированная: электрообогрев, паровой от регистров, горячий воздух от агрегатов воздушно-отопительных.

    - Должны обогреваться: компрессорный блок, емкости, оборудование ЕБ и БПР помещения блоков НБО.

    - Для обогрева дренажного коллектора должен быть предусмотрен пароспутник.

    - Система обогрева должна включать в себя:

    - агрегаты воздушно-отопительные (количество и мощность определить проектом) должны быть установлены в блоках НБО, а так же для технологических нужд (чистка и оперативный отогрев оборудования). Магистральные паропроводы должны быть теплоизолированные. Предусмотреть систему сбора конденсата.

    - предусмотреть обогрев всего емкостного парка от регистров.

    - Система обогрева должна быть выбрана, с учетом поддержания температура внутри блоков - не менее +10С° при температуре наружного воздуха -45С°.

    - Электрообогрев предусмотреть для оборудования предусмотренного проектом.

  - Система водоснабжения:

    - каждый блок-модуль оборудовать стационарной трубной разводкой водоснабжения. Присоединение к секционным магистральным водоводам, проходящих по эшелону, выполнить на гибких, быстросъемных соединениях;

    - предусмотреть разводку воды к оборудованию системы очистки иприготовления раствора.

  - Дополнительное оборудование:

5.23.1. Теплоизолированный секционный пенал из 8 труб (наружные коммуникации), включающий в себя следующие трубы: вода d 100 в кол-ве 2 шт., нефть (дизельное топлив) d 60 в кол-ве 1 шт., пар d 60 в кол-ве 3 шт., конденсат d 60 в кол-ве 1шт., резерв d 60 в кол-ве 1 шт., общей длиной 144 м. (из 10-15 секций длиной 10-12 м).

5.23.2 Поставляемый пенал должен быть выполнен с учетом интеграции в буровую установку заказчика.  Секции пенала должны соединяться с помощью гибких рукавов оборудованных БРС.

5.23.3 Секционный пенал должен быть укомплектован 2-мя угловыми и Т-образной секциями и  устанавливаться на опоры (включенные в комплект поставки), высота опор определяется на стадии проектирования и согласовывается с «Заказчиком».

5.23.4 При необходимости произвести доработку (модернизацию) (опорные стойки с кронштейнами под кабель, соединение коммуникаций в пенале с коммуникациями ЕБ, НБ, БПР в эшелоне и другие доработки (возможность перехода из НБ на выносной БПР по пеналу и перемещения пенала совместно с эшелоном) секционного теплоизолированного пенала соединения выносного блока приготовления с насосным блоком в эшелоне, устанавливается на расстоянии не менее 15 м. от эшелона.

5.23.5 Металлоконструкции межблочные (лестницы, площадки, переходы, тяги соединения блоков эшелона и др.)

5.23.6 Металлоконструкции для установки оборудования ПВО: подвесная площадка на ВЛБ для установки станции управления ПВО; площадка сепаратора бурового раствора  ПВО; щит отбойный (2шт.); площадка блока глушения и дросселирования; кронштейны для выкидов ПВО по эшелону.

6. Требования к  шеф-монтажным работам и пуско-наладке поставляемого НБО

6.1. Поставщик осуществляет шеф-монтаж всего поставляемого НБО и пуско-наладочные работы.

6.2. Поставщик направляет своих специалистов (собственный персонал) для выполнения шеф-монтажа и пуско-наладки при первичном монтаже поставленного оборудования. Поставщик обязан обеспечить присутствие в месте выполнения работ своих специалистов на весь период монтажа элементов НБО. Минимальный состав персонала Поставщика в месте выполнения работ для выполнения шеф-монтажа и пуско-наладки - 2 человека: руководитель шеф-монтажных и пуско-наладочных работ - 1 человек, инженер - 1 человек. Требования к квалификации руководителя шеф-монтажных и пуско-наладочных работ:

- высшее образование по специальности инженер-механик/инженер-конструктор - 1 специалист.

- Опыт работы по специальности в нефтегазовой отрасли  - не менее 3х лет;

требования к квалификации инженера:

    - высшее образование по специальности инженер-электрик - 1 специалист.

    - Опыт работы по специальности в нефтегазовой отрасли  - не менее 3х лет;

    - группа допуска по электробезопасности – не менее 3 (до 1000В).

6.3. Выполнение шеф-монтажа и пуско-наладки НБО включает следующие виды работ:

    - Авторский надзор процесса монтажа элементов НБО;

    - Контроль за правильностью сборки НБО и его элементов, настройки и подключения, а так же внесение рекомендаций по безопасным и эффективным методам работы при монтаже;

    - Инженерно-конструкторское сопровождение с целью оперативного разрешения возникающих технических вопросов;

    - Освидетельствование выявленных несоответствий элементов НБО настоящему техническому заданию;

    - Участие в комиссии по испытанию и вводу в эксплуатацию элементов НБО;

    - Подписание соответствующих актов.

  - В ходе выполнения шеф-монтажных работ руководитель шеф-монтажных и пуско-наладочных работ выполняет оперативное руководство монтажом НБО в целях обеспечения интеграции НБО с буровой установкой заказчика.

6.5.Требования к пуско-наладке НБО:

6.5.1 Под пуско-наладкой в контексте настоящего Технического задания понимается комплекс работ, выполняемых Поставщиком с целью достижения работоспособности НБО с дальнейшим достижением работоспособности БУ в комплекте с НБО в целом в соответствии с параметрами рабочей документации и технологическим требованиям на этапе ввода буровой установки в эксплуатацию.

6.5.2. Поставщик по договору обязан выполнить пуско-наладку следующего оборудования:

- крана консольно-поворотный г/п 5 т

- вертлюга

- емкостного блока (ЕБ) с блоком приготовления раствора

- СКПБ

- системы пожаротушения

- системы видеонаблюдения

- компрессорного блока

- компрессора высокого давления

- опрессовка манифольда

6.5.3. Поставщик своими силами обеспечивает запуск и обкатку электрооборудования. В ходе проведения пуско-наладочных работ Поставщик обязан выполнить апробирование под нагрузкой вышеуказанного электрооборудования БУ. Поставщик обязан провести испытания и измерения данного электрооборудования буровой установки с оформлением отчета и протоколов лаборатории электрических испытаний и измерений.

6.5.4. В объем пуско-наладки также входят работы по измерению освещенности рабочих мест с предоставлением акта и фотодокументов об освещенности на рабочих местах производственного объекта и соответствия фактической освещенности существующим нормам (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, пункт № 137"). Замеры должны проводиться только сертифицированными, поверенными приборами, с приложением документов о поверке.

6.5.5. По окончании пусконаладочных работ на электрооборудовании Поставщик предоставляет технический отчет по измерениям и испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановки. После испытаний и измерений Поставщик проводит пуско-наладочные работы по электрооборудованию и предоставляет акт о проведении пуско-наладочных работ электрооборудования и о техническом состоянии испытуемого электрооборудования, акт составляется в простой письменной форме и доложен быть подписан как Поставщиком, так и Заказчиком.

6.5.6. По окончании пуско-наладки проводится опробование электрооборудования под нагрузкой в течении трех суток. После опробования электрооборудования под нагрузкой Поставщик предоставляет двухсторонний акт о сдаче электрооборудования Заказчику под нагрузкой и о техническом состоянии всего электрооборудования в простой письменной форме. Проведенными испытаниями, измерениями, пуско-наладкой и опробованием под нагрузкой, Поставщик гарантирует безаварийную работу электрооборудования буровой установки в течении гарантийного срока.

6.5.7. Поставщик обязан до пуска буровой установки в эксплуатацию, в рамках исполнения обязательств по выполнению шеф-монтажных и пуско-наладочных работ обеспечить выполнение смазочных работ НБО собственным персоналом согласно карте смазки НБО (смазочные материалы входят в комплект поставки).

6.5.8. В случае обнаружения поломки, некомплектности, некачественного оборудования, а также несоответствия НБО требованиям настоящего Технического задания или Договора, руководитель шеф-монтажных и пуско-наладочных работ участвует в комиссионной работе по освидетельствованию выявленных отклонений.

6.5.9. Руководитель шеф-монтажных и пуско-наладочных работ является полномочным представителем Поставщика на объектах Заказчика и должен иметь соответствующую доверенность. Являясь полномочным представителем Поставщика на объектах Заказчика руководитель шеф-монтажных и пуско-наладочных работ принимает участие в комиссии по испытанию и вводу в эксплуатацию смонтированного НБО или его элементов.

6.5.10. По завершении шеф-монтажных и пуско-наладочных работ Поставщик сопровождает процесс бурения каждой буровой установки в течение 30 (тридцати) дней с момента ввода каждой буровой установки в эксплуатацию.

6.6.	Проживание, питание и перевозка (смена) персонала исполнителя.

6.6.1.	Заказчик обеспечивает персонал Поставщика  койко-местами в вагон-домах в месте выполнения работ для проживания на период выполнения погрузочно-разгрузочных работ, шеф-монтажа и пуско-наладки НБО.

6.6.2.	Заказчик организует места питания в месте выполнения работ с обеспечением возможности питания персонала Поставщика. Расходы на питание персонала Поставщика несет Поставщик (на основании отдельно заключенного договора между Поставщиком и организацией, оказывающей услуги по питанию в месте выполнения работ).

6.6.3.	Поставщик в период сложной эпидемиологической обстановки в РФ, связанной с пандемией и/или распространением новой  коронавирусной инфекции, в период реализации органами власти, Генеральным Заказчиком (держателем лицензионного участка) ограничительных и иных мероприятий, предпримет все меры для исполнения таких мероприятий, в том числе рекомендованных к исполнению Заказчиком/Генеральным Заказчиком. Расходы по исполнению таких мероприятий, в частности, когда исполнение таких мероприятий необходимо для исполнения заключенного договора на модернизацию, Поставщик несет самостоятельно.

6.6.4.	Доставка персонала Поставщика

6.6.4.1. Доставка персонала Поставщика из базового места расположения персонала до места выполнения работ и обратно выполняется силами и за счет Поставщика, входит в стоимость выполнения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ и отдельно не оплачивается.

6.6.4.2.Заказчик, в случае заключения между Поставщиком и Заказчиком отдельного договора (агентский договор на перевозку) может оказывать содействие Поставщику в доставке персонала Поставщика из пункта сбора (г.Красноярск/пос.Богучаны) до места выполнения работ и обратно из места выполнения работ до пункта сбора (г.Красноярск/пос.Богучаны).

В таком случае Поставщик своими силами и за свой счет организует доставку своего персонала до пункта сбора (г.Красноярск/пос.Богучаны). Перевозку персонала из пункта сбора (г.Красноярск/пос.Богучаны) организует Заказчик за счет Поставщика. Вывоз персонала Поставщика из места выполнения работ до пункта сбора организует Заказчик за счет Поставщика, вывоз персонала Поставщика из пункта сбора до базового места расположения Поставщик организует своими силами и за свой счет.

- Требования к маркировке и упаковке

  - На корпусе основания Изделие должно иметь заводскую табличку (шильд) по ГОСТ12971-67 с указанием данных:

    - Наименование завода-изготовителя;

    - Наименование (марка) изделия;

    - Заводской номер;

    - Дата изготовления;

    - Масса Изделия и транспортные габариты.

  - Транспортная маркировка Изделия должна быть выполнена по ГОСТ 14192.

  - Съемные части конструкций, трубопроводы, перила, должны иметь маркировку в соответствии со спецификацией сборочного чертежа.

  - Перед транспортировкой с завода изготовителя изделие должно быть надежно упаковано, все съемные части помещены внутрь емкостей или упаковано в ящики или на поддоны, надежно закреплено для предотвращения повреждения или утери.

  - Консервация составных частей оборудования должна соответствовать ГОСТ 9.014 и РД 24.982.10-83.

  - Упаковка составных частей должна соответствовать категории КУ-1 по ГОСТ 23170, РД 24.982.20-83 и обеспечивает сохранность в условиях хранения 8(ОЖЗ) по ГОСТ 15150, а также сохранность в условиях транспортирования 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150 в части воздействия климатических факторов и в условиях транспортирования Ж по ГОСТ 23170 в части воздействия механических факторов.

  - При упаковке комплектующие НБО должны быть рассортированы по группам, по принадлежности к блоку НБО.

  - В одном тарном месте не может находиться оборудование и/или комплектующие/принадлежности из разных групп. Каждое тарное место должно быть идентифицировано относительно групповой принадлежности.

  - При отправке Изделия каждое грузовое место должно сопровождается упаковочным листом.

  - Оригиналы эксплуатационной документации (паспорт, сертификат и  пр.), при отправке Изделия Заказчику должны быть переданы нарочно либо отправлены по почте заказным письмом (бандеролью) в адрес управления по развитию производства в офис ООО "БНГРЭ". Копиидокументации должны поставляться вместе с Изделием и быть упакованы согласно требованиям ГОСТ 23170.

- Требования к надежности

  - Расчетный срок службы бурового оборудования должен быть не менее 10лет, оснований и металлоконструкций - не менее 25лет.

- Требования безопасности и охраны окружающей среды

  - Оборудование буровой установки не должно оказывать отрицательного влияния на окружающую среду.

  - Эквивалентные уровни звука на рабочих местах не должны превышать 80дБА. Максимальные уровни звука не должны превышать 110 дБА.

  - Общие уровни звукового давления на рабочих местах, измеренные по линейной шкале в диапазоне частот от 1,4 Гц до 20 Гц (инфразвук) не должны превышать 10дБА;

  - Значение напряженности ЭП на рабочих местах не должно превышать 5кВ/м;

  - Конструкция механизмов должна исключать возможность просачивания по уплотнениям в неподвижных соединениях в рабочую зону масла и его паров;

  - Температура поверхностей механизмов, с которыми возможно соприкосновение персонала при их обслуживании, не должна превышать 60°С;

  - В установке должен быть предусмотрен замкнутый цикл сбора и отвода утечек бурового раствора, масел, воды, конденсата с буровой площадки, модулей ЦС и насосов в специальные поддоны для дальнейшей утилизации.

  - Предусмотреть в блоке приготовления хим. реагентов:

-	специальный пост для промывки глаз;

-	пост, оборудованный для хранения защитных средств.

9.9	Конструктивное исполнение крыш блоков должно предусматривать исключение скопления снега, льда и лавиноопасность для персонала.

- Гарантийные обязательства

  - Изготовитель гарантирует работу оборудования в течение не менее 12 месяцев с момента подписания Акта о вводе буровой установки в эксплуатацию.

  - Гарантийные обязательства на поставляемое НБО и всё комплектующее оборудование несет Поставщик.

  - Изготовитель гарантирует устранение, в кратчайшие сроки и за свой счет скрытых дефектов, недоработок и дефектов (в том числе конструктивные недоработки), возникших по обстоятельствам, за которые отвечает Поставщик/Исполнитель, а также замену деталей и изделий в течение гарантийного срока.

  - Гарантийный срок на комплектующие изделия должен соответствовать установленным стандартам или техническим условиям на эти изделия, но в любом случае не может менее гарантийного срока на основанное изделие.

Подробные условия гарантии, порядок проведения экспертизы описаны в договоре

- Дополнительные условия

  - Техническая документация утверждается в установленном порядке.

  - Поставщик проводит приемо-сдаточные испытания оборудования НБО.

  - Поставщик осуществляет шеф-монтаж, ведет пуско-наладку оборудования, сопровождение в начальный период эксплуатации буровой установки.

  - Шеф-монтажные, пуско-наладочные работы, сопровождение в начальный период эксплуатации, а также ознакомление персонала Заказчика с основными правилами и требованиями эксплуатации НБО включены в стоимость шеф-монтажных и пуско-наладочных работ и отдельно не оплачиваются.

Неотъемлемой частью настоящего Технического задания являются:

Приложение №1 «Схема принципиальная компоновки эшелона буровой установки»

Приложение №2 «Перечень ЗИП, обязательный к поставке».

Приложение № 2

| Комплект ЗИП бурового оборудования для 2 этапа модернизации БУ 5000/320 ЭК-БМЧ заводской № 14940 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование оборудование | Наименование ЗИП | Количество |
| Насос АКР 8х6х13 75 кВт. | мех уплотнение | 6 шт |
|  | рабочее колесо | 2 шт |
|  | подшипники мех части | 2 компл. |
| Манифольд нагнетательный (дополнительный по емкостному блоку и ЦСГО) | кольца уплотнительные | 10 шт |
|  | Задвижка (ЗВД) | 2 шт |
|  | КВД | 2 шт |
| Компрессор высокого давления типа К2-150 с электродвигателем во взрывозащищенном исполнении, для закачки воздуха в пневмокомпенсатор. | фильтр воздушный | 5 шт |
| Либо Pacific E230 | клапан предохранительный | 4 шт |
|  | масло компрессорное | на 3000 ч работы |
| Вертлюг УВ-320х35 МПа | Сальниковый узел | 1 шт |
|  | Манжеты на сальниковый узел | 50 шт |
|  | Трубка сальникового узла | 3 шт |
|  | Верхнее и нижнее уплотнение сальникового узла | 10 шт |
| Ключ буровой (робот) ГКШ-8000 «Тимеркул» с гидростанцией. | Рукав №11 | 2 шт |
|  | Рукав №12 | 2 шт |
|  | Мультипликатор | 1 шт |
|  | Р/к гидроцилиндр докрепителя | 2 шт |
|  | Болты крышки докрепителя | 1 компл |
| Перемешиватель типа ПБРТ-55-ГК-1500-22-900-turbo У2Lb=1600 рама исп.1. (3 шт. на 1 емкость). | масло для редукторов перемешивателей на 3000 ч |  |
| Трубопроводы | Шиберы поворотные дисковые с редуктором в маслобензостойком исполнении ресурс работы не менее 3000 циклов открытия закрытия | каждого типоразмера по 4 шт. |
| ПКР 560М-ОР | Ролики | 2 компл. |
| Комплект ЗИП электроборудования для 2 этапа модернизации БУ 5000/320 ЭК-БМЧ заводской № 14940 |  |  |
| Датчик Метран 55-Ех ДИ модель 515 , пред изм. 1,6мПа, питание 24В, вых. Сигн 4-20мА | Датчик давления | 2 |
| Коммутатор компактный MOXA, EDS-205A 5*10/100 Base TX 6009045, 85946 | Коммутатор | 1 |
| САУ-М6 3-уровневый сигнализатор жидкости | сигнализатор жидкости | 1 |
| УБЗ-301 63…630А Универсальный блок защиты электродвигателей УБЗ-301 63…630А | блок защиты | 2 |
| Смартреле токовой защиты электродвигателя РТЗЭ-С-25 (пределы контролируемых токов 5-125). Смартреле РТЗЭ-С-25 | реле | 2 |
| Смартреле токовой защиты электродвигателя РТЗЭ-С-125 (пределы контролируемых токов 25-625А). Смартреле РТЗЭ-С-125 | реле | 2 |
| Смартреле токовой защиты электродвигателя РТЗЭ-С-250 (пределы контролируемых токов 50-1250). Смартреле РТЗЭ-С-250 | реле | 2 |
| Обогреватель ОВЭ-4 1,8кВт | Обогреватель | 2 |
| Светильник С-ДС-ПЗ-40.220.Ш.000 | Светильник | 2 |
| Светильник ДСП-014-50-Е10-750-П1-IP-65-001-053 | Светильник | 2 |
| Светильник ДСП 70-10 | Светильник | 2 |
| Светильник ДСП 05-20 | Светильник | 2 |
| Светильник ДСП М-40-012 | Светильник | 2 |
| Пульт КПВТ 114 | Пульт | 2 |
| Флеш карта SD 4Gb (блок памяти) | Флеш карта SD | 2 |
| USB Flash (параметры приводов) ACS880-MU-BCU-x2 Primary control INU | USB Flash | 2 |
| Светильник ДСП-014-50-Е10-750-П1-IP-65-001-053 | Светильник | 2 |
| Потенциометр ПКО-10 ,24В DC, 8Вт, IP-65( на управление лебедкой) | управление лебедкой | 3 |
| Датчик давления Метран 55-Ех-ДИ-515-МП--t10-050-1,6мПА-42-М20-С | Датчик давления | 4 |
| Коннектор 10G 8p RJ45 вилка | Разъем | 30 |
| Cabeus IE-4-SOLID F/UTP Cat5e 4X2X24AWG Кабель Industrial 1 Ethernet, экранированная витая пара FTP (F/UTP), категории 5e, 4 пары, одножильный (solid), экран - фольга, внутренний/внешний (-40°C - +75°C), двойная оболочка FR-PVC UV, (Teldor 8E85144129D#30T). Заказной номер: IE-4-SOLID F/UTP Cat5e 4X2X24AWG (Видеонаблюдение, ГГС и.т.д) | кабель | 300 |
| Реле указательное РЭПУ-12М-101-1-У3 U=220В | реле | 3 |
| Ключ буровой (робот) ГКШ-8000 «Тимеркул» с гидростанцией. |  |  |
| Датчик давления | wika e-10-a-bbs-gd- zgdxg4-zz | 2 |
| Датчик давления | wika e-10-a-bbs-nb-zgdxg4-zz | 2 |
| Линейный преобразователь перемещения | BTL5-E10-M0275-B-DEXB-KA05 | 1 |
| Линейный преобразователь перемещения | BTL5-E10-M0275-J-DEXB-K05 | 1 |
| Линейный преобразователь перемещения | BTL5-E10-M0325-J-DEXB-K05 | 1 |