Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

Рекультивация нарушенных и загрязненных земельна буровой площадке № 30 Тагульского лицензионного участка в 2017 году

- Общие положения

1.1.Предмет закупки.

Лот №БНГРЭ /5.2-2016 «Рекультивация нарушенных и загрязненных земель на скважине № 30Тагульского ЛУ в 2017 году:

1.2.Лот  является неделимым.

1.3.Инициатор закупки:

Общество с ограниченной ответственностью «Байкитскаянефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

1.4.Плановые ориентировочные сроки проведения работ:

1.4.1.Рекультивация нарушенных и загрязненных земель на скважине  № 30Тагульского лицензионного участка с 15.06.2017 г. по 15.08.2017 г., мобилизация оборудования (персонала) для своевременного выполнения работ до 31.03.2017г.;

1.5. Место оказания услуг:

буровая площадка № 30 (северная широта 67º17´52´´,восточная долгота 83º12´40´´), расположенная в Тагульском лицензионном участке, Туруханского муниципального района Красноярского края.

1.6. Планируемый объем услуг:Техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель площадью 7,3 га в соответствии с требованиями к предмету закупки и проектом на рекультивацию нарушенных земель (Приложение № 1).

1.7.Заявленная стоимость услуг должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения планируемого объема услуг, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию.

1.8.Цель оказываемых услуг:

- проведение технической и биологической рекультивации буровой площадки скважины № 30 Тагульского лицензионного участка;

- сдача земельного участка Заказчику.

1.9.Работы будут проводиться на условиях субподряда.

1.9.1.Подрядчик выполняет работы собственными силами и средствами, обеспечивает проведение работ расходными материалами, необходимой техникой и оборудованием.

1.9.2. Подрядчик самостоятельно осуществляет мобилизацию необходимой техники для проведения работ и оборудования, обеспечивает проживание персонала иорганизацию питания своему персоналу.

1.10.Гарантийные обязательства:

Подрядчик гарантирует сохранение качества результата работ в течение 24 месяцев, начиная с даты подписания сторонами Акта об окончании работ по рекультивации площадки скважины №30Тагульского лицензионного участка.

1.1.5.Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Юридический адрес:660135 Россия, г.Красноярск,ул.Весны.дом 3 «а».

Почтовый адрес:660135, г. Красноярск. Ул.Весны 3 «а».

Адрес для корреспонденции: 660135 г.Красноярск, ул.Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж.

Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82,

ИНН 8801011908

КПП 246 501 001,

р/с 40702810900005509190

АКБ ОАО «ЕврофинансМосгорбанк», г. Москва,

к/с 30101811090000000204 БИК 044525204.

| - Требования к предмету закупки Лот №БНГРЭ/5.2-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Требование (параметр оценки) |  |  | Документы, подтверждающие соответствия требованию |  |  |  | Единица измерения |  | Условия соответствия |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| 1 |  | Технический этап рекультивации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Выполнение работ собственными силами без привлечения субподрядных организаций |  |  | Гарантийное письмо за подписью руководителя о способности выполнить весь комплекс работ без привлечения субподрядчика |  |  |  | Да /Нет |  | Да |  |  |  |
| 1.2 |  | Выполнение работ в соответствии с требованиями проекта рекультивации нарушенных земель (Приложение № 1) и Договором на выполнение работ по рекультивации нарушенных и загрязненных земельных участков и приложений к нему |  |  | Гарантийное письмо за подписью руководителя на бланке организации |  |  |  | Да / Нет |  | Да |  |  |  |
| 1.3 |  | Обезвреживание бурового шлама в шламовом амбаре с получением строительного материала по собственной технологии и прошедшей Государственную экологическую экспертизу, а также проведение лабораторных исследований получаемого продукта и предоставление подтверждающих документов о безопасности готовой продукции |  |  | Копия государственной экологической экспертизы на применение технологии по утилизации бурового шлама |  |  |  | Да/нет |  | Да |  |  |  |
| 1.4 |  | Рекультивация шламового амбара обезвреженным шламом с выравниванием, выполаживанием откосов обвалования. Объем шламового амбара 1200 м3 |  |  | Гарантийное письмо подтверждение на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |  | Да/нет |  | Да |  |  |  |
| 1.5 |  | Ликвидация амбара для сжигания флюида посредством сноса обваловок и разравнивании поверхности |  |  | Гарантийное письмо подтверждение на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |  | Да/нет |  | Да |  |  |  |
| 1.6 |  | Локализация аварийных розливов химических веществ |  |  | Гарантийное письмо подтверждение на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |  | Да/нет |  | Да |  |  |  |
| 1.7 |  | Планировка территории |  |  | Гарантийное письмо подтверждение на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |  | Не менее 9 га |  | Да |  |  |  |
| 1.8 |  | Фрезерование рекультивированной поверхности |  |  | Гарантийное письмо подтверждение на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |  | Не менее 9 га |  | Да |  |  |  |
| 1.9 |  | Сбор, вывоз и/или утилизация отходов в количестве до 15т. |  |  | Гарантийное письмо подтверждение на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |  | Да/нет |  | Да |  |  |  |
| 2 |  | Биологический этап рекультивации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Внесение удобрений |  |  | Гарантийное письмо подтверждение на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |  | Да/нет |  | Да |  |  |  |
| 2.2 |  | Посев многолетних травосмесей |  |  | Гарантийное письмо подтверждение на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |  | Да/нет |  | Да |  |  |  |
| 3.Требования к контрагентуна выполнение «Рекультивация нарушенных и загрязненных земельных участков площадки скважины № 30 Тагульского лицензионного участка в 2017 году» (Лот № БНГРЭ/5.2 -2016). № п/п; Требование (параметр оценки); Документы, подтверждающие соответствия требованию; Единица измерения; Условия соответствия. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Рекультивация нарушенных земель (технический и биологический этапы). 1.1; Наличие свидетельства о членстве в саморегулируемой организации строителей; Копия СРО, заверенной руководителем; Да/нет; да. 1.2; Отсутствие в течение 2-х лет у участника случаев судебных разбирательств в качестве ответчика по искам ООО «РН-Ванкор» или в связи с существенными нарушениями Договора, а также случаев расторжения ООО «РН-Ванкор» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушений условий; Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица; Да/нет; Да. 1.3; Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»; Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии уведомления об аккредитации/либо пакет документов на аккредитацию; Да/нет; Да. 1.4; Наличие аккредитации в любом из Обществ группы ПАО «НК «Роснефть»; Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии уведомления об аккредитации; Да/нет; Да. 1.5; Согласие Потенциального Претендента с условиями Договора Заказчикаи подписание его без протокола разногласий; Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица; Да/нет; Да. 1.6; Готовность Подрядчика начать работы без предварительной оплаты, используя собственные оборотные средства; Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица; Да/нет; Да. 1.7; Наличие у претендента положительного опыта оказания услуг, аналогичных предмету закупки, не менее чем по 2 договорам за 24 месяцев, предшествующих дате подачи заявки.; Справка за подписью руководителя предприятия на бланке организации с указанием предмета договора, основных заказчиков, объему услуг по договорам.; Да/Нет; Да. 1.8; Наличие у претендента действующей лицензии на деятельность по обращению с отходами I-IV классов опасности, разрешающей осуществление намечаемого (в рамках исполнения договора) вида работ по обращению с отходами конкретных видов (указанных в договоре) в планируемом месте его осуществления.; Заверенная копия действующей лицензии претендента.; Да/Нет; Да. 1.9; Наличие договоров на размещение и утилизацию отходов; Копия договоров на размещение и утилизацию отходов; Да/Нет; Да. 1.10; Согласие на проведение аудитов/проверок Заказчиком и ООО «РН-Ванкор» этапов выполнения работ по договоруи предоставления мероприятий по устранению замечаний по результатам аудитов/проверок.; Гарантийное письмо за подписью руководителя на бланке организации; Да/Нет; Да. 1.11; Наличие собственной или предоставленной на иных законных основаниях технологии, предусматривающей утилизацию буровых отходов(бурового шлама) продукцию, пригодную для технической рекультивации шламового амбара/шламонакопителя, для отсыпки дорог и др. Проект технической документации на технологию должен иметь положительное заключение государственной экологической экспертизы на весь период оказания услуг. Технология должна предусматривать применение материалов, имеющихся в наличии или возможных к завозу на площадку выполнения работ.; Копия проекта технической документации на технологию утилизации буровых отходов, копия положительного заключения государственной экологической экспертизы на проект технической документации. Копия документа, подтверждающего право собственности / пользования проектом технической документации.; Да / Нет; Да. 2; Требования к ОТ, ТБ и ООС. 2.1; Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленных норм и их использование для выполнения данного вида работ; Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица; Да/нет; Да. 2.2; Проведение инструктажа по ОТ, ПБ и ООС перед началом работ; Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица; Да/нет; Да. 2.3; Организация медицинских осмотров (предварительных и периодических); Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица; Да/нет; Да. 2.4; Согласие на Заключение договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей на каждого работника; Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица; Да/нет; Да. 2.5; Проверка знаний руководителей и персонала по охране труда и пожарной безопасности; Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии протоколов по проверке знаний; Да/нет; Да. 2.6; Аттестация руководителей по промышленной безопасности, квалифицированны в области экологической и пожарной безопасности; Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии протоколов (документов) аттестации; Да/нет; Да. 3; Требования к опыту работ. 3.1; Опыт в работы в условиях Крайнего Севера либо в местностях, приравненных к условиям крайнего севера; Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки – перечня с указанием объектов, Заказчиков и стоимости работ; Более 2х лет; Да. 4; Требования к персоналу. 4.1; Наличие рабочих с опытом работы по рекультивации нарушенных загрязненных земель; Справка, заверенная подписью и печатью отдела кадров предприятия.; Да/нет; Да. 4.2; Наличие машиниста бульдозерной техники; Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки-выписки из штатного расписания и организационной структуры предприятия; Не менее 2 рабочих; Да. 4.3; Наличие сотрудника обученного в области обращения с отходами; Да/нет; Да. 4.4; Наличие стропальщиков с удостоверениями; Не менее 2 рабочих; Да. 4.5; Наличие электрогазосварщика; Не менее 2 рабочих; Да. 5; Требования к производственным мощностям. 5.1; Наличие бульдозеров и другой специальной землеройной техникидля выполнения работ; Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением: - справки о наличии техники и оборудования с указанием права собственности; - копий договоров аренды; - согласия собственников технических средств передать в арендное пользование оборудование участнику закупки и копии соответствующих договоров (выполняются только для ТС, планируемых к аренде); Да/нет; Да. 5.2; Наличие мощностей для нейтрализации кислот; Да/нет; Да. 5.3; Наличие травосмесей, сорбентов, минеральных удобрений, биодеструкторов для ликвидации нефтяных загрязнений; Да/нет; Да. 5.4; Доставка персонала, техники и материалов к месту выполнения работ собственным транспортом; Да/нет; Да. 5.5; Наличие специальных машин или навесных устройств для обработки почвы, внесения удобрений, посева семян; Да/нет; Да. 5.6; Наличие оборудования для резки металла, погрузки, транспортировки (вывоза) металлолома; Да/нет; Да. |
| Заместитель начальника ООТ, ПБ и ООС |  |  |  |  | __________ |  | Г.В. Григорьев |  |  |  | « __» ____2017г. |  |
| (должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |  | (дата) |  |