РОССИЯ

Красноярский край г. Красноярск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ

«БАЙКИТСКАЯ НЕФТЕГАЗОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

|  | Утверждаю: Генеральный директор ООО «БНГРЭ» _____________ А.Ф. Плешаков «____»____________ 2015г. |
| --- | --- |

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ОТРАБОТКИ БУРОВЫХ ДОЛОТ И ГЗД ПРИ БУРЕНИИ ПОИСКОВО-ОЦЕНОЧНОЙ СКВАЖИНЫ №27 ТАГУЛЬСКОГО ЛУ

| Согласовано: Заместитель генерального директора по бурению - Главный инженер ООО «БНГРЭ» _____________ С.Е. Воронцов «____»____________ 2015г. | Согласовано: Заместитель генерального директора - Главный геолог ООО «БНГРЭ» _____________ В.В. Зотов «____»____________ 2015г. |
| --- | --- |

2015 год

ООО «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» планирует заключение Договора (на условиях Заказчика – форма о безусловном подписании Договора) с Исполнителем на оказание услуг по инженерно-технологическому сопровождению отработки буровых долот и ГЗД.

Привлечение Исполнителя по предмету закупки осуществляется для бурения поисково-оценочной скважины №27 Тагульского ЛУ.

Закупка производится по 1 (одному) лоту:

Лот № СОД-2016.1. «Услуги по инженерно-технологическому сопровождению отработки буровых долот и ГЗД».

# Максимальная стоимость предложения претендента ЛОТа № СОД-2016.1. - не определена.

- Наименование, назначение и цели выполняемых работ/оказываемых услуг

Выполнение работ по инженерно-технологическому сопровождению гидравлических забойных двигателей, сопровождению и контролю отработки породоразрушающего инструмента (буровых долот). Актуальный подбор и обеспечение гаммы долот. Формирование и выполнение программы отработки долот/Долотной программы (показателей: мех. скорость, стойкость/проходка и т.д.), направленное на минимизацию временных и финансовых затрат при бурении поисково-оценочной скважины №27 Тагульского ЛУ.

- График выполнения работ/оказания услуг

Примечание: Дата начала бурения может быть скорректирована, с последующим уведомлением Подрядчика за один месяц до начала работ.

- Техническое задание

- Сведения о районе выполнения работ/оказания услуг

Таблица 1

| Наименование |  | Значение (текст, название, величина) |
| --- | --- | --- |
| № нефтерайона |  | 3В |
| Административное расположение |  |  |
|  | - область (край) | Красноярский |
|  | - район | Туруханский |
| Площадь |  | Тагульская |
| Начало работ по строительству скважин на нефть и газ в пределах лицензионного участка недр (год) |  | 1986 |
| Продолжительность отопительного периода в году, сут |  | 289 (VІ температурная зона, г.Игарка) |
| Продолжительность зимнего периода в году, сут |  | 258 (10 сентября – 25 мая) |
| Сейсмичность района |  | нет |
| Метеорологический пояс |  | Резко-континентальный |
| Срок действия зимников, сут. |  | 210 (ноябрь – май) |
| Начало половодья на реках |  | Середина июня |
| Пик половодья |  | Конец июня |
| Продолжительность половодья |  | 15 сут |
| Первые ледовые образования на реках |  | Октябрь |
| Установление ледостава |  | Ноябрь |

- Обзорная карта района работ

- Сведения о буровой площадке

Таблица 2

| Рельеф местности | Состояние местности | Толщина, см |  | Растительный покров | Категория грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | снежного покрова | почвенного слоя |  |  |
| Пологохолмистое обилие озер, болот | Заболоченна я тундра | до 300 | 10 | Мох, лишайник, ягель, кустарник | 1 |

  - Условия транспортировки грузов

Проектируемая скважина расположена в районе Крайнего Севера (Заполярье). Транспортировка грузов на объект может производиться наземным и авиационным  транспортом.

- Авиационный транспорт

В связи с отсутствием постоянно действующих дорог в районе работ, предусматривается  круглогодичное использование авиатранспорта для перевозки вахт, срочных грузов и выполнения специальных рейсов.

Для перевозки грузов и вахт используются вертолеты  Ми-8.

Таблица 3

| Маршрут | Вид транспорта | Расстояние, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| а/п Н. Уренгой – скв. Тгл -27 | Ми – 8 | 215 |

- Наземный транспорт

Наземный транспорт используется для перевозки грузов по слудующим автомобильным дорогам:

Таблица 4

| Характеристика дорог Маршрут транспортировки | Расстояние, км |
| --- | --- |
| Н. Уренгой – скв. Тгл - 27 | 395 (в т. ч. 205-шоссе, 190-зимник) |
| ж/д ст. Коротчаево – скв. Тгл -27 | 325(в т. ч.135 -шоссе, 190-зимник) |
| Карьер - скв. Тгл -27 | 11 (зимник) |

Примечание: Срок действия зимников – 210 дней (ноябрь-май).

Предпочтительным является Маршрут перевозки от п. Богучаны (п. Ангарский), проходит по зимним автодорогам, которые обслуживаются дорожными предприятиями п. Байкит, и п. Богучаны, по маршруту курсируют грейдера, трактора, а также прочая специальная техника, осуществляющая подсыпку гравия, песка, щебня для улучшения сцепления автотранспорта с дорожным покрытием.

- Смена вахт (перевозка людей Подрядчика): с пунктов сбора в г. Красноярск (аэропорт) или п. Богучаны до буровой площадки и обратно производится Заказчиком с помощью авиатранспорта (при условии заключения отдельного/агентского Договора). Подъезд до пункта сбора г. Красноярск (аэропорт) или п. Богучаны производится силами и за счет Подрядчика.

- Источники и характеристики водо -, энерго -, теплоснабжения, связи и местных стройматериалов

Таблица 5

| Название вида снабжения | Источники вида снабжения | Расстояние от источника до буровой, км | Характеристика водо-, энерго-, теплоснабжения, связи и местных стройматериалов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Водоснабжение |  |  | Насос К45/50 – 2 шт (1- резерв). Водопровод из труб с вн=50мм, параллельно паропровод из труб с вн=25 мм с теплоизоляцией. |  |  |
| - техническое | Озеро | 0,1-0,5 |  |  |  |
| - хозяйственно-бытовое | Вода привозная, питьевого качества |  | Завоз бутилированной питьевой воды из г. Игарка. |  |  |
| Энергоснабжение: |  |  | Дизель - генераторного типа |  |  |
| - Подготовительные | АСДА-200 | 0,07 | Мощность, кВт: | 200 |  |
|  | АСДА-200 (резерв) |  |  | 200 |  |
| - Монтаж БУ | АСДА-200 | 0,07 |  | 200 |  |
|  | АСДА-200 (резерв) |  |  | 200 |  |
| - Бурение, крепление, ИП | АСДА-300 АСДА-200(резерв) | 0,07 |  | 300 200 |  |
| - Испытание с УПА-60/80 | АСДА-300 АСДА-200 (резерв) | 0,07 |  | 300 200 |  |
| - Демонтаж | АСДА-200 | 0,07 |  | 200 |  |
| - Рекультивация | АСДА-200 | 0,07 |  | 200 |  |
| Теплоснабжение | Теплофикационная котельная установка | 0,07 | Бурение, крепление, испытание с УПА-60/80 - ПКН-2М (2 котла), топливо – д/т. Подготовительные работы к монтажу - ППУ-1600/100М, топливо – д/т. |  |  |
| Связь: |  |  |  |  |  |
| Основная | Система спутниковой связи VSAT, земная абонентская станция «MediaSputnik» | 0,07 | Абонентская земная приема-передающая станции спутниковой связи стандарта DVB-RCS, укомплектованные интерфейсами ЛВС и шлюзами пакетной телефонии с интерфейсами E1PRI. |  |  |
|  | Спутниковый терминал Инмарсат BGANExplorer 100/110 (NERAWP100) | 0,07 | Терминал в составе: антенна/блок интерфейсов, трубка Bluetooth, аккумулятор, блок питания, USB кабель, SIM карта. |  |  |
| Внутриплощадочная | Сеть локальной производственной связи | - | Внутриплощадочная связь на радиостанциях малой мощности «Алинко» |  |  |
| Телефония: | Радиотелефон дальнего радиуса действия SENAOSN 458 RUltraTW | - | Организация беспроводной телефонной связи с буровым мастером – 1 штука. |  |  |
|  | Телефонный аппарат «Siemens 2015» | - | Стационарная телефонная станция. Одноканальный, тонового набора, 2 шт. |  |  |
| Оргтехника: | Персональный компьютер | - | Notebook |  |  |
|  | Многофункциональное устройство МФУ | - | HPLaserJetM1005 (принтер - копир - сканер - факс с телефонной трубкой) |  |  |
| Управление строительством скважины, оперативный контроль | Удаленный мониторинг | - | Предоставление информация в режиме реального времени: - технологической; - геологической; - планово-экономической; - видеомониторинг. |  |  |
| Стройматериалы | Карьерный материал | 70 | п/б Ванкор-берег – скважина. |  |  |
|  | Лес круглый | 1370 292 | Водный р/п Лесосибирск – п. Прилуки. Наземный п. Прилуки – скважина. |  |  |
|  | Пиломатериал |  |  |  |  |

- Порядок выполнения работ:

- Завоз материалов и оборудования Подрядчика в соответствии с графиком утвержденным Заказчиком.

- Заезд персонала Подрядчика на объект работ, после направленной заявки от Заказчика.

- Бурение под «направление» с диаметром долота 490 мм.;

- Бурение под «кондуктор» с диаметром долота 393,7 мм.;

- Бурение под промежуточную колонну с диаметром долота 295,3 мм.;

- Бурение под эксплуатационную колонну с диаметром долота 215,9 мм.;

- Вывоз материалов и оборудования Подрядчика с объекта работ (по открытию зимних автодорог);

Примечание: Вся информация об объемах работ/услуг является предварительной и ориентировочной и может быть уменьшена Заказчиком в зависимости от изменения проектных решений и производственной программы, как на этапе заключения договора, так и в процессе его исполнения без увеличения единичных расценок.

- Сведения по скважине

- Геологическая характеристика

Таблица 6

| Стратиграфическое подразделение (свита) | Глубина залегания, м | Литологическая характеристика | Градиент ГРП, кгс/см2 на м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Четвертичные отложения | 0-120 | Пески, супеси, суглинки, глины, торф | от (верх) | до (низ) |
| Танамская+салпадаяхинская | 120-770 | Алевролиты, глины, пески, галечники | 0.16 | 0.16 |
| Насоновская | 770-1025 | Алевриты, глины | 0.16 | 0.16 |
| Дорожковская | 1025-1100 | Пески, глины | 0.16 | 0.16 |
| Долганская | 1100-1400 | Песчаники, алевролиты, глины | 0.16 | 0.16 |
| Яковлевская | 1400-1870 | Глины, песчаники | 0.17 | 0.17 |
| Малохетская | 1840-2135 | Песчаники, алевролиты, глины | 0.17 | 0.17 |
| Суходудинская | 2135-2730 | Песчаники, алевролиты, глины | 0.17 | 0.17 |
| Нижнехетская | 2730-3050 | Глины, алевролиты, песчаники | 0.17 | 0.17 |
| Яновстанская | 3050-3425 | Глины, алевролиты | 0.17 | 0.17 |
| Сиговская | 3425-3600 | Песчаники, алевролиты, аргиллиты. | 0.17 | 0.17 |

- Литологическая характеристика разреза скважины

Таблица 7

| Индекс страт. подразд. | Интервал |  | Горная порода |  | Стандартное описание горной породы: полное название, характерные признаки (структура, текстура, минеральный состав) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | краткое название | % в инт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Q | 0 | 80 | Супеси | 25 | Пески, глины, супеси, суглинки с редкой галькой изверженных пород. Встречаются межледниковые и ледниковые отложения в виде валунно-галечниковых, моренных образований. |
|  |  |  | Суглинки | 25 |  |
|  |  |  | Пески | 25 |  |
|  |  |  | Глины | 25 |  |
| K2 tn-sp | 80 | 730 | Пески | 15 | Пески глинистые серые, желтовато-серые, мелкозернистые, плотные. |
|  |  |  | Алевриты | 55 | Алевриты светло-серые, прослоями пестроцветные, слюдистые, глинистые, с пятнистой и текстурой, песчанистые. |
|  |  |  | Глины | 30 | Глины темно-серые, зеленовато-серые. |
| K2 ns | 730 | 1028 | Алевриты | 70 | Алевриты светло-серые, серые, участками зеленоватые, глинистые, с пятнистой текстурой, песчанистые. |
|  |  |  | Глины | 30 | Глины темно-серые, с зеленоватым оттенком, буровато-зеленые, алевритистые, обогащенные гравийными зернами кварца и кремния. |
| K2 dr | 1028 | 1115 | Глины | 75 | Глины темно-серые с зеленоватым оттенком алевритистые. |
|  |  |  | Пески | 25 | Пески серые мелко- и среднезернистые, с глинисто-алевритовыми включениями. |
| K1-2 dl | 1115 | 1390 | Песчаники | 50 | Пески мелко-среднезернистые часто алевритистые, от рыхлых до уплотненных, слюдистые, прослоями каолинизированные, кварц-полевошпатового состава. |
|  |  |  | Алевролиты | 45 | Алевролиты и глины серые, темно-серые с зеленоватым оттенком, тонкослоистые, частично каолинизированные. |
|  |  |  | Глины | 5 |  |
| K1 jak | 1390 | 1852 | Песчаники | 65 | Песчаники серые, светло-серые, кварц-полевошпатовые, мелкозернистые, реже среднезернистые, слабосцементированные, слюдистые, реже слабоизвестковистые, тонкослоистые. В породах встречается рассеянная мелкая галька и гравий кварца, кремнистых пород. |
|  |  |  | Глины | 35 | Глины серые, темно-серые с зеленоватым оттенком, тонкослоистые. |
| K1 mch | 1852 | 2140 | Песчаники Алевролиты Глины | 65 25 10 | Песчаники светло-серые, мелко-среднезернистые, каолинзированные, слабосцементированные, реже встречаются более крепкие разности, глинистые, слюдистые. Глины и алевролиты серые до темно-серых, плотные иногда плитчатые или косоволнистослоистые. |
| K1 sd | 2140 | 2738 | Песчаники | 50 | Песчаники светло-серого и серого цвета, иногда с зеленоватым оттенком. Мелко-среднезернистые, глинистые, зачастую слабосцементированные. Слоистость пород косая, волнистая, линзовидная, реже горизонтальная. |
|  |  |  | Алевролиты | 40 | Алевролиты серые, буровато-серые, с линзочками и прослоями мелкозернистого песчаника и линзочками аргиллита черного цвета. |
|  |  |  | Глины | 10 | Глины темно-серые, серые с зеленоватым оттенком, в различной степени алевритистые, зачастую содержат линзы, прослои алевролитов и песчаников более светлого цвета. |
| K1 nch | 2738 | 3057 | Песчаники | 20 | Песчаники серые, мелкозернистые, глинистые, реже слабоизвестковистые, плотные, слюдистые, иногда содержат включения глинистых пород и растительного детрита. |
|  |  |  | Алевролиты | 30 | Алевролиты и аргиллиты от темно-серых до черных, иногда с голубоватым оттенком. Породы плотные, участками слабопесчанистые, тонкослоистые, слюдистые, содержат линзовидные прослои известковистого материала, включения пирита, обугленные растительные остатки и обломки фауны. |
|  |  |  | Аргиллиты | 50 |  |
| J3 jan | 3057 | 3452 | Аргиллиты | 60 | Аргиллиты с прослоями алевролитов темно-серых, глинистых алевролитов и тонкими прослоями песчаников. Породы темно-серые до черных с зеленоватым оттенком, слюдистые, тонкослоистые, с обугленным растительным материалом, с включениями пирита. |
|  |  |  | Алевролиты | 35 |  |
|  |  |  | Песчаники | 5 |  |
| J3 sg | 3452 | 3540 | Песчаники | 40 | Песчаники серые, зеленовато-серые, мелкозернистые, алевритистые, слоями известковистые, горизонтально- и косослоистые. |
|  |  |  | Алевролиты | 30 | Алевролиты и аргиллиты темно-серые до черных с углистым детритом. |
|  |  |  | Аргиллиты | 30 |  |
| J 2-3 tch | 3540 | 3582 | Алевролиты Аргиллиты Песчаники | 65 30 5 | Алевролиты с прослоями аргиллитов, редко песчаников. Породы серые, темно-серые, иногда зеленоватые, слоистые с растительным детритом. |
| J2 ml | 3582 | 3950 | Песчаники | 50 | Песчаники серые, светло-серые, от алевритовых до мелко-среднезернистых, плохо- и среднеотсортированные. Слоистость линзовидная, реже горизонтальная, обусловленная наличием прослойков глинисто-алевритового материала. |
|  |  |  | Алевролиты | 25 | Алевролиты серые и темно-серые с тонкой горизонтальной, линзовидной и волнистой слоистостью, аркозовые. |
|  |  |  | Аргиллиты | 25 | Аргиллиты темно-серого, почти черного цвета, иногда с буроватым оттенком, в разной степени алевритистые. |

- Термодинамические параметры по разрезу:

Таблица 8

| Глубина, м | Рпласт, Ргидрост. | Температурный градиент |
| --- | --- | --- |
| 0-400 | Рпласт = Ргидрост. | ОС/100м (ММП) |
| 400 - 3400 | Рпласт = Ргидрост. | 2,5С/100м |
| 3400 - 3600 | Рпласт = 1,2Ргидрост | 2,5С/100м |

- Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины

Таблица 9

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Краткое название горной породы | Плотность, кг/м3 | Порис-тость, % | Проница-емость, мД | Гли-нст-тость, % | Кар-бонат-ность, % | Твер-дость, кгс/мм2 | Абразив-ность | Категория пород по промысловой классификации (М, С, Т и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Q | 0 | 80 | Супесь, суглинок, пески, глины. | 1500-2000 | - | - | - | - | 1,5-2,5 | 4,5-6 | М С |
| K2 tn-sp | 80 | 730 | Пески, алевриты глины. | 1800-2000 | - | - | - | - | 2,5-4 | 1,5-5 | С |
| K2 ns | 730 | 1028 | Алевриты, глины | 2100 | - | - | - | - | 2,5-4 | 1,5-5 | С |
| K2 dr | 1028 | 1115 | Глины, пески | 1900-2200 | - | - | - | - | 3-5 | 3,5-5,5 | С |
| K1-2 dl | 1115 | 1390 | Песчаники, алевролиты, глины. | 1900-2600 | - | 1-250 | - | 0-18 | 3,5-5 | 3,5-6,5 | С |
| K1 jak | 1390 | 1852 | Песчаники, глины. | 1940-2260 | - | - | - | 1-18 | 4-5 | 4-6,5 | С |
| K1 mch | 1852 | 2140 | Песчаники, алевролиты, глины. | 2280-2370 | - | 0 | - | - | 5-6 | 5-6,5 | С |
| K1 sd | 2140 | 2738 | Песчаники, алевролиты, глины. | 2390-2500 | - | - | - | - | 4,5-6 | 4,5-7,5 | С |
| K1 nch | 2738 | 3057 | Песчаники, алевролиты, аргиллиты. | 2390-2500 | 12-59,2 | до 150 | 15 | 2-23 | 3,5-5,5 | 3,5-6,5 | С |
| J3 jan | 3057 | 3452 | Аргиллиты, алевролиты, песчаники. | 2320-2460 | - | 0,01-0,5 | 10 | 0-5 | 3,5-6 | 3,5-6,5 | СТ |
| J3 sg | 3452 | 3540 | Песчаники, алевролиты, аргиллиты. | 2350-2550 | - | 0,01-10 | - | 0-15 | 5-7 | 5-7,5 | СТ |
| J 2-3 tch | 3540 | 3582 | Алевролиты, аргиллиты, песчаники | 2350-2500 | - | 0,01-0,5 | - | 0-5 | 5-7 | 4-6,5 | СТ |
| J 2 ml | 3582 | 3950 | Песчаники, алевролиты, аргиллиты. | 2350-2550 | - | 0,01-5,0 | - | 0-25 | 5-6 | 5-7 | СТ |

- Конструкция скважины

Таблица 10

| Название колонны или открытый ствол | Интервал, м |  | Диаметр колонн, мм | Расстояние от устья скважины до уровня подъема цемента за колонной, м | Интервал установки раздельно спускаемой части, м |  | Необходимость (причина) спуска колонны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От (верх) | До (низ) |  |  | От (верх) | До (низ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| Направление | 0 | 50 | 426,0 | 0 | 0 | 50 | Спускается с целью перекрытия слабоустойчивых четвертичных отложений. |
| Кондуктор | 0 | 900 | 323,9 | 0 | 0 | 900 | Спускается с целью перекрытия слабосцементированных пород, ММП и безопасного вскрытия нижележащих продуктивных горизонтов. Оборудуется ПВО. |
| Промежуточная | 0 | 3150 | 244,5 | 0 | 0 | 3150 | Спускается в кровлю Яновстанской свиты с целью обеспечения безопасного вскрытия продуктивных пластов юрских отложений. Оборудуется ПВО. |
| Эксплуатационная | 0 | 3600 | 168,3 | 0 | 0 | 3600 | Спускается с целью изоляции и качественного испытания продуктивных отложений. |

Примечание - Промежуточная колонна спускается в Яновстанскую свиту в связи с невозможностью прохождения свиты на растворе 1120 кг/м3 и

требующей, для предотвращения обвалообразования, увеличение плотности бурового раствора до 1260 кг/мЗ, совпадающей по плотности с буровым раствором при бурении под эксплуатационную колонну.

Требования к конструкции скважины:

Минимальный диаметр открытого ствола должен обеспечивать:

- отбор керна по изолированной технологии диаметром - 100 мм.

- прохождение геофизических приборов диаметром - 160 мм.

В интервалах испытания объектов в колонне не желательно перекрытие колонн (двойная колонна).   Примечание: конструкция скважины разрабатывается проектной организацией, исходя из геологических условий, и согласовывается с геологической службой и службой бурения Заказчика

- Типы и параметры буровых растворов

Таблица 11

| Название (тип) бурового раствора | Интервал, м |  | Параметры бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От (верх ) | До (низ) | Плоност ь, кг/м3 | Усло вная вязко сть, сек | Водоотд ача, см3/30м ин | Корка, ММ | снс, дПа |  | рН | Пластиче екая вязкость, мПа*с | Динамиче ское напряжение сдвига, дПа | Песок %, не более | Коллоидна я фаза, %, объёмн. |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 мин | 10 мин |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Полимер-глинистый раствор (ПГР) | 0 | 50 | 1180 | 90-120 | 5-6 | 1-2 | 10-40 | 30-80 | 8,0-9,0 | 12-20 | 80-120 | 1 | 3-5 |
| Полимер-глинистый раствор (ПГР) | 50 | 900 | 1120 | 60-90 | 4-5 | 1 | 10-30 | 30-70 | 8,0-9,0 | 12-20 | 30-80 | 1 | 3-4 |
| Полимер-глинистый раствор (ПГР) | 900 | 3150 | 1120 | 30-35 | 2,5-4 | 0,5 | 10-30 | 30-60 | 8,0-9,0 | 12-28 | 30-50 | 1 | 2,5-3,0 |
| Полимер-глинистый раствор утяжеленный (ПГРУ) | 3150 | 3600 | 1260 | 35-40 | 2,5-4 | 0,5 | 10-30 | 30-60 | 8,0-9,0 | 18-34 | 40-65 | 1 | 2,5-3,0 |

- Характеристика жидкостей для цементирования

Таблица 12

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Номер части колонны в порядке спуска | Номер ступени (снизу-вверх) | Характеристика жидкости (раствора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тип или название | объем порции, м3 | ПЛОТНОСТЬ, кг/м3 | пластическая вязкость, мПа*с | динамическое напряжение сдвига, дПа | время начала схватывания, ч | время ОЗЦ, ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Направление | 1 | 1 | Буферная | 5,00 | 1050 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Тампонажный нормальный | 5,47 | 1850 | 190 | 250 | 7-9 | 24 |
|  |  |  |  | Продавочная | 5,13 | 1180 | - | - | - | - |
| 2 | Кондуктор | 1 | 1 | Буферная | 6,00 | 1050 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Тампонажный облегченный | 56,44 | 1400 | 190 | 250 | 7-9 | 24 |
|  |  |  |  | Тампонажный нормальный | 7,82 | 1850 | 190 | 250 | 6-8 | 24 |
|  |  |  |  | Продавочная | 71,05 | 1120 | - | - | - | - |
| 3 | Промежуточная | 1 | 1 | Буферная | 6,00 | 1050 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Тампонажный облегченный | 87,96 | 1400 | 190 | 250 | 7-9 | 24 |
|  |  |  |  | Тампонажный нормальный | 13,10 | 1850 | 190 | 250 | 6-8 | 24 |
|  |  |  |  | Продавочная | 121,42 | 1120 | - | - | - | - |
| 4 | Эксплуатационная | 1 | 1 | Буферная | 6,00 | 1050 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Тампонажный облегченный | 49,80 | 1400 | 190 | 250 | 7-9 | 24 |
|  |  |  |  | Тампонажный нормальный | 20,19 | 1850 | 190 | 250 | 6-8 | 24 |
|  |  |  |  | Продавочная | 66,76 | 1260 | - | - | - | - |

Примечания

- Плотность тампонажных смесей указана для забойных условий. На поверхности, за счет воздухонасыщения при затворении,
плотность может быть на 30-40 кг/м3 меньше.

- Время начала загустевания цементных растворов должно удовлетворять условию: Т закачки +Т продавки +Т допол. работ <
0,75хТзагуст.

(п. 2.7.4.6 ПБ 08-624-03 и данные таблицы).

3	Время начала загустевания, начала и конца схватывания тампонажных смесей определяется для каждой партии материалов, в
лабораторных условиях.

- Возможные осложнения по разрезу скважины

- Поглощение бурового раствора

Таблица 13

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Максимальная интенсивность поглощения, мз/ч | Расстояние от устья скв. до статического уровня при его max снижении, м | Имеется ли потеря циркуляции (да, нет) | Градиент давления поглощения, (кгс/см2)/м |  | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  | при вскрытии | после изоляционных работ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| K2 tn-spd | 80 | 730 | Частичное | - | нет | 0,0136 | 0,0149 | При прохождении песчаных пластов, за счет естественной фильтрации в пласт. |
| K2 ns | 730 | 1028 | Частичное | - | нет | 0,0143 | 0,0151 |  |
| K1-2 dl | 1115 | 1390 | Частичное | - | нет | 0,0132 | 0,0153 |  |
| К1 jak | 1390 | 1852 | Частичное | - | нет | 0,0151 | 0,0159 |  |
| K1 mch | 1852 | 2140 | Частичное | - | нет | 0,0150 | 0,0165 |  |
| K1 sd | 2140 | 2738 | Частичное | - | нет | 0,0162 | 0,0178 |  |
| K1 nch | 2738 | 3057 | Частичное | - | нет | 0,0174 | 0,0179 |  |
| J3 sg | 3452 | 3540 | Частичное | - | нет | 0,0184 | 0,0190 |  |
| J2 ml | 3582 | 3950 | Частичное | - | нет | 0,0182 | 0,0192 |  |

- Нефтегазоводопроявления

Таблица 14

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Вид проявляемого флюида (вода, нефть, конденсат, газ) | Длина столба газа при ликвидации газопроявлений, м | Плотность смеси при проявлении для расчета избыточного давления, кг/мз |  | Условия возникновения | Характер проявления (в виде пленок нефти, пузырьков газа и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  | внутреннего | наружного |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| K2 dr, Др-II | 1060 | 1070 | газ | 1070 | - | - | При нарушении технологии вскрытия и испытания продуктивных пластов | Увеличение объема и изменение параметров ПЖ. |
| K1-2 dl, Дл-I | 1115 | 1125 | газ | 1125 | - | - |  |  |
| K1-2 dl, Дл-II | 1130 | 1145 | газ | 1145 | - | - |  |  |
| K1-2 dl, Дл-III | 1150 | 1160 | нефть | - | 840 | 840 |  | Пленка нефти, снижение удельного веса ПЖ. Увеличение газопоказаний. |
| K1 jak, вЯк-II | 1400 | 1410 | нефть | - | 832 | 832 |  |  |
| K1 jak, вЯк-IV | 1433 | 1443 | нефть | - | 836 | 836 |  |  |
| K1 jak, Як-VIII | 1506 | 1516 | нефть | - | 836 | 836 |  |  |
| K1 jak, вЯк-XI | 1565 | 1580 | газ | 1580 | - | - |  | Увеличние объема и изменение параметров ПЖ |
| K1 jak, вЯк-XVI | 1653 | 1668 | нефть | - | 836 | 836 |  | Пленка нефти, снижение удельного веса ПЖ. Увеличение газопоказаний. |
| K1 jak, Як-I | 1727 | 1757 | газ | 1757 | - | - |  | Увеличение объема и изменение параметров ПЖ |
| K1 jak, Як-II | 1764 | 1774 | газ | 1774 | - | - |  |  |
| K1jak, Як-III | 1778 | 1788 | нефть/газ | 1788 | 836 | 836 |  | Увеличение объема и изменение параметров ПЖ. Пленка нефти, снижение удельного веса ПЖ. Увеличение газопоказаний. |
| K1jak, Як-IV | 1796 | 1816 | нефть/газ | 1816 | 899 | 899 |  |  |
| K1jak, Як-V | 1820 | 1830 | нефть | - | 899 | 899 |  | Пленка нефти, снижение удельного веса ПЖ. Увеличение газопоказаний. |
| J3sg, Сг-IV-VII | 3485 | 3530 | газ | 3530 | - | - |  | Увеличение объема ПЖ |

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Вид (название) осложнения: | Характеристика (параметры) осложнения и условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Q- K2 tn-sp | 0 | 550 | Обвалы стенок скважины. Прихват инструмента. Кавернообразование | При нарушении технологии бурения ММП. |
| K2 tn-sp | 550 | 730 | Кавернообравование | При прохождении глинистых пород, их набухании и обваливании |
| K2 dr | 1028 | 1115 |  |  |
| K1 jak | 1390 | 1852 |  |  |
| K1 nch | 2738 | 3057 |  |  |
| J3 jan | 3057 | 3452 |  |  |
| J 2-3 tch | 3540 | 3582 |  |  |
| K2 ns | 730 | 1028 | Сужение ствола скважины | В интервалах поглощений за счет образования глинистой корки. |
| K1-2 dl | 1115 | 1390 |  |  |
| К1 jak | 1390 | 1852 |  |  |
| K1 mch | 1852 | 2140 |  |  |
| K1 sd | 2140 | 2738 |  |  |
| K1 nch | 2738 | 3057 |  |  |
| J3 sg | 3452 | 3540 |  |  |
| J2 ml | 3582 | 3950 |  |  |

- Прочие возможные осложнения

Таблица 15

3.8.9. Отбор керна

Таблица 16

| Интервалы отбора керна, м. | Проходка с отбором керна, м. | Свита |
| --- | --- | --- |
| 1050 - 1080 | 30 | Дорожковская |
| 1100 - 1150 | 50 | Долганская |
| 1620 - 1645 | 25 | Яковлевская |
| 1760 - 1800 | 40 |  |
| 3475 - 3505 | 30 | Сиговская |
| 3590 - 3600 | 10 |  |
| ИТОГО: | 185 |  |

4. Состав работ

Перечень основных задач и целей определяющих выполнение Подрядчиком услуг включает в себя, но не ограничивается:

- Обеспечение Объекта буровыми долотами и забойными двигателями  (далее – «Оборудование») на весь цикл бурения скважины, в соответствии утвержденным перечнем по Договору.

- Составление технологических программ с указанием рекомендуемых к использованию КНБК на основе анализа работы, требований к профилю скважины и конкретных геолого-технических данных.

- Предоставление услуги инженерного характера, которые включают в себя разработку долотных программ (с указанием в т.ч.: количество долблений, время механического бурения, время СПО), моделирование работы долота на забое, инженерные расчеты.

- Рекомендации по применению оптимальных параметров режима бурения и проработок (с учетом реальных мощностей Заказчика).

- Подбор типа долота с учетом профиля ствола скважины и геологического разреза на основе данных опыта работы Подрядчика в регионе и ранее пробуренных скважин с целью обеспечения максимально возможной рейсовой и механической скорости бурения.

- Проведение тестов (Drill of test) для определения оптимального режима бурения (нагрузку на долото, расход бурового раствора, обороты ротора/ГЗД) и увеличения мех. скорости с предоставлением письменного отчета и рекомендациями (по окончании проведения теста в эти же сутки).

- Предоставление предварительного расчета потребности трехшарошечных долот  и долот типа PDC, исходя из геолого-технических условий и  графика бурения скважины.

- Заполнение паспортов на собственный инструмент и предоставление их по требованию представителя Заказчика.

- Повседневный оперативный контроль и регистрация режимов процесса бурения скважины в суточном отчете.

- Выдача рекомендаций по соблюдению технологии бурения, обеспечение соответствия реального профиля скважины запланированному.

- Формирование и согласование с Заказчиком оптимальной долотной программы в соответствии с горно-геологическими условиями, изложенными в Техническом задании и Проектной документации.

- Расчет критических значений крутящего момента, эффекта (скручивания) и натяжения бурильной колонны и её элементов при бурении скважины.

- Проведение гидравлического моделирования работы КНБК с целью расчета оптимальной очистки ствола, долотной гидравлики и прогнозируемых перепадов давления в системе.

- Предоставление расчётов возникновения потенциальных забойных вибраций для подбора оптимальных КНБК для каждого интервала бурения.

- Предоставление рекомендаций по оптимизации программы на бурение.

- Детальный анализ каждой проведенной операции/рейса (с использованием Оборудования Подрядчика) и выдача рекомендаций по оптимизации и улучшению технологии их проведения.

- Выдача рекомендаций по: выбору и дизайну долот, режимам бурения, непрерывного времени бурения интервалов скважин, интервалов шаблонировок и промывок.

- Предоставление норм наработки и критериев отбраковки по каждому типу используемых долот и двигателей (предельная проходка, предельная потеря диаметра, предельный износ-потеря вооружения, предельный износ резьбы и т.п., предельные повреждения инструмента после чего он отбраковывается).

- Выявление основных конструктивных, технических, технологических и организационных факторов, влияющих на показатели работы КНБК.

- Определение и анализ характера износа опытных и серийных конструкций оборудования, разработка для технологических служб Заказчика рекомендаций по рациональным режимам его использования.

- Участие в расследовании аварий с Оборудованием Подрядчика и разработка рекомендаций по недопущению их в дальнейшем.

- Обучение буровой бригады по проведению пробного бурения/ Test Drill (исследования режима бурения в скважине).

- Инспектирование, ремонт и калибровка оборудования и инструмента для бурения и долотного сервиса во время бурения в соответствии с установленными процедурами. Данные процедуры должны быть предоставлены Заказчику для согласования.

- Оперативное регулирование, гидравлических и механических параметров режима бурения, с применением программного обеспечения.

- Предоставление эскизов КНБК с указанием длин, наружных и внутренних диаметров, типов присоединительных резьб.

- Руководство работами по сборке/разборке КНБК на роторной площадке.

- Подготовка отчётов по выполненным работам в целом и по результатам работы за сутки. Сводка за прошедшие сутки передаётся до 7:00 ч. суток последующих за отчётными сутками. Промежуточные сводки направляются 3-и раза в сутки. Отчет о выполнении услуг / работ, который должен передаваться в офис Заказчика не позднее 3-х дней после завершения работ по скважине. Отчет должен включать, но не ограничиваться: плановую и фактическую механическую скорость бурения, плановую и фактическую стоимость услуги под каждую секцию, описание объема выполненных работ (технологический отчет) с указанием о любых сбоях оборудования и их причинах.

- Контроль режимов бурения, принятие решений по подъему отработанного долота.

- Координация транспортировки любого оборудования Подрядчика на буровую и с буровой.

- Участие в подготовке окончательного отчета по скважине и обсуждение с Заказчиком результатов совместной работы.

- Требования

- Обязательные требования:

- Не проведение ликвидации Претендента и отсутствие решения арбитражного суда о признании его банкротом.

- Не приостановление деятельности Претендента на день подачи предложения на участие в Отборе

- Отсутствие сведений об Участнике и его соисполнителе (субподрядчике) в Реестре недобросовестных поставщиков

- В случае если Претендент является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории Российской Федерации.

- В случае если Претендент не является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории иностранного государства.

- В случае если Претендент является Представительством либо Филиалом нерезидента Российской Федерации, он должен быть должным образом аккредитован, что должно быть подтверждено соответствующими документами.

5.2. Общие требования

- Предоставление наиболее выгодное ценовое предложение

- Обладать качеством услуг соответствующих требованиям, обычно предъявляемым к оказанию нефтепромысловых услуг в мировой практике.

- Иметь в составе предприятия базу производственного обслуживания для хранения, испытания, подготовки и обслуживания оборудования для бурения и долотного сервиса.

- Не препятствовать внедрению способов и средств направленных на сокращение сроков строительства скважины и улучшения качества выполняемых работ.

- Инспектировать, ремонтировать и калибровать оборудование и инструмент для сплошного бурения в соответствии с установленными процедурами. Данные процедуры должны быть предоставлены Заказчику для согласования.

- Постоянно совершенствовать существующие технологии.  Предлагать на рассмотрение Заказчику разработанные инновационные технологии.

- Претендент должен обладать как минимум следующей оснащенностью:

- Перечень ВЗД для бурения под секции с диаметрами долот: 490 мм.; 393,7 мм.; 295,3 мм. и 215,9 мм., в необходимом количестве, но не менее 2-х под каждую секцию.

- Гамму качественных долот и калибраторов в необходимом  для оказания услуг объеме;

- Возможность (не запланированной) поставки долот как шарошечных, так и типа PDC (резерв), ГЗД;

- Над долотные амортизаторы для бурения под промежуточную и эксплуатационную колонны;

- Необходимые элементы КНБК (обратные и перепускные клапаны и т.д.);

- Доски отворота, приспособление для подъема на роторную площадку, спец. ключи для долот типа PDC, комплекты насадок, безопасные хомуты для сборки/разборки КНБК с ВЗД

- Инструкции и паспорта на все Оборудование на русском языке;

  - Требования к обеспечению и поставке необходимых материалов и оборудования

- Все поставки материалов на объект работ должны осуществляться в соответствии с согласованной с Заказчиком «Заявкой на завоз оборудования и материалов»/Графиком.

- Заблаговременно поставить в район проведения работ согласованное с Заказчиком количество Оборудования (ВЗД, долота и вспом. оборудования). ВЗД под колонну каждого типоразмера поставляются в количестве не менее двух.

- Все долота и забойные двигателя, поставляемые Исполнителем, должны пройти контроль качества и иметь нулевую отработку по часам, а также должны пройти сертификацию в соответствии с требованием законодательства и иметь действительный сертификат качества.

  - Оперативно транспортировать необходимые материалы, оборудование и персонал с пункта сбора до места проведения работ.

- Заблаговременно поставить в район проведения работ (зимняя автодорога) необходимые материалы для обеспечения бесперебойной работы буровых бригад в течение всего предусмотренного периода оказания услуг.

- Помимо основного Оборудования (долота, ВЗД) Подрядчик должен обеспечить объект всем вспомогательным оборудованием для навинчивания и свинчивания основного Оборудования: доски отворота долот, адаптеры для досок отворота под ротор Заказчика, шаблоны, калибры, насадки, безопасные хомуты для ВЗД и прочее оборудование специального назначения.

- Иметь необходимый запас материалов, оборудования и персонала для обеспечения бесперебойной работы буровой бригады в течение предусмотренного срока строительства скважины.

- Персонал Исполнителя должен иметь специальное программное обеспечение на объекте для оперативной корректировки гидравлических и механических параметров режима бурения.

- Полевой персонал должен быть обеспечен всем индивидуальным оборудованием, требуемым для выполнения Услуг, включая защитную одежду и защитные средства.

- Подрядчик должен иметь на объекте документацию, подтверждающую, что всё оборудование проверено, откалибровано, имеет необходимые сертификаты качества и паспорта в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

- Требования к персоналу Исполнителя

- Соблюдать политику Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (в соответствии с условиями проекта Договора).

- Поддерживать круглосуточную телефонную и электронную связь с Заказчиком.

- Оформлять Акт сдачи-приемки выполненных работ по технологическому сопровождению отработки долот, ГЗД;

- На месте проведения работ соблюдать все принятые у Заказчика стандарты.

- Взаимодействовать с иными Подрядчиками Заказчика на период бурения скважины для обеспечения своевременного решения проблем и соблюдения операционных инструкций. Консультации во время проведения работ.

- Поддержание контакта с представителем Заказчика на объекте во время всего срока  строительства скважины.

- Координация транспортировки любого оборудования Подрядчика на буровую и с буровой.

- Участие в подготовке окончательного отчета по скважине и обсуждение с Заказчиком результатов совместной работы.

- Инженеры должны иметь опыт работы не менее 5-ти лет по данному сервису и все необходимые сертификаты.

  - Требования к материалам и оборудованию.

- Качество и комплектность поставляемого оборудования должно отвечать, как минимум, следующим критериям:

- Поставляемые шарошечные и PDC долота, должны быть предназначены для бурения с ВЗД и роторной КНБК.

- Долота типа PDC должны иметь возможность разбуривания оснастки обсадных колонн.

- Над долотные переводники для их свинчивания и присоединения к забойному двигателю заводского изготовления с паспортами.

- Все долота должны иметь заводскую маркировку.

- Применяемые долота должны обеспечивать следующее:

- высокий ресурс;

- высокую износостойкость;

- конструктивную надежность;

- хорошую калибрующую способность и обеспечение требуемого диаметра ствола скважины;

- Резьбы долот должны иметь защитные колпаки. Упаковка долот должна гарантировать сохранность поставляемого оборудования и инструмента от повреждений в течение транспортировки и подходить для перемещения при помощи подъемного крана.

- Прочностные характеристики используемого оборудования должны соответствовать или превышать характеристики бурильного инструмента Заказчика.

- Применяемое оборудование должно обеспечивать возможность прокачки пачек с кольматационным материалом с размером фракций до 2-3мм.

- Претендент со своим тендерным предложением должен предоставить характеристики применяемых материалов и Оборудования.

- Долота и ВЗД должны обеспечивать заданную программой бурения механическую скорость, а собираемая КНБК достаточную управляемость для реализации проектной (вертикальной) траектории скважины.

- Подрядчик должен хранить документацию, подтверждающую, что всё материалы проверены, имеют необходимые сертификаты качества и паспорта в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

- По требованию Заказчика любые материалы могут быть проверены и испытаны в соответствие с установленными процедурами.

- Все материалы должны иметь маркировку.

- Упаковка материалов должна гарантировать сохранность их поставки от воздействия атмосферных осадков и подходить для перемещения при помощи подъемного крана.

- Требования к качеству работ (услуг), в том числе технологии производства работ/оказания услуг, методы производства работ/оказания услуг, методики оказания услуг.

  - Не препятствовать внедрению способов и средств направленных на сокращение сроков строительства скважины и улучшения качества выполняемых работ.

  - Постоянно совершенствовать существующие технологии.

  - Предлагать на рассмотрение Заказчику разработанные инновационные технологии.

  - Обеспечить своевременное и качественное выполнение работ, которое  должно соответствовать требованиям к качеству, обычно предъявляемым к оказанию нефтепромысловых услуг в мировой практике, удовлетворять условиям Проекта договора.

- Требования к предоставлению отчетов о ходе выполнения работ/оказания услуг

- Подготовка отчётов с рекомендациями по выполненным работам в целом и по результатам работы за сутки. Сводка за прошедшие сутки передаётся до 7:00 час. суток последующих за отчётными сутками. Промежуточные сводки направляются 3-и раза в сутки. Отчет о выполнении услуг / работ, который должен передаваться в офис Заказчика не позднее 3-х дней после завершения соответственного этапа/секции. Отчет должен включать, но не ограничиваться: плановую и фактическую механическую скорость бурения, описание объема выполненных работ (технологический отчет) с указанием о любых сбоях оборудования и их причинах.

- Ответственность

- Полная ответственность за порчу оборудования и материалов Заказчика.

- Подрядчик несет ответственность за своевременное и качественное выполнение утвержденной программы.

- В случае некачественного оказания услуг, Подрядчик за свой счёт выполняет исправительные работы.

- В случае некачественного выполнения работ по инженерно-технологическому сопровождению цементирования (креплению) обсадных колонн, Подрядчик за свой счёт выполняет исправительные работы.

- Рекомендуемая ответственность Подрядчика по договору - 30% от общей стоимости услуг по договору.

- Подрядчик обязан застраховать всех своих работников, задействованных непосредственно на объектах производства работ, на условиях договора добровольного страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей, с включением в договор следующих рисков:

- смерти в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

- Подрядчик обязан предоставлять копии документов, подтверждающих заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, по требованию Заказчика.

- На время монтажа/демонтажа буровой установки, а также испытания объектов Подрядчик обязан вывезти свой персонал с объекта выполнения работ.

  - Гарантии

- Претендент гарантирует обеспечить оказание услуг технически компетентными инженерами в соответствии с утверждённой долотной программой на бурение скважины. Инженер должен быть обучен в соответствии с действующими правилами, уметь работать с предоставляемыми типами ВЗД, долотами, соблюдать требования правил по безопасности и должен быть обеспечен всем необходимым для производства работ индивидуальным оборудованием, включая защитную одежду и другие защитные средства.

- Предоставленные Подрядчиком долота и ГЗД и сопутствующее оборудование должны гарантировать исполнение условий технического задания, соответствовать заявленным сертификатам и паспортным данным.

- Подрядчик гарантирует выполнение всех своих обязательств (оговоренных в проекте Договора) с той должной мерой заботы, осмотрительности и компетентности, каких следует ожидать от пользующегося хорошей репутацией Исполнителя, имеющего опыт оказания услуг, предусмотренных в настоящем Техническом задании, прилагаемой в составе пакета документов ПДО.

- Условия проживания и питания персонала Подрядчика на объекте работ

- Питание персонала Подрядчика осуществляется в пунктах горячего питания на объектах производства работ за наличный расчет, средствами Подрядчика.

- Место для проживания и работы персонала Подрядчика обеспечивает Заказчик (не более 2-х койко-мест).

- В случае наличия возможность Заказчик предоставит Подрядчику канал связи на объекте оказания услуг.

- Условия привлечения субподрядчиков

  - Услуги по предмету закупки Подрядчик выполняет самостоятельно. К выполнению отдельных специализированных видов работ Подрядчик имеет право привлекать субподрядчиков на согласованных с Заказчиком условиях.

- Необходимость в привлечении техники Заказчика для выполнения работ/ оказания услуг

- Заказчик может оказывать содействие Подрядчику по предоставлению собственной техники на объекте выполнения работ.

Разработал:

Начальник ПТО ООО «БНГРЭ»                                                                        И.Е. Ганич