Приложение №2

к  Договору №___

от «___» ___________ 2015 г.

Состав работ/услуг

инженерно-технологического сопровождения отработки буровых долот и гидравлических забойных двигателей

Перечень основных задач и целей определяющих выполнение Подрядчиком услуг по Договору, включает в себя, но не ограничивается:

- Обеспечение Объекта буровыми долотами и забойными двигателями  (далее – «Оборудование») на весь цикл бурения скважины, в соответствии с Приложением №6 к настоящему Договору.

- Предоставление услуги инженерного характера, которые включают в себя разработку долотной программы (с указанием в т.ч.: количество долблений, время механического бурения, время СПО), моделирование работы долота на забое, инженерные расчеты.

- Составление технологических программ с указанием рекомендуемых к использованию КНБК на основе анализа работы, требований к профилю скважины и конкретных геолого-технических данных.

- Заполнение паспортов на собственный инструмент и предоставление их по требованию представителям Заказчика

- Повседневный оперативный контроль и регистрация режимов процесса бурения скважины в суточном рапорте.

- Выдача рекомендаций по применению оптимальных параметров режима бурения, проработок и обеспечения соответствия реального профиля скважины запланированному (с учетом реальных мощностей Заказчика).

- Формирование и согласование с Заказчиком оптимальной долотной программы в соответствии с горно-геологическими условиями, изложенными в Техническом задании и Проектной документации.

- Расчет критических значений крутящего момента, эффекта (скручивания) и натяжения бурильной колонны и её элементов при бурении скважины.

- Проведение гидравлического моделирования работы КНБК с целью расчета оптимальной очистки ствола, долотной гидравлики и прогнозируемых перепадов давления в системе.

- Предоставление расчётов возникновения потенциальных забойных вибраций для подбора оптимальных КНБК для каждого интервала бурения.

- Предоставление рекомендаций по оптимизации программы на бурение.

- Подготовка Оборудования и материалов представителем Подрядчика к эксплуатации, а именно:

- осмотр оборудования и материалов на наличие возможных повреждений или наличия посторонних предметов;

- учет пробуренных метров и наработку в часах по каждому оборудованию;

- оценка состояния оборудования и материалов;

- проверка установки  в долоте насадки расчетного диаметра;

- контроль представителем Подрядчика  за сборкой и креплением компоновки низа бурильной колонны (далее КНБК);

- контроль представителем Подрядчика  за спуском КНБК в скважину;

- контроль представителем Подрядчика  за приработкой оборудования;

- Детальный анализ каждой проведенной операции/рейса (с использованием Оборудования Подрядчика) и выдача рекомендаций по оптимизации и улучшению технологии их проведения.

- Подбор типа и дизайна долота, режимов бурения, непрерывного времени бурения интервалов скважин, интервалов шаблонировок и промывок с учетом профиля ствола скважины и геологического разреза на основе данных опыта работы Подрядчика в регионе и ранее пробуренных скважин с целью обеспечения максимально возможной рейсовой и механической скорости бурения.

- Предоставление норм наработки и критериев отбраковки по каждому типу используемых долот (предельная проходка, предельная потеря диаметра, предельный износ-потеря вооружения, предельный износ резьбы и т.п., предельные повреждения инструмента после чего он отбраковывается)

- Выявление основных конструктивных, технических, технологических и организационных факторов, влияющих на показатели работы Оборудования.

- Подбор и обеспечение наличия на Объекте  всех необходимых для бурения скважин типоразмеров оборудования.

- Определение и анализ характера износа опытных и серийных конструкций оборудования, разработка для технологических служб Заказчика рекомендаций по рациональным режимам его использования.

- Участие в расследовании аварий с Оборудованием и разработка рекомендаций по недопущению их в дальнейшем.

- Обучение буровой бригады по проведению пробного бурения/ Drill of Test (определение режима бурения в скважине).

- Проведение тестов (Drill of test) для определения оптимального режима бурения (нагрузку на долото, расход бурового раствора, обороты ротора/ГЗД) и увеличения механической скорости бурения с предоставлением письменного отчета и рекомендациями (по окончании проведения теста в эти же сутки).

- Инспектирование, ремонт и калибровка оборудования и инструмента для бурения и долотного сервиса во время бурения в соответствии с установленными процедурами. Данные процедуры должны быть предоставлены Заказчику для согласования.

- Оперативное регулирование, гидравлических и механических параметров режима бурения, посредством программного обеспечения.

- Предоставление эскизов КНБК с указанием длин, наружных и внутренних диаметров, типов присоединительных резьб.

- Руководство работами по сборке КНБК на устье скважине.

- Подготовка отчётов по выполненным работам в целом и по результатам работы за сутки. Сводка за прошедшие сутки передаётся до 7:00 час. суток последующих за отчётными сутками. Промежуточные сводки направляются 3-и раза в сутки. Отчет о выполнении услуг / работ, который должен передаваться в офис Заказчика не позднее 3-х дней после завершения работ по скважине. Отчет должен включать, но не ограничиваться: плановую и фактическую механическую скорость бурения, плановую и фактическую стоимость услуги под каждую секцию, описание объема выполненных работ (технологический отчет) с указанием о любых сбоях оборудования и их причинах.

- Контроль режимов бурения, принятие решений по подъему отработанного долота.

- Координация транспортировки любого Оборудования Подрядчика на буровую и с буровой.

- Участие в подготовке окончательного отчета по скважине и обсуждение с Заказчиком результатов совместной работы.

| ПОДРЯДЧИК:; ЗАКАЗЧИК:. ___________________________; Генеральный директор ООО «БНГРЭ». ________________; __________________ А.Ф. Плешаков. |  |  |
| --- | --- | --- |