ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ООО «РН-Ванкор»

от  «08» июля 2024 г. № РНВ-222/лнд

| № | НАИМЕНОВАНИЕ И НОМЕР РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТА | Изложение содержания в старой версии документа | Изложение содержания в НОВОЙ версии документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2.4. СОКРАЩЕНИЯ |  | добавить: ГИС – геофизические исследования скважин. ТКРСиО – текущий, капитальный ремонт скважин и освоение. |
|  | 7. ОСВОЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СКВАЖИН. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СКВАЖИНАХ | 7.5 Приступать к выполнению ПВР на скважине разрешается только после окончания работ по подготовке ее территории, ствола и оборудования к ПВР, подтвержденного «Актом готовности скважины для производства ПВР» в соответствии с РД 153-39.0-072-01, по форме Приложения 2 Типовых требований Компании №П1-01.03 ТТР-0012 «Организация и проведение кумулятивной перфорации скважин», подписанным представителями СП Общества и подрядчика и в соответствии с планом работ, утвержденным техническим руководителем подрядной организации, выполняющим ПВР. | 7.5 Приступать к выполнению ПВР на скважине разрешается только после окончания работ по подготовке ее территории, ствола и оборудования к ПВР, подтвержденного «Актом готовности скважины для производства ПВР» в соответствии с РД 153-39.0-072-01, по форме Приложения 10, подписанным представителями СП Общества и подрядчика и в соответствии с планом работ, утвержденным техническим руководителем подрядной организации, выполняющим ПВР. |
|  |  | 7.6 На время прострелочных работ (перфорации эксплуатационных колонн, ремонтных работ и других внутрискважинных операций) вокруг скважины устанавливается опасная зона радиусом не менее 10 м. При выполнении работ по проведению геофизических исследований скважин, находящейся в бурении, освоении, для передачи подрядной организации составляется акт готовности скважины к проведению геофизических исследований по форме приложения В к РД 153-39.0-072-01. Для передачи скважины при текущем и капитальном ремонте скважин геофизической партии для проведения работ составляется акт готовности эксплуатационной скважины к проведению геофизических исследований и работ по форме приложения Г к РД 153-39.0-072-01. | 7.6 На время прострелочных работ (перфорации эксплуатационных колонн, ремонтных работ и других внутрискважинных операций) вокруг скважины устанавливается опасная зона радиусом не менее 10 м. При выполнении работ по проведению геофизических исследований скважин, находящейся в бурении, освоении, для передачи подрядной организации составляется акт готовности скважины к проведению геофизических исследований по форме Приложения 11. Для передачи скважины при текущем и капитальном ремонте скважин геофизической партии для проведения работ составляется акт готовности эксплуатационной скважины к проведению геофизических исследований и работ по форме Приложения 12. |
| - 3 | 13. ССЫЛКИ и по тексту документа | 15. Положение Компании №П3-05 Р-0778 «Расследование происшествий». 19. Стандарт ООО «РН-Ванкор» № П3-11.04 С-0013 ЮЛ-583 «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент предоставления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях». - Регламент бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» №П3-05 РГБП-9399 ЮЛ-583 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды». 22. Положение ООО «РН-Ванкор» №П3-05 Р-0009 ЮЛ-583 «Организация и проведение работ повышенной опасности». | 15. Методические указания Компании №П3-05 Р-0778 «Расследование происшествий» 19. Регламент бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» №П3-11.04 РГБП-0013 ЮЛ-583 «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент предоставления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях». 20. Типовые требования Компании №П3-05 ТТР-0004 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в Обществах Группы». 22. Инструкция ООО «РН-Ванкор» №П3-05 И-102095 ЮЛ-583 «Организация и проведение работ повышенной опасности». |
| 5 | ПРИЛОЖЕНИЯ | Таблица 2 Перечень приложений к Регламенту бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» | добавить: НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ; НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ; ПРИМЕЧАНИЕ. 10; Форма акта готовности скважины к проведению ПВР; Включено в настоящий файл. 11; Форма акта о готовности бурящейся скважины к проведению ГИС; Включено в настоящий файл. 12; Форма акта о готовности эксплуатационной скважины к проведению геофизических исследований и работ; Включено в настоящий файл. |
|  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ФОРМА АКТА ГОТОВНОСТИ СКВАЖИНЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ПВР добавить согласно приложению №2 к приказу ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ФОРМА АКТА О ГОТОВНОСТИ БУРЯЩЕЙСЯ СКВАЖИНЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИС добавить согласно приложению №3 к приказу ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ФОРМА АКТА О ГОТОВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАБОТ добавить согласно приложению №4 к приказу |