|  | Приложение №5 к договору №____ от _______ 2016 г. Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» |
| --- | --- |

Приложение

к приказу ООО «БНГРЭ»

№ 85- п от « 31 »  марта 2016г.

Стандарт Компании

Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями

СтБНГРЭ – 16 – 2016 Версия 2

Клиент ООО «БНГРЭ» Генеральный директор ______________________ /А.Ф. Плешаков/; Перевозчик ___________________ /_________ /.

Информация о документе

| Функциональная сфера | Управление рисками вобласти промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию при выполнении работ подрядной организацией на объектах и в интересах Общества |
| --- | --- |
| Версия | Вторая |
| Утвержден | Приказом генерального директора ООО «БНГРЭ» от 31.03.2016 г. № 85-п |
| Дата пересмотра |  |
| Срок действия | C 01 апреля 2016 года |
| Цель процесса | Установление требований безопасности снижение рисков в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию при выполнении работ подрядными организациями |
| Владелец процесса, подразделение | Отдел охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды ООО «БНГРЭ» (ООТ, ПБ и ООС) |
| Участники процесса | Структурные подразделения Общества, подрядные организации |
| Разработчик | Отдел охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды ООО «БНГРЭ» (ООТ, ПБ и ООС) |
| Согласовано | Заместитель генерального директора по бурению - главный инженер Воронцов С.Е. Заместитель генерального директора – главный геолог Зотов В.В. Начальник управления по обеспечению и транспорту – Окишев А.С. |

Оглавление

1.	Назначение Стандарта и область его применения	2

2.	Термины и определения	2

3.	Общие положения	2

4.	выбор ПОДРЯДЧИКА, преддоговорная работа	2

5.	Заключение договоров и включение в них требований в области ПБ, ОТ и ОС	2

6.	Предмобилизация	2

7.	Мобилизация, допуск к работе	2

8.	Выполнение работ/оказание услуг, контроль деятельности подрядчика	2

9.	Завершение и продление договоров с учетом оценки деятельности подрядчика в области ПБ, ОТ и ОС	2

10.	Допуск к производству работ субподрядной организации	2

11.	Стимулирование	2

12.	Библиография	2

- Назначение Стандарта и область его применения

  - Настоящий Стандарт устанавливает основные требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее – ПБ, ОТ и ОС) при выполнении работ подрядной организацией на объектахи в интересах Общества.

  - Настоящий Стандарт вступает в силу после его утверждения с момента введения в действие приказом генерального директора.

  - Действие Стандарта распространяется на структурные подразделения Общества  в установленном порядке и рекомендуется к применению в подрядных организациях, осуществляющих работы на объектах и в интересах Компании илидочернегообщества в соответствии с заключенными договорами.

  - Общества, входящие в группу лиц Компании на основе настоящего Стандарта, с учетом специфики производства и логистики разрабатывают и приказом по Обществу вводят в действие аналогичные регламентирующие документы.

  - Требованияизложенные в регламентирующих документах Обществ не должны быть ниже указанных в настоящем Стандарте с учетом специфики производства и логистики.

  - Соблюдение требований по ПБ, ОТ и ОС подрядными организациями (их работниками), выполняющими работы на объектах и в интересах Компании и Обществ, обеспечивается путем включения соответствующих условий в договоры с такими Подрядными организациями (приложением, являющимся неотъемлемой частью договоров).

  - Требования настоящего Стандарта распространяются на взаимоотношения Заказчика и Подрядной организации при выполнении работ/оказании услуг в следующих случаях:

    - Выполнение работ/оказание услуг производственного характера на производственных объектах, лицензионных участках Общества подрядной/субподрядной организацией;

    - Оказание услуг по перевозке работников Общества и подрядных/субподрядных организаций, имущества (грузов) Общества.

  - Требования настоящего Стандарта не распространяются на взаимоотношения Заказчика и Подрядной организации при выполнении работ/ оказании услуг подрядной/субподрядной организацией в следующих случаях:

    - Выполнение работ/оказание услуг без выезда на производственные объекты и лицензионные участки Общества, ремонт и техническое обслуживание оборудования, приборов и инструментов Общества на территории и в помещениях, принадлежащих на основании собственности или арендыподрядной организации;

    - Выполнение работ по договорам купли-продажи и их видам.

  - Настоящий Стандарт не отменяет требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

  - Требования настоящего Стандарта распространяются в одинаковом объеме, как на подрядные, так и на субподрядные организации.

- Термины и определения

Договор подряда – договор, в соответствии с которым одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (Ст.702 Гражданского кодекса РФ);

Дочернее общество (Общество) – общество, входящее в группу лиц Компании;

Заказчик –Компания или дочернее общество, являющееся стороной Заказчика в договоре подряда;

Инициатор закупки – структурное подразделение дочернего Общества, отвечающее в соответствии со своей компетенцией за определение потребности в работах/услугах, формирование заявок на работы/услуги, формирование критериев для технического этапа процедуры закупки, участие в оценке технических частей оферт участников закупки;

Исполнитель– работник структурного подразделения Общества, отвечающий за подготовку, согласование, заключение договоров и осуществляющий контроль их исполнения;

Преддоговорная работа – осуществление Исполнителем и инициатором закупки необходимых фактических действий, предшествующих согласованию проекта договора;

Компания – ОАО «НГК «Славнефть»;

Подрядчик (Подрядная организация) – юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющийся стороной в договоре подряда на выполнение по заданию Заказчика работ / услуг;

Субподрядчик – юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, нанятый Подрядчиком (с оформлением соответствующего договора) в целях выполнения работ / услуг в рамках договора подряда;

ПБ, ОТ и ОС– промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды;

ООС– охрана окружающей среды;

БСМТС - бортовые системы мониторинга транспортных средств;

Мобилизация–операция по доставке сил и средств подрядной организации (персонал, материалы, оборудование, инструмент, транспорт) к месту выполнения работ и его размещение;

Предмобилизация–комплекс мероприятий по подготовке к мобилизации;

- Общие положения

  - Руководители Обществ обеспечивают выполнение следующих основных этапов процесса управления подрядчиком в области ПБ, ОТ и ОС:

- Выбор подрядчика (в соответствии с внутренними нормативными документами), преддоговорная работа;

- Заключение договоров и включение в них требований в области ПБ, ОТ и ОС, а также ответственности подрядчика за невыполнение или ненадлежащее выполнение таких требований;

- Предмобилизация;

- Мобилизация;

- Выполнение работ/оказание услуг, контроль деятельности подрядчика;

- Завершение и продление договоров с учетом оценки деятельности подрядчика в области ПБ, ОТ и ОС.

  - В Обществах организуется ведение базы данных по подрядным организациям, которая представляет собой сводную информацию по Подрядчикам, выполняющим работы/ оказывающим услуги по договору с Обществом, на которых распространяется действие настоящего Стандарта. Формат Базы данных по подрядным организациям приведен в Приложении № 1 к настоящему Стандарту. Лица ответственные за ведение базы данных и порядок его ведения определяется приказом по Обществу.

  - Информация о вновь заключенных договорах вносится в базу данных в течение 10 рабочих дней, после подписания договора.Исполнитель обеспечивает в обязательном порядке своевременное (в течение 10 рабочих дней) включение/внесение дополнительной информации о подрядчике, измененииусловий договора.

  - Актуальная версия базы данных должна находиться в службах ПБ, ОТ и ОС Общества или в общем доступе (на сетевых дисках и т.п.) в электронном виде (таблица EXCEL);

- выбор ПОДРЯДЧИКА, преддоговорная работа

  - Планирование, организация и проведение работ, оказание услуг по договорам с Обществом, на которые распространяется действие настоящего Стандарта, проводятся в соответствии с внутренними нормативными документами Общества с учетом требований настоящего Стандарта, определяющими порядок выбора поставщиков (подрядчиков) работ, услуги и проведению преддоговорной работы.

  - В процессе выбора подрядчика по выполнению работ (оказанию услуг) в соответствии с установленными внутренними нормативными документами Общества, потенциальные Подрядчики должны быть ознакомлены с внутренними регламентирующими документами (разработанными в соответствии с п. 1.4) до заключения договора.

  - Участие работников служб ПБ, ОТ и ОС Общества в закупочных процедурах регламентируется внутренними нормативными документами, определяющими порядок закупки товаров, работ, услуг, преддоговорной работы.

  - В каждом обществе в технических критериях и/или техническом задании на закупку формируются (инициатором закупки)требования к контрагенту для оценки и выбора подрядной организации на проведение работ по видам работ/услуг, которые должны включать следующие требования:

- наличие всех необходимых действующих лицензий на отдельные виды деятельности, аккредитаций, разрешений связанные с выполняемыми работами в соответствии с действующим законодательством РФ;

- наличие лимитов на размещение отходов, установленных действующим законодательством в области ООС;

- наличие Политики в области ПБ, ОТ и ОС;

- наличие и численность службы ПБ, ОТ и ОС;

- проверка знаний руководителей по охране труда и пожарной безопасности

- аттестация руководителей и специалистов по промышленной безопасности

- наличие инструкций по профессиям и каждому виду выполняемых работ

- предоставление гарантий (письмо за подписью руководителя) о предоставлении возможности проведения аудита предприятия (проверок);

- предоставление гарантий (письмо за подписью руководителя) соблюдения требований законодательства РФ при выполнении работ;

- наличие и использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) при выполнении работ, согласно требований законодательства;

- оснащение 100 % транспортных средств ремнями безопасности;

- способность самостоятельно и за свой счет утилизировать отходы, образующиеся в процессе проведения работ данного вида;

- взятие обязанности по заключению договора с медицинской организаций на проведение регулярных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств и оказание первой помощи работникам;

- обеспеченность транспорта, предназначенного для перевозки работников (в т.ч. легкового), и транспорта для перевозки опасных грузов БСМТС (GPS/ГЛОНАСС). Возможность установки программного обеспечения Заказчику для контроля за перемещением ТС;

- предоставление гарантий (письмо за подписью руководителя) немедленного предоставления информации о произошедших происшествиях (авариях, инцидентах, несчастных случаях, пожарах и т.д.);

- организация и проведение контрольно-профилактических проверок соблюдения требований по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и транспортной безопасности;

- предоставление гарантий (письмо за подписью руководителя) отсутствия работников, привлекаемых подрядчиком для выполнения работ на основании гражданско-правовых договоров;

- иные требования в соответствии с особенностями производства работ, логистики, применяемого оборудования, приспособлений, технологий и т.д.

  - Решение о возможности привлечения подрядчика для производства работ принимается с учетом анализа собранной в процессе выбора контрагента информации в соответствии с внутренними нормативными документами Общества, регламентирующими закупочные процедуры.

  - После изучения и анализа информации, предоставленной претендентами на право производства работ, Общество по согласованию с претендентом может оценить деятельность претендента непосредственно на рабочих местах/производственных объектах, если это необходимо, путем проведения аудита. В случае несоответствия предоставленной информации реальной производственной деятельности претендент может быть исключен из числа участников закупочной процедуры.

- Заключение договоров и включение в них требований в области ПБ, ОТ и ОС

  - Заключение договоров на выполнение работ/оказание услуг осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

  - При заключении договора Исполнитель обеспечивает в обязательном порядке включение в договор следующих условий и приложений с учетом предмета договора и специфики предусмотренных им работ/услуг:

- права и обязанности подрядной организации в области ПБ, ОТ и ОС, указанные в Приложении № 2 к настоящему Стандарту, в соответствии с предметом договора (выполнение работ/оказание услуг);

- основания привлечения и меры ответственности Подрядчика за допущенные нарушения в области ПБ, ОТ и ОС;

- обязанность Подрядчика уплатить Заказчику штрафныесанкции в случае неисполнения или ненадлежащего выполнения требований в области ПБ, ОТ и ОС,минимальный размер которых определяется в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Стандарту.

  - Условия договора, определенные Приложением № 2к настоящему Стандарту, подлежат адаптации, т.е. могут быть дополнены или сокращены, с учетом предмета договора и специфики предусмотренных им работ/услуг, а также с учётом операционных рисков, местных и иных особенностей.

- Предмобилизация

  - Перед началом производства работ и мобилизации подрядной организации на место производства работ необходимо провести установочное совещание с представителями подрядной организации.

  - Установочное совещание проводится до начала мобилизации подрядной организации на место проведения работ с участием Исполнителя, представителя службы ПБ, ОТ и ОС Заказчика и руководителя службы ПБ, ОТ и ОС Подрядчика. Порядок проведения установочных совещаний определяется подразделением ПБ, ОТ и ОС Общества.

  - Уведомление о проведении установочного совещания подрядной организации направляет Исполнитель с указанием необходимости участия руководителя службы ПБ, ОТ и ОС подрядной организации.

  - При подготовке к установочному совещанию Исполнитель запрашивает у подрядной организации дополнительные документы (из состава п. 6.5 настоящего Стандарта) для их рассмотрения в целях обеспечения качественного и своевременного исполнения условий договора в области ПБ, ОТ и ОС, для организации их проработки со всеми необходимыми подразделениями Общества.

  - В процессе совещания, как минимум, должны быть рассмотрены следующие вопросы:

- основные требования, предъявляемые к подрядной организации в области ПБ, ОТ и ОС (Стандарты, Положения, Регламенты и др. локальные акты Общества).

- ознакомление с политикой в области ПБ, ОТ и ОС, картами (схемами), контактами оперативных служб и Исполнителя, планами экстренной медицинской эвакуации;

- порядок допуска подрядной организации на объекты Общества;

- назначение ответственных лиц на объекте;

- порядок прохождения инструктажей для лиц сторонних организаций, осуществляющих производственную деятельность на объектах Общества;

- требования транспортной безопасности;

- порядок утилизации отходов;

- порядок подключения электроэнергии и других коммуникаций;

- порядок доставки работников подрядной организации на объекты Общества;

- организация и порядок проведения работ повышенной опасности;

- запрет на алкоголь, наркотические, токсические и психотропные средства;

- обученность работников Подрядной организации по ПБ, ОТ и ОС, проверка знаний и аттестации;

- порядок оповещения, расследования и учета происшествий;

- обеспеченность специальной одеждой, обувью и др. СИЗ;

- организация и осуществление проверок соблюдения требований ПБ, ОТ и ОС в подрядной организации;

- порядок проведения проверок соблюдения требований ПБ, ОТ и ОС Заказчиком;

- организация медицинского обслуживания на объектах Заказчика;

- штрафные санкции за нарушения подрядной организацией требований в области ПБ, ОТ и ОС;

- контрольно-пропускной и внутриобъектовый режим на объектах Общества;

- оценка основных рисков при производстве работ на объектах Общества.Наличие разработанных и внедренных мероприятий по снижению уровня риска;

- требования пожарной безопасности на объектах Общества;

- уроки, извлеченные из происшествий, мероприятия по выполнению корректирующих действий;

- одновременные работы на кустовых площадках;

- порядок выдачи акта – допуска;

- показатели производственного травматизма, аварийности и пожаров.

  - Факт проведения установочного совещания фиксируется актом или протоколом с подписью представителей Общества и подрядной организации, в котором указываются мероприятия в области ПБ, ОТ и ОС для обеспечения безопасного выполнения работ при необходимости разрабатывается план корректирующих мероприятий.

  - В процессе установочного совещания Общество передает по акту приемки – передачи документы в области ПБ, ОТ и ОС,регламентирующие деятельность подрядных организаций на объектах Общества.

  - Рекомендуется до мобилизации и начала производства работ подрядной организации, провести проверку знаний работников подрядной организации в области ПБ, ОТ и ОС.

  - До мобилизации и начала производства работ Исполнитель организует формирование плана мобилизации техники, персонала, субподрядных организаций, согласование места проживания и размещения техники и оборудования, подключения коммуникаций.

- Мобилизация, допуск к работе

  - Допуск подрядной организации к выполнению работ/оказанию услуг осуществляется только после оформления акта-допуска и других документов, предусмотренных действующим законодательством.

  - Акты-допуски и другие документы, предусмотренные действующим законодательством к выполнению работ/оказанию услуг на объектах Общества, должны быть оформлены на все подрядные организации, на которые распространяется действие настоящего Стандарта.

  - Подрядчик допускается к выполнению только того вида работ/услуг, на которые он получил акт-допуск и другие разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством.

  - Акт-допуск оформляется представителем Общества и выдается лицу ответственному за безопасное производство работ (назначенному согласно приказу).

  - Решение о выдачи акта-допуска принимается по итогам рассмотрения документов, указанных в п. 6.5, и дополнительной проверки выполнения следующих условий:

- проведения в Обществе вводного инструктажа работников подрядных организаций;

- наличия приказа о направлении работников Подрядной организации для выполнения работ на производственные объекты Общества, в соответствии с договором на выполнение работ/ оказание услуг;

- наличия документов о квалификации, обучении (копии дипломов специалистов, копии квалификационных удостоверений об обучении на рабочих), аттестации (протоколы аттестации специалистов) и проверке знаний работников подрядной организации в соответствии с занимаемой должностью и выполняемой работой (после проверки возвращаются). Допускается предоставление списка об обучении рабочих на электронном носителе, который должен быть согласован с отделом кадров подрядной организации и утвержден руководителем подрядной организации;

- наличия протоколов, удостоверяющих прохождение обучения всех работников навыкам оказания первой доврачебной помощи, с отметкой о прохождении обучения в удостоверении (после проверки возвращаются);

- проверки заключения медицинской комиссии на каждого работника, принятого на работу с вредными и (или) опасными производственными факторами;

- иной документации по безопасному выполнению работ/оказанию услуг с учетом предмета договора и специфики предусмотренных им работ/услуг.

  - К акту- допуску прилагается схема производства работ с указанием на ней расположения оборудования, материалов, линий электропитания оборудования подрядной организации, маршрутов передвижения техники, мест ограждения опасных зон, схемы разрешенных проездов по территории, с нанесенными на них местами пересечений с ЛЭП, схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства работ и вероятности их нарушения).

  - Акт-допуск оформляется по рекомендуемой форме приложения 4 к настоящему Стандарту в двух экземплярах, один из которых передается представителю подрядной организации, а другой остается в Обществе.

  - Акт-допуск выдается на весь период выполнения работ, при условии, что види место выполнения работ не изменились. При изменении видаи/или места выполнения работ акт-допуск оформляется повторно для продолжения выполнения работ.

  - Производственные территории (объекты производства работ с производственными и санитарно - бытовыми зданиями и сооружениями), участки работ и рабочие места должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ, в соответствии с требованиями указанными в разделе 6, 7 настоящего Стандарта, проектной документации, ПОС, ППР, договора и действующего законодательства должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ до их начала.

  - Территория размещения жилых, производственных, административных, бытовых, вспомогательных, складских помещений и площадок выделяется руководителем подразделения Общества. На выделенную территорию составляется схема с указанием проложенных коммуникаций (ВЛ, трубопроводы, линии связи и др.), размеров территории, привязки ее к действующим объектам, при необходимости указываются координаты.

  - При выполнении работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства размещение жилых, производственных, административных, бытовых, вспомогательных, складских помещений и площадок должно быть предусмотрено проектной документацией, которая при этом не отменяет дополнительные требования в соответствии с настоящим Стандартом и условиями договора.

  - Территория размещения жилых, производственных, административных, бытовых, вспомогательных, складских помещений и площадок и рабочие места должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ до начала их выполнения.

  - Все места размещения на время производства работ административных, бытовых, вспомогательных, складских помещений и площадок обследуются совместной комиссией Общества и подрядной организации, по результатам которого принимается решение о допуске к размещению или отказе от такового.

  - Минимальные требования к местам размещения подрядных организаций, на соответствие которым необходимо провести обследование, отражены в контрольной карте временного размещения подрядных/субподрядных организаций на территории Общества на период производства работ (приложение 5 к настоящему Стандарту), которая заполняется при каждом обследовании.

  - Результаты обследования отражаются в акте согласно приложению 6 к настоящему Стандарту, который составляется в двух экземплярах, один из которых передается представителю подрядной организации, а другой остается в Обществе.

- Выполнение работ/оказание услуг, контроль деятельности подрядчика

  - Требования, условия, права и обязанности сторон договора в области ПБ, ОТ и ОС, а так же ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего выполнения требований в области ПБ, ОТ и ОС указаны в приложениях 2 и 3 к настоящему Стандарту.

  - Общество обязано обеспечить контроль над выполнением подрядной организацией принятых обязательств по выполнению требований законодательства Российской Федерации, а также требований, изложенных в договоре и приложениях 2 и 3 к настоящему Стандарту, путем проведения проверок.

  - Проверки должны осуществляться как специалистами Общества, так и службами супервайзинга и строительного контроля.

  - По результатам проверок составляется акт проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности и экологии (Приложение № 7 к настоящему Стандарту), который подписывается представителями Заказчика и подрядной организации. В случае отказа представителя подрядной организации от подписания указанного акта проверки, акт подписывается только Заказчиком с указанием в акте на отказ представителя подрядной организации от подписания акта. При несогласии представителя подрядной организации с выявленным нарушением в акте проверки ему предоставляется возможность сделать соответствующую запись.

  - В акте проверки в обязательном порядке указываются ссылки на нормативные акты РФ, нарушение которых было выявлено. Дополнительно могут указываться ссылки на п.п. договора, нарушение которых было выявлено при проведении проверки.

  - Факты приостановки работ, запрета эксплуатации оборудования и приспособлений, отстранения отдельных работников заносятся в акт проверки в раздел "выводы по результатам проверки".

  - Акт проверки направляется Исполнителю и в службу ПБ, ОТ и ОС. На основании акта проверки,с учетом мнения подразделения, проводящего проверку,Исполнитель принимает решение о необходимости применения штрафных санкций в соответствии с условиями договора и выставлении претензии за нарушение условий договора в области ПБ, ОТ и ОС.

  - Каждый работник в случае обнаружения при проведении работ на объектах Общества предпосылок к несчастным случаям, ДТП, авариям, пожарам и инцидентам, а также угроз нанесения ущерба имуществу Общества и окружающей среде, обязан принять меры к приостановке работ до полного устранения имеющихся угроз.

  - Основанием для приостановки работ является:

- проведение работ с нарушениями требований законодательства РФ и внутренних документов Общества в области ПБ, ОТ и ОС, создающими потенциальную угрозу безопасности и (или) здоровью людей;

- отсутствие на месте производства работ наряда-допуска или его неправильное оформление при проведении работ повышенной опасности (за исключением случаев, когда наряд-допуск не требуется для указанного вида работ);

- отсутствие на месте производства работ повышенной опасности исправных инструментов и приборов, предупредительных знаков безопасности, средств пожаротушения и испытанных устройств и приспособлений, которые должны иметься в соответствии с правилами, инструкциями по проведению работ и (или) отражены в наряде-допуске;

- проведение работ работниками, не имеющими соответствующего допуска к указанным работам, не аттестованными или не прошедшими проверку знаний и/или инструктаж;

- отсутствие на месте проведения работ повышенной опасности, работника ответственного за проведение работ (производителя работ), если возможность временного отсутствия не оговорена в правилах проведения указанного вида работ;

- наличие признаков, свидетельствующих о вероятном алкогольном/наркотическом опьянении и (или) плохом самочувствии исполнителей работ;

- отсутствие у исполнителей работ либо неприменение ими специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, необходимых при проведении конкретного вида работ;

- использование исполнителями работ инструментов, оборудования, подлежащих регулярным поверкам, но не имеющих отметок о прохождении поверки, или имеющих явные следы нарушения конструктивной целостности;

- наличие предписаний государственных органов или распоряжений руководителя Общества или подразделения о приостановке работ, если не выполнены все условия возобновления работ;

- иные случаи, когда в ходе проведения работы создается угроза жизни и (или) здоровью людей, имуществу Общества, окружающей среде.

  - При приостановке работ должны быть созданы условия и приняты необходимые меры для безопасного прекращения работ, включая герметизацию сосудов и трубопроводов, закрепление конструкций, отключение оборудования от источников энергии, отвод исполнителей работ в безопасные места, а также другие меры, направленные на стабилизацию ситуации и обеспечение безопасности на время приостановки работ.

  - Решение о приостановке работ не должно приниматься в тех случаях, когда приостановка работ может повлечь развитие более опасной ситуации, чем их продолжение.

  - Возобновление работ может быть осуществлено только после устранения всех нарушений/несоответствий, послуживших основанием для их приостановки. Решение о возобновлении работ принимает представитель Общества после проверки выполнения условий возобновления работ.

  - В Обществе не реже 2 раз в год должен проводиться анализ деятельности подрядной организации в области ПБ, ОТ и ОС при выполнении работ по заключенным договорам.

  - По итогам анализа не реже 2 раз в год проводятся совещания с целью оценки выполнения работ/оказания услуг и выполнения требований ПБ, ОТ и ОС, рассмотрение результатов расследований происшествий (уроков), а также совместное определение дальнейших мероприятий. Со стороны подрядных организаций приглашаются их руководители (но не ниже уровня главного инженера/заместителя директора по производству) и руководители подразделений ПБ, ОТ и ОС. Результаты совещаний оформляются протоколами.

  - При организации совещаний необходимо включать в их повестку доклады представителей подрядных организаций по вопросу выполнения мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности, и применения ими в своей деятельности лучших практик по ПБ, ОТ и ОС.

  - В процессе деятельности подрядных организаций, Обществом должны проводиться обучающие семинары по наиболее актуальным темам. Темы обучающих семинаров определяются на основании проведенного анализа деятельности подрядных организаций в области ПБ, ОТ и ОС, текущей ситуации, сезонных опасностей, часто повторяющихся нарушений, произошедших происшествий.

  - Все работы по наладке, подключению объекта к действующим сетям и коммуникациям и вывод его на рабочий режим, проводятся работниками Общества, совместно с подрядной организацией (в присутствии ответственного руководителя работ этой подрядной организации).

- Завершение и продление договоров с учетом оценки деятельности подрядчика в области ПБ, ОТ и ОС

  - Для оценки деятельности подрядной организации в области ПБ, ОТ и ОС, в соответствии с разделом 11 настоящего Стандарта ведется подсчета рейтинга.

  - Подрядными организациями не менее 2-х раз в год предоставляются информация о результатах работы в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности подрядной организации в соответствии с приложением 9 настоящего Стандарта и его заполнение, согласно приложению №8 настоящего Стандарта.

  - Исполнитель, организуетсбор для проверки рейтинга документов, информации о результатах работы в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности подрядной организации в соответствии с приложением 9 настоящего Стандарта и приложением №8 настоящего Стандарта, согласовывает его с руководителем службы ПБ, ОТ и ОС Общества.

  - Итоги рейтинга должныучитываться при принятии решения о продолжении работ в рамках существующего договора, продлении договора или его расторжении. Ответственность за своевременное и полное оформление оценочного листа деятельности подрядной организации несет Исполнитель.

- Допуск к производству работ субподрядной организации

  - Подрядной организации запрещается привлечение Субподрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества без аккредитации и предварительного письменного согласования с руководителем Общества либо с руководителем Общества по направлению деятельности и представителем Общества, подписавшим договор.

  - До принятия решения о согласовании субподрядной организации, Исполнитель вправе запросить у подрядной организации проект договора, заключаемый между подрядной организацией и субподрядной организацией, а также любые другие сведения, необходимые для принятия объективного решения о согласовании субподрядной организации.

  - Требования к субподрядным организациям в области ПБ, ОТ и ОСаналогичнытребованиям, предъявляемым к подрядным организациям. При привлечении субподрядных организаций включаются в договоры субподряда требования по ПБ, ОТ и ОС, предусмотренные в договорных отношениях с генеральной подрядной организацией и настоящим Стандартом.

  - Исполнитель вправе потребовать проведения предварительного квалификационного аудита любой субподрядной организации.

  - Со стороны Общества письменное согласование Субподрядных организаций производит Исполнитель.

- Стимулирование

  - С целью активизации работы в области ПБ, ОТ и ОС, улучшения санитарно-гигиенических условий труда и стимулирования подрядных организаций на достижение высоких показателей в культуре производства Обществом проводится подсчет рейтинга и проведение иных конкурсов в области ПБ, ОТ и ОС среди подрядных организаций.

  - При подсчете рейтинга учитываются подрядные организации, на которые распространяется действие настоящего Стандарта, а также:

- выполняющие работы/оказывающие услуги на объектах Общества на основании договора со сроком действия не менее 11 месяцев;

- численность работников, которых составляет не менее 50 человек.

  - Подсчет рейтинга проводится по Подрядчикам, выполняющим работы, оказывающим услуги Обществу по следующим направлениям:

- строительно-монтажные работы (выполняющие работы по капитальному строительству, реконструкции и ремонту основных фондов);

- текущий и капитальный ремонт скважин;

- зарезка боковых стволов;

- строительство скважин;

- транспортные услуги;

- геолого -разведочные работы.

  - Подведение итогов подсчета рейтинга проводится на основании Методики расчета рейтинга подрядных организаций в области ПБ, ОТ и ОС по балльной системе (Приложение № 8 настоящего Стандарта).

  - При подсчете рейтинга подрядных организаций учитываются все данные по субподрядчикам.

  - Итоги подсчета рейтинга подводятся ежегодно до 10 февраля.

  - Промежуточный подсчет рейтинга подводятся за полугодие до 10августа.

  - Подрядные организаций занявшие первые три места по итогам подсчета рейтинга поощряются в виде вручения грамот, сертификатов, денежного вознаграждения, материальных подарков и др.

  - Денежное вознаграждение подрядных организаций должно быть предусмотрено договором подряда.

- Библиография

  - Федеральный закон от 20.06.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

  - Федеральный закон от 30.12.2001 №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации».

  - Федеральный закон от 10.01.2002 №7 «Об охране окружающей среды».

  - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

  - Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

  - Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

  - Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации».

  - Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 №73"Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях".

  - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.04. 2005 г. №275"О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве".

  - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 №37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору".

  - Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций".

  - Политика ОАО «НГК «Славнефть» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

  - Интегрированная Система Менеджмента экологического и профессионального здоровья и безопасности. Руководство. Стандарт Компании СтСН–05–2009.

  - Порядок передачи информации в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Стандарт Компании СтСН–01–2011.

  - Порядок расследования происшествий. Стандарт Компании СтСН–04–2008.

  - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.ЧастьI.Общие требования».