Приложение № 1 к ПДО 09-БНГРЭ-2015

Согласовано:                                                                 Утверждаю:

Председатель                                                                  Исполнительный  директор

технической комиссии 	ООО «БНГРЭ»

ООО «БНГРЭ» -

зам. генерального директора                                        ____________  А.Ф. Плешаков

по бурению - Главный инженер

«___» ______________ 2014 г.

_____________  С.Е. Воронцов

Зам. генерального директора -

Директор по экономике и финансам

______________  И.Ю. Карцев

# ЛОТ № СБР-2015.2. Инженерное сопровождение буровых растворов при строительстве поисково-оценочной скважины № 30 Тагульского лицензионного участка

# Объект работ: Скважина №30 Тагульскте месторождение

# Максимальная стоимость предложения претендента ЛОТа № СБР-2015.2.

не должна  превышать 10 000 000 руб. (без НДС), 11 800 000 руб. (с НДС).

- Общие положения.

  - Предмет закупки.

Отбор организации, способной выполнить работы по приготовлению и инженерному сопровождению буровых растворов, при бурения наклонно-направленной скважины №30 Тагульского Лицензионного участка

  - Заказчик.

Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная

экспедиция» (ООО «БНГРЭ») являющееся генеральным подрядчиком.

Заказ ОАО «Тагульское».

Работы будут выполняться на условиях подряда

1.3. Наименование, назначение и цели выполняемых работ/оказываемых услуг

Оказание услуг по приготовлению и инженерному сопровождению буровых растворов, контроль работы системы очистки бурового раствора, выполнение согласованной с Заказчиком программы промывки, при бурении скважины №30 Тагульского ЛУ.

1.4. Плановые сроки выполнения работ.

Мобилизация материалов и оборудования до 25.05.2015 г.

Начало бурения: 25.05.2015 г.

Окончание бурения: 05.10.2015 г.

Продолжительность бурения – 134 суток.

Демобилизация оборудования – с 20.11.2015 г.

2. Сведения о районе буровых работ                                                                Таблица 1

| Наименование |  | Значение (текст, название, величина) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| № нефтерайона |  | 3В |
| Административное расположение |  |  |
|  | - область (край) | Красноярский |
|  | - район | Туруханский |
| Площадь |  | Тагульская |
| Начало работ по строительству скважин на нефть и газ в пределах лицензионного участка недр (год) |  | 1986 |
| Продолжительность отопительного периода в году, сут |  | 289 (VІ температурная зона, г.Игарка) |
| Продолжительность зимнего периода в году, сут |  | 258 (10 сентября – 25 мая) |
| Сейсмичность района |  | нет |
| Метеорологический пояс |  | Резко-континентальный |
| Срок действия зимников, сут. |  | 210 (ноябрь – май) |
| Начало половодья на реках |  | Середина июня |
| Пик половодья |  | Конец июня |
| Продолжительность половодья |  | 15 сут |
| Первые ледовые образования на реках |  | Октябрь |
| Установление ледостава |  | Ноябрь |

2.1. Условия транспортировки грузов и вахт.

Проектируемая скважина расположена в районе Крайнего Севера (Заполярье). Транспортировка грузов и вахт на строительство скважин будет производиться наземным, водным и авиационным  транспортом.

2.1.1.  Авиационный транспорт

В связи с отсутствием постоянно действующих дорог в районе работ, предусматривается  круглогодичное использование авиатранспорта для перевозки вахт, срочных грузов и выполнения специальных рейсов.

Для перевозки грузов и вахт используются вертолеты  Ми-8.

Таблица 2

| Маршрут | Вид транспорта | Расстояние, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| а/п Н. Уренгой– скв. Тгл -30 | Ми – 8 | 210 |

2.1.2.  Наземный транспорт

Наземный транспорт используется для перевозки грузов по автомобильным дорогам:

Таблица 3

| Характеристика дорог Маршрут транспортировки | Расстояние, км |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Н. Уренгой – скв. Тгл - 30 | 405 (в т. ч. 205-шоссе, 200-зимник) |
| ж/д ст. Коротчаево – скв. Тгл -30 | 335 (в т. ч. 135-шоссе, 200-зимник) |
| Карьер - скв. Тгл -30 | 16 (зимник) |

Примечание: Срок действия зимников – 210 дней (ноябрь-май).

2.1.3. Зимние автодороги м/д объектами ООО «БНГРЭ»:

- п. Байкит – БПО «Славянка» – 130 км, шириной 6 м.;

- п. Богучаны - ПБО «Славянка» - 400 км, шириной 6 м.

- БПО «Славянка» – скв. №30 Тагульский ЛУ протяженностью 132 км.

2.1.4. Смена вахт (перевозка людей Подрядчика): с пунктов сбора в г. Красноярск (аэропорт) или п. Богучаны до буровой площадки и обратно производится Заказчиком с помощью авиатранспорта (по заключению отдельного Договора). Подъезд до пункта сбора г.Красноярск (аэропорт) или п. Богучаны за счёт (силами) Подрядчика.

3. Обзорная карта района работ

  - Сведения по скважине:

4.1. Сведения по скважине, условия выполнения работ изложены в Приложении №1 «Техническое задание на строительство поисково-оценочной скважины №30 Тагульского лицензионного участка» к настоящему ЛОТу № СБР-2015.2.

5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ

для оценки и выбора подрядных организаций на проведение работ по типу сделки

| 1 | Общая информация | Единицы измерения | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Наличие разработанной документации по данному виду работ | ДА / НЕТ | Копии документации, презентации по итогам работы за последние 3 года |
| 1.2. | Наличие претензий Заказчиков к Претенденту по качеству предоставляемых услуг. Характер замечаний. | Количество существенных замечаний. | Справка - подтверждение за подписью руководителя |
| 2 | Требования к опыту |  |  |
| 2.1. | Опыт работы Претендента по сопровождению буровых растворов | Лет | Копии первых и последних листов договоров за последние 5 лет |
| 2.2. | Кол-во успешно пробуренных скважин в схожих условиях (Опыт работы в РФ за последние 18 мес.) | Кол-во скважин | Справка - подтверждение за подписью руководителя |
| 2.3. | Способность и готовность предоставить различные системы буровых растворов: полимер-глинистый, безглинистые, алюмокалиевые полимерные и т.д. | Да/Нет | Справка - подтверждение за подписью руководителя |
| 2.4. | Наличие у подрядчика офисной инженерной группы в регионе ведения работ (Опыт работы в РФ за последние 18 мес.) | Да/Нет | Справка - подтверждение за подписью руководителя |
| 3 | Требование о наличии трудовых ресурсов |  |  |
| 3.1. | Наличие постоянного обученного производственного персонала, включая ИТР и рабочих, необходимых для выполнения данного вида работ. | % от численности | Справка - подтверждение за подписью руководителя |
| 3.2. | Весь задействованный персонал должен иметь опыт работы с: полимерглинистыми, ингибированными биополимерными алюмогипсокалиевыми, ингибированными биополимерными алюмогипсокалиевыми полиалкиленгликолиевыми, хлоркалиевыми ингибированными растворами. | Лет | Справка - подтверждение за подписью руководителя |
| 3.3. | опыт работы инженеров по бур. растворам до 2-х лет. | % от общего числа инженеров по растворам | Справка - предоставляемая и заверенная отделом кадров претендента |
| 3.4. | опыт работы инженеров по бур. растворам от 2 до 5 лет. | % от общего числа инженеров по растворам | Справка - предоставляемая и заверенная отделом кадров претендента |
| 3.5. | опыт работы инженеров по бур.растворам свыше 5 лет. | % от общего числа инженеров по растворам | Справка - предоставляемая и заверенная отделом кадров претендента |
| 3.6. | В случае непредвиденных обстоятельств на конкретной скважине сможете ли Претендент организовать на объекте инженера-эксперта для целевой помощи на срок вплоть до разрешения проблемы? | Да/Нет | Справка - подтверждение за подписью руководителя |
| 4 | Лаборатория |  |  |
| 4.1. | Наличие лаборатории для проведения анализа бур. р-ра, оборудованной по АРI и ГОСТу на каждой буровой | Да/Нет | Справка - подтверждение за подписью руководителя |
| 4.2. | Наличие сертифицированной стационарной лаборатории для проведения анализа бур. р-ра и входного контроля хим.реагентов | Да/Нет | Справка - подтверждение за подписью руководителя. Согласие на проведение аудита |
| 5 | Программа по буровым растворам |  |  |
| 5.1. | Имеется ли у подрядчика возможность разрабатывать подробные программы по бур. р-рам, включающих в себя рецептуру, обработку, разбавление водой, поинтервальные прогнозы по расходу хим. реагентов, а также превентивные действия по предотвращению загрязнений коллекторов и т.д.? | Да/Нет | Разработать и предоставить программу буровых растворов, согласно техническому заданию за 20 дней до начала оказания услуг |
| 5.2. | Содержат ли программы бур. р-ров гидравлические расчеты? | Да/Нет | Подтверждается на основании предоставленной программы |
| 2.17. | Имеются ли рекомендации по работе системы очистки в программе на бур. р-ры? Способен ли подрядчик их выдавать? | Да/Нет | Подтверждается на основании предоставленной программы. Справка - подтверждение за подписью руководителя |
| 6 | Договор |  |  |
| 6.1. | Согласие с условиями Проекта договора | Да/Нет | Согласие с условиями Проекта договора в составе технического предложения участника, оформленное в соответствии с требованиями документации о закупке. |
| 7 | Общее: МТР, транспорт |  |  |
| 7.1. | Возможность мобилизации и демобилизации хим. реагентов со склада до объекта работ в период наличия зимних автодорог силами Претендента? | Да/Нет | Справка - подтверждение за подписью руководителя |
| 7.2. | Сроки поставки полного объема (с учетом резерва) хим. реагентов. | Суток | Справка - подтверждение за подписью руководителя |
| 7.3. | Наличие подробных инструкций на весь перечень применяемых хим. реагентов, изложенные на русском языке | Да/Нет | Справка - подтверждение за подписью руководителя |
| 7.4. | Наличие вагон-дома для нормального проживания работников Подрядчика, непосредственно на объекте проведения работ. | Да/Нет | Справка - подтверждение за подписью руководителя |
| 7.5. | Может ли Претендент обеспечить все требуемые хим. реагенты согласно программы по растворам, необходимый запас при прогнозируемых поглощениях, а также сеточные панели для вибросит соответствующих типоразмеров? | Да/Нет | Справка - подтверждение за подписью руководителя |
| 7.6. | Имеется ли у Претендента программа контроля качества хим.реагентов (входной контроль качества), включающая в себя проверку сертификатов, мониторинг хранения, тесты на уровень пептизации полимеров, и т.п. | Да/Нет | Справка - подтверждение за подписью руководителя |
| 7.7. | Наличие у Претендента достаточной собственной или арендованной материально-технической базы для выполнения работ/оказания услуг по предмету Отбора. | Да/Нет | Справка - подтверждение за подписью руководителя |
| 8 | Показатели гарантий и обязательств участника тендера |  |  |
| 8.1. | Предоставление гарантий, что все хим. реагенты соответствуют требованиям санитарно -гигиенических и технических спецификаций и имеют сертификаты. | Да/Нет | Справка - подтверждение за подписью руководителя |
| 8.2. | Гарантия Претендента не использовать субподрядчика на основной вид работ без согласования с Заказчиком. | Да/Нет | Справка - подтверждение за подписью руководителя |
| 8.3. | Гарантия подрядчика оперативно обеспечивать параметры бурового раствора согласно требований Заказчика. | Да/Нет | Справка - подтверждение за подписью руководителя |
| 8.4. | Предоставление гарантий по выполнению требований и соблюдению стандартов ОТ,ТБ и ООС. | Да/Нет | Справка - подтверждение за подписью руководителя |
| 8.5. | Обученность персонала и наличие удостоверения по промышленной безопасности | Да/Нет | Справка - подтверждение за подписью руководителя |
| 8.6. | Коэффициент частоты травматизма на производстве в 2013г.- 2014г. Кч=Н/Р*100 (по вине Претендента) | Количество несчастных случаев на 100 работающих | Указать в анкете и в Справке отдела ТБ и ПБ предприятия, заверенной руководителем |

6. Критерии определения победителя:

- Стоимость работ/услуг;

7. Обязательные требования к Претендентам:

- Наличие разрешительных документов и документов,  подтверждающих квалификационно-технический статус организации;

- Опыт выполнения работ/оказания услуг, аналогичных предмету отбора за последние 5 лет.

- Состав и квалификация персонала Претендента Отбора (Справка о кадровых ресурсах, которые будут выполнять работы по предмету Отбора, заверенная отделом кадров и руководителем;

- Наличие необходимых для выполнения работ/оказания услуг по предмету отбора материально-технических ресурсов, оборудования и программного обеспечения;

- Привлечение для выполнения работ/оказания услуг в качестве субподрядчиков/соисполнителей российских организаций малого и среднего предпринимательства

- Соблюдения требований ОТ, ТБ и ООС.

- Не проведение ликвидации Претендента и отсутствие решения арбитражного суда о признании Претендента банкротом

- Не приостановление деятельности Претендента на день подачи предложения на участие в Отборе

- Отсутствие сведений об Участнике и его соисполнителе (субподрядчике) в Реестре недобросовестных поставщиков

- В случае если Претендент является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории Российской Федерации.

- В случае если Претендент не является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории иностранного государства.

- В случае если Претендент является Представительством либо Филиалом нерезидента Российской Федерации, он должен быть должным образом аккредитован, что должно быть подтверждено соответствующими документами.

8. Требования к Исполнителю работ:

Для выполнения работ Исполнителю необходимо

- Произвести аудит системы очистки Заказчика, по завершению монтажных работ, и предоставить (при наличии) компетентные рекомендации и замечания.

- Заблаговременно поставить в район проведения работ (зимняя автодорога) необходимые материалы для обеспечения бесперебойной работы буровых бригад в течение всего предусмотренного периода оказания услуг для приготовления бурового раствора в объеме необходимом для бурения всех интервалов скважины. Хим. реагенты должны иметь герметичную тару, защищающую от осадков.

- Осуществлять инженерную поддержку и сопровождение процесса приготовления, обслуживания и контроля параметров буровых растворов при строительстве скважины.  Иметь навыки и квалификацию для работы со всеми типами буровых растворов.

- Применять системы бурового раствора, при вскрытии продуктивного горизонта, обеспечивающих минимальное воздействие на продуктивный пласт.

- Разработать и согласовать с Заказчиком программу промывки и систему раствора позволяющую осуществлять бурение не менее 72 часов без шаблонировки (полной или до башмака предыдущей колонны) ствола скважины.

- Заблаговременно поставить и организовать в районе проведения работ полевую лабораторию для контроля параметров буровых растворов при строительстве скважины.

- Иметь необходимый запас материалов, оборудования и персонала для обеспечения бесперебойной работы буровой бригады в течение предусмотренного срока строительства скважины.

- Не препятствовать внедрению способов и средств направленных на сокращение сроков строительства скважины и улучшения качества выполняемых работ.

- Постоянно совершенствовать существующие технологии.

- Предлагать на рассмотрение Заказчику разработанные инновационные технологии.

9. Условия поставки материалов

9.1. Все поставки материалов на объект работ должны осуществляться в соответствии с согласованной с Заказчиком «Заявкой на завоз оборудования и материалов».

9.2. Исполнитель обязуется поставлять материалы необходимые и достаточные для выполнения качественных услуг по приготовлению, обслуживанию, сопровождению и контролю параметров буровых растворов при строительстве скважин для исключения простоев буровых бригад.

9.3. Все поставленные материалы должны пройти сертификацию в соответствии с требованием законодательства РФ, и иметь действительный сертификат качества.

10. Инженерное сопровождение

Исполнитель должен оказать инженерную поддержку сервиса, которая включает в себя:

- Использование специализированного программного обеспечения для подготовки гидравлических программ промывки скважины. Программное обеспечение необходимо для моделирования процесса очистки ствола скважины в процессе промывки и выбора оптимальных параметров буровых растворов и режимов промывки скважины в процессе бурения.

- Подбор химических реагентов для качественного и безаварийного строительства скважин.

- Проведение полного лабораторного анализа свойств бурового раствора на объекте проведения работ два раза в сутки.

- Проведение оперативного лабораторного анализа свойств бурового раствора на объекте проведения работ через каждые 4 часа.

- Разработка и согласование программы промывки скважин с Заказчиком.

- Подготовка рецептуры приготовления буровых растворов в соответствии с программой промывки.

- Руководство работами по приготовлению буровых растворов в соответствии с программой промывки.

- Применение алюмокалиевых полимерных буровых растворы с двойным ингибированием против набухания неустойчивых глин, аргиллитов.

- Применение мраморной крошки (соответствующего помола)  в качестве утяжелителя БР.

- Контроль и обеспечение наличия полуторо-кратного запаса бурового раствора при вскрытии пластов с АВПД.

- Выдачу рекомендаций о состоянии ствола скважины и его проработке с записью в буровом журнале.

11. Персонал Исполнителя

11.1. Перед заключением договора на сервисные услуги по приготовлению, обслуживанию, сопровождению и контролю параметров буровых растворов при строительстве скважин, Исполнитель должен будет предоставить резюме всего персонала для согласования с Заказчиком. В течение всего периода договора при замене любого из сотрудников, Подрядчик должен также согласовать замену персонала с Заказчиком.

11.2. Исполнитель гарантирует обеспечение технически компетентными инженерами для выполнения всего комплекса работ по приготовлению, обслуживанию, сопровождению и контролю параметров буровых растворов в соответствии с утверждённой программой промывки. Инженер должен быть обучен в соответствии с действующими правилами, уметь работать с системами буровых растворов, соблюдать требования правил по безопасности, и должны быть обеспечены всем необходимым для производства работ, а также индивидуальным оборудованием, включая защитную одежду и другие защитные средства.

11.3. Для качественного выполнения услуг по приготовлению, обслуживанию, сопровождению и контролю параметров буровых растворов, Подрядчик предоставит, как минимум, следующий персонал:

- инженер по приготовлению, обслуживанию, сопровождению и контролю параметров буровых растворов.

11.4. На время монтажа/демонтажа буровой установки, а также испытания объектов Исполнитель обязан вывезти свой персонал с объекта выполнения работ.

Инженер по приготовлению, обслуживанию, сопровождению и контролю параметров буровых растворов должен иметь опыт работы не менее 5 лет по данному сервису и все необходимые сертификаты. Инженер должен вести отчетность по использованию материалов.

12. Материалы и документация

12.1. Исполнитель со своим тендерным предложением должен предоставить характеристики применяемых материалов.

12.2. Исполнитель должен хранить документацию, подтверждающую, что всё материалы проверены, имеют необходимые сертификаты качества и паспорта в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

12.3. По требованию Заказчика любые материалы могут быть проверены и испытаны в соответствие с установленными процедурами.

12.4. Все материалы должны иметь маркировку.

12.5. Упаковка материалов должна гарантировать сохранность их поставки от воздействия атмосферных осадков и подходить для перемещения при помощи подъемного крана.

12.6. Исполнитель должен предоставить для своего персонала место для работы (лаборатория) и отдыха.

13. Требования к качеству работ (услуг), в том числе технология производства работ/оказания услуг, методы производства работ/оказания услуг, методики оказания услуг

Качество услуг должно соответствовать требованиям к качеству, обычно предъявляемым к оказанию нефтепромысловых услуг в мировой практике, удовлетворять условиям Проекта договора.

- 14. Условия привлечения субподрядчиков

14.1. К выполнению отдельных специализированных видов работ Исполнитель имеет право привлекать субподрядчиков на согласованных с Заказчиком условиях.

  - 15.Формы, характер и периодичность предоставления отчетов о ходе выполнения работ/оказания услуг

Подготовка отчётов по выполненным работам в целом и сводки по результатам работы за сутки. Сводка за прошедшие сутки передаётся до 7:00 суток последующих за отчётными сутками. Промежуточные сводки направляются 3 раза в сутки. Окончательный отчет о выполнении услуг (работ), должен передаваться в офис Заказчика не позднее 3-х дней после завершения работ по скважине. Отчет должен включать: плановые и фактические параметры бурового раствора, расход хим.реагентов по секциям ствола скважины, описание объема выполненных работ (технологический отчет) и сообщения о любых осложнениях ствола скважины и (или) их причинах, стоимость затраченных материалов.

16. Порядок контроля, приемки и оформления результатов по выполненным работам/оказанным услугам

Порядок предусмотрен в Проекте договора на оказание сервисных услуг по сопровождению буровых растворов.

17. Обязательные условия

17.1. Соблюдение политики Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

17.2. Соблюдение политики Заказчика в области экономической безопасности.

17.3. Полная ответственность за порчу оборудования и материалов Заказчика.

17.4. Наличие круглосуточной телефонной и электронной связи с Заказчиком.

17.5. Исполнитель самостоятельно перечисляет платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду.

17.6. Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное выполнение программы Работ.

17.7. Заказчик не несет ответственности по любым претензиям, требованиям и судебным искам работников Исполнителя в связи с увечьями и несчастными случаями происшедшими на объекте Заказчика при строительстве скважины.

17.8. Осуществление контроля за выполнением работ Подрядчика Заказчиком, не освобождает Исполнителя от ответственности за надлежащее оказание услуг (работ) на скважине.

17.9. В случае некачественного выполнения работ по приготовлению, обслуживанию, сопровождению и контролю параметров буровых растворов при строительстве наклонно-направленных скважин, Подрядчик за свой счёт выполняет исправительные работы.

17.10. Рекомендуемая ответственность Исполнителя по договору - 30% от общей стоимости услуг по договору.

17.11. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с документально оформленным заданием Заказчика (План программа промывки скважины). При этом предполагается, что Исполнитель предоставит необходимый персонал, оборудование и материалы для выполнения этого задания.

17.12. Исполнитель сам должен обеспечить себя всеми необходимыми видами страхования, медицинскими услугами и коммуникационным оборудованием на время контракта.

17.13. Исполнитель конкурсного отбора представляет описание всех материалов с указанием всех характеристик и даёт информацию по привлекаемому персоналу на данный вид сервиса. В случае необходимости Заказчик может запросить дополнительную информацию.

17.14. Питание персонала Подрядчика осуществляется в пунктах горячего питания на объектах производства работ за наличный расчет, средствами Подрядчика.

17.15. Исполнитель обязан застраховать всех работников Исполнителя, задействованных непосредственно на объектах производства работ, на условиях договора добровольного страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей, с включением в договор следующих рисков:

-смерти в результате несчастного случая;

-постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

17.16. Исполнитель обязан предоставлять копии документов, подтверждающих заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, по требованию Заказчика.