Приложение №21

к Договору № ____

от «___» ____________ 2015 г.

Утверждено

Приказом от «05» ноября 2009г. №1238

Введено в действие с «05» ноября 2009г.

|  | Положение ЗАО «Ванкорнефть» |  |
| --- | --- | --- |
| ПОРЯДок РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН ИНЦИДЕНТОВ И ИХ УЧЁТА НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ зао «ванкорнефть» |  |  |

№П3-05 Р-0025 ЮЛ-054

версия 1.00

г. Красноярск

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

Введение	4

цели	4

задачи	4

Область действия	4

1	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

2	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	7

3	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

4	порядок расследования причин инцидентов	9

5	оформление материалов расследования инцидентов	11

6	Учёт и анализ инцидентов происшедших на опасных производственных объектах	12

7	ссылки	13

приложения	14

Права на настоящий ЛНД принадлежат ЗАО «Ванкорнефть». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизвед

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Введение

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97г. № 116 ФЗ, Приказом Минприроды РФ от 30.06.2009 N 191 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Правил по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов» (РД 39-132-94), «Методических рекомендаций по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, подконтрольных газовому надзору» (РД 12-378-00), Стандарта Компании «Порядок расследования происшествий» № П4-05 СЦ-033 актуальная версия.

Настоящее положение устанавливает обязательные требования процедурного характера для работников организации, связанных в силу своих функциональных или должностных обязанностей с необходимостью установления обстоятельств и причин происшедших инцидентов на опасных производственных объектах, участвующих в составе назначаемых комиссий по техническому расследованию, а также привлекаемых к участию в проведении технического расследования причин инцидентов на объектах эксплуатируемых Обществом и порядок оформления акта расследования их причин.

цели

Положение разработано с целью создания единой системы информирования об инцидентах, их расследования, оформления и учета результатов расследования.

задачи

Для достижения поставленных целей ПОЛОЖЕНИЕ предусматривает решение следующих задач:

- определение критериев отнесения событий к инцидентам, попадающим под данный порядок расследования;

- построение системы оперативного информирования об инцидентах;

- порядок расследования всех инцидентов, имевших место на объектах Общества;

- организация регистрации и учета материалов проведенных расследований;

- информирование работников Общества о результатах расследования с целью предотвращения подобных событий на других объектах Общества.

Область действия

Требования настоящего Положения должны соблюдаться всеми работниками Общества и Подрядных (сервисных) организаций на протяжении всего периода нахождения на объектах и действия договорных отношений.

Период действия и порядок внесения изменений

Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ утверждается и вводится в действие в ЗАО «Ванкорнефть» приказом ЗАО «Ванкорнефть».

ПОЛОЖЕНИЕ признается утратившим силу в  ЗАО «Ванкорнефть» на основании приказа ЗАО «Ванкорнефть».

Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ вносятся приказом ЗАО «Ванкорнефть».

Инициаторами внесения изменений в ПОЛОЖЕНИЕ являются: Управление промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ЗАО «Ванкорнефть», а так же иные структурные подразделения ЗАО «Ванкорнефть» по согласованию с вышеназванным Управлением.

Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ вносятся, в случаях: изменения законодательства РФ в области ПБОТОС, изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

Контроль за исполнением требований настоящего ПОЛОЖЕНИЯ в ЗАО «Ванкорнефть возлагается на начальника Управления ЗАО промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды «Ванкорнефть».

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Положении применимы следующие единые термины с соответствующими определениями:

БЕЗОПАСНОСТЬ - отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба.

ИНЦИДЕНТ - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на ОПО, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федерального закона о промышленной безопасности ОПО, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на ОПО.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ - (далее - промышленная безопасность) - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе №116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других Федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в нормативных технических документах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность.

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АГЗУ – Автоматическая групповая замерная установка.

БГ - Блок глушения.

ДНС – Дожимная насосная станция.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ – требования, содержащиеся в нормативно-правовых, нормативных и разрешительных документах.

КОМПАНИЯ – ОАО «НК «Роснефть».

ОБЩЕСТВО – ЗАО «Ванкорнефть».

ОПО – Опасный производственный объект.

ПТ – Промысловый трубопровод.

УПН  – Установка подготовки нефти.

УПСВ – Установка предварительного сброса воды.

УПБОТОС – Управление промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

ЦДНГ – Цех добычи нефти и газа.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - По каждому факту возникновения инцидента осуществляется техническое расследование его причин.

  - Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений нормативных актов и документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте. К инцидентам относятся так же:

- отказы бурильных, эксплуатационных, насосно-компрессорных колонн труб и их элементов, вызвавшие полную или частичную потерю ствола скважины;

- простой бригад по бурению, освоению, капитальному и текущему ремонту скважин (за исключением случаев простоя из-за метеоусловий) и (или) когда в ходе бурения, освоения, капитального и текущего ремонта скважин выявлено отклонение от параметров геолого-технического наряда, плана работ;

- осложнения при проведении канатных работ, при исследовании скважин, при проведении геофизических работ;

- отключение электрической, тепловой энергии или снижения их качества;

- повреждения и отказы нефтепромысловых трубопроводов.

Повреждением нефтепромыслового трубопровода (далее ПТ) называется нарушение  исправного состояния ПТ при сохранении его работоспособности и не  сопровождаемое материальным и экологическим ущербом.

  - Отказом трубопроводов промыслового сбора и транспорта продукции скважин считается нарушение работоспособности ПТ, связанное с внезапной полной или частичной остановкой трубопровода из-за нарушения герметичности трубопровода или запорной и регулирующей арматуры или закупорку трубопроводов.

  - Отказы ПТ делятся на некатегорийные и категорийные, сопровождаемые несчастными случаями и пожарами. К категорийным относятся отказы, которые расследуются в соответствии с «Порядком проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» введённые приказом Минтруда № 191 от 30.06.2009г, а все остальные отказы – некатегорийные, расследуются в соответствии с РД 39-0147103-392-86.

Некатегорийные отказы ПТ подразделяются на отказы 1-й и 2-й групп:

- К отказам 1-й группы относятся отказы на внутриплощадочных УПСВ, ДНС, УПН, напорных, внутри и межпромысловых нефтепроводах на участке от ДНС до УПСВ (УПН), от УПН до   магистрального нефтепровода.

- К отказам 2-й группы относятся отказы на газопроводах, на нефтесборных трубопроводах на участке от групповой замерной установки (АГЗУ) до УПСВ (УПН), а также на водоводах.

- порядок расследования причин инцидентов

  - Расследование направлено на установление обстоятельств и причин инцидента, размера причиненного вреда, разработку мер по устранению его последствий и мероприятий для предупреждения аналогичных инцидентов на других объектах.

  - Комиссия по техническому расследованию причин инцидентов должна незамедлительно приступить к работе, в течении 10-ти дней провести расследование, составить Акт расследования (приложение 1), подготовить необходимые документы и материалы. Акт расследования должен быть подписан всеми членами комиссии.

  - Некатегорийные отказы 1-й группы ПТ расследуются комиссией в составе  главного инженера Общества (председателя), а также главных специалистов, начальников управлений, начальников подразделений эксплуатации (ремонта).

Некатегорийные отказы 2-й группы ПТ расследуются комиссией определенной распоряжением начальника Управления эксплуатации трубопроводов (председателя), а также начальника цеха, мастера по добыче нефти, газа и конденсата, начальника участка.

Отказы на выкидных линиях от скважин до АГЗУ, от БГ до скважин, а также повреждения на всех категориях трубопроводов, выявленные в процессе эксплуатации, расследуются комиссией в составе начальника ЦДНГ – председателя, старшего механика ЦДНГ, мастера по добыче нефти, газа и конденсата и оператора ДНГ.

Все отказы и повреждения нефтепромысловых трубопроводов и выкидных линий от скважин до АГЗУ, от БГ до скважин регистрируются в «Журнале учета некатегорийных отказов нефтепромысловых трубопроводов», а все другие инциденты регистрируются в «Журнале учета инцидентов, произошедших на опасных производственных объектах ЗАО Ванкорнефть»» (Приложение  2).

  - Все отказы трубопроводов, происшедшие при приемо-сдаточных испытаниях, подлежат отдельному расследованию и учету.

  - В случае невозможности определения причин инцидента и необходимости привлечения для расследования экспертных и других организаций председатель комиссии по письменному согласованию с генеральным директором Общества может продлить сроки работы комиссии.

  - Комиссия по техническому расследованию причин инцидентов может привлекать к расследованию специалистов экспертных организации, специалистов в области промышленной безопасности, изысканий, проектирования, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, изготовления оборудования, страхования и других областей.

  - В ходе расследования комиссия:

- производит осмотр, фотографирование, в необходимых случаях видеосъемки, составляет схемы и эскизы места инцидента и составляет протокол осмотра места инцидента; опрашивает очевидцев инцидента, получает письменные объяснения от должностных лиц и очевидцев;

- выясняет обстоятельства, предшествующие инциденту, устанавливает причины их возникновения, выясняет характер нарушения технологических процессов, условий эксплуатации оборудования;

- выявляет нарушения требований норм и правил промышленной безопасности;

- проверяет соответствие объекта или технологического процесса проектным решениям, проверят качество принятых проектных решений;

- проверяет соответствие области применения оборудования;

- проверяет наличие и исправность средств индивидуальной защиты;

- проверяет квалификацию обслуживающего персонала;

- устанавливает причины инцидента и сценарий его развития по результатам опроса очевидцев, рассмотрения технической документации, экспертного заключения и результатов осмотра места инцидента;

- определяет допущенные нарушения требований промышленной безопасности и лиц, допустивших эти нарушения;

- предлагает меры по устранению причин инцидента, предупреждению возникновения подобных инцидентов;

- определяет размер причиненного вреда, включающего прямые потери, социально-экономические потери, потери из-за неиспользованных возможностей, а также вред, причиненный окружающей природной среде.

  - Расчет экономического ущерба от инцидента осуществляется по «Методическим рекомендациям по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах» (РД 03-496-02). Документ об экономических последствиях инцидента подписывается начальником цеха (нефтепромысла), проводившим расчет и главным бухгалтером.

- оформление материалов расследования инцидентов

  - Результаты работы по установлению причин инцидента оформляются Актом расследования причин инцидента по форме установленной настоящим Положением (Приложение 1).

  - Акт должен содержать информацию о дате и месте инцидента, его причинах и обстоятельствах, принятых мерах по ликвидации инцидента, продолжительности простоя и материальном ущербе, в том числе вреде, нанесенном окружающей среде, а также о мерах по устранению причин инцидента.

  - Материалы расследования должны включать:

- приказ о создании комиссии по расследованию причин инцидента;

- Акт технического расследования инцидента.

  - К Акту технического расследования инцидента прилагаются:

- протокол осмотра места инцидента с необходимыми графическими, фото и видео материалами;

- заключение экспертной комиссии об обстоятельствах и причинах инцидента, с необходимыми расчетами, графическим материалом и т.п.;

- докладные записки противофонтанных военизированных и пожарных подразделений о ходе ликвидации инцидента, если они принимали в ней участие;

- протоколы опроса и объяснения лиц, причастных к инциденту, а также должностных лиц, ответственных за соблюдение требований промышленной безопасности;

- справки об обучении, проведении инструктажа по охране труда и проверке знаний производственного персонала;

- справки о размере причиненного ущерба; другие материалы, характеризующие инцидент.

  - Акт расследования причин инцидента хранится в эксплуатирующей организации (в УПБОТОС) не менее двух лет.

  - По результатам расследования в Обществе издается приказ, предусматривающий осуществление соответствующих мер по устранению причин и последствий  инцидента и обеспечению безаварийной и стабильной эксплуатации производства, а также по привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения правил безопасности.

- Учёт и анализ инцидентов происшедших на опасных производственных объектах

  - Учет и анализ инцидентов осуществляет Управление ПБОТОС Общества.

  - Информация о количестве инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах ежеквартально передается УПБОТОС в территориальные органы Ростехнадзора РФ.

  - В случаях, если инциденты имеют негативные экологические последствия, ежеквартальная информация о них сообщается в Отдел государственного экологического контроля территориального органа Росприроднадзора РФ.

  - Все инциденты, вне зависимости от времени затраченного на их ликвидацию, регистрируются УПБОТОС в Журнале учета инцидентов по форме Приложения 2 в течение суток с момента их возникновения.

  - Журнал учета инцидентов должен быть прошнурован, пронумерован, заверен печатью Общества и подписан ответственным лицом.

- ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные правовые и локальные нормативные документы:

- Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97г. № 116 ФЗ,

- Приказ Минприроды РФ от 30.06.2009 N 191 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»,(Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.09.2009 N 14722).

- РД 39-132-94 Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов.

- РД 12-378-00 Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, подконтрольных газовому надзору.

- Стандарта Компании «Порядок расследования происшествий» № П4-05 СЦ-033.

- РД 39-0147103-392-86 Инструкция по техническому расследованию и ликвидации отказов и повреждений трубопроводов промыслового сбора и транспорта нефти.

- РД 03-496-02 Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах.

приложения

Таблица 1

Перечень приложений к Положению

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Форма Акта технического расследования причин инцидента, происшедшего «__» ________ 200_ г. | В приложении приведена Форма Акта | Включено в настоящий файл. |
| 2 | Форма Журнала учета инцидентов, произошедших на опасных производственных объектах, объектах энергетики и гидросооружениях ЗАО «Ванкорнефть» | В приложении приведена Форма Журнала | Включено в настоящий файл. |

Приложение 1

Форма Акта технического расследования причин инцидента, происшедшего «__» ________ 200_ г.

Утверждаю

Главный инженер

ЗАО «Ванкорнефть»

“       “ ___________200_  г

Акт

технического расследования причин инцидента, происшедшего

«__» ________ 200_ г.

- Название организации, цех (участок, установка

Объект, оборудование, нефтепромысловый трубопровод

2. Состав комиссии:

Председатель:

(фамилия, инициалы, должность)

Члены комиссии:

(фамилия, инициалы, должность)

3. Характеристика объекта, участка и места инцидента.

| Дата возникновения инцидента |  |
| --- | --- |
| Место инцидента |  |
| Техническая характеристика и условия эксплуатации |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |
| Тип |  |
| Завод – изготовитель |  |
| Год изготовления |  |
| Монтажная организация |  |
| Время окончания монтажа |  |

В этом разделе наряду с данными о времени ввода опасного производственного объекта в эксплуатацию, его местоположении необходимо показать проектные данные и фактическое выполнение проекта; дать заключение о состоянии опасного производственного объекта перед инцидентом; режим работы объекта (оборудования) до инцидента (утвержденный, фактический, проектный); указать, были ли ранее на данном участке (объекте) аналогичные инциденты.

4. Квалификация обслуживающего персонала, руководителей и специалистов объекта, ответственных лиц, причастных к причинам инцидента (где и когда проходил обучение и инструктаж по промышленной безопасности, проверку знаний).

5. Обстоятельства инцидента.

Дается описание обстоятельств инцидента и сценарий его развития, указывают какие факторы привели к инциденту и его последствиям.

Как протекал технологический процесс и процесс труда, описать действия обслуживающего персонала и должностных лиц. Изложить последовательность событий.

6. Технические и организационные причины инцидента.

На основании изучения технической документации осмотра места инцидента, опроса очевидцев и должностных лиц, экспертного заключения, комиссия делает выводы о причинах инцидента.

7. Мероприятия по устранению причин инцидента.

Изложить меры по ликвидации последствий инцидента и предупреждению подобных инцидентов, сроки выполнения мероприятий по устранению причин инцидента.

8. Заключение о лицах, ответственных за допущенный инцидент.

В этом разделе указываются лица, ответственные за свои действия или бездействие,которые привели к инциденту. Указать, какие требования нормативных документов не выполнены или нарушены данным лицом, исполнителем работ.

9. Экономический ущерб от инцидента.

| Простой, час. |  |
| --- | --- |
| Последствия инцидента |  |
| Время начала и конца вывода из эксплуатации аварийного участка на период проведения ремонтно – восстановительных работ Экономический ущерб |  |

Расследование проведено и акт составлен: ________________________

(число, месяц, год)

Приложение:  материал расследования на  __  листах.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение 2

ЖУРНАЛ учета инцидентов, произошедших на опасных производственных  объектах, объектах энергетики и гидросооружениях ЗАО «Ванкорнефть»

ЖУРНАЛ

учета инцидентов, произошедших на опасных производственных объектах,

объектах энергетики и гидросооружениях ЗАО «Ванкорнефть»

|  |  |  |  |  |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (полное название организации, эксплуатирующей объект) |  |  |  |  |  |  |
| поднадзорных |  |  | , за |  | полугодие |  |
|  | (название территориального органа Службы) |  |  |  |  |  |

| N п/п | Место инцидента название объекта, регистрационный номер и дата его регистрации | Дата и время инцидента | Вид инцидента | Причины инцидента | Продолжительность простоя | Недоопуск энергии, тыс.кВч | Экономический ущерб от инцидента, тыс.руб. | Мероприятия, предложенные комиссией по расследованию причин инцидента | Отметка о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ________________________ ________________________ ________________________ | ООО «БНГРЭ» в лице Исполнительного директора _________________ А.Ф. Плешакова |