Приложение №17

к договору №

от «31» января 2014 г.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение геофизических исследований

при строительстве скважины №3 Абракупчинского ЛУ

Сведения по скважине:

    - Местоположение: Эвенкийский муниципальный район Красноярского края, Абракупчинский ЛУ.

    - Номер скважины: 3.

    - Проектная глубина: 2900 м.

    - Профиль скважины - вертикальный.

    - Назначение скважины: поисково-оценочная

    - Наличие автодорог: ЖД станция Карабула находится на левобережье реки Ангары. Станция Карабула с поселком Богучаны связана автомобильной дорогой. Ближайшим (около 400 км) речным портом является г. Лесосибирск, расположенный на реке Енисей. Круглогодичное сообщение с районом работ осуществляется авиатранспортом. Взлетно-посадочная полоса расположена, в поселке Байкит. Зимняя автодорога п. Байкит - подбаза «Славянка – 130 км, шириной 6 м; зимняя автодорога поселок Богучаны - подбаза «Славянка» - 400 км, шириной 6 м. Действующая гравийная автодорога - ст. Карабула - поселок Богучаны 40 км. п/б «Славянка» - буровая зимник 110 км.

    - Смена вахт будет производиться вертолетом из п. Байкит (либо п. Богучаны) за счет Заказчика до буровой площадки. Доставку вахты до пункта сбора Подрядчик осуществляет за свой счет.

    - Конструкция скважины.

Направление 324 мм - 90 м, цемент до устья

Кондуктор  245 мм - 700 м, цемент до устья

Техническая колонна 178 мм - 2520 м, цемент до устья

Хвостовик 127 мм - 2370-2900 м, цемент  в интервале 2370-2900 м

    - Литолого-стратиграфическая  характеристика  скважины:

| Стратиграфическое подразделение | Глубина залегания | Мощность, м | Литологическая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Триас Тутончанская | 0-168 | 88 | Туфы, туфопесчанники. |
| в т.ч. интрузия долеритов | 0-20 108-168 | 20 60 | Долериты |
| Ордовик Пролетарская св | 168-288 | 120 | Известняки, доломиты с прослоями песчаников и алевролитов |
| Эвенкийская св. | 288-738 | 450 | Переслаивание алевролитов, глинистых алевролитов, аргиллитов с редкими прослоями известняков и прослойками гипсов, цвет пород преимущественно красноцветная с прослоями зеленоцветных |
| Ангарская св. | 738-1328 | 590 | Переслаивание доломитов, ангидрито-доломитов, солей с редкими прослоями известняков. |
| в т.ч. интрузия долеритов | 1108-1183 | 75 | Долериты |
| Булайская св. | 1328-1404 | 76 | Доломиты, известняки серые, мелкозернистые |
| Верх. бельская п/св. | 1404-1784 | 380 | Чередование пластов доломитов, доломито-ангидритов и солей |
| в т.ч. интрузия долеритов | 1550-1670 | 120 | Долериты |
| Ниж. бельская п/св. | 1784-2043 | 259 | Переслаивание известняков, доломитов, участками ангидритизированных |
| Усольская св. | 2043-2436 | 393 | Переслаивание доломитов, известняков с пачками и прослоями солей |
| В т.ч. осинский горизонт | 2306-2391 | 85 | Серые мелкозернистые доломиты и известняки |
| Тэтэрская св. | 2436-2498 | 62 | Доломиты серые, неравномерно ангидритистые, в подошве пачка глинистых доломитов. |
| Собинская св. | 2498-2547 | 49 | Доломиты серые, неравномерно ангидритистые, иногда глинистые |
| Катангская св. | 2547-2601 | 54 | Переслаивание аргиллитов и глинистых доломитов, красно-коричневого цвета в нижней части и серого, зеленовато-серого в верхней. |
| Оскобинская св. | 2601-2635 | 34 | Карбонатно-сульфатно-терригенные породы серого, зеленовато-серого, иногда розоватого и красно-коричневого цветов. |
| Рифей | 2700-2900 | Вск.200 | Доломиты темно-серые до черных, мелко- тонкозернистые, кавернозные и трещиноватые, окремненные с прослоями строматолитовых доломитов |

    - Комплекс промыслово-геофизических исследований:

| Наименование метода | Масштаб | Интервалы |
| --- | --- | --- |
| В открытом стволе в интервале детальных исследований, постоянная часть комплекса |  |  |
| Sonic Scanner (акустический сканер, полная волновая картина) | 1:200 | 2520-2900 |
| FMI HD | 1:200 | 2520-2900 |
| Mногозондовый БК (PEX HRLA) | 1:200 | 2520-2900 |

* Выполнение данных исследований возможно с привлечением Субподрядной организации.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Комплекс ГИС, методы исследований, масштаб и интервалы предусмотреть согласно «Правил ведения геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах» - М., изд-во ГЕРС, 1999 (Согласованы с Федеральным горным и промышленным надзором России 15.11.99 г., утверждены совместным приказом Минтопэнерго РФ и МПР РФ № 445/323 от 28.12.99 г.), «Технической инструкции по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах», РД 153-39-072-01 –М., ООО «Издательство ГЕРС», 2001.

- Допускается взаимозаменяемость приборов и аппаратуры.

- Одновременная регистрация нескольких параметров при одном спуске или подъеме считается одной операцией.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение геофизических исследований и прострелочно-взрывных работ

при строительстве скважины №4 Абракупчинского ЛУ

Сведения по скважине:

    - Местоположение: Эвенкийский муниципальный район Красноярского края, Абракупчинский ЛУ.

    - Номер скважины: 4.

    - Проектная глубина: 2900 м.

    - Профиль скважины - вертикальный.

    - Назначение скважины: поисково-оценочная

    - Наличие автодорог: ЖД станция Карабула находится на левобережье реки Ангары. Станция Карабула с поселком Богучаны связана автомобильной дорогой. Ближайшим (около 400 км) речным портом является г. Лесосибирск, расположенный на реке Енисей. Круглогодичное сообщение с районом работ осуществляется авиатранспортом. Взлетно-посадочная полоса расположена, в поселке Байкит. Зимняя автодорога п. Байкит - подбаза «Славянка – 130 км, шириной 6 м; зимняя автодорога поселок Богучаны - подбаза «Славянка» - 400 км, шириной 6 м. Действующая гравийная автодорога - ст. Карабула - поселок Богучаны. п/б «Славянка» - буровая зимник 123 км.

    - Смена вахт будет производиться вертолетом из п. Байкит (либо п. Богучаны) за счет Заказчика до буровой площадки. Доставку вахты до пункта сбора Подрядчик осуществляет за свой счет.

    - Конструкция скважины.

Направление 324 мм - 90 м, цемент до устья

Кондуктор  245 мм - 700 м, цемент до устья

Техническая колонна 178 мм - 2520 м, цемент до устья

Хвостовик 127 мм - 2370-2900 м, цемент  в интервале 2370-2900 м

    - Литолого-стратиграфическая  характеристика  скважины:

| Стратиграфическое подразделение | Глубина залегания | Мощность, м | Литологическая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Триас Тутончанская | 0-168 | 88 | Туфы, туфопесчанники. |
| в т.ч. интрузия долеритов | 0-20 108-168 | 20 60 | Долериты |
| Ордовик Пролетарская св | 168-288 | 120 | Известняки, доломиты с прослоями песчаников и алевролитов |
| Эвенкийская св. | 288-738 | 450 | Переслаивание алевролитов, глинистых алевролитов, аргиллитов с редкими прослоями известняков и прослойками гипсов, цвет пород преимущественно красноцветная с прослоями зеленоцветных |
| Ангарская св. | 738-1328 | 590 | Переслаивание доломитов, ангидрито-доломитов, солей с редкими прослоями известняков. |
| в т.ч. интрузия долеритов | 1108-1183 | 75 | Долериты |
| Булайская св. | 1328-1404 | 76 | Доломиты, известняки серые, мелкозернистые |
| Верх. бельская п/св. | 1404-1784 | 380 | Чередование пластов доломитов, доломито-ангидритов и солей |
| в т.ч. интрузия долеритов | 1550-1670 | 120 | Долериты |
| Ниж. бельская п/св. | 1784-2043 | 259 | Переслаивание известняков, доломитов, участками ангидритизированных |
| Усольская св. | 2043-2436 | 393 | Переслаивание доломитов, известняков с пачками и прослоями солей |
| В т.ч. осинский горизонт | 2306-2391 | 85 | Серые мелкозернистые доломиты и известняки |
| Тэтэрская св. | 2436-2498 | 62 | Доломиты серые, неравномерно ангидритистые, в подошве пачка глинистых доломитов. |
| Собинская св. | 2498-2547 | 49 | Доломиты серые, неравномерно ангидритистые, иногда глинистые |
| Катангская св. | 2547-2601 | 54 | Переслаивание аргиллитов и глинистых доломитов, красно-коричневого цвета в нижней части и серого, зеленовато-серого в верхней. |
| Оскобинская св. | 2601-2635 | 34 | Карбонатно-сульфатно-терригенные породы серого, зеленовато-серого, иногда розоватого и красно-коричневого цветов. |
| Рифей | 2635-2900 | Вск.265 | Доломиты темно-серые до черных, мелко- тонкозернистые, кавернозные и трещиноватые, окремненные с прослоями строматолитовых доломитов |

    - Объекты испытания в открытом  стволе и в эксплуатационной колонне корректируются по результатам ГИС и отбора керна.

- Объекты опробования в процессе бурения с помощью ИП на бурильных трубах:

2600-2635 м венд, оскобинская свита.

2635-2685 м рифей.

- Объекты испытания в эксплуатационной колонне:

2622-2630 м –венд, оскобинская свита. Получение притока нефти.

2635-2645 м –рифей. Получение промышленного притока нефти

2670-2680 м –рифей. Получение притока нефти.

2725-2735 м – рифей. Определение характера насыщения, уточнение положения ВНК.

2785-2795 м –рифей. Определение характера насыщения и ФЕС пласта

Плотность перфорации 20 отв./пог.м. Тип перфораторов: ЗПКО-89, ЗПКО-73СП (и их аналоги).

Освоение скважины производится поэтапным снижением уровня свабированием. Предусматривается проведение интенсификации притока (СКО, ГКО, ПАВ).

В случае получения притока, не соответствующего характеру насыщения пласта по материалам ГИС и отбора керна выполнить геофизические исследования по определению источника обводнения.

    - До перфорации  первого объекта будет проведено ВСП.

    - Комплекс промыслово-геофизических исследований:

| Наименование метода | Масштаб | Интервалы, м |
| --- | --- | --- |
| I. В открытом стволе, общие исследования (по всему разрезу скважины) |  |  |
| Стандартный каротаж РК (ГК и НГК) | 1:500 | 0-2900 |
| АКШ | 1:500 | 90-2900 |
| ГГКП, ГГК -ЛП | 1:500 | 90-2900 |
| Многозондовый БК | 1:500 | 700-2900 |
| Профилеметрия | 1:500 1:200 | 0-2900 2520-2900 |
| Термометрия | 1:500 1:200 | 0-2900 2520-2900 |
| Инклинометрия | В масштабе инструкции при каждом каротаже | 0-2900 |
| В открытом стволе в интервале детальных исследований, постоянная часть комплекса |  |  |
| Стандартный каротаж РК (ГК и НГК) | 1:200 | 2520-2900 |
| Гамма-спектрометрия ГКс | 1:200 | 2520-2900 |
| ННК-Т | 1:200 | 2520-2900 |
| ННК-НТ | 1:200 | 2520-2900 |
| ГГК-ЛП | 1:200 | 2520-2900 |
| АКШ | 1:200 | 2520-2900 |
| ИННК | 1:200 | 2520-2900 |
| МБК, БК | 1:200 | 2520-2900 |
| БК-2 зондовый | 1:200 | 2520-2900 |
| ИП на бурильных трубах |  | 2520-2900 |
| В открытом стволе в интервале детальных исследований, постоянная часть комплекса (с привлечением компании Шлюмберже) |  |  |
| Sonic Scanner (акустический сканер, полная волновая картина) | 1:200 | 2520-2900 |
| FMI HD | 1:200 | 2520-2900 |
| Mногозондовый БК (PEX HRLA) | 1:200 | 2520-2900 |
| II. В колонне |  |  |
| АКЦ в кондукторе в тех. колонне в хвостовике | 1:500 1:500 1:500 | 0-700 0-2520 2370-2900 |
| ГГКЦ в кондукторе в тех. колонне в хвостовике | 1:500 1:500 1:500 | 0-700 0-2520 2370-2900 |
| РК (ГК+НГК) в эксплуатационной колонне | 1:500 1:200 | 0-2900 2520-2900 |
| ННК-Т | 1:500 1:200 | 2520-2900 2520-2900 |
| ИННК | 1:200 | 2520-2900 |
| Термометрия в эксплуатационной колонне | 1:500 1:200 | 0-2900 2520-2900 |
| Локация муфт | 1:500 | 0-2900 |
| Перфорация | Согласно заявке с привязкой по ГК и контролем по ГК, МЛМ, ТМ. |  |
| Установка ВПШ-102 (взыв-пакера) | 2 шт |  |
| ПГИ ОПП (PLT++) (термометрия, динамометрия, СТД, РК, ЛМ, шумометрия, влагометрия, резистивиметрия). | В интервалах испытания для гидродинамических исследований. |  |

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Комплекс ГИС, методы исследований, масштаб и интервалы предусмотреть согласно «Правил ведения геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах» - М., изд-во ГЕРС, 1999 (Согласованы с Федеральным горным и промышленным надзором России 15.11.99 г., утверждены совместным приказом Минтопэнерго РФ и МПР РФ № 445/323 от 28.12.99 г.), «Технической инструкции по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах», РД 153-39-072-01 –М., ООО «Издательство ГЕРС», 2001.

- Допускается взаимозаменяемость приборов и аппаратуры.

- Одновременная регистрация нескольких параметров при одном спуске или подъеме считается одной операцией.

- Запись цементометрии колонн производить до головы цементного камня.

- Для привязки интервала отбора керна производится промежуточный каротаж – ГК, каверномер-профилемер.

- Объемы и интервалы проведения ПГИ выполняются по указанию геологической службы «Заказчика».

- Иметь на скважине запасную бухту семижильного кабеля с возможностью установки его на каротажный подъемник.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение геофизических исследований и прострелочно-взрывных работ

при строительстве скважины №515 Терско-Камовского ЛУ

Сведения по скважине:

- Местоположение: Эвенкийский муниципальный район Красноярского края, Терско-Камовский  лицензионный участок.

- Номер скважины: 515.

- Проектная глубина: 2700 м.

- Назначение – поисково-оценочная.

- Профиль скважины – вертикальный.

- Наличие автодорог: ЖД станция Карабула находится на левобережье реки Ангары. Станция Карабула с поселком Богучаны связана автомобильной дорогой. Ближайшим (около 400 км) речным портом является г. Лесосибирск, расположенный на реке Енисей. Круглогодичное сообщение с районом работ осуществляется авиатранспортом. Взлетно-посадочная полоса расположена, в поселке Байкит. Зимняя автодорога п. Байкит - подбаза «Славянка – 130 км, шириной 6 м; зимняя автодорога поселок Богучаны - подбаза «Славянка» - 400 км, шириной 6 м. Действующая гравийная автодорога - ст. Карабула - поселок Богучаны 40 км. П/б «Славянка» - буровая Тк-515 зимник 150 км.

- Смена вахт будет производиться: вертолетом из п. Байкит или п. Богучаны за счет Заказчика до буровой площадки. Доставку вахты до пункта сбора Подрдчик осуществляет за свой счет.

- Конструкция скважины.

Направление 324 мм - 60 м, цемент до устья

Кондуктор  245 мм - 450 м, цемент до устья

Техническая колонна 178 мм - 2220 м, цемент до устья

Хвостовик 127 мм - 1720-2700 м, цемент  в интервале 1720-2700 м

- Литолого-стратиграфическая  характеристика  скважины:

| Стратиграфическое подразделение | Глубина залегания | Мощность, м | Литологическая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Пролетарская св. | 0-60 | 60 | Желто- сероцветные оолитовые доломиты и песчанистые известняки. |
| В т.ч. долериты | 40-60 | 20 | Долериты, габбро-долериты темно-серые, мелкозернистые, массивные |
| Эвенкийская св. | 60-537 | 477 | Переслаивание алевролитов, глинистых алевролитов, аргиллитов с редкими прослоями известняков и прослойками гипсов, цвет пород преимущественно красноцветная с прослоями зеленоцветных |
| Ангарская св. | 537-1097 | 560 | Переслаивание доломитов, ангидрито-доломитов, солей с редкими прослоями известняков. |
| В т.ч. долериты | 905-982 | 77 | Долериты темно-серые с зеленоватым оттенком, мелкозернистые, массивные |
| Булайская св. | 1097-1163 | 66 | Доломиты, известняки серые, мелкозернистые |
| Верх. бельская п/св. | 1163-1463 | 300 | Чередование пластов доломитов, доломито-ангидритов и солей |
| Ниж. бельская п/св. | 1463-1727 | 264 | Песреслаивание известняков, доломитов, участками ангидритизированных |
| Усольская св. | 1727-2199 | 472 | Переслаивание доломитов, известняков с пачками и прослоями солей |
| В т.ч. осинский горизонт | 2057-2141 | 84 | Серые мелкозернистые доломиты и известняки |
| Тэтэрская св. | 2199-2235 | 36 | Доломиты серые, неравномерно ангидритистые, в подошве пачка глинистых доломитов. |
| Собинская св. | 2235-2334 | 99 | Доломиты серые, неравномерно ангидритистые, иногда глинистые |
| Катангская св. | 2334-2413 | 79 | Переслаивание аргиллитов и глинистых доломитов, красно-коричневого цвета в нижней части и серого, зеленовато-серого в верхней |
| Оскобинская св. | 2413-2425 | 12 | Карбонатно-сульфатно-терригенные породы серого, зеленовато-серого, иногда розоватого и красно-коричневого цветов. |
| Рифей, юрубченская | 2425-2700 | Вск.275 | Доломиты темно-серые до черных, мелко- тонкозернистые, кавернозные и трещиноватые, окремненные с прослоями строматолитовых доломитов |

- Объекты  испытания в открытом стволе и в эксплуатационной колонне корректируются по результатам ГИС и отбора керна

Объекты  опробования в процессе бурения с помощью ИП на бурильных трубах:

- 2400-2423 м. Венд, оскобинская  свита.

- 2425-2475 м. Рифей.

Объекты испытания  в эксплуатационной  колонне:

Объекты испытания  в эксплуатационной  колонне:

2413-2423 м Vosk (выяснение характера насыщения, уточнение ФЕС)

2430-2440 м R (получение притока нефти)

2450-2460 м R (получение притока нефти)

2470-2480 м R (получение притока нефти)

2497-2507 м R (уточнение зоны ВНК)

Плотность перфорации 20 отв./пог.м. Тип перфораторов: ЗПКО-89, ЗПКО-73 СП (и их аналоги). Перфорационная среда – раствор хлористого кальция плотностью 1,03-1,05 г/см3.

Освоение скважины производится  поэтапным снижением уровня свабированием. Предусматривается проведение интенсификации притока – СКВ, СКО, ПАВ.

В случае получения притока, не соответствующего характеру насыщения пласта по материалам ГИС и отбора керна выполнить геофизические исследования по определению источника обводнения.

- До перфорации первого объекта будет проведено ВСП.

- Комплекс промыслово-геофизических исследований:

| Наименование метода | Масштаб | Интервалы, м |
| --- | --- | --- |
| I. В открытом стволе, общие исследования (по всему разрезу скважины) |  |  |
| Стандартный каротаж РК (ГК и НГК) | 1:500 | 0-2700 |
| АКШ | 1:500 | 50-2700 |
| ГГКП , ГГК-ЛП | 1:500 | 50-2700 |
| Многозондовый БК | 1:500 | 450-2700 |
| Профилеметрия | 1:500 1:200 | 0-2700 2220-2700 |
| Термометрия | 1:500 1:200 | 0-2700 2220-2700 |
| Инклинометрия | В масштабе инструкции при каждом каротаже | 0-2700 |
| В открытом стволе в интервале детальных исследований, постоянная часть комплекса |  |  |
| Стандартный каротаж РК (ГК и НГК) | 1:200 | 2220-2700 |
| Гамма-спектрометрия ГКс | 1:200 | 2220-2700 |
| ННК-Т 2 зондовый | 1:200 | 2220-2700 |
| ННК-НТ | 1:200 | 2220-2700 |
| ГГК-ЛП | 1:200 | 2220-2700 |
| АКШ | 1:200 | 2220-2700 |
| ИННК | 1:200 | 2220-2700 |
| МБК, БК | 1:200 | 2220-2700 |
| БК-2 зондовый | 1:200 | 2220-2700 |
| ИП на трубах |  | 2400-2425 2425-2475 |
| В открытом стволе в интервале детальных исследований, постоянная часть комплекса (с привлечением компании Шлюмберже) |  |  |
| Sonic Scanner (акустический сканер, полная волновая картина) | 1:200 | 2220-2700 |
| FMI HD | 1:200 | 2220-2700 |
| Mногозондовый БК (PEX HRLA) | 1:200 | 2220-2700 |
| II. В колонне |  |  |
| АКЦ в кондукторе в тех. колонне в хвостовике | 1:500 1:500 1:500 | 0-450 0-2220 1720-2700 |
| ГГКЦ в кондукторе в тех. колонне в хвостовике | 1:500 1:500 1:500 | 0-450 0-2450 1720-2700 |
| РК (ГК+НГК) в эксплуатационной колонне | 1:500 1:200 | 0-2700 2220-2700 |
| ННК-Т 2 зондовый | 1:500 1:200 | 2220-2700 2220-2700 |
| ИННК | 1:200 | 2220-2700 |
| Термометрия в эксплуатационной колонне | 1:500 1:200 | 0-2700 2220-2700 |
| Локация муфт | 1:500 1:200 | 0-2700 2220-2700 |
| Перфорация | Согласно заявке с привязкой по ГК и контролем по МЛМ, ТМ. |  |
| Установка ВПШ-102 (взыв-пакера) | 2 шт |  |
| ПГИ ОПП (PLT++) (термометрия, динамометрия, СТД, РК, ЛМ, шумометрия, влагометрия, резистивиметрия). | В интервалах испытания для гидродинамических исследований. |  |

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Комплекс ГИС, методы исследований, масштаб и интервалы предусмотреть согласно «Правил ведения геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах» - М., изд-во ГЕРС, 1999 (Согласованы с Федеральным горным и промышленным надзором России 15.11.99 г., утверждены совместным приказом Минтопэнерго РФ и МПР РФ № 445/323 от 28.12.99 г.), «Технической инструкции по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах», РД 153-39-072-01 –М., ООО «Издательство ГЕРС», 2001.

- Допускается взаимозаменяемость приборов и аппаратуры.

- Одновременная регистрация нескольких параметров при одном спуске или подъеме считается одной операцией.

- Запись цементометрии колонн производить до головы цементного камня.

- Для привязки интервала отбора керна производится промежуточный каротаж – ГК,  каверномер-профилемер.

- Объемы и интервалы проведения ПГИ выполняются по указанию геологической службы «Заказчика».

- Иметь на скважине запасную бухту семижильного кабеля с возможностью установки его на каротажный подъемник.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение геофизических исследований и прострелочно-взрывных работ

при строительстве скважины №406 Куюмбинского ЛУ

Сведения по скважине:

- Местоположение: Эвенкийский муниципальный район Красноярского края, Куюмбинского лицензионного участка

- Номер скважины: 406.

- Проектная глубина: 2700 м.

- Профиль скважины - вертикальный.

- Назначение скважины: поисково-оценочная

- Наличие автодорог: ЖД станция Карабула находится на левобережье реки Ангары. Станция Карабула с поселком Богучаны связана автомобильной дорогой. Ближайшим (около 400 км) речным портом является г. Лесосибирск, расположенный на реке Енисей. Круглогодичное сообщение с районом работ осуществляется авиатранспортом. Взлетно-посадочная полоса расположена, в поселке Байкит. Зимняя автодорога п. Байкит - подбаза «Славянка – 130 км, шириной 6 м; зимняя автодорога поселок Богучаны - подбаза «Славянка» - 400 км, шириной 6 м. Действующая гравийная автодорога - ст. Карабула - поселок Богучаны – 40 км. П/б «Славянка» - буровая зимник 47 км.

- Смена вахт будет производиться вертолетом из п. Байкит (либо п. Богучаны) за счет Заказчика до буровой площадки. Доставку вахты до пункта сбора Подрдчик осуществляет за свой счет.

- Конструкция скважины.

Направление 324 мм - 50 м, цемент до устья

Кондуктор  245 мм - 500 м, цемент до устья

Техническая колонна 178 мм - 2450 м, цемент до устья

Хвостовик 127 мм – 1950-2700 м, цемент  в интервале 1950-2700 м

- Литолого-стратиграфическая  характеристика  скважины:

| Стратиграфическое подразделение | Глубина залегания | мощность, м | Литологическая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Пролетарская св | 0-237 | 237 | Известняки, доломиты с прослоями песчаников и алевролитов |
| Эвенкийская св. | 237-777 | 540 | Переслаивание алевролитов, глинистых алевролитов, аргиллитов с редкими прослоями известняков и прослойками гипсов, цвет пород преимущественно красноцветная с прослоями зеленоцветных |
| Ангарская св. | 777-1188 | 411 | Переслаивание доломитов, ангидрито-доломитов, солей с редкими прослоями известняков. |
| в т.ч. интрузия долеритов | 977-1049 | 72 | Долериты темно-серые с зеленоватым оттенком, мелкозернистые |
| Булайская св. | 1188-1286 | 98 | Доломиты, известняки серые, мелкозернистые |
| Верх. бельская п/св. | 1286-1741 | 455 | Чередование пластов доломитов, доломито-ангидритов и солей |
| в т.ч. интрузия долеритов | 1309-1415 | 106 | Долериты темно-серые с зеленоватым оттенком, мелкозернистые |
| Ниж. бельская п/св. | 1741-1991 | 250 | Переслаивание известняков, доломитов, участками ангидритизированных |
| Усольская св. | 1991-2433 | 442 | Переслаивание доломитов, известняков с пачками и прослоями солей |
| В т.ч. осинский горизонт | 2190-2270 | 80 | Серые мелкозернистые доломиты и известняки |
| Тэтэрская св. | 2433-2484 | 51 | Доломиты серые, неравномерно ангидритистые, в подошве пачка глинистых доломитов. |
| Собинская св. | 2484-2540 | 56 | Доломиты серые, неравномерно ангидритистые, иногда глинистые |
| Катангская св. | 2540-2590 | 50 | Переслаивание аргиллитов и глинистых доломитов, красно-коричневого цвета в нижней части и серого, зеленовато-серого в верхней. |
| Оскобинская св. | 2590-2598 | 8 | Карбонатно-сульфатно-терригенные породы серого, зеленовато-серого, иногда розоватого и красно-коричневого цветов. |
| Рифей | 2598-2700 | Вск. 102 | Доломиты темно-серые до черных, мелко- тонкозернистые, кавернозные и трещиноватые, окремненные с прослоями строматолитовых доломитов |

- Объекты испытания в эксплуатационной колонне корректируются по результатам ГИС и отбора керна

В открытом стволе, с целью определения наличия коллектора и характера  насыщения:

- 2585-2598 м;

- 2598-2640 м;

- 2640-2670 м.

Объекты испытания в эксплуатационной колонне:

2586-2596 м - венд (определение характера насыщения и наличие газовой шапки)

2605-2615 м - рифей (определение, уточнение ГНК)

2625-2635 м - рифей (получение промышленного притока нефти)

2645-2655 м - рифей (получение притока нефти)

2665-2675 м - рифей (уточнение положения ВНК)

Плотность перфорации 20 отв./пог.м. Тип перфораторов: ЗПКО-89, ЗПКО-73 (СП; ПП-22 (и их аналоги).

Освоение скважины производится поэтапным снижением уровня свабированием. Предусматривается проведение интенсификации притока – СКВ, СКО, ПАВ, УГИС.

В случае получения притока, не соответствующего характеру насыщения пласта по материалам ГИС и отбора керна выполнить геофизические исследования по определению источника обводнения.

- До перфорации  первого объекта будет проведено ВСП.

- Комплекс промыслово-геофизических исследований:

| Наименование метода | Масштаб | Интервалы |
| --- | --- | --- |
| I. В открытом стволе, общие исследования (по всему разрезу скважины) |  |  |
| Стандартный каротаж РК (ГК и НГК) | 1:500 | 0-2700 |
| АКШ | 1:500 | 50-2700 |
| ГГКП , ГГК-ЛП | 1:500 | 50-2700 |
| Многозондовый БК | 1:500 | 500-2700 |
| Профилеметрия | 1:500 1:200 | 0-2700 2450-2700 |
| Термометрия | 1:500 1:200 | 0-2700 2450-2700 |
| Инклинометрия | В масштабе инструкции при каждом каротаже | 0-2700 |
| В открытом стволе в интервале детальных исследований, постоянная часть комплекса |  |  |
| Стандартный каротаж РК (ГК и НГК) | 1:200 | 2450-2700 |
| Гамма-спектрометрия ГКс | 1:200 | 2450-2700 |
| ННК-Т 2 зондовый | 1:200 | 2450-2700 |
| ННК-НТ | 1:200 | 2450-2700 |
| ГГК-ЛП | 1:200 | 2450-2700 |
| АКШ | 1:200 | 2450-2700 |
| ИННК | 1:200 | 2450-2700 |
| МБК, БК | 1:200 | 2450-2700 |
| БК-2 зондовый | 1:200 | 2450-2700 |
| ИП на трубах |  | 2585-2598 2598-2640 2640-2670 |
| В открытом стволе в интервале детальных исследований, постоянная часть комплекса (с привлечением компании Шлюмберже) |  |  |
| Sonic Scanner (акустический сканер, полная волновая картина) | 1:200 | 2450-2700 |
| FMI HD | 1:200 | 2450-2700 |
| Mногозондовый БК (PEX HRLA) | 1:200 | 2450-2700 |
| II. В колонне |  |  |
| АКЦ в кондукторе в тех. колонне в хвостовике | 1:500 1:500 1:500 | 0-500 0-2450 1950-2700 |
| ГГКЦ в кондукторе в тех. колонне в хвостовике | 1:500 1:500 1:500 | 0-500 0-2450 1950-2700 |
| РК (ГК+НГК) в эксплуатационной колонне | 1:500 1:200 | 0-2700 2450-2700 |
| ННК-Т 2 зондовый | 1:500 1:200 | 2450-2700 2450-2700 |
| ИННК | 1:200 | 2450-2700 |
| Термометрия в эксплуатационной колонне | 1:500 1:200 | 0-2700 2450-2700 |
| Локация муфт | 1:500 1:200 | 0-2700 2450-2700 |
| Перфорация | Согласно заявке с привязкой по ГК и контролем по ЛМ, ТМ. |  |
| Освоение скважины с помощью струйного насоса | 2 объекта |  |
| Установка ВПШ-102 (взыв-пакера) | 2 шт |  |
| ПГИ ОПП (PLT++) (термометрия, динамометрия, СТД, РК, ЛМ, шумометрия, влагометрия, резистивиметрия). | В интервалах испытания для гидродинамических исследований. |  |

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Комплекс ГИС, методы исследований, масштаб и интервалы предусмотреть согласно «Правил ведения геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах» - М., изд-во ГЕРС, 1999 (Согласованы с Федеральным горным и промышленным надзором России 15.11.99 г., утверждены совместным приказом Минтопэнерго РФ и МПР РФ № 445/323 от 28.12.99 г.), «Технической инструкции по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах», РД 153-39-072-01 –М., ООО «Издательство ГЕРС», 2001.

- Допускается взаимозаменяемость приборов и аппаратуры.

- Одновременная регистрация нескольких параметров при одном спуске или подъеме считается одной операцией.

- Запись цементометрии колонн производить до головы цементного камня.

- Проработку и промывку скважины во время каротажа производить при глубине до 500 м через 6 часов; при глубине до 1500 м через 12 часов, при глубине до 2650 м через 18 часов.

- Для привязки интервала отбора керна производится промежуточный каротаж – ГК, НГК, каверномер-профилемер.

- Объемы и интервалы проведения ПГИ выполняются по указанию геологической службы «Заказчика».

- Иметь на скважине запасную бухту семижильного кабеля с возможностью установки его на каротажный подъемник.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение геофизических исследований

при строительстве скважины №207 куст 3 Куюмбинского месторождения

Сведения по скважине:

- Местоположение: Эвенкийский муниципальный район Красноярского края, Куюмбинское месторождение.

- Номер скважины: 207.

- Проектная глубина скважины по стволу: 3356,6 м

по вертикале 2283 м

интервал пилотного ствола по стволу: 2529 - 2881 м

- Максимальный зенитный угол для пилотного ствола – 56,1°

для хвостовика – 89,59°

- Назначение – эксплуатационно-оценочная, горизонтальная

- Профиль скважины – горизонтальная

- Наличие автодорог: ЖД станция Карабула находится на левобережье реки Ангары. Станция Карабула с поселком Богучаны связана автомобильной дорогой. Ближайшим (около 400 км) речным портом является г. Лесосибирск, расположенный на реке Енисей. Круглогодичное сообщение с районом работ осуществляется авиатранспортом. Взлетно-посадочная полоса расположена, в поселке Байкит. Зимняя автодорога п. Байкит - подбаза «Славянка – 180 км, шириной 6 м; зимняя автодорога поселок Богучаны - подбаза «Славянка» - 500 км, шириной 6 м. Действующая гравийная автодорога - ст. Карабула - поселок Богучаны. П/б «Славянка» - буровая зимник 40 км.

- Смена вахт будет производиться: вертолетом из п. Байкит или п. Богучаны за счет Заказчика до буровой площадки. Доставку вахты до пункта сбора Подрядчик осуществляет за свой счет.

- Конструкция скважины.

Направление 508 мм - 50 м, цемент до устья

Кондуктор  339,7 мм - 340 м, цемент до устья

Техническая колонна 244,5 мм – 1600,3 м, цемент до устья

Эксплуатационная колонна 177,8 мм – 1600,3-2238 м, цемент до устья

Пилотный ствол диаметром 155,6 мм – в интервале 2238-2702 м

Хвостовик 114 мм – 2358 – 3356,6 м (по стволу), по вертикале (2180,1-2283 м).

Бурение в интервале 340,3-3356,6 м будет производиться буровыми растворами на углеводородной основе.

- Литолого-стратиграфическая  характеристика  скважины:

| Стратиграфическое подразделение | Глубина залегания по верт., м | Мощность, м | Литологическая характеристика | Возможные осложнения при бурении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Четвертичная | 0-9 | 9 |  |  |
| Эвенкийская свита €2-3ev | 9-350 | 341 | Тонкоплитчатые алевролиты, доломиты, известняки и мергели с прослойками ангидрита. | Бурение без выхода циркуляции |
| В т.ч. долериты | 205-293 | 88 | Интрузии долеритов |  |
| Ангарская свита €2-3an | 350-919 | 569 | Переслаивание доломитов с каменной солью и пропластками известняков и ангидритов. Интрузия долеритов в интервале 570-651 м. | Поглощения раствора |
| В т.ч. долериты | 564-648 | 83 | Интрузии долеритов |  |
| Булайская свита €1bul | 919-994 | 75 | Доломиты мелкокристаллические | Поглощения бур. раствора |
| Бельская свита €1bls | 994-1649 | 655 | Неравномерное чередование доломитов, известняков и глинистых долмитов. В верхней подсвите чередование пластов каменной соли, долмитов и глинистых доломитов. | Возможно поглощения раствора. |
| В т.ч. долериты | 1113-1241 | 128 | Интрузии долеритов |  |
| Усольская свита €1us | 1649-2071 | 422 | Переслаивание доломитов с каменной солью с пропластками глинистыми доломитами, ангидритами. В нижней части осинский горизонт 1950-2031 м доломиты, известняки доломитизированные, ангидритистые с прослойками мергелей | Водопроявления в осинском горизонте рассолом 1,28-1,31 г/см3 большой интенсивности |
| Тэтэрская свита V-€1tt | 2071-2132 | 61 | Доломиты, глинистые доломиты, ангидриты и мергели. |  |
| Собинская свита Vsb | 2132-2176,1 | 44,1 | Доломиты, глинистые доломиты и доломитовые мергели. |  |
| Катангская свита Vktg | 2176,1-2237 | 61 | Переслаивание доломитов, глинистых доломитов и доломитов ангидритистых с примесью песчанистого материала. |  |
| Оскобинская свита Vosk | 2237-2245 | 8 | Доломиты глинистые, алевролиты и песчаники |  |
| Рифей R | 2245-2420 | 175 | Доломиты коричневато-серые, тонкомелкозернистые участками перекристаллизованные, часто аргиллитистые, переходящие в аргиллиты, часто хлоротизированные и ожелезненные. Трещиноватость пород незначительная, главным образом в направлении слоистости, преобладают скрытые и тонкие трещины. Встречаются крупные субвертикальные трещины, чаще заполненные вторичным доломитистым веществом. Породы крепкие. До глубины 2346 м в керне встречаются признаки нефтенасыщения. | Возможны нефтегазопроявления, поглощения раствора, сужение ствола скважины |

- Комплекс промыслово-геофизических исследований:

| Наименование исследований | Масштаб записи | Глубины указаны по стволу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на глубине, м | в интервале, м |  |
|  |  |  | От (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Направление, 508 мм |  | 0-50 |  |  |
| 1.1. В обсаженном стволе |  |  |  |  |
| 2. Кондуктор,339,7 мм |  | 0-340 |  |  |
| 2.1. В открытом стволе |  |  |  |  |
| РК (НГК, ГК) | 1:500 |  | 0 | 340 |
| Профилеметрия (4-х рычажный) | 1:500 |  | 0 | 340 |
| Инклинометрия | ч/з 20м |  | 0 | 340 |
| 2.2. В обсаженном стволе |  |  |  |  |
| АКЦ, ОЦК, СГДТ | 1:500 |  | 0 | 340 |
| 3. Техническая колонна, 244,5 мм |  | 0-1600 |  |  |
| 3.1. В открытом стволе |  | 340-1600 | 340 | 1600 |
| РК (НГК, ГК, ГГКп) | 1:500 |  | 340 | 1600 |
| Профилеметрия (4-х рычажный) | 1:500 |  | 340 | 1600 |
| Инклинометрия | ч/з 20м |  | 340 | 1600 |
| 3.2. В обсаженном стволе |  |  |  |  |
| АКЦ, ОЦК, СГДТ | 1:500 |  | 0 | 1600 |
| 4. Эксплуатационная колонна, 177,8 мм |  | 0-2238 |  |  |
| 4.1. В открытом стволе |  | 1600-2238 |  |  |
| РК (НГК, ГК, ГГКп) | 1:500 |  | 1600 | 2238 |
| Профилеметрия (4-х рычажный) | 1:500 |  | 1600 | 2238 |
| Инклинометрия | ч/з 20м |  | 1600 | 2238 |
| 4.2. В обсаженном стволе |  |  |  |  |
| АКЦ, ОЦК, СГДТ | 1:500 |  | 0 | 2238 |
| ЛМ | 1:500 |  | 0 | 2238 |
| 5. Пилотный ствол, 155,6 мм |  | 2238-2702 |  |  |
| 5.1. В открытом стволе (на трубах) |  |  |  |  |
| ГК, 2ННК, ГГКпл, ГГКлито, МБК, каверномер, инклинометр | 1:200 |  | 2238 | 2702 |
| Sonic Scanner (акустический сканер, полная волновая картина)* | 1:200 |  | 2238 | 2702 |
| Электрический имиджер (FMI-HD)* | 1:200 |  | 2238 | 2702 |
| Многозондовый ИК (PEX AIT)* | 1:200 |  | 2238 | 2702 |
| 6. Эксплуатационная (хвостовик), 114 мм |  | 2238-3356,6 |  |  |
| 6.1. В горизонтальном стволе (на трубах) |  |  |  |  |
| ГК, 2ННК, ГГКпл, ГГКлито, МБК, каверномер, инклинометр | 1:200 |  | 2238 | 3356,6 |
| Sonic Scanner (акустический сканер, полная волновая картина)* | 1:200 |  | 2238 | 3356,6 |
| Электрический имиджер (FMI-HD)* | 1:200 |  | 2238 | 3356,6 |
| Многозондовый ИК (PEX AIT)* | 1:200 |  | 2238 | 3356,6 |
| 6.2. хвостовике после цементажа |  | 2050-2700 |  |  |
| АКЦ, СГДТ (на трубах) | 1:200 |  | 2050 | 2700 |
| 7. Освоение скважины свабированием |  |  | 0 | 1500 |
| ГДИ прибором ПЛТ-9 на каротажном кабеле (до глубины хождения прибора) | 1:200 |  | 0 | 2500 |

- Освоение:

Освоение скважины: производить переводом на дегазированную нефть с последующим снижением  уровня – свабированием по дополнительному плану.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Комплекс ГИС, методы исследований, масштаб и интервалы предусмотреть согласно «Правил ведения геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах» - М., изд-во ГЕРС, 1999 (Согласованы с Федеральным горным и промышленным надзором России 15.11.99 г., утверждены совместным приказом Минтопэнерго РФ и МПР РФ № 445/323 от 28.12.99 г.), «Технической инструкции по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах», РД 153-39-072-01 –М., ООО «Издательство ГЕРС», 2001.

- Допускается взаимозаменяемость приборов и аппаратуры.

- Одновременная регистрация нескольких параметров при одном спуске или подъеме считается одной операцией.

- Запись цементометрии колонн производить до головы цементного камня.

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ООО «БНГРЭ» _______________________ Д.А. Скрылев «____» _____________2014 г. | - ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ООО «ТОГИС» ___________________ С.В. Копылов «____» _____________2014 г. |
| --- | --- |