Приложение № 8. К форме 2.

Техническое задание Поставка движимого имущества «Емкость желобная 25 м3 утепленная с электрообогревом на шасси»

г. Красноярск 2019

- Цель

  - Емкость желобная 25 м3 утепленная с электрообогревом на шасси (далее - Изделие) предназначена для приёма и очистки технологической жидкости при подземном ремонте скважин и обработке призабойной зоны пласта.

  - Климатическое исполнение климатическое исполнение - УХЛ1 по ГОСТ 15150.

  - Для хранения нефтепродуктов при температурах: максимальная - не выше плюс 40°С, минимальная - не ниже минус 60 °С.

- Техническая характеристика Изделия

  - Технические характеристики Изделия должны соответствовать Таблице 1.

Таблица 1 – требования к изделию

| Наименование параметра | Емкость |
| --- | --- |
| Номинальный объем, не менее, м.куб | 25 |
| Рабочее давление, МПа | Без давления (под налив) |
| Рабочая температура, °С | От -60 до +40 |
| Ширина Изделия, не более, мм | 3000 |
| Высота Изделия (габарит), не более мм | 4000 |
| Длина Изделия, не более, мм | 11000 |
| Масса Изделия, не более кг | 10000 |
| Электрический подогрев во взрывозащищенном исполнении | да |
| Шасси (с тормозной системой, боковыми отражателями, габаритными огнями) | 2-х осное |
| Дорожный просвет шасси, не менее | 410 мм |
| Максимальная скорость буксировки шасси, не менее | 40 км/ч |
| Утепление | Минвата 50 мм, обшивка стальным листом толщиной не менее 2 мм. |
| Установленный срок службы, лет, не менее | 10 |

  - По согласованию с заказчиком технические характеристики изделия могут быть изменены в лучшую сторону.

  - Тип установки – на шасси.

  - Исполнение резервуара – утепленный с электрическим подогревом, разделенная на секции (количество и объем секций согласовывается дополнительно с Заказчиком).

  - Минимальная толщина стенки – 5 мм Сталь 09Г2С. Заменить сталь 09Г2С можно следующими марками: 09Г2, 09Г2ДТ, 09Г2Т,10Г2С.

  - Резервуар должен, укомплектован основанием в виде седловых опор, закрепленных на прицеп-шасси.

  - Наружная поверхность Изделия должна быть покрыта антикоррозионной защитой от атмосферного воздействия – наносится грунтовка и алкидная эмаль не менее двух слоев. Цвет – серебро.

  - Нанесёно с двух боковых сторон, логотип БНГРЭ не перекрывающий основную надпись. С торцевой (лицевой) части указан объём ёмкости.

  - Внутреннее покрытие резервуаров должно обладать стойкостью к хранящимся в резервуаре продуктам. Для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров должно использоваться покрытие особо усиленного типа на основе эпоксидных ЛКМ с высоким содержанием сухого остатка толщиной 500-600 мкм.

  - Конструкция Изделия (толщина стенки, конструкция элементов жесткости) должна обеспечивать целостность резервуара при полной загрузке во всем диапазоне рабочих температур.

  - Крышка горловины имеет болтовое крепление через уплотнение к фланцу горловины.

  - Люк доступа откидной с фиксацией в закрытом положении (коромысло) гайка штурвал, петли установки пломбы.

  - Вся техническая комплектация должна соответствовать требованием экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.

  - Отдельные элементы конструкции резервуара должны иметь заземление, «связь». На санях резервуара не менее чем в двух точках должны быть заземляющие устройства винтовые, обозначенные соответствующими знаками.

  - Резервуар должен иметь градуировку (цена деления - 0,2 м3) с уровнемерами (механический), систему освещения шкалы ёмкости.

  - Все поверхности доливной емкости должны иметь покрытие стойкое к среде pH до 13 и степень минерализации раствора 300 кг/м3. Рабочая температура бурового раствора до 90°С.

  - Исполнение должно предусматривать исключение эффекта падающей струи.

- Комплектность Изделия

  - Основные комплектующие, помещения, и элементы Изделия должны соответствовать Таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность Изделия

| Наименование | Кол-во/примечание |
| --- | --- |
| Люк с креплением к горловине емкости – не менее 800 мм | Не менее 1 |
| Патрубок замерного люка, Ду-150 | 1 |
| Внутренняя лестница | 1 |
| Наружная лестница | 1 |
| Площадка для обслуживания емкости – верхняя (обслуживание люков, дыхательного клапана) | 1 |
| Площадка для обслуживания емкости – нижняя (обслуживание блока электронагревательного, шкафа управления, насосного блока) | 1 |
| Сливной донный патрубок с заглушкой | 1 |
| Уровнемер механический с ценой деления не более 0,2 м3 | 1 |
| Вентиль фланцевый шаровый | 2 |
| Комплект крепежа для комплектующих | 1 |
| Адаптер перехода с фланца диаметром 100 мм на БРС 2” (в комплекте с БРС) | 2 |
| (Линия входа продукта с БРС 2”) (согласование) | 1 |
| (Линия выхода продукта с БРС 2”) (согласование) | 1 |
| Комплект уплотняющих прокладок | 1 |
| Шасси 2-х осное | 1 |
| Запасное колесо | 1 |
| Комплект инструмента | 1 |
| Электронагреватель, комплект | 1 |
| Люки очистки емкости (размер не менее 600*600) | 2 |
| Ящик инструментальный | 1 |
| Блок электронагревательный взрывозащищенный (с датчиком контроля уровня и температуры) | 1 |
| Шкаф управления взрывозащищенный | 1 |
| Противооткатные упоры | 4 |
| Устьевой желоб с отсекающими задвижками на врезке линии от ВШН, с регулировкой по высоте в подроторном основании и врезкой в первый отсек желобной емкости | 1 |
| Дегазатор типа "Компакт" с пропускной способностью: по раствору не менее - 40 л/с, по газу не менее - 10 л/с. установленной мощности - 8 кВт, глубиной погружения - 1350 мм, габаритами 1425х1026х1483 мм. массой не более 1000 кг. | 1 |
| Ступенчатый желоб и каскадная система очистки | 1 |
| Тормозная система шасси 2х контурная, комплект | 1 |
| Габаритные огни, комплект | 1 |
| Боковые отражатели, комплект | 1 |

  - Рама с шасси

    - Шасси Изделия должно отвечать требованиям ГОСТ 3163-76.

    - Рама должна обладать жесткостью и прочностью, гарантирующими без аварийную эксплуатацию Изделия с паспортными характеристиками на протяжении всего срока его службы.

    - Шасси должно быть укомплектовано прицепным устройством Дышло.

Шасси должно быть укомплектовано необходимой по ПДД светоотражающими элементами, ходовой оптикой и проводкой (24В), а так же специальной розеткой для подсоединения к тягачу.

    - Прицепное устройство должно иметь надежный механизм закрепления в стационарном положении (вертикально).

    - В соответствии с нормами дорожной безопасности шасси-прицеп должно быть укомплектовано тормозной системой.

    - Шасси должно иметь площадку обслуживания (отдельно от площадки обслуживания резервуара) для удобного обслуживания блока электронагревательного, шкафа управления и т.д. Настил должен быть выполнен из перфорированного металла, препятствующего скольжению, иметь бортовую отбортовку, препятствующую проскальзыванию ноги.

    - Лестница подъёма на площадку обслуживания (отдельно от лестницы для подъема на ёмкость). Минимальная ширина – 650 мм. При переходе лестницы в площадку обслуживания, должны быть предусмотренные поручни, равномерно переходят в ограждение площадки обслуживания.

  - Площадка для обслуживания

    - На резервуаре должна быть установлена площадка обслуживания для обеспечения доступа к люку.

    - Размеры перил должны быть выбраны в соответствии с Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

    - Настил должен быть выполнен из перфорированного металла, препятствующего скольжению, иметь бортовую отбортовку, препятствующую проскальзыванию ноги.

    - Конструкция должна выдерживать сосредоточенный груз весом не менее 150кг.

  - Перила и лестница подъема на площадку должны складываться на шарнирных соединениях и стопориться для уменьшения транспортных габаритов емкости.

  - Наружная лестница:

    - Лестница должна обеспечивать доступ к площадке обслуживания расположена.

    - Минимальная ширина – 650 мм.

    - С высоты 2,0 м установить туннельное ограждение, складывающееся, стопорящееся при подготовке к транспортированию.

    - Конструкция должна выдерживать сосредоточенный груз весом не менее 150кг.

    - Лестница должна полностью закрепляться через накладки приваренные к стенке резервуара жёстко, а нижний марш не должен доходить до земли на 250 мм.

    - При переходе лестницы в площадку обслуживания, должны быть предусмотренные поручни, равномерно переходят в ограждение площадки обслуживания для безопасного спуска и подъема на резервуар.

    - Лестница внутреннего осмотра, жёстко закреплённая, петля страховки от падения, ролик страховки спуска каната и подъёма в экстренном случае.

  - Патрубки

    - Патрубок налива должен исключать появление явления падающей струи - внутри емкости.

- Требования к документации

  - Изделие должно быть снабжено техническим паспортом согласованной с Заказчиком формы. Паспорт должен содержать разделы:

    - «Основные технические данные», с указанием:

- Наименования (марки) Изделия;

- Назначения Изделия;

- Соответствия ТУ, ГОСТ, и пр.;

- Технических характеристик.

    - «Комплектность Изделия»

    - «Руководство по эксплуатации» с кратким указанием основных рекомендаций по эксплуатации, правилам монтажа, демонтажа, и перевозки, техническому обслуживанию, утилизации, требований по обеспечению пожарной, экологической безопасности.

    - «Свидетельство о приемке» с указанием:

- Наименования изготовителя

- Наименования (марки) Изделия

- Заводского номера Изделия

- Даты выпуска (приемки) Изделия.

  - На все комплектующее оборудование резервуара предоставляются паспорта и сертификаты соответствия.

  - По согласованию с Заказчиком форма технического паспорта может быть изменена.

  - Изделие должно иметь сертификат соответствия.

  - «Свидетельство о поверке емкости» (с градуировочной таблицей к данному резервуару)

  - Сертификат соответствия

- Требования к маркировке и упаковке

  - Резервуар должен иметь заводскую табличку (шилд) по ГОСТ 12971-67 с указанием данных:

- Наименование завода-изготовителя;

- Наименование (марка) изделия;

- Заводской номер;

- Дата изготовления;

- Масса Изделия и транспортные габариты.

  - Транспортная маркировка Изделия должна быть выполнена по ГОСТ 14192.

- Требования к упаковке

  - Консервация составных частей оборудования должна соответствовать ГОСТ 9.014 и РД 24.982.10-83.

  - Оригиналы эксплуатационной документации (паспорт, сертификат, и пр.), при отправке Изделия Заказчику должны быть переданы нарочно, либо отправлены по почте заказным письмом (бандеролью). Оригиналы документации должны поставляться вместе с изделием и быть упакованы согласно требованиям ГОСТ 23170.

  - Все технологические отверстия соединительные резьбы,  которые по своему предназначению не предполагают заглушек или крышек, закрываются транспортными пробками или временными заглушками от повреждения или засорения во время транспортировки.

- Требования к надежности

  - Полный установленный срок службы Изделия должен составлять не менее  10 лет.

  - Гарантийные обязательства на изделие и всё комплектующее оборудование несет поставщик до получения Заказчиком. Гарантия на изделие 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию!

  - Подробные условия гарантии указываются в договоре на поставку Изделия.

Составил:

| Главный специалист службы по вышкостроению и обустройству месторождений |  | А.Д. Сытник |
| --- | --- | --- |