УТВЕРЖДЕНА

Приказом от «27» декабря 2010г. № 660

Введена в действие «27» декабря 2010 г.

ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ

с «01» апреля 2016 г.

Приказом ООО «РН-Ванкор»

от «08» апреля  2016 г. №3/РНВ-лнд

|  |  | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ КОМПАНИИ |
| --- | --- | --- |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ СКВАЖИН МЕТОДОМ БУРЕНИЯ БОКОВЫХ СТВОЛОВ |  |  |

№ П2-10 ТИ-0001

ВЕРСИЯ 2.00

(с изменениями, внесенными приказом ОАО «НК «Роснефть» от 25.07.2014 № 366)

введенными в ООО «РН-Ванкор» Приказом от 08.04.2016 №3/РНВ-лнд

(с изменениями, внесенными приказом ПАО «НК «Роснефть» от 28.02.2017 № 108)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 11.05.2017 № РНВ-168/лнд)

МОСКВА

2010

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

ВВЕДЕНИЕ	4

ЦЕЛИ	4

ЗАДАЧИ	4

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	4

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	5

1	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

2	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	11

3	общие положения	14

3.1	Классификация скважин ВОССТАНОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ БУРЕНИЯ БОКОВЫХ СТВОЛОВ	14

4	требования к ДОКУМЕНТАЦИи НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ восстановления скважин методом БУРЕНИЯ БОКОВЫХ СТВОЛОВ	15

4.1	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ РАБОТ	15

4.2	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ для Проектирования РАБОТ	15

5	ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО БУРЕНИЮ Боковых стволов скважин	19

6	ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ЗАБУРИВАНИЯ И ЗАКАНЧИВАНИЯ БОКОВЫХ СТВОЛОВ СКВАЖИН	21

6.1	сПОСОБЫ ЗАКАНЧИВАНИЯ	22

6.2	сПОСОБЫ крепления	24

7	БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БУРЕНИЯ БОКОВЫХ СТВОЛОВ СКВАЖИН	27

7.1	Буровая установка	27

7.2	Буровой инструмент	32

8	ВЫБОР ПРОЕКТНОЙ ТРАЕКТОРИИ БОКОВОГО СТВОЛА СКВАЖИНЫ	34

9	ПОДГОТОВКА СКВАЖИН К БУРЕНИЮ БОКОВОГО СТВОЛА	38

9.1	ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СКВАЖИН - КАНДИДАТОВ ДЛЯ БУРЕНИЯ БОКОВЫХ СТВОЛОВ	38

10	ПОДГОТОВКА СКВАЖИНЫ К ВЫРЕЗАНИЮ «ОКНА» В ОБСАДНОЙ КОЛОННЕ	42

11	ВЫРЕЗАНИЕ «ОКНА» В ОБСАДНОЙ КОЛОННЕ	44

12	ВЫХОД ИЗ-ПОД БАШМАКА ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ СКВАЖИНЫ	48

13	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВОДКИ ОРИЕНТИРОВАННЫХ БОКОВЫХ СТВОЛОВ СКВАЖИН	49

13.1	Навигационные забойные телесистемы	50

13.2	промывочные жидкости	50

13.3	элементы КНБК	51

14	ПОДГОТОВКА БОКОВЫХ СТВОЛОВ СКВАЖИН К СПУСКУ ХВОСТОВИКА	53

14.1	скважины с цементируемым хвостовиком	53

14.2	скважины с цементируемоей верхней частью хвостовика-фильтра	54

15	КРЕПЛЕНИЕ БОКОВЫХ СТВОЛОВ СКВАЖИН	56

16	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ КРЕПЛЕНИЯ БОКОВЫХ СТВОЛОВ СКВАЖИН	60

17	ОСВОЕНИЕ (испытание) СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ БУРЕНИЯ БОКОВОГО СТВОЛА ИЛИ УГЛУБЛЕНИЯ	62

18	СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОСТОЛЬНЫХ И МНОГОЗАБОЙНЫХ СКВАЖИН	64

18.1	Классификация МНОГОСТВОЛЬНЫХ И многозабойных скважин	64

18.2	Технико-технологические мероприятия по проводке стволов и ответвлений	68

19	ссылки	73

20	регистрация изменений локального нормативного документа	74

приложениЯ	75

# ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## ВВЕДЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ КОМПАНИИ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ СКВАЖИН МЕТОДОМ БУРЕНИЯ БОКОВЫХ СТВОЛОВ» (далее – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ) устанавливает требования к планированию работ по восстановлению скважин методом бурения боковых стволов, а также к организационным, техническим и технологическим мероприятиям при бурении боковых стволов скважин в Компании.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ разработана в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» и РД 08-625-03.

## ЦЕЛИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ устанавливает требования к планированию, организации, выполнению и контролю работ по восстановлению скважин методом бурения боковых стволов в Компании.

## ЗАДАЧИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ призвана обеспечить единство требований к:

- выбору скважин-кандидатов для бурения боковых стволов;

- необходимой документации, оборудованию и инструменту при выполнении работ по бурению боковых стволов;

- планированию работ по бурению боковых стволов;

- последовательности выполнения операций и технологии при восстановлении скважин методом бурения боковых стволов.

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ обязательна для исполнения работниками:

- Департамента бурения на суше ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента разработки месторождений ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента нефтегазодобычи ПАО «НК «Роснефть»;

- иных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть»;

- нефтегазодобывающих дочерних обществ  ПАО «НК «Роснефть»;

- корпоративных научно-исследовательских и проектных институтов ПАО «НК «Роснефть» блока «UPSTREAM»;

- дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть» производственного сервисного блока,

которые участвуют в планировании, организации, выполнении и контроле работ по восстановлению скважин методом бурения боковых стволов.

- Настоящая ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ носит рекомендательный характер для исполнения работниками зависимых обществ ПАО «НК «Роснефть».

Требования настоящей ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНСТРУКЦИИ становятся обязательными для исполнения в дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть» и зависимых обществах ПАО «НК «Роснефть» после их введения в действие в обществе в соответствии с Уставом общества и в установленном в обществе порядке.

Организационные, распорядительные и локальные нормативные документы не должны противоречить настоящей ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНСТРУКЦИИ.

Нефтегазодобывающие дочерние общества ПАО «НК «Роснефть» при оформлении договоров с подрядными организациями, выполняющих работы по восстановлению скважин методом бурения боковых стволов, обязаны включить в условия договоров пункт о неукоснительном выполнении требований настоящей ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНСТРУКЦИИ подрядными организациями.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящая ТЕХНОЛОГИЧЕСКая ИНСТРУКЦИя является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящая ТЕХНОЛОГИЧЕСКая ИНСТРУКЦИя утверждается и вводится в действие в ПАО «НК «Роснефть» приказом ПАО «НК «Роснефть».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКая ИНСТРУКЦИя признается утратившей силу в ПАО «НК «Роснефть» на основании приказа ПАО «НК «Роснефть».

Изменения в ТЕХНОЛОГИЧЕСКую ИНСТРУКЦИю вносятся приказом ПАО «НК «Роснефть».

Изменения в ТЕХНОЛОГИЧЕСКую ИНСТРУКЦИю вносятся в случаях: изменения законодательства РФ, изменения организационной структуры, полномочий руководителей и т.п.

Инициаторами внесения изменений в ТЕХНОЛОГИЧЕСКую ИНСТРУКЦИю являются: Департамент бурения на суше ПАО «НК «Роснефть», а также иные структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и дочерние общества ПАО «НК «Роснефть» по согласованию с Департаментом бурения на суше ПАО «НК «Роснефть».

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

БУРЕНИЕ БОКОВОГО СТВОЛА СКВАЖИНЫ – комплекс работ, включающий в себя: ориентированную вырезку окна в обсаженных скважинах, бурение наклонно-направленного ствола с возможными горизонтальными участками с помощью породоразрушающего инструмента, бурового раствора, навигационного оборудования с последующим спуском подвески хвостовика с герметизирующими устройствами, самого хвостовика и его крепления методом распакеровки и/или цементирования.

БОКОВОЙ СТВОЛ СКВАЖИНЫ – дополнительный ствол, пробуренный из основной обсаженной скважины, в том числе с горизонтальным участком, обсаженный либо по всей его длине, либо до кровли продуктивного пласта.

ПИЛОТНЫЙ СТВОЛ – ствол скважины, который бурится в непосредственной близости от проектного горизонтального ствола до начала их бурения с целью получения новой геолого-геофизической информации о состоянии пласта в районе предполагаемого бурения (свойства и строение пласта, текущее насыщение). После проведения каротажа пилотный ствол, как правило, ликвидируется.

ТРАНСПОРТНЫЙ СТВОЛ при бурении бокового ствола – отрезок ствола скважины, который представляет собой секцию от точки выхода из материнского ствола скважины до точки входа в продуктивный горизонт.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИН (РЕКОНСТРУКЦИЯ) – комплекс работ по сооружению дополнительных столов скважин (в том числе углубление скважины через башмак) с целью вскрытия дополнительных продуктивных мощностей и извлечения остаточных запасов нефти или оценки продуктивности горизонта и доразведки месторождений.

Реконструкция скважины включает следующие этапы работ:

- Этап - Подготовка скважины к бурению бокового ствола, в т.ч.:

- глушение скважины;

- переезд и монтаж подъемного агрегата, и оборудование буровой бригады или бригады капитального ремонта скважин;

- извлечение подземного оборудования из скважины;

- шаблонировка обсадной колонны и промывка забоя скважины;

- проведение комплекса геофизических исследований по определению технического состояния эксплуатационной колонны;

- ликвидация интервалов перфорации скважины с установкой цементных мостов;

- испытание ликвидационных мостов и обсадной колонны на герметичность.

- Этап - Бурение бокового ствола скважины, в т.ч.:

- передислокация и монтаж бурового оборудования;

- вырезка «окна» в эксплуатационной колонне;

- проводка транспортного ствола;

- проводка пилотного ствола и уточнение нефтенасыщенности по геологическому разрезу (если это предусмотрено рабочим проектом на реконструкцию скважины);

- проводка бокового ствола в продуктивной части;

- окончательный каротаж;

- подготовка ствола скважины к спуску обсадной колонны;

- спуск и цементирование обсадной колонны;

- проведение комплекса геофизических исследований по определению качества цементирования и уточнения фактического интервала установки «хвостовика»;

- оценка и испытание скважины на герметичность;

- нормализация забоя бокового ствола скважины (при необходимости);

- спуск колонны насосно-компрессорных труб и монтаж фонтанной арматуры.

Примечание: Цикл бурения бокового ствола скважины начинается и заканчивается датой (временем) начала переезда буровой бригады на следующую скважину.

- Этап - Освоение скважины после бурения бокового ствола:

- переезд и монтаж подъемного агрегата и оборудования бригады капитального ремонта скважин;

- вторичное вскрытие продуктивных горизонтов (если это предусмотрено конструкцией скважины);

- проведение работ по стимуляции притока (если это предусмотрено рабочим проектом на реконструкцию скважины);

- вызов притока и оценка потенциала скважины;

- спуск подземного оборудования и его запуск.

Реконструкция скважины заканчивается запуском в эксплуатацию подземного оборудования, спущенного в скважину либо выполнением всех работ предусмотренных проектно-сметной документации. Основанием для реконструкции скважины является групповой или индивидуальный рабочий проект на реконструкцию скважины.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН МЕТОДОМ БУРЕНИЯ БОКОВЫХ СТВОЛОВ – бурение бокового ствола с целью восстановления работоспособности скважины, которая была утрачена из-за аварий с обсадными колоннами или внутрискважинным оборудованием. Данный вид работ включает в себя те же самые этапы, что и реконструкция скважин.

УГЛУБЛЕНИЕ СКВАЖИНЫ  – комплекс работ по углублению существующего забоя скважины, на нижележащий объект (пласт) который не был предусмотрен для эксплуатации существующей проектной документацией на скважину. При этом дополнительный ствол скважины может быть пробурен из-под башмака обсадной колонны или с вырезкой «окна» в обсадной колонне. Все представленные в данном документе технико-технологические решения, в равной степени относятся как к бурению боковых стволов, так и к углублению скважин.

НЕОРИЕНТИРОВАННЫЙ Боковой Ствол – боковой ствол скважины, пробуренный в произвольном азимутальном направлении без контроля траектории с помощью телесистемы при бурении данного бокового ствола.

НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННЫЙ БОКОВОЙ СТВОЛ– боковой ствол скважины, пробуренный в соответствии с проектной траекторией с заданным углом и в заданном направлении (азимуте). При бурении  наклонно-направленного бокового ствола управление и контроль за траекторией бокового ствола скважины должен осуществляться с помощью телесистемы в режиме реального времени.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ БОКОВОЙ СТВОЛ – наклонно-направленный боковой ствол, содержащий участок с зенитным углом более 80°.

ГРАФИК ВОССТАНОВЛЕНИЯ СКВАЖИН МЕТОДОМ БУРЕНИЯ БОКОВЫХ СТВОЛОВ  –  ежегодно формируемый документ,  содержащий сведения о плановых сроках восстановления скважин и движения буровых бригад, бригад по подготовке и освоения скважин, флотов по гидроразрыву пласта, колтюбинговых установок и геофизических работ.

МНОГОСТВОЛЬНАЯ СКВАЖИНА – скважина, состоящая из основного ствола, из которого пробурен один или несколько боковых стволов (ответвлений) на различные продуктивные горизонты (пласты), при этом точка пересечения боковых стволов с основным стволом скважины находится выше вскрываемых горизонтов.

МНОГОЗАБОЙНАЯ СКВАЖИНА – скважина, состоящая из основного, как правило, горизонтального ствола, из которого в пределах продуктивного горизонта (пласта) пробурен один или несколько боковых стволов (ответвлений).

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

ОСВОЕНИЕ СКВАЖИНЫ  –  заключительная часть реконструкции скважины, включающая в себя комплекс работ, связанный с получением промышленного притока из скважины согласно ее назначению. В случае проведения работ по восстановлению скважин методом бурения боковых стволов с целью доразведки запасов, освоение скважины проводится с целью испытания продуктивных горизонтов скважины.

ЗАКАЗЧИК – нефтегазодобывающие дочернее общество ПАО «НК «Роснефть».

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СКВАЖИН – производственный процесс, связанный с бурением боковых ответвлений ствола скважины с целью восстановления ее эксплуатационной способности, утерянной по тем или иным причинам, либо с целью доразведки запасов сырья.

Примечание: Восстановление скважин в рамках настоящей ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНСТРУКЦИИ объединяет в себя реконструкцию скважин методом бурения боковых стволов и капитальный ремонт скважин методом бурения боковых стволов.

ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) –юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда (контракту), связанные с восстановлением скважин методом бурения боковых стволов, заключаемые с Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

ПОДРЯДЧик по бурению – юридическое лицо, уполномоченное на выполнение работ по бурению боковых стволов скважин.

ПОДРЯДЧик по освоению Скважины – юридическое лицо, уполномоченное на выполнение работ по освоению  скважин.

сервисный ПОДРЯДЧик – юридическое лицо, оказывающее услуги по специализированным работам (геофизические работы, гидроразрыв пласта, геолого-технологические исследования и д.р.) в процессе восстановления  скважин методом бурения боковых стволов.

Служба заказчика по строительству скважин – структурное подразделение нефтегазодобывающего дочернего общества ПАО «НК «Роснефть», осуществляющее планирование, организацию и контроль работ  по восстановлению скважин методом бурения боковых стволов либо должностное лицо в дочернем обществе ПАО «НК «Роснефть», на которое возложены функции по планированию, организации и контролю работ в области восстановления скважин методом бурения боковых стволов.

СУПЕРВАЙЗЕР – представитель Заказчика на объектах восстановления скважин методом бурения боковых стволов, осуществляющий управление и контроль работ подрядчиков.

ТОЧКА Т1 – точка пересечения бокового ствола скважины с кровлей целевого продуктивного интервала.

ТОЧКА Т2 – точка траектории горизонтального участка, где происходит первое после ТОЧКИ Т1 выполаживание по зенитному углу на 90о, либо, в случае пологой траектории, первая от ТОЧКИ Т1 реперная точка, после которой запланировано значительное искривление ствола скважины (изменение пространственной интенсивности искривления).

ТОЧКА Т3 – конечная цель при бурении горизонтального ствола по продуктивному горизонту.

ПРОЕКТНАЯ ТРАЕКТОРИЯ Бокового ствола или ствола углубленной скважины – профиль бокового ствола, запланированный в проектной документации или программе работ, состоящий из криволинейных и возможно прямолинейных участков.

ТЕЛЕСИСТЕМА (MWD, LMWD) – устройство для измерения траекторных (зенитный угол, азимут) параметров, а также геофизических параметров горных пород (гамма-каротаж, резистивиметрия и т.д.) в процессе бурения боковых стволов.

ХВОСТОВИК – колонна обсадных труб, предназначенная для крепления бокового ствола с перекрытием части обсадной колонны скважины, из которой пробурен боковой ствол.

«ОКНО» – боковое отверстие в обсадной (эксплуатационной) колонне, сформированное с помощью клина-отклонителя и набора фрезеров-райберов.

КЛИН-ОТКЛОНИТЕЛЬ – устройство для вырезания «окна» в обсадной колонне, состоящее из спускного - разъединительного устройства, направляющей поверхности и узла фиксации клина в обсадной колонне.

СТАРТОВЫЙ ФРЕЗЕР – фрезер, используемый для начальной операции по вырезанию «окна» в обсадной колонне.

АРБУЗНЫЙ (ОКОННЫЙ) ФРЕЗЕР – фрезер, используемый для проработки и расширения «окна» в обсадной колонне.

ФРЕЗЕР-РАЙБЕР – фрезер для восстановления проходимости или для проработки и расширения «окна» в обсадной колонне.

ЦЕНТРАТОРЫ – опорно-центрирующие элементы, предназначенные для центрирования компоновки низа бурильной колонны с целью стабилизации параметров кривизны или изменения зенитного угла бокового ствола.

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АВПД – аномально-высокое пластовое давление.

АКЦ – акустическая цементометрия.

БС  –  боковой ствол.

БГС – боковой ствол с горизонтальным окончанием.

БННС – боковой наклонно-направленный ствол.

БТ – бурильные трубы.

ВНР – вывод скважины на режим эксплуатации.

ВЗД – винтовой забойный двигатель.

ВСП – вертикальное сейсмическое профилирование.

ГГЦ – гамма-гамма-цементометрия.

ГИС – геофизические исследования скважины.

ГНВП – газо-нефте-водо-проявление.

ГНКТ – гибкие насосно-компрессорные трубы.

ГНО – глубинно-насосное оборудование.

ГК – гамма каротаж.

ГО – гражданская оборона.

ГР – глинистый раствор.

ГРП – гидравлический разрыв пласта.

ГСМ – горюче- смазочные материалы.

ГФР – геофизические работы.

ГТИ – геолого-технологические исследования.

ДБС – Департамент бурения на суше ПАО «НК «Роснефть».

- ДГРР – Департамент геологоразведочных работ  ПАО «НК «Роснефть».

- ДНГД – Департамент нефтегаздобычи ПАО «НК «Роснефть».

ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО (ДО) – общество, в отношении которого Компания в силу преобладающего прямого (непосредственного) участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

- ДРМ – Департамент разработки месторождений ПАО «НК «Роснефть».

ИТМ ГОЧС – инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

ИТР – инженерно-технический работник.

КРС – капитальный ремонт скважин.

КИУСС ТИС «Добыча» – модуль «Контроль и управление строительством скважин» технологической информационной системы блока «Добыча».

КНБК - компоновка низа бурильной колонны.

КНИПИ – Корпоративный научно-исследовательский и проектный институт ПАО «НК «Роснефть».

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

КТПН – комплексная трансформаторная подстанция наружного исполнения.

ЛЭП – линии электропередач.

МЛМ - магнитный локатор муфт.

МЗС – многозабойная скважина.

МСС – многоствольная скважина.

НКТ – насосно-компрессорные трубы.

НКБ – насосно-компрессорные трубы безмуфтовые с высаженными наружу концами.

НКМ – насосно-компрессорные трубы гладкие, высокогерметичные.

ОЗЦ - ожидание затвердевания цемента.

ОПЗ – обработка призабойной зоны пласта.

ПВО - противовыбросовое оборудование.

ПР – подготовительные работы.

ПСД – проектно-сметная документация.

ПВР – прострелочно-взрывные работы.

ПГП – пакер гидравлический проходной.

ПУГ – превентор кольцевой универсальный гидроуправляемый.

СЗСС – служба заказчика по строительству скважин.

СПО – спуско-подъемные операции.

СКО – соляно-кислотная обработка пласта.

СБТ – стальные бурильные трубы.

СЭС – система селективной эксплуатации скважины.

ТС – телеметрическая система.

ТЗ – техническое задание.

ТКРС – текущий и капитальный ремонт скважин.

УС – углубление скважин.

УЭЦН – установка погружного электроцентробежного насоса.

УЗД - ультразвуковая дефектоскопия.

УБТ – утяжеленные бурильные трубы.

УНГ – установка нагнетания газа.

ФГС – фильтры для горизонтальных скважин

ФЕС – фильтрационно-емкостные свойства пласта.

ЦКОД – клапан обратный дроссельный.

ШМУ – шламометаллоуловитель.

ЭК – эксплуатационная колонна скважины.

TAML  –  международная классификация многоствольных скважин.

IADC –  международная ассоциация буровых подрядчиков.

ICD –  пассивное устройство контроля притока (inflow control device)

# общие положения

В настоящей ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНСТРУКЦИИ конкретизированы и уточнены требования по безопасному ведению работ при восстановлении нефтяных и газовых скважин с учетом специфики выполнения буровых и других работ при строительстве дополнительного наклонно направленного или горизонтального ствола скважины, а также других требований безопасности в нефтяной и газовой промышленности. В том числе установлены дополнительные требования, выполнение которых позволит обеспечить успешное ведения работ при восстановлении скважин методом бурения боковых стволов.

## Классификация скважин ВОССТАНОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ БУРЕНИЯ БОКОВЫХ СТВОЛОВ

Восстановленные скважины по своему назначению подразделяются:

- восстановленные скважины методом строительства боковых стволов с целью добычи нефти и газа;

- восстановленные скважины методом строительства боковых стволов с целью доразведки месторождений;

- восстановленные скважины методом строительства боковых стволов по специальным целям (ликвидация ГНВП и другие).

Восстановленные скважины по профилю пробуренных боковых стволов подразделяются на:

- наклонно-направленные скважины (БННС), у которых боковой ствол бурится под определённым углом к вертикали в заданном направлении (азимуте);

- горизонтальные скважины (БГС), у которых наклонно-направленный боковой ствол содержит участок с зенитным углом более 80 градусов;

- неориентированные скважины (БНС), у которых боковой ствол бурится в произвольном азимутальном направлении;

- скважины с углублением ствола (УС), у которых бурение дополнительного ствола меньшего диаметра производится из башмака эксплуатационной колонны на нижележащий продуктивный объект, и не предусматривается вырезание «окна» в эксплуатационной колонне;

- многоствольные скважины (МСС) у которой пробурены несколько наклонных или горизонтальных боковых стволов из общего ствола скважины.

Восстановленные скважины по способу выхода из обсадной колонны подразделяются на:

- скважины с выходом из обсадной колонны с помощью клина-отклонителя;

- скважины с выходом из обсадной колонны с помощью вырезания секции обсадной колонны;

- скважины с выходом из-под башмака обсадной колонны;

- скважины, в которых бурение БС осуществляется после извлечения части обсадной колонны.

# требования к ДОКУМЕНТАЦИи НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ восстановления скважин методом БУРЕНИЯ БОКОВЫХ СТВОЛОВ

## 4.1	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ РАБОТ

На основании утвержденных ДРМ рейтинга скважин – кандидатов для бурения боковых стволов СЗСС ДО формирует график восстановления скважин методом бурения боковых стволов.

Графики восстановления скважин методом бурения БС формируются автоматически в подсистеме  КИУСС ТИС «Добыча».

Графики восстановления скважин методом бурения БС согласовываются с ДРМ (ДГРР, ДНГД и ДБС. Согласованные графики восстановления скважин методом бурения БС утверждаются топ-менеджером ПАО «НК «Роснефть», ответственным за бурение, освоение и сервис.

Утвержденные графики восстановления скважин методом бурения БС определяют конкретный объем и сроки выполнения работ по восстановлению скважин в ДО и являются исходным документом для дальнейшего бизнес-планирования.

## 4.2	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ для Проектирования РАБОТ

Требования к документации для выполнения работ по бурению БС зависят от решаемых задач.

4.2.1.	Бурение БС при капитальном ремонте скважины осуществляется на основании программы бурения БС в рамках утвержденного проекта на строительство данной скважины

Программа бурения БС при КРС должна содержать подробную информацию обо всем цикле бурения и заканчивания БС, в том числе следующие сведения:

- сведения о конструкции и состоянии скважины;

- пластовые давления и дату их последнего замера;

- сведения о внутрискважинном оборудовании;

- перечень планируемых технологических операций;

- режимы и параметры технологических процессов;

- сведения о категории скважины;

- газовый фактор;

- схему и тип противовыбросового оборудования;

- плотность жидкости глушения и параметры промывочной жидкости;

- объем запаса раствора, условия его доставки с растворного узла;

- интервал вырезки «окна» в эксплуатационной колонне;

- технические средства и режимы работ по вырезке «окна»;

- параметры траектории бокового ствола (радиус кривизны, длина бокового ствола и т.п.);

- компоновки колонны труб и низа бурильной колонны;

- тип породоразрушающего инструмента и его привода;

- навигационное обеспечение траектории бокового ствола или горизонтального ответвления;

- режимы проходки бокового ствола и утилизации выбуренной породы;

- крепление пробуренного ствола (спуск фильтра, технологическая оснастка, сочленение фильтра с эксплуатационной колонной и т.д.);

- мероприятия по предотвращению аварий (нефтегазопроявлений и т.п.).

4.2.2.	Бурение БС при реконструкции скважины должно производиться по рабочему проекту на реконструкцию скважины.

Рабочий проект на реконструкцию скважины разрабатывается КНИПИ на основании разработанного Заказчиком ТЗ. ТЗ должно содержать сведения, перечисленные в Приложении № 1.

Рабочий проект на реконструкцию скважины должен соответствовать требованиям проектной документации на разработку месторождения.

Рабочий проект на реконструкцию скважины с горизонтальным окончанием разрабатывается на основе геологического проекта на бурение БГС (требования к разработке геологического проекта на бурение БГС установлены Стандартом Компании «Геологическое сопровождение бурения горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов при разработке нефтяных и газонефтяных месторождений» № П2-10 С-0001).

Рабочие проекты разрабатываются:

- на бурение БС для группы реконструируемых скважин, расположенных на одной площади (месторождении) - групповой рабочий проект на реконструкцию скважин;

- на бурение БС из отдельной скважины - индивидуальный рабочий проект на реконструкцию скважины.

Групповой рабочий проект на реконструкцию скважин разрабатывается при общности следующих признаков:

- разница глубин расположения точек забуривания БС в обсадной колонне не должна превышать 400 м;

- разница длин БС не должна превышать 400 м для БННС и 500 м для БГС.

При этом необходимо учитывать что, групповые рабочие проекты на реконструкцию скважин также разделяются по типам БС, а именно:

- на бурение БГС;

- на бурение БННС;

- на УС.

Индивидуальный рабочий проект на реконструкцию скважины составляется на бурение БС в условиях  АВПД, в осложненных условиях бурения, а также в случае, где требуются индивидуальные технико-технологические решения.

Рабочий проект на реконструкцию скважины должен содержать следующие разделы и проектные решения:

- Основные технико – экономические данные.

- Состояние скважины до начала работ по бурению БС.

- Порядок проведения работ.

- Геологическая характеристика разреза скважины.

- Оценка степени риска строительства БС.

- Возможные осложнения при реконструкции скважины.

- Организация строительства БС.

- Подготовительные работы к забуриванию БС.

- Описание работ по вырезанию «окна» в обсадной колонне.

- Бурение БС.

- Буровые растворы.

- Крепление скважины с БС.

- Испытание (освоение) скважины с БС.

- Конструкция скважины после работ по бурению БС.

- Контроль технического состояния оборудования (дефектоскопия и опрессовка).

- Подготовительные работы к строительству БС и строительно–монтажные работы по охране окружающей среды.

- Продолжительность строительства БС.

- Механизация и автоматизация технологических процессов, средств контроля и диспетчеризации.

- Промышленная безопасность, промышленная санитария и пожарная безопасность.

- Список нормативно – справочных и методических документов.

- Противофонтанная и газовая безопасность.

- Ликвидация скважины.

- Консервация скважины.

- Охрана окружающей среды.

- Мероприятия по авторскому надзору.

Приложения:

- Обзорная карта и план расположения скважины.

- Нормы времени на механическое бурение.

- Схемы расположения оборудования и фундаментов.

- Геолого – технический наряд.

При этом рабочий проект на реконструкцию скважины должен содержать подробную информацию обо всем цикле бурения и заканчивания БС, в том числе следующие сведения:

- существующую и проектную конструкцию скважин и БС;

- результаты исследования состояния скважины (наличие заколонных перетоков, межколонных давлений, состояние крепи и т.д.) и проектные решения по нормализации условий ведения работ;

- план и мероприятия по ликвидации части ствола восстанавливаемой скважины в интервале от места зарезки БС до текущего забоя скважины;

- интервал установки цементного моста, отсекающего нижнюю часть ствола, и порядок его испытания на прочность и герметичность;

- интервал зарезки БС;

- перечень технических средств для зарезки БС из обсадной колонны;

- результаты инклинометрических измерений старого ствола гироскопическим инклинометром;

- режимы зарезки и бурения бокового ствола;

- параметры пространственного положения БС и способы контроля над их реализацией;

- характеристику технических средств для спуска хвостовика в БС и соединения с эксплуатационной колонной обсадных труб.

Рабочий проект на реконструкцию скважины подлежит экспертизе промышленной безопасности в установленном порядке.

При необходимости или целесообразности использования в процессе бурения БС новой техники, технологии, материалов, не предусмотренных рабочим проектом на реконструкцию скважины, допускается составление дополнения к рабочему проекту, которое разрабатывается, согласовывается и утверждается в установленном порядке.

В процессе бурения БС проектная организация, разработавшая рабочий проект на реконструкцию скважины, должна осуществлять авторский надзор.

В случае необходимости внесения дополнений к рабочему проекту на реконструкцию скважины Заказчик должен согласовать свои предложения с ДБС.

На основании рабочего проекта на реконструкцию скважины Подрядчик по бурению, составляет программу бурения БС. Программа бурения БС согласовывается с Сервисными подрядчиками, участвующими в бурении, заканчивании или креплении БС, Заказчиком и утверждается техническим руководителем Подрядчика по бурению БС.

Все изменения, вносимые в утверждённые программы бурения БС, требующие увеличения стоимости работ, должны утверждаться Заказчиком только после согласования с ДРМ и ДБС (при реконструкции скважин), с ДРМ, ДНГД и ДБС (при КРС).

# ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО БУРЕНИЮ Боковых стволов скважин

Работы по бурению БС производятся силами Подрядчика по бурению и Сервисных подрядчиков, осуществляющие буровые работы и инженерное сопровождение, под управлением и контролем Заказчика. Основным представителем Заказчика при выполнении работ на скважине является Супервайзер.

Подрядчик по бурению и Сервисные подрядчики в процессе осуществления работ в обязательном порядке должны выполнять требования Стандарта Компании  «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендующим имущество Компании» № П4-05 СД-021.01 версия 1.01.

Подрядчик по бурению обеспечивает бесперебойную работу и обслуживание буровой установки,  бурового оборудования и инструмента, а также бригадного хозяйства согласно договору на восстановление скважин методом бурения боковых стволов.

Сервисный подрядчик, осуществляя инженерное сопровождение, может выполнять следующие услуги:

- подбор скважин – кандидатов для бурения БС;

- инженерное сопровождение, включая подготовку программы и отчётов;

- вырезание окна/секции обсадной колонны и нормализации забоя;

- бурение БС (включая выбор КНБК, в т. ч. долот, забойных двигателей) и телеметрическое сопровождение;

- геолого-технологические и геофизические исследования в процессе бурения БС;

- выбор систем промывочных жидкостей и обеспечение их проектных реологических характеристик;

- крепление БС, включая поставку системы подвески и оснастки хвостовика, оборудования для спуска и цементирования хвостовиков, а также услуги по обеспечению тампонажной спецтехникой;

- испытание и освоение скважин после бурения БС, включая спуск и запуск подземного оборудования эксплуатации.

При проведении и после окончания работ по бурению БС Подрядчик по бурению предоставляет технологическую и геологическую  документацию о проделанной работе, который сводится в Окончательный отчет по строительству бокового ствола скважины, состоящий из следующих документов:

Таблица 1

Перечень представляемых документов

| № | НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА | ФОРМАТ | ПЕРИОД ПРЕДСТАВЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сводный отчёт о работе бригады. | Устанавливается IADC | 1 раз в сутки |
| 2 | Отчёты: БС-8 «Анализ продолжительности работ» и БС-10 «Анализ непроизводительного времени (НПВ)». | Exсel | Установлен Положением Компании «Производственная отчётность по строительству скважин и восстановлению скважин методом бурения боковых стволов» № П2-10 Р-0015 версия 2.00 |
| 3 | Подробное описание выполненных работ по скважине. | Word (по форме, определённой Заказчиком) | В течение 5 календарных дней после выполнения работ на скважине. |
| 4 | Отчет по промывочным жидкостям в процессе выполнения работ по строительству бокового ствола скважины. | Word (по форме, определённой Заказчиком) | В течение 5 календарных дней после выполнения работ на скважине. |
| 5 | Проектный и фактический вертикальный и горизонтальный профиль скважины. | PDF (по форме, определённой Заказчиком) | В течение 5 календарных дней после выполнения работ на скважине. |
| 6 | Диаграмма изменённой конструкции с указанием глубин по длине и вертикали. | VISIO (по форме, определённой Заказчиком) | В течение 5 календарных дней после выполнения работ на скважине. |
| 7 | Спецификации и паспорта оборудования, спущенного в скважину. | PDF | В течение 5 календарных дней после выполнения работ на скважине. |
| 8 | Графический материал по результатам проведенных геофизических работ. | PDF | В течение 3 календарных дней после выполнения работ на скважине. |
| 9 | Акты на проведённые работы по скважине. | По форме, определённой Заказчиком | В течение 5 календарных дней после выполнения работ на скважине. |
| 10 | Результаты освоения скважины. | По форме, определённой Заказчиком | В течение 5 календарных дней после выполнения работ на скважине. |

# ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ЗАБУРИВАНИЯ И ЗАКАНЧИВАНИЯ БОКОВЫХ СТВОЛОВ СКВАЖИН

Бурение БС в обсаженных скважинах может проводиться в следующих случаях:

- ликвидация сложных аварий (смятие эксплуатационной колонны, заклинивание инструмента, незапланированное цементирование колонны бурильных или насосно-компрессорных труб и т.п.), возникших в процессе эксплуатации и ремонта скважины;

- вскрытие дополнительных продуктивных мощностей путем проводки ответвлений, в том числе горизонтальных из ствола низкопродуктивных эксплуатационных скважин;

- реконструкция бездействующего фонда скважин, в том числе скважин, ранее ликвидированных по техническим или иным причинам, при достаточной сохранности крепи скважины и экономической целесообразности, с целью вскрытия новым стволом участков с не извлеченными запасами углеводородного сырья.

Технология восстановления скважин методом  строительства бокового ствола предусматривает:

- выбор наземного оборудования;

- определение оптимальной глубины интервала забуривания БС;

- предварительный расчет длины участка обсадной колонны, подлежащего вскрытию;

- выбор режимных параметров вскрытия колонны;

- расчет установки цементного моста;

- расчет проектного профиля и конструкции БС;

- расчет отклоняющих и неориентируемых компоновок бурильного инструмента для забуривания БС;

- выбор способа и технических средств ориентирования отклоняющей компоновки и контроля параметров БС;

- выбор режимных параметров забуривания и бурения БС;

- заканчивание БС.

Применение технологии бурения бокового ствола обеспечивает:

- забуривание БС или УС из обсадной колонны диаметром от 140 мм;

- максимальную интенсивность изменения зенитного угла ствола скважины;

- свободный пропуск в БС бурильного инструмента, геофизических приборов, отклоняющих компоновок бурильной колонны, «хвостовика», фильтра, пакеров и т.п.;

- безопасность бурения, крепления и последующей эксплуатации скважины.

Определение глубины и метода забуривания дополнительного ответвления или ствола скважины обусловливается следующим:

- скважина в интервале забуривания закреплена одной или несколькими обсадными колоннами;

- наличие или отсутствие цементного кольца за обсадной колонной;

- необходимость и возможность затрубного цементирования;

- устойчивость стенок скважины, минимальная твердость горных пород в интервале забуривания;

- максимальный зенитный угол и интенсивность искривления оси скважины в зоне выше интервала забуривания;

- возможность реализации проектного профиля восстанавливаемой скважины;

- наименьшая вероятность выбросов нефти и газа при забуривании.

## сПОСОБЫ ЗАКАНЧИВАНИЯ

Схема заканчивания БС должна соответствовать литологии и структуре продуктивного пласта, предусматривать возможность проведения ремонтно-изоляционных работ.

Существуют четыре технологические схемы заканчивания БС:

- открытый ствол (способ 1);

- фильтр (способ 2);.

- сплошное цементирование с последующей перфорацией (способ 3);

- манжетное цементирование (способ 4).

Каждая из технологических схем обладает достоинствами, недостатками и имеет свою область применения, которая определяется, прежде всего, геологическими факторами.

    - Открытый ствол (способ 1)

Преимущества:

- призабойная зона продуктивного пласта не загрязняется цементом;

- сокращение сроков восстановления скважины;

- низкая стоимость БС.

Недостатки:

- затруднено проведение ремонтно-изоляционных работ;

- возможное заваливание ствола вследствие обрушения стенки скважины в неустойчивых породах при бурении или эксплуатации.

Рациональной областью применения технологической схемы 1 являются однородные, устойчивые продуктивные пласты, преимущественно карбонатные, при вскрытии наклонным стволом.

    - В пробуренный БС хвостовик устанавливается без цементирования. Изоляция заколонных перетоков достигается использованием в конструкции заколонных пакеров. Для обеспечения притока в интервал продуктивного горизонта устанавливаются фильтр или перфорированные обсадные трубы (способ 2)

Преимущества:

- простая технология крепления;

- призабойная зона продуктивного пласта не загрязняется цементом;

- обеспечивается сохранность ствола;

- имеется возможность проведения работ по очистке ствола.

Недостатки:

- возможность межпластовых перетоков флюида при негерметичности заколонного пакера;

- вероятность прорыва воды из близко расположенных пластов и обводнение скважины;

- возможны осложнения при проведении ГРП.

Способ 2 целесообразно использовать при наклонном вскрытии однородного пласта в скважинах с герметичным заколонным пространством, при отсутствии близкорасположенных напорных водогазоносных горизонтов.

    - Заканчивание скважины БС со сплошным цементированием хвостовика  с последующей перфорацией в продуктивной части пласта (способ 3)

Преимущества:

- возможность использования освоенные технологии исследования, цементирования, вторичного вскрытия и освоения скважины;

- обеспечивает перекрытие зон поступления пластовой воды и герметичность интервала забуривания БС;

- позволяет эксплуатировать переслаивающиеся коллекторы.

Недостатки:

- загрязнение призабойной зоны продуктивного пласта цементом;

- нарушение крепи в процессе перфорации хвостовика.

Область применения: продуктивные пласты с хорошими коллекторскими свойствами порового, трещиноватого типа при наличии водо и газосодержащих пропластков с различным давлением - при их вскрытии наклонным или горизонтальным боковым стволом;

продуктивные пласты с низкими коллекторскими свойствами, представленные чередованием устойчивых и неустойчивых пород, при вскрытии наклонным боковым стволом.

    - Манжетное цементирование хвостовика (способ 4).

Преимущества:

- минимальное загрязнение продуктивного пласта;

- герметичность интервала забуривания;

- возможность селективного размещения фильтров.

Недостатки:

- сложная технология цементирования;

- дорогостоящее оборудование.

Целесообразно способ 4 применять при заканчивании преимущественно горизонтальных и наклонных БС в случаях наличия у кровли пласта газовой шапки или близкорасположенных водонапорных горизонтов. Для скважин с горизонтальными окончанием может предусматриваться бурение вспомогательного (вертикального или наклонно-направленного пилотного) ствола. Цель бурения пилотного ствола – уточнение геологического разреза и параметров продуктивного пласта. На основании полученных при бурении пилотного ствола геофизических материалов производится корректировка траектории и длины горизонтального участка БС.

Вариант заканчивания БС рекомендуется выбирать в соответствии с техническим заданием Заказчика на основании детального изучения характеристик пласта и материалов по ранее пробуренным БС.

## сПОСОБЫ крепления

    - В зависимости от траектории бокового ствола скважины используются различные способы его крепления:

- для скважин наклонно-направленных со снижением зенитного угла производится спуск хвостовика с цементированием на всю длину пробуренного ствола и последующей перфорацией в продуктивной части;

- для наклонно-направленных БС со снижением зенитного угла может производиться спуск хвостовика до кровли продуктивного пласта с последующим его вскрытием. Вид заканчивания БС с открытым забоем может быть применён при условии сохранения устойчивости стенок ствола во время эксплуатации. Решение об устойчивости ствола принимается после проведения испытания образцов керна на данном месторождении;

- для горизонтальных БС рекомендуется спуск хвостовика с фильтром в интервале залегания продуктивного горизонта с цементированием верхней части хвостовика.

    - В зависимости от диаметра обсадной колонны рекомендуются следующие диаметры хвостовиков:

- для колонн диаметром 146 мм – безмуфтовый хвостовик диаметром 102 мм, толщина стенки 6.5-7мм, с внутренним диаметром 88мм;

- для колонн диаметром 168 мм – хвостовик диаметром 114 мм, толщина стенки 7-8мм, с внутренним диаметром 98-99мм;

- для колонн диаметром 178 мм – хвостовик диаметром 114 мм, толщина стенки 7-8мм, с внутренним диаметром 98-99мм. (по отдельному расчету возможно применение хвостовика диаметром 127 мм, толщина стенки 7-9 мм, с внутренним диаметром 109 мм.).

    - Для повышения надежности разобщения продуктивной горизонтальной части ствола от вышележащих водоносных или газоносных горизонтов в компоновке хвостовика БС применяются  заколонные пакеры:

- механического действия;

- гидравлического действия (надувные);

- набухающие (при контакте с пластовым флюидом или промывочной жидкостью увеличиваются в объеме). Среда разбухания – нефти или вода.

      - Заколонные пакеры могут устанавливаться:

- в компоновке эксплуатационной колонны – над башмаком – когда при бурении новой ГС в разрезе имеется близко расположенный вышележащий водо- или газоносный горизонт;

- в компоновке хвостовика – над цементировочной муфтой – когда при бурении БГС в разрезе имеется близко расположенный вышележащий водо- или газоносный горизонт;

- в компоновке хвостовика – в горизонтальном участке – для разобщения продуктивных интервалов с различными фильтрационно-емкостными свойствами с целью возможности их селективной эксплуатации, либо регулирования отборов флюида. Различные модификации данной схемы применяются в так называемых «интеллектуальных» технологических системах для эксплуатации пластов (например: технология СЭС; устройство по контролю притока в скважину ICD);.

    - Для заканчивания БС с горизонтальным окончанием применяются фильтры двух основных видов:

- перфорированные обсадные трубы того же типоразмера, что и весь хвостовик. Размер и плотность отверстий выбирается в зависимости от ожидаемых параметров эксплуатации скважины. Основной целью данного является обеспечение стабильности горизонтального ствола и предотвращение возможного обрушения стенок ствола скважины;

- специальные фильтры для горизонтальных скважин – ФГС – представляющие собой те же перфорированные трубы, обмотанные стальной проволокой. Характеристики ФГС зависят от диаметра и плотности отверстий (щелей) и от зазора между витками проволоки. Основная цель – в совокупности с упомянутым ранее предотвращение выноса твердых частиц породы из пласта (уменьшение пескопроявления).

    - В горизонтальный участок компоновки хвостовика может быть включено специальное оборудование для реализации различных технологий эксплуатации продуктивных пластов – так называемое «интеллектуальное» заканчивание. К ним относятся:

- Системы селективной эксплуатации скважины (СЭС) – представляющие собой систему заколонных пакеров, разобщающих участки пласта с различными ФЕС, и специальное внутрискважинное оборудование. Система позволяет отключать либо приобщать к работе разделенные между собой интервалы горизонтального участка ствола.

- Системы выравнивания притока к скважине (ICD, эквалайзер) – позволяющие пассивно (без вмешательства с поверхности) регулировать отборы флюида из участков пласта с различными ФЕС, на которые разделен весь горизонтальный участок путем установки заколонных пакеров или на коллекторах, характеризующихся высокой проницаемостью и малыми депрессиями. Каждый участок, кроме специальных фильтров, оснащен устройством, специально рассчитываемым для определенных геологических условий, создающим определенный перепад давления в зависимости от проходящего через него объема флюида. Система способствует более равномерной выработке пласта за счет снижения вероятности образования конусов воды и газа из-за различных ФЕС  или в результате перепада давления при течении флюида по горизонтальной части.

# БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БУРЕНИЯ БОКОВЫХ СТВОЛОВ СКВАЖИН

## Буровая установка

Требования к буровым установкам для восстановления скважин методом бурения боковых стволов установлены Стандартом Компании «Требования к буровым установкам при строительстве и восстановлении скважин» № П2-01 СЦ-034 версия 1.00.

Буровая установка для бурения БС должна быть оснащена:

- Буровыми насосами с необходимой производительностью и регулируемой подачей (по возможности) для создания оптимального режима очистки ствола скважины во время фрезерования, бурения и выполнения других работ, предусмотренных проектом (программой) на бурение БС.

- Циркуляционной системой бурового раствора, позволяющей производить эффективную очистку выходящего из скважины бурового раствора. Система очистки должна содержать: два рабочих вибросита, гидроциклон, илоотделитель и центрифугу. Сброс с гидроциклона и илоотделителя должен производиться на осушающее вибросито.

- При вскрытии газоносных горизонтов буровые установки обязательно должны быть оснащены вакуумным дегазатором.

- Ротором (для бурения БННС, УС) или верхним приводом (для бурения БГС) с регулируемой частотой вращения (с минимальным значением 10 об./мин.) с роторным моментомером и с ограничителем крутящего момента.

- ПВО, согласно действующим техническим условиям на монтаж ПВО.

Минимальные требования к буровой установке, оборудованию и инструменту для бурения БС из 140-168 мм эксплуатационных колонн, с глубиной скважин по стволу до 3500 м представлены в следующих таблицах:

Таблица 2

Общие данные по буровому станку

| № | ВИД ОБОРУДОВАНИЯ, ПАРАМЕТРЫ И ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Возможность размещения мобильной буровой установки на кустовой площадке с минимальным расстоянием между скважинами 5 м. (в отдельных случаях до 3 м) |
| 2 | Грузоподъемность подъемной установки не менее 100 тонн (в отдельных случаях возможно применение установки грузоподъемностью не менее 80 тонн) |
| 3 | Год выпуска не ранее 2000, если проводилась модернизация указать |
| 4 | Необходимое количество грузоперевозок для переезда станка со скважины на скважину не более 30 рейсов |
| 5 | Расчётное время монтажа бурового станка не более 72 часов |
| 6 | Расчётное время демонтажа бурового станка не более 48 часов |
| 7 | Самый тяжёлый груз при переезде бурового станка не более 45 тонн |
| 8 | Наличие бетонных тумб для использования в качестве пригрузов на оттяжки подъемного агрегата |
| 9 | Наличие экранирующих колпаков для установки на соседние скважины с целью защиты от падения посторонних предметов |
| 10 | Возможность расстановки оборудования, предусматривающая установку подъёмника и мостков как под углом 90 градусов, так и 180 градусов с минимальным расстоянием между скважинами 5м |
| 11 | Грузоподъемность вспомогательной лебёдки не менее 2 тонн |
| 12 | Наличие люльки верхового с направляющими для свечей, ограждениями, лестницами с ограждениями и другим оборудованием мачты |
| 13 | Привод буровой лебедки электрический или дизельный не менее 320 кВт |
| 14 | Наличие аварийного привода буровой лебедки |
| 15 | Верхний привод при бурении горизонтальных участков свыше 300м |
| 16 | Дизельная электростанция мощностью не менее 100 кВт, 1 единица в каждой буровой бригаде |
| 17 | Не менее двух дизельных электростанций мощностью, достаточной для обеспечения электроэнергией буровой и поселка при отсутствии доступа к промышленным сетям |

Таблица 3

Основание, стол ротора и оборудование стола ротора

| № | ВИД ОБОРУДОВАНИЯ, ПАРАМЕТРЫ И ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Максимальная нагрузка на подвышечное основание не менее 160 тонн |
| 2 | Стол ротора грузоподъемностью не менее 160 тонн, с индивидуальным приводом от лебёдки, с разъёмными вкладышами под все виды труб и квадрат, укомплектованный моментомером |
| 3 | Подсвечник для размещения 73мм и 60мм бурильных труб не менее 3500 метров |
| 4 | Обогрев подсвечников в зимнее время |
| 5 | Наличие разъёмного жёлоба для дренажа под столом ротора |
| 6 | Высота стола ротора, обеспечивающая размещение ПВО |

Таблица 4

Талевая система и вертлюг

| № | ВИД ОБОРУДОВАНИЯ, ПАРАМЕТРЫ И ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Крон-блок не менее 125 тонн статической нагрузки |
| 2 | Талевый блок, укомплектованный пружиной и крюковым замыкателем не менее 125 тонн статической нагрузки |
| 3 | Два комплекта штропов для 125 тонн статической нагрузки на крюк. Один комплект удлиненный. |
| 4 | Вертлюг, предназначенный для работы при давлении 200 Атм., и не менее 125 тонн статической нагрузки, укомплектованный переводником на квадрат, отверстием для электрокабеля, буровым шлангом |

Таблица 5

Буровой насос, система промывки

| № | ВИД ОБОРУДОВАНИЯ, ПАРАМЕТРЫ И ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Буровой насос мощностью 235 кВт не менее 2 шт. Буровые насосы должны быть с регулируемой подачей, укомплектованы манометрами, гасителем пульсации, клапаном безопасности, счётчиком ходов, запасным комплектом втулок и поршней, фильтрами на всасывающей и выкидной линиях |
| 2 | Манифольд сварной или флянцевой сборки с ДЗУ, рассчитанный на рабочее давление не менее 250атм |
| 3 | Линия цементирования от места для цементировочного агрегата до стола ротора диаметром 2 1/16'', рассчитанная на давление не менее 350 атм |
| 4 | Стояк диаметром не менее 3 1/2" рассчитанный на давление не менее 250атм |

Таблица 6

Общие требования к системе очистки

| № | ВИД ОБОРУДОВАНИЯ, ПАРАМЕТРЫ И ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Емкости не менее 2 шт. Общий объём системы промывки (активный и резервный) не менее 70 м3 |
| 2 | Система очистки должна быть четырехступенчатой |
| 3 | Дегазатор должен быть установлен для работы в емкостях |
| 4 | Вибросито со сменными сетками типоразмера 210меш. - не менее 2 комплектов и 1 комплект 110меш |
| 5 | Наличие магнитных уловителей |
| 6 | Илоотделитель |
| 7 | Пескоотделитель |
| 8 | Шламоприемник |
| 9 | Блок флокуляции и коагуляции, для очистки и переработки бурового раствора для повторного использования |
| 10 | Доливная емкость не менее 3м3 |
| 11 | Вспомогательные центробежные насосы не менее 2-х |
| 12 | Склад для химреагентов |
| 13 | Лаборатория для бурового раствора |
| 14 | Контейнеры для сброса и перевозки бурового шлама до места утилизации |
| 15 | Емкость для приготовления бурового раствора с перемешивателем объемом не менее 6 м3 |
| 16 | Ёмкость для временного размещения жидких отходов объемом не менее 6м3 |
| 17 | Дополнительные емкости для временного хранения (на время переезда, монтажа/демонтажа оборудования буровых бригад) буровых растворов с целью повторного использования бурового раствора на следующей скважине, объемом не менее 40 м3 в каждой бригаде оборудованные системой циркуляции, перемешивания и подогрева |

Таблица 7

Противовыбросовое оборудование

| № | ВИД ОБОРУДОВАНИЯ, ПАРАМЕТРЫ И ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | ПУГ (если требуется утвержденной схемой) рассчитанный на давление не менее 210 атм., флянцевый |
| 2 | Двухплашечный превентор (трубные плашки, глухие плашки) рассчитанный на давление не менее 210 атм., флянцевый |
| 3 | Два комплекта плашек для каждого типоразмера: Глухие плашки, плашки для труб 60, 73, 89, 114мм. |
| 4 | Стационарный пульт управления ПВО |
| 5 | Аккумуляторная станция (если требуется утвержденной схемой) |
| 6 | Штуцерная линия рабочее давление не менее 250атм |
| 7 | Линия глушения рабочее давление не менее 250атм |
| 8 | Штуцерный блок манифольдов рабочее давление не менее 250атм, регулируемый штуцер и линия отвода для газа |
| 9 | Шаровый клапан под ведущую трубу для 73мм и 89мм бурильных труб, рабочее давление не менее 250 атм. |
| 10 | Переводные катушки для превенторов не менее 3-х штук |
| 11 | Переводные катушки для регулирования высоты устьевой воронки не менее 5 штук |
| 12 | Переводные катушки различной высоты для установки над ПВО для регулирования высоты устьевой воронки (с целью сокращения объема отсыпки) не менее 5 штук |
| 13 | Переводники под квадрат и на все используемые трубные соединения |
| 14 | Блок дросселирования и глушения скважины |

Таблица 8

Оборудование рабочей площадки

| № | ВИД ОБОРУДОВАНИЯ, ПАРАМЕТРЫ И ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Машинные ключи для труб 60 – 219мм |
| 2 | Гидрораскрепитель для БТ и УБТ |
| 3 | Гидравлический ключ, обеспечивающий момент вращения не менее 11870 Н/м с пневмоспайдером грузоподъемностью не менее 100 тн |
| 4 | Набор элеваторов для всех видов БТ, НКТ и УБТ, 60, 73, 89, 102, 114 мм |
| 5 | Ручные трубные ключи для БТ и УБТ, 60, 73, 89,102, 114 мм НКТ (по два каждого типоразмера) |
| 6 | Доски для наворота и отворота применяемых типоразмеров долот (83, 85, 120, 123.8, 114/132, 120/142) |

Таблица 9

Приборы контроля параметров бурения

| № | ВИД ОБОРУДОВАНИЯ, ПАРАМЕТРЫ И ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Индикатор веса с возможностью записи данных на электронный носитель |
| 2 | Моментомер стола ротора на рабочей площадке |
| 3 | Манометр высокого давления на стояке и буровых насосах |
| 4 | Счётчик числа ходов насоса на насосах и рабочей площадке |
| 5 | Газовый анализатор |

Таблица 10

Бригадное хозяйство

| № | ВИД ОБОРУДОВАНИЯ, ПАРАМЕТРЫ И ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Мастерская, оборудованная наружными прожекторами, рабочим столом, шлифовальным станком, сварочным агрегатом, ручным электроинструментом |
| 2 | Блок ГСМ под объём не менее 5 дней работы бурового станка, укомплектованный согласно правил безопасности |
| 3 | Приёмные мостки для размещения 3500 м труб, должны регулироваться по высоте без отсыпки песком (в том числе лестницы и перила) |
| 4 | Стеллажи для труб для размещения 3500 м труб, должны регулироваться по высоте без отсыпки песком (в том числе лестницы и перила) |
| 5 | Стеллажи для труб для размещения 3500 м труб, должны регулироваться по высоте без отсыпки песком (в том числе лестницы и перила) |
| 6 | Наклонный желоб между подроторным основанием и мостками, должен регулироваться по высоте без отсыпки песком (в том числе лестницы и перила) под приемные мостки |
| 7 | Парогенераторная установка |
| 8 | Мастерские, складские помещения для обслуживания бурового станка |
| 9 | КТПН для возможности подключения бригадного оборудования к электроэнергии без остановки добывающего фонда скважин, 1 единица в каждой буровой бригаде |
| 10 | Передвижные высоковольтные опоры для возможности подключения бригадного оборудования к электроэнергии без остановки добывающего фонда скважин не менее двух единиц в каждой буровой бригаде |
| 11 | Емкость для питьевой воды не менее 1 м3 |

Таблица 11

Передвижные вагон-дома для персонала

| № | ВИД ОБОРУДОВАНИЯ, ПАРАМЕТРЫ И ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Вагон супервайзера. Должен содержать: 1 спальное место, 1 рабочий стол, 4 стула, умывальник, систему подогрева воды, оргтехнику, согласно требований Стандарта Компании «Супервайзинг строительства и реконструкции скважин» № П2-01 С-017 версия 1.00 |
| 2 | Вагон мастера. Должен содержать: 2 рабочих стола, 4 стула, умывальник, систему подогрева воды, персональный компьютер с принтером и сканером |
| 3 | Спальный вагон для персонала (не менее 3-х штук). Должен содержать: не более 4-х спальных места, 4 стула, умывальник, система подогрева воды |
| 4 | Вагон сушилка, выполненный согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» |
| 5 | Вагон столовая |
| 6 | Вагон гостиница |
| 7 | Вагон – сауна, выполненный согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» |

Таблица 12

Коммуникации и связь

| № | ВИД ОБОРУДОВАНИЯ, ПАРАМЕТРЫ И ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Мобильные телефоны для всех ИТР |
| 2 | Система коммуникаций на буровой: не менее 2-х точек расположенных в вагоне мастера и рабочей площадке |
| 3 | Рации: не менее 2-х мобильных радиостанций для координации работ в пределах кустовой площадки |
| 4 | Персональный компьютер с принтером и сканером в вагоне мастера и супервайзера |
| 5 | Спутниковый телефон при отсутствии другой связи не менее 2 шт. на одну буровую бригаду |

Минимальные требования к буровой установке, оборудованию и инструменту для бурения БС из 178 мм эксплуатационных колонн или скважин глубиной по стволу более 3500 м должны быть регламентированы в индивидуальных (групповых) рабочих проектах на реконструкцию данных скважин.

## Буровой инструмент

    - Буровой инструмент должен:

- иметь сертификат соответствия техническим условиям  и паспорт с техническими характеристиками (представленные изготовителем);

- иметь внутренний паспорт (карточку учета) с отметками прохождения плановой дефектоскопии, опрессовки и наработки;

- быть опрессован на 200атм;

- быть пригодным для эксплуатации согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

    - Все бурильные трубы должны быть укомплектованы защитными колпаками на резьбах.

    - При сборке бурильных труб в свечи с приёмных мостков производится их контрольный замер и шаблонирование. Размеры шаблона определяются, исходя из максимально ожидаемого диаметра инструмента/прибора, который необходимо пропускать через бурильную колонну во время выполнения работ.

    - Все стропа, элеваторы должны быть проверены и готовы к эксплуатации согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности  «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

Таблица 13

Квадрат, БТ, УБТ, переводники

| № | ВИД ОБОРУДОВАНИЯ, ПАРАМЕТРЫ И ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Ведущая труба длинной не менее 12м с вкладышами для ротора 2 шт. |
| 2 | ТБПК 73 х 9,19 мм правый комплект не менее 3500 метров, ЗП-105х54, марка стали «Л» для бурения боковых стволов из э/к диаметром 146мм |
| 3 | ТБПН 88,9 х 9,35 мм правый комплект не менее 2000 м с замками ЗП-120,7х68,3 группа прочности «М» для бурения боковых стволов из э/к диаметром 168мм и 178 мм |
| 4 | ТБПК 73 х 9,19 мм левый комплект 1 на 2 БУ не менее 3500 метров, ЗП-105х54, марка стали «М» с левой резьбой для проведения ловильно-аварийных работ |
| 5 | ТБПН 60,3мм с замками ЗП-77х34 не менее 1300 метров, для работы внутри 102 мм труб, марка стали «Л» |
| 6 | Легкосплавные бурильные трубы LBTPN-90x9 1500 метров, LBTPN-90x9 из алюминиевого сплава 1953Т1 с навинченными стальными замками ЗЛКА-108T с правой замковой резьбой NC-31(З-86) производства Компании Акватик (для бурения БННС и БГС с забоями более 3600 м с использованием подъемного агрегата грузоподъемностью 125 тонн) |
| 7 | Патрубки БТ 89мм: не менее 2 штук каждого типоразмера - 1.5м, 2м, 3м в длину ЗП-120,7х68,3, марка стали «Л» |
| 8 | Патрубки БТ 73мм: не менее 2 штук каждого типоразмера - 1.5м, 2м, 3м в длину ЗП-105х54, марка стали «Л» |
| 9 | Патрубки БТ 60,3мм: не менее 2 штук каждого типоразмера - 1.5м, 2м, 3м в длину ЗП-77х34 для работы внутри 102мм труб, марка стали «Л» |
| 10 | УБТ (спиральные) 108 мм: не менее 100 метров |
| 11 | Ловильные инструменты для всех видов БТ и УБТ, 102мм и 114мм ОТ, 60,3, 73, 89 НКТ ШМУ, Овершоты для каждого типоразмера используемых труб, труболовки (цанговые), колокола, метчики, гидравлические яссы, отбойники, магниты диаметром 118 мм. Ловильный инструмент должен быть как правого так и левого исполнения. |
| 12 | Механические скребки для чистки 168мм, 146мм и 139.7мм э/колонны |
| 13 | Шаблоны для всех указанных труб и э/колонны (для каждого типоразмера труб с учетом толщины стенок (НКТ-73 мм; 102 мм; 114 мм. СБТ -73 мм; 60 мм) и для 139.7мм, 146мм и 168мм э/колонны) |
| 14 | Обратные клапаны для СБТ: 73 мм; 60 мм |
| 15 | Фрезы диаметром 83 мм, 85 мм на зачистку хвостовика. Торцовые фрезы диаметром: 118 мм; 120 мм; 124 мм, 126 мм. |
| 16 | Калибраторы (КП, КЛС) 123,8 мм, 124 мм |
| 17 | Шаблоны (калибры) в диапазоне размеров от 80 мм до 145 мм для контроля фактических или остаточных размеров элементов КНБК |
| 18 | Набор переводников для применяемых бурильных труб, УБТ, 102мм и 114мм обсадных труб и 2 7/8" НКТ по два на каждый типоразмер |
| 19 | Устройство для опрессовки СБТ перед спуском хвостовика. По одному для каждого типоразмера СБТ применяемых для спуска хвостовика заводского исполнения |

# ВЫБОР ПРОЕКТНОЙ ТРАЕКТОРИИ БОКОВОГО СТВОЛА СКВАЖИНЫ

Проектная траектория БС должна удовлетворять следующим основным требованиям:

- Вскрываемый ствол должен представлять собой единую зону совместимых условий бурения.

- Траектория БС должна рассчитываться с учетом информации о фактическом расположении стволов соседних скважин.

- Участок зарезки БС выбирается в устойчивой части разреза. Забуривание БС должно осуществляться на 30-50 м выше кровли или на 10-20 м ниже подошвы неустойчивых пород.

- Интенсивность искривления БС выбирается такой, при которой обеспечиваются минимально возможные сопротивления при СПО в процессе бурения и эксплуатации скважины с БС (что уменьшает вероятность желобообразований и осложнений), а также выполняются требования к интенсивности искривления БС применяемого подземного оборудования для ремонта и эксплуатации скважины.

Проектная траектория БС должна обеспечивать:

- вращение бурильной колонны в процессе бурения с сохранением её прочностных характеристик;

- достижение заданной точки входа в продуктивный пласт и проводку БС с заданными углом и азимутом в продуктивном пласте;

- осуществление спуска хвостовика за один приём, а цементирования, в зависимости от условий, в один или максимум, в два приёма;

- сохранение герметичности резьбовых соединений хвостовика в процессе спуска и длительной эксплуатации;

- возможность проведения ремонтных работ.

Целью проектирования профиля ствола восстанавливаемой скважины являются выбор его типа, расчет и построение траектории оси ствола.

Типы профилей боковых стволов разделяются на две группы: плоскостные и пространственные.

Наиболее распространенными типами профилей БС являются профили плоскостного типа (рис. 1)

Рис. 1 Схема типовых профилей боковых стволов скважины

Условные обозначения:

Н - глубина БС по вертикали от устья до точки К в продуктивном пласте, м;

H1 - глубина скважины по вертикали от устья до точки зарезки БС, м;

α1 - зенитный угол скважины в точке зарезки в плоскости бокового ствола, град;

α2 - зенитный угол скважины в конце участка зарезки бокового ствола, град;

α3 - зенитный угол скважины в точке К, град;

R2, R3 - радиусы кривизны участка зарезки и участка изменения зенитного угла соответственно, м;

L - длина прямолинейно-наклонного участка, м;

A - смещение бокового ствола скважины (горизонтальная проекция от точки зарезки до точки К), м;

Sn - участок БС в продуктивном пласте (интенсивность искривления I данного участка задается исходя из геологических условий залегания продуктивного пласта).

Выбор типа профиля ствола для восстановления конкретной скважины зависит от геолого-технических условий бурения, от способа вскрытия продуктивного горизонта (горизонтальным, наклонным или вертикальным стволом), от расположения предполагаемой точки входа в продуктивный пласт относительно восстанавливаемой скважины и т.д.

Основное отличие профилей БС от профилей наклонно направленных или горизонтальных скважин состоит в том, что БС обычно начинается с участка зарезки с некоторым начальным зенитным углом α1. В частном случае α1 = 0. Величина зенитного угла α1 зависит от параметров кривизны восстанавливаемой скважины на глубине зарезки и от азимута направления БС. В связи с этим схема расчета бокового ствола несколько отличается от расчета профилей наклонных и горизонтальных скважин.

Рекомендуется применять, пять типов профилей боковых стволов, каждому из которых присвоен условный номер. Предполагается, что зарезка ствола начинается с набора зенитного угла α1.

Профиль бокового ствола 1 типа (рис. 1) состоит из двух участков: набора зенитного угла от заданного значения α1 до значения α2 с постоянным радиусом кривизны R2 и участка Sn в продуктивном пласте.

Профиль бокового ствола 2 типа (рис. 1) состоит из трех участков: набора зенитного угла от заданного значения α1 до значения α2 с постоянным радиусом кривизны R2, набором зенитного угла до значения α3 с постоянным радиусом кривизны R3 и участка Sn.

Профиль бокового ствола 3 типа (рис. 1) состоит из четырех участков: набора зенитного угла от заданного значения α1 до значения α2 с постоянным радиусом кривизны R2, прямолинейно-наклонного участка L, набора зенитного угла до значения α3 с постоянным радиусом кривизны R3 и участка Sn.

Профиль бокового ствола 4 типа (рис. 1) состоит из трех участков: набора зенитного угла от заданного значения α1 до значения α2 с постоянным радиусом кривизны R2, прямолинейно-наклонного участка L и участка Sn.

Профиль бокового ствола 5 типа (рис. 1) состоит из четырех участков: набора зенитного угла от заданного значения α1 до значения α2 с постоянным радиусом кривизны R2, прямолинейно-наклонного участка L, уменьшения зенитного угла до значения α3 с постоянным радиусом кривизны R3 и участка Sn.

Предполагается, что участок Sn, который присутствует в каждом из предлагаемых типов профилей боковых стволов, располагается в продуктивном пласте. Форма участка Sn может быть криволинейной или прямолинейной, в зависимости от решаемой задачи.

Расчет плоскостных профилей боковых стволов сводится к определению проекций и длин участков профиля, зенитного угла и интенсивности (радиуса) искривления каждого из участков, а также к определению длины бокового ствола (табл. 14).

Таблица 14

Основные формулы для расчета каждого из типов профилей боковых стволов

| № ТИПА ПРОФИЛЯ БС | ФОРМУЛЫ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | H - H1 - R2 (sin α2 - sin α1) = 0 A - R2 (cos α1 - cos α2) = 0 |
| 2 | H - H1 - R2 (sin α2 - sin α1) - R3 (sin α3 - sin α2) = 0 A - R2 (cos α1 - cos α2) - R3 (cos α2 - cos α3) = 0 |
| 3 | H - H1 - R2 (sin α2 - sin α1) - R3 (sin α3 - sin α2) - L cos α2 = 0 A - R2 (cos α1 - cos α2) - R3 (cos α2 - cos α3) - L sin α2 = 0 |
| 4 | H - H1 - R2 (sin α2 - sin α1) - L cos α2 = 0 A - R2 (cos α1 - cos α2) - L sin α2 = 0 |
| 5 | H - H1 - R2 (sin α2 - sin α1) - R3 (sin α3 - sin α2) - L cos α2 = 0 A - R2 (cos α1 - cos α2) - R3 (cos α2 - cos α3) - L sin α2 = 0 |

Для расчета профилей дополнительных стволов необходимы следующие исходные данные (табл. 15).

Таблица 15

Исходные данные и определяемые параметры профилей боковых стволов

| № ТИПА ПРОФИЛЯ БС | ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ | ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | H, H1, A, α1 | α2, R2 |
| 2 | H, H1, R2, A, α1, α2 | α3, R3 |
| 3, 5 | H, H1, A, α1, α2, L | α3, R3 |
| 4 | H, H1, A, α1, L | α2, R2 |

При расчете профилей БС возможны также другие сочетания исходных данных и определяемых параметров, в зависимости от поставленной задачи. Например, если определяемыми параметрами для 1 типа профиля бокового ствола являются α2 и A, то исходными данными являются Н, Н1, R2, α1 и т.д.

# ПОДГОТОВКА СКВАЖИН К БУРЕНИЮ БОКОВОГО СТВОЛА

## 9.1	ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СКВАЖИН - КАНДИДАТОВ ДЛЯ БУРЕНИЯ БОКОВЫХ СТВОЛОВ

Бурение БС из существующих скважин может проводиться с целью доразведки запасов, повышения дебита действующих скважин, вывода скважин из бездействующего фонда и капитального ремонта аварийных скважин.

Выбор скважин - кандидатов производится геологическими, техническими и экономическими службами Заказчика с привлечением КНИПИ и осуществляется на основе геолого-гидродинамической модели разработки месторождений и технико-экономического обоснования выполнения работ, с учетом следующих сведений:

- потенциальный дебит скважины после выполненных работ по бурению БС;

- цены на продукцию после окончания работ по скважине;

- техническое состояние скважины-кандидата;

- объем предварительных ремонтных работ в эксплуатационной колонне;

- ожидаемые технические и геологические риски при выполнении работ на скважине.

Сформированный перечень скважин-кандидатов для восстановления методом бурения боковых стволов должен быть согласован с ДРМ, ДГРР, ДНГД и ДБС.

Подготовительные работы на скважинах кандидатах проводятся с целью обследования их технического состояния и на предмет соответствия следующим основным требованиям для производства работ по восстановлению скважин методом бурения боковых стволов:

- Обсадная колонна скважины должна быть освобождена от посторонних предметов до точки вырезки «окна» и обеспечено свободное прохождение необходимых геофизических приборов, оборудования и инструментов при бурении БС.

- Состояние цементного камня за эксплуатационной колонной в интервале вырезки «окна» должно позволять производить работы по вырезке «окна» и выполнять дальнейшие работы по бурению БС.

- При необходимости на скважине должны быть произведены ремонтно-изоляционные работы по восстановлению цементного камня за колонной и целостности обсадной колонны до начала работ по бурению боковых стволов.

- На скважине должны быть проведены исследования технического состояния обсадной колонны на износ, качества ее крепления с применением соответствующих методов и оборудования в интервале от устья до точки вырезки «окна». В случае выявления чрезмерного износа обсадной колонны и низкого качества крепления, принимается решение об исключении скважины из рейтинга скважин-кандидатов для бурения БС и дальнейшем капитальном ремонте скважины.

- Проведены гидродинамические исследования по уточнению фактического пластового давления в скважине.

- Обсадная колонна должна быть испытана избыточным давлением и признана герметичной при давлении, которое ожидается в процессе бурения БС и эксплуатации скважины. Решение об испытании скважин снижением уровня жидкости в скважине до расчётного динамического уровня эксплуатации скважины, должно приниматься Заказчиком индивидуально для каждой скважины отдельно.

Примечание: Работы по очистке забоя скважины от аварийного оборудования, по нормализации ствола скважины, изоляционные работы по подъему цемента за колонной, ликвидации нарушения колонны должны проводиться до включения скважины в окончательный перечень скважин-кандидатов для ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕТОДОМ БУРЕНИЯ БОКОВЫХ СТВОЛОВ.

Подготовка скважины к бурению БС является отдельным этапом восстановления скважины и выполняется на основании группового или индивидуального рабочего проекта на реконструкцию скважины или программы бурения БС при КРС методом бурения бокового ствола.

Подготовка скважины к бурению БС скважины производится силами специализированной бригады ТКРС с использованием подъемной установки меньшей грузоподъемности.

Подрядчик по подготовке скважины к бурению БС составляет план работ на подготовку скважины к бурению БС с учетом требований рабочего проекта. План работ согласовывается с Подрядчиком по бурению БС, Заказчиком и утверждается техническим руководителем Подрядчика по подготовке скважины к бурению БС.

До производства работ по подготовке к бурению БС необходимо провести следующие виды работ:

- подготовить рабочую площадку под подъемную установку и бригадное оборудование КРС;

- подготовить устье скважины для производства работ (отогреть, очистить устьевое оборудование);

- при наличии СКН, демонтировать их на данной и соседних скважинах;

- определить и подготовить место для утилизации жидких, твёрдых и бытовых отходов, образующихся во время подготовки и строительства БС;

- замерить давления скважины – буферное и затрубное, при необходимости заблаговременно провести мероприятия по снижению избыточного давления в скважине;

- произвести опережающее глушение скважины до начала переезда бригады КРС на скважину. Опережающее глушение рекомендуется проводить силами звеньев по подготовке скважин к ТКРС.

Подготовка скважины к бурению БС (при вырезке «окна» в эксплуатационной колонне) может включать в себя следующие виды работ:

- монтаж-демонтаж подъемной установки и бригадного оборудования;

- извлечение внутрискважинного оборудования;

- промывка забоя и шаблонирование эксплуатационной колонны шаблоном диаметром, соответствующим наибольшему ожидаемому диаметру инструмента;

- геофизические исследования по определению качества цементного камня за обсадной колонной и местоположения муфтовых соединений обсадной колонны;

- геофизические исследования по измерению зенитного угла и азимута;

- изоляция вскрытых пластов с установкой изоляционного цементного моста в стволе скважины. В случае невозможности вырезки «окна» с применением гидравлического клина-отклонителя, устанавливается дополнительный опорный цементный мост;

- очистка внутренней поверхности обсадной колонны в интервале установки клина-отклонителя с  помощью скрепера.

- определение герметичности обсадной колонны путем создания избыточного внутреннего давления.

Подготовка скважины для углубления скважины через башмак эксплуатационной колонны (УС) может включать в себя следующие виды работ:

- монтаж-демонтаж подъемной установки и бригадного оборудования;

- извлечение внутрискважинного оборудования;

- промывка забоя и шаблонирование эксплуатационной колонны шаблоном диаметром, соответствующим наибольшему ожидаемому диаметру инструмента;

- обследование забоя скважины на наличие (отсутствие) посторонних металлических предметов;

- геофизические исследования по определению качества цементного камня за обсадной колонной;

- геофизические исследования по измерению зенитного угла и азимута;

- изоляция вскрытых пластов с установкой изоляционного цементного моста в стволе скважины;

- определение герметичности обсадной колонны путем создания избыточного внутреннего давления;

- разбуривание изоляционного цементного стакана в интервале изоляции;

- проверка качества изоляционных работ путем создания избыточного внутреннего давления;

- разбуривание стоп-кольца на забое скважины.

При невозможности углубления скважины через башмак или трудоемкости работ по изоляции существующих продуктивных пластов углубление скважины производится способом вырезания «окна» в эксплуатационной колонне.

Работы по зачистке (скреперованию) разноразмерной (ступенчатой) эксплуатационной колонны необходимо производить, начиная с верхней части колонны.

Изоляционный мост в эксплуатационной колонне должен перекрывать зоны перфорации не менее 20 м. ниже и 50 м выше изолируемого объекта.

Супервайзер, в обязательном порядке, должен контролировать выполнение следующих работ:

- проходимость обсадной колонны шаблоном с размером, соответствующим максимальным длине и диаметрам оборудования, которое будет использовано для бурения БС;

- установка изоляционного и опорного цементных мостов в стволе скважины;

- испытание цементного моста разгрузкой бурильного инструмента на голову цементного моста до 5 тонн;

- испытание обсадной колонны и интервалов изоляции на герметичность избыточным давлением;

- обследование забоя скважины на наличие (отсутствие) посторонних металлических предметов.

После завершения работ по подготовке скважины к бурению БС в скважину спускается подвеска НКТ. Устье скважины оборудуется согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности  «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Составляется отчёт (акт) о завершении работ по подготовке скважина к бурению БС с подробным описанием выполненных работ по форме, установленной Заказчиком, один экземпляр отчёта (акта) должен быть согласован и передан СЗСС.

# ПОДГОТОВКА СКВАЖИНЫ К ВЫРЕЗАНИЮ «ОКНА» В ОБСАДНОЙ КОЛОННЕ

После подготовки скважины к бурению бокового ствола Заказчик производит корректировку программы по бурению БС (с учётом информации и данных, которые получены во время работ по подготовке скважины к строительству бокового ствола).

Интервал вырезки «окна» в эксплуатационной колонне рассчитывается из условия реализации проектного профиля ствола БС, и следующих факторов:

- устойчивость горных пород в интервале «окна»;

- хорошее качество цементирования;

- интенсивность искривления ствола скважины не более 2°/10м.;

- отсутствие зон перфорации выше или в интервале вырезки «окна»;

- расположение муфт эксплуатационной колонны не ближе 2м. от границ «окна».

Решение о переезде бурового станка и его монтаже на конкретную скважину принимается совместно геологической службой и СЗСС на основании графика восстановления скважин методом бурения боковых стволов и готовности скважины к восстановлению.

Представитель СЗСС обязан ознакомить персонал Подрядчика по бурению с программой работ по бурению БС и провести предпусковое совещание со специалистами структурных подразделений Подрядчика по бурению, Сервисных подрядчиков и Заказчика для определения схемы взаимодействия и ответственности при выполнении работ по бурению БС.

Монтаж бурового станка должен выполняться согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности  «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

После монтажа бурового станка проводится пусковая конференция и запуск бурового станка в работу. Состав пусковой комиссии должен быть согласован с Заказчиком и утверждён техническим руководителем Подрядчика.

Производится подъём подвески НКТ из скважины и контрольный спуск шаблона максимального размера для проверки проходимости всех необходимых КНБК, применяемых для строительства данного БС.

При первом спуске производится замер и шаблонировка спускаемых бурильных труб (внутренний диаметр СБТ, ведущей трубы, УБТ, переводников и других элементов КНБК, должен быть не менее Ø 50мм. - для прохождения Ø 46мм. прибора телеметрической системы – ТС).

Не допускается использование бурильных труб подвергшихся воздействию кислот и после цементных заливок.

Рекомендуется производить вызов циркуляции после спуска каждых 500 метров бурильных труб.

Перед началом работ по зарезке бокового ствола производится испытание бурильного инструмента на герметичность избыточным давлением согласно утверждённой программе работ.

# ВЫРЕЗАНИЕ «ОКНА» В ОБСАДНОЙ КОЛОННЕ

По принципу установки в обсадной колонне клины-отклонители подразделяются на следующие типы:

- клин-отклонитель гидравлический - крепление клина-отклонителя в обсадной колонне производиться с помощью гидравлического якоря, без упора на забой;

- клин-отклонитель гидромеханический - крепление клина-отклонителя в обсадной колонне производиться с помощью системы гидравлического и механического независимых якорей, без упора на забой;

- клин-отклонитель механический - крепление клина-отклонителя в обсадной колонне производиться только при непосредственной опоре клина на забой (цементный мост);

- клин-отклонитель цементируемый – конструкция клина-отклонителя предполагает опору на забой и последующее цементирование.

Наиболее предпочтительным методом вырезки «окна» в обсадной колонне считается, вырезка «окна» с использованием однорейсового комплекта гидравлического клина-отклонителя, т.е. врезка «окна» за одну СПО.

Основными элементами однорейсового комплекта гидравлического клина-отклонителя являются:

- гидравлический якорь или расклинивающее устройство;

- гидросистема;

- клин-отклонитель;

- крепежно-срезной винт;

- вырезающий фрезер-райбер;

- телеметрическая система.

Вырезающий фрезер-райбер присоединяется к клину-отклонителю при помощи крепежно-срезного винта.

Вырезание «окна» в колонне производится при помощи фрезер-райберов различной конструкции в сочетании с клиновым отклоняющим устройством отечественных и зарубежных производителей.

Перед спуском клина-отклонителя проводится оценка возможности свободного прохождения клина-отклонителя к месту его установки с помощью компоновки для шаблонирования эксплуатационных колонн КНБК №1.

Таблица 16

Состав компоновки КНБК № 1 для шаблонирования эксплуатационных колонн

| №№ п/п | КНБК № 1 | Диаметр оборудования для эксплуатационных колонн, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | э/к -140 мм | э/к -146 мм | э/к -168 мм | э/к -178 мм |
| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| 1 | Фрез-райбер | 120 | 126 | 147 | 155 |
| 2 | УБТ-9 м | 108 | 108 | 120 | 120 |
| 3 | Труба одиночка СБТ | 73 | 73 | 89 | 89 |
| 4 | Реперный патрубок-0,5…2,0 м | 73 | 73 | 89 | 89 |
| 5 | Бурильные трубы СБТ | 73 | 73 | 89 | 89 |

Спуск КНБК №1 в эксплуатационной колонне производится, с ограничением скорости спуска до 1 м/сек.

Места посадок шаблонирующей компоновки необходимо проработать с вращением ротора и промывкой до полного устранения посадок. Особо тщательно очистить посадочное место якоря клина-отклонителя от различных отложений (на 5 м выше и ниже, предполагаемого интервала посадки якоря).

После шаблонирования обсадной колонны собирается КНБК с клином-отклонителем и ориентирующим устройством. Обязательно проверяется работоспособность канала связи ориентирующего устройства.

Работы по сборке, спуску клина-отклонителя необходимо производить в соответствии с инструкцией компании-производителя данного оборудования.

Рекомендуемая КНБК для спуска и посадки клина-отклонителя для вырезки окна за одну СПО:

- клин-отклонитель с якорным устройством;

- стартовый фрезер, присоединённый к клину-отклонителю срезными штифтами;

- нижний «арбузный» фрезер (райбер);

- гибкий патрубок;

- верхний «арбузный» фрезер;

- телеметрическая система с гироскопом (предпочтительно с гидравлическим каналом связи);

- 2 шт. УБТС;

- гидравлический ясс;

- 4шт. УБТС;

- циркуляционный клапан;

- бурильные трубы до устья.

Примечание: Диаметр верхнего «арбузного» фрезера подбирается, исходя из максимально возможного проходного диаметра в обсадной колонне.

Производится спуск клина-отклонителя с телеметрической системой (с гироскопом) до заданной глубины скважины. Спуск компоновки на стальных бурильных трубах ведётся со скоростью не более 0.2м/сек с замером длины инструмента.

Установка клина-отклонителя в наклонно-направленных скважинах должна производиться с учётом предотвращения выпадения клина из обсадной колонны при проведении дальнейших работ по бурению БС; т.е. клин-отклонитель должен быть установлен с ориентацией рабочей поверхности в направлении фактического азимута искривления ствола  скважины на участке зарезки, в пределах ±90о вокруг оси ствола скважины.

В вертикальных скважинах установка клина-отклонителя должна производиться в направлении проектного азимута зарезки бокового ствола.

Определить пространственное положение клина с помощью телеметрической системы с гироскопом. Установить клин в требуемое положение с помощью гироскопа; установку осуществлять разворотом КНБК на требуемый угол по часовой стрелке с последующим расхаживанием на длину квадрата 3-4 раза.

Создавая давление во внутренней полости бурильных труб, производится заякоривания клина-отклонителя на планируемом участке обсадной колонны.

При натяжении бурильной колонны на 8 – 12 тонн сверх собственного веса производится срез винтового соединения  и отсоединение фреза-райбера от клина-отклонителя.

При заданных размерах клина-отклонителя длина вырезания «окна» L в метрах определяется по формуле:

L = Dот/tg ß

где Dот – диаметр клина – отклонителя, м

ß – угол скоса клина – отклонителя.

С учётом технологических размеров фрезер-райбера длина «окна» должна определяться по формуле:

Dб - Dм

L = Dк * сtg ß -  -----------------  - h

2 sin ß

где  Dк – внутренний диаметр обсадной колонны, м;

Dм, Dб – соответственно наименьший и наибольший диаметры райбера, м;

h – высота цилиндрической части райбера, м.

При применении клиньев-отклонителей следует учитывать, что:

- при использовании плоского клина, по сравнению с желобообразным, наибольшая возможная длина «окна» может быть увеличена на 350-380мм;

- при уменьшении угла скоса клина с 2.5 до 1.5 град максимальная длина «окна» увеличивается в 1.5 раза.

После посадки клина и отсоединения стартового фрезера от клина произвести замену жидкости в скважине на буровой раствор (в количестве объёма скважины) с проектными параметрами и начать вырезание «окна» при помощи стартового фреза роторным способом на длину до 0.5м от верхней точки клина.

Рекомендуемый режим вырезания окна стартовым фрезером: осевая нагрузка– 1.0-3.0 тонны (максимум – 4.5 тонны), частота вращения ротора – 60-90 об/мин. Рекомендуемая вязкость промывочной  жидкости - не менее 35-40сек.

Работы по вырезанию «окна» в колонне «оконными» фрезерами продолжаются на длину клина с углублением в породу по возможности ниже «окна» на 1-3 м.

Замеряется остаточный диаметр фрезеров-райберов и при необходимости спускается КНБК для проработки «окна» до нужных размеров.

Рекомендуемая КНБК для повторной проработки «окна»:

- «оконный» фрезер (райбер);

- «арбузный» фрезер;

- 2шт УБТС;

- гидравлический Ясс;

- 4 шт. УБТС;

- циркуляционный клапан;

- БТ до устья (при необходимости в КНБК может быть включен дополнительный «арбузный» фрезер).

Примечание: Размер диаметра «арбузных» фрезеров подбирается, исходя из максимально возможного проходного диаметра в обсадной колонне.

Производится сборка и спуск КНБК на 20 метров выше верхней точки клина-отклонителя. Вызывается циркуляция и проводится допуск КНБК с промывкой до окна.

Необходимо проработать место вырезания «окна» и зачистить забой от металла, пробурив дополнительно 1-2 м горной породы. Проверить свободное прохождение КНБК с вращением через «окно» с промывкой и без промывки.

Операцию можно считать завершенной, если после калибрования «окна» «оконный» и «арбузный» фрезеры без промывки и вращения свободно проходят через окно.

После подъёма КНБК инспектируется, замеряется остаточный диаметр «арбузных» фрезеров. При сохранении номинального диаметра «арбузных» фрезеров приступают к дальнейшим работам по бурению бокового ствола скважины заданной траектории.

Примечание: При износе и уменьшении диаметра фрезеров ниже номинального работы по проработке «окна» необходимо повторить с использованием фрезеров номинального наружного диаметра.

# ВЫХОД ИЗ-ПОД БАШМАКА ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ СКВАЖИНЫ

Выход из обсаженного ствола скважины производится путем фрезерования оснастки обсадной колонны.

Производится спуск КНБК для разбуривания оснастки обсадной колонны:

- торцевой фрезер (с армированием по периферии);

- «арбузный» фрезер;

- 2шт УБТС;

- гидравлический ясс;

- 4шт УБТС;

- обратный клапан;

- циркуляционный (перепускной) клапан;

- БТ до устья.

Производится разбуривание цемента в башмачной трубе и оснастки обсадной колонны (цементировочные пробки, стоп - кольцо, заколонный пакер, ЦКОД и башмак) с целью обеспечения равнопроходного диаметра в обсадной колонне.

После этого производится контрольное бурение 1-2 метров горной породы с целью проверки наличия металлических предметов на забое скважин. При наличии проходки и шлама горной породы в буровом растворе произвести подъём КНБК.

Дальнейшие работы производятся в соответствии с проектом углубления ствола скважины.

# ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВОДКИ ОРИЕНТИРОВАННЫХ БОКОВЫХ СТВОЛОВ СКВАЖИН

Проектирование траектории ствола скважины производится с учетом:

- исключения сближения или встречи ее с ранее пробуренными скважинами куста;

- исключения возникновения недопустимого изгиба КНБК при бурении и заканчивании скважины;

- минимизации длины БС.

В зависимости от технологии вырезания «окна» и проектной траектории ствола выбирается тип КНБК.

Расчёт КНБК для забуривания и бурения ориентированного бокового ствола скважины может производиться в соответствии с расчётной схемой с использованием специализированного компьютерного программного обеспечения.

Собрать ориентируемую КНБК с использованием винтового забойного двигателя или турбобура.

В состав КНБК установить телеметрическую систему с гироскопическим датчиком или устройство под спуск гироскопического инклинометра.

При спуске и подъёме КНБК через вырезанное «окно» рекомендуется снизить скорость до 0.1м/сек и вести наблюдение за посадками и затяжками. При появлении изменения веса инструмента необходимо повторно проработать «окно» с использованием КНБК для проработки «окна».

Спустить отклоняющую (ориентируемую) КНБК на бурильных трубах до верхнего вырезанного участка обсадной колонны.

Сориентировать отклоняющую КНБК в проектном направлении (с учётом значения расчётного угла закручивания бурильной колонны от реактивного момента забойного двигателя).

Приступить к забуриванию ствола в интервале, равном длине нижнего «плеча» отклоняющей КНБК (от отклоняющего устройства до нижней точки долота) при минимальной осевой нагрузке. Каждую последующую подачу инструмента на забой необходимо начинать ниже отметки начала предыдущей подачи не более чем на 0.2-0.3м.

Дальнейшее забуривание ствола осуществлять путём подачи долота с постепенным увеличением осевой нагрузки до оптимальной величины. При выходе на 3-4 метра ниже «окна» рекомендуется, не углубляясь и не меняя положения отклонителя, в течение 3-4 часов проработать пробуренный интервал, затем нагрузку на долото постепенно увеличивать до оптимальной.

По составу шлама, выносимого буровым раствором из скважины, определить момент полного выхода долота в породу. Успешность забуривания нового ствола определяется отсутствием в шламе цементной фракции.

Производить замеры зенитного угла и азимута забуренного ствола через каждые 1-2м проходки.

## Навигационные забойные телесистемы

Ориентирование при бурении бокового ствола винтовых забойных двигателей с регулируемым углом перекоса осей, или кривых переводников производится с использованием специальных забойных систем для ориентированного бурения (Geolink, Autotruck, Sperry Sun, Power Drive и т.д.).

Телеметрические системы подразделяются по способам передачи сигнала с забоя на поверхность скважины:

- телеметрическая система с гидравлическим каналом связи (сигнал передаётся по промывочной жидкости);

- телеметрическая система с электромагнитным каналом связи (сигнал может передаваться по бурильным трубам);

- телеметрическая система с кабельным каналом связи (сигнал передаётся по кабелю).

Измеряются следующие параметры: зенитный угол, азимут, положение отклонителя и глубина спуска системы (при оснащении глубиномером).

Существуют также телесистемы с комбинированным (электромагнитным и кабельным каналом связи - по кабелю и по бурильным трубам).

Предпочтительнее использовать системы с гидравлическим или с комбинированным каналом связи по кабелю и бурильным трубам, как наиболее надежные.

Примечание: телеметрическая система с гидравлическим каналом связи позволяет включить в КНБК гамма-зонд и зонд резистивиметрии, что позволяет определить тип разбуриваемой породы и определить состав пластового флюида (нефтенасыщенность) без проведения дополнительных геофизических исследований.

## промывочные жидкости

В зависимости от условий проводки бокового ствола скважины рекомендуется ввод в промывочную жидкость смазывающих добавок.

Бурение бокового ствола с глубины выхода из обсадной колонны до кровли продуктивного горизонта рекомендуется проводить на промывочной жидкости соответствующей следующим требованиям:

- обладать хорошей выносящей способностью (особенно на участках с зенитным углом более 55-65о), за счёт оптимизации режима промывки и реологических параметров промывочной жидкости;

- иметь необходимые кольматирующие свойства;

- обеспечивать безаварийную проводку наклонно-направленного ствола скважины.

Бурение бокового ствола в продуктивном горизонте следует проводить на промывочной жидкости соответствующей следующим требованиям:

- обладать хорошей выносящей способностью (особенно на участках с зенитным углом  55-65 о, за счёт реологических параметров промывочной жидкости);

- обеспечение устойчивости стенок скважины путём регулирования кольматирующих, фильтрационных свойств и выбора оптимального диапазона плотности;

- сохранение фильтрационных характеристик и проницаемости продуктивного горизонта;

- обеспечение безаварийной проводки наклонно-направленного или горизонтального ствола скважины;

- обеспечить передачу рациональной осевой нагрузки на долото, за счёт улучшения смазывающих свойств, уменьшения толщины и липкости корки;

- обеспечение необходимой гидравлической мощности для оптимальной работы ВЗД и очистки забоя во время бурения.

В процессе бурения БС по продуктивному горизонту Супервайзер должен контролировать качество и параметры применяемой промывочной жидкости.

## элементы КНБК

Подбор долотной программы необходимо осуществлять исходя конкретных геолого-технических условий бурения боковых стволов скважин.

При бурении БС из колонны диаметрами 140-146 мм в интервале от выхода из колонны до кровли продуктивного горизонта (не доходя 10-20 метров) рекомендуется использовать бицентричные долота, дающие возможность получения диаметра ствола большего, чем внутренний диаметр эксплуатационной колонны. Это необходимо для увеличения диаметра ствола и увеличения толщины цементного камня за хвостовиком с целью повышения качества крепления хвостовика.

Бурение из обсадных колонн диаметром 168 и 178 мм рекомендуется проводить долотами с максимально возможным диаметром.

Для стабилизации зенитного угла возможно использование компоновки с винтовыми двигателями, с установкой между шпиндельной и двигательной секциями центратора диаметром на 1-2 мм меньше, чем долото, в сочетании с одной УБТ над забойным двигателем.

В случае необходимости снижения угла наклона ствола можно применять компоновки без опорно-центрирующих элементов.

    - Рекомендуемые элементы КНБК для бурения боковых стволов:

- долото, обеспечивающее оптимальную механическую скорость бурения;

- ВЗД с регулируемым углом перекоса (или с «кривым» переводником);

- обратный клапан;

- устройство для ориентации отклонителя ВЗД с помощью гироскопа или телесистемы;

- немагнитная УБТ;

- бурильные трубы СБТ длиной, позволяющей пробурить БС до заданной глубины с соблюдением условия нахождения верхней секции УБТ во время бурения в обсаженной части обсадной колонны;

- верхняя секция УБТ (с гидравлическим яссом между ними) для создания требуемой  нагрузки на долото;

- циркуляционный клапан;

- бурильные трубы СБТ.

Длина секции СБТ между телесистемой и верхней секцией УБТ выбирается, исходя из предполагаемой проходки за одно долбление, с учётом того, чтобы УБТ во время бурения не вышли из обсадной колонны.

Бурение с набором или исправлением параметров кривизны бокового ствола вести с применением ВЗД без вращения бурильной колонны (скольжение) с установкой отклонителя ВЗД в необходимом направлении.

При применении бескабельной телеметрии, после углубления на длину интервала скольжения, рекомендуется провести проработку пробуренного интервала с вращением бурильной колонны.

Все переводники и элементы КНБК должны проходить своевременный контроль методом УЗД.

При бурении наклонно-направленных БС рекомендуется применение долот, обеспечивающих максимальную скорость механического бурения.

При бурении горизонтальных БС рекомендуется применять долота, обеспечивающие максимальную проходку за один рейс.

Применяемые забойные двигатели для бурения БС должны обеспечивать вращение долота со скоростью 65-190об/мин, момент на долоте 1-2.3кНм при расходе промывочной жидкости  4-12л/сек, максимальный угол перекоса 3 о (для ВЗД с шарнирным шпинделем 5 о).

Применяемые забойные двигатели для разбуривания оснастки хвостовика после крепления должны обеспечивать вращение долота 150-260об/мин, момент 0.5-0.7кНм при расходе промывочной жидкости  3-5л/сек.

# ПОДГОТОВКА БОКОВЫХ СТВОЛОВ СКВАЖИН К СПУСКУ ХВОСТОВИКА

После окончания бурения бокового ствола и/или во время его бурения проводятся геофизические исследования ствола согласно плану геофизических работ.

При проведении окончательных геофизических работ рекомендуется произвести запись кавернометрии в интервале цементирования хвостовика для определения объёма цементной смеси, требуемой для крепления.

Основное требование к подготовке ствола скважины перед креплением обсадной колонны – обеспечить успешный её спуск до намеченной глубины и качественное цементирование обсадной колонны.

По результатам инклинометрических работ проводится оценка возможности спуска обсадной колонны на отдельных участках резкого изменения параметров искривления бокового ствола.

## скважины с цементируемым хвостовиком

В скважинах с цементированием хвостовика с последующей перфорацией производится проработка ствола скважины до забоя с целью подготовки ствола к спуску хвостовика. В местах затяжек и посадок проводится проработка до свободного прохождения бурильной колонны с использованием калибрующих элементов.

    - Рекомендуется следующая КНБК для проработки бокового ствола скважины перед спуском обсадной колонны:

- долото или расширитель ствола в зависимости от диаметра бокового ствола.

- «райбер-калибратор»;

- забойный двигатель с необходимыми параметрами;

- обратный клапан;

- СБТ длиной, позволяющей проработать боковой ствол до заданной глубины с соблюдением условия нахождения секции УБТ во время проработки в обсаженной части обсадной колонны;

- шт. УБТС;

- гидравлический ясс;

- шт. УБТС;

- циркуляционный клапан;

- устройство для опрессовки бурильной колонны в скважине;

- СБТ (до «устья»).

При проработке ствола расход и скорость восходящего потока должны быть такими же, как при бурении последнего интервала.

Подавать долото следует непрерывно с нагрузкой 2-4 тонны, не допуская длительной работы на одном месте, скорость проработки должна быть в пределах 20-25м/ч при равномерной подаче инструмента с частотой вращения 60 об/мин.

После достижения конечного забоя проводится подъём бурильной колонны в обсаженный ствол. В обсаженном стволе производится технологический отстой в течение 1-ого часа.

Проводится повторный спуск бурильной колонны до забоя. Вызывается циркуляция и производится контроль раствора с забоя скважины.

Места посадок и затяжек необходимо проработать до свободного хода бурильной колонны, после чего повторно пройти интервалы проработок без промывки и вращения.

После промывки на забое бокового ствола скважины, провести закачку в открытый ствол скважины пачку бурового раствора со смазывающими добавками.

Производится испытание бурильной колонны на герметичность давлением, превышающим на 10% давление которое ожидается при цементировании.

БС скважины считается готовым к спуску хвостовика при условии спуска и подъёма КНБК до забоя без промывки и вращения бурильной колонны и подъёма долота без износа с потерей диаметра.

По результатам подготовительных работ составляется акт о готовности скважины к спуску хвостовика, по форме установленной Заказчиком.

## скважины с цементируемоей верхней частью хвостовика-фильтра

В скважинах с цементированием верхней части хвостовика,  установкой в открытом стволе фильтра, заколонного пакера и манжетного переводника (без перфорации хвостовика) работы выполняются в следующей последовательности:

- После достижения конечного забоя проводится полный подъём бурильной колонны.

- Проводится калибровка скважины компоновкой, включающей направляющий райбер-калибратор на  5-6 мм  меньше диаметра долота, забойный двигатель. В компоновку также включается устройство для опрессовки бурильной колонны в скважине.

- Калибровка проводится до забоя ствола скважины.

    - В случае если калибрующая компоновка не доходит до забоя, проводится шаблонирование всего открытого участка бокового ствола скважины с полноразмерным долотом следующим КНБК:

- расширитель ствола скважин или долото в зависимости от диаметра ствола скважины;

- райбер-калибратор;

- забойный двигатель;

- обратный клапан;

- СБТ длиной, позволяющей прошаблонировать БС до заданной глубины с соблюдением условия нахождения секции УБТ во время шаблонирования в обсаженной части обсадной колонны;

- шт. УБТС;

- гидравлический ясс;

- шт. УБТС;

- устройство для опрессовки бурильного инструмента;

- СБТ до «устья».

Второй вариант калибровки: КНБК включает райбер на 5-6 мм меньше диаметра долота + полномерный калибратор на бурильных трубах. Калибровка производится роторным способом до  кровли продуктивного горизонта, возможно  до забоя.

При последнем подъёме бурильной колонны перед спуском хвостовика проводится опрессовка бурильной колонны на давление на 10% превышающие ожидаемое давление при цементировании и взвешивание бурильной колонны, спущенной на глубину, на которой запланирована установка подвески хвостовика.

БС скважины считается готовым к спуску хвостовика при условии спуска и подъёма КНБК до забоя без промывки и вращения бурильной колонны и подъёма долота в удовлетворительном состоянии.

По результатам подготовительных работ составляется акт о готовности скважины к спуску хвостовика, по форме установленной Заказчиком.

# КРЕПЛЕНИЕ БОКОВЫХ СТВОЛОВ СКВАЖИН

Крепление бокового ствола скважины осуществляется по программе крепления бокового ствола скважины, которая является частью общей программы работ по бурению бокового ствола.

Перед проведением работ по креплению БС производится обязательное испытание водоцементной смеси заданных параметров в лаборатории, где должны создаваться условия, максимально приближенные к условиям цементирования хвостовика в данной скважине.

Испытания проводятся для подбора оптимальной рецептуры водоцементной смеси и для определения времени начала сроков схватывания водоцементной смеси.

Исходя из расчётного времени проведения цементирования хвостовика, сроков схватывания водоцементной смеси и скважинных условий, подбираются объемы добавок и окончательная рецептура раствора для крепления хвостовика.

Проводятся повторные испытания водоцементной смеси, где ещё раз определяются сроки начала схватывания. Время начала схватывания водоцементной смеси должно обеспечить безаварийное производство операций по цементированию хвостовика.

Рекомендуемое время схватывания водоцементной смеси рассчитывается по следующей формуле:

Tс.ц.смеси = (Т расч.операц. + 2-3часа)

где:   Тс.ц. смеси – время до начала схватывания водоцементной смеси,

Т расч.операц. - расчётное время на проведение операций по цементированию, включая время вымыва излишка цементного раствора на устье скважины.

Для улучшения качества крепления бокового ствола рекомендуется применение избыточного объёма водоцементной смеси для крепления. Объём водоцементной смеси должен рассчитываться по следующей формуле:

Vцем.смеси= К (Vо.с. + Vв о/кол. – Vх.)

где: К -  коэффициент избыточности в/цементной смеси, равен 1.3,

Vо.с. – объём открытого ствола скважины на длину цементирования хвостовика в открытом стволе,

V в о/кол. – объём обсаженного ствола скважины на длину хвостовика в обсаженном стволе,

Vх. – объём хвостовика, включая вытесняемый объём.

На основании лабораторных испытаний цемента и в/цементной смеси, геофизических исследований скважины, выбранной компоновки хвостовика и расчёта времени на производство работ по креплению Заказчиком утверждается «Уточнённая программа крепления бокового ствола скважины» (по форме Заказчика).

Примечание: при производстве работ допускаются незначительные изменения программы крепления хвостовика при наличии расхождений расчётных и фактических данных. Решение об изменении программы принимается Супервайзером совместно с представителем Сервисного подрядчика, выполняющего работы по креплению бокового ствола.

В зависимости от способа крепления бокового ствола рекомендуются к применению следующие комплекты подвесок и оснастки хвостовиков:

- Комплект технических средств, предназначенный для крепления БС без установки фильтра в продуктивном горизонте со сплошным цементированием и последующей перфорацией хвостовика, в состав которого входят:

- башмак;

- обратные клапаны (ЦКОД) – 1 или 2 шт.;

- колонный патрубок со стоп-кольцом,

- обсадные трубы с центраторами;

- якорный узел подвески хвостовика;

- верхний пакер подвески хвостовика;

- безопасный механический разъединитель с левым резьбовым соединением;

- гидравлический разъединитель;

- продавочные пробки.

Примечание: При необходимости в комплект могут быть включены дополнительные элементы.

- Комплект технических средств, предназначенный для крепления БС с открытым участком в продуктивной части. Вскрытие продуктивного горизонта производится после крепления хвостовика.  В состав комплекта входят:

- легко разбуриваемый башмак;

- разбуриваемые обратные клапаны, которые не должны содержать вращающихся частей;

- колонный патрубок с разбуриваемым стоп-кольцом;

- обсадные трубы с центраторами;

- якорный узел подвески хвостовика;

- верхний пакер подвески хвостовика;

- безопасный механический разъединитель с левым резьбовым соединением;

- гидравлический разъединитель;

- продавочные пробки.

Примечание: При необходимости в комплект могут быть включены дополнительные элементы.

- Комплект технических средств, предназначенный для крепления хвостовиков с установкой фильтра в продуктивной части скважины, с манжетным цементированием, в состав которого входят:

- направляющий башмак;

- фильтр необходимой длины;

- заколонный гидравлический пакер;

- цементировочная муфта;

- обсадные трубы с центраторами;

- якорный узел подвески хвостовика;

- верхний пакер подвески хвостовика;

- безопасный механический разъединитель с левым резьбовым соединением;

- гидравлический разъединитель;

- продавочные пробки.

Конструкция фильтра, который устанавливается в продуктивный горизонт, должна выбираться индивидуально для каждого месторождения в зависимости от наличия твёрдой фазы в продукции скважины и устойчивости стенок ствола скважины.

Заколонный пакер устанавливается для предотвращения проседания цементного раствора в интервал расположения фильтра во время цементирования и служит изоляционным барьером водоносных горизонтов, залегающих выше интервала продуктивного горизонта во время эксплуатации. Для надёжного разобщения пластов элемент пакера должен устанавливаться над продуктивным горизонтом в интервале глинистых пластов.

Подвеска хвостовика должна быть оснащена якорным механизмом и пакером. Предпочтительнее устанавливать якорный механизм и пакер в интервале с хорошим сцеплением цементного камня за эксплуатационной колонной.

Длина перекрытия эксплуатационной колонны от вырезанного «окна» хвостовиком должна выбираться, исходя из конкретных условий скважины, и обычно составляет 80-100м.

Основным методом разъединения спускного устройства и хвостовика является использование гидравлического разъединителя.

Механический разъединитель с безопасным левым резьбовым соединением является резервным на случай невозможности гидравлического разъединения спускного устройства и подвески хвостовика.

При подготовке элементов комплекта оснастки и обсадных труб производится сборка и гидравлическая опрессовка элементов оснастки хвостовика (пакера ПГП, узла верхнего пакера, якорного узла, механического и гидравлического разъединителей). Схемы сборки и акты гидравлических испытаний давлением элементов оснастки хвостовика должны предоставляться в Супервайзеру перед завозом оборудования на скважину, на которой производится строительство бокового ствола.

Обсадные трубы, а также вся оснастка обсадной колонны должны быть испытаны на давление опрессовки, равное величине не менее полуторократного расчётного рабочего давления при цементировании бокового ствола скважины, но не более давления, допускаемого заводом-изготовителем.

В процессе спуска необходимо замерять и вести запись крутящего момента крепления резьбовых соединений обсадных труб. Момент должен быть установлен в соответствии с данными завода-изготовителя в зависимости от диаметра трубы, типа резьбы и материала труб.

Для качественной герметизации резьбовых соединений целесообразно применять уплотняющую смазку. Уплотняющая смазка выбирается, исходя из времени года, резьбового соединения, материала трубы и способа заканчивания.

При спуске хвостовика производится шаблонирование обсадных труб шаблоном длиной 250-300 мм диаметром: для труб диаметром 102 мм – 85 мм, для труб диаметром 114 мм – 95 мм.

Спуск обсадных труб в обсаженном стволе скважины проводится со скоростью не более 1 м/сек.

Скорость спуска в открытом стволе выбирается такой, чтобы обеспечить непрерывное движение всего хвостовика (не более 0.4 м/сек.), и чтобы бурильщик смог в любой момент сориентироваться в возникновении посадки хвостовика и успеть своевременно остановить его спуск. При нахождении в открытом стволе элементов подвески хвостовика с наружным диаметром, превышающим диаметр муфт обсадных труб хвостовика (манжетные переводники, заколонные пакеры и др.) скорость спуска должна быть не более 0.4 м/сек.

Допуск хвостовика производится на бурильных трубах которые опрессованы перед спуском хвостовика.

Установка центраторов проводится согласно программе крепления бокового ствола.

Производится цементирование хвостовика согласно утверждённой программе цементирования.

Во время проведения цементировочных работ ведётся отбор проб цементного раствора. Пробы помещаются в температурные условия, близкие к скважинным.

После отсоединения спускного устройства от подвески хвостовика, рекомендуется производить срезку цементного раствора обратной циркуляцией с целью удаления излишек цементного раствора из скважины.

После окончания крепления составляется Акт на проведение работ по креплению бокового ствола и Схема состояния скважины с указанием глубин установки элементов оснастки хвостовика, внутренних диаметров, по установленной Заказчиком форме.

Данные документы должны быть приложены к Паспорту скважины.

# ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ КРЕПЛЕНИЯ БОКОВЫХ СТВОЛОВ СКВАЖИН

После истечения срока ОЗЦ и при условии затвердения проб цементного раствора проводится нормализация забоя скважины.

После этого спускается компоновка для нормализации забоя хвостовика.

При заключительных работах на БГС.

Рекомендуемая компоновка для нормализации забоя хвостовика на БГС:

- долото, соответствующего минимальному внутреннему диаметру хвостовика;

- ВЗД с необходимыми размерами и характеристиками;

- обратный клапан;

- «сбивной» циркуляционный клапан;

- бурильные трубы с необходимым диаметром и длиной не менее длины хвостовика (для нормализации искусственного забоя в хвостовике);

- бурильные трубы для работы в обсадной колонне скважины.

Забойные двигатели выбираются в зависимости от диаметра хвостовика следующих типов:

- Д-54, Д-60, Д-63 или импортные аналоги – для хвостовиков диаметром 89 мм;

- Д-75 или импортные аналоги – для хвостовиков диаметром 102 мм;

- Д-85 или импортные аналоги – для хвостовиков диаметром 114мм.

Проводится разбуривание цемента в хвостовике до ЦКОД.

Производится замена промывочной жидкости на солевой раствор с заданными параметрами или техническую воду.

Производится испытание хвостовика и обсадной колонны на герметичность созданием избыточного давления в скважине. Давление при испытании определяется индивидуально для каждой скважин. Решение об испытании скважины снижением уровня жидкости до ожидаемого динамического уровня при эксплуатации скважины принимается Заказчиком  индивидуально по каждой скважине отдельно.

Обсадная колонна и хвостовик признаются герметичными, если при создании избыточного давления на устье скважины в течение 30 минут не наблюдается  снижения давления, и если при испытании на приток уровень жидкости в скважине после его снижения остается постоянным в течение 3 часов.

В случае падения давления при испытании давлением или повышения уровня жидкости при испытании снижением уровня, проводятся промыслово-геофизические исследования для определения места негерметичности обсадной колонны.

При условии герметичности обсадной колонны и хвостовика проводятся разбуривание элементов оснастки хвостовика и нормализация забоя скважины до башмака хвостовика.

При заключительных работах на БННС или УС.

Рекомендуемая компоновка для нормализации забоя хвостовика на БННС или УС:

- долото, соответствующего минимальному внутреннему диаметру хвостовика;

- ВЗД с необходимыми размерами и характеристиками;

- обратный клапан;

- «сбивной» циркуляционный клапан;

- бурильные трубы с необходимым диаметром и длиной не менее длины хвостовика (для нормализации искусственного забоя в хвостовике) или НКТ соответствующей группы прочности (не менее марки «К»);

- бурильные трубы для работы в обсадной колонне скважины.

Забойные двигатели выбираются в зависимости от диаметра хвостовика следующих типов:

- Д-54, Д-60, Д-63 или импортные аналоги – для хвостовиков диаметром 89 мм;

- Д-75 или импортные аналоги – для хвостовиков диаметром 102 мм;

- Д-85 или импортные аналоги – для хвостовиков диаметром 114мм.

Проводится разбуривание цемента в хвостовике до ЦКОД.

Производится замена промывочной жидкости на солевой раствор с заданными параметрами или техническую воду предусмотренную программой бурения БС или рабочим проектом реконструкции скважины согласно п.п. 4.2.1, 4.2.2. ПБ 08-624-03. Извлечённую промывочную жидкость по возможности необходимо повторно использовать при бурении боковых стволов на других скважинах.

Производится испытание хвостовика и обсадной колонны на герметичность созданием избыточного давления в скважине. Давление при испытании определяется индивидуально для каждой скважин. Решение об испытании скважины снижением уровня жидкости до ожидаемого динамического уровня при эксплуатации скважины принимается Заказчиком индивидуально по каждой скважине отдельно.

Обсадная колонна и хвостовик признаются герметичными, если при создании избыточного давления на устье скважины в течение 30 минут не наблюдается  снижения давления, и если при испытании на приток уровень жидкости в скважине после его снижения остается постоянным в течение 3 часов. В случае падения давления при испытании давлением или повышения уровня жидкости при испытании снижением уровня, проводятся промыслово-геофизические исследования для определения места негерметичности обсадной колонны.

Производится демонтаж противовыбросового оборудования, монтаж фонтанной арматуры, демонтаж бурового станка и оборудования, зачистка и утилизация буровых отходов.

# ОСВОЕНИЕ (испытание) СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ БУРЕНИЯ БОКОВОГО СТВОЛА ИЛИ УГЛУБЛЕНИЯ

Освоение скважины после бурения БС является отдельным этапом реконструкции скважины и выполняется на основании группового или индивидуального рабочего проекта на реконструкцию скважины.

Освоение скважины после бурения БС производится силами специализированной бригады, как правило, бригадами ТКРС, с участием в процессе освоения специализированных Сервисных подрядчиков, представляющие услуги по ГРП, ГНКТ, ОПЗ, ГФР.

Подрядчик по освоению скважины составляет план работ на освоение скважины. План работ согласовывается с Сервисными подрядчиками, участвующими в цикле освоения скважины (ГРП, ГНКТ, ОПЗ и т.д.), Заказчиком и утверждается техническим руководителем Подрядчика по освоению скважины.

Перечень операций включаемых в план работ на освоение скважин зависит от способа заканчивания БС, определенный индивидуальным или групповым рабочим проектом на реконструкцию данной скважины и  должен соответствовать требованиям РД 153-39-023-97.

Работы по интенсификации притока нефти (ГРП, ОПЗ кислотными составами, растворителями, ингибирование), по вызову притока с пласта (свабирование, освоение пенными системами, УНГ, колтюбинг) и ГФР (ПВР, ГИС) должны проводиться специализированными организациями по отдельным программам работ, согласованными Заказчиком.

Плотность солевого раствора и промывочных жидкостей определяется в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности  «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

В обсаженном боковом стволе в обязательном порядке проводятся комплекс геофизических исследований по оценке качества цементирования хвостовика: АКЦ, ГГЦ, МЛМ, ГК в масштабе 1:200, от забоя БС до выхода из хвостовика.

После проведения комплекса ГИС в БС производят вторичное вскрытие продуктивных пластов перфорированием обсадной колонны (хвостовика) перфорационными системами, спускаемыми на геофизическом кабеле. В пологих БС (имеющие отклонения ствола скважины от вертикали от 55 до 80 градусов) СПО перфораторов необходимо производить на трубах.

Для вызова притока нефти из продуктивного пласта необходимо использовать комбинированную колонны НКТ: в хвостовик спускается секция НКБ Ø 60х5мм на 10м выше кровли пласта и до 10м выше «головы» хвостовика; далее до устья НКМ Ø 73х5,5мм с коэффициентом запаса прочности не ниже 1,5. Низ колонны НКТ, спускаемых для вызова притока, оборудуется воронкой.

Допускается использовать различные способы вызова притока из пласта, не противоречащих требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности  «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», и рабочими проектами на скважины, в том числе свабирование, азотирование, пенные системы, колтюбинг, УНГ и т.д. При необходимости в процессе освоения скважины производят интенсификацию притока нефти из продуктивного пласта.

В случае проведения ГРП в БС необходимо принять меры для исключения, в процессе ГРП, гидро-механического воздействия на эксплуатационную (материнскую) колонну (применение устройств пакер-стингер или пакер для ГРП уменьшенного диаметра с посадкой непосредственно внутри хвостовика).

Нормализацию забоя БС, шаблонирование и проработку ствола хвостовика диаметром 102мм, на горизонтальных скважинах рекомендуется проводить на бурильных трубах Ø 60,3мм группа прочности стали не менее Е, с толщиной стенки не менее 5 мм.

По окончании работ по вызову притока и очистке призабойной зоны в скважинах, из которых получен соответствующий плану освоения скважины приток пластовой жидкости, производятся гидродинамические исследования, затем производится глушение скважины солевым раствором хлористого калия

После проведения работ по испытанию объекта и операции глушения производится перевод скважины на насосный способ эксплуатации.

Тип, производительность и глубина спуска насоса, диаметр НКТ, режим работы насоса для каждой конкретной скважины определяется технологической службой Заказчика на основании результатов геофизических и гидродинамических исследований.

Внимание:

Учитывая, что освоение скважины после бурения бокового ствола является заключительным этапом восстановления скважин, выполнение основных стадий работ при освоении скважины (вторичное вскрытие, интенсификации добычи, вызов притока с пласта) Подрядчиком по освоению скважины и Сервисными подрядчиками, в обязательном порядке должно контролироваться Супервайзером.

# СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОСТОЛЬНЫХ И МНОГОЗАБОЙНЫХ СКВАЖИН

## Классификация МНОГОСТВОЛЬНЫХ И многозабойных скважин

    - Основой для выбора технологии бурения можно считать горно-геологическое строение каждого конкретного месторождения, а также конструктивные особенности техники для бурения.

    - В целях более точного определения характеристик объектов разработки необходимо проводить компьютерное объемное моделирование режимов работы продуктивных пластов на которые планируется строительство МСС и МЗС.

    - Для облегчения проектирования и эксплуатации разработана классификационная матрица, определяющая типы скважин (уровень по TAML) и позволяющая:

- привести в соответствие тип МСС, МЗС и проектируемый процесс бурения;

- улучшить степень сравнения сложности бурения скважин на различных месторождениях;

- определить рекомендации и требования к эксплуатации МСС по ее типам.

    - Классификация по назначению состоит из двух разделов: «Описание скважины» и «Описание стыка» - и позволяет получить более подробную техническую информацию о скважине. Классификация предназначена для уточнения важнейших требований при проектировании многоствольной скважины или описании имеющейся скважины. В скважине с двумя стыками и более описывается каждый узел в направлении снизу вверх.

Первый показатель состоит из одной цифровой характеристики, описывающей

технологические параметры всех типов разветвленной части МСС (рис. 2).

Тип I - основной ствол и боковые ответвления не имеют крепления обсадными трубами или в каждом стволе подвешенный хвостовик. Прочность сочленения и его гидравлическая изолированность целиком зависит от свойств породы, в котором находится место сочленения.

Тип II - основной ствол обсажен и зацементирован, боковой ствол имеет открытый забой или оснащен хвостовиком (фильтром). Сочленение гидравлически не изолировано.

Тип III - основной ствол обсажен и зацементирован, боковой ствол обсажен без цементирования (возможно крепление у точки разветвления без цементирования).

Тип IV - основной и боковой стволы обсажены и зацементированы [боковой ствол имеет хвостовик (фильтр)].

Тип V- основной и боковой стволы обсажены и зацементированы (технологическое оборудование для добычи крепится с использованием пакеров). Сочленение герметично

Тип VI - основной ствол имеет забойное разветвление и крепление оборудования для раздельной добычи.

Второй показатель состоит из представленных буквенной и цифровой характеристик, описывающих скважину по ее технологическому оборудованию для добычи/нагнетания.

Описание скважины:

«Новая» или бездействующая скважина. Выбор способа выхода из обсадной колонны и герметичности стыка по давлению должен решаться в зависимости от конкретных условий.

Количество соединительных узлов - фактор при оценке степени сложности скважины.

Тип скважины - добывающая, с механизированной добычей или без механизированной добычи, нагнетательная или многоцелевая.

Тип заканчивания - описание заканчивания над эксплуатационным пакером, который определяет тип необходимого оборудования для стыка.

Описание точки пересечения стволов (стыка):

Связность – в двуствольных скважинах используется тот же показатель, что и при классификации по сложности. Для скважин с двумя и более стыками каждый стык классифицируется отдельно. При необходимости герметичности «подавлению» этот показатель также учитывается.

Уровень доступа – описание необходимого уровня доступа для повторного входа в боковой ствол.

Управление дебитом – описание степени контроля за добычей или потоком нагнетаемой жидкости через узел стыка.

Перед показателем имеется указание на тип самой скважины (новая - тип N, восстанавливаемая - тип Е):

- Тип РА - добыча с применением насосного оборудования (при бурении новых скважин).

- Тип PN -добыча с использованием естественного режима (при бурении новых скважин).

- Тип IN - нагнетание (при восстановлении скважин).

- Тип МР - многоцелевые (при восстановлении скважин).

Технологическое оборудование может различаться по способу заканчивания МСС, например:

- одновременная добыча из всех ответвлений;

- раздельная добыча из ответвлений;

- добыча с применением концентричной колонны труб.

Для характеристики технологического оборудования точки разветвления по возможности повторного вхождения в продуктивный пласт или ремонтных работ по восстановлению продуктивности используются следующие обозначения:

- Тип NR - без возможности повторного входа в пласт.

- Тип PR - с возможностью повторного входа при использовании подвесного оборудования.

- Тип TR - с возможностью повторного входа при использовании предварительно вырезанных «окон» в обсадных трубах или колонны НКТ.

Для характеристики технологического оборудования, применяемого для контроля притока из продуктивного пласта и нагнетания в продуктивный пласт, используются следующие типы:

- Тип NON - без контроля притока/нагнетания.

- Тип SEL - с контролем притока/нагнетания при раздельной эксплуатации ответвлений (при наличии сетчатого хвостовика на точке разветвления или системы пакеров для раздельной эксплуатации стволов).

- Тип SEP - с контролем притока/нагнетания при раздельной эксплуатации ответвлений (при наличии системы пакеров для раздельной эксплуатации стволов).

- Типы КЕМ и RMC - с дистанционным наблюдением за притоком/ нагнетанием и с дистанционным управлением и контролем притока/нагнетания.

    - Конкретная МСС может иметь сочетание указанных показателей.

Например, TAML 2; N – l – PN – S/2 – TR – SEL.

Наименования и цифры, приведенные в классификации многоствольных систем, отражают характеристики скважины:

Данная многоствольная система относится ко второму уровню сложности. Основной ствол обсажен и зацементирован, а боковой ствол не обсажен или в нем может быть подвешен заранее проперфорированный хвостовик (фильтр).

Аббревиатура N – l – PN – S/2 – TR – SEL означает, что скважина является новой (N), с одним соединительным узлом (1), добывающая (Р) на естественном режиме притока (N) с заканчиванием одного ствола (S).

Стык:

основной ствол обсажен и зацементирован (2) с возможностью повторного выхода в боковой ствол через НКТ (TR) и избирательной добычей (SEL).

Например, TAML 5; E – 2 – IN – D/2 – PR – NON/5(20,7 Mпa) – TR – SEP.

МСС имеет следующую конструкцию - в основном стволе выше точки разветвления установлена система пакеров для раздельной эксплуатации стволов.

Боковой ствол обсажен и зацементирован.

Сочетание E–2–IN–D показывает, что МСС является восстановленной, с двумя точками разветвления, работает как нагнетательная, а также имеет оборудование для раздельной эксплуатации двух стволов.

Сочетание 2–PR–NON/5(20,7 MПa)–TR–SEP дает представление о способе эксплуатации МСС.

Для нижней точки разветвления 2-PR-NON: без контроля притока, с использованием технологии повторного входа, с обсаженным и зацементированным основным стволом, а боковой ствол - открыт.

Для верхней точки разветвления 5(20,7 MПa)–TR–SEP: в основном стволе выше точки разветвления установлена система пакеров (на рабочее давление 20,7 MПa) для раздельной эксплуатации стволов, с использованием технологии повторного входа, а также с оборудованием для раздельной эксплуатации двух стволов.

    - Существуют системы заканчивания NAML, DSML и LRS, каждая из которых имеет отличительные особенности.

    - Система NAML (так называемая система без доступа к ответвлениям при ремонтных работах) является комбинацией обычного оборудования для контроля притока флюида из продуктивного пласта, включая ответвления основного ствола. Эта система состоит из двух пакеров - нижнего и верхнего, разделяющих ответвления от основного ствола, и позволяет осуществлять выборочную эксплуатацию ответвлений. Данная конструкция не может обеспечить проведение ремонтных работ, поэтому необходимо извлекать систему на поверхность.

    - Система DSML (так называемая система с двойной колонной труб) представляет собой систему с сочетанием трех пакеров, первый из которых находится в ответвлении, а второй и третий - в основном стволе соответственно выше и ниже точки разветвления. Эта система позволяет гидравлически полностью изолировать ответвления от основного ствола. Уникальной особенностью данной системы является обеспечение возможности ремонтных работ в любом из существующих в МСЗ ответвлений при использовании обычных технологических операций и технических средств, а также наличие устройств контроля притока пластового флюида из каждого ответвления при стандартных типоразмерах фонтанной арматуры. При применении данной системы возможно проводить операции по кислотной обработке продуктивного пласта.

    - Система LRS (так называемая система повторного входа в продуктивный пласт) является развитием системы NAML, в ней обеспечивается доступ через «окна» в обсадных трубах к ответвлениям. Подобно системе NAML указанная система имеет верхний и нижний пакеры, обеспечивающие изоляцию основного ствола скважины от ответвлений, срабатывающие при повышении давления.

Особенностью данной системы является наличие специальных «окон» в колонне труб, позволяющих производить ремонтные работы в отдельных ответвлениях с помощью колонны НКТ или кабельных систем. Вызов притока или нагнетание в боковые стволы также производится с использованием колонны НКТ и специальных муфт. Изоляция основного ствола от отдельных ответвлений осуществляется срезанием колонной НКТ заглушек «окон» для повторного доступа. Большинство МСС могут быть оборудовано системами данного типа, но требуется специальное технологическое оборудование для доступа к ответвлениям.

Возможно сочетание одиночной колонны НКТ и системы LRS в одной системе заканчивания МЗС.

## Технико-технологические мероприятия по проводке стволов и ответвлений

    - Большинство технико-технологических решений в соответствии с классификационной матрицей МСС базируется на строительстве многозабойных ответвлений из вновь строящихся скважин.

Системы заканчивания с предварительно созданным на поверхности «окном».

    - Для этих целей используются системы с предварительно созданным на поверхности «окном» (рис. 3).

Рис. 2 Технико-технологические схемы по проводке стволов и ответвлений

Система с предварительно фрезерованным «окном» предназначена для создания многоствольного стыка 4 уровня в тех случаях, когда необходимо обеспечение полнопроходного доступа в зацементированный боковой ствол. Также может использоваться для систем уровня 2 с необсаженным боковым стволом или спущенным в него хвостовиком. При необходимости сохранения механической целостности и полноразмерного диаметра для доступа в боковой ствол возможно подвешивание предварительно фрезерованного хвостовика бокового ствола в главном стволе, то есть формирование системы 3 уровня.

    - Преимуществами решения с предварительно созданным «окном» являются:

- возможность использования при строительстве новых скважин, создания стыков 2, 3, 4 и 5 уровней, строительства скважин по способу снизу вверх или сверху вниз;

- обеспечение механической и гидравлической герметичности системы 4 уровня цементированием, полнопроходной диаметр законченных главного и боковых стволов;

- отказ от использования фрезеров и райберов для уменьшения количества стружки;

- минимальный объем фрезерования или обуривания для продолжения работ в основном стволе;

- контроль глубины и ориентации с помощью стационарного установленного в составе обсадной колонны защелочного соединения;

- возможность заканчивания стыка с использованием системы повторного ввода с доступом через НКТ;

- возможность заканчивания и изоляции боковых стволов с помощью многорядной системы заканчивания уровня 5.

    - Комплекс технико-технологических мероприятий предусматривает следующие операции.

    - В процессе строительства основного ствола скважины в состав обсадной колонны включаются «оконные» соединения с заранее отфрезерованными окнами. В состав каждого «обсадного оконного» соединения входит «муфта-защелка» для последующей посадки в нее извлекаемого отклонителя (уипстока).

    - С внешней стороны «окно» прикрывается кожухом из стекловолокна; внутри «окна» расположена внутренняя втулка; в целях сохранности между внутренней втулкой и внешним стекловолокнистым покрытием при монтаже вводится специальная смазка (густой гель).

    - После ориентирования «окна» в необходимом азимутальном направлении основная обсадная колонна цементируется в соответствии со стандартной методикой.

    - Обеспечивающая сохранность «окна» от перепада давления внутренняя втулка извлекается использованием гидравлического возвратного механизма по завершении цементирования.

    - Извлекаемое отклоняющее устройство (уипсток) устанавливается в «окне» обсадной колонны, обеспечивая место зарезки для дополнительного (бокового) ствола.

    - Боковой ствол бурится по общепринятой технологии.

    - Бурильный инструмент извлекается из скважины и через «окно» обсадной колонны в боковой ствол спускается обсадная колонна-хвостовик.

    - Боковой ствол цементируется по обычной или ступенчатой технологии.

    - Для обеспечения доступа в основной ствол применяется обуривание части обсадной колонны-хвостовика бокового ствола, выступающего в основную обсадную колонну.

    - Доступ в боковую секцию осуществляется путем возвращения отклоняющего инструмента (уипстока) в «оконное» соединение.

Системы заканчивания по созданию дополнительных стволов из существующих скважин.

Технико-технологические решения по созданию дополнительных стволов и ответвлений из восстанавливаемой скважины с помощью традиционных вырезающих и отклоняющих устройств, а также специальных невращаемых конструкций фрезеров предусматривают следующие работы.

    - В состав невращающих конструкций входит специальный многоразовый фрезер для фрезерования окон заданной геометрической формы на заданной глубине и в проектном направлении. Возможность задавать форму и положение окна, в частности, используется для строительства скважин 2, 3 и 4 уровней при наличии требований повторного входа в боковой ствол или возможности доступа в боковой ствол через НКТ, а также при установке систем заканчивания 5 уровня.

    - В результате создаются «окна» отфрезерованные в форме продолговатого полнопроходного отверстия в точности вдоль оси обсадной колонны. Прямые, удлиненные формы «окон» позволяют избежать проблем, которые наблюдаются при спуске в боковые стволы хвостовиков или инструмента через фрезерованное обычными методами «окно».

    - Преимуществами и технико-технологическими особенностями данного решения являются:

- возможность использования ее на существующих скважинах;

- обеспечение заданной формы и положения «окна» позволяет осуществление повторного доступа в боковой ствол в течение всего срока службы скважины;

- совместимость с системой обеспечения повторного входа в боковой ствол и многоколонной системой заканчивания;

- контроль азимута и глубина расположения «окна» обеспечивается якорным пакером и защелочным соединением;

- совместима с извлекаемой системой для создания соединений 4 и 5 уровней;

- продолжение добычи из существующего ствола скважины;

- фрезерование «окна» в обсадной колонне за одну СПО;

- в качестве основания для установки системы RDS™ используются защелочное соединение и якорный пакер;

- долговечность фрезеровочной головки;

- металлошламоуловители для сбора и извлечения стружки и шлама являются частью системы;

- наличие совмещенной системы ориентации.

    - Для выполнения технологических операций удалить из скважины систему заканчивания.

    - Спустить в скважину компоновку с якорным пакером и защелочным соединением, сориентировать и установить.

    - Отфрезеровать «окно» и извлечь фрезер, оставив в скважине пакер и защелочное соединение в качестве якоря и репера для ориентации.

    - Спустить в скважину уипсток с фрезами и обработать стык.

    - Пробурить боковой ствол.

    - Спустить в скважину хвостовик бокового ствола и зацементировать.

    - Обурить часть хвостовика бокового ствола, выведенного в основной ствол, для открытия доступа в основной ствол и извлечь уипсток.

    - Установить систему заканчивания и приступить к эксплуатации скважины.

    - Порядок выполнения технологических операций с помощью стандартных технических средств.

    - Провести комплекс подготовительных работ.

    - Выполнить операции по установке искусственного забоя внутри обсадной колонны.

    - После промывки и очистки скважины спустить мостовую пробку и установить ее на 1 м выше заданного муфтового соединения обсадной колонны.

    - Для установки нижнего отклонителя сориентировать шплинт телеметрической системы (переводник под гироскоп) с поверхностью отклонителя и зафиксировать в этом положении.

    - Собрать компоновку извлекаемого отклонителя (уипстока) с металлошламоулавливающим инструментом в следующем порядке: якорь, отклонитель, оконная фреза, нижний райбер, специальный патрубок, верхний райбер, телеметрическая система или переводник под гироскоп, УБТ, бурильные трубы.

    - Спустить компоновку отклонителя с фрезами на пониженной скорости.

    - Не доходя 30-35 м до забоя, записать вес инструмента при разгрузке и подъеме и восстановить циркуляцию.

    - Сориентировать поверхность отклонителя в нужном направлении. Корреляция глубины осуществляется по местонахождению мостовой пробки.

    - Посадить якорь на забой, провести несколько измерений для подтверждения направления ориентации. Разгрузить вес инструмента выше усилия срезания якоря. При срезании штифтов должно быть заметно движение инструмента вниз. Натянуть инструмент (усилием срезания якоря) для проверки заякоривания.

    - Разгрузить инструмент больше усилия срезания якоря (примерно в 2 раза), промаркировать трубу, продолжить расхаживание до срезания болта.

    - Собрать и спустить обсадные трубы, заколонный пакер, искривленный патрубок, устройство подвески хвостовика или систему типа «крюк-подвеска» («Бейкер») с вертлюгом, позволяющим вращать «крюк-подвеску» независимо от хвостовика, телеметрическую систему, спусковой инструмент.

    - В компоновку входит телеметрическая система для ориентирования по отношению к «окну».

    - Спусковой инструмент освобождается гидравлически.

    - После установки нижнего хвостовика сориентировать шплинт телеметрической системы (переводник под гироскоп) с поверхностью отклонителя и зафиксировать в этом положении.

    - Собрать компоновку извлекаемого отклонителя с металлошламоулавливающим инструментом в следующем порядке: якорь, отклонитель, «оконная» фреза, нижний райбер, специальный патрубок, верхний райбер, телеметрическая система (переводник под гироскоп), УБТ, бурильные трубы.

    - Спустить компоновку отклонителя с фрезами на пониженной скорости.

    - Не доходя на 30-50 м до верхней части («головы») хвостовика (в нижнем «окне» колонны), записать вес инструмента при разгрузке и подъеме и восстановить циркуляцию.

    - Сориентировать поверхность отклонителя в нужном направлении.

    - Посадить якорь на заданной глубине или на «голову» хвостовика (в нижнем «окне» колонны), провести несколько измерений для подтверждения ориентации. Разгрузить вес инструмента выше усилия срезания якоря. При срезании штифтов должно быть заметно движение инструмента вниз. Натянуть инструмент (усилием срезания якоря) для проверки заякоривания.

    - Разгрузить инструмент больше усилия срезания якоря (примерно в 2 раза), промаркировать трубу, продолжить расхаживание до срезания болта.

    - Поднять инструмент в нейтральное положение, установить свободные вращение и промывку и приступить к фрезерованию «окна» в обсадной колонне.

    - Прорезать «окно» и пробурить боковой ствол.

    - Провести комплекс операций по извлечению отклонителя на поверхность.

    - Спустить во второе ответвление хвостовик.

    - Обурить выступающую часть хвостовика.

    - В случае применения системы типа «крюка-подвески» установить второй «крюк-подвеску». В этом случае оба «крюка-подвески» одинаковы, за исключением внутреннего диаметра верхнего переводника (больше, чем в нижнем крюке).

    - Спустить в скважину НКТ с планируемым внутрискважинным оборудованием и запустить скважину в эксплуатацию.

# ссылки

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности  «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101.

- РД 08-625-03 Инструкция по безопасности производства работ при восстановлении бездействующих нефтегазовых скважин методом строительства дополнительного наклонно – направленного или горизонтального ствола скважины.

- РД 153-39-023-97 Правила ведения ремонтных работ в скважинах.

- Стандарт Компании «Геологическое сопровождение бурения горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов при разработке нефтяных и газонефтяных месторождений» № П2-10 С-0001 версия 3.00, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 21.03.2014 №140.

- Стандарт Компании «Требования к буровым установкам при строительстве и восстановлении скважин» № П2-01 СЦ-034 версия 1.00, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 30 декабря 2008г. № 773.

- Стандарт Компании «Супервайзинг строительства и восстановления скважин» № П2-01 СЦ-017 версия 1.00, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 08 декабря 2006г. № 342.

- Стандарт Компании «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендующим имущество Компании» № П4-05 СД-021.01 версия 1.01, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 18 февраля 2008г. №66.

- Положении Компании «Производственная отчётность по строительству скважин и восстановлению скважин методом бурения боковых стволов» № П2-10 Р-0015  версия 2.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от  08 апреля 2010г. № 152.

# регистрация изменений локального нормативного документа

Таблица 17

Перечень изменений Технологической инструкции Компании

| Версия | Наименование документа | номер документа | Дата утверждения | Дата ввода в действие | Реквизиты утвердившего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | Бурение ориентированных боковых стволов на нефтяных и газовых скважинах | Без номера | 22.06.2006г. | 01.07.2006г. | Приказ №169 от 22.06.2006г. |

# приложениЯ

Таблица 18

Перечень Приложений к Технологической инструкции Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | Краткое описание содержания | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Задание на разработку проектной документации на реконструкцию скважины (скважин) | Содержит форму Задания на разработку проектной документации на реконструкцию скважины (скважин) | Включено в настоящий файл |

## Приложение 1. Задание на разработку проектной документации на реконструкцию скважины (скважин)

Согласовано:

Генеральный директор

(Проектной организации)

______

_________

Ф.И.О.

«___»_

_________________

20

__

г.

Утверждаю:

Заместитель генерального директора

по

бур

е

нию

ДО

(организации

-

заказчика)

_________________

Ф.И.О.

«_

_»_________

20

__

г.

# ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации на реконструкцию
скважины (скважин)

20… г.

. 2009 г.

| № | исходные данные | МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ДО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общие положения |  |  |
|  | Заказчик проекта |  |  |
|  | Куратор Заказчика по предоставлению информации для технического задания |  |  |
|  | КНИПИ (проектировщик) |  |  |
|  | Дата начала строительства |  |  |
|  | Месторождение (площадь) - номер блока или лицензионный участок (для морского бурения) |  |  |
|  | Перечень скважин, строящихся по данному проекту |  |  |
|  | Вид реконструкции (БННС, БГС, УС, МСС) |  |  |
|  | Местоположение месторождения (субъект РФ, район строительства) |  |  |
|  | Расположение (суша, море) |  |  |
|  | Глубина моря на точке бурения, м |  |  |
|  | Геологические данные |  |  |
|  | Цель бурения (реконструкции) скважины (эксплуатация, разведочное) |  |  |
|  | Назначение скважин (эксплуатационные, нагнетательные) |  |  |
|  | Проектный горизонт, проектный пласт |  |  |
|  | Глубина залегания кровли проектных продуктивных пластов по вертикали, мощность продуктивного пласта |  |  |
|  | Наличие шахтного направления и его диаметр |  |  |
|  | Рекомендуемые требования к глубине спуска кондуктора и промежуточных колон (привязка башмака колонны к пластам), а также дополнительные требования к конструкции скважин. Для МСС - указать уровень сложности по герметизации сочленения всех дополнительных стволов с материнской колонной, требования к селективному доступу в стволы МСС |  |  |
|  | Данные по материнской скважине (геолого-техническая информация, интервалы осложнений, конструкция, интервалы перфорации, состояние эксплуатационной колонны, данные по АКЦ, инклинометрия, текущий забой и др. по необходимости) – только для БС |  |  |
|  | Согласование на допуск к делам ранее пробуренных скважин |  |  |
|  | Литолого–стратиграфическая характеристика разреза (глубины, мощность, состав) |  |  |
|  | Данные по пластам (пластовое давление, давление гидроразрыва, плотность флюида, пластовая температура, предполагаемый дебет, газовый фактор, наличие и количество СО2 и НS2 в пластовых условиях, давление насыщения |  |  |
|  | Данные по предполагаемым осложнениям (нефтегазоводопроявлениям, поглощениям, обвалам, кавернообразованиям, составу флюидов) |  |  |
|  | Максимально возможное снижение уровня жидкости в скважине (в процессе испытания и эксплуатации), м |  |  |
|  | Объем и интервалы отбора керна, шлама | . |  |
|  | Интервалы испытания (опробования) пластов в процессе бурения |  |  |
|  | Интервалы испытания пластов в эксплуатационной колонне |  |  |
|  | Вторичное вскрытие продуктивного пласта при освоении (перфорация и др.) |  |  |
|  | Необходимость и способ интенсификации притока. Для МЗС - последовательность освоения стволов. |  |  |
|  | Комплекс промыслово-геофизических исследований в скважине (ВСП, ГТИ, обязательный комплекс и дополнительный при необходимости) |  |  |
|  | Тип перфоратора, производительность перфоратора, плотность зарядов |  |  |
|  | Геолого-технологические данные |  |  |
|  | Акт обследования обсадной колонны на герметичность, остаточную прочность (технической колонны, кондуктора) – только для БС |  |  |
|  | Проектная цель точки входа в пласт Т1, Т2, Т3 (при необходимости дополнительные М1, М2 и т.д.) |  |  |
|  | Величина магнитного склонения |  |  |
|  | Отход на кровлю пласта от вертикальной проекции устья скважины или окна, м |  |  |
|  | Радиус круга допуска для точки входа в продуктивный пласт |  |  |
|  | Протяженность горизонтального участка ствола скважины в продуктивном горизонте и коридор допуска для горизонтального участка |  |  |
|  | Ограничения по профилю скважины (угол входа в пласт, интенсивность изменения угла, интервал спуска ГНО и др.) |  |  |
|  | Особые требования к технологии проведения работ |  |  |
|  | Данные по энергоснабжению и связи |  |  |
|  | Вид энергии (электроэнергия, дизель). В случае применения электроэнергии – проект электроснабжения |  |  |
|  | Источник теплоснабжения (электрокотельная, котельная на жидком топливе) |  |  |
|  | Средства связи (сотовая, рация и др.) |  |  |
|  | Данные по буровому оборудованию |  |  |
|  | Тип буровых установок для бурения |  |  |
|  | Сведения о комплектации буровой установки (вышка, буровые насосы, лебедка и др.) |  |  |
|  | Рекомендуемые схемы расположения бурового оборудования, фундаментов, коммуникаций, буровой площадки |  |  |
|  | Рекомендуемые схема противовыбросового оборудования |  |  |
|  | Тип установки для освоения скважины |  |  |
|  | Средства механизации и автоматизации технологических процессов, а также наличию средств контроля за процессом бурения и диспетчеризации |  |  |
|  | Транспортная схема |  |  |
|  | Транспортная схема (в приложении), виды применяемого транспорта, наличие аэродромов, вертолетных и взлетно-посадочных площадок. |  |  |
|  | Справка расстояний грузоперевозок с указанием места расположения баз снабжения |  |  |
|  | Расстояние, способ и периодичность перевозки вахты |  |  |
|  | Расстояние и место вывоза отходов бурения, твердых бытовых отходов |  |  |
|  | Местные материалы, расстояние транспортировки. |  |  |
|  | Подготовительные и заключительные строительные работы |  |  |
|  | Проект рекультивации нарушенных земель |  |  |
|  | Проект подготовки площадки бурения |  |  |
|  | Результаты комплексных инженерных изысканий |  |  |
|  | Гидрогеологическое обоснование возможности строительства шламового амбара |  |  |
|  | Метод и способы утилизации шлама и отходов бурения |  |  |
|  | Требования по механизации и автоматизации технологических процессов, автоматизации управления технологическими процессами. |  |  |
|  | Исходные данные для разработки мероприятий по охране окружающей среды |  |  |
|  | Протокол Заседания (нефтяная секция) Центральной комиссии по разработке месторождений горючих полезных ископаемых Министерства энергетики РФ по «Технологической схеме разработки … или обустройства» |  |  |
|  | Проект разведки или доразведки месторождения |  |  |
|  | Лицензия на право пользования недрами и схема границ горного отвода для месторождения (в полном виде) |  |  |
|  | Лицензия на право пользования недрами для геологического изучения и добычи подземных вод с целью водоснабжения бурения газонефтяных скважин (в полном виде) |  |  |
|  | Постановление Администрации ... района «О предоставлении земли для строительства...» от … № … |  |  |
|  | Протокол общественных слушаний (выписка из протокола собрания) землепользователя (организованный администрацией населенного пункта с приложением копией газеты, в которой проводится опрос общественного обсуждения через публикацию в местной прессе) |  |  |
|  | Договор аренды земли под проектируемый объект |  |  |
|  | Экспертное заключение Роспотребнадзора (прилагается вместе с землеотводным делом) |  |  |
|  | Справка Управления Росприроднадзора субъекта РФ о наличии или отсутствии на месторождении видов животных, занесенных в Красную Книгу РФ и Красную Книгу субъектов РФ. |  |  |
|  | Справка Росохранкультуры о наличии памятников истории и культуры |  |  |
|  | Справка Министерства природных ресурсов субъекта РФ или комитета охраны окружающей среды о наличии или отсутствии на месторождении особо охраняемых природных территорий |  |  |
|  | Заключение (справка) Департамента по культуре и искусству субъекта РФ о наличии или отсутствии объектов археологического наследия на месторождении (особо охраняемых территорий и объектов культурного наследия на территории, прилегающей к площадке буровой) |  |  |
|  | Справка по охране водных ресурсов |  |  |
|  | Экспертное заключение СЭС о соответствии выбранного участка для размещения амбаров, шламоотвала и полигона захоронения промышленных отходов |  |  |
|  | Отчет об инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканиях |  |  |
|  | Акт выбора земельного участка (трассы) под строительство скважины с приложением картографического материала (М 1:25000) с нанесением площадки бурения и коридора коммуникаций |  |  |
|  | Градостроительный план земельного участка для строительства скважин |  |  |
|  | Проект электроснабжения (для станков с электроприводом) |  |  |
|  | План площадки бурения, подъездной дороги и линии в/в ЛЭП в масштабе М1:5000 и с указанием всех отбивочных точек на местности |  |  |
|  | Таблица с координатами площадки бурения, подъездной дороги и линии в/в ЛЭП |  |  |
|  | Договор на лесоразведение |  |  |
|  | Климатические характеристики, фоновые концентрации |  |  |
|  | Гидрогеологическое заключение под строительство шламового амбара |  |  |
|  | Проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для месторождения и заключения по нему |  |  |
|  | Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения на месторождении к проекту нормативов предельно допустимых выбросов (при наличии) |  |  |
|  | Технические условия на рекультивацию нарушенных земель при строительстве скважин, выданные землепользователями (территориальный отдел Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по субъекту РФ). |  |  |
|  | Лицензия Заказчика на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов |  |  |
|  | Договор с организацией, осуществляющей деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов |  |  |
|  | Источник технического водоснабжения – лицензия на водопользование (поверхностные водные объекты) или проект на водяную скважину, согласованный в органах Роснедра |  |  |
|  | Договор на отпуск хозяйственно-питьевой воды и прием бытовых сточных вод. |  |  |
|  | Договор с базами «Вторчермета» на прием и переработку металлического лома, действующий на текущий год |  |  |
|  | Данные ведомственного экологического контроля (результаты анализов) на месторождении за 3 последние года (при наличии) по атмосферному воздуху, поверхностным и подземным водам, почвенному покрову |  |  |
|  | Отчет по ведению мониторинга поверхностных и подземных вод за последние 3 года (при наличии) |  |  |
|  | Справка Росгидромета по фоновому состоянию на территории месторождения или методические рекомендации Росгидромета на 20…-20… |  |  |
|  | Проект предельно-допустимых выбросов для данного месторождения |  |  |
|  | Исходные данные и требования для разработки раздела ИТМ ГОЧС, выданные Управлением по делам ГО и ЧС субъекта Российской Федерации |  |  |
|  | Схема оповещения по ГО (канал связи, точек передачи, оповещаемые лица) |  |  |
|  | Письмо от Заказчика о том, что строительство и финансирование скважин в военное время не производится |  |  |
|  | Ожидаемый дебит скважины (для МЧС) |  |  |
|  | Пожарная часть обслуживающая территорию где будут проводиться работы |  |  |
|  | Задание по использованию в рабочем проекте достижений науки и техники, образцов новой техники, технологии и прогрессивных материалов |  |  |
|  | Дополнительные сведения для составления проектно- сметной документации |  |  |
|  | Сведения об аварийности при строительстве скважин за последние 3 года (с описанием и разбивкой по видам аварий) |  |  |
| Состав проекта: |  |  |  |
|  | Общая пояснительная записка |  |  |
|  | Проект организации строительства |  |  |
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |  |
|  | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. |  |  |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  |
|  | Смета на строительство скважины |  |  |

От  ЗАКАЗЧИКА:

От  КНИПИ: