УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением от «10» марта 2017 г. № РНВ-51/лнд

Введена в действие «10» марта 2017 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЯ ИНСТРУКЦИЯ ООО «РН-ВАНКОР»

БУРЕНИЕ НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН

№ П2-10 ТИ-1041 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 1.00

г. КРАСНОЯРСК

2017

# Содержание

Вводные положения	3

Введение	3

Цели	3

Задачи	3

Область действия	3

Период действия и порядок внесения изменений	4

1. Термины и определения	5

2. обозначения и сокращения	7

3. оБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

4. первый этап строительства скважины (кондуктор)	12

5. второй этап строительства скважины (техническая колонна)	14

6. третий этап строительства скважины (эксплутационная колонна)	17

7. БУРЕНИЕ ПИЛОТНОГО СТВОЛА	20

8. четвертый этап строительства скважины (хвостОвик)	21

9. Примеры и действия при возможных Осложнениях	24

10. Рекомендации по проведению Спуско-подъемных операций и проработке вверх в скважинах с большим зенитным углом	27

11.	ссылки	29

# Вводные положения

## Введение

Технологическая инструкция ООО «РН-Ванкор» «Бурение наклонно-направленных и горизонтальных скважин» (далее – Технологическая инструкция) направлена на организацию и координацию действий структурных подразделений Общества и его подрядных организаций, задействованных в строительстве скважин.

Технологическая инструкция разработана в соответствии:

- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 101 от 12.03.2013;

- Положением Компании «Осуществление дистанционного экспертного сопровождения процессов строительства скважин и зарезки боковых стволов» № П2-10 Р-0133,

основными требованиями к процессам бурения и накопленным опытом бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин на месторождении ООО «РН-Ванкор».

# Цели

Целью настоящей Технологической инструкции является определение единого подхода к строительству наклонно-направленных и горизонтальных скважин на месторождениях ООО «РН-Ванкор», АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», «Лодочное» (АО «Самотлорнефтегаз»).

# Задачи

Технологическая инструкция предназначена для практического руководства при организации работ по бурению скважин на месторождениях ООО «РН-Ванкор», АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», «Лодочное» (АО «Самотлорнефтегаз») и предусматривает комплекс технологических и организационных мероприятий, обеспечивающих качественное выполнение этапов бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин, а также качественное выполнение проектных решений с соблюдением нормативов по охране окружающей среды, безопасную и безаварийную проводку горизонтальных скважин.

Технологическая инструкция разработана и направлена на сокращение сроков, улучшение качества и снижение стоимости строительства горизонтальных скважин.

# Область действия

Настоящая Технологическая инструкция обязательна для исполнения работниками структурных подразделений:

- Управления супервайзинга бурения ООО «РН-Ванкор»;

- Управления технологий и инжиниринга бурения ООО «РН-Ванкор».

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными организациями, выполняющими работы по наклонно-направленному бурению обязаны включать в условия договоров пункт о выполнении требований настоящей Технологической инструкции подрядными организациями.

Распорядительные, локальные нормативные документы и иные внутренние документы не должны противоречить настоящей Технологической инструкции.

# Период действия и порядок внесения изменений

Настоящая Технологическая инструкция является нормативным документом постоянного действия.

Настоящая Технологическая инструкция утверждается и вводится в действие распоряжением ООО «РН-Ванкор».

Настоящая Технологическая инструкция признается утратившей силу на основании распоряжения ООО «РН-Ванкор»

Изменения в настоящую Технологическую инструкцию вносятся Распоряжением                       ООО «РН-Ванкор».

Инициаторами внесения изменений в Технологическую инструкцию являются: Управление технологий и инжиниринга бурения ООО «РН-Ванкор», а также, иные структурные подразделения по согласованию с Управлением технологий и инжиниринга бурения ООО «РН-Ванкор».

Изменения в Технологическую инструкцию вносятся, в случаях: изменения законодательства РФ, изменения организационной структуры или полномочий руководителей, изменения в области промышленной и экологической безопасности, применения нового оборудования в технологическом процессе и т.п.

Ответственность за поддержание настоящей Технологической инструкции в ООО «РН-Ванкор» в актуальном состоянии возлагается на начальника Управления технологий и инжиниринга бурения ООО «РН-Ванкор».

Контроль за исполнением требований настоящей Технологической инструкции возлагается на заместителя генерального директора по бурению ООО «РН-Ванкор».

# 1. Термины и определения

Азимут скважины — угол, измеряемый по часовой стрелке между определенным направлением, проходящим через ось скважины, и проекцией скважины на горизонтальную плоскость.

БУРЕНИЕ С ВРАЩЕНИЕМ – основной способ бурения скважины, при котором долото вращается с приводом от забойного двигателя, кроме этого происходит вращение бурильной колонны ротором.

БУРОВОЙ ПОДРЯДЧИК – подрядчик, выполняющий работы по бурению и/или заканчиванию и освоению скважин.

ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЕ - поступление пластового флюида (газ, нефть, вода, или их смесь) в ствол скважины, не предусмотренное технологией работ при ее строительстве, освоении и ремонте.

ГЕОНАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – комплекс забойного оборудования, включающий навигационное и геофизическое оборудование. Предназначено для снятия параметров кривизны ствола скважины и геофизических характеристик  геологического разреза в процессе бурения.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТВОЛ (УЧАСТОК, СЕКЦИЯ) – участок ствола скважины от башмака эксплуатационной колонны до конечной глубины скважины.

Зенитный угол  - угол между вертикалью и касательной к оси скважины.

КУСТОВАЯ ПЛОЩАДКА – ограниченная территория месторождения, на которой подготовлена специальная площадка для размещения группы скважин, нефтегазодобывающего оборудования, служебных и бытовых помещений и т.п.

НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – комплекс забойного оборудования для контроля параметров кривизны ствола скважины в процессе бурения. Состоит из беспроводной забойной телесистемы и прибора гаммакаротажа. Является составной частью бурильной колонны.

ПИЛОТНЫЙ СТВОЛ – вспомогательный участок ствола скважины, бурящийся вблизи проектного горизонтального участка скважины с полным вскрытием продуктивного пласта с целью проведения геофизических исследований для уточнения кровли и подошвы продуктивного пласта по вертикали, а также для изучения геологических характеристик. Подлежит ликвидации после выполнения геофизических исследований.

подряднАЯ организациЯ (ПОДРЯДЧИК) – физическое или юридическое лицо, которое выполняют работу по договору подряда, заключаемому с заказчиками работ и услуг в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

ПОДРЯДЧИК ПО БУРОВЫМ РАСТВОРАМ  – сервисное предприятие, осуществляющее инженерное сопровождение по растворам.

ПОДРЯДЧИК ПО НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОМУ БУРЕНИЮ (ННБ) – сервисное предприятие, осуществляющее инженерное сопровождение управлением траекторией ствола скважины.

СЛАЙДИРОВАНИЕ – буквально – скольжение - бурение ствола скважины с управлением параметров кривизны. Производится без вращения бурильной колонны, при использовании в КНБК ГЗД.

СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН - комплекс работ по строительству скважин, включающий вышкомонтажные работы, бурение, крепление ствола и освоение скважины.

ТРАНСПОРТНЫЙ СТВОЛ – участок ствола скважины от устья до глубины спуска эксплуатационной колонны.

ТРАЕКТОРИЯ СТВОЛА – пространственное расположение ствола скважины, соответствующее положениям центра сечения  от устья до конечной глубины. Определяется сочетанием пространственных координат отдельных точек скважины – зенитный угол, магнитный азимут, глубина по вертикали.

ЦЕЛИ СКВАЖИНЫ – координаты основных точек траектории скважины: - Т1 – точка входа в продуктивный пласт; - Т2 – нижняя точка горизонтального участка скважины (зенитный угол  не менее 85о; Т3 – точка, соответствующая конечной глубине скважины.

Цементное кольцо - предназначено для надежной изоляции друг от друга интервалов геологического разреза (в том числе и продуктивных) на весь период строительства, эксплуатации и обеспечения жесткой связи обсадных колонн со стенками скважины с целью формирования прочной и герметичной постоянной крепи.

ЦЕМЕНТНЫЙ СТАКАН – расстояние между башмаком и обратным клапаном спущенной обсадной колонны, заполненное цементным раствором.

ЯСС - раздвижное устройство, которое приводится в действие натяжением проволоки, предназначен для создания динамических ударов.

1-й ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ – бурение и крепление кондуктора.

2-й ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ – бурение и крепление технической колонны.

3-й ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ – бурение и крепление эксплуатационной  колонны.

4-й ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ – бурение горизонтального ствола, крепление хвостовиком.

# 2. обозначения и сокращения

БУ – буровая установка.

ВЗД – винтовой забойный двигатель.

ГЗД – гидравлический забойный двигатель.

ГИС – геофизические методы исследования скважин.

ГРП – групповой рабочий проект.

ГС – горизонтальная скважина.

ГТИ – геолого-технологические исследования.

КНБК – компоновка низа бурильной колонны.

ММП – многолетнемерзлые породы.

ННБ – наклонно-направленное бурение.

ННС – наклонно-направленная скважина.

НУБТ – немагнитная утяжеленная бурильная труба.

ОБЩЕСТВО – ООО «РН-Ванкор».

ОЗЦ – ожидание затвердевания цемента.

ОСЭБ УСБ – отдел супервайзинга эксплуатационного бурения Управления супервайзинга бурения.

ПВО – противовыбросовое оборудование.

ПЛА – планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах\планы локализации и ликвидации последствий аварий\план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов.

ПОДРЯДЧИК – организация, оказывающая сервис буровых растворов на объектах Общества.

ППР – проект производства работ.

РУС – роторная управляемая система.

СВП – система верхнего привода.

СПО – спуско-подъемная операция.

ТБТ – толстостенная бурильная труба.

ТО ЭиРБ УТиИБ – технологической отдел эксплуатационного и разведочного бурения Управления технологий и инжиниринга бурения.

УБТ – утяжеленная бурильная труба.

ЦКОД – цементировочный клапан обратный дроссельный.

ЦСГО – циркуляционная система грубой очистки.

# 3. оБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основным документом для бурения ННС или ГС является  индивидуальная программа (Проект производства работ) на бурение скважины, разработанная в соответствии с групповым рабочим проектом, утвержденная заместителем генерального директора по бурению и согласованная заместителем генерального директора - главным геологом. Программа уточняется после выполнения этапа бурения и крепления эксплуатационной колонны, бурения пилотного ствола с учётом полученной геофизической информации по продуктивному горизонту.

Технология бурения и заканчивания ННС и ГС, как правило, включает в себя следующие основные этапы:

- 1-й этап строительства скважины – кондуктор Ø324 мм, Ø245 мм;

- 2-й этап строительства скважины - техническая колонна Ø245 мм (если предусмотрена ГРП);

- 3-й этап строительства скважины - эксплуатационная колонна Ø178 мм, Ø146 мм;

- 4-й этап строительства скважины - пилотный ствол (при необходимости);

- 5-й этап строительства скважины – хвостовик Ø114 мм (только для ГС).

В отдельных случаях, по решению геологической службы, для проведения дополнительных геофизических исследований, в программах на строительство ННС и ГС, предусматривается бурение пилотного ствола, который после выполнения поставленных задач ликвидируется установкой цементного моста.

Строительство ННС и ГС должно сопровождаться станцией геолого-технологических исследований с регистрацией геолого-геохимической и технологической информации для оперативного контроля и управления процессом бурения.

С целью соблюдения проектной траектории скважины, а также исключению возможности пересечения и опасного сближения проектной траектории с фактическими траекториями пробуренных скважин необходимо предусматривать применение навигационного и геофизического оборудования сразу при начале бурения скважины.

В состав рабочей КНБК следует включать комплекс забойного навигационного и геофизического оборудования, предназначенного для снятия параметров кривизны ствола скважины и геофизических характеристик  геологического разреза в процессе бурения, что позволит осуществлять необходимые исследования в процессе бурения и исключит проведение отдельного ГИС в открытом стволе.

При бурении с применением навигационного оборудования на каждую спускаемую компоновку бурильной колонны, до начала ее сборки, персоналом подрядчика по ННБ, составляется эскиз КНБК (с указанием типоразмера, геометрических размеров, резьб всех элементов бурильной колонны) с учётом общей меры бурильного инструмента, согласуется с подрядчиком по бурению и утверждается представителем ОСЭБ УСБ ООО «РН-Ванкор» на кустовой площадке. Компоновка предоставляется всем задействованным в процессе строительства скважины. В случае, когда в бурильной колонне не задействовано оборудование подрядчика по ННБ, эскиз КНБК составляется буровым подрядчиком.

Важным требованием к бурильной колонне с применением  навигационного оборудования является извлекаемость навигационного оборудования, т.е. телесистема должна проходить через внутренние диаметры всех элементов бурильной колонны. Вопрос извлекаемости телесистемы  оговаривается до начала проведения работ  с  применением  последней. Перед первой сборкой компоновки проверяется проходимость телесистемы путём шаблонирования всех элементов компоновки шаблоном, диаметр которого равен максимальному диаметру телесистемы.

При работе с применением геонавигационного оборудования необходимо применять  фильтр в бурильной колонне. Фильтр должен вставляться в бурильную трубу после каждого наращивания и быть легко извлекаемым.

При работах с использованием забойной телесистемы с целью предотвращения попадания посторонних предметов внутрь бурильной колонны при спусках смазку резьб производить только конусной части. Не допускать смазки муфт бурильных труб.

При бурении с применением навигационного оборудования необходимо иметь бурильную колонну из высокопрочных стальных бурильных труб.

В процессе работ с использованием навигационного оборудования все работы на буровой (спуск, включение и выключение циркуляции, наращивания,  подъём) должны быть согласованы с персоналом подрядчика по ННБ.

При снятии параметров кривизны время нахождения бурильной колонны без движения и без промывки – не более 3 минут.

Количество бурильного инструмента и элементов КНБК должно соответствовать указанным в Проекте производства работ и иметь необходимый запас (для бурильного инструмента 5%). Для элементов КНБК допускается иметь резерв оборудования на подбазе или соседних кустовых площадках при условии своевременной доставки.

Применяемый бурильный инструмент и элементы КНБК должны иметь соответствующий запас по прочностным характеристикам, относительно расчетных нагрузок, моментов и давлений, указанных в Проекте производства работ.

При сборке бурильного инструмента с мостков производится замер длины труб с составлением общей меры инструмента. Каждая труба при подъеме на буровую должна продуваться воздухом и шаблонироваться. Общая мера бурильного инструмента составляется буровым подрядчиком и предоставляется всем задействованным в процессе строительства скважины. В ходе дальнейших работ необходимо строго контролировать соответствие порядка спуска бурильных труб и последовательности труб в общей мере бурильного инструмента.

Все оборудование, оснастка, элементы КНБК и т.д., задействованные в процессе строительства скважины должны быть паспортизированы и проверены средствами неразрушающего контроля.

При нахождении бурильной колонны в открытом стволе не оставлять инструмент без движения более 3 минут.

Все работы по строительству скважин ведутся в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

# 4. первый этап строительства скважины (кондуктор)

Перед началом бурения необходимо иметь в ёмкостях БУ не менее 100 м³ готового бурового раствора с параметрами, согласно ППР. Для уменьшения растепления зоны ММП в процессе бурения, обогрев емкостей паром должен быть заблаговременно (до приготовления бурового раствора) отключен.

При выборе долот для бурения под кондуктор, следует учитывать наличие интервала гравелитов в верхней части разреза (80 – 200 м.).

Рекомендуемые КНБК для бурения:

- с применением РУС: Долото Ø393.7 + РУС PD1100X6BA 15 1/2" + калибратор  Ø390 + обратный клапан + НУБТ + телесистема + НУБТ + УБТ165 (25 – 75 м) + ТБТ127 (100 – 200 м) + ост. СБТ127;

- с применением ВЗД: Долото Ø393.7 + ВЗД ДРУ-240 (угол перекоса по рекомендации Подрядчика по ННБ) с СТК Ø390 + обратный клапан + калибратор Ø390 + НУБТ + телесистема + НУБТ + УБТ165 (25 – 75 м) + ТБТ127 (100 – 200 м) + ост. СБТ127.

Направленное бурение в интервалах ММП (0 – 400 м.) допускается только в исключительных случаях, когда существует критическая опасность сближения с ранее пробуренными  скважинами и согласовывается с ТО ЭиРБ УТиИБ ООО «РН-Ванкор».

При бурении интервала ММП (0 – 400 м), для минимизации растепления и кавернообразования, рекомендуется ограничить расход промывочной жидкости (до 30 - 40 л/с). Показатели условной вязкости следует поддерживать на верхней границе значений указанных в ППР, учитывая возможность резкого разжижения бурового раствора, вследствие растепления.

Режим бурения подбирается подрядчиком по ННБ, учитывая: соблюдение траектории, заявленную механическую и циркуляционную скорость, паспортные характеристики бурового оборудования  и работу системы очистки.

После прохождения зоны ММП, перед каждым наращиванием производить проработку на длину пробуренной свечи, с вращением и циркуляцией.

По достижении окончательного забоя секции, произвести вымыв забойной пачки бурового раствора с постоянным расхаживанием на длину свечи и максимально возможным вращением СВП и расходом промывочной жидкости.

В случае проработки,  в интервале 635 - 400 м производительность насосов обеспечить не менее 45 л/с. В случае необходимости проработки в интервалах ММП, вести с пониженным расходом промывочной жидкости до 30 – 35 л/с. Прошаблонировать ствол скважины КНБК последнего долбления до полного отсутствия затяжек и посадок. Перед подъемом КНБК промыть скважину в объеме 1,5-2 цикла, до полного отсутствия шлама на ситовых панелях, привести параметры бурового раствора в соответствии с программными значениями.

Перед полным подъёмом, промыть скважину в объёме 1,5 - 2 цикла, с постоянным расхаживанием на длину свечи и максимально возможным вращением СВП и расходом промывочной жидкости.

При необходимости выполнить ГИС в открытом стволе (проводится при бурении первой скважины на кустовой площадке).

Произвести повторную шаблонировку (если выполнялся ГИС).

Произвести спуск обсадной колонны и её цементирование по отдельному плану работ.

# 5. второй этап строительства скважины (техническая колонна)

Перед началом бурения необходимо иметь в ёмкостях БУ не менее 100 м³ готового бурового раствора с параметрами, согласно ППР.

Во время ОЗЦ кондуктора, произвести оборудование устья, смонтировать ПВО. Выполнить опрессовку обсадной колонны совместно с ПВО («глухие» плашки).

Разбуривание цементного стакана и оснастки обсадной колонны допускается производить, как роторной, так и рабочей КНБК. При спуске производится досборка бурильного инструмента, а также опрессовка ПВО (плашечного и универсального превенторов).

Разбуривание цементного стакана ведется с ограничением нагрузки и периодическими подрывами инструмента. После разбуривания цементного стакана до забоя, произвести промывку, замещение на свежеприготовленный буровой раствор для данного интервала и выполнить опрессовку цементного кольца.

Рекомендуемые КНБК для бурения:

- с применением РУС: Долото Ø295,3 + РУС PD 825 X6 BA 11 5/8" + калибратор Ø287 + обратный клапан + Гибкая НУБТ + телесистема + НУБТ + ТБТ127 (100 – 200 м) + Короткая НУБТ + калибратор  Ø290,5мм + Короткая НУБТ + ТБТ127 + ясс + ТБТ127 + ост. СБТ 127;

В случае применения РУСа, желательно включать в состав КНБК дополнительный калибратор, располагая его в 150 – 250 м от долота. Это позволит избежать тяжелой проработки при первом подъеме после достижении проектного забоя секции.

- с применением ВЗД: Долото Ø295,3 + ДРУ-210 (1,370) с СТК292,1 + обратный клапан + калибратор Ø290 + Короткая НУБТ + телесистема + НУБТ + ТБТ127 (50 – 100 м) + ясс  + ТБТ127 (50 – 150 м) + ост. СБТ 127.

Режим бурения подбирается подрядчиком по ННБ, учитывая: соблюдение траектории, заявленную механическую и циркуляционную скорость, паспортные характеристики бурового оборудования  и работу системы очистки.

В процессе бурения производятся периодические замеры параметров кривизны и сопоставление фактической траектории скважины с проектной. Выбор компоновок бурильной колонны производится таким образом, чтобы максимально использовать тенденцию компоновки для поддержания необходимых параметров кривизны.

В случае превышения времени выполнения замера параметров кривизны в необсаженном стволе скважины более 3 минут, проведение такого замера прервать и провести расхаживание бурильной колонны. После расхаживания, выполнение замера продолжить.

Перед каждым наращиванием производить проработку на длину пробуренной свечи, с вращением и циркуляцией.

Вскрытие и бурение газонасыщенных горизонтов (Дорожковской и Долгановкой свиты) производить с ограничением механической скорости бурения до 50 м/ч. Перед вскрытием газонасыщенных горизонтов желательно довести плотность бурового раствора до максимально возможной по ППР.

При наличии газопоказаний более 5%, запустить дегазатор, производить перед наращиванием дополнительную промывку 15 – 20 мин. Постоянно отслеживать плотность бурового раствора на выходе из скважины. При увеличении рабочего объема бурового раствора в приемных емкостях на более чем 0,5 м3, остановить бурение, приступить к вымыву забойной пачки с дегазацией раствора и начать ступенчатое (с шагом 0,02 г/см3)  утяжеление бурового раствора до полной ликвидации газонефтеводопроявления.

Снизить скорость бурения до значений, при которых обеспечивается дегазация бурового раствора через имеющиеся средства дегазации.

В случае, если после прохождения газонасыщенных горизонтов, газопоказания остаются на повышенном уровне (10% и более), прокачать кольматирующие пачки в объеме 8 – 10 м3. При отрицательном результате, по согласованию с ТО ЭиРБ УТиИБ ООО «РН-Ванкор», приступить к ступенчатому (с шагом 0,02 г/см3) утяжелению бурового раствора.

Необходимость промежуточной шаблонировки определяется исходя из проектной глубины секции, состояния ствола скважины (скачки давления, крутящего момента, появление затяжек или посадок на наращиваниях) и согласовывается с ТО ЭиРБ УТиИБ ООО «РН-Ванкор».

Определяющим признаком зашламования ствола скважины является сочетание скачков момента и давления при проработках снизу-вверх, необходимо резко ограничивать скорость проработки при их возникновении. Неравномерность оборотов СВП при бурении (скачки оборотов и момента) характеризуют «подлипание» КНБК. При постоянном усугублении этого признака требуется проработать свежепробуренный интервал.

При зенитном угле в открытом стволе более 300, первый подъем КНБК, при  наличии затяжек свыше 5-7 т. при подъеме с забоя, выполнять со сплошной проработкой пробуренного интервала, для более полного вымыва выбуренной породы. В дальнейшем, при отсутствии посадок и затяжек, допускается проходить проработанный интервал без циркуляции.

После достижения проектного забоя секции или перед промежуточной шаблонировкой, произвести вымыв забойной пачки бурового раствора с постоянным расхаживанием длину свечи и максимально возможным вращением СВП и расходом промывочной жидкости.

В случае подъема КНБК с вращением и циркуляцией, произвести подъём КНБК до башмака предыдущей колонны, с проработкой пробуренного интервала. Проработку в интервалах газонасыщенных горизонтов вести с пониженным расходом промывочной жидкости до 38 – 40 л/с. Выполнить спуск КНБК до забоя. Места затяжек и посадок проработать до свободного хождения инструмента.

Перед полным подъёмом, промыть скважину в объёме 1,5 - 2 цикла, с постоянным расхаживанием длину свечи и максимально возможным вращением СВП и расходом промывочной жидкости.

Произвести полный подъем КНБК. В случае наличия значительных затяжек, выполнить дополнительную шаблонировку, по согласованию с ТО ЭиРБ УТиИБ ООО «РН-Ванкор».

При необходимости выполнить ГИС в открытом стволе (если указано ППР).

Произвести повторную шаблонировку (если выполнялся ГИС).

Произвести спуск обсадной колонны и её цементирование по отдельному плану работ.

# 6. третий этап строительства скважины (эксплутационная колонна)

Перед началом бурения необходимо иметь в ёмкостях БУ не менее 100 м³ готового бурового раствора с параметрами, согласно ППР.

После ОЗЦ технической колонны, произвести оборудование устья, смонтировать ПВО. Выполнить опрессовку межколонного пространства, обсадной колонны совместно с ПВО («глухие» плашки).

Разбуривание цементного стакана и оснастки обсадной колонны допускается производить, как роторной, так и рабочей КНБК. При спуске производится досборка бурильного инструмента, а также опрессовка ПВО (плашечного и универсального превенторов).

Разбуривание цементного стакана ведется с ограничением нагрузки и периодическими подрывами инструмента. После разбуривания цементного стакана до забоя, произвести промывку, замещение на свежеприготовленный буровой раствор для данного интервала и выполнить опрессовку цементного кольца.

Рекомендуемые КНБК для бурения:

- С применением РУС и ВЗД (система «Vortex»): Долото Ø220,7/Ø219,1 + РУС PD675 Х5 АА 8 5/8" + нижняя антенна + ВЗД + гибкая УБТ + верхняя антенна + телеметрия + каротажный комплекс + НУБТ + ТБТ127 (25 – 50 м) + СБТ127мм. (100 – 150 м) + ТБТ127 (25 м) + калибратор  212,7 мм. + ТБТ127мм. (25 – 50 м.) + Ясс + ТБТ127 (25 – 100 м) + СБТ127 + ТБТ127 + ост. СБТ127.

В случае применения РУС, желательно включать в состав КНБК дополнительный калибратор, располагая его в 150 – 250 м. от долота. Это позволит избежать тяжелой проработки при первом подъеме после достижении проектного забоя секции.

Режим бурения подбирается подрядчиком по ННБ, учитывая: соблюдение траектории, заявленную механическую и циркуляционную скорость, паспортные характеристики бурового оборудования  и работу системы очистки.

В процессе бурения производятся периодические замеры параметров кривизны и сопоставление фактической траектории скважины с проектной. Выбор компоновок бурильной колонны производится таким образом, чтобы максимально использовать тенденцию компоновки для поддержания необходимых параметров кривизны

В случае превышения времени выполнения замера параметров кривизны в необсаженном стволе скважины более 3 минут, проведение такого замера прервать и провести расхаживание бурильной колонны. После расхаживания, выполнение замера продолжить.

Перед каждым наращиванием производить проработку на длину пробуренной свечи, с вращением и циркуляцией. При наличии в КНБК датчика ЭЦП, допускается производить проработку пробуренного интервала на длину свечи в зависимости от фактического состояния ствола скважины, а именно, в случае неравномерности крутящего момента на СВП, при резком изменении веса на крюке, а также при увеличении показаний ЭЦП более чем на 0,05 г/см3 (контроль осуществляется инженером ННБ).

Вскрытие и бурение газонасыщенных горизонтов производить с ограничением механической скорости бурения до 50 м/ч. Перед вскрытием газонасыщенных горизонтов желательно довести плотность бурового раствора до максимально возможной по ППР.

При наличии газопоказаний более 5%, запустить дегазатор, снизить скорость бурения до значений, при которых обеспечивается дегазация бурового раствора через имеющиеся средства дегазации.

Производить перед наращиванием дополнительную промывку 15 – 20 мин.

Постоянно отслеживать плотность бурового раствора на выходе из скважины. При превышении увеличении рабочего объема бурового раствора в приемных емкостях на более 0,5 м3, остановить бурение, приступить к вымыву забойной пачки с дегазацией раствора и начать ступенчатое (с шагом 0,02 г/см3)  утяжеление бурового раствора до полной ликвидации газонефтеводопроявления.

В случае если после прохождения газонасыщенных горизонтов, газопоказания остаются на повышенном уровне (10% и более), прокачать кольматирующие пачки в объеме 8 – 10 м3. При отрицательном результате, по согласованию с ТО ЭиРБ УТиИБ ООО «РН-Ванкор», приступить к ступенчатому (с шагом 0,02 г/см3) утяжелению бурового раствора.

Необходимость промежуточной шаблонировки определяется исходя из проектной глубины секции, состояния ствола скважины (скачки давления, крутящего момента, появление затяжек или посадок на наращиваниях) и согласовывается с ТО ЭиРБ УТиИБ ООО «РН-Ванкор».

Определяющим признаком зашламования ствола скважины является сочетание скачков момента и давления при проработках снизу-вверх, необходимо резко ограничивать скорость проработки при их возникновении. Неравномерность оборотов СВП при бурении (скачки оборотов и момента) характеризуют «подлипание» КНБК. При постоянном усугублении этого признака требуется проработать свежепробуренный интервал.

При наличии в интервале секции зоны нестабильных аргиллитов (либо «шоколадных» и «серых» глин), перед их вскрытием желательно произвести промежуточную шаблонировку, или, при необходимости, полный подъем для смены элементов КНБК и ревизии оборудования, принимая во внимание наработку используемого оборудования.

При наличии в интервале секции зоны нестабильных аргиллитов (либо «шоколадных» и «серых» глин), подрядчик по растворам должен заблаговременно подготовить мероприятия по их вскрытию и дальнейшему бурению, и согласовать с ТО ЭиРБ УТиИБ ООО «РН-Ванкор». Вскрытие и дальнейшее бурение производить снизив водотдачу бурового раствора до минимальных значений (не более 4 мл/30 мин) и обработав рабочий объем раствора микрокольматантом.

При шаблонировке зоны нестабильных аргиллитов (либо «шоколадных» и «серых» глин), по возможности, проходить без циркуляции. В случае необходимости, проработку вести на пониженном расходе промывочной жидкости (6 – 14 л/с), 20 - 40 оборотов СВП, не допуская резких скачков давления и момента. Рекомендуется, после проработки снизу – вверх, поднять инструмент до интервала со стабильным состоянием ствола, промыться на полном режиме и вновь проработать указанный интервал сверху - вниз.

При необходимости, для проведения дополнительной подготовки ствола, допускается смена КНБК с «Vortex» на КНБК с ВЗД:

- КНБК с ВЗД: Долото Ø220,7 + ВЗД (угол перекоса 0,820) + обратный клапан + калибратор  213 + короткая НУБТ + телесистема + НУБТ + ТБТ127 (25 – 50 м) + СБТ127 (100 – 150 м) + ТБТ127 (25 – 50 м) + ясс + ТБТ127 (50 – 100 м) + ост. СБТ127.

При зенитном угле в открытом стволе более 300, первый подъем КНБК выполнять со сплошной проработкой пробуренного интервала, для более полного вымыва выбуренной породы. В дальнейшем, при отсутствии посадок и затяжек, допускается проходить проработанный интервал без циркуляции.

После достижения проектного забоя секции или перед промежуточной шаблонировкой, произвести вымыв забойной пачки бурового раствора с постоянным расхаживанием длину свечи и максимально возможным вращением СВП и расходом промывочной жидкости.

Произвести подъём КНБК до башмака предыдущей колонны, с проработкой пробуренного интервала. Выполнить спуск КНБК до забоя. Места затяжек и посадок проработать до свободного хождения инструмента.

Перед полным подъёмом, промыть скважину в объёме 1,5 - 2 цикла, с постоянным расхаживанием длину свечи и максимально возможным вращением СВП и расходом промывочной жидкости.

Произвести полный подъем КНБК. В случае наличия значительных затяжек, выполнить дополнительную шаблонировку, по согласованию с ТО ЭиРБ УТиИБ ООО «РН-Ванкор».

При необходимости выполнить ГИС в открытом стволе (если указано ППР).

Произвести повторную шаблонировку (если выполнялся ГИС).

Произвести спуск обсадной колонны и её цементирование по отдельному плану работ.

# 7. БУРЕНИЕ ПИЛОТНОГО СТВОЛА

Бурение пилотного ствола ведется аналогично разделу 4 или 5 (в зависимости от того на какой секции заложен пилотный ствол).

После достижения проектного забоя секции или перед промежуточной шаблонировкой, произвести вымыв забойной пачки бурового раствора с постоянным расхаживанием на длину свечи и максимально возможным вращением СВП и расходом промывочной жидкости.

Произвести подъём КНБК до башмака предыдущей колонны, с проработкой пробуренного интервала. Выполнить спуск КНБК до забоя. Места затяжек и посадок проработать до свободного хождения инструмента.

Перед полным подъёмом, промыть скважину в объёме 1,5 - 2 цикла, с постоянным расхаживанием длину свечи и максимально возможным вращением СВП и расходом промывочной жидкости.

Выполнить ГИС в открытом стволе по отдельному плану работ.

После проведении  ГИС в открытом стволе, собрать компоновку на установку цементного моста:

Рекомендуемая КНБК на установку цементного моста

- НКТ73 (250 – 350 м) + ост. СБТ127

Установку цементного моста произвести по отдельному плану работ.

# 8. четвертый этап строительства скважины (хвостОвик)

После ОЗЦ эксплуатационной колонны, демонтировать ПВО, оборудовать устье скважины. При необходимости, для освобождения подсвечников, произвести разборку и выброс бурильного инструмента Ø127 мм. на мостки. Смонтировать ПВО.

Собрать роторную КНБК для нормализации забоя. При спуске выполнить досборку бурильного инструмента Ø101,6 мм. с мостков. Сборка свечей бурильных труб производится, согласно расчёта на прочность, с учётом полной комплектации бурильной колонны до проектной глубины бурения. Сборка производится путём спуска бурильной колонны в скважину с последующей интенсивной промывкой бурильной колонны с целью очистки внутреннего канала труб.

Произвести спуск роторной КНБК в скважину. За 25 - 50 м до искусственного забоя (башмака предыдущей колонны), восстановить циркуляцию и проработать интервал до ЦКОДа, с вращением СВП 40 - 80 об/мин. Промыть скважину в течение 1,5 - 2 циклов. Провести замену промывочной жидкости в скважине на техническую воду. Разбуривание цементного стакана и оснастки не производить. Поднять КНБК из скважины.

Циркуляционная система должна быть очищена от предыдущего раствора, после проведения сварочных работ, все ёмкости должны быть герметичными. Необходимо предусмотреть возможность подачи раствора от ЦСГО к буровому насосу, минуя приёмный мерник. Принять меры по предупреждению потерь раствора при циркуляции.

Выполнить ГИС в обсаженном стволе, согласно ППР.

Произвести опрессовку межколонного пространства, обсадной колонны совместно с ПВО («глухие» плашки). Собрать КНБК на бурение горизонтального участка скважины.

Рекомендуемые КНБК для бурения:

- с применением РУС: Долото Ø152,4 + РУС PD475X6 AA 6" + ресивер РУС + телесистема + каротажный комплекс + НУБТ + СБТ102 (500 – 1000 м) + ТБТ102 (25 м) + ясс + ТБТ102 (25 м) + ост. СБТ102.

КНБК на бурение горизонтального участка скважины подбирается таким образом, чтобы исключить выход в открытый ствол в процессе бурения, ТБТ и ясса.

Разбуривание цементного стакана и оснастки обсадной колонны производится рабочей КНБК. При спуске производится досборка бурильного инструмента, а также опрессовка ПВО (плашечного и универсального превенторов).

Разбуривание цементного стакана ведется с ограничением нагрузки и периодическими подрывами инструмента. После разбуривания цементного стакана до забоя, произвести промывку, замещение на свежеприготовленный буровой раствор для данного интервала и выполнить опрессовку цементного кольца.

Режим бурения подбирается подрядчиком по ННБ, учитывая: соблюдение траектории, заявленную механическую и циркуляционную скорость, паспортные характеристики бурового оборудования и работу системы очистки.

В процессе бурения производятся периодические замеры параметров кривизны и сопоставление фактической траектории скважины с проектной. Выбор компоновок бурильной колонны производится таким образом, чтобы максимально использовать тенденцию компоновки для поддержания необходимых параметров кривизны

В случае превышения времени выполнения замера параметров кривизны в необсаженном стволе скважины более 3 минут, проведение такого замера прервать и провести расхаживание бурильной колонны. После расхаживания, выполнение замера продолжить.

Контроль пространственного положения (траектории ствола скважины) относительно продуктивного пласта осуществляется в границах допуска коридора с использованием забойного навигационного и геофизического оборудования, а также станцией ГТИ.

Перед каждым наращиванием производить проработку на длину пробуренной свечи, с вращением и циркуляцией. При наличии в КНБК датчика ЭЦП, допускается производить проработку пробуренного интервала на длину свечи в зависимости от фактического состояния ствола скважины, а именно, в случае неравномерности крутящего момента на СВП, при резком изменении веса на крюке, а также при увеличении показаний ЭЦП более чем на 0,05 г/см3 (контроль осуществляется инженером ННБ).

При наличии газопоказаний более 5%, запустить дегазатор, производить перед наращиванием дополнительную промывку 15 – 20 мин. Постоянно отслеживать плотность бурового раствора на выходе из скважины. При превышении увеличении рабочего объема бурового раствора в приемных емкостях на более 0,5 м3, остановить бурение, приступить к вымыву забойной пачки с дегазацией раствора и начать ступенчатое (с шагом 0,02 г/см3)  утяжеление бурового раствора до полной ликвидации газонефтеводопроявления.

Необходимость промежуточной шаблонировки определяется исходя из проектной глубины секции, состояния ствола скважины (скачки давления, крутящего момента, появление затяжек или посадок на наращиваниях) и согласовывается с ТО ЭиРБ УТиИБ ООО «РН-Ванкор».

Определяющим признаком зашламования ствола скважины является сочетание скачков момента и давления при проработках снизу-вверх, необходимо резко ограничивать скорость проработки при их возникновении. Неравномерность оборотов СВП при бурении (скачки оборотов и момента) характеризуют «подлипание» КНБК. При постоянном усугублении этого признака требуется проработать свежепробуренный интервал.

Первый подъем КНБК выполнять со сплошной проработкой пробуренного интервала, для более полного вымыва выбуренной породы. В дальнейшем, при отсутствии посадок и затяжек, допускается проходить проработанный интервал без циркуляции.

После достижения проектного забоя секции или перед промежуточной шаблонировкой, произвести вымыв забойной пачки бурового раствора с постоянным расхаживанием длину свечи и максимально возможным вращением СВП и расходом промывочной жидкости.

Произвести подъём КНБК до башмака предыдущей колонны, с проработкой пробуренного интервала. За 100 м до входа в башмак эксплуатационной колонны, снизить скорость проработки до 100 м/ч (1 свеча за 20 - 30 мин), для обеспечения вымыва шламовой подушки перед КНБК. При появлении затяжек, скачков давления и крутящего момента, дополнительно снизить скорость проработки.

Выполнить спуск КНБК до забоя. Места затяжек и посадок проработать до свободного хождения инструмента.

Перед полным подъёмом, промыть скважину в объёме 1,5 - 2 цикла, с постоянным расхаживанием длину свечи и максимально возможным вращением СВП и расходом промывочной жидкости.

Произвести полный подъем КНБК. В случае наличия значительных затяжек, выполнить дополнительную шаблонировку, по согласованию с ТО ЭиРБ УТиИБ ООО «РН-Ванкор».

При необходимости выполнить ГИС в открытом стволе (если указано ППР).

Произвести повторную шаблонировку (если выполнялся ГИС).

Произвести спуск обсадной колонны и цементирование (если хвостовик цементируемый) по отдельному плану работ.

# 9. Примеры и действия при возможных Осложнениях

Таблица 1

Ликвидация возможных осложнений

| № |  | УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ЗАМКА, мм |  |  | ТИП РЕЗЬБЫ |  | РАССТОЯНИЕ МУЖДУ УПОРНЫМИ ТОРЦАМИ В МОМЕНТ ПОСАДКИ, мм (не менее) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. КАРТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА ПРИХВАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПРИХВАТ ШЛАМОМ ИЛИ ОБВАЛИВШЕЙСЯ ПОРОДОЙ |  |  | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРИХВАТ |  | ЗАКЛИНИВАНИЕ ИЗ-ЗА ГЕОМЕТРИИ СТВОЛА |  |
| СОСТОЯНИЕ КОЛОННЫ ПЕРЕД ПРИХВАТОМ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДВИЖЕНИЕ ВВЕХ |  | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  |
| ВРАЩЕНИЕ С ДВИЖЕНИЕМ ВВЕРХ |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 |  |
| ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ |  | 1 |  |  | 0 |  | 2 |  |
| ВРАЩЕНИЕ С ДВИЖЕНИЕМ ВНИЗ |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 |  |
| НЕПОДВИЖНОЕ |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  |
| ВОЗМОЖНО ЛИ ДВИЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПРИХВАТА? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВОБОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 |  |
| ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ ОГРАНИЧЕНО |  | 1 |  |  | 0 |  | 2 |  |
| ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ НЕВОЗМОЖНО |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| ВОЗМОЖНО ЛИ ВРАЩЕНИЕ ПОСЛЕ ПРИХВАТА? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВОБОДНОЕ ВРАЩЕНИЕ |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 |  |
| ВРАЩЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО |  | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  |
| ВРАЩЕНИЕ НЕ ВОЗМОЖНО |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| СОСТОЯНИЕ ЦИРКУЛЯЦИИ РАСТВОРА? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВОБОДНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ |  | 0 |  |  | 2 |  | 2 |  |
| ОГРАНИЧЕННАЯ |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| НЕВОЗМОЖНА |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Дайте ответы на поставленные четыре вопроса (левая колонка таблицы с вопросами) и отметьте все численные значения в строке содержащей правильный ответ; - После сложения отмеченных значений в колонках, колонка с наибольшей суммой будет соответствовать имеющему место механизму прихвата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. КАРТА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРИХВАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИД ПРИХВАТА | ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИХВАТ ШЛАМОМ ИЛИ ОБВАЛИВШЕЙСЯ ПОРОДОЙ | 1.НЕ МЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЬ БУРОВОЙ НАСОС; 2.ПОДАТЬ СИГНАЛ ТРЕВОГИ; 3. СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ В БУРИЛЬНЫХ ТРУБАХ ДО ПРИЕМЛЕММОГО ЗНАЧЕНИЯ (ДО 20АТМ); 4. РАЗГРУЗИТЬ КОЛОННУ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ НА 10Т НИЖЕ СОБСТВЕННОГО ВЕСА (НА СПУСК); 5. ПРИЛОЖИТЬ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ДО 50% КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА СВИНЧИВАНИЯ САМОГО СЛАБОГО СОЕДИНЕНИЯ БУРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА; 6. РОДОЛЖИТЬ ПОПЫТКИ ПРОВЕРНУТЬ БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ПОСТЕПЕННО ПОВЫШАЯ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДО 100% МОМЕНТА СВИНЧИВАНИЯ САМОГО СЛАБОГО СОЕДИНЕНИЯ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ; 7.ПРИ ОТСУТСТВИИ В КОМПОНОВКЕ ОБРАТНОГО КЛАПАНА, ИЛИ ОН РАЗРУШЕН И НЕ РАБОТАЕТ, МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА СТОЯКЕ, ГОВОРЯЩЕЕ О ДВИЖЕНИИ РАСТВОРА; 8.ЕСЛИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА СТОЯКЕ, СПОСИТЕ У НАБЛЮДАЮЩЕГО НА ЖЁЛОБЕ ЕСТЬ ЛИ ДВИЖЕНИЕ РАСТВОРА; 9.ЕСЛИ ДВИЖЕНИЕ НА ЖЁЛОБЕ НАБЛЮДАЕТСЯ, ТО ЗНАЧИТ УДАЛОСЬ ПРОДАВИТЬ РАСТВОР, ЕСЛИ ЖЕ НЕТ, ТО ПЛАСТ НИЖЕ ПРОБКИ ПРИНИМАЕТ РАСТВОР; 10.ЕСЛИ В КОМПОНОВКЕ ИМЕЕТСЯ ИСПРАВНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, НЕОБХОДИМО НАБЛЮДАТЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ РАСТВОРА НА ЖЁЛОБЕ, ДЛЯ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ДАВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРИОТКРЫТЬ ЕГО С ПОМОЩЬЮ БУРОВОГО НАСОСА, КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ В СИТУАЦИИ «КОНТРОЛЯ СКВАЖИНЫ» ДЛЯ ОЦЕНКИ ДАВЛЕНИЯ В ЗАТРУБНОМ ПРОСТРАНСТВЕ; 11.ЕСЛИ ОСВОБОДИТЬ ИНСТРУМЕНТ НЕ УДАЛОСЬ, ПОВЫСИТЬ ДАВЛЕНИЕ НА СТОЯКЕ, КАК ПРАВИЛО ДО 50АТМ; 12.ЕСЛИ ЭТИ МЕРЫ НЕ ДАЛИ РЕЗУЛЬТАТА, ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ ЯССОМ; 13.СОЗДАТЬ МОМЕНТ НА РОТОРЕ ДО 100% МОМЕНТА СВИНЧИВАНИЯ НАИБОЛЕЕ СЛАБОГО СОЕДИНЕНИЯ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ И ЗАРЯДИТЬ ЯСС ВНИЗ С МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ; 14.ЗАТРУДНЁННЫМ ИЛИ НЕ ВОЗМОЖНЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНИЕ УДАРОВ ВНИЗ С ПОМОЩЬЮ ЯССА ИЗ-ЗА НАЛИЧИЯ ЗАПЕЧАТАННОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ЯССОМ ИЛИ ЕСЛИ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ НЕ РАБОТАЕТ. ДЛЯ РАБОТЫ ЯССОМ ДАВЛЕНИЕ В БУРИЛЬНЫХ ТРУБАХ ДОЛЖНО БЫТЬ СТРАВЛЕНО. |  |  |  |  |  |  |  |
| ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРИХВАТ | 1.НАТЯЖЕНИЕ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ ДО МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ СОГЛАСОВАННОЙ НАГРУЗКИ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УБЕДИТЬСЯ, ЧТО БУРИЛЬНАЯ КОЛОННА НЕ НАХОДИТСЯ ПОД ОСТАТОЧНЫМ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ ВО ВРЕМЯ НАТЯЖЕНИЯ; 2. ЕСЛИ КОЛОННУ ОСВОБОДИТЬ НЕ УДАЛОСЬ, УСТАНОВИТЕ МЕТКУ НА ИНСТРУМЕНТЕ* (ОЦЕНИТЕ ПОЗВОЛЯЕТ ЛИ ПОЛОЖЕНИЕ ТАЛЕВОГО БЛОКА БЕСПРЕПЯТСТВЕННО РАСХАЖИВАТЬ ИНСТРУМЕНТ ИЛИ ЕГО СЛЕДУЕТ ОТСОЕДИНИТЬ, УСТАНОВИТЬ ЗА ПАЛЕЦ СВЕЧУ И НАВЕРНУТЬ ОДИНОЧНУЮ БУРИЛЬНУЮ ТРУБУ – КВАДРАТ); 3.ЕСЛИ ДОЛОТО НЕ НА ЗАБОЕ – ПРИЛОЖИТЬ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ РАВНЫЙ 50% МОМЕНТА СВИНЧИВАНИЯ НАИБОЛЕЕ СЛАБОГО СЕЧЕНИЯ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ; 4.ОСТАВТЕ НАБРАННЫЙ МОМЕНТ; 5.РЕЗКО СПУСТИТЕ ИНСТРУМЕНТ ДО ВЕРХНЕЙ ОТМЕТКИ «Д» НА ИНСТРУМЕНТЕ И РАСТОРМОЗИТЕ РОТОР; 6.ПРОДОЛЖАЙТЕ ДАННЫЙ ЦИКЛ С ПОСТЕПЕННЫМ ПОВЫШЕНИЕМ ПРИЛАГАЕМОГО МОМЕНТА ДО 100% МОМЕНТА СВИНЧИВАНИЯ САМОГО СЛАБОГО СОЕДИНЕНИЯ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННЫЙ ПРЕДЕЛ, ЧТО БЫ НЕ ДОПУСТИТЬ РАЗРУШЕНИЯ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ; 7. ЕСЛИ ДОЛОТО НАХОДИТСЯ НА ЗАБОЕ, НАЧНИТЕ РАБОТУ ЯССОМ ВВЕРХ, НЕ СОЗДАВАЙТЕ МОМЕНТ НА РОТОРЕ; 8.ЕСЛИ ИНСТРУМЕНТ НАХОДИТСЯ НЕ НА ЗАБОЕ, ПРИЛОЖИТЕ МОМЕНТ НА СВП ДО 100% МОМЕНТА СВИНЧИВАНИЯ НАИБОЛЕЕ СЛАБОГО СОЕДИНЕНИЯ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ И ЗАРЯДИТЕ ЯСС ВНИЗ; 9.ПРОДОЛЖАЙТЕ РАБОТУ ЯССОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ДОПУСТИМОГО ПРЕДЕЛА; 10.ЕСЛИ ИНСТРУМЕНТ НЕ УДАЛОСЬ ОСВОБОДИТЬ, ПРИСТУПИТЬ КО ВТОРИЧНЫМ МЕТОДАМ – УСТАНОВКА ВАННЫ**; *УСТАНОВКА МЕТОК НА ИНСТРУМЕНТЕ: - НАТЯНИТЕ КОЛОННУ ДО СОГЛАСОВАННОГО ДОПУСТИМОГО МАКСИМУМА, УКАЖИТЕ ПОМОЩНИКУ БУРИЛЬЩИКА СДЕЛАТЬ МЕТКУ И НАД МЕТКОЙ НАПИСАТЬ БОЛЬШУЮ БУКВУ «М», ОЗНАЧАЮЩУЮ - МАКСИМУМ НАГРУЗКИ; - РАЗГРУЗИТЕ ДО НАГРУЗКИ РАВНОЙ НОРМАЛЬНОМУ ПОДЪЁМНОМУ ВЕСУ ИНСТРУМЕНТА, СДЕЛАЙТЕ МЕТКУ В ЭТОЙ ТОЧКЕ И НАД МЕТКОЙ НАЧЕРТИТЕ СТРЕЛКУ НАПРАВЛЕННУЮ ВВЕРХ, ОЗНАЧА-ЩУЮ, ЧТО ЭТО ПОДЪЁМНЫЙ ВЕС ИНСТРУМЕНТА «↑»; - РАЗГРУЗИТЬ ИНСТРУМЕНТ ДО ВЕСА СВОБОДНОГО ВРАЩЕНИЯ, СДЕЛАЙТЕ МЕТКУ И НАД МЕТКОЙ НАЧЕРТИТЕ СТРЕЛКУ, НАПРАВЛЕННУЮ ВПРАВО «→»; - РАЗГРУЗИТЕ ДО НОРМАЛЬНОГО ВЕСА ПРИ СПУСКЕ ИНСТРУМЕНТА, СДЕЛАЙТЕ МЕТКУ И ОБОЗНАЧТЕ СТРЕЛКОЙ НАПРАВЛЕННОЙ ВНИЗ «↓»; - РАЗГРУЗИТЕ ИНСТРУМЕНТ НА ВЕЛИЧИНУ РАВНУЮ 50% ВЕСА КНБК, СДЕЛАЙТЕ МЕТКУ И НАПИШИТЕ БОЛЬШУЮ БУКВУ «Д». |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАКЛИНИВАНИЕ ИЗ-ЗА ГЕОМЕТРИИ СТВОЛА | 1.ЗАРЯДИТЕ ЯСС ВВЕРХ С МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ, НЕ СОЗДАВАЙТЕ МОМЕНТ НА РОТОРЕ; 2. ПРИ БУРЕНИИ БЕЗ ЯССА: ПО ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧИТЬ ЦИРКУЛЯЦИЮ И РАСХАЖИВАТЬ БУРИЛЬНУЮ КОЛОННУ В ПРЕДЕЛАХ ОТ СОБСТВЕННОГО ВЕСА ДО 10Т СВЕРХ ВЕСА КОЛОННЫ ТРУБ; 3. ПРИЛОЖИТЕ МОМЕНТ НА РОТОРЕ ДО 100% МОМЕНТА СВИНЧИВАНИЯ НАИБОЛЕЕ СЛАБОГО СОЕДИНЕНИЯ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ И ЗАРЯДИТЕ ЯСС ВНИЗ С МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ; 4. ПРИ БУРЕНИИ БЕЗ ЯССА: НЕМЕДЛЕННО РАЗГРУЗИТЬ БУРИЛЬНУЮ КОЛОННУ НА 10Т НИЖЕ СОБСТВЕННОГО ВЕСА, ПО ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧИТЬ ЦИРКУЛЯЦИЮ. ПРОВОДИТЬ РАЗГРУЗКИ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ НА 10Т НИЖЕ СОБСТВЕННОГО ВЕСА. НЕ ДОПУСКАТЬ НАТЯЖЕНИЯ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ ВЫШЕ СОБСТВЕННОГО ВЕСА. |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАКЛИНИВАНИЕ ПОСТОРОННИМ ПРЕДМЕТОМ | 1.БУРИЛЬЩИК СООБЩАЕТ МАСТЕРУ, СУПЕРВАЙЗЕРУ ИНЖЕНЕРУ, ЛИКВИДАЦИЯ ИНЦИДЕНТА ПРОВОДИТСЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА. |  |  |  |  |  |  |  |
| Для принятия решений по указанному порядку, на рабочем месте бурильщика должны быть: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ТАБЛИЦА ДОПУСКАЕМЫХ НАГРУЗОК НА БУРИЛЬНУЮ КОЛОННУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСТЯГИВАЮЩАЯ НАГРУЗКА |  |  | ДЕЛЕНИЯ / ТОННЫ |  | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |  |  | КГС×М |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ДОПУСКАЕМАЯ НАГРУЗКА |  |  |  |  | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |  |  |  |
| МАКС. ДОПУСКАЕМАЯ НАГРУЗКА ПРИ 50% МАКС. ДОПУСК. КРУТ. МОМЕНТЕ |  |  |  |  | 50% ОТ МАКСИМАЛЬНОГО КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА |  |  |  |
| НАГРУЗКА |  |  |  |  | МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОПУСКАЕМЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |  |  |  |
| 2. ТАБЛИЦА ДОПУСКАЕМЫХ НАГРУЗОК НА ЯСС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСТЯГИВАЮЩАЯ НАГРУЗКА |  |  |  | ДЕЛЕНИЯ / ТОННЫ | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |  |  | КГС×М |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ДОПУСКАЕМАЯ НАГРУЗКА |  |  |  |  | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |  |  |  |
| МАКС. ДОПУСКАЕМАЯ НАГРУЗКА ПРИ 50% МАКС. ДОПУСК. КРУТ. МОМЕНТЕ |  |  |  |  | 50% ОТ МАКСИМАЛЬНОГО КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА |  |  |  |
| НАГРУЗКА |  |  |  |  | МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОПУСКАЕМЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |  |  |  |
| 3. ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ЯССА (РАСЧИТЫВАЕТСЯ ДЛЯ КАЖДОГО ДОЛБЛЕНИЯ): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЕС КОМПОНОВКИ НАД ЯССОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЕС КОМПОНОВКИ ПОД ЯССОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАГРУЗКА ПО ИНДИКАТОРУ ВЕСА ПРИ ЗАРЯДКЕ ЯССА ИЗ ОТКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАГРУЗКА ПО ИНДИКАТОРУ ВЕСА ПРИ ЗАРЯДКЕ ЯССА ИЗ ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАГРУЗКА ПО ИНДИКАТОРУ ВЕСА ПРИ УДАРЕ ВНИЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАГРУЗКА ПО ИНДИКАТОРУ ВЕСА ПРИ УДАРЕ ВВЕРХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **УСТАНОВКА НЕФТЯНОЙ ВАННЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. При расчёте объёма нефтяной ванны учесть, что гидростатическое давление на продуктивный горизонт составного столба бурового раствора и нефти во время промывки должно превышать пластовое давление на 10% для скважин до 1200м и на 5-7% для скважин свыше 2500м по вертикали. 2. При объёме нефтяной ванны с гидростатическим давлением при вымыве на равновесии с пластовым давлением или на депрессии, предусмотреть в плане работ и реализовать все требования ПЛА для контроля скважины. 3. В плане работ для нефтяной ванны должны быть предусмотрены мероприятия: - подготовка и соответствие предстоящим работам оборудования; - инструктаж персонала по предстоящим работам: правила промышленной безопасности, проведение учебной тревоги «ВЫБРОС ПРИ ПРОМЫВКЕ» и «ПОЖАР В ЁМКОСТНОМ БЛОКЕ»; - контроль загазованности и проветривание ёмкостного блока во время вымыва, размещения нефти и растворо-нефтяной эмульсии. |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 10. Рекомендации по проведению Спуско-подъемных операций и проработке вверх в скважинах с большим зенитным углом

Данные рекомендации основаны на утверждении: в скважинах с углом более 40 град всегда есть шлейф шлама.

Любые затруднения при подъеме в первую очередь должны объясняться наличием шлама и плохой очистки. Шлейф шлама состоит из трех слоев:

- постоянно выносимый при бурении;

- мобильный-способный передвигаться в результате интенсивной промывки с оборотами СВП 60 - 120 об/мин;

- неподвижный - всегда остается на нижней стенке сколько бы долго не промывались.

Возможно удаление  только при проработке вверх.

Промывка перед подъемом:

- продолжительность промывки перед подъемом зависит от протяженности участка скважины с зенитным углом более 40 град.  и может потребоваться 4 - 6 полных циклов промывки  с максимально возможной частотой вращения бурильной колонны  для того, чтобы обеспечить вынос шлама, который  происходит обычно в два этапа. Не прекращайте  промывку после снижения количества шлама по окончании первого этапа выноса шлама, который может наблюдаться между первым и вторым циклами промывки. Возможна прокачка тандемных (высоковязких/низковязких) пачек.

Подъем на элеваторе:

- необходимо ограничить скорость подъема на элеваторе в интервалах с большим углом  для того чтобы, имеющийся шлейф шлама успевал проходить сквозь межлопастное пространство стабилизаторов КНБК  и долота;

- в случае если наблюдаются затяжки при подъеме на элеваторе, необходимо определить причину затяжки:  произведите  короткую промывку 20-30 мин. ниже участка затяжки минимум на одну свечу и попробуйте подъем на элеваторе  снова, если затяжка «ушла выше» - это шламовая дюна перед КНБК - результат плохой очистки ствола.   Если в том  же интервале - возможно другое механическое препятствие, связанное  со стенками скважины, которое может потребовать  дополнительную проработку осложненного интервала;

- ни при каких обстоятельствах нельзя вытягивать инструмент насухo  или  с частичной циркуляцией при наличии затяжки.  Проработка вверх не является решением проблемы в случае плохой очистки ствола. Дополнительная промывка с максимальным расходом и максимальными оборотами бурильной колонны -  лучшее средство для обеспечения очистки ствола.

Дополнительная промывка:

- необходимо плавно начать промывку и обеспечить максимальный расход  промывочной жидкости;

- необходимо увеличить частоту вращения бурильной колонны до максимальных для данной конфигурации КНБК.

Проработка вверх при подъеме инструмента:

- если проработка вверх  стала неизбежна, необходимо помнить, это самая опасная операция и требует понимания того, что перед КНБК при проработки образуется дюна шлама. При этом буровое оборудование будет использоваться на предельных нагрузках и затраты времени гораздо  высокими по сравнению с дополнительной промывкой. Необходимо терпение и соблюдение правил обратной проработки;

- проработка вверх производиться с максимальным расходом промывочной жидкости и максимально допустимой частотой вращения бурильной колонны (120 - 150 об/мин для РУС и 40 об/мин для ВЗД-отклонителя – подбирается инженером по ННБ) с ограниченной скоростью подъема бурильной колонны. В результате правильной проработки вверх можно удалить даже неподвижный слой шлама из скважины Скорость подъема при обратной проработке должна быть такой, чтобы не догонять дюны шлама образуемые выше КНБК. Необходимо контролировать скорость обратной проработки по показаниям Крутящего момента ВСП и  Давления на стояке. В случае скачков показаний Момента или Давления на стояке необходимо снизить скорость проработки вверх;

- проработку вверх, начатую на забое, можно прекратить только в случае если угол в скважине стал меньше 35 – 40 град;

- если по какой-либо причине проработка вверх прекращена,  никогда не начинать подъем на элеваторе сразу после окончания проработки вверх без промывки. Необходимо вымыть «шламовый ошейник» даже если вы уже в колонне. см п. «Промывка перед подъемом».

Приведенные рекомендации позволяют избежать опасности образования шламового сальника и потерю циркуляции при подъеме, и как следствие,  прихвата бурильной колонны.

Заключение:

- шаблонировки ствола не улучшают очистку ствола, а лишь перераспределяют шлам по стволу;

- проработка интервалов осложнения  рекомендуется только в случае, если они вызваны механическим препятствием  (уступ, сужение, желоб), либо осложнением породы (пластичные  либо набухающие породы);

- для обеспечения транспортировки и выноса шлама на поверхность используйте максимально возможные параметры расхода промывочной жидкости и частоты вращения бурильной колонны допустимой для данной конфигурации КНБК.

# 11.	ссылки

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 № 101.

- Положение Компании «Осуществление дистанционного экспертного сопровождения процессов строительства скважин и зарезки боковых стволов» № П2-10 Р-0133 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 13.02.2017 г. № 65, введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 01.03.2017 №РНВ-80/лнд.