Приложение 1 к Требованиям к предмету оферты

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОКАЗАНИЕ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ ПО

ОСВОЕНИЮ СКВАЖИН СТРУЙНЫМ НАСОСОМ

Красноярск 2017 г.

- Наименование, назначение и цели выполняемых работ/оказываемых услуг

ООО «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» планирует заключение Договора (на условиях Заказчика – форма о безусловном подписании Договора) с Исполнителем на оказание сервисных услуг по освоению скважин струйным насосом, в условиях полной автономии.

Разыгрываются следующие Лоты:

Лот №1.

Исполнитель оказывает услуги с использованием собственного струйного насоса при испытании скважины Тг-29 Тагульского лицензионного участка.

Исполнитель оказывает услуги в соответствии с проектами и индивидуальными программами на освоение скважин, а также регламентом взаимоотношений между Претендентом, Заказчиком и Сервисными компаниями.

2. Сведения о районе выполнения работ/оказания услуг

Таблица 1

| Наименование |  | Значение (текст, название, величина) |
| --- | --- | --- |
| № нефтерайона |  | 3В |
| Административное расположение |  |  |
|  | - область (край) | Красноярский |
|  | - район | Туруханский |
| Площадь |  | Тагульская |
| Начало работ по строительству скважин на нефть и газ в пределах лицензионного участка недр (год) |  | 1986 |
| Продолжительность отопительного периода в году, сут |  | 289 (VІ температурная зона, г. Игарка) |
| Продолжительность зимнего периода в году, сут |  | 258 (10 сентября – 25 мая) |
| Сейсмичность района |  | нет |
| Метеорологический пояс |  | Резко-континентальный |
| Срок действия зимников, сут. |  | 210 (ноябрь – май) |
| Начало половодья на реках |  | Середина июня |
| Пик половодья |  | Конец июня |
| Продолжительность половодья |  | 15 сут |
| Первые ледовые образования на реках |  | Октябрь |
| Установление ледостава |  | Ноябрь |

2.1 Обзорная карта района работ

2.2 Сведения о буровой площадке

Таблица 2

| Рельеф местности | Состояние местности | Толщина, см |  | Растительный покров | Категория грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | снежного покрова | почвенного слоя |  |  |
| Полого-холмистый обилие озер, болот | Заболоченная тундра | до 300 | 10 | Мох, лишайник, ягель, кустарник | 1 |

2.3 Условия транспортировки грузов

Проектируемая скважина расположена в районе Крайнего Севера (Заполярье). Транспортировка грузов на объект может производиться в зимнее время – наземным, авиационным  транспортом – круглогодично.

2.3.1 Авиационный транспорт

В связи с отсутствием постоянно действующих дорог в районе работ, предусматривается  круглогодичное использование авиатранспорта для перевозки вахт, срочных грузов и выполнения специальных рейсов.

Для перевозки грузов и вахт используются вертолеты  Ми-8.

Таблица 3

| Маршрут | Вид транспорта | Расстояние, км |
| --- | --- | --- |
| а/п Н. Уренгой – скв. Тгл -29 | Ми – 8 | 310 |
| скв. Тгл -27– скв. Тгл -29 | Ми – 8 | 10 |

2.3.2 Наземный транспорт

Наземный транспорт используется для перевозки грузов по слудующим автомобильным дорогам:

Таблица 4

| Характеристика дорог Маршрут транспортировки | Расстояние, км |
| --- | --- |
| Н. Уренгой – скв. Тгл - 29 | 395 км (в т. ч. 205-шоссе, 190-зимник) |
| ж/д ст Коротчаево – Тг-29 | 325 км (в т. ч. 135-шоссе, 190-зимник) |

Примечание: Срок действия зимников – 210 дней (ноябрь-май).

2.4  Смена вахт (перевозка людей Подрядчика): с пунктов сбора в г. Красноярск (аэропорт) до буровой площадки и обратно производится Заказчиком с помощью авиатранспорта (при условии заключения отдельного/агентского Договора). Подъезд до пункта сбора г. Красноярск (аэропорт) производится силами и за счет Подрядчика.

2.5  Сроки выполнения работ

Ориентировочные сроки выполнения и объем работ по Лоту №1 «Оказание сервисных услуг по освоению струйным насосом скважины Тг-29 Тагульского Тагульского лицензионного участка».

Таблица 5

| № скважины | Количество объектов по скважине | Дата начала работ по освоению скважины струйным насосом | Дата окончания работ по освоения скважины струйным насосом |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | 3 | 01.02.2018 | 24.02.2019 |

Сроки указаны ориентировочно и могут быть изменены в ходе фактической реализации работ.

3. Конструкция скважины.

Таблица 6

| Наименование колонн | Диаметр колонны, мм | Глубина спуска, м | Минимальный внутренний диаметр колонны, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление | 426 | 0-100,0 |  |
| Кондуктор | 324 | 0-950,0 |  |
| Техническая колонна | 244,5 | 0-1850,0 |  |
| Эксплуатационная колонна | 177,8 | 0-3700,0 | 159,4 |
| Хвостовик эксплуатационной колонны | 127,0 | 3450-3950 |  |

4. Геолого-технические условия проводки скважин

4.1 Термодинамические параметры по разрезу скважины:

Таблица 8

| Глубина, м | Рпласт, Ргидр | Температурный градиент |
| --- | --- | --- |
| 0-400 | Рпласт=Ргидр | 0°С/100 м (ММП) |
| 400-3400 | Рпласт=Ргидр | 2,5°С/100 м |
| 3400-3700 | Рпласт=1,2хРгидр | 2,5°С/100 м |
| 3700-3950 | Рпласт=1,6хРгидр | 2,5°С/100 м |

4.2 Литолого-стратиграфическая характеристика разреза скважины

Таблица 8

| Стратиграфическое подразделение | Глубина, м | Литологический состав |
| --- | --- | --- |
| Четвертичные отложения Q | 0-120 | Пески, глины, супеси, суглинки. Встречаются межледниковые и ледниковые отложения в виде валунно-галечниковых, моренных образований. |
| Таманская+салпадаяхинская K2 tn-sp | 120-770 | Пески, глины, алевролиты, галечники |
| Насоновская K2 ns | 770-1030 | Алевриты, глины |
| Дорожковская K2 dr | 1030-1110 | Пески, глины |
| Долганская K1-2 dl | 1110-1400 | Песчаники, алевролиты, глины |
| Яковлевская K1 jak | 1400-1865 | Глины, песчаники |
| Малохетская K1 mch | 1865-2150 | Песчаники, алевролиты, глины |
| Суходудинская K1 sd | 2150-2780 | Песчаники, алевролиты, глины |
| Нижнехетская K1 nch | 2780-3090 | Глины, алевролиты, песчаники |
| Яноставская J3 jan | 3090-3510 | Глины, алевролиты |
| Сиговская J2-3sg | 3510-3650 | Песчаники, алевролиты, аргиллиты |
| Точинская J2-3tc | 3650-3755 | Аргиллиты |
| Малышевская J2ml | 3755-3950 | Песчаники, алевролиты, аргиллиты |

- 4.3 Объекты предполагаемые к освоению с помощью струйного насоса.

Таблица 9

| № объекта | Стратиграфическое подразделение | Пласт | Интервал перфорации, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Яковлевская свита | пласт Як-V | 1807-1812 |
| 12 | Яковлевская свита | пласт Як-I | 1724-1730 |
| 14 | Долганская свита | пласт Дл-II-2 | 1152-1160 |

Выбор конкретных объектов к освоению с помощью струйного насоса будет производиться непосредственно по результатам и характеру притока полученного при испытании скважин. Испытание и освоение будет проводиться на НКТ-73.

5. Освоение струйным насосом.

Всего планируется освоить с помощью струйного насоса 3 объектов в отложениях Яковлевской и Долганской свит в скважине Тг-29 Тагульского ЛУ.  Выбор объектов к освоению с помощью струйного насоса будет произведен по результатам и характеру полученного притока с учетом результатов промыслово-геофизических исследований при испытании скважин. Освоение струйным насосом будет выполняться с применением пакерной компоновки спущенной на НКТ-73. Освоение каждого объекта планируется провести по следующей схеме:

1. Спуск пакерной компоновки с установкой пакера на 20-30 м выше исследуемого интервала перфорации с обязательной установкой в хвостовике контейнера с глубинными манометрами.

2. Перевод скважины на тех воду, пакеровка. Оборудование устья скважины в соотвествии со «Схемой обвязки устья скважины при испытании».

3. Смонтировать и сбросить депрессионную вставку. Проведение циклических воздействий на пласт на 4-5 режимах закачки (по 4 цикла на каждом режиме) в режиме депрессия-восстановление забойного давления путем периодической прокачки рабочей жидкости через эжекторное устройство (струйный насос). Каждый цикл включает 15 минут депрессии и 5 минут восстановления давления (цементировочный агрегат типа ЦА-320, УНБ-125 и т.п.) остановлен.

4.  Извлечь депрессионную вставку при помощи лебёдки, скачать информацию с манометра. Убедиться в исправной работе струйного насоса. Если приток из скважины позволяет построить график индикаторной кривой – спустить вставку КВД.

5. По результатам циклических воздействий на пласт произвести отбор жидкости на 4-5 режимах (прямого хода) безостановочной работы насосного агрегата 1,5-2 часа (время работы на режимах и давления закачки скорректировать по ходу работ). В процессе отработки на режимах – контроль за составом и объемом притока поступившего из пласта.

6. На оптимальном (максимально стабильном притоке из пласта) произвести отработку скважины в течении 5-6 часов. Замерить объем, состав и дебит притока.

7. Запись КВД в течении 24 часов.

8. После записи КВД произвести отработку на 2-3 оптимальных режимах обратного хода. Время отработки и величину депрессии (давления закачки) дополнительно согласовать с Заказчиком. В процессе отработки на режимах – контроль за составом и объемом притока поступившего из пласта.

9. После отработки на режимах – глушение скважины, подъем компоновки.

10. По результатам проведенных работ интерпретация полученных данных с последующим составлением отчета о проведенных гидродинамических исследованиях, построением ИД, расчетами основных гидродинамических параметров пласта.

6. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых материалов, в том числе оборудования

Исполнитель оказывающий сервисные услуги освоению скважины струйным насосом обязан:

- Заблаговременно поставить в район проведения работ (зимняя автодорога) необходимые материалы и оборудование для обеспечения бесперебойной работы буровой бригады в течение всего предусмотренного периода оказания услуг по освоению.

- Осуществлять инженерную поддержку и сопровождение процесса освоения скважин струйным насосом.

- Иметь в наличии на объекте работ струйный насос с комплектом необходимых переводников под НКТ-73, глубинные манометры.

- Осуществлять инженерную поддержку и сопровождение процесса освоения скважины с помощью струйного насоса, контролю за параметрами отработки на режимах. Иметь навыки и соответствующую квалификацию.

- Отслеживать текущее состояние имеющегося у него оборудования.

- Постоянно совершенствовать существующие технологии. Предлагать на рассмотрение Заказчику разработанные инновационные технологии.

6.1  Условия поставки оборудования

Исполнитель обязан предоставить все необходимое оборудование в соответствии с матрицей распределения обязанностей которые прописаны в типовом договоре. Иметь на скважине комплект необходимых запасных частей для своего оборудования.

Все поставленные материалы должны пройти сертификацию в соответствии с требованием законодательства и иметь действительный сертификат качества.

6.2 Инженерное сопровождение

Для выполнения инженерной поддержки Исполнитель должен предоставить услуги по инженерному сопровождению освоения скважины с помощью струйного насоса в процессе испытания скважин.

Исполнитель должен оказать инженерную поддержку сервиса, которая включает в себя:

- Подготовка и согласование с Заказчиком Плана работ по освоению скважины (отдельно на каждый объект), который должен содержать:

- подготовительные работы к освоению скважины (объекта) струйным насосом

- дизайн компоновки для освоения струйным насосом, необходимое устьевое и наземное оборудование

- технология: режимы, депрессии, время работы на режимах

- Проводит ревизию подготовку струйного насоса на мостках непосредственно перед его спуском в скважину

- Руководство полным циклом работ связанным с освоением скважины струйным насосом, от момента спуска его (насоса) в скважину и до полного подъема, сборкой-разборкой  КНБК.

- Проведение сервисным инженером по освоению скважины струйным насосом инструктажей с персоналом бурового подрядчика:

- по технике безопасности и охране труда при проведении работ по сборке-разборке и СПО компоновки со струйным насосом.

- основам технологии отбора изолированного керна и подготовки ствола скважины, подъеме и выброса на мостки керноприемных труб с керном

- инструктаж бурильщиков по действиям при СПО струйного насоса.

5. При необходимости согласование и внесение корректировок в план работ по освоение струйным насосом.

6. Иметь лицензированное специализированное программное обеспечение для расчета гидродинамических параметров пласта по результатам полученным в процессе освоения скважины струйным насосом.

7. Предоставление ежесуточного рапорта во время освоения скважины струйным насосом, который должен содержать информацию касаемо полученных дебитов, режимов отработки, депрессии на пласт,  объемов закаченной в скважину и полученной из пласта жидкости, состав притока (при его наличии).

6.3 Персонал Исполнителя

Для обеспечения инженерной поддержки Исполнитель должен предоставить услуги инженерного центра (группы) по освоению скважины струйным насосом, который подготавливает план работ, дает рекомендации по подбору давлений нагнетания  и времени отработки на режимах, при необходимости консультирует (руководит) работой полевых инженеров.

Для качественного выполнения услуг по освоению скважины с помощью струйного насоса Исполнитель предоставляет, как минимум, следующий персонал:

- Инженер по сопровождению работ по освоению скважины.

-  Ответственный исполнитель отвечающий за составление и согласованию окончательного отчета о проделанной работе

6.3.1 Инженер по сопровождению работ освоения скважины струйным насосом.

Исполнитель гарантирует обеспечение технически компетентными инженерами для  сопровождения работ по освоения скважины струйным насосом, обслуживанию соответствующего оборудования.  Инженер должен быть обучен в соответствии с действующими правилами, соблюдать требования правил по безопасности, и должны быть обеспечены всем необходимым для производства работ, а также индивидуальным оборудованием, включая защитную одежду и другие защитные средства.

Инженер по освоения скважины струйным насосом должен иметь опыт работы не менее 3 лет по данному сервису и все необходимые сертификаты.

6.3.2 Ответственный исполнитель

Ответственный исполнитель для руководства и координации работы инженеров и организации логистики на месторождении. Составления всех необходимых расчетов. Предоставления отчетности. Предоставления и защиты объемов оказанных услуг. При необходимости участия в производственных совещаниях, проводимых Заказчиком. По требованию Заказчики, координатор должен прибыть в г. Красноярск.

Координатор должен иметь опыт работы не менее 3 лет в занимаемой должности.

6.4 Материалы

  - Исполнитель обязан иметь на объекте оказания услуг следующее оборудование и материалы:

- Струйный насос в комплекте с необходимыми вставками, набор переводников под НКТ-73.  Исполнитель обязан предоставить характеристики применяемых материалов. Исполнитель должен хранить документацию, подтверждающую, что все материалы проверены, имеют необходимые сертификаты качества и паспорта в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности». По требованию Заказчика любые материалы могут быть проверены и испытаны в соответствие с установленными процедурами.

- Особые условия заказчика на выполнение работ

Схема применения струйных насосов должна позволять решать следующие операции:

- Вызывать приток из пласта в широком диапазоне депрессий в скважинах со статическим уровнем до 1800 м. (при давлении  закачки рабочей жидкости не менее 200 -220 атм., расходе не менее 6 л/с);

- Возможность работы струйного насоса при прямой и обратной циркуляции рабочей жидкости;

- Работать при закачке рабочей жидкости в НКТ  или межтрубье;

- Проводить селективные ОПЗ при изоляции необрабатываемых пластов двухпакерной компоновкой (опционная операция по договору);

- Получать данные ГДИ до подъёма компоновки из скважины;

- Прокачивать с созданием репрессии кислотные составы в пласт и после этого своевременно извлекать продукты реакции;

- Опрессовывать эксплуатационную колонну и пакер;

- Возможность регистрации КВД, ИК, проведение ПГИ, ГДИС (минимальный диаметр проходных отверстий в струнном насосе – не менее 40 мм);

- Возможность воздействия на пласт в режиме депрессия/репрессия.

Наличие собственного запатентованного программного обеспечения для контроля и анализа за проведением ГДИС.

Количество оборудования и спец. техники должно быть достаточным для проведения работ одновременно на 2-х скважинах.

Наличие реализованной трех уровневой системы контроля качества (оператор, мастер, интерпретатор ИАЦ).

Все оборудование должно позволять производить работы в эксплуатационной колонне с внутренним диаметром 159,4 мм.

Наличие высокоточных кварцевых электронных автономных манометров PPS (точность по давлению 0,02%) в количестве 4 штук.

При необходимости иметь протектор фонтанной арматуры, защищающего ФА от воздействия давления нагнетания свыше 210 атм., при освоении скважин струйным насосом.

- Контроль за качеством выполняемых работ/оказываемых услуг

Качество услуг должно соответствовать требованиям к качеству, обычно предъявляемым к оказанию нефтепромысловых услуг в мировой практике.

Заказчик вправе в любое время проверять и контролировать ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, сроки оказания услуг, качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов, правильность использования материалов и/или оборудования Заказчика и т.п. при этом не обнаружение в процессе проверки отступлений от условий Договора или иных недостатков не освобождает Исполнителя от каких-либо обязательств по Договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества оказываемых услуг. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки, Заказчик обязан заявить о выявленных недостатках Исполнителю не позднее 2 рабочих дней с момента выявления.

Исполнитель несет ответственность за качество реагентов и материалов, а также за работоспособность оборудования, используемого для оказания услуг по поручению Заказчика.

Исполнитель несет ответственность, в части сервиса по отбору изолированного керна, за своевременное и качественное выполнение программы Работ, предварительно согласованной с  Заказчиком

Исполнитель обязуется принять шкалу оценки качества оказываемых услуг, указанную в Договоре в составе закупочной документации, а также иные требования оговоренные в Договоре.

- Требования к безопасности выполнения работ/оказания услуг

Исполнитель гарантирует соблюдение Стандартов, положений и правил в области ОТ, П и ЭБ  ООО «РН-Ванкор», указанных в Типовой форме Договора, прилагаемой в составе пакета закупочной документации.

- Требования к полученным в конечном итоге результатам работ/услуг

Исполнитель выполняет все свои обязательства с той должной мерой заботы, осмотрительности и компетентности, каких следует ожидать от пользующегося хорошей репутацией Исполнителя, имеющего опыт оказания услуг, предусмотренных в настоящем техническом задании и в Типовой форме Договора прилагаемой в составе пакета закупочной документации.

- Условия привлечения субисполнителей

Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг третьих лиц (далее - субисполнителей) только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного субисполнителя для оказания услуг.

При этом Исполнитель обязуются представить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений третьих лиц, а также пакет необходимых документов для прохождения аккредитации у Заказчика, планируемых для привлечения в качестве субисполнителей, до их привлечения к работе по настоящему лоту.

К выполнению отдельных специализированных видов работ на Тагульском лицензионном участке Исполнитель имеет право привлекать субисполнителей согласованных с Заказчиком на условиях не более 15% от объема услуг.

- Требования к гарантии на выполненные работы

Исполнитель гарантирует, что:

будет применять все необходимые навыки, проявлять осторожность и усердие во время производства работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и принятыми в международном масштабе надлежащими стандартами деятельности нефтепромыслов и методами оказания услуг;

будут прилагать усилия к обеспечению полноты и безопасной передачи всей полученной информации, появившейся в результате оказания услуг;

любое оборудование, и/или запасные части, должны быть надлежащего качества и соответствовать своему назначению. В любом случае оборудование и материалы должны быть пригодны для эксплуатации с использованием всех их возможностей согласно техническим/паспортным характеристикам;

расходные материалы и/или продукты, которые использует Исполнитель должны соответствовать признанным производственным стандартам или категории стандарта и качеству продуктов в данном регионе. В любом случае расходные материалы должны быть пригодны для эксплуатации с использованием всех их возможностей согласно техническим/паспортным характеристикам.

- Формы, характер и периодичность предоставления отчетов о ходе выполнения работ/оказания услуг

Ежесуточные отчеты о проделанной работе по освоению объекта испытания (скважины) с помощью струйного насоса на ежесуточной основе не позднее 07:00 за предыдущие сутки. Требуется подготовка полных и точных отчетов. Отражение в отчетах информации, не подтвержденной фактическими данными, будет считаться достаточной причиной для немедленного отстранения Представителя Исполнителя.

14.  Требования к проживанию и доставке работников Подрядной организации

Заказчик обеспечивает персонал Исполнителя койко-местом в вахтовом поселке на объектах производства работ за счет Заказчика.

Доставка персонала Исполнителя до пункта сбора (г. Красноярска) осуществляется силами и за счет Исполнителя.

Доставка персонала Исполнителя от пункта сбора (г. Красноярска) до объекта выполнения работ и обратно осуществляется силами и за счет Исполнителя.

Заказчик может произвести доставку персонала Исполнителя от пункта сбора (г. Красноярск) до объекта выполнения работ и обратно на основании отдельно заключенного агентского договора за счет Исполнителя, в этом случае, доставка персонала Исполнителя осуществляется в соответствии с графиком смены вахт 1 раз в 14 календарных дней.

Исполнитель самостоятельно заключает договор по обеспечению питанием на месте оказания услуг.

15. Необходимость в привлечении техники Заказчика для выполнения работ, оказания услуг

Исполнитель обеспечивает доставку персонала, оборудования, материалов, спецтехники до объекта работ собственными силами, в том числе оформление необходимых разрешений и пропусков на проезд.

16. Порядок контроля, приемки и оформления результатов по выполненным работам/оказанным услугам

Порядок предусмотрен в форме договора на оказание сервисных услуг по освоению скважины с помощью струйного насоса.

17. Требования к подрядным организациям, которые будут выполнять работы

- Соблюдение политики Заказчика в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

- Полная ответственность за порчу оборудования и материалов Заказчика.

- Наличие круглосуточной телефонной и электронной связи с Заказчиком.

- Исполнитель самостоятельно перечисляет платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду.

- Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное выполнение программы Работ.

- Осуществление контроля за оказанием услуг Заказчиком (Супервайзером) не освобождает Исполнителя от ответственности за надлежащее оказание услуг на скважине.

- В случае некачественного оказания услуг, Исполнитель за свой счёт выполняет исправительные работы.

- Исполнитель оказывает услуги в соответствии с документально оформленным заданием Заказчика (Программа по отбору керна), при этом предполагается, что Исполнитель предоставит необходимый персонал, оборудование и материалы для выполнения этого задания.

- Исполнитель сам должен обеспечить себя всеми необходимыми видами страхования, медицинскими услугами, питанием  и коммуникационным оборудованием на время контракта.

- Исполнитель представляет описание всех материалов и оборудования с указанием всех характеристик и даёт информацию по привлекаемому персоналу на данный вид сервиса. В случае необходимости Заказчик может запросить дополнительную информацию.

- Исполнитель обязуется обеспечить наличие договоров обязательного страхования, предусмотренных применимым правом, сохранение их в силе на протяжении всего срока действия Договора со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей по каждому страховому случаю, включая следующие риски:

-   смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного     случая с установлением I. II. III групп инвалидности.

- Исполнитель обязан предоставлять копии документов, подтверждающих заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, по требованию Заказчика.

- Исполнитель не должен препятствовать внедрению способов и средств, направленных    на сокращение сроков строительства скважины и улучшения качества выполняемых работ.

- Наличие всех необходимых действующих лицензий на отдельные виды деятельности, аккредитаций, разрешений связанные с выполняемыми работами в соответствии с действующим законодательством РФ;

- Наличие лимитов на размещение отходов, установленных действующим законодательством в области ООС;

- Наличие Политики в области ПБ, ОТ и ОС;

- Наличие и численность службы ПБ, ОТ и ОС, в случае, если это требуется согласно законодательству;

- Проверка знаний руководителей по охране труда и пожарной безопасности, аттестация руководителей и специалистов по промышленной безопасности;

- Наличие инструкций по профессиям и каждому виду выполняемых работ;

- Предоставление гарантий (письмо за подписью руководителя) соблюдения требований законодательства РФ при выполнении работ;

- Наличие и использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) при выполнении работ, согласно требований законодательства;

- Оснащение 100 % транспортных средств ремнями безопасности;

- Способность самостоятельно и за свой счет утилизировать отходы, образующиеся в процессе проведения работ данного вида;

- Взятие обязанности по заключению договора с медицинской организаций на проведение регулярных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств и оказание первой помощи работникам;

- Обеспеченность транспорта, предназначенного для перевозки работников (в т.ч. легкового), и транспорта для перевозки опасных грузов БСМТС (GPS/ГЛОНАСС). Возможность установки программного обеспечения Заказчику для контроля за перемещением ТС;

- Предоставление гарантий (письмо за подписью руководителя) немедленного предоставления информации о произошедших происшествиях (авариях, инцидентах, несчастных случаях, пожарах и т.д.);

- Организация и проведение контрольно-профилактических проверок соблюдения требований по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и транспортной безопасности.

- Иные требования в соответствии с особенностями производства работ, логистики, применяемого оборудования, приспособлений, технологий и т.д.

- Обязательно наличие собственного или арендованного автотранспорта для оперативной работы по доставке необходимого оборудования материалов, персонала, отобранных проб, документации.

- Претендент должен являться платежеспособным, не находится в процессе ликвидации, не иметь задолженности перед федеральным бюджетом.

- На имущество претендента не должен быть наложен арест, его хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена.

- В процессе испытания скважины исполнитель несет ответственность за обеспечение промышленной, пожарной и экологической безопасности.

- Наличие лицензий (разрешений) на выполнение работ/отдельных видов деятельности (если таковые подлежат лицензированию), предусмотренных законодательством Российской Федерации (Согласно правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности/ ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

- Наличие необходимого для выполнения работ по требуемому виду сервиса производственного и технического потенциала.

- Наличие сертификатов соответствия требованиям охраны труда, установленным в РФ (п. 1.2.19 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности).

- Наличие сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности (п. 1.2.20 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности) при использовании технических устройств, в том числе иностранного производства, на опасных производственных объектах.

- При использовании отечественного и зарубежного оборудования и технологий – наличие разрешения Ростехнадзора РФ (п. 1.2.23 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности).

- Наличие опыта работы в регионе, положительная деловая репутация. Участник должен обладать  необходимыми для выполнения работ компетентностью, опытом, профессиональными знаниями, иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующее квалификационное удостоверение, дающее право допуска к определенному виду работ, прошедший медицинское освидетельствование и не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья.

- Для поддержания оборудования в работоспособном состоянии, а также оперативного изготовления ЗИП необходимо наличие в составе организации или аффилированных подразделений завода по производству оборудования.

Лот №2 «Оказание сервисных услуг по освоению струйным насосом скважины Тг-53 Тагульского лицензионного участка».

Исполнитель оказывает услуги с использованием собственного струйного насоса при испытании скважины Тг-53 Тагульского лицензионного участка.

Исполнитель оказывает услуги в соответствии с проектами и индивидуальными программами на освоение скважин, а также регламентом взаимоотношений между Претендентом, Заказчиком и Сервисными компаниями.

2. Сведения о районе выполнения работ/оказания услуг

Таблица 1

| Наименование |  | Значение (текст, название, величина) |
| --- | --- | --- |
| № нефтерайона |  | 3В |
| Административное расположение |  |  |
|  | - область (край) | Красноярский |
|  | - район | Туруханский |
| Площадь |  | Тагульская |
| Начало работ по строительству скважин на нефть и газ в пределах лицензионного участка недр (год) |  | 1986 |
| Продолжительность отопительного периода в году, сут |  | 289 (VІ температурная зона, г. Игарка) |
| Продолжительность зимнего периода в году, сут |  | 258 (10 сентября – 25 мая) |
| Сейсмичность района |  | нет |
| Метеорологический пояс |  | Резко-континентальный |
| Срок действия зимников, сут. |  | 210 (ноябрь – май) |
| Начало половодья на реках |  | Середина июня |
| Пик половодья |  | Конец июня |
| Продолжительность половодья |  | 15 сут |
| Первые ледовые образования на реках |  | Октябрь |
| Установление ледостава |  | Ноябрь |

2.1 Обзорная карта района работ

2.2 Сведения о буровой площадке

Таблица 2

| Рельеф местности | Состояние местности | Толщина, см |  | Растительный покров | Категория грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | снежного покрова | почвенного слоя |  |  |
| Полого-холмистый обилие озер, болот | Заболоченная тундра | до 300 | 10 | Мох, лишайник, ягель, кустарник | 1 |

2.3 Условия транспортировки грузов

Проектируемая скважина расположена в районе Крайнего Севера (Заполярье). Транспортировка грузов на объект может производиться в зимнее время – наземным, авиационным  транспортом – круглогодично.

2.3.1 Авиационный транспорт

В связи с отсутствием постоянно действующих дорог в районе работ, предусматривается  круглогодичное использование авиатранспорта для перевозки вахт, срочных грузов и выполнения специальных рейсов.

Для перевозки грузов и вахт используются вертолеты  Ми-8.

Таблица 3

| Маршрут | Вид транспорта | Расстояние, км |
| --- | --- | --- |
| а/п Н. Уренгой – скв. Тгл -53 | Ми – 8 | 310 |

2.3.2 Наземный транспорт

Наземный транспорт используется для перевозки грузов по слудующим автомобильным дорогам:

Таблица 4

| Характеристика дорог Маршрут транспортировки | Расстояние, км |
| --- | --- |
| Н. Уренгой – скв. Тгл - 53 | 407 км (в т. ч. 205-шоссе, 202-зимник) |
| ж/д ст Коротчаево – Тг-53 | 336 км (в т. ч. 135-шоссе, 201-зимник) |

Примечание: Срок действия зимников – 210 дней (ноябрь-май).

2.4  Смена вахт (перевозка людей Подрядчика): с пунктов сбора в г. Красноярск (аэропорт) до буровой площадки и обратно производится Заказчиком с помощью авиатранспорта (при условии заключения отдельного/агентского Договора). Подъезд до пункта сбора г. Красноярск (аэропорт) производится силами и за счет Подрядчика.

2.5 Сроки выполнения работ

Ориентировочные сроки выполнения и объем работ по Лоту №2 «Оказание сервисных услуг по освоению струйным насосом скважины Тг-53 Тагульского лицензионного участка».

Таблица 5

| № скважины | Количество объектов по скважине | Дата начала работ по освоению скважины струйным насосом | Дата окончания работ по освоения скважины струйным насосом |
| --- | --- | --- | --- |
| 53 | 7 | 06.08.2018 г | 28.01.2019 г |

Сроки указаны ориентировочно и могут быть изменены в ходе фактической реализации работ.

3. Конструкция скважины.

Таблица 6

| Наименование колонн | Диаметр колонны, мм | Глубина спуска, м | Минимальный внутренний диаметр колонны, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление | 324 | 0-100,0 |  |
| Кондуктор | 244,5 | 0-1020,0 |  |
| Эксплуатационная колонна | 168,3 | 0-2000,0 | 147,1 |

4. Геолого-технические условия проводки скважин

4.1 Термодинамические параметры по разрезу скважины:

Таблица 7

| Глубина, м | Рпласт, Ргидр | Температурный градиент |
| --- | --- | --- |
| 0-400 | Рпласт=Ргидр | 0°С/100 м (ММП) |
| 400-2000 | Рпласт=Ргидр | 2,5°С/100 м |

4.2 Литолого-стратиграфическая характеристика разреза скважины

Таблица 8

| Стратиграфическое подразделение | Глубина, м | Литологический состав |
| --- | --- | --- |
| Четвертичные отложения Q | 0-100 | Пески, глины, супеси, суглинки. Встречаются межледниковые и ледниковые отложения в виде валунно-галечниковых, моренных образований. |
| Таманская+салпадаяхинская K2 tn-sp | 100-800 | Пески, глины, алевролиты, галечники |
| Насоновская K2 ns | 800-1029 | Алевриты, глины |
| Дорожковская K2 dr | 1029-1114 | Пески, глины |
| Долганская K1-2 dl | 1114-1380 | Песчаники, алевролиты, глины |
| Яковлевская K1 jak | 1380-1829 | Глины, песчаники |
| Малохетская K1 mch | 1829-2000 | Песчаники, алевролиты, глины |

- 4.3 Объекты предполагаемые к освоению с помощью струйного насоса.

Таблица 9

| № объекта | Стратиграфическое подразделение | Пласт | Интервал перфорации, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Яковлевская свита | пласт Як-V | 1796-1800 |
| 2 | Яковлевская свита | пласт Як-IV | 1785-1791 |
| 3 | Яковлевская свита | пласт Як-III | 1762-1773 |
| 4 | Яковлевская свита | пласт Як-II | 1747-1752 |
| 6 | Долганская свита | пласт Дл-II-2 | 1148-1153 |
| 7 | Долганская свита | пласт Дл-II-1 | 1135-1144 |

Выбор конкретных объектов к освоению с помощью струйного насоса будет производиться непосредственно по результатам и характеру притока полученного при испытании скважин. Испытание и освоение будет проводиться на НКТ-73.

5. Освоение струйным насосом.

Всего планируется освоить с помощью струйного насоса 6 объектов в отложениях Яковлевской и Долганской свит в скважине Тг-53 Тагульского ЛУ.  Выбор объектов к освоению с помощью струйного насоса будет произведен по результатам и характеру полученного притока с учетом результатов промыслово-геофизических исследований при испытании скважин. Освоение струйным насосом будет выполняться с применением пакерной компоновки спущенной на НКТ-73. Освоение каждого объекта планируется провести по следующей схеме:

1. Спуск пакерной компоновки с установкой пакера на 20-30 м выше исследуемого интервала перфорации с обязательной установкой в хвостовике контейнера с глубинными манометрами.

2. Перевод скважины на тех воду, пакеровка. Оборудование устья скважины в соотвествии со «Схемой обвязки устья скважины при испытании».

3. Смонтировать и сбросить депрессионную вставку. Проведение циклических воздействий на пласт на 4-5 режимах закачки (по 4 цикла на каждом режиме) в режиме депрессия-восстановление забойного давления путем периодической прокачки рабочей жидкости через эжекторное устройство (струйный насос). Каждый цикл включает 15 минут депрессии и 5 минут восстановления давления (цементировочный агрегат типа ЦА-320, УНБ-125 и т.п.) остановлен.

4.  Извлечь депрессионную вставку при помощи лебёдки, скачать информацию с манометра. Убедиться в исправной работе струйного насоса. Если приток из скважины позволяет построить график индикаторной кривой – спустить вставку КВД.

5. По результатам циклических воздействий на пласт произвести отбор жидкости на 4-5 режимах (прямого хода) безостановочной работы насосного агрегата 1,5-2 часа (время работы на режимах и давления закачки скорректировать по ходу работ). В процессе отработки на режимах – контроль за составом и объемом притока поступившего из пласта.

6. На оптимальном (максимально стабильном притоке из пласта) произвести отработку скважины в течении 5-6 часов. Замерить объем, состав и дебит притока.

7. Запись КВД в течении 24 часов.

8. После записи КВД произвести отработку на 2-3 оптимальных режимах обратного хода. Время отработки и величину депрессии (давления закачки) дополнительно согласовать с Заказчиком. В процессе отработки на режимах – контроль за составом и объемом притока поступившего из пласта.

9. После отработки на режимах – глушение скважины, подъем компоновки.

10. По результатам проведенных работ интерпретация полученных данных с последующим составлением отчета о проведенных гидродинамических исследованиях, построением ИД, расчетами основных гидродинамических параметров пласта.

6. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых материалов, в том числе оборудования

Исполнитель оказывающий сервисные услуги освоению скважины струйным насосом обязан:

- Заблаговременно поставить в район проведения работ (зимняя автодорога) необходимые материалы и оборудование для обеспечения бесперебойной работы буровой бригады в течение всего предусмотренного периода оказания услуг по освоению.

- Осуществлять инженерную поддержку и сопровождение процесса освоения скважин струйным насосом.

- Иметь в наличии на объекте работ струйный насос с комплектом необходимых переводников под НКТ-73, глубинные манометры.

- Осуществлять инженерную поддержку и сопровождение процесса освоения скважины с помощью струйного насоса, контролю за параметрами отработки на режимах. Иметь навыки и соответствующую квалификацию.

- Отслеживать текущее состояние имеющегося у него оборудования.

- Постоянно совершенствовать существующие технологии. Предлагать на рассмотрение Заказчику разработанные инновационные технологии.

6.1  Условия поставки оборудования

Исполнитель обязан предоставить все необходимое оборудование в соответствии с матрицей распределения обязанностей которые прописаны в типовом договоре. Иметь на скважине комплект необходимых запасных частей для своего оборудования.

Все поставленные материалы должны пройти сертификацию в соответствии с требованием законодательства и иметь действительный сертификат качества.

6.2 Инженерное сопровождение

Для выполнения инженерной поддержки Исполнитель должен предоставить услуги по инженерному сопровождению освоения скважины с помощью струйного насоса в процессе испытания скважин.

Исполнитель должен оказать инженерную поддержку сервиса, которая включает в себя:

- Подготовка и согласование с Заказчиком Плана работ по освоению скважины (отдельно на каждый объект), который должен содержать:

- подготовительные работы к освоению скважины (объекта) струйным насосом

- дизайн компоновки для освоения струйным насосом, необходимое устьевое и наземное оборудование

- технология: режимы, депрессии, время работы на режимах

- Проводит ревизию подготовку струйного насоса на мостках непосредственно перед его спуском в скважину

- Руководство полным циклом работ связанным с освоением скважины струйным насосом, от момента спуска его (насоса) в скважину и до полного подъема, сборкой-разборкой  КНБК.

- Проведение сервисным инженером по освоению скважины струйным насосом инструктажей с персоналом бурового подрядчика:

- по технике безопасности и охране труда при проведении работ по сборке-разборке и СПО компоновки со струйным насосом.

- основам технологии отбора изолированного керна и подготовки ствола скважины, подъеме и выброса на мостки керноприемных труб с керном

- инструктаж бурильщиков по действиям при СПО струйного насоса.

5. При необходимости согласование и внесение корректировок в план работ по освоение струйным насосом.

6. Иметь специализированное программное обеспечение для расчета гидродинамических параметров пласта по результатам полученным в процессе освоения скважины струйным насосом.

7. Предоставление ежесуточного рапорта во время освоения скважины струйным насосом, который должен содержать информацию касаемо полученных дебитов, режимов отработки, депрессии на пласт,  объемов закаченной в скважину и полученной из пласта жидкости, состав притока (при его наличии).

6.3 Персонал Исполнителя

Для обеспечения инженерной поддержки Исполнитель должен предоставить услуги инженерного центра (группы) по освоению скважины струйным насосом, который подготавливает план работ, дает рекомендации по подбору давлений нагнетания  и времени отработки на режимах, при необходимости консультирует (руководит) работой полевых инженеров.

Для качественного выполнения услуг по освоению скважины с помощью струйного насоса Исполнитель предоставляет, как минимум, следующий персонал:

- Инженер по сопровождению работ по освоению скважины.

-  Ответственный исполнитель отвечающий за составление и согласованию окончательного отчета о проделанной работе

6.3.1 Инженер по сопровождению работ освоения скважины струйным насосом.

Исполнитель гарантирует обеспечение технически компетентными инженерами для  сопровождения работ по освоения скважины струйным насосом, обслуживанию соответствующего оборудования.  Инженер должен быть обучен в соответствии с действующими правилами, соблюдать требования правил по безопасности, и должны быть обеспечены всем необходимым для производства работ, а также индивидуальным оборудованием, включая защитную одежду и другие защитные средства.

Инженер по по освоения скважины струйным насосом должен иметь опыт работы не менее 3 лет по данному сервису и все необходимые сертификаты.

6.3.2 Ответственный исполнитель

Ответственный исполнитель для руководства и координации работы инженеров и организации логистики на месторождении. Составления всех необходимых расчетов. Предоставления отчетности. Предоставления и защиты объемов оказанных услуг. При необходимости участия в производственных совещаниях, проводимых Заказчиком. По требованию Заказчики, координатор должен прибыть в г. Красноярск.

Координатор должен иметь опыт работы не менее 3 лет в занимаемой должности.

6.4 Материалы

  - Исполнитель обязан иметь на объекте оказания услуг следующее оборудование и материалы:

- Струйный насос в комплекте с необходимыми вставками, набор переводников под НКТ-73.  Исполнитель обязан предоставить характеристики применяемых материалов. Исполнитель должен хранить документацию, подтверждающую, что все материалы проверены, имеют необходимые сертификаты качества и паспорта в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности». По требованию Заказчика любые материалы могут быть проверены и испытаны в соответствие с установленными процедурами.

- Особые условия заказчика на выполнение работ

Схема применения струйных насосов должна позволять решать следующие операции:

- Вызывать приток из пласта в широком диапазоне депрессий в скважинах со статическим уровнем до 1800 м. (при давлении  закачки рабочей жидкости не менее 200 -220 атм., расходе не менее 6 л/с);

- Возможность работы струйного насоса при прямой и обратной циркуляции рабочей жидкости;

- Работать при закачке рабочей жидкости в НКТ  или межтрубье;

- Проводить селективные ОПЗ при изоляции необрабатываемых пластов двухпакерной компоновкой (опционная операция по договору);

- Получать данные ГДИ до подъёма компоновки из скважины;

- Прокачивать с созданием репрессии кислотные составы в пласт и после этого своевременно извлекать продукты реакции;

- Опрессовывать эксплуатационную колонну и пакер;

- Возможность регистрации КВД, ИК, проведение ПГИ, ГДИС (минимальный диаметр проходных отверстий в струнном насосе – не менее 40 мм);

- Возможность воздействия на пласт в режиме депрессия/репрессия.

Наличие собственного запатентованного программного обеспечения для контроля и анализа за проведением ГДИС.

Количество оборудования и спец. техники должно быть достаточным для проведения работ одновременно на 2-х скважинах.

Наличие реализованной трех уровневой системы контроля качества (оператор, мастер, интерпретатор ИАЦ).

Все оборудование должно позволять производить работы в эксплуатационной колонне 168,3 мм.

Наличие высокоточных кварцевых электронных автономных манометров PPS (точность по давлению 0,02%) в количестве 4 штук.

При необходимости иметь протектор фонтанной арматуры, защищающего ФА от воздействия давления нагнетания свыше 210 атм., при освоении скважин струйным насосом.

- Контроль за качеством выполняемых работ/оказываемых услуг

Качество услуг должно соответствовать требованиям к качеству, обычно предъявляемым к оказанию нефтепромысловых услуг в мировой практике.

Заказчик вправе в любое время проверять и контролировать ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, сроки оказания услуг, качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов, правильность использования материалов и/или оборудования Заказчика и т.п. при этом не обнаружение в процессе проверки отступлений от условий Договора или иных недостатков не освобождает Исполнителя от каких-либо обязательств по Договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества оказываемых услуг. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки, Заказчик обязан заявить о выявленных недостатках Исполнителю не позднее 2 рабочих дней с момента выявления.

Исполнитель несет ответственность за качество реагентов и материалов, а также за работоспособность оборудования, используемого для оказания услуг по поручению Заказчика.

Исполнитель несет ответственность, в части сервиса по отбору изолированного керна, за своевременное и качественное выполнение программы Работ, предварительно согласованной с  Заказчиком

Исполнитель обязуется принять шкалу оценки качества оказываемых услуг, указанную в Договоре в составе закупочной документации, а также иные требования оговоренные в Договоре.

- Требования к безопасности выполнения работ/оказания услуг

Исполнитель гарантирует соблюдение Стандартов, положений и правил в области ОТ, П и ЭБ  ООО «РН-Ванкор», указанных в Типовой форме Договора, прилагаемой в составе пакета закупочной документации.

- Требования к полученным в конечном итоге результатам работ/услуг

Исполнитель выполняет все свои обязательства с той должной мерой заботы, осмотрительности и компетентности, каких следует ожидать от пользующегося хорошей репутацией Исполнителя, имеющего опыт оказания услуг, предусмотренных в настоящем техническом задании и в Типовой форме Договора прилагаемой в составе пакета закупочной документации.

- Условия привлечения субисполнителей

Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг третьих лиц (далее - субисполнителей) только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного субисполнителя для оказания услуг.

При этом Исполнитель обязуются представить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений третьих лиц, а также пакет необходимых документов для прохождения аккредитации у Заказчика, планируемых для привлечения в качестве субисполнителей, до их привлечения к работе по настоящему лоту.

К выполнению отдельных специализированных видов работ на Тагульском лицензионном участке Исполнитель имеет право привлекать субисполнителей согласованных с Заказчиком на условиях не более 15% от объема услуг.

- Требования к гарантии на выполненные работы

Исполнитель  гарантирует, что:

- будет применять все необходимые навыки, проявлять осторожность и усердие во время производства работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и принятыми в международном масштабе надлежащими стандартами деятельности нефтепромыслов и методами оказания услуг;

- будут прилагать усилия к обеспечению полноты и безопасной передачи всей полученной информации, появившейся в результате оказания услуг;

- любое оборудование, и/или запасные части, должны быть надлежащего качества и соответствовать своему назначению. В любом случае оборудование и материалы должны быть пригодны для эксплуатации с использованием всех их возможностей согласно техническим/паспортным характеристикам;

- расходные материалы и/или продукты, которые использует Исполнитель должны соответствовать признанным производственным стандартам или категории стандарта и качеству продуктов в данном регионе. В любом случае расходные материалы должны быть пригодны для эксплуатации с использованием всех их возможностей согласно техническим/паспортным характеристикам.

- Формы, характер и периодичность предоставления отчетов о ходе выполнения работ/оказания услуг

Ежесуточные отчеты о проделанной работе по освоению объекта испытания (скважины) с помощью струйного насоса на ежесуточной основе не позднее 07:00 за предыдущие сутки. Требуется подготовка полных и точных отчетов. Отражение в отчетах информации, не подтвержденной фактическими данными, будет считаться достаточной причиной для немедленного отстранения Представителя Исполнителя.

14.  Требования к проживанию и доставке работников Подрядной организации

Заказчик обеспечивает персонал Исполнителя койко-местом в вахтовом поселке на объектах производства работ за счет Заказчика.

Доставка персонала Исполнителя до пункта сбора (г. Красноярска) осуществляется силами и за счет Исполнителя.

Доставка персонала Исполнителя от пункта сбора (г. Красноярска) до объекта выполнения работ и обратно осуществляется силами и за счет Исполнителя.

Заказчик может произвести доставку персонала Исполнителя от пункта сбора (г. Красноярск) до объекта выполнения работ и обратно на основании отдельно заключенного агентского договора за счет Исполнителя, в этом случае, доставка персонала Исполнителя осуществляется в соответствии с графиком смены вахт 1 раз в 14 календарных дней.

Исполнитель самостоятельно заключает договор по обеспечению питанием на месте оказания услуг.

15. Необходимость в привлечении техники Заказчика для выполнения работ, оказания услуг

Исполнитель обеспечивает доставку персонала, оборудования, материалов, спецтехники до объекта работ собственными силами, в том числе оформление необходимых разрешений и пропусков на проезд.

16. Порядок контроля, приемки и оформления результатов по выполненным работам/оказанным услугам

Порядок предусмотрен в форме договора на оказание сервисных услуг по освоению скважины с помощью струйного насоса.

17. Требования к подрядным организациям, которые будут выполнять работы

- Соблюдение политики Заказчика в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

- Полная ответственность за порчу оборудования и материалов Заказчика.

- Наличие круглосуточной телефонной и электронной связи с Заказчиком.

- Исполнитель самостоятельно перечисляет платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду.

- Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное выполнение программы Работ.

- Осуществление контроля за оказанием услуг Заказчиком (Супервайзером) не освобождает Исполнителя от ответственности за надлежащее оказание услуг на скважине.

- В случае некачественного оказания услуг, Исполнитель за свой счёт выполняет исправительные работы.

- Исполнитель оказывает услуги в соответствии с документально оформленным заданием Заказчика (Программа по отбору керна), при этом предполагается, что Исполнитель предоставит необходимый персонал, оборудование и материалы для выполнения этого задания.

- Исполнитель сам должен обеспечить себя всеми необходимыми видами страхования, медицинскими услугами, питанием  и коммуникационным оборудованием на время контракта.

- Исполнитель представляет описание всех материалов и оборудования с указанием всех характеристик и даёт информацию по привлекаемому персоналу на данный вид сервиса. В случае необходимости Заказчик может запросить дополнительную информацию.

- Исполнитель обязуется обеспечить наличие договоров обязательного страхования, предусмотренных применимым правом, сохранение их в силе на протяжении всего срока действия Договора со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей по каждому страховому случаю, включая следующие риски:

-   смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного     случая с установлением I. II. III групп инвалидности.

- Исполнитель обязан предоставлять копии документов, подтверждающих заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, по требованию Заказчика.

- Исполнитель не должен препятствовать внедрению способов и средств, направленных    на сокращение сроков строительства скважины и улучшения качества выполняемых работ.

- Наличие всех необходимых действующих лицензий на отдельные виды деятельности, аккредитаций, разрешений связанные с выполняемыми работами в соответствии с действующим законодательством РФ;

- Наличие лимитов на размещение отходов, установленных действующим законодательством в области ООС;

- Наличие Политики в области ПБ, ОТ и ОС;

- Наличие и численность службы ПБ, ОТ и ОС, в случае, если это требуется согласно законодательству;

- Проверка знаний руководителей по охране труда и пожарной безопасности, аттестация руководителей и специалистов по промышленной безопасности;

- Наличие инструкций по профессиям и каждому виду выполняемых работ;

- Предоставление гарантий (письмо за подписью руководителя) соблюдения требований законодательства РФ при выполнении работ;

- Наличие и использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) при выполнении работ, согласно требований законодательства;

- Оснащение 100 % транспортных средств ремнями безопасности;

- Способность самостоятельно и за свой счет утилизировать отходы, образующиеся в процессе проведения работ данного вида;

- Взятие обязанности по заключению договора с медицинской организаций на проведение регулярных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств и оказание первой помощи работникам;

- Обеспеченность транспорта, предназначенного для перевозки работников (в т.ч. легкового), и транспорта для перевозки опасных грузов БСМТС (GPS/ГЛОНАСС). Возможность установки программного обеспечения Заказчику для контроля за перемещением ТС;

- Предоставление гарантий (письмо за подписью руководителя) немедленного предоставления информации о произошедших происшествиях (авариях, инцидентах, несчастных случаях, пожарах и т.д.);

- Организация и проведение контрольно-профилактических проверок соблюдения требований по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и транспортной безопасности.

- Иные требования в соответствии с особенностями производства работ, логистики, применяемого оборудования, приспособлений, технологий и т.д.

- Обязательно наличие собственного или арендованного автотранспорта для оперативной работы по доставке необходимого оборудования материалов, персонала, отобранных проб, документации.

- Претендент должен являться платежеспособным, не находится в процессе ликвидации, не иметь задолженности перед федеральным бюджетом.

- На имущество претендента не должен быть наложен арест, его хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена.

- В процессе испытания скважины исполнитель несет ответственность за обеспечение промышленной, пожарной и экологической безопасности.

- Наличие лицензий (разрешений) на выполнение работ/отдельных видов деятельности (если таковые подлежат лицензированию), предусмотренных законодательством Российской Федерации (Согласно правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности/ ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

- Наличие необходимого для выполнения работ по требуемому виду сервиса производственного и технического потенциала.

- Наличие сертификатов соответствия требованиям охраны труда, установленным в РФ (п. 1.2.19 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности).

- Наличие сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности (п. 1.2.20 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности) при использовании технических устройств, в том числе иностранного производства, на опасных производственных объектах.

- При использовании отечественного и зарубежного оборудования и технологий – наличие разрешения Ростехнадзора РФ (п. 1.2.23 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности).

- Наличие опыта работы в регионе, положительная деловая репутация. Участник должен обладать  необходимыми для выполнения работ компетентностью, опытом, профессиональными знаниями, иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующее квалификационное удостоверение, дающее право допуска к определенному виду работ, прошедший медосвидетельствование и не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья.

- Для поддержания оборудования в работоспособном состоянии, а также оперативного изготовления ЗИП необходимо наличие в составе организации или аффилированных подразделений завода по производству оборудования.

Руководитель Ответственного подразделения:

Начальник геологического отдела                          А.В. Шадричев        « ___» ________ 2017 г.