УТВЕРЖДЕН

Приказом от «02» февраля 2018 г.

№РНВ-44/лнд

Введен в действие «02» февраля 2018 г.

СТАНДАРТ ООО «РН-ВАНКОР»

Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозах возникновения), происшествиях

№ П3-11.04 С-0013 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 2.00

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 08.02.2018 №РНВ-57/лнд)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 18.12.2018 №РНВ-444/лнд)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 24.10.2019 №РНВ-372/лнд)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 31.12.2019 № РНВ-497/лнд)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 25.12.2020 №РНВ-359/лнд)

г. КРАСНОЯРСК

2018

# Содержание

Вводные положения	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

Область действия	3

Период действия и порядок внесения изменений	4

1.	Термины и определения	5

2.	обозначения и сокращения	13

3.	общие положения	15

4. КРИТЕРИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	16

5. КРИТЕРИИ происшествий	20

6. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ЧС, ПРОИСШЕСТВИЯХ И СОГЛАСОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ	29

6.1. ПОРЯДОК оперативного ИНФОРМИРОВАНИЯ О ЧС, ПРОИСШЕСТВИЯХ 1-го УРОВНЯ, 2-ГО УРОВНЯ	32

6.2. ПОРЯДОК оперативного ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРОИСШЕСТВИЯХ 3-го УРОВНЯ	36

6.3. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРОИСШЕСТВИЯХ 4-го УРОВНЯ	38

7. РЕГЛАМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ), ПРОИСШЕСТВИЯХ	40

7.1. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ О ЧС, ПРОИСШЕСТВИЯх	48

7.2. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОНЕСЕНИЙ О ЧС, ПРОИСШЕСТВИЯХ	48

8. ссылки	49

9.	РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА	51

ПРИЛОЖЕНИя	52

# Вводные положения

## НАЗНАЧЕНИЕ

Стандарт ООО «РН-Ванкор» «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях» (далее – Стандарт) устанавливает классификацию чрезвычайных ситуаций, происшествий, произошедших на объектах ООО «РН-Ванкор», а также в подрядной (субподрядной) организации во время оказания услуги или выполнения работ по договору с ООО «РН-Ванкор», на объектах (в том числе объектах капитального строительства) ООО «РН-Ванкор», а также с участием транспортных средств ООО «РН-Ванкор» или транспортных средств подрядной (субподрядной) организации, перевозящих работников ООО «РН-Ванкор», подрядной (субподрядной) организации и выполняющих работы в интересах ООО «РН-Ванкор», а также определяет порядок представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях и происшествиях в адрес должностных лиц ООО «РН-Ванкор» и ПАО «НК «Роснефть».

Настоящий Стандарт разработан с учетом требований Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Порядка сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденный постановлением Правительства РФ от 24.03.1997 №334, Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 №794, приказа МЧС России от 08.07.2004 № 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях», ГОСТ Р 22.0.05-94, ГОСТ 22.9.05-95, ГОСТ 26098-84, Политики Компании в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций № П3-11.04 П-02, и Стандарта Компании «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях» № П3-11.04 С-0013.

## Область действия

Стандарт обязателен для исполнения работниками структурных подразделений ООО «РН-Ванкор»:

- Управления охраны окружающей среды;

- Управления по работе с аварийно-спасательными формированиями;

- Управления промышленной безопасности и охраны труда;

- Управления складской логистики и грузоперевозок;

- Управления добычи нефти и газа;

- Управления генерации;

- Управления подготовки и компримирования газа;

- Управления подготовки и перекачки нефти;

- Управления авиационных перевозок;

- Управления капитального строительства;

- Управления  обеспечения персоналом;

- Управления экономической безопасности;

- Транспортного управления;

- Центрального инженерно-технологического управления;

- управления по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- Производственно-диспетчерской службы;

- Отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью;

- иных структурных подразделений ООО «РН-Ванкор», задействованных в процессе оперативного информирования о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях и своевременном принятии решений по предотвращению причинения ущерба жизни и здоровью работников Общества, третьим лицам и окружающей среде.

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными (сервисными) организациями, задействованными для выполнения работ на объектах ООО "РН-Ванкор" (в том числе объектах строительства), транспортировки (перевозки) грузов (работников) обязаны включить в договоры соответствующие условия, необходимые для соблюдения указанными подрядными (сервисными) организациями, требований, установленных настоящим Стандартом.

## Период действия и порядок внесения изменений

Настоящий Стандарт является локальным нормативным документом постоянного действия.

# 1.	Термины и определения

Аварийно химически опасное вещество – опасное химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодозах) [ГОСТ Р 55201-2012].

аварийно-восстановительные работы – первоочередные работы в зоне чрезвычайной ситуации по локализации отдельных очагов разрушений, разливов нефти и нефтепродуктов и повышенной опасности, по устранению аварий и повреждений на сетях и линиях коммунальных и производственных коммуникаций, созданию минимально необходимых условий для жизнеобеспечения населения, а также работы по санитарной очистке и обеззараживанию территории.

АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ [Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»].

АВАРИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА – повреждение или разрушение конструкции воздушного судна, не повлекшее за собой человеческих жертв или пропажи без вести кого-либо из пассажиров или членов экипажа, в результате стихийного бедствия и/или использования воздушного судна, которое имело место с момента, когда любое лицо вступило на борт с намерением совершить полет, до момента, когда все лица, находившиеся на борту с целью полета, покинули воздушное судно и/или нарушения технологии обслуживания и/или правил хранения и/или транспортировки.

АЭРОДРОМ – участок земли или акватория с расположенными на нём зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлета, посадки, руления, стоянки и обслуживания воздушных судов [Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ].

ВЗРЫВ – быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ – вид транспорта, используемый для перевозки грузов и пассажиров по водным естественным (океаны, моря, реки, озера) и искусственным (каналы, водохранилища) путям сообщения, а также для выполнения иной деятельности, связной с судоходством.

ВОЗДУШНОЕ СУДНО (ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ) – летательный аппарат (вид транспорта), поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды, используемый для воздушной перевозки грузов и пассажиров, а также для выполнения авиационных работ.

ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЕ НА СКВАЖИНЕ – поступление, не предусмотренное технологией работ при строительстве, освоении, ремонте и эксплуатации скважины, пластового флюида (газ, нефть, вода, или их смесь) через ствол скважины на поверхность земли, которое возможно отрегулировать или приостановить за счет поддержания достаточного гидростатического давления столба жидкости или при помощи штатного противовыбросового оборудования (запорной арматуры) без его замены.

ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЕ БЕЗ ПОТЕРИ УПРАВЛЕНИЯ СКВАЖИНОЙ – поступление, не предусмотренное технологией работ при строительстве, освоении, ремонте и эксплуатации скважины, пластового флюида (газ, нефть, вода, или их смесь) в ствол скважины, которое прекращено за счет поддержания достаточного гидростатического давления столба жидкости или при помощи штатного противовыбросового оборудования без его замены.

ГРУППОвой НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ – несчастный случай с двумя и более пострадавшими работниками ООО «РН-Ванкор», подрядной или субподрядной организации при исполнении ими трудовых обязанностей или работ по договору с ООО «РН-Ванкор», либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном работодателем.

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО – лицо, занимающее постоянно или временно в ООО «РН-Ванкор» должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, либо выполняющее такие функции в ООО «РН-Ванкор» по специальному полномочию.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб [Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»].

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – единая система, объединяющая органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляющая свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

ЗАГОРАНИЕ – неконтролируемое горение, не причинившее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества, государства, ООО «РН-Ванкор».

Зона чрезвычайной ситуации – территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса [Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»].

катастрофа – крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей либо разрушения или уничтожение объектов, материальных ценностей в значительных размерах, а также приведшая к серьезному ущербу окружающей природной среде.

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – координационный орган единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемый в целях координации деятельности органов управления, сил и средств на соответствующем уровне для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

КУРАТОР – топ-менеджер ПАО «НК «Роснефть» либо иное лицо, за которым в соответствии с его функциональными обязанностями решением Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» закреплено хозяйственное общество с прямой и/или косвенной долей участия ПАО «НК «Роснефть» в уставном капитале такого общества, и отвечающий за организацию эффективного управления и контроля такого общества в целях выполнения стратегических задач и бизнес-плана Компании.

ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ – аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов [Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»].

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – событие, произошедшее с работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или работ по заданию работодателя (его представителя), а также осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, повлекшее за собой необходимость перевода пострадавшего на другую работу, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть пострадавшего.

несчастный случай, НЕ СВЯЗАННЫЙ С производствОМ – событие, произошедшее с работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или работ по заданию работодателя (его представителя), которое квалифицировано как смерть вследствие общего заболевания или самоубийства; смерть или причинение ущерба здоровью, единственной причиной которых явилось алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического процесса, в котором используются технические спирты, ароматические, наркотические и иные токсические вещества; несчастный случай при совершении пострадавшим действий (бездействия), квалифицированных как уголовно наказуемое деяние.

нефтегазопровод – трубопровод для транспортирования нефти с газом в растворенном состоянии при абсолютном давлении упругости паров при 20° С выше 0,2 МПа и свободном состоянии.

нефтепровод – трубопровод для транспортировки разгазированной нефти.

нефтепродукт(Ы) – продукты, получаемые в результате переработки углеводородного сырья на нефтеперерабатывающих заводах, которые являются продуктом для потребления и (или) используются в дальнейшем для выпуска на их основе других продуктов

ОБНАРУЖЕНИЕ чрезвычайной ситуации (ПРОИСШЕСТВИЯ) – подтверждение факта чрезвычайной ситуации (происшествия) работником ООО «РН-Ванкор» или подрядной (субподрядной) организации, обнаружившим факт чрезвычайной ситуации (происшествия) либо направленным специально для проверки первичной информации, полученной с помощью телеметрической аппаратуры, по телефону от лиц, не являющихся работниками ООО «РН-Ванкор» или подрядной (субподрядной) организации, или из другого источника.

ОБОРУДОВАНИЕ – применяемое самостоятельно или устанавливаемое на машину техническое устройство, необходимое для выполнения ее основных и (или) дополнительных функций, а также для объединения нескольких машин в единую систему.

ОБЪЕКТ – здания и сооружения (в т.ч. автозаправочные станции/комплексы, топливозаправочные /в т.ч. авиа-/ комплексы), помещения, объекты строительства, дороги (другие инженерные сооружения), железные дороги, установки, станции, опасные производственные объекты, аэродромы, транспортные средства, специальная техника.

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

ОБЪЕКТОВОЕ ЗВЕНО ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ – органы управления, силы и средства ООО «РН-Ванкор», предназначенные для предупреждения чрезвычайных ситуаций (происшествий) и ликвидации их последствий.

опасный груз – опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА – нештатный (временный) орган управления ООО «РН-Ванкор», развертываемый на базе штатных структурных подразделений ООО «РН-Ванкор», объединяющий силы и средства объектового звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ООО «РН-Ванкор», состоящий из специально обученных, оснащённых и организованных под единым управлением работников различных структурных подразделений ООО «РН-Ванкор», формирований, задействованных в предупреждении, локализации и ликвидации непосредственно на месте чрезвычайной ситуации.

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – информация, предназначенная для оповещения работников ООО «РН-Ванкор» и населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий), оценки вероятных последствий и принятия мер по их ликвидации.

ОПЕРАТИВНОЕ СОБЫТИЕ – чрезвычайная ситуация или происшествие 1-го, 2-го, 3-го уровней (происшествие 4-го уровня является событием).

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ – нештатный (временный) орган управления ООО «РН-Ванкор», развертываемый на базе штатных структурных подразделений ООО «РН-Ванкор», предназначенный для выявления предварительных причин, оценки характера чрезвычайной ситуации, выработки предложений по их локализации и ликвидации, осуществляющий руководство организацией и проведением мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации (происшествия), а также осуществляющий передачу оперативной информации в Ситуационный центр управления в кризисных ситуациях ПАО «НК «Роснефть», руководству ООО «РН-Ванкор» о ходе ведения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, других неотложных работ, работ по ликвидации аварийной ситуации.

ОСТРОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ (ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ) – заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.

ОТКАЗ ТРУБОПРОВОДА – нарушение работоспособности промыслового, технологического и магистрального трубопроводов, связанное с внезапной полной или частичной остановкой трубопровода из-за нарушения герметичности трубопровода или запорной и регулирующей арматуры, сопровождающееся разливом или выбросом объемом, меньшим значений, определяющих критерии отнесения отказов к чрезвычайным ситуациям (а также не являющееся согласно государственных нормативных документов аварией, аварийной утечкой и опасным условием эксплуатации объектов магистрального трубопроводного транспорта газов и опасных жидкостей).

ОТКРЫТЫЙ ФОНТАН СКВАЖИНЫ (ОТКРЫТЫЙ ФОНТАН) – неуправляемое истечение пластовых флюидов через устье скважины в результате отсутствия, разрушения или негерметичности запорного оборудования или вследствие грифонообразования.

Плавучая заправочная станция – самоходное или несамоходное судно, предназначенное для хранения и выдачи топлива на суда маломерного флота.

подрядчик (Генеральный подрядчик) – физическое или юридическое лицо, выполняющее работы по договору подряда на капитальное строительство и (или) государственному контракту своими силами и средствами с привлечением других подрядчиков (субподрядчиков) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства [Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»].

Пострадавший – человек, погибший или получивший ущерб здоровью в результате оперативного события.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Примечание: Оперативную информацию составляют сведения о факте (угрозе) и основных параметрах чрезвычайной ситуации / происшествия, экологических последствиях, о первоочередных мерах по защите работников ООО «РН-Ванкор», населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, о силах и средствах, задействованных для ликвидации последствий.

ПРИЗНАКИ СОБЫТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССА – разгерметизация оборудования, задействованного в технологическом процессе, характеризуемая выходом рабочей среды за пределы первичной защитной оболочки, в т.ч. нерегламентированный сброс с предохранительных клапанов и стационарных источников выбросов (факел, скруббер, промышленные трубы  и т.д.), последствиями которой стали:

- смертельный случай/ несчастный случай с потерей трудоспособности без госпитализации/ несчастный случай с оказанием первой помощи без утраты трудоспособности, но требующий лечения без необходимости оформления больничного листа;

- эвакуация/ укрытие в защитных сооружениях/ перекрытие дорог/ оповещение об угрозе;

- пожар/ взрыв/ загорание/ задымление/ обугливание/ опаливание/ коксование/ карбонизация или их очевидные признаки, в результате разгерметизации оборудования причинившие материальный ущерб;

- неконтролируемый/ контролируемый выброс аварийно химически опасных веществ/ отравляющих веществ;

- выход аварийно химически опасных веществ/ отравляющих веществ из устройства сброса давления непосредственно или через расположенное за ним устройство утилизации/ локализации сброса, сопровождающийся: неконтролируемым/ контролируемым выбросом жидкости/ выбросом в небезопасное место/ экстренной эвакуацией персонала/ введением режима чрезвычайной ситуации, связанного с аварией/ реализацией мер локализации чрезвычайных ситуаций/ аварийной остановкой (с прекращением выпуска продукции/ предоставления услуг) опасного производственного объекта или его составляющих с законченным технологическим циклом на срок более 24 часов.

Производственная деятельность – совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для разработки, добычи и превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство, переработку, хранение и транспортирование различных видов сырья, для хранения, транспортирования и реализации готовой продукции, а также строительство, оказание различных видов услуг.

ПРОИСШЕСТВИЕ – любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде ООО «РН-Ванкор», которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу ООО «РН-Ванкор» или любому подобному событию.

Происшествие без последствий – любое событие, которое с большой вероятностью могло привести, но не привело в результате стечения обстоятельств, к ущербу людям, активам, окружающей среде, репутации ООО «РН-Ванкор» или сочетанию указанных последствий.

ПРОМЫСЛОВЫЙ ТРУБОПРОВОД – сооружение, состоящее из системы трубопроводов, прокладываемых между площадками отдельных промысловых сооружений, для транспортирования сырой и подготовленной нефти, конденсата, газа на нефтяных, нефтегазовых, газоконденсатных и газовых месторождениях под действием устьевого давления или насосов, от задвижки устьевой арматуры до места входа в магистральный трубопровод, транспортирующий товарную продукцию. В состав промысловых трубопроводов также входят водоводы высокого и низкого давления.

ПРОТИВОПРАВНОЕ ДЕЙСТВИЕ – действие, которое нарушает норму права и субъективное право другого лица.

РАБОТНИК – работник ООО «РН-Ванкор» или подрядной или субподрядной организации.

РАБОТОДАТЕЛЬ – физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ – время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, относятся к рабочему времени.

РАБОЧЕЕ МЕСТО – место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ – режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который может вводиться при угрозе возникновения / возникновении / ликвидации чрезвычайной ситуации.

СТОЙКАЯ УТРАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ – необратимая утрата функций в виде ограничения способности человека к выполнению им работы определенной квалификации, объема и качества.

ТЕРРИТОРИЯ ОБЩЕСТВА – земельные участки, лицензионные участки, административно-бытовые, производственные здания и иные объекты на которые ООО «РН-Ванкор» имеет право собственности, которые находятся у ООО «РН-Ванкор» в аренде, либо на другом законном праве, оформленными в соответствии с действующими государственными нормативно-правовыми актами.

Террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях [Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»].

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ (ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА) – машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС – совокупность приёмов и способов получения, обработки или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий, которые являются основной составной частью производственного процесса.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРУБОПРОВОД – трубопровод, предназначенный для транспортирования в пределах промышленного предприятия или группы этих предприятий сырья, полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, обеспечивающих ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования (пар, вода, воздух, газы, хладагенты, мазут, смазки, эмульсии и т.п.), отходов производства при агрессивных стоках, а также трубопровод обратного водоснабжения.

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО (ТРАНСПОРТ) – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам (по водным объектам, по воздуху) людей, грузов или установленного на нём оборудования.

третье лицо – физическое или юридическое лицо, не имеющее договорных отношений с ООО «РН-Ванкор» или подрядной (субподрядной организацией), выполняющих работы в интересах ООО «РН-Ванкор».

Утопление Транспортного средства – частичное (затопление отсека силовой установки/двигателя и/или любого другого отсека транспортного средства, при котором исключено нахождение в транспортном средстве человека без угрозы здоровью и/или жизни) или полное проваливание транспортного средства ниже уровня дорожной поверхности,  включая водные объекты (ледовые переправы, зимники).

ущерб здоровью – нарушения функций организма, требующие оказания скорой медицинской помощи, в т.ч.: тяжелые травматические повреждения, нарушение сознания / дыхания / кровообращения / анатомической целостности / нарушение физиологических функций органов и тканей.

Физико-химические свойства груза – свойства груза, характеризующие его состояние, способность вступать во взаимодействие с окружающей средой, вредно воздействовать на подвижной состав, складские емкости, на рабочие органы погрузочно-разгрузочных машин и устройств, на другие, рядом расположенные грузы, а также на здоровье людей (хрупкость, токсичность, гигроскопичность, распыляемость, смерзаемость, спекаемость; способность к самовозгоранию, окислению, радиационному воздействию и т.д.).

ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО – простое вещество или сложное химическое соединение, выброс, вылив которого в окружающую среду вследствие аварии, инцидента, происшествия на производстве, складе или при транспортировке может привести к образованию очага поражения, а также заражению почвы и водных объектов.

ХРОНИЧЕСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ (ХРОНИЧЕСКОЕ ОТРАВЛЕНИЕ) – заболевание, являющееся результатом длительного воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

# 2.	обозначения и сокращения

PSE – Process Safety Event – событие безопасности процесса.

SMS – Short Message Service – служба коротких сообщений.

АВР – автоматическое включение резерва.

АГЗС – автогазозаправочная станция.

АЗК – автозаправочный комплекс.

АЗС – автозаправочная станция.

АПВ – автоматическое повторное включение.

АХОВ – аварийно химически опасное вещество.

ГНВП – газонефтеводопроявление на скважине.

ГНВП без ПУС – газонефтеводопроявление без потери управления скважиной.

ГРП – газорегуляторный пункт.

ГРС – газораспределительная станция.

ГРУ – газорегуляторная установка.

Группа предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Группа ПЛЧС) – несамостоятельное структурное подразделение в составе Ситуационного центра управления в кризисных ситуациях ПАО «НК «Роснефть».

ДСПиРПБОТ – Департамент стратегического планирования и развития промышленной безопасности и охраны труда ПАО «НК «Роснефть».

ДОУиМ - Департамент оперативного управления и мониторинга ПАО «НК «Роснефть».

ДПБОТОС в РиД – Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в разведке и добыче ПАО «НК «Роснефть».

ДТП – дорожно-транспортное происшествие.

Компания – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

КЧС и ПБ – Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ООО «РН-Ванкор».

ЛРН – ликвидация разливов нефти.

ОБЩЕСТВО – Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РН-Ванкор».

ОД СЦУКС – оперативный дежурный Ситуационного центра управления в кризисных ситуациях ПАО «НК «Роснефть».

ООПТ - особо охраняемые природные территории.

ОШ – Оперативный штаб ООО «РН-Ванкор».

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды.

ПДК – предельно допустимая концентрация.

ПДУ –  предельно допустимый уровень.

РИТС №1 – Региональная инженерно-техническая служба №1 на Ванкорском производственном участке ООО «РН-Ванкор».

РИТС №2 – Региональная инженерно-техническая служба №2 на Сузунском производственном участке ООО «РН-Ванкор».

РИТС №3 – Региональная инженерно-техническая служба №2 на Тагульском производственном участке ООО «РН-Ванкор».

РСЧС – единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

СМИ – средства массовой информации.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение ООО «РН-Ванкор» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной Положением о структурном подразделении.

СЦУКС – Ситуационный центр управления в кризисных ситуациях ПАО «НК «Роснефть».

ТЗК – топливозаправочный комплекс.

ТКРС – текущий и капитальный ремонт скважин.

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» – первые вице-президенты ПАО «НК «Роснефть», вице-президенты ПАО «НК «Роснефть», главный бухгалтер ПАО «НК «Роснефть», финансовый директор ПАО «НК «Роснефть», пресс-секретарь ПАО «НК «Роснефть», советники и руководители структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президентов, руководители служб ПАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президентов.

ТС – транспортное средство.

УГОиЧС – Управление по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ООО «РН-Ванкор».

ЦДУ – Центральное диспетчерское управление Департамента оперативного управления и мониторинга ПАО «НК «Роснефть».

ЦИТУ – Центральное инженерно-технологическое управление ООО «РН-Ванкор».

ЧС – чрезвычайная ситуация.

# 3.	общие положения

Настоящий Стандарт определяет порядок оперативного информирования руководства и СП Общества, ПАО «НК «Роснефть», и не заменяет порядок информирования, установленный в области защиты населения и территорий от ЧС законодательными и иными нормативными правовыми документами Российской Федерации.

Особенности требований к порядку ведения учета и предоставление отчетности по ЧС, происшествиям (отказам, порывам) на трубопроводах установлены Методическими указаниями Компании «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке промысловых трубопроводов на объектах ПАО «НК «Роснефть» и его Обществ Группы» № П1-01.05 М-0133 и Инструкцией ООО «РН-Ванкор» «Организация и планирование работ по техническому обслуживанию, ремонту оборудования и сооружений линейной части магистральных трубопроводов»  № П1-01.05 И-02136 ЮЛ-583.

Настоящий Стандарт не регламентирует исполнение Обществом обязанностей,  установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации по информированию территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, территориальных органов единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Российской Федерации о ЧС (угрозе).

# 4. КРИТЕРИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Настоящие критерии, указанные в Таблице 1, устанавливают классификацию ЧС, произошедших на объектах Общества, а также в подрядной (субподрядной) организации во время оказания услуги или выполнения работы по договору такой организацией с Обществом, на объектах (в том числе объектах строительства) Общества, а также с участием ТС Общества или ТС подрядной (субподрядной) организации, перевозящих работников Общества, подрядной (субподрядной) организации и выполняющих работы в интересах Общества, и предназначены для обмена оперативной информацией о ЧС, их учёта в Обществе и Компании.

Таблица 1

Критерии чрезвычайных ситуаций

| КАТЕГОРИЯ РАЗДЕЛ | ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Люди | - Особо опасные инфекционные заболевания (холера, чума, туляремия, сибирская язва, мелиоидоз, лихорадка Ласса, болезни, вызванные вирусами Мар-бурга и Эбола) работников: каждый случай особо опасного заболевания. - Инфекционные заболевания работников невыясненной этиологии**: - Групповые случаи заболеваний – 10 чел. и более. - Умерших в течение одного инкубационного периода – 2 чел. и более. - Оперативное событие в ходе производственной деятельности, в результате которого численность работников: - Погибших – 2 чел. и более. - Получивших ущерб здоровью – 4 чел. и более. За исключением ДТП, при которых критериями ЧС по данному разделу являются: - Погибших – 5 чел. и более. - Пострадавших – 10 чел. и более. - Террористический акт или противоправные действия, в результате которых численность работников: - Погибших – 2 чел. и более; - Получивших ущерб здоровью – 4 чел. и более. |
| Окружающая среда | 1. Авария на магистральном газо-, нефте-, продуктопроводе – любой факт разрыва. 2. Разлив нефти/нефтепродуктов: - на объектах/территории Общества и/или за их пределами (за исключением разлива в результате разрыва (порыва) на магистральном нефтепроводе) – массой 5 т и более и/или на площади более 0,5 га и/или приведший к попаданию в водные объекты нефти/нефтепродуктов массой 0,5 т и более. - отнесение к ЧС произведено представителями территориальных органов Министерства природных ресурсов РФ. 3. Выброс и (или) сброс токсичных веществ в результате аварии и/или взрыве и/или пожаре на транспорте (за исключением указанных в пункте 4 данного раздела) – любой факт. 4. Аварийное попадание в водоемы жидких и/или сыпучих токсичных веществ с превышением ПДК в 5 и более раз в результате: аварии (катастрофы), повреждения судна; повреждения судном береговых, гидротехнических и других объектов; транспортной катастрофы или аварии на мостах, переправах, в тоннелях, горных выработках, на ж/д переездах. 5. Загрязнение окружающей среды (кроме разливов нефти и нефтепродуктов), превышающее ПДК (или ПДУ) в 20 и более раз в результате пожара на ТС. 6. Загрязнение окружающей среды (кроме разливов нефти и нефтепродуктов), превышающее ПДК (ПДУ) в 20 и более раз в результате пожара, взрыва, внезапного выброса газа в зданиях, сооружениях, установках (в т.ч. на магистральных газо-, нефтепроводах) производственного назначения, вахтовых посёлках, внезапного обрушения зданий и сооружений на промышленных объектах (в т.ч. на подъездных путях Общества) и/или в вахтовых посёлках. 7. Образование и/или распространение АХОВ в процессе химических реакций, начавшихся в результате аварии с выбросом и/или сбросом (угрозой выброса и/или сброса) АХОВ, приведшее к: - превышению ПДК в воздухе в 5 раз и более, при загрязнении почвы (грунта) в 50 раз и более. - распространению загрязнения за санитарно-защитную зону с превышением ПДК (ПДУ) в 5 раз и более. - максимальному разовому превышению ПДК экологически вредных веществ в поверхностных, подземных и морских водах (вне зон хронического загрязнения) в 100 раз и более. - превышению ПДУ в 50 и более раз при загрязнении почв (грунтов) на площади 100 га и более. |
| Объекты, оборудование, процессы | 1. Обнаружение (утрата) источников ионизирующего излучения: - любой факт утери, хищения или обнаружения источников, ионизирующих излучение (кроме случаев утраты источника в скважине при производстве буровых или диагностических работ). - распространение загрязнения за санитарно-защитную зону с превышением ПДК (ПДУ) в 5 и более раз. - максимальное разовое превышение ПДК в поверхностных, подземных и морских водах (вне зон хронического загрязнения) в 100 и более раз. - превышение ПДУ при загрязнении почв (грунтов) в 100 раз и более на площади 100 га и более. 2. Аварийное отключение электроэнергетических систем (сетей) и/или коммунальных систем жизнеобеспечения с перерывом электроснабжения и/или систем жизнеобеспечения потребителей и/или населения в жилых кварталах (вахтовых посёлках) на 1 сутки и более, а в холодное время года на срок более 18-ти часов. 3. Землетрясение 5 баллов и более, приведшее к разрушению объекта(-ов) Общества. 4. Объявление «режима ЧС» в муниципальном образовании, на территории которого расположено Общество по причине высокого уровня воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок) или низкого уровня воды (низкая межень) и/или сели. 5. Объявление «режима ЧС в лесах» в муниципальном образовании, на территории которого расположено Общество. 6. Пожары природного характера (лесные, торфяные, степные и др.) на территории Общества и/или территории, прилегающей к объектам Общества, угрожающие работникам и/или этим объектам Общества: - крупные пожары на площади: для наземной охраны лесов – 25 га и более; для авиационной охраны лесов – 200 га и более. - пожар действует более 2 суток. |
| Транспорт | 1. Авария и/или пожар на транспорте с АХОВ и/или взрывчатыми веществами, нефтью и/или нефтепродуктами, приведшие к взрыву и/или неконтролируемому выбросу/разливу опасных веществ, нефти и/или нефтепродуктов. 2. Авария и/или катастрофа ж/д подвижного состава, перевозящего нефть и/или нефтепродукты, приведшая к повреждению цистерны. 3. Падение воздушного судна с разрушением – любой факт. 4. Гибель судна и/или выбрасывание судна на берег – любой факт. 5. Обледенение судов 0,7 см/ч и более. |
| Примечание: <*>: а) утверждение решения об отнесении к ЧС, не вошедших в Таблицу 1 настоящего Стандарта, оперативных событий принимает генеральный директор Общества на основании предложений, представленных согласующей группой, указанной в п.6 настоящего стандарта по согласованию с директором СЦУКС и ДПБОТОС в РиД ПАО «НК «Роснефть»; б) Работник УГОиЧС в оперативном донесении по форме ОД-1 (Приложение 1 к Стандарту ООО «РН-Ванкор» «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № П3-11.04 С-0012 ЮЛ-583) обязан указать о наличии/ отсутствии у оперативного события признаков события безопасности процесса (PSE); классификация уровня PSE и дальнейший их учёт осуществляется в УПБОТ ООО «РН-Ванкор» на основании завершённых результатов расследования данного оперативного события. <**> – во всех случаях, где приводится более одного критерия, для определения оперативного события в качестве ЧС достаточно наличие только одного из перечисленных критериев. |  |

# 5. КРИТЕРИИ происшествий

Регистрации и учету в соответствии с настоящим Стандартом подлежат происшествия 1-го, 2-го, 3-го, 4-го уровней, указанные в таблице 2.

К происшествиям в Обществе, в подрядных и субподрядных организациях во время оказания услуги или выполнения работы по договору с Обществом, на/в объектах (в том числе объектах капитального строительства) Общества, а также на/с участием ТС Общества и/или подрядной и/или субподрядной организации, перевозящих работников Общества и/или подрядной и/или субподрядной организации и/или выполняющих работы в интересах Общества, относятся.

Таблица 2

Критерии происшествий

| КАТЕГОРИЯ РАЗДЕЛ | ПРОИСШЕСТВИЯ* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-ГО УРОВНЯ | 2-ГО УРОВНЯ | 3-ГО УРОВНЯ | 4-ГО УРОВНЯ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Люди | - Несчастный случай / острое профессиональное заболевание (острое отравление) с работником на производстве со смертельным исходом: гибель 1 человека. - Групповой несчастный случай / острое профессиональное заболевание (острое отравление) с работниками на производстве, в результате которого получили ущерб здоровью 3 человека. - Групповой случай пищевого отравления работников – 4 человека и более. - Опасные инфекционные заболевания***** работников: любой факт заболевания/ гибели работника. - Инфекционные заболевания работников невыясненной этиологии, последствия которых не попадают под критерии ЧС. - Исчезновение группы работников (2 чел. и более) с судна, морской буровой установки, другого транспортного средства, предназначенного для перевозки по водным объектам. - Происшествие, произошедшее в результате производственной деятельности Общества, в результате которого пострадали третьи лица: - Численность погибших – 2 человека и более. - Численность получивших ущерб здоровью – 4 человека и более. - Террористические акты, не попадающие под критерии ЧС. - Противоправные действия на объектах Общества, в результате которых: - Погиб работник – 1 человек. - Численность погибших третьих лиц – 2 человека и более. - Численность получивших ущерб здоровью работников – 2 или 3 человека. - Численность получивших ущерб здоровью третьих лиц – 4 человека и более. - Резкая негативная реакция со стороны международных организаций, федеральных органов власти, государственного контроля, СМИ федерального уровня в результате происшествия, произошедшего в Обществе. | - Групповой несчастный случай / острое профессиональное заболевание (острое отравление) с работниками на производстве, в результате которого получили ущерб здоровью 2 человека. - Групповой случай пищевого отравления (пищевой токсикоинфекции) работников – 2-3 человека. - Происшествие, произошедшее в результате производственной деятельности Общества, в результате которого пострадали третьи лица**: - Численность погибших – 1 человек. - Численность получивших ущерб здоровью – 2 или 3 человека. - Исчезновение работника (1 чел.) с морской буровой установки, судна и/или другого транспортного средства, предназначенного для перевозки по водным объектам. - Угроза (по телефону или иным способом) о совершении террористического акта. - Противоправные действия на объектах, в результате которых: - Численность погибших третьих лиц – 1 человек. - Численность получивших ущерб здоровью работников – 1 человек. - Численность получивших ущерб здоровью третьих лиц – 2 или 3 человека. - Утрата или обнаружение взрывчатых веществ или обнаружение боеприпасов, включая времен Великой Отечественной войны, повлекшие за собой остановку производства и/или эвакуацию персонала. - Резкая негативная реакция со стороны региональных органов власти, государственного контроля, СМИ уровня субъекта федерации в результате происшествия, произошедшего в Обществе. | - Смерть работника на производстве и/или в рабочее время в результате общего заболевания***. - Несчастный случай / острое профессиональное заболевание (острое отравление) с работником на производстве. - Происшествие, произошедшее в результате производственной деятельности Общества, в результате которого нанесён ущерб здоровью третьего лица. - Отсутствие на рабочем месте работника, о местонахождении которого нет достоверной информации в течение двух рабочих дней. - Противоправные действия на объектах/территории Общества, в результате которых не пострадали работники, но в результате которого нанесён ущерб здоровью третьего лица и/или причинён ущерб Обществу | - Несчастный случай / острое профессиональное заболевание (острое отравление) с работником на производстве с оказанием медицинской помощи без утраты трудоспособности. - Несчастный случай / острое профессиональное заболевание (острое отравление) с работником c оказанием первой помощи без утраты трудоспособности. - Хроническое профессиональное заболевание (хроническое отравление). - Острое профессиональное заболевание (острое отравление), не повлекшее временной утраты профессиональной трудоспособности. - Случай ухудшения состояния здоровья работников вследствие общего заболевания в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы (в том числе во время установленных перерывов, во время служебных командировок, при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, при следовании к месту выполнения работы или с работы на ТС, предоставленном работодателем (его представителем)), потребовавшее оказания медицинской помощи. - Нахождение работника(ов) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения в рабочее время на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха. - Происшествие без последствий |
| Окружающая среда. | Залповые (аварийные) выбросы газа в объемах 30000 м3 и более | - Происшествия на объектах добычи, подготовки и переработки нефти и подготовки и переработки газа, объектов нефтепродуктообеспечения (в т.ч. промысловых и технологических трубопроводов, за исключением аварий на магистральных газо-, нефте-, продуктопроводах), нефтехимии, газопотребления, в т.ч. сопровождающиеся или приведшие к: - загрязнению нефтью (нефтепродуктами) водных объектов и/или разливу нефти (нефтепродуктов) в пределах водоохраной зоны и/или ООПТ, не попадающему под критерии ЧС; - залповым (аварийным) выбросам газа в объемах от 10000 м3 до 30000 м3; - загрязнению водных объектов сточными, пластовыми, подтоварными и техническими водами массой 5 т и более; - загрязнению земель в пределах ООПТ и в водоохранных зонах сточными, пластовыми, подтоварными и техническими водами массой 10 т и более; - загрязнению окружающей среды химически опасными веществами 100 кг и более | - Происшествия на объектах добычи, подготовки и переработки нефти и подготовки и переработки газа, объектов нефтепродуктообеспечения (в т.ч. промысловых и технологических трубопроводов, за исключением аварий на магистральных газо-, нефте-, продуктопроводах), нефтехимии, газопотребления, сопровождающееся или приведшее к: - загрязнению нефтью (нефтепродуктами) за пределами территории / объектов Общества, не попадающему под критерии ЧС, происшествия 2-го уровня; - залповым (аварийным) выбросам газа в объемах от 1000 м3 до 10000 м3; - загрязнению водных объектов сточными, пластовыми, подтоварными и техническими водами массой менее 5 т; - загрязнению земель в пределах ООПТ и в водоохранных зонах сточными, пластовыми, подтоварными и техническими водами массой менее 10 т; - загрязнению земель сточными пластовыми, подтоварными и техническими водами массой 10 т и более, за исключением земель ООПТ и водоохранных зон; - загрязнению окружающей среды химически опасными веществами менее 100 кг. - Гибель представителя(-ей) видов животных, находящихся под угрозой исчезновения (исчезающих), занесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы, Красную книгу Российской Федерации и/или субъектов Российской Федерации и орнитологических объектов, имеющих международное значение в результате разлива нефти и нефтепродуктов. | - Происшествия на объектах добычи, подготовки и переработки нефти и подготовки и переработки газа, объектов нефтепродуктообеспечения (в т.ч. промысловых и технологических трубопроводов, за исключением аварий на магистральных газо-, нефте-, продуктопроводах), нефтехимии, газопотребления, сопровождающиеся или приведшие к: - загрязнению нефтью (нефтепродуктами) в пределах территории / объектов Общества, которая находится вне границ ООПТ и водоохранных зон, не попадающему под критерии ЧС, происшествий 2-го и 3-го уровней, за исключением утечек/разливов нефти (нефтепродуктов), не вышедших за пределы обвалований (каре) резервуаров и площадок, оборудованных твердым покрытием и промышленной канализацией. - залповым (аварийным) выбросам газа в объемах менее 1000 м3; - загрязнению земель сточными, пластовыми, подтоварными и техническими водами массой менее 10 т, за исключением земель ООПТ и водоохранных зон. |
| Объекты, оборудование, процессы. | - Аварии, произошедшие на объектах Общества, вызвавшие аварийную остановку производственного объекта или его составляющей (блока, секции, участка и т.д.) с законченным технологическим циклом и характеризующиеся необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ с капитальными затратами, в т.ч.: - взрыв пылегазопаровоздушной смеси с возгоранием (в технологической системе, производственном помещении, на открытой площадке); - взрыв реакционной среды внутри технологической системы (аппарата) в результате отклонения параметров технологического процесса от регламентированных значений; - пожар, связанный с разливом или выбросом взрывопожароопасных веществ; - разрушение / повреждение технологического оборудования, зданий и сооружений, не связанное с взрывом, пожаром; - взрыв пылегазовоздушной смеси без возгорания (хлопок). - Падение буровых вышек (мачт), подъемных агрегатов по подземному и капитальному ремонту скважин с полным их разрушением без возможности восстановления. - Полное или частичное разрушение и (или) падение морских стационарных платформ в процессе строительства скважин и их эксплуатации. - Разрушение (полное или частичное) или гибель плавучих буровых установок. - Аварийный уход плавучих буровых установок с точки бурения, сопровождающийся разрушением устья скважин. - Открытый фонтан скважины (открытый фонтан) при строительстве, освоении, испытании, реконструкции, ликвидации, консервации, эксплуатации и ремонте скважин, проведении геофизических работ. - Пожары (взрывы), приведшие к полному уничтожению объекта без возможности его восстановления (за исключением мобильных зданий) 8. Нарушение (незапланированное изменение) технологического процесса в Обществах Группы бизнес-блоков «Нефтепереработка» и «Нефтегазохимия» в результате поступления некондиционного сырья/ компонентов/ реагентов или срыва (нарушения сроков) их поставок, вызвавшее или потенциально вызывающее вывод из эксплуатации одного или нескольких производственных объектов и/или снижение производительности более чем на 10% и/или негативно влияющее на выполнение плановых показателей предприятием и отпуск готовой продукции.****** 9. Внеплановое (аварийное) ограничение или прекращение приёма нефти организациями, оказывающими услуги по её транспортировке (в том числе через систему магистральных нефтепроводов)******: - приведшее к остановке фонда скважин с суммарной фактической или ожидаемой недобытой нефтью 1000 т и более; - без остановки фонда скважин с переходом в режим накопления резервуарных парков Общества Группы. | - Аварии, произошедшие на объектах Общества, не попадающие под критерии происшествий 1-го уровня. - Происшествие, приведшее к остановке: - отдельной технологической цепи завода (за исключением остановок, связанных с нарушением энергоснабжения) и/или приостановке на срок более 24 часов приёма / отпуска нефти / газа / нефтепродукта; - терминала, нефтебазы, склада нефтепродуктов, ТЗК, плавучей заправочной станции и (или) приостановку приёма / отпуска нефти / газа / нефтепродукта; - группы скважин (с суммарными фактическими или ожидаемыми потерями добычи нефти 1000 т и более, добычи газа 10 млн.м3 и более); - отказы газопроводов, выход из строя газового оборудования ГРС, ГРП, ГРУ на газопроводах, повлекшие за собой остановку (перерыв) газоснабжения, объектов жизнеобеспечения. - Срыв плавучей заправочной станции с места якорной стоянки. - Падение талевой системы на буровой установке, подъёмном агрегате для подземного и капитального ремонта скважин. - Пожары (взрывы), произошедшие на объектах Общества, характеризующиеся наличием повреждений конструкций зданий, сооружений, для восстановления которых требуется проведение ремонтно-восстановительных работ (за исключением мобильных зданий) и/или приведшие к остановке производственного объекта на срок более 24 часов. - Возникновение геологического (землетрясение, вулканическое извержение, оползни, обвалы, сели, лавины) или гидрологического (половодье, зажор, затор, дождевой паводок, низкая межень) или метеорологического (сильные снегопады, лавины, град, ураганы, бури и смерчи) явления на территории или вблизи Общества, вызвавшего разрушение или повреждение конструкций зданий, сооружений на объектах Общества, приведшее к остановке производственной деятельности объекта - Нарушение работы оборудования котельных и сетевых установок, повреждение или неисправность теплофикационных трубопроводов, вызвавшее прекращение циркуляции теплоносителя в магистральных трубопроводах теплосети в отопительный сезон длительностью более 4 часов. - Падение буровых вышек (мачт), подъёмных агрегатов по подземному и капитальному ремонту скважин, кроме происшествий, отнесенных к 1-му уровню. - Разрушение, излом металлоконструкций (моста, портала, рамы, платформы, башни, стрелы, мачты, опоры и т.д.) и механизмов грузоподъёмных машин (подъёмника, вышки, грузоподъёмного крана, крана-манипулятора, крана-трубоукладчика) в том числе вследствие падения или опрокидывания. - ГНВП при строительстве, освоении, испытании, реконструкции, ликвидации, консервации, эксплуатации и ремонте скважин, проведении геофизических работ. | - Инциденты, в т.ч. отказы, повреждения трубопроводов, технических устройств, оборудования, отклонения от установленного режима технологического процесса (за исключением инцидентов, соответствующих критериям происшествия 2-го уровня), вызвавшие остановку на срок более 24 часов (за исключением остановок, связанных с нарушением энергоснабжения) одного производственного объекта и/или его составляющей (блока, секции, участка и т.д.) и/или приостановку приёма / отпуска нефти / газа / нефтепродукта на срок не более 24 часов. - Пожары (взрывы), не попадающие под критерии происшествий 1 и 2 уровня. - Пожары, произошедшие на объектах Общества, переданных третьим лицам по договорам (в аренду, иждивение, безвозмездное пользование), а также на прилегающих объектах и территориях (в том числе природные), угрожающие безопасности объектов Общества. - Разрушение/повреждение зданий, сооружений, являющихся частью производственного объекта или его составляющей (блока, секции, участка и т.д.), не связанное со взрывом и/или пожаром, не приведшее к остановке данного производственного объекта или его составляющей и не требующее проведения ремонтно-восстановительных работ с капитальными затратами. - Разрушение/повреждение зданий, сооружений, технологического оборудования, приведшее к остановке АЗС/АЗК/АГЗС. - Нарушения в работе электроснабжения: - электроприемников 1-й категории на время, превышающее время действия устройств АПВ или АВР, или время, превышающее допустимое по технологии производства для отдельных электроприемников 1-й категории; - электроприемников 2-й категорий и жилых кварталов и вахтовых поселков на 10 часов и более. - Полный сброс электрической нагрузки электростанцией независимо от его продолжительности. - Возникновение геологического (землетрясение, вулканическое извержение, оползни, обвалы, сели, лавины) или гидрологического (половодье, зажор, затор, дождевой паводок, низкая межень) или метеорологического (сильные снегопады, лавины, град, ураганы, бури и смерчи) явления, вызвавшего частичное повреждение конструкций зданий, сооружений на объектах Общества и не приведшее к остановке производственной деятельности объекта. - Падение кабины лифта или его противовеса. - Повреждение, деформация металлоконструкций (моста, портала, рамы, платформы, башни, стрелы, мачты, опоры и т.д.) и механизмов грузоподъёмных машин (подъёмника, вышки, грузоподъёмного крана, крана-манипулятора, крана-трубоукладчика) в том числе вследствие падения или опрокидывания. - Падение отдельных блоков, элементов буровых вышек (мачт), подъёмных агрегатов по подземному и капитальному ремонту скважин (кроме талевой системы). | - Производственные неполадки или иные события, произошедшие на объектах Общества, вызвавшие выход из строя единичного оборудования (без учета перехода на резервное оборудование), отказ или повреждение деталей и узлов технических устройств, трубопроводов, изменение технологического процесса, снижение производительности, перевод на циркуляцию, кратковременный (до 24 часов) вывод из эксплуатации (за исключением остановок, связанных с нарушением энергоснабжения) одного производственного объекта и/или его составляющей (блока, секции, участка и т.д.) без приостановки приёма / отпуска нефти / газа / нефтепродукта. - Загорания, которые могли привести, но не привели в результате стечения обстоятельств к пожару и не требуют затрат на восстановление объекта пожара. - Пожары, произошедшие на объектах подрядных организаций и третьих лиц, находящихся на территории объектов Общества без возникновения угрозы объектам Общества. - Разгерметизация оборудования на объектах/территории Общества, приведшая к утечке/разливу нефти / нефтепродуктов / реагентов, не вышедшему за пределы обвалований (каре) резервуаров и площадок, оборудованных твердым покрытием и промышленной канализацией. - Повреждения оборудования и сооружений АЗС / АЗК / АГЗС / ТЗК / нефтебазы / склада нефтепродуктов, не приведшие к разливам нефтепродукта или остановке производственной деятельности (отрывы заправочного крана и разрывы шлангов, повреждение отдельных топливораздаточных колонок, повреждение ограждений и элементов зданий в результате наезда ТС, и т.п.). - Отказ контрольно - измерительных приборов, систем противоаварийной автоматической защиты, сигнализации и блокировок, вызвавшее их отключение (вывод из работы) на срок более 3 часов. - Срабатывание блокировочных позиций систем противоаварийной автоматической защиты в результате неквалифицированных действий персонала, отказа автоматики, отклонений от норм технологического режима, не вызвавшее создания аварийной ситуации. - Срабатывание сигнализаторов довзрывных концентраций или газоанализаторов ПДК вредных веществ, включая переносные персональные газосигнализаторы; (за исключением объектов бурения, ТКРС). - Отказ или повреждение автоматических систем пожаротушения и сигнализации. - Срабатывание предохранительных клапанов, мембранных предохранительных устройств (за исключением объектов бурения, ТКРС). - Отказы в работе машинного оборудования (насосно - компрессорного, вентиляционного и т.п.), за исключением перехода на резервное оборудование, не попадающие под критерии ЧС и происшествий 1, 2 и 3 уровня; (за исключением объектов бурения, ТКРС). - Отказ (выход из строя) технических устройств ГРП, ГРУ. - ГНВП без ПУС при строительстве, освоении, испытании, реконструкции, ликвидации, консервации, эксплуатации и ремонте скважин, проведении геофизических работ. |
| Транспорт. | Водный транспорт: Предполагаемая гибель судна или факт оставления судна экипажем. Воздушный транспорт: - Падение воздушного судна (жесткая/грубая посадка), не повлекшее разрушения корпуса (фюзеляжа) воздушного судна – любой факт. - Авария воздушного судна и/или взрыв на борту воздушного судна в ходе эксплуатации, не связанная с падением (жесткой/грубой посадкой). - Воздушное судно пропало без вести и/или обнаружено в зоне без возможности доступа к нему | Автомобильный транспорт и специальная техника: Утопление ТС. Водный транспорт: - Утрата ходовых качеств судна (в том числе плавучей заправочной станции, морской буровой установки), лишение судна возможности самостоятельного движения, значительное повреждение судна (в том числе, в результате столкновения судна с другими объектами, повреждения судна, смещения перевозимого груза и/или изменения физико-химических свойств перевозимого судном груза, частичного затопления судна), угрожающее жизни и здоровью людей, безопасности самого судна, либо безопасности судоходства в целом. - Посадка судна на мель. Воздушный транспорт: - Повреждения на земле воздушного судна, устранение которых невозможно в текущих эксплуатационных условиях. - Возникновение в полёте опасных вредных воздействий на экипаж и/или пассажиров (дыма, паров едких веществ, токсичных газов, повышенной или пониженной температуры, давления и т. п.). | Автомобильный транспорт и специальная техника: - ДТП/наезд ТС на препятствие, в результате которого хотя бы одно ТС получило повреждения, исключающие самостоятельное движение. - Опрокидывание ТС. - Загорание/пожар ТС, не связанное с ДТП. - Потеря или смещение груза, в результате которого получило функциональное повреждение само ТС или иные ТС/объекты. Водный транспорт: - Повреждение судна (в том числе плавучей заправочной станции, морской буровой установки), не повлекшее возникновения эксплуатационных ограничений. - Повреждение судном (в том числе плавучей заправочной станцией, морской буровой установкой) других судов, плавсредств, сооружений и объектов портовой инфраструктуры, без выброса (разлива) токсических, опасных химических веществ, нефти и/или нефтепродуктов. Воздушный транспорт: - Повреждение воздушного судна на земле или в воздухе без его разрушения. - Падение груза с внешней подвески – любой факт. - Отклонение от нормального функционирования воздушного судна, экипажа, служб управления и обеспечения полетов воздействием внешней среды, которое может оказать влияние на безопасность полета | Автомобильный транспорт и специальная техника: - ДТП/наезд ТС на препятствие, после которого все ТС покинули место ДТП своим ходом. - Повреждение ТС в результате воздействия природных явлений. - Пожар/загорание ТС третьих лиц на объектах Общества. - Повреждение имущества Общества в результате наезда/столкновений ТС под управлением третьих лиц. Водный транспорт: Событие, не подпадающее под критерии ЧС и происшествий 1-3 уровней, возникшее при эксплуатации судна, результат которого может угрожать безопасности самого судна, других участников судоходства, жизни и здоровью людей или привести к возникновению оперативного события более высокого уровня |
| Примечание: <*>: а) решение об уровне не вошедших в Таблицу 2 настоящего Стандарта происшествий принимает генеральный директор Общества (заместитель генерального директора по производству – главный инженер Общества) на основании предложений, представленных согласующей группой, указанной в п.6 настоящего Стандарта и по согласованию с директором СЦУКС ПАО «НК «Роснефть» и руководителем ДПБОТОС в РиД ПАО «НК «Роснефть». б) Работник УГОиЧС в оперативном донесении по форме ОД-1 (Приложение 1 к Стандарту ООО «РН-Ванкор» «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № П3-11.04 С-0012 ЮЛ-583) обязан указать о наличии/ отсутствии у оперативного события признаков события безопасности процесса (PSE); классификация уровня PSE и дальнейший их учёт осуществляется в УПБОТ ООО «РН-Ванкор» на основании завершённых результатов расследования данного оперативного события. <**> – в случаях, где приводится более одного критерия, для определения уровня происшествия достаточно наличие только одного из перечисленных критериев. <***> – если на этапе оперативного информирования о происшествии не удается однозначно определить, произошло или не произошло оно в результате общего заболевания, приведшего к естественной смерти пострадавшего – информирование осуществляют в соответствии с процедурой, установленной в разделе 6.1 настоящего Стандарта. <****> – воздушное судно считается пропавшим без вести с момента, когда были прекращены его официальные поиски и не было установлено местонахождение воздушного судна или его обломков. Решение о прекращении поиска гражданского воздушного судна, потерпевшего бедствие, принимает Федеральная авиационная служба России. <*****> – геморрагическая лихорадка, натуральная оспа человека, оспы обезьян, хронический энцефалит и энцефалопатия, бруцеллез, сап, геморрагический колибактериоз, гемолитико-уремический синдром, орнитоз-пситтакоз, эпидемический сыпной тиф, болезнь Брилля, крысиный сыпной тиф, пятнистая лихорадка, лихорадка цуцугамуши, коксиеллез (лихорадка Ку), энцефалит, энцефаломиелит, энцефаломенингит, парентеральный гепатит, гепато-целлюлярная карцинома печени, менингоэнцефалит, лихорадочные заболевания с менингеальным синдромом и артритами, бешенство, псевдобешенство, энцефалопатия, ящур, СПИД, Т-клеточный лейкоз человека, инфекционные гепатиты, тяжелый острый респираторный синдром (атипичная пневмония), корь. <******> – происшествия, связанные с нарушениями обеспечения бесперебойного производственного процесса. |  |  |  |  |

# 6. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ЧС, ПРОИСШЕСТВИЯХ И СОГЛАСОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ

В случае возникновения оперативного события в Обществе, попадающего под критерии ЧС (раздел 4 настоящего Стандарта) или происшествия (раздел 5 настоящего Стандарта) информация о них должна быть зарегистрирована в журнале учета информации начальником смены ЦИТУ Общества и передана руководству Общества и в ПАО «НК «Роснефть» в сроки, установленные в разделах 6 и 7 настоящего Стандарта.

В ОД СЦУКС ПАО «НК «Роснефть» информацию по ЧС и происшествиям в сроки и по формам, утвержденным Стандартом ООО «РН-Ванкор» «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № П3-11.04 С-0012 ЮЛ-583 представляет ведущий инженер группы сбора и обработки информации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям УГОиЧС.

В территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, имеющие надзорные функции, органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Российской Федерации Обществом информация о ЧС (угрозе) направляется ведущим инженером группы сбора и обработки информации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям УГОиЧС по указанию генерального директора Общества (его заместителя) через руководителя ОШ Общества в соответствии с критериями, установленными федеральными органами исполнительной власти по формам и в сроки, в соответствии со Стандартом ООО «РН-Ванкор» «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № П3-11.04 С-0012 ЮЛ-583.

В случаях разливов нефти или нефтепродуктов (любой факт разлива) после согласования с генеральным директором Общества (первым заместителем генерального директора по производству – главным инженером) в обязательном порядке направляются в:

- Главные управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю и Ямало-Ненецкому АО;

- в случае разлива на море / на судоходных реках / в портах – в территориальный орган Федерального агентства морского и речного транспорта по соответствующему субъекту Российской Федерации, а также в специализированную морскую инспекцию, находящуюся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии РФ;

- территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по соответствующему субъекту Российской Федерации;

- орган исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации;

- орган местного самоуправления соответствующего муниципального образования;

В произвольной форме с сохранением очерёдности сведения:

- дата, время (московское и местное) и место разлива нефти и нефтепродуктов;

- численность и гражданство пострадавших лиц, в том числе погибших и получивших ущерб здоровью в результате разлива нефти и нефтепродуктов;

- вид, характеристика и масштаб разлива нефти и нефтепродуктов;

- обстоятельства (причины) возникновения разлива нефти и нефтепродуктов, достоверно известные на момент оповещения;

- вид объекта, на котором произошел разлив нефти и нефтепродуктов, собственник объекта;

- назначение и вид использования загрязненной территории (акватории);

- гидрометеорологическая обстановка;

- попадание или угроза попадания в поверхностные или подземные воды;

- для акваторий: скорость распространения и направление дрейфа пятна нефти и нефтепродуктов, вероятность загрязнения береговой линии;

- возможность или невозможность ликвидации загрязнения собственными силами в сроки, предусмотренные планом ЛРН;

- принятые и принимаемые меры;

- дополнительная информация о разливе и ходе его ликвидации.

- должность, фамилия, имя, отчество лица, передавшего оповещение.

Решение об отнесении разлива нефти и/или нефтепродуктов к ЧС принимают руководители территориального органа федерального органа исполнительной власти или специализированной морской инспекции, находящихся в ведении  Министерства природных ресурсов и экологии РФ, или должностные лица, уполномоченные распоряжением руководителей указанных органов, на основании Указаний по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к ЧС. В случае признания ситуации с разливом нефти и/или нефтепродуктов чрезвычайной оперативное информирование территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований осуществляется в соответствии с подразделом 6.1 и разделом 7 настоящего Стандарта.

В СЦУКС ПАО «НК «Роснефть» информация о ЧС, связанной с разливом нефти и/или нефтепродуктов, представляется в соответствии с критериями, указанными в Таблице 1 настоящего Стандарта.

В случае если ЧС и/или происшествие любого уровня связано с отказом трубопровода, то информация, кроме того, должна быть передана:

- в СП Общества или подрядную организацию, обеспечивающую ремонт трубопровода, локализацию и ликвидацию последствий отказа;

- в смежные цеха или организации, находящиеся в зоне вероятного негативного влияния результатов отказа, либо ведущие взаимосвязанную деятельность, зависящую от остановки оборудования в результате отказа (при необходимости);

- в страховую организацию (при необходимости).

Ведущий инженер УГОиЧС Общества при получении информации об обнаружении природного пожара обязан немедленно сообщить об этом в Управление по работе с аварийно-спасательными формированиями Общества и, по указанию руководителя ОШ, в органы местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых обнаружен природный пожар. Управление по работе с аварийно-спасательными формированиями Общества обязано немедленно сообщить об обнаружении природного пожара в диспетчерскую службу лесоохраны.

Общий контроль за регистрацией, учетом и передачей информации о ЧС и происшествиях возлагается на генерального директора Общества.

Решение об отнесении (классификации) оперативного события в Обществе (в соответствии с имеющейся информацией и критериями, установленными в разделах 4 и 5 настоящего Стандарта) принимают:

- по ЧС, происшествию 1-го уровня, 2-го уровня генеральный директор Общества на основании предложений, представленных от состава согласующей группы: первого заместителя генерального директора по производству – главного инженера Общества, заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Общества, заместителя генерального директора по экономической безопасности, начальника УГОиЧС. Решение группы должно быть представлено начальником УГОиЧС генеральному директору Общества не позднее 25 минут от времени получения информации.

- по происшествию 3-го и 4-го уровня заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Общества на основании предложений, представленных от состава согласующей группы: начальника ЦИТУ Общества и начальника УГОиЧС (руководителем ОШ). Решение группы должно быть представлено начальником УГОиЧС (руководителем ОШ) заместителю генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Общества не позднее 40 минут от времени получения информации.

Ведущий инженер группы сбора и обработки информации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям УГОиЧС (по согласованию с руководителем ОШ Общества) при получении информации о ЧС, происшествии 1, 2, 3 и 4 уровня в течение 10 минут представляет начальнику смены ЦИТУ Общества информацию, содержащую параметры оперативного события. Начальник смены ЦИТУ Общества проводит SMS-информирование согласующих лиц, с доведением параметров ЧС, происшествии 1, 2, 3 и 4 уровня установленным в Обществе порядке.

После выяснения обстоятельств оперативного реагирования и получения дополнительной информации категория или уровень оперативного события могут быть изменены решением генерального директора Общества по согласованию с директором СЦУКС ПАО «НК «Роснефть», а также с руководителем ДПБОТОС в РиД ПАО «НК «Роснефть».

Ведущему инженеру группы сбора и обработки информации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям УГОиЧС с получением от руководителя ОШ Общества утверждённой генеральным директором Общества (первым заместителем генерального директора по производству – главным инженером Общества) информации об изменении категории оперативного события необходимо:

- немедленно произвести устный доклад ОД СЦУКС ПАО «НК «Роснефть», начальнику смены ЦИТУ Общества;

- в течение 60 минут направить электронной или факсимильной почтой ОД СЦУКС ПАО «НК «Роснефть» заполненное (согласованное в устном порядке генеральным директором Общества (первым заместителем генерального директора по производству – главным инженером Общества)) Донесение по форме ОД-1 (Приложение 1 к Стандарту ООО «РН-Ванкор» «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № П3-11.04 С-0012 ЮЛ-583).

Руководитель ОШ Общества с получением утверждённой генеральным директором Общества (первым заместителем генерального директора по производству – главным инженером) информации об изменении категории оперативного события должен через ведущего инженера группы сбора и обработки информации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям УГОиЧС в течение 60 минут направить электронной или факсимильной почтой руководителю Группы ПЛЧС СЦУКС ПАО «НК «Роснефть» Донесение по форме ОД-1 (Приложение 1 к Стандарту ООО «РН-Ванкор» «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № П3-11.04 С-0012 ЮЛ-583).

## 6.1. ПОРЯДОК оперативного ИНФОРМИРОВАНИЯ О ЧС, ПРОИСШЕСТВИЯХ 1-го УРОВНЯ, 2-ГО УРОВНЯ

Работник Общества (подрядной (субподрядной) организации, выполняющей работы в интересах Общества), обнаруживший факт оперативного события, должен немедленно и с максимальным количеством фактов устно или по телефону сообщить об этом своему непосредственному или вышестоящему руководителю, который должен немедленно и с максимальным количеством фактов сообщить об этом в дежурные силы профессиональных аварийно-спасательных формирований подрядных организаций и начальнику смены ЦИТУ (начальнику смены РИТС №1, 2, 3) Общества. В случае невозможности доведения оперативной информации до непосредственного или вышестоящего руководителя, работник должен передать информацию по телефону начальнику смены ЦИТУ (начальнику смены РИТС №1, 2, 3) Общества.

При получении начальником смены ЦИТУ (начальником смены РИТС №1, 2, 3) Общества оповещения о факте оперативного события от телеметрической аппаратуры, по телефону от лиц, не являющихся работниками Общества, или из другого источника, решением руководства ЦИТУ Общества, в район предполагаемой ЧС (происшествия) должен быть направлен работник Общества для проверки и подтверждения с места (возможной ЧС, происшествия) факта оперативного события.

Сроки передачи донесений начальником смены ЦИТУ Общества в ДОУиМ ПАО «НК «Роснефть» и ведущим инженером группы сбора и обработки информации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям УГОиЧС в СЦУКС ПАО «НК «Роснефть» установлены в Стандарте ООО «РН-Ванкор» «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № ПЗ-11.04 С-0012 ЮЛ-583.

В случае сбора и организации работы ОШ Общества, с целью оперативного информирования, подготовка и передача документов в СЦУКС ПАО «НК «Роснефть», генеральному директору Общества и его заместителям возлагается на ОШ Общества. Требования к порядку формирования ОШ Общества установлены в Стандарте ООО «РН-Ванкор» «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № ПЗ-11.04 С-0012 ЮЛ-583.

Начальник смены ЦИТУ Общества с получением информации о ЧС, происшествии 1-го уровня, 2-го уровня должен:

- принять и записать передаваемую информацию в журнал учёта по форме, установленной в Обществе;

- передать данную информацию устно:

- начальнику ЦИТУ;

- заместителю генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды;

- заместителю генерального директора по экономической безопасности;

- оперативному дежурному ЦДУ ДОУиМ ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с разделом 7 настоящего Стандарта.

- по указанию начальника ЦИТУ Общества, произвести рассылку SMS сообщения генеральному директору Общества, первому заместителю генерального директора по производству – главному инженеру Общества, членам КЧС и ПБ (в случае сбора комиссии) и другим должностным лицам Общества по направлениям деятельности в соответствии с порядком, установленным в Обществе;

- направить Донесение по форме ОД-1 электронной или факсимильной почтой:

- заместителю генерального директора по производству – главному инженеру Общества, членам КЧС и ПБ и другим должностным лицам Общества по направлениям деятельности в соответствии с порядком, установленным в Обществе;

- оперативному дежурному ЦДУ ДОУиМ ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с разделом 7 настоящего Стандарта.

- представить в ЦДУ ДОУиМ ПАО «НК «Роснефть» информацию о ЧС, связанной с разливом нефти и/или нефтепродуктов, в соответствии с критериями, указанными в Таблице 1 настоящего Стандарта;

- направить Донесение по форме ОД-2 Пояснительная записка в адрес оперативного дежурного ЦДУ ДОУиМ ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с разделом 7 настоящего Стандарта.

Начальник смены РИТС №1, 2, 3 Общества с получением информации о ЧС, происшествии 1-го уровня, 2-го уровня должен:

- принять информацию;

- передать данную информацию устно:

- начальнику РИТС №1, 2, 3 Общества;

- начальнику смены ЦИТУ Общества;

- в смежные структурные подразделения Общества или организации, находящиеся в зоне вероятного негативного влияния результатов отказа, либо ведущие взаимосвязанную деятельность, зависящую от остановки оборудования в результате отказа.

- привести в готовность оперативную группу Общества, дежурные силы профессиональных аварийно-спасательных формирований подрядных организаций, нештатное аварийно-спасательное формирование Общества, на котором произошла ЧС, происшествие 1-го и 2-го уровня, а так же дежурные силы смежных структурных подразделений Общества или организации, находящиеся в зоне вероятного негативного влияния результатов отказа, либо ведущие взаимосвязанную деятельность, зависящую от остановки оборудования в результате отказа.

Ведущий инженер группы сбора и обработки информации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям УГОиЧС с получением информации о ЧС, происшествии 1-го уровня, 2-го уровня должен:

- принять информацию;

- сверить полученную информацию с критериями, установленными в разделах 4 и 5 настоящего Стандарта;

- произвести устный доклад:

- руководителю ОШ Общества;

- оперативному дежурному СЦУКС ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с разделом 7 настоящего Стандарта;

- начальнику смены  РИТС №1, 2, 3 Общества;

- заполнить бланк Донесения по форме ОД-1 «Донесение о ЧС, происшествии» (Приложение 1 Стандарта ООО «РН-Ванкор» «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № П3-11.04 С-0012 ЮЛ-583);

- подписать у руководителя ОШ Общества и направить Донесение по форме ОД-1 электронной или факсимильной почтой начальнику смены ЦИТУ Общества, начальнику смены РИТС №1, 2, 3 Общества, начальнику отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью - пресс-секретарю Общества, ОД СЦУКС ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с разделом 7 настоящего Стандарта;

- по указанию руководителя ОШ Общества электронной или факсимильной почтой направить донесение о ЧС (угрозе) в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, имеющие надзорные функции, органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Российской Федерации в соответствии с критериями, установленными федеральными органами исполнительной власти по формам и в сроки в соответствии с требованиями Стандарта ООО «РН-Ванкор» «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № П3-11.04 С-0012 ЮЛ-583;

- в случаях разливов нефти или нефтепродуктов (любой факт разлива) по указанию начальника ОШ направить в указанные в разделе 6 настоящего Стандарта территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и орган местного самоуправления муниципального образования сведения, установленные в разделе 6 настоящего Стандарта;

- представить в СЦУКС ПАО «НК «Роснефть» согласованную в устном порядке генеральным директором Общества (первым заместителем генерального директора по производству – главным инженером Общества) информацию о ЧС, связанной с разливом нефти и/или нефтепродуктов, в соответствии с критериями, указанными в Таблице 1 настоящего Стандарта;

- заполнить бланк по форме ОД-2 Пояснительная записка (Приложение 2 Стандарта ООО «РН-Ванкор» «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № П3-11.04 С-0012 ЮЛ-583), подписать у руководителя ОШ Общества и направить Пояснительную записку в форматах «word» и «pdf» в адрес начальника смены ЦИТУ Общества, начальника смены РИТС №1, 2, 3 Общества, ОД СЦУКС, ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с разделом 7 настоящего Стандарта;

- представлять в адрес начальника смены ЦИТУ Общества, начальника смены РИТС №1, 2, 3 Общества, Группы ПЛЧС СЦУКС ПАО «НК «Роснефть» оперативную информацию (по форме ОД-2) подписанную руководителем ОШ Общества - в первые сутки каждые 4.00 часа или немедленно в случае ухудшения обстановки (в дальнейшем еженедельно по четвергам (исключая праздничные дни) к 16.00 местного времени до полной ликвидации последствий, включая проведение рекультивации участка местности в районе ЧС, происшествия);

- через 2.00 часа после организации работы ОШ Общества, представить в адрес начальника смены ЦИТУ, начальника смены РИТС №1, 2, 3 Общества, Группы ПЛЧС СЦУКС ПАО «НК «Роснефть» План-график выполнения работ по ликвидации последствий ЧС (происшествия);

- в дальнейшем информацию о выполнении Плана-графика работ по ликвидации последствий ЧС (происшествия) за подписью руководителя ОШ Общества представлять в адрес начальника смены ЦИТУ Общества, начальника смены РИТС №1, 2,  3 Общества, Группы ПЛЧС СЦУКС ПАО «НК «Роснефть» один раз в сутки к 18.00 местного времени до полной ликвидации последствий ЧС, происшествия;

- через 1.00 час после проведения в Обществе заседания КЧС и ПБ Общества представить  в адрес Группы ПЛЧС СЦУКС ПАО «НК «Роснефть» протокол;

- через 1.00 час после изменения режима функционирования объектового звена РСЧС Общества представить в адрес Группы ПЛЧС СЦУКС ПАО «НК «Роснефть» приказ об изменении режима функционирования.

Заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Общества с получением информации о ЧС, происшествии 1-го уровня, 2-го уровня должен в соответствии с разделом 7 настоящего Стандарта обеспечить передачу информации в ДСПИРПБОТ и ДПБОТОС в РиД ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с разделом 7 настоящего Стандарта.

Старший оперативной группы Общества (в случае организации работы оперативной группы Общества) должен обеспечить своевременность и полноту передаваемой по имеющимся видам связи информации в ОШ Общества (в случае, если ОШ Общества не создаётся, то  начальнику смены ЦИТУ (начальнику смены РИТС №1, 2, 3 Общества) о ходе локализации и ликвидации происшествия.

Руководитель ОШ Общества должен:

- по указанию генерального директора Общества (первого заместителя генерального директора по производству – главного инженера Общества) – организовать доведение информации через ведущего инженера группы сбора и обработки информации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям УГОиЧС - в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, имеющие надзорные функции (в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера Общества), органы местного самоуправления муниципальных образований;

- дать указание ведущему инженеру группы сбора и обработки информации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям УГОиЧС на подготовку Донесения по форме ОД-1 «Донесение о ЧС, происшествии» (Приложение 1 Стандарта ООО «РН-Ванкор» «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № П3-11.04 С-0012 ЮЛ-583);

- обеспечить своевременность и полноту передаваемой по имеющимся видам связи руководству Общества и СЦУКС ПАО «НК «Роснефть» (через ведущего инженера группы сбора и обработки информации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям УГОиЧС) информации в соответствии со Стандартом ООО «РН-Ванкор» «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № П3-11.04 С-0012 ЮЛ-583;

- по указанию генерального директора Общества (первого заместителя генерального директора по производству – главного инженера Общества) организовать предоставление электронной или факсимильной почтой (через ведущего инженера группы сбора и обработки информации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям УГОиЧС) донесение о ЧС (угрозе) в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, имеющие надзорные функции, органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Российской Федерации в соответствии с критериями, установленными федеральными органами исполнительной власти по формам и в сроки в соответствии с требованиями Стандарта ООО «РН-Ванкор» «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № П3-11.04 С-0012 ЮЛ-583;

- в случаях разливов нефти или нефтепродуктов (любой факт разлива) по указанию генерального директора Общества (первого заместителя генерального директора по производству – главного инженера Общества) направить информацию (через ведущего инженера группы сбора и обработки информации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям УГОиЧС) в указанные в разделе 6 настоящего Стандарта территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и орган местного самоуправления муниципального образования сведения, установленные в разделе 6 настоящего Стандарта;

- в течение 2 часов после организации работы ОШ Общества представить в адрес ОД СЦУКС ПАО «НК «Роснефть» (через ведущего инженера группы сбора и обработки информации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям УГОиЧС) План-график мероприятий (работ) по ликвидации последствий ЧС (происшествия).

Генеральный директор Общества должен лично передать (посредством телефонной связи) полученную оперативную информацию куратору, а также директору СЦУКС ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с разделом 7 настоящего Стандарта.

## 6.2. ПОРЯДОК оперативного ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРОИСШЕСТВИЯХ 3-го УРОВНЯ

Работник Общества (подрядной (субподрядной) организации, выполняющей работы в интересах Общества), обнаруживший факт происшествия 3-го уровня, должен немедленно и с максимальным количеством фактов устно или по телефону передать оперативную информацию о нём своему непосредственному или вышестоящему руководителю, который должен незамедлительно передать информацию в дежурные силы профессиональных аварийно-спасательных формирований подрядных организаций и начальнику смены ЦИТУ (начальнику смены РИТС №1, 2, 3 Общества). В случае невозможности доведения оперативной информации до непосредственного или вышестоящего руководителя, работник должен передать информацию по телефону начальнику смены ЦИТУ (начальнику смены РИТС №1, 2, 3) Общества.

Сроки передачи донесений начальником смены ЦИТУ Общества в ДОУиМ ПАО «НК «Роснефть» и ведущим инженером группы сбора и обработки информации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям УГОиЧС в СЦУКС ПАО «НК «Роснефть» установлены в Стандарте ООО «РН-Ванкор» «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № П3-11.04 С-0012 ЮЛ-583.

Начальник смены ЦИТУ Общества с получением информации о происшествии 3-го уровня, должен:

- принять и записать передаваемую информацию в журнал учёта по форме, установленной в Обществе;

- сверить полученную информацию с критериями, установленными в разделах 4 и 5 настоящего Стандарта;

- передать данную информацию устно:

- начальнику ЦИТУ Общества;

- заместителю генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Общества;

- заместителю генерального директора по экономической безопасности.

- по указанию начальника ЦИТУ Общества, произвести рассылку SMS сообщения первому заместителю генерального директора по производству – главному инженеру Общества и другим должностным лицам Общества по направлениям деятельности в соответствии с порядком, установленным в Обществе;

- направить Донесение по форме ОД-1 электронной или факсимильной почтой:

- первому заместителю генерального директора по производству – главному инженеру Общества и другим должностным лицам Общества по направлениям деятельности в соответствии с порядком, установленным в Обществе;

- оперативному дежурному ЦДУ ДОУиМ ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с разделом 7 настоящего Стандарта.

Начальник смены РИТС №1, 2, 3 Общества с получением информации о происшествии 3-го уровня, должен:

- принять информацию;

- сверить полученную информацию с критериями, установленными в разделах 4 и 5 настоящего Стандарта;

- передать данную информацию устно:

- начальнику РИТС №1, 2, 3 Общества;

- начальнику смены ЦИТУ Общества;

- в смежные СП Общества или организации, находящиеся в зоне вероятного негативного влияния результатов отказа, либо ведущие взаимосвязанную деятельность, зависящую от остановки оборудования в результате отказа.

- привести в готовность оперативную группу Общества, дежурные силы профессиональных аварийно-спасательных формирований подрядных организаций, нештатное аварийно-спасательное формирование Общества, на котором произошло происшествие 3-го уровня, а так же дежурные силы смежных СП Общества или организации, находящиеся в зоне вероятного негативного влияния результатов отказа, либо ведущие взаимосвязанную деятельность, зависящую от остановки оборудования в результате отказа.

Ведущий инженер группы сбора и обработки информации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям УГОиЧС с получением информации о происшествии 3-го уровня, должен:

- сверить полученную информацию с критериями, установленными в разделах 4 и 5 настоящего Стандарта;

- произвести устный доклад:

- руководителю ОШ Общества;

- начальнику смены РИТС №1, 2, 3.

- заполнить бланк Донесения по форме ОД-1 «Донесение о ЧС, происшествии» (Приложение 1 Стандарта ООО «РН-Ванкор» «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № П3-11.04 С-0012 ЮЛ-583);

- подписать у руководителя ОШ Общества и направить Донесение по форме ОД-1 электронной или факсимильной почтой начальнику смены ЦИТУ Общества, начальнику смены РИТС №1, 2, 3 Общества, начальнику отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью - пресс-секретарю Общества, ОД СЦУКС ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с разделом 7 настоящего Стандарта;

- в случаях разливов нефти или нефтепродуктов (любой факт разлива) после согласования с генеральным директором Общества (первым заместителем генерального директора по производству – главным инженером Общества) направить за подписью руководителя ОШ Общества в указанные в разделе 6 настоящего Стандарта территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и орган местного самоуправления муниципального образования сведения, установленные в разделе 6 настоящего Стандарта.

Заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Общества с получением информации о происшествии 3-го уровня, должен в соответствии с разделом 7 настоящего Стандарта обеспечить передачу информации в ДСПИРПБОТ и ДПБОТОС в РиД ПАО «НК «Роснефть».

## 6.3. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРОИСШЕСТВИЯХ 4-го УРОВНЯ

Работник Общества (подрядной (субподрядной) организации, выполняющей работы в интересах Общества), обнаруживший факт происшествия 4-го уровня, должен немедленно и с максимальным количеством фактов передать устно или по телефону оперативную информацию о нём своему непосредственному или вышестоящему руководителю, который должен незамедлительно передать информацию в дежурные силы профессиональных аварийно-спасательных формирований подрядных организаций и начальнику смены ЦИТУ (начальнику смены РИТС №1, 2, 3) Общества. В случае невозможности доведения оперативной информации до непосредственного или вышестоящего руководителя, работник должен передать информацию по телефону начальнику смены ЦИТУ (начальнику смены РИТС №1, 2, 3) Общества.

Начальник смены ЦИТУ Общества с получением информации о происшествии 4-го уровня, должен:

- принять передаваемую информацию;

- сверить полученную информацию с критериями, установленными в разделах 4 и 5 настоящего Стандарта;

- произвести рассылку SMS сообщения заместителю генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Общества, заместителю генерального директора по экономической безопасности, первому заместителю генерального директора по производству – главному инженеру Общества и другим должностным лицам Общества по направлениям деятельности в соответствии с порядком, установленным в Обществе;

- направить информационное сообщение Оперативному дежурному ЦДУ ДОУиМ ПАО «НК «Роснефть».

Начальник смены РИТС №1, 2, 3 Общества с получением информации о происшествии 4-го уровня, должен:

- принять передаваемую информацию;

- при соответствии полученной информации критериям происшествия 4 уровня передать данную информацию устно:

- начальнику РИТС №1, 2, 3 Общества;

- начальнику смены ЦИТУ Общества.

Ведущий инженер группы сбора и обработки информации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям УГОиЧС, с получением информации о происшествии 4-го уровня должен:

- сверить полученную информацию с критериями, установленными в разделах 4 и 5 настоящего Стандарта;

- произвести устный доклад:

- начальнику УГОиЧС;

- начальнику смены РИТС №1, 2, 3 Общества.

- направить информационное сообщение начальнику смены ЦИТУ Общества;

- принять к учету передаваемую информацию.

Заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Общества с получением информации о происшествии 4-го уровня, должен обеспечить передачу информации в ДСПИРПБОТ и ДПБОТиОС в РиД ПАО «НК «Роснефть».

# 7. РЕГЛАМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ), ПРОИСШЕСТВИЯХ

Настоящий регламент устанавливает порядок оперативного информирования о ЧС (угрозе их возникновения), происшествиях руководства и СП Общества и ПАО «НК «Роснефть».

Таблица 3

Регламент представления оперативной информации о ЧС (угрозе), происшествиях

| КАТЕГОРИЯ | КРИТЕРИИ | КТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ | КОМУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ | СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ (С МОМЕНТА ОБНАРУЖЕНИЯ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чрезвычайные ситуации (угроза), происшествия 1-го уровня, 2-го уровня. | В соответствии с разделами 4 и 5 настоящего Стандарта. | Генеральный директор Общества (первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер Общества) | Куратору | В течение 30 минут, устно по телефону. |
|  |  |  | Директору СЦУКС ПАО «НК «Роснефть» | В течение 40 минут, устно по телефону. |
|  |  | Начальник УГОиЧС (Руководитель ОШ) Общества | Генеральному директору Общества (первому заместителю генерального директора по производству – главному инженеру Общества) | Немедленно, устно по телефону (с момента обнаружения факта ЧС, происшествия 1, 2 уровня). |
|  |  |  | Директору СЦУКС ПАО «НК «Роснефть» | В течение 40 минут SMS-сообщение (согласованное установленным в Обществе порядком генеральным директором Общества, первым заместителем генерального директора по производству – главным инженером с краткой информацией о произошедшем оперативном событии. |
|  |  | Начальник смены ЦИТУ Общества | Начальнику ЦИТУ Общества; Заместителю генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды; Заместителю генерального директора по экономической безопасности | Немедленно, устно по телефону (с момента обнаружения факта ЧС, происшествия 1, 2 уровня). |
|  |  |  | Начальнику ЦИТУ Общества | Немедленно, после получения актуальной информации, устно по телефону (до полной ликвидации последствий). В течение 20 минут, рассылкой SMS – сообщений (с момента обнаружения факта ЧС, происшествия 1, 2 уровня). |
|  |  |  | Генеральному директору Общества; Председателю КЧС и ПБ Общества; Членам КЧС и ПБ и другим должностным лицам Общества по направлениям деятельности | По указанию начальника ЦИТУ Общества, в течение 20 минут, рассылкой SMS – сообщений (с момента обнаружения факта ЧС, происшествия 1, 2 уровня). В течение 20 минут, после получения актуальной информации, рассылкой SMS-сообщений (до полной ликвидации последствий, включая проведение рекультивации участка местности в районе ЧС, происшествия). |
|  |  |  | Председателю КЧС и ПБ Общества; Членам КЧС и ПБ и другим должностным лицам Общества по направлениям деятельности | В течение 2 часов 30 минут направить Донесение по форме ОД-1 электронной или факсимильной почтой. |
|  |  |  | Оперативному дежурному ЦДУ ДОУиМ ПАО «НК «Роснефть» | В течение 30 минут, устно по телефону (с момента обнаружения факта ЧС). В течение 2 часов 30 минут направить Донесение по форме ОД-1 электронной или факсимильной почтой. |
|  |  | Начальник смены РИТС №1, 2, 3 Общества | Начальнику РИТС №1, 2, 3 Общества | Немедленно, устно по телефону (с момента обнаружения факта ЧС, происшествия 1, 2 уровня). Немедленно, после получения актуальной информации, устно по телефону (до полной ликвидации последствий) |
|  |  |  | Начальнику смены ЦИТУ Общества | Немедленно, устно по телефону (с момента обнаружения факта ЧС, происшествия 1, 2 уровня). В течение 15 минут, письменно (по электронной почте) (с момента обнаружения факта ЧС, происшествия 1, 2 уровня) при отказе или повреждении технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса. Немедленно, после получения актуальной информации, устно по телефону (до полной ликвидации последствий) |
|  |  |  | Дежурные силы профессиональных аварийно-спасательных формирований подрядных организаций Привести в готовность Общества | Немедленно, устно по телефону (с момента обнаружения факта ЧС, происшествия 1, 2 уровня). |
|  |  |  | В смежные СП Общества или организации, находящиеся в зоне вероятного негативного влияния результатов отказа, либо ведущие взаимосвязанную деятельность, зависящую от остановки оборудования в результате отказа | Немедленно, устно по телефону (с момента обнаружения факта ЧС, происшествия 1, 2 уровня). Немедленно, после получения актуальной информации, устно по телефону. |
|  |  | Ведущий инженер группы сбора и обработки информации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям УГОиЧС | ОД СЦУКС ПАО «НК «Роснефть» | В течение 30 минут, устно по телефону. В течение 60 минут письменно (по форме ОД-1 в соответствии со Стандартом ООО «РН-Ванкор» «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № П3-11.04 С-0012 ЮЛ-583). Немедленно об изменении категории оперативного события (устно по телефону) |
|  |  |  | Руководителю ОШ Общества | Немедленно, устно по телефону (с момента обнаружения факта ЧС, происшествия 1, 2 уровня). Немедленно, после получения актуальной информации, устно по телефону. |
|  |  |  | Начальнику смены ЦИТУ (начальнику смены РИТС №1, 2, 3) Общества | Немедленно, устно по телефону (с момента обнаружения факта ЧС, происшествия 1, 2 уровня). В течение 10 минут представляет информацию, содержащую параметры оперативного события. В течение 60 минут письменно (по форме ОД-1 в соответствии со Стандартом ООО «РН-Ванкор» «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № П3-11.04 С-0012 ЮЛ-583). Немедленно об изменении категории оперативного события (устно по телефону). |
|  |  |  | В группу ПЛЧС СЦУКС ПАО «НК «Роснефть» | В течение 2-х часов в рабочее время (в нерабочее – 3-х часов) письменно (по форме ОД-2 в соответствии со Стандартом ООО «РН-Ванкор» «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № П3-11.04 С-0012 ЮЛ-583). |
|  |  |  | Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, имеющие надзорные функции, органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Российской Федерации | По указанию генерального директора Общества (первого заместителя генерального директора по производству – главного инженера Общества) в соответствии с критериями, установленными федеральными органами исполнительной власти по формам и в сроки в соответствии с требованиями Стандарта ООО «РН-Ванкор» «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № П3-11.04 С-0012 ЮЛ-583, Планом действий по ликвидации ЧС и раздела 6 настоящего Стандарта. |
|  |  | Заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Общества | ДСПИРПБОТ, ДПБОТОС в РиД ПАО «НК «Роснефть» | Устно по телефону в течение 40 минут. |
| Происшествия 3-го уровня. | В соответствии с разделом 5 настоящего Стандарта. | Начальник смены ЦИТУ Общества | Начальнику ЦИТУ Общества; Заместителю генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Общества; Заместителю генерального директора по экономической безопасности | Немедленно, устно по телефону (с момента получения информации о факте происшествия 3 уровня). |
|  |  |  | Начальнику ЦИТУ Общества | Немедленно, после получения актуальной информации, устно по телефону (до полной ликвидации последствий). В течение 30 минут, рассылкой SMS-сообщений (с момента получения информации о факте происшествия 3 уровня). |
|  |  |  | Председателю КЧС и ПБ и другим должностным лицам Общества по направлениям деятельности | По указанию начальника ЦИТУ Общества, в течение 30 минут, рассылкой SMS – сообщений (с момента получения информации о факте происшествия 3 уровня). |
|  |  |  | Оперативному дежурному ЦДУ ДОУиМ ПАО «НК «Роснефть» | В течение 3-х часов письменно (в соответствии со Стандартом ООО «РН-Ванкор» «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № П3-11.04 С-0012 ЮЛ-583). |
|  |  | Начальник смены РИТС №1, 2, 3 | Начальнику РИТС №1, 2, 3 Общества | Немедленно, устно по телефону (с момента обнаружения факта происшествия 3 уровня). Немедленно, после получения актуальной информации, устно по телефону. |
|  |  |  | Начальнику смены ЦИТУ Общества | Немедленно, устно по телефону (с момента обнаружения факта происшествия 3 уровня). В течение 15 минут, письменно (по электронной почте) (с момента обнаружения факта происшествия 3 уровня). Немедленно, после получения актуальной информации, устно по телефону. |
|  |  |  | Дежурные силы профессиональных аварийно-спасательных формирований подрядных организаций Привести в готовность Общества | Немедленно, устно по телефону (с момента обнаружения факта происшествия 3 уровня). |
|  |  |  | В смежные СП Общества или организации, находящиеся в зоне вероятного негативного влияния результатов отказа, либо ведущие взаимосвязанную деятельность, зависящую от остановки оборудования в результате отказа | Немедленно, устно по телефону (с момента обнаружения факта происшествия 3 уровня). Немедленно, после получения актуальной информации, устно по телефону. |
|  |  | Ведущий инженер группы сбора и обработки информации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям УГОиЧС | ОД СЦУКС ПАО «НК «Роснефть» | В течение 60 минут, устно по телефону. В течение 3-х часов письменно по форме ОД-1 в соответствии со Стандартом ООО «РН-Ванкор» «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № ПЗ-11.04 С-0012 ЮЛ-583). |
|  |  |  | Руководителю ОШ Общества; Начальнику смены ЦИТУ (начальнику смены РИТС №1, 2, 3) Общества | Немедленно, устно по телефону (с момента обнаружения факта происшествия 3 уровня). В течение 60 минут направить Донесение по форме ОД-1 электронной или факсимильной почтой. Немедленно, после получения актуальной информации, устно по телефону. |
|  |  | Заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Общества | ДСПИРПБОТ, ДПБОТОС в РиД ПАО «НК «Роснефть» | В течение рабочего времени текущего дня (первого рабочего дня после окончания нерабочих / праздничных дней) либо в соответствии с указаниями руководителей СП, ответственных за ПБОТОС в ПАО «НК «Роснефть». |
| Происшествия 4-го уровня. | В соответствии с разделом 5 настоящего Стандарта. | Начальник смены ЦИТУ Общества | Начальнику ЦИТУ Общества Заместителю генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Общества; Заместителю генерального директора по экономической безопасности; Председателю КЧС и ПБ; Другим должностным лицам Общества по направлениям деятельности Оперативному дежурному ЦДУ ДОУиМ ПАО «НК «Роснефть» | В течение 30 минут, рассылкой SMS – сообщений (с момента получения информации о факте происшествия 4 уровня). Письменно в течение 3-х часов (информационное сообщение). |
|  |  | Начальник смены РИТС №1, 2, 3 Общества | Начальнику РИТС №1, 2, 3 | Немедленно, устно по телефону (с момента обнаружения факта происшествия 4 уровня). |
|  |  |  | Начальнику смены ЦИТУ Общества | В течение 15 минут, письменно (по электронной почте) (с момента обнаружения факта происшествия 4 уровня). |
|  |  | Ведущий инженер группы сбора и обработки информации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям УГОиЧС | Руководителю ОШ Общества; Начальнику смены ЦИТУ (начальнику смены РИТС №1, 2, 3) | Немедленно, устно по телефону (с момента обнаружения факта происшествия 3 уровня). В течение 2 часов 30 минут направить информационное сообщение. Немедленно, после получения актуальной информации, устно по телефону. |
|  |  | Заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Общества | ДСПИРПБОТ, ДПБОТОС в РиД ПАО «НК «Роснефть» | Порядок осуществления передачи и формы представления информации о происшествиях 4-го уровня, а также несчастных случаях, не связанных с производством, определяют кураторы. |

## 7.1. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ О ЧС, ПРОИСШЕСТВИЯх

Объёмы и сроки предоставления заместителем генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Общества дополнительной информации о ЧС, происшествиях в ДСПИРПБОТ и ДПБОТОС в РиД ПАО «НК «Роснефть» дополнительную информацию о ЧС и происшествиях, по формам и срокам представления которой устанавливаются руководителями указанных СП ПАО «НК «Роснефть» в рабочем порядке.

## 7.2. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОНЕСЕНИЙ О ЧС, ПРОИСШЕСТВИЯХ

Группа сбора и обработки информации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям УГОиЧС (ведущий инженер) осуществляет ответственное хранение заполненных бланков донесений в течение 5-х лет.

Начальник смены ЦИТУ (начальник смены РИТС №1, 2, 3) Общества, в целях регистрации принятых донесений, ведёт Журнал учета донесений о ЧС, происшествиях (Приложение 1 настоящего Стандарта), который хранится не менее 2-х лет, а группа сбора и обработки информации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям УГОиЧС (ведущий инженер) ведет базу данных по ЧС и происшествиям 1, 2, 3 и 4 уровней в электронном виде.

Управление промышленной безопасности и охраны труда Общества при формировании отчетности по зарегистрированным ЧС, происшествиям 1,2,3 и 4 уровня согласовывают информацию с УГОиЧС.

Внесение каких-либо изменений, дополнений в бланки заполненных и разосланных донесений запрещено.

# 8. ссылки

- Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

- Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ.

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

- Постановление Правительства РФ от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

- ГОСТ 22.9.05-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Комплексы средств индивидуальной защиты спасателей. Общие технические требования.

- ГОСТ 26098-84. Нефтепродукты. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 55201-2012 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства.

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2013 N 64 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности)".

- Приказ МЧС России от 08.07.2004 № 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях».

- Политика Компании в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций № П3-11.04 П-02 версия 2.00, утверждённая решением Правления ПАО «НК «Роснефть» 21.02.2017 (протокол заседания Правления ПАО «НК «Роснефть» от 21.02.2017 № Пр-ИС-04п) и введенная в действие Приказом ООО «РН-Ванкор» от 11.04.2017 № РНВ-141/лнд.

- Стандарт Компании «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях» № П3-11.04 С-0013 версия 3.00, утвержденный решением Правления ПАО «НК «Роснефть» 22.09.2017 (протокол от 22.09.2017 № Пр-ИС-35п) и введенный в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 14.11.2017 № РНВ-339/лнд.

- Методические указания Компании «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке промысловых трубопроводов на объектах ПАО «НК «Роснефть» и его Обществ Группы» № П1-01.05 М-0133 версия 2.00, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 11.10.2018 № 603 и введенные в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 24.10.2018 № РНВ-340/лнд.

- Стандарт ООО «РН-Ванкор» «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № П3-11.04 С-0012 ЮЛ-583 версия 1.00, утверждённый приказом ООО «РН-Ванкор» от 16.05.2016 № 51/РНВ-лнд.

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» «Организация и планирование работ по техническому обслуживанию, ремонту оборудования и сооружений линейной части магистральных трубопроводов»  № П1-01.05 И-02136 ЮЛ-583 версия 1.00, утвержденная и введенная в действие распоряжением ООО РН-Ванкор от 24.08.2016 № 53/РНВ-лнд.

# 9.	РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 4

Перечень изменений Стандарта Общества

| версия | вид и наименование документа | номер документа | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ | дата ввЕДЕНИЯ в действие | РЕКВИЗИТЫ РД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.00 | Стандарт ООО «РН-Ванкор» «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествия» | П3-11.04 С-0013 ЮЛ-583 | 03.06.2016 | 01.04.2016 | Приказ ООО «РН-Ванкор» от 03.06.2016 № 73/РНВ-лнд |

# ПРИЛОЖЕНИя

Таблица 5

Перечень приложений к Стандарту ООО «РН-Ванкор»

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Форма журнала учета сообщений о ЧС, происшествиях | Включено в настоящий файл |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. форма журнала учёта сообщений о ЧС, происшествиях

| № | ДАТА И ВРЕМЯ ПРИЕМА СООБЩЕНИЯ | ДАТА И ВРЕМЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЧС, ПРОИСШЕСТВИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ЧС, ПРОИСШЕСТВИЯ | ФИО НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ ЦИТУ, ПРИНЯВШЕГО СООБЩЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |

Разливы нефти (нефтепродуктов) в результате происшествий на трубопроводах, не попадающие под критерии ЧС и происшествий 2 уровня, классифицируются по 3 уровню вне зависимости от наличия земельного отвода под трассу трубопровода.