Приложение № 1

к договору №________

от «___» _______  201__ г.

Перечень основных работ по технической рекультивации загрязненных земельных участков

Работы по технической рекультивации производятся в соответствии с проектами по рекультивации нарушенных земель, включающие в себя следующие виды работ:

Скважина № ______

- Очистка территории от строительных остатков, временных строений, строительных отходов;

- Утилизация древесных остатков от временных сооружений и из обваловки буровой площадки, путём распиловки, сжигания и закапывания;

- Разработка грунта с обломками гидроизоляционного слоя бульдозером с перемещением его к шламовому амбару;

- Засыпка дренажных канав, траншей и котлованов бульдозером;

- Ликвидация и рекультивация земляных амбаров:

- накопившиеся жидкие отходы в шламовом амбаре обработать (осветлить) методом химической коагуляции с использованием в качестве коагулянта сернокислого алюминия или сернокислого железа путем разбрызгиванием раствора цементировачным агрегатом по поверхности жидких отходов в амбаре.

- буровые шламы обезвредить методом отверждения цементным раствором с расходом цемента 4% от веса отходов бурения.

- после отверждения отходов в амбаре подготовить фото-отчет о результатах, только после этого производить его засыпку;

- засыпать амбар грунтом взятого с обваловки шламового амбара и обломками гидроизоляционного слоя мощностью 0,3м.

6. Обработка площадки, склада ГСМ и других мест, загрязнённых нефтью и нефтепродуктами биосорбентом;

7. Утилизация и обезвреживание  отходов производства и потребления методом сжигания или захоронения, вывоз некондиционных химреагентов;

8. выравнивание площадки с засыпкой грунтом, разработанным при строительстве амбаров и траншей;

9.  Демобилизация оборудования и персонала с площадки.

*    При заключении договора данное приложение заменится проектом на рекультивацию для конкретной скважины.

Результатом выполнения работ по рекультивации является:

-    выполнение работ по рекультивации в объеме и качестве в соответствии с проектом рекультивации;

- сдача производственных площадок комиссии Администрации Эвенкийского Муниципального района.

| Заказчик: Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ______________ А.Ф. Плешаков «___»___________201__г м.п. | Подрядчик: ______________________________ ______________ /______________/ «___»___________201__г м.п. |
| --- | --- |