Приложение № 2.6 к требованиям к предмету оферты

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОКАЗАНИЕ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ ПО

ВЕРТИКАЛЬНОМУ СЕЙСМИЧЕСКОМУ ПРОФИЛИРОВАНИЮ

В ПОИСКОВО-ОЦЕНОЧНОЙ СКВАЖИНЕ №3

КАЗАНЦЕВСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА

Разработал:

Заместитель главного геолога-

Начальник геологического отдела                        ________________/Шадричев А.В.

2025 г.

Оглавление

1.	Наименование, назначение и цели оказываемых услуг	3

2.	Сведения о районе оказания услуг	3

3.	Условия транспортировки грузов	4

4.	Ориентировочные сроки и объем оказания услуг	5

5.	Сведения о скважине	5

6.	Целевое назначение работ	6

7.	Геологические задачи.	6

8.	Состав, последовательность и методика оказания услуг.	6

9.	Контроль качества полевого оборудования и условий возбуждения.	8

10.	Общие требования	9

11.	Дополнительные требования	10

12.	Проведение камеральных работ по обработке и интерпретации данных ВСП	10

13.	Персонал Исполнителя	13

14.	Требования в части лицензирования и разрешительной документации	13

15.	Порядок контроля, приемки и оформления результатов по оказанным услугам	13

16.	Контроль за качеством оказываемых услуг	13

17.	Требования к безопасности оказания услуг в области ОТ, ПБ и ООС	14

18.	Условия привлечения субисполнителей	14

19.	Требования и гарантии на оказанные услуги	15

20.	Формы, характер и периодичность предоставления отчетов в ходе оказания услуг	15

21.	Требования к проживанию и доставке персонала Исполнителя	15

# Наименование, назначение и цели оказываемых услуг

Оказание сервисных услуг по вертикальному сейсмическому профилированию в поисково-оценочной скважине №3 Казанцевского лицензионного участка.

Исполнитель оказывает услуги с использованием собственной скважинной сейсмической аппаратурой и наземной частью – сейсмостанцией.

Исполнитель оказывает услуги в соответствии с проектами и договором.

# Сведения о районе оказания услуг

Таблица 1

| Наименование | Значение (текст, название, величина) |
| --- | --- |
| Административное расположение | РФ, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район |
| Площадь | Казанцевский |
| Координаты устья скважины Пулково 42 | 69°40'55,506" С.Ш. 83°05'59,429" В.Д. |
| Продолжительность отопительного периода в году, сут | 303 |
| Срок действия зимников | 100 (январь - апрель) |
| Сейсмичность района | нет |
| Метеорологический пояс - в условиях Крайнего Севера | Резко-континентальный |
| Мощность многолетнемерзлых пород, м | 0-530 м |
| Сезоннооттаивающий слой грунта, м | 1 – 2 |
| Начало половодья на реках | Середина мая |
| Пик половодья | Конец июня |
| Первые ледовые образования на реках | Ноябрь |
| Установление ледостава | Декабрь |

Рисунок 1. Обзорная карта района работ

# Условия транспортировки грузов

Проектируемая скважина расположена в районе Крайнего Севера. Транспортировка грузов на объект может производиться в зимнее время – наземным и авиационным транспортом – круглогодично.

– Дорожное сообщение с местом оказания услуг

Таблица 2. Сведения о подъездных путях к буровой площадке

| Протяженность, км | Характер покрытия (гравийное, из лесоматериалов и т.д.) | Маршрут | Ширина проезжей части, м | Характеристика дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортировка оборудования, механизмов и материалов |  |  |  |  |
| 73 | Уплотненное накатанное снежное покрытие по замерзшему грунту | Дудинка – т. 1 | 6-8 | Действующий зимник. Категория автозимника согласно ВСН 137-89 - III |
| 95 | Уплотненное накатанное снежное покрытие по замерзшему грунту | т. 1 – т. 2 | 6-8 |  |
| 14 | Уплотненное накатанное снежное покрытие по замерзшему грунту | т. 2 – Каз-3 | 6-8 |  |

- Авиационный транспорт

В связи с отсутствием постоянно действующих дорог в районе оказания услуг, предусматривается  круглогодичное использование авиатранспорта для перевозки вахт, срочных грузов и выполнения специальных рейсов.

Для перевозки грузов и вахт используются вертолеты  Ми-8.

Таблица 3. Авиационный транспорт

| Маршрут | Вид транспорта | Расстояние, км |
| --- | --- | --- |
| а/п Красноярск – а/п Игарка | Ан-24, Як-42, ТУ-134 | 1320 |
| а/п Норильск – скважина Каз-3 | Ми-8 | 170 |
| а/п Игарка – скважина Каз-3 | Ми – 8 | 288 |

-  Смена вахт (перевозка людей Исполнителя):

С пунктов сбора в г. Красноярск (аэропорт) до буровой площадки и обратно производится Заказчиком с помощью авиатранспорта (при условии заключения отдельного/агентского Договора). Подъезд до пункта сбора г. Красноярск (аэропорт) производится силами и за счет Исполнителя.

# Ориентировочные сроки и объем оказания услуг

Таблица 4. Сроки оказания услуг

| № скв. | Наименование этапа | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| Приозерная-1 | Мобилизация оборудования и партии ВСП | 18.10.2026 г | 25.10.2026 г |
| Приозерная-1 | Проведение ВСП | 27.10.2026 г | 03.11.2026 г |
| Приозерная-1 | Демобилизация оборудования и партии ВСП | 04.11.2026 г | 11.11.2026 г |
| Приозерная-1 | Составление информационного отчета о полевых работах | 12.11.2026 г | 22.11.2026 г |
| Приозерная-1 | Сдача и защита итогового геологического отчета | 23.11.2026 г | 22.01.2027 г |

Сроки указаны ориентировочно и могут быть изменены в ходе фактической реализации работ.

# Сведения о скважине

Таблица 5. Конструкция скважины

| Название колонны | Диаметр, мм | Глубина спуска колонны, м (по стволу) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) |
| Кондуктор | 323,9х8,5 | 0 | 560 |
| Техническая колонна | 244,5х7,9 | 0 | 1800 |
| Эксплуатационная колонна | 177,8х9,2 | 0 | 510 |
|  | 177,8х8,1 | 510 | 2910 |
| Хвостовик | 114,3х8,6 | 2835 | 3250 |

Таблица 6. Литолого-стратиграфическая характеристика разреза скважины

| Стратиграфическое подразделение | Индекс | Глубина залегания, м | Литологический состав |
| --- | --- | --- | --- |
| Четвертичные отложения | Q | 90 - -20 | Пески, супеси, суглинки, глины, торф, гравелиты |
| Танамская+ Салпадаяхинская | K2tn+ K2sl | -20 -200 | Алевролиты, глины, пески, галечники |
| Насоновская | К2ns | -200 -400 | Алевриты, глины |
| Дорожковская | K2dr | -400 -739 | Пески, глины |
| Долганская | K1-2dl | -739 -1124 | Песчаники, алевролиты, глины |
| Яковлевская | K1jak | -1124 -1429 | Глины, песчаники |
| Малохетская | K1mh | -1429 -2035 | Песчаники, алевролиты, глины |
| Суходудинская | K1sd | -2035 -2244 | Песчаники, алевролиты, глины |
| Суходудинская | K1sd | -2244 -2378 | Песчаники, алевролиты, глины |
| Суходудинская | K1sd | -2378 -2472 | Песчаники, алевролиты, глины |
| Суходудинская | K1sd | -2472 -2510 | Песчаники, алевролиты, глины |
| Суходудинская | K1sd | -2510 -2594 | Песчаники, алевролиты, глины |
| Суходудинская | K1sd | -2594 -2638 | Песчаники, алевролиты, глины |
| Суходудинская | K1sd | -2638 -2676 | Песчаники, алевролиты, глины |
| Суходудинская | K1sd | -2672 -2726 | Песчаники, алевролиты, глины |
| Суходудинская | K1sd | -2726 -2785 | Песчаники, алевролиты, глины |
| Нижнехетская | K1nh | -2785 -2820 | Песчаники, алевролиты, глины |
| Нижнехетская | K1nh | -2820 -2830 | Песчаники, алевролиты, глины |
| Нижнехетская | K1nh | -2830 -2915 | Песчаники, алевролиты, глины |
| Нижнехетская | K1nh | -2915 -2964 | Глины, алевролиты, песчаники, аргиллиты |
| Нижнехетская | K1nh | -2964 -3069 | Глины, алевролиты, песчаники, аргиллиты |
| Нижнехетская | K1nh | -3069 -3102 | Глины, алевролиты, песчаники, аргиллиты |
| Яновстанская | J3jan | -3102 -3160 | Глины, алевролиты, аргиллиты |

# Целевое назначение работ

Увязка скважинной геолого-геофизической и наземной сейсмической информации в интервале верхнего и нижнего мела и верхней и верхней юры.

# Геологические задачи.

- Изучение скоростной характеристики разреза – интервальных, средних и пластовых скоростей по продольным и поперечным (обменным) волнам. Оценка отношения их скоростей Vp/Vs и коэффициента Пуассона.

- Сейсмостратиграфическая привязка отражений - сопоставление отраженных продольных и обменных волн со стратиграфическими границами. Увязка поля отраженных волн с данными ГИС и данными наземной сейсморазведки МОГТ-2D (3D).

# Состав, последовательность и методика оказания услуг.

8.1 Скважинные работы выполнить в соответствии с Типовыми требованиями Компании «Производство скважинных сейсморазведочных работ на суше» № П1-01.02 ТИ-0002 версия 2.00.

8.2 Произвести рекогносцировку местности. Выполнить планово-высотную привязку устья скважины. Перенести с проектной схемы в натуру и выполнить геодезическую привязку ПВ и ПП современными навигационными системами с точностью, соответствующей проведению наземных сейсморазведочных работ 2D (3D) масштаба 1:25 000. Фактическую схему расположения ПВ и контрольных ПП относительно устья скважины согласовать с Заказчиком.

8.3 До начала оказания услуг провести опытные работы по оптимизации условий возбуждения упругих колебаний. Состав опытных работ согласовать с Заказчиком. Оперативно обработать результаты опытных работ. Энергия источника колебаний должна обеспечивать отношение сигнал/шум не менее 20 дБ в частотном диапазоне 5-175 Гц. Выводы по результатам опытных работ согласовать с Заказчиком, после чего приступить к производственным наблюдениям.

8.4 При оказании услуг использовать следующую методику:

- Услуга оказывается с применением комплекта специальной скважинной сейсмической аппаратуры типа АМЦ-ВСП-3-48М (или более современной, включающий в себя трехкомпонентный цифровой телеметрический зонд) с управляемым электромеханическим прижимом, позволяющим проводить регистрацию в скважине при гидростатическом давлении не менее 100 МПа и более, с рабочей температурой до +1200С и наземную часть - сейсмостанцию, позволяющую записывать и визуализировать сейсмические колебания по всем каналам скважинного зонда в режиме реального времени;

- ВСП будут производиться из 1-го пункта возбуждения с азимутом, ориентированным по направлению: Азимут географический ПВ1 300, может быть скорректирован по согласованию с Заказчиком (Рис.2), тип источника возбуждения: взрывы в скважинах (шурфах). Условия возбуждения и характеристики приемного канала должны обеспечить получение стабильного импульса нисходящей волны простого по форме и короткого по времени.

Временные затраты наблюдений не более 1 сут. на 1000 м скважины.

Типы волн – продольные (Р), обменные (PS), поперечные (S).

Таблица 8 Технические параметры

| ВОЗБУЖДЕНИЕ СЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ |  |
| --- | --- |
| Способ возбуждения колебаний | взрывной |
| Величина заряда, кг | ПВ 1: 1,0 – 1,5* |
| Глубина погружения заряда,м | 5-10* |
| Разброс глубин при отработке ф.н., не более, м | 2 |
| Расстояние ближнего ПВ (ПВ 1) от устья скважины, м | 100-200** |
| ПРИЁМ И РЕГИСТРАЦИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ |  |
| Аппаратурно-методический комплекс скважинной сейсморазведки | АМЦ-ВСП-3-48М с управляемыми прижимами (или аналог) |
| Число модулей в зонде не менее | 3 |
| Расстояние между регистрирующими модулями, м | 10 |
| Число регистрируемых компонент сейсмического сигнала | 3С (X, Y, Z) |
| Тип геофонов | SM-45 или аналог |
| Длина записи, с | 6 |
| Шаг дискретизации, с | 0.001 |
| Интервал наблюдений, м | 0-3250 |
| Шаг точек наблюдения по стволу скважины, м | 10 |
| Число ф.н. производственных работ*** | 325 |
| Число контрольных ф.н. при спуске зонда (10%)*** | 33 |
| Общее число ф.н.*** | 358 |
| Фильтрация при регистрации, Гц | 5-200, режекторный фильтр отключён |

Примечания:

* Уточняется по результатам опытных работ.

** Уточняется по условиям местности и согласуется с Заказчиком.

*** Зависит от числа модулей.

Рисунок 2 Схема расположения ПВ для ВСП

Работы будут производиться из одного пункта возбуждения.

Ближний ПВ-1 необходимо расположить на расстоянии 100 - 200 м от устья скважины.

Местоположение ПВ определяется после рекогносцировки на местности, исходя из вышеназванных условий и проведения пробных воздействий и согласуется с Заказчиком.

Для минимизации погрешностей в определении ориентации зонда в скважине по вектору смещения прямой продольной волны необходимо организовать регистрацию волновых полей при одном спуско-подъеме с двух пунктов возбуждения (взрывная технология).

Шаг точек наблюдений по стволу скважины составляет: при работе со всех ПВ 10 м.

Масса заряда подбирается прямыми наблюдениями на больших глубинах. Необходимо учитывать уровень сигнала по целевым отраженным волнам. Условие повторяемости записи, необходимость сохранения взрывной скважины на весь объем работ при повторных взрывах диктует необходимость применения минимально – необходимых зарядов.

Предполагаемые величины зарядов:

ПВ-1: 0,5 – 1,5 кг

Качество регистрации оценивать по форме и амплитуде падающей волны, для расширения динамического диапазона принимаемых отраженных волн амплитуда первого импульса падающей волны на глубинном приборе должна регистрироваться всеми разрядами АЦП, что достигается соответствующим подбором предусилителей скважинного приемного модуля.

Усиление наземных каналов подбирается таким, чтобы импульсы прямой и головной волн регистрировались без искажений.

Общий объем работ составит: ПВ-1, 3250/10 =325 ф.н.

Контроль 10%: 33 ф.н.

ИТОГО: 358 ф.н.

# Контроль качества полевого оборудования и условий возбуждения.

Контроль работоспособности аппаратуры проводить с помощью внутренних тестов, имеющихся в составе программно–аппаратурного комплекса АМЦ-ВСП-3-48М, в соответствии с «Руководством пользователя». Запись тестов на каждой контрольной стоянке, не более чем через час работы, а также – при замене глубинного зонда и его элементов. Учитывая необходимость последующей поляризационной обработки, особое внимание уделять амплитудно-частотной идентичности сейсморегистрирующего канала.

Контроль местоположения зонда осуществлять по двум счетчикам, расположенным на каротажном подъемнике и блоке буровой. При спуске зонда на забой проводить регистрацию контрольных стоянок в количестве 10% от общего объема. Местоположение контрольной стоянки, показания счетчиков сверять по меткам, нанесенным на каротажном кабеле. При приостановке работ, в случае необходимости, место последней стоянки зонда обозначается меткой на каротажном кабеле.

Контроль возбуждаемых импульсов на каждом ПВ осуществлять посредством приема:

- отметки вертикального времени, передаваемого по радиоканалу с сейсмоприемника, расположенного на устье взрывной скважины. Записи отметки используются для контроля за стабильностью условий взрыва.

- контрольного прибора, единого для всех ПВ (на примерно одинаковом удалении от всех ПВ) в зоне отсутствия техногенных шумов, вызываемых работой оборудования на скважине.

Отметку момента взрыва, вертикальное время, передаваемые на сейсмостанцию по обратному радиоканалу системы синхронизации взрыва, трассы контрольных сейсмоприемников, записывать на вспомогательных каналах.

# Общие требования

10.1 Во время проведения сейсмокаротажных исследований все виды работ на скважине прекращаются, и скважина после подготовки передается по акту в распоряжение сейсмокаротажного отряда.

10.2 Перед оказанием услуг скважина должна быть промыта и прошаблонирована до установленной глубины исследования.

10.3 Во избежание заклинивания зонда операции по его спуску и подъему следует производить со скоростью не более 3 км/час.

10.4 После прижима модулей зонда к стенке скважины перед началом записи необходимо ослабить кабель на 0,5 – 1 м.

10.5 Наблюдения выполняются при подъеме зонда от забоя скважины.

10.6 ПВ на местности выносятся топографом и привязываются инструментально к точке с известными альтитудой и координатами – столу ротора буровой установки.

10.7 Относительная погрешность определения расстояний и глубин при ВСП не должна превышать 1:1000.

10.8 Для обеспечения повторяемости формы записи требуется сохранять условия возбуждения и, в первую очередь, глубину заложения и массу заряда.

10.9 Для обеспечения бурения взрывных скважин глубиной 7 м и более в условиях промерзшего грунта необходимо мобилизовать на объект оказания услуг соответствующее буровое оборудование с ударно-буровым механизмом.

10.10 Своевременно и своими силами проводить мобилизацию/демобилизацию необходимого оборудования и персонала партии ВСП авиатранспортом, а также доставку ВВ от взрыв-склада до буровой.

10.11 Иметь в наличии и подтвердить наличие запасного комплекта оборудования (актами входного контроля), запасных частей, рабочего инструмента и т.д., чтобы не допускать простоя по причине аварий или отказов оборудования.

10.12 Осуществлять инженерную поддержку и сопровождение процесса проведения ВСП при строительстве скважины. Иметь навыки и соответствующую квалификацию.

10.13 Сроки мобилизации персонала и оборудования Исполнителя на объект оказания услуг должны составлять на более 7 календарных дней с момента письменного уведомления.

# Дополнительные требования

11.1 Осуществлять регулярный контроль за глубиной погружения зонда и очерёдностью отработки интервалов наблюдений. В случае обнаружения ошибки необходимо вернуть зонд на глубину, где в последний раз происходила сверка, и повторно отработать интервал.

11.2 В случае резкого изменения зарегистрированного сигнала произвести запись на контрольной стоянке зонда. В случае не идентичности контрольных записей установить причину изменения условий возбуждения или параметров регистрирующего канала, произвести корректировку или ремонт оборудования с записью контрольной стоянки.

11.3 Порядок передачи материалов, требования к оформлению:

- рапорт оператора стандартный для регистрирующей аппаратуры;

- полевой материал с записью на диске CD-ROM формате SEG-Y;

- записи контрольных и тестовых поверок аппаратуры на диске;

- монтажи сейсмограмм ВСП на бумажном носителе, в виде BMP-файлов;

- обязательно предоставление всех необходимых рапортов оператора; комментарии и пояснения на все нестандартные ситуации в рапортах должны быть лаконичными и понятными.

11.4 Заключить на период оказания услуг договор добровольного страхования работников от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 тыс. руб. с включением в договор следующих рисков:

- смерти в результате несчастного случая

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

# Проведение камеральных работ по обработке и интерпретации данных ВСП

12.1 Назначение работ:

Увязка скважинной геолого-геофизической и наземной сейсмической информации в интервале верхнего и нижнего мела и верхней юры.

12.2 Геологические задачи, последовательность, основные методы их решения:

- Определение скоростных характеристик разреза – интервальных, средних и пластовых скоростей по продольным и поперечным (обменным) волнам. Оценка отношения их скоростей Vp/Vs и коэффициента Пуассона.

- Стратиграфическая привязка отражающих волн в качестве опорной информации для интерпретации материалов наземной сейсмической информации. Формирование тонкослоистой упругой модели и выделение границ, образующих кратные волны.

12.3 Обработка и интерпретация материалов ВСП:

Для обработки и интерпретации данных ВСП Заказчик предоставляет по запросу Исполнителя   все необходимые материалы.

Обработку и интерпретацию данных ВСП выполнить в соответствии с Типовыми требованиями Компании «Производство скважинных сейсморазведочных работ на суше «П1-01.02 ТИ-0002, версия 2.00 от 28.03.2022 г».

Данные ВСП должны обрабатываться и интерпретироваться совместно с предоставляемыми Заказчиком данными. Обработка данных ВСП должна проводиться в поляризационном варианте в соответствии с приведенным ниже графом, включая в себя (но не ограничиваясь) процедуры подавления нерегулярных помех, коррекции амплитуд сейсмических волн за расхождение и поглощение, 3-х компонентного вычитания волн-помех, ввода кинематических поправок для отраженных волн, учет статических сдвигов, расчёт скоростных характеристик разреза.

Примерный граф обработки материалов ВСП:

- ввод и редакция данных;

- ввод статической поправки за ПВ и линию приведения;

- ввод статических и динамических поправок за нестабильность работы источника возбуждения;

- полосовая фильтрация;

- построение вертикального годографа;

- учет геометрического расхождения и затухания;

- поляризационный анализ и получение монтажей фиксированных компонент XYZ;

- разделение волн по типу (продольные – обменные - поперечные);

- поляризация (SV-SH), направление распространения (падающие – восходящие);

- деконволюция по форме падающей волны c целью подавления поля кратных волн и максимально возможного расширения спектра;

- получение монтажей оптимальных (следящих) компонент отраженных продольных и поперечных волн;

- расчет вертикального годографа продольной волны, расчет интервальных скоростей ВСП, калибровка данных АК;

- расчленение разреза на пласты, построение модели пластовых скоростей продольных волн, увязывающей информацию ВСП, калиброванного АК, стратиграфии и литологии разреза по данным комплекса ГИС;

- построение трассы однократных отражений ВСП;

- определение формы сигнала для данных наземной сейсморазведки МОГТ-3Д и сопоставление ее с формой сигнала ВСП;

- согласование амплитудных и фазовых спектров сигналов наземной сейсморазведки и ВСП;

- расчет синтетической сейсмограммы по данным акустического и плотностного каротажа и сопоставление ее с трассой однократных отражений ВСП и с трассами сейсмического профиля;

- расчет функций взаимной корреляции между синтетической трассой и трассой ВСП, и между синтетической трассой и трассой ОГТ;

- стратиграфическая привязка опорных сейсмических отражающих горизонтов.

На ключевых этапах обработки должна быть выполнена оценка необходимости и целесообразности применения процедур обработки, выбор последовательности их применения и числа итераций, анализ и контроль эффективности применения процедур, тестирование параметров процедур.

Процедуры выполняются, если они необходимы – по результатам оценки. Состав, параметры и последовательность применения процедур, а также число итераций в процессе обработки может меняться по результату оценки, анализа и тестирования и согласуются с представителем Заказчика.

При выполнении обработки недопустимо применение процедур:

- автоматической регулировки амплитуд;

- когерентной фильтрации в режиме пропускания при выделении отраженных продольных и обменных волн.

12.4 Ожидаемые результаты:

Заказчику передаются окончательные результаты оказания услуг в виде геологического отчета и электронного архива на компакт-диске, включающего сопутствующие геолого-геофизические данные, промежуточные и окончательные результаты обработки:

- вертикальный годограф (от уровня моря и от стола ротора) и скоростная модель среды (интервальные, средние и пластовые скорости) по продольным и поперечным волнам в сопоставлении с литолого-стратиграфическими комплексами и данными ГИС (текстовые файлы формата ASCII);

- синтетическая трасса однократных отражений по продольным волнам, построенная по данным АК и плотностного каротажа в сопоставлении с трассой однократных отражений ВСП и трассой ОГТ (файлы формата SEGY, планшет);

- кривая АК, калиброванная по данным ВСП (текстовый файл формата LAS);

- форма сигнала ВСП на трассе однократных отражении ВСП, форма сигнала ОГТ на данных наземной сейсморазведки (текстовый файл формата ASCII);

- композиция материалов ГИС, ВСП и ОГТ, приведенных к уровню моря со стратиграфической привязкой целевых пластов (планшет). Приводятся ФВК, временной и фазовый сдвиг, примененный к данным наземной сейсморазведки МОГТ-2Д при привязке к трассе ВСП;

- исходные записи волнового поля на XYZ компонентах (планшет, SEGY);

- записи отраженных продольных и обменных волн после ввода всех поправок, деконволюции и пересчета на оптимальные (следящие компоненты). (планшеты, файлы SEGY);

- поля отраженных и проходящих продольных и обменных волн после ввода всех поправок в сопоставлении с годографами, рассчитанными для принятой модели скоростей и геометрии системы наблюдения (планшеты, рисунки);

- амплитудные спектры отраженных продольных и обменных волн (рисунок);

- записи контрольного (контрольных) канала до и после ввода корректирующих статических, амплитудных и фазовых поправок (планшеты, SEGY, таблицы формата LAS);

- выводы и рекомендации по направлению работ (текст отчета).

Все окончательные сейсмические данные (волновые поля, разрезы и т.п.) предоставляются также в электронном виде в формате SEGY. Все графические данные предоставляются также в электронном виде в формате стандартных графических файлов (JPG, GIF, TIFF).

По окончанию оказания услуг Исполнитель должен представить Заказчику отчет, полевые и обработанные материалы ВСП, рапорта оператора и топоданные в цифровом виде. Геолого-геофизическая информация должна отображать последовательность обработки исходных материалов и давать исчерпывающую информацию о решении поставленной геологической задачи.

Отчет о результатах оказания услуг должен быть оформлен согласно общим требованиям к содержанию и оформлению отчетов о геологическом изучении недр ГОСТ Р 53579-2009.

Форматы результатов работ ВСП, передаваемых Заказчику, должны соответствовать Методическим указаниям Компании «Требования к форматам сейсмических данных» № П1-01.02 М-0006 версия 2.00.

Информационный отчет об оказанных услугах предоставляется в течении рабочей недели после завершения всего объема услуг.

Сдача и защита итогового геологического отчета через два месяца после завершения всего объема услуг.

Исполнитель предоставляет Заказчику 5 печатных экземпляров исходных (полевых) материалов и отчета об оказанных услугах.

# Персонал Исполнителя

Исполнитель гарантирует обеспечение технически компетентными ИТР для оказания услуг по ВСП:

- полевыми специалистами (каротажный отряд).

- группа специалистов по интерпретации материалов.

- ответственный исполнитель отвечает за составление и согласования всей исполнительной документации;

Весь персонал ИТР должен быть обучен в соответствии с действующими правилами, соблюдать требования правил по безопасности, и должны быть обеспечены всем необходимым для оказания услуг, а также индивидуальным оборудованием, включая защитную одежду и другие защитные средства.

Персонал Исполнителя должен обладать опытом проведения ВСП в объёмах настоящего Технического задания не менее 3 лет.

Исполнитель обеспечивает координацию работы инженеров, составление всех необходимых расчетов, предоставление отчетности, предоставляет и защищает объемы оказанных услуг, при необходимости участвует в производственных совещаниях, проводимых Заказчиком, также по требованию Заказчика координатор должен прибыть в г. Красноярск.

# Требования в части лицензирования и разрешительной документации

Для оказания услуг Исполнителю необходимо иметь разрешение на право осуществления данного вида деятельности, отнесённых к лицензируемым:

- лицензия на осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения по виду работ: производство, хранение, применение и распространение взрывчатых материалов промышленного назначения; На основании п. 50 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

На период проведения работ с применением взрывчатых веществ Исполнитель должен получить соответствующее разрешение в Ростехнадзоре.

# Порядок контроля, приемки и оформления результатов по оказанным услугам

Порядок контроля, приемки и оформления предусмотрен в прилагаемом Договоре на оказание сервисных услуг по вертикальному сейсмическому профилированию (ВСП) в поисково-оценочной скважине № 101 Восточно-Сузунского ЛУ.

# Контроль за качеством оказываемых услуг

Качество услуг должно соответствовать требованиям к качеству, обычно предъявляемым к оказанию нефтепромысловых услуг в мировой практике.

Заказчик вправе в любое время проверять и контролировать ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, сроки оказания услуг, качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов, правильность использования материалов и/или оборудования Заказчика и т.п. при этом не обнаружение в процессе проверки отступлений от условий Договора или иных недостатков не освобождает Исполнителя от каких-либо обязательств по Договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества оказываемых услуг. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество оказываемых услуг или иные недостатки, Заказчик обязан заявить о выявленных недостатках Исполнителю не позднее 5 рабочих дней с момента выявления.

Исполнитель несет ответственность за работоспособность оборудования и приборов используемых для оказания услуг по поручению Заказчика.

Исполнитель обязуется принять шкалу оценки качества оказываемых услуг, указанную в Договоре, а также иные требования оговоренные в Договоре.

# Требования к безопасности оказания услуг в области ОТ, ПБ и ООС

  - Исполнитель гарантирует соблюдение Стандартов, положений и правил в области ОТ, ПБ и ЭБ, пропускного режима ООО «РН-Ванкор», указанных в Типовой форме Договора.

  - В процессе испытания скважины Исполнитель несет ответственность за обеспечение промышленной, пожарной и экологической безопасности;

  - Наличие на предприятии системы управления охраной труда и промышленной безопасностью.

  - Наличие квалифицированных, обученных и аттестованных специалистов.

  - Наличие инструкций по профессиям и каждому виду оказываемых услуг.

  - Наличие специалистов по ОТ, ПБ и ООС (при количестве персонала более 50 человек) и специалиста БДД (при более 20 единиц ТС) на месте производства работ. Если количество персонала менее 50 человек, то наличие приказа о возложении ответственности по ОТ, ПБ и ООС на соответствующее должностное лицо. При количестве ТС менее 20 единиц наличие приказа о возложении ответственности по БДД на соответствующее должностное лицо.

  - Оснащённость БСМТС (бортовые системы мониторинга транспортных средств) 100% транспортных средств,  КРОМЕ: специализированной строительной и дорожной техники (скреперы, грейдеры, катки, асфальтоукладчики, бульдозеры на гусеничном и колесном ходу, экскаваторы на любых шасси); краны подъемные, в том числе трубоукладчики (кроме кранов на автомобильных шасси-требуется); авто- и электро-погрузчики (вилочные, фронтальные); электрокары; механические (колесные и гусеничные) транспортные средства на базе тракторов; болотоходы и транспортеры на гусеничном ходу. Оснащенность ремнями безопасности 100% транспортных средств.

  - Наличие обучения водительского состава по программам «Защитное и зимнее вождение».

  - Применение на объектах Заказчика сертифицированных технических устройств.

  - Наличие и использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) при оказании услуг, согласно требованиям законодательства.

  - Наличие заключенных договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, включая следующие риски:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I. II. III групп инвалидности.

# Условия привлечения субисполнителей

Исполнитель не вправе привлекать для оказания сервисных услуг по вертикальному сейсмическому профилированию (ВСП) в поисково-оценочной скважине третьих лиц (далее - субисполнителей). Услуги по вертикальному сейсмическому профилированию (ВСП) должны выполняться лично.

К оказанию отдельных видов услуг (доставка материалов, оборудования, персонала) Исполнитель имеет право привлекать субисполнителей, согласованных с Заказчиком.

# Требования и гарантии на оказанные услуги

Исполнитель гарантирует, что:

- будет применять все необходимые навыки, проявлять осторожность и усердие во время оказания услуг в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и принятыми в международном масштабе надлежащими стандартами деятельности нефтепромыслов, и методами оказания услуг;

- будет прилагать усилия к обеспечению полноты и безопасной передачи всей полученной информации, появившейся в результате оказания услуг;

- любое оборудование, и/или запасные части, должны быть надлежащего качества и соответствовать своему назначению. В любом случае оборудование и материалы должны быть пригодны для эксплуатации с использованием всех их возможностей согласно техническим/паспортным характеристикам;

- расходные материалы и/или продукты, которые использует Исполнитель должны соответствовать признанным производственным стандартам или категории стандарта и качеству продуктов в данном регионе. В любом случае расходные материалы должны быть пригодны для эксплуатации с использованием всех их возможностей согласно техническим/паспортным характеристикам.

# Формы, характер и периодичность предоставления отчетов в ходе оказания услуг

Отчеты о проделанной работе должны предоставляться ежесуточно не позднее 07:00 за предыдущие сутки. Требуется подготовка полных и точных отчетов. Отражение в отчетах информации, не подтвержденной фактическими данными, будет считаться достаточной причиной для немедленного отстранения Представителя Исполнителя.

# Требования к проживанию и доставке персонала Исполнителя

Заказчик при возможности предоставляет вагон-дом для персонала Исполнителя, обеспечивает социально-бытовыми услугами и организовывает питание в вахтовом поселке на объектах производства работ за счет Исполнителя по отдельно заключенным договорам.

Доставка персонала Исполнителя до пункта сбора (г. Красноярска) осуществляется силами и за счет Исполнителя.

Доставка персонала Исполнителя от пункта сбора (г. Красноярска) до объекта оказания услуг и обратно осуществляется силами и за счет Исполнителя.

Заказчик может произвести доставку персонала Исполнителя от пункта сбора (г. Красноярск) до объекта оказания услуг и обратно на основании отдельно заключенного агентского договора за счет Исполнителя, в этом случае, доставка персонала Исполнителя осуществляется в соответствии с графиком смены вахт 1 раз в 28 календарных дней.