УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора – Главный инженер

ООО «БНГРЭ»

___________ Тойб Р.Р.

«___» _____________2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный механик

ООО «БНГРЭ»

___________ Бондарь И.И.

«___» _____________2022 г.

### Техническое задание

на поставку, лебедки буровой ЛБ-750 Сб.02

г. Красноярск 2022 г.

- Цель

Поставка, «Буровой лебёдки ЛБ-750 Сб. 02» необходима для замены на БУ 2500 ДГУ зав.№172И

Конструкция буровой лебёдки должна обеспечивать безопасное выполнение работ по спускоподъемным операциям и работы во время бурения скважин.

Расчетный срок эксплуатации должен составлять 20 лет.

- Наименование и назначение

Буровая лебедка предназначена для спуска и подъема бурильной колонны, медленного опускания при подаче долота на забой, спуска обсадных колонн, удержания колонны на весу.

- Характеристики:

Поставляемая буровая лебедка должна иметь возможность установки на БУ 2500 ДГУ с дизельным приводом и соответствовать следующими характеристикам:

|  | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мощность на барабане лебедки л.с/кВт | 750/552 |
| 2 | Максимальное натяжение ходовой ветви талевого каната, т.с/кН | при подъеме бурильной колонны 12/120 при ликвидации прихвата 20/200 |
| 3 | Диаметр талевого каната, мм | 28 |
| 4 | Подъемный барабан, мм | диаметр 700 длина 1200 |
| 5 | Тормоз основной | 2х ленточный с балансирным уравновешиванием |
| 6 | Тормозные шкивы | с кованными ободами с температурозависимым центрированием |
| 7 | Угол охвата тормозных шкивов, град | 290 |
| 8 | Охлаждение тормозных шкивов | воздушное с принудительной вентиляцией |
| 9 | Диаметр тормозных колодок | длина - 230 ширина - 120 толщина - 32 |
| 10 | Управление основным тормозом | ручное с экстренным пневмоторможением |
| 11 | Тормоз вспомогательный | электромагнитный порошковый ТЭП-45 |
| 12 | Передача приводная | цепь 4 ПРТ-44,45 |
| 13 | Муфты включения привода барабана | ПКМ 1000х250 |
| 14 | Тип привода | дизельный |
| 15 | Ориентировочные габаритные размеры габариты | 4300х3500х2400 |
| 16 | Ориентировочная масса, т | 13 |

# Комплектность

1. Лебёдка буровая ЛБ-750 в комплекте с ЗИП и вспомогательным тормозом.

2. Паспорт;

3. Руководство по эксплуатации;

4. Полный каталог ЗИП.

5. Копия декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза.

6. Гарантийный сертификат;

7. Упаковочный лист.

# Особенности поставки:

Буровая лебёдка должна соответствовать исполнению установки на БУ 2500 ДГУ

Рисунок 1 – Общие габаритные размеры

Рисунок 2 – Общие габаритные размеры

Рисунок 3 – Кинематическая схема буровой лебедки ЛБ-750

Иметь все присоединительные размеры заводского исполнения ЛБ, отверстие для привода ротора.

Лакокрасочное покрытие должно обеспечивать защиту от коррозии металлоконструкций на протяжении всего гарантийного срока эксплуатации.

Оборудование должно иметь фирменную табличку, на которой указаны наименование, масса, заводской номер, дата выпуска. Табличка должна быть установлена на видном месте.

Технические характеристики и комплектность может корректироваться по согласованию с заказчиком при изготовлении.

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

- Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует надлежащее качество оборудования.

Поставщик предоставляет гарантию качества на оборудование, сроком 12 (двенадцать) месяцев, с даты ввода оборудования в эксплуатацию или 18 (восемнадцать) месяцев с момента поставки оборудования заказчику.

Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется в течение гарантийного срока с момента ввода в эксплуатацию.

Поставщик обеспечивает замену/ремонт оборудования, вышедшего из строя в гарантийный период за свой счёт, включая транспортные расходы.

Главный специалист ОГМ							В.Ю.Ганичев