Приложение №3

к Договору №____ от _________ 20 __ г.

Техническое задание

на вертикальную планировку площадки скважины №53 Тагульского лицензионного участка гидронамывным грунтом

- Общие сведения

Буровая площадка скважины №53 Тагульского ЛУ, расположена в Туруханском муниципальном районе Красноярского края (северная широта 67°19´17,87´´, восточная долгота 83°14´42,45´´).

Водные переправы: переправа через р. Пур в районе Коротчаево, Ямало-Ненецкого АО (платная).

Зимники: "Заполярное м/р - Ванкорское м/р" - Тагульское м/е.

В административном отношении район работ расположен в Туруханском районе Красноярского края, на правом берегу р. Хуричангда (приток р. Русская, бассейн р. Таз), в 220 км южнее п. Тухарт, в 260 км юго-западнее г. Дудинка и в 150 км западнее г. Игарка.

Площадка для бурения скважины расположена в спокойном месте без признаков эрозии рельефа, обводненность участка умеренная, грунты суглинистые устойчивые, что обеспечивает хорошую несущую способность поверхности.

Растительный покров представлен редкослойными березово-лиственичными мохово-лишайниковыми комплексами на уплощенных слабодренированных поверхностях водоразделов. В прибрежной части полосами отмечаются ивняки высотой до 1 м. На более дренированных участках в комплексе с ивами произрастает ерник, средняя высота которого достигает 0,5 м.

В травянистом ярусе здесь обильны осоки, крупное разнотравье, представленное кипреем болотным, горцами, которые имеют высоту 15-30 см.

Климат района работ относится к резко континентальному с суровой продолжительной зимой и теплым летом. Территория находится под большим влиянием Арктической высотной фронтальной зоны. Здесь снежная и суровая зима. Амплитуды годового хода среднемесячной температуры составляют 43-44 °С. Отопительный сезон продолжается с сентября по конец мая. Осень наступает в начале второй декады августа. Зима устанавливается уже в конце сентября. Приземный слой воздуха выхолаживается, становясь иногда холоднее арктического. Сильные морозы (ниже 50 °С) наблюдаются на этой территории повсеместно практически каждую зиму. Весна наступает обычно в конце мая. В конце второй декады июня наступает лето.

Лето короткое, около двух месяцев. Летние температуры на этой территории могут быть довольно высокими (более 25-30 °С). Высота снежного покрова, в зависимости от местоположения, колеблется от 80 до 110 см. В отдельные годы высота снежного покрова может достигать 150 см.

- Состав работ

Вертикальная планировка площадки скважины №53 Тагульского лицензионного участка гидронамывным грунтом предусматривает выполнение трех этапов работ:

1 этап – выполнение погрузки гидронамывного грунта в указанном карьере;

2 этап – транспортировка от Карьера до площадки скв. №53 Тагульского ЛУ;

3 этап - вертикальная планировка на площадке скв. №53 Тагульского ЛУ в соответствии с проектной документацией по утвержденной схеме Заказчика.

Вертикальная планировка площадки скважины №53 Тагульского лицензионного участка гидронамывным грунтом должна соответствовать требованиям проектной документации, техническим условиям и схемой отсыпки.

| № п/п | Состав работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Погрузка транспортных средств гидронамывным грунтом в Карьере №70 с использованием экскаватора | м3 | 20 000 |
| 2. | Транспортировка и выгрузка гидронамывного грунта с Карьера №70 Тагульского месторождения до площадки скв. №53 Тагульского месторождения. Расстояние транспортировки 13 км. | м3 | 20 000 |
| 3. | Вертикальная планировка площадки скважины №53 Тагульского лицензионного участка гидронамывным грунтом в соответствии с техническим заданием (Приложение №3), утвержденной схемой отсыпки (Приложение №3.1.) и проектной документацией. |  |  |
| 3.1. | Устройство отсыпки площадки под вахтовый поселок: - отсыпка гидронамывным грунтом площадки под вахтовый поселок высотой 0,5 м. на площади 56*60 м2; | м3 | 1 680,00 |
| 3.2. | Устройство отсыпки площадки под склад ГСМ: - отсыпка гидронамывным грунтом площадки под ГСМ высотой 0,8 м на площади 44*46 м2; - обвалование площадки под ГСМ высотой 0,7 м. | м3 | 1 800,00 |
| 3.3. | Устройство отсыпки площадки под буровую установку: - отсыпка гидронамывным грунтом высотой 2,0 м. на площади 50*120 м2; | м3 | 12 000,00 |
| 3.4. | Устройство отсыпки площадки под ГТИ и склад трубной продукции: - отсыпка гидронамывным грунтом площадки под склад трубной продукции высотой 0,65 м. на площади 20*40 м2; - отсыпка гидронамывным грунтом площадки под ГТИ высотой 0,65 м. на площади 15*23 м2; | м3 | 770,00 |
| 3.5. | Устройство отсыпки ВПП: - отсыпка взлетно-посадочной полосы гидронамывным грунтом высотой 0,75 м на площади 20*20 м2; | м3 | 300,00 |
| 3.6. | Устройство отсыпки дороги к ВПП: - отсыпка дороги к взлетно-посадочной полосе гидронамывным грунтом высотой 0,6 м на площади 6*40 м2; | м3 | 150,00 |
| 3.7. | Устройство отсыпки площадки под блок котельных, блок резервных и пожарных емкостей, под цемент площадью 30*60 м2: - отсыпка гидронамывным грунтом площадки под блок котельных высотой 0,5 м.; - отсыпка гидронамывным грунтом площадки под резервных и пожарных емкостей высотой 0,5 м.; - отсыпка гидронамывным грунтом площадки под цемент высотой 0,5м.; | м3 | 900,00 |
| 3.8. | Устройство отсыпки шламового амбара с обваловкой: - отсыпка гидронамывным грунтом шламового амбара на площади 26*37 м2.; | м3 | 1 450,00 |
| 3.9. | Устройство отсыпки амбара ПВО с обваловкой: - отсыпка гидронамывным грунтом амбара ПВО на площади 20*20 м2; | м3 | 950,00 |

Приложения к Техническому заданию:

1. Приложение №1 к ТЗ – «Схема отсыпки буровой площадки №53 Тагульского ЛУ» - 1 лист;

Заказчик:                                                                                Подрядчик:

Генеральный  директор ООО «БНГРЭ»                       хххххххххх  «ххххххххххххххх»

__________________ ХХХХХХХХХХ                            ____________________ХХХХХХХ