Приложение №11 к договору № от «__» _______________ 201_ года

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по перспективному развитию производства

ООО «БНГРЭ»

_______________________ Найденов В.А.

«_____» _______________2017г.

Техническое задание

на предоставление на условиях

Аренды системы верхнего привода (СВП)

грузоподъемностью 320т.

г. Красноярск 2017г.

- Получение, на условиях Аренды, системы верхнего привода (далее по тексту – СВП) с оказанием услуг по его техническому сопровождению и обслуживанию силами Арендодателя.

| № | Описание предоставляемого оборудования | Тип БУ, производитель | Место эксплуатации СВП | Дата предоставления СВП | Ориентировочный срок аренды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВП (с электрическим приводом) грузоподъёмностью не менее 320 метрических тонн в комплекте с трансформатором 6/0,6 кВ. | БУ 320/5000 | Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куст № 12 Куюмбинского ЛУ | 01.03.2018 | 1,5 года – 5 лет |

- Общие требования к Арендодателю:

- Наличие на территории РФ склада, с восполняемым запасом запасных частей оборудования СВП.

- Обеспечение поставки до места эксплуатации любых комплектующих из состава предоставляемого в аренду СВП в течении 30 суток.

- Арендодатель осуществляет доставку силового верхнего привода до места эксплуатации  своими силами.

- Арендодатель осуществляет шефмонтаж, наладку и запуск в работу силового верхнего привода, обучение/инструктаж буровой бригады и мастеров методом практических семинаров правилам эксплуатации СВП,  в соответствии с программой Завода-изготовителя.

- Арендодатель осуществляет доставку расходных материалов, ГСМ до места эксплуатации  за свой счет.

- Арендодатель осуществляет квалифицированное обслуживание и текущие ремонты СВП,   с применением своих расходных материалов на протяжении всего срока действия обязательств.

- Арендодатель несет ответственность за стабильную и бесперебойную работу СВП.   В случае непредусмотренных простоев по причине выхода из строя СВП (что привело к остановке в работе БУ), Арендодатель готов оплатить штрафные санкции, согласно заключенному договору.

- Арендодатель предоставляет информацию о составе  СВП, полную техническую документацию. Вся документация должна быть предоставлена на русском языке.

- Арендодатель должен предоставить комплект документов (схему и способы монтажа на мачте, монтажные схемы кабельной продукции), технологическую карту производства работ по монтажу СВП с применением спецтехники.

- Готовность предоставить производственный объект для инспекции производственных мощностей (на наличие, готовность основного оборудования, ЗИП, персонала) до заключения и после заключения договора. Готовность предоставить производственный объект (силовой верхний привод) для инспекции работоспособности оборудования и персонала Арендодателя, при работе на объекте Заказчика, в любое время суток.

- Арендодатель должен предоставить все   разрешительные документы, согласованные с органами Ростехнадзора, а также предоставить проект привязки СВП к указанной буровой установке (зарегистрированный в Ростехнадзоре).

- Ответственность Арендатора:

- Арендатор под руководством сервисного инженера производит монтаж силового верхнего привода.

- Арендатор осуществляет доставку персонала Арендодателя из пункта сбора города Красноярска или поселок Богучаны  до места эксплуатации арендованного оборудования и обратно.

- Соответствие оборудования для эксплуатации в РФ:

- «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утвержденные приказом №101 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.13г.);

- Федерального закона №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (от 21.07.97г., с изменениями от 02.07.13г.);

- Технического регламента Таможенного Союза №010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

- Технического регламента Таможенного Союза №012/2011 «О работе оборудования во взрывоопасных средах»;

- «Правилам устройства электроустановок»;

- «Межотраслевым правилам по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок»

- Условие эксплуатации - в макроклиматических районах с умеренным климатом - У, категории 1 по ГОСТ 15150-69 (- 45°С...+ 40°С) и содержанием сероводорода менее 6%.

- Требования к  оборудованию:

Конструкция СВП должна обеспечить выполнение системой следующих функций:

- Вращение бурильной колонны с бесступенчатым регулированием частоты при бурении, проработке и расширке ствола скважины, при подъеме (спуске) бурильной колонны.

- Торможение бурильной колонны с плавным снятием реактивного момента и ее удержание в заданном положении.

- Проведение спускоподъемных операций: наращивания (либо разборки) бурильной колонны свечами и одиночными трубами; свинчивание-развинчивание бурильных труб, докрепление-раскрепление резьбовых соединений переводников и шаровых кранов; подачи бурильных труб к стволу (удаление от ствола) вертлюга;

- Проведение операций по спуску обсадных колонн в скважину;

- Обеспечить возможность вращения штропного адаптера на 360 градусов  под нагрузкой независимо от главного вала.

- Промывку скважины и одновременное проворачивание бурильной колонны при проведении СПО;

- Проворачивание бурильной колонны при бурении забойным двигателями, вращение бурильной колонны при бурении, проработке и расширении ствола скважины;

- Расхаживание бурильных колонн с одновременной промывкой скважины при ликвидации аварий и осложнений;

- Задание и обеспечение величин крутящего момента и частоты вращения, их измерение и отображение;

- Дистанционное управление приводами;

- Возможность подвеса на элеваторных штропах гидравлических забойных двигателей и обсадных труб;

- Наличие элеваторных штропов Q = 318 тонн СИ 3/4" х 150" – 1 комплект;

- Наличие элеваторных штропов Q = 318 тонн СИ 3/4" х 180" – 1 комплект;

- Герметизацию внутритрубного пространства шаровыми кранами с ручным и гидравлическим управлением.

- Предусмотреть конструктивное исполнение жесткого присоединения трубного захвата (ТЗ) к корпусу СВП, исключив вращение трубного захвата совместно со штропным адаптером.

- Необходимо наличие встроенной гидравлической системы.

- Необходимо наличие механизма наклона штроп.

- Необходим встроенный (интегрированный) буровой вертлюг.

- Необходима возможность перекрытие скважины с любого положения на мачте при СПО.

- Необходимо наличие блокировки, при закрытой грязевой задвижке.

- Необходимо наличие световой и звуковой сигнализации при отклонении штроп.

- Необходимо наличие чехла или дополнительной защиты для силовых кабелей.

- Необходимо наличие сменных направляющих колец под разные типоразмеры бурильных труб в процессе строительства скважины.

- Необходимо наличие запасного программируемого логического контроллера (PLC/ПЛК) в «горячем» резерве.

- Необходимо обеспечить дублирование  визуализации основных показателей (обороты, момент) стрелочных индикаторов  цифровыми индикаторами.

Основные технические характеристики.

Номинальные характеристики:

- Грузоподъемность не менее 320 метрических тонн.

- Высота СВП не более 5,5 м.

- Рабочие давление не менее 35МПа

- Промывочный клапан 35МПа

- Рабочая температура окружающей среды от -45°С до +50°С

- Переменный ток 600 В, 50 Гц

- Мощность не менее 500 л.с.

- Рабочий крутящий момент (непрерывный) 40кН*м

- Максимальный крутящий момент развенчивания 60кН*м

- Диапазон частоты вращения от 0 до 180 об/мин

- Максимальная скорость вращение бурильной колонны не менее 180 об/мин.

Трубный манипулятор:

- Размер трубы 89-203мм

- Верхний противовыбросовый клапан (дистанционный)   6 5/8"

- Нижний противовыбросовый клапан (ручной) 6 5/8"

- Номинальное давление встроенного противовыбросового клапана 70МПа

В комплект верхнего силового привода должно входить:

- Бесшовные штропа не менее 320т, 2 3/4"х108"

- Комплект переводников (с чертежами) на весь период работы (параметры согласуется Заказчиком дополнительно)

- Понижающий трансформатор ХХХХ/0,6 (степень защиты IP-54) с питающим кабелем 6кВ 3x35 – 240 метров.

- Резервные противовыбросовые клапана (верхний, нижний)

- Комплект основного оборудования верхнего привода

- Комплект адаптера для трубного манипулятора

- Переходник для работы с каротажным оборудованием

- Люлька для монтажа и обслуживание

- Комплект распорной балки

- Верхний подвесной кронштейн для направляющей балки

- Балка для А образных матч

- Комплект для оборудования для холодного климата

- Металлоконструкции для крепления комплекта заделки вышки

- Паспорта на штропа, предохранительные клапана, переводники

- Станция управления СВП (контейнерного исполнения с системой кондиционирования)

- Панель    управления    бурильщика    во    взрывозащитном    исполнении,    должна    отвечать    системе    СИ (РУСИФИЦИРОВАННАЯ)

- Комплект соединительных кабелей, обеспечивающих работу верхнего привода.

Составил:

Главный энергетик                                                                                           Мартюшов В.Ю.

Согласовано:

Заместитель генерального директора -

главный инженер                                                                                             Игнатьев Н.М.

Главный механик                                                                                             Бондарь И.И.

Начальник ПТО                                                                                                Ганич И.Е.