УТВЕРЖДЕНО

Приказом от «08» июня 2016 г. № 76/РНВ-лнд

Введено в действие «01» апреля 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ООО «РН-ВАНКОР»

Подготовка производственных объектов ОБЩЕСТВА к безопасной работе в осенне-зимний период

№ П3-05 Р-0592 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 1.00

г. КРАСНОЯРСК

2016

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

ВВЕДЕНИЕ	3

ЦЕЛИ	3

ЗАДАЧИ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	4

1.	термины и определения	6

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	8

3.	Требования к подготовке производственных объектов к безопасной работе в осенне-зимний период	10

3.1.	Основные положения	10

3.2.	Особенности осуществления перевозок в зимнее время	16

3.3.	Условия временного прекращения движения Транспортных Средств или его ограничения	18

3.4.	ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ периоду зданий и сооружений	19

3.5.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ при подготовке к ОЗП	23

3.6.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО подготовки магистральных трубопроводов к эксплуатации в ОЗП	26

4.	Ссылки	27

ПРИЛОЖЕНИЯ	30

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Положение ООО «РН-Ванкор» «Подготовка производственных объектов Общества к безопасной работе в осенне-зимний период» (далее - Положение) устанавливает единые требования по подготовке производственных объектов Общества к работе в осенне-зимний период.

ЦЕЛИ

Настоящие Положение разработано с целью установления единых требований к порядку подготовки производственных объектов ООО «РН-Ванкор» к работе в осенне-зимний период, обеспечения безопасной и безаварийной эксплуатации производственных объектов Общества в осенне-зимний период, а также снижения дополнительно возникающих с наступлением холодного периода рисков падения работников, дорожно-транспортных происшествий, аварий и травмирования работников при обслуживании оборудования и коммуникаций и проведении работ на открытом воздухе.

ЗАДАЧИ

Задачей настоящего Положения является определение порядка подготовки производственных объектов ООО «РН-Ванкор» к безопасной работе в осенне-зимний период.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Требования данного Положения являются обязательными для исполнения структурными подразделениями административно подчиненных ЗГД по направлению деятельности и генеральному директору ООО «РН-Ванкор», задействованными в процессе подготовки производственных объектов к работе в осенне-зимний период:

- Блок заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды:

- Управления промышленной безопасности и охраны труда;

- Управление пожарной безопасности;

- Управление охраны окружающей среды.

- Блок первого заместителя генерального директора по производству – главного инженера:

- Управление добычи нефти и газа;

- Управление подготовки и компримирования газа;

- Управление подготовки и перекачки нефти;

- Управление эксплуатации трубопроводов;

- Управление энергетики;

- Отдел главного механика;

- Управление метрологии, автоматизации, информационных технологий и телекоммуникаций;

- Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория № 1;

- Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория № 2;

- Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория № 3;

- Отдел капитального ремонта.

- Центральное инженерно-технологическое управление.

- Блок заместителя генерального директора  по бурению:

- Управление организации буровых работ;

- Управление супервайзинга бурения;

- Блок заместителя генерального директора по капитальному строительству:

- Управление капитального строительства;

- Блок заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению и транспорту:

- Управление материально-технического обеспечения;

- Управление складской логистики и грузоперевозок;

- Транспортное управление;

- Управление авиационных перевозок;

- Блок генерального директора:

- Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Требования Положения становятся обязательными для исполнения в ООО «РН-Ванкор», а также в ином Обществе, в котором прямо или косвенно участвует ООО «РН-Ванкор» после их введения в действие в Обществе, с учетом специфики условий договоров или соглашений о совместной деятельности, или в соответствии с действием доверенности, выданной от одного юридического лица другому юридическому лицу, в установленном в Обществе порядке.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить требованиям настоящего Положения.

Структурным подразделениям ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными организациями, выполняющими работы по подготовке производственных объектов ООО «РН-Ванкор» к работе в осенне-зимний период, в условия договора в обязательном порядке должен быть включен пункт о неукоснительном выполнении подрядными организациями настоящего Положения.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

Положение вводится в действие в ООО «РН-Ванкор» приказом ООО «РН-Ванкор».

Положение признаётся утратившим силу в ООО «РН-Ванкор» на основании приказа ООО «РН-Ванкор».

Изменения в Положение вносятся приказом ООО «РН-Ванкор».

Инициатором внесения изменений в Положение является Центральное инженерно-технологическое управление ООО «РН-Ванкор», а также иные структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» по согласованию с Центральным инженерно-технологическим управлением ООО «РН-Ванкор».

Изменения в Положение вносятся в случаях: изменения законодательства РФ, изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

Ответственность за поддержание настоящего Положения в ООО «РН-Ванкор» в актуальном состоянии возлагается на начальника Центрального инженерно-технологического управления ООО «РН-Ванкор».

Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на первого заместителя генерального директора по производству – главного инженера ООО «РН-Ванкор».

- термины и определения

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ – стационарный имущественный комплекс, предназначенный для заправки нефтепродуктами любых транспортных средств через топливораздаточные, маслораздаточные и газонаполнительные колонки, а также для продажи фасованных нефтепродуктов, автомобильных принадлежностей и запасных частей.

Автомобильная Дорога зимняя (автозимник) – дорога, проезжая часть которой (сплошная или колейная) построена изо льда, намораживаемого послойно, или из уплотненного снега и льда, а также проложенная непосредственно по замерзшей поверхности рек и озер, действующая до оттаивания ледяного покрытия.

Внутренний пожарный водопровод – совокупность трубопроводов и технических средств, обеспечивающих подачу воды к пожарным кранам.

Временные строительные городки – места расположения передвижных административно-бытовых и жилых помещений строительно-монтажных организаций.

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД - единый имущественный, неделимый производственно-технологический комплекс, состоящий из подземных, подводных, наземных и надземных трубопроводов и других объектов, обеспечивающих безопасную транспортировку продукции от пункта ее приемки до пункта сдачи, передачи в другие трубопроводы, на иной вид транспорта или хранение.

ОСЕННЕ–ЗИМНИЙ ПЕРИОД – период календарного года, в течение которого проводится отопление производственных и иных помещений, и производится эксплуатация технологического оборудования в условиях низких температур.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ – объекты Общества промышленного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта), объекты связи, социально-бытовые объекты.

- ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

Водоотдача – максимальный расход воды, который можно получить для целей пожаротушения на отдельных участках водопроводной сети.

Диспетчерская служба – структурное подразделение Общества, осуществляющее сбор, обработку информации и передачу её между объектами диспетчеризации и пунктом управления посредством применения технических средств связи.

Комиссия по оценке готовности к работе в ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД – комиссия, образованная в Обществе приказом генерального директора Общества, оценивающая полноту выполнения запланированных мероприятий по подготовке и степень готовности к работе производственных объектов Общества в осенне-зимний период.

ОБЪЕКТ – производственные площадки Заказчика, в том числе переданные им в аренду иным юридическим лицам (дочерним обществам, Подрядным (сервисным) организациям), а так же производственные площадки, переданные под управление Заказчика иными юридическими лицами на условиях договора, включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - структурное подразделение Общества или организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров, предназначенное для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ, с которым заключен соответствующий договор.

Потребители тепловой энергии – приемники тепловой энергии, потребляющие тепловую энергию и теплоноситель во время осенне-зимнего периода.

Примечание: К потребителям тепла относятся все производственные объекты Общества, операторные, насосные, компрессорные, калориферы вентиляционных камер, гребенки теплоспутников, электрощитовые и распределительные устройства, понизительные подстанции, а также сливо-наливные эстакады, резервуарные парки, факельные линии, сети водоснабжения и канализации, очистные сооружения.

Теплоноситель – пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии.

Теплоспутник – трубопровод, по которому проходит горячая вода или пар, который служит для его обогрева смонтированного вместе с ним трубопровода для легкозамерзающих, застывающих или кристаллизирующихся веществ.

ТЕРРИТОРИЯ – земельные участки, лицензионные участки, административно-бытовые, производственные здания и иные объекты, на которые ОАО «НК «Роснефть» или Общество имеет право собственности, которые находятся у ОАО «НК «Роснефть» или у Общества в аренде либо на другом законном праве, оформленными в соответствии с действующими федеральными нормативно-правовыми актами.

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АЗС – автозаправочная станция.

ВиК – водоснабжение и канализация.

ВПВ – внутренний пожарный водопровод.

ГПП – головная понизительная подстанция.

ДЭС – дизельная электрическая станция.

Заказчик – ООО «РН-Ванкор», на объектах которого проводятся работы по подготовке к осенне-зимнему периоду.

ЗГД – заместитель генерального директора по направлению деятельности.

ИТП – индивидуальные тепловые пункты.

ИТР – инженерно-технические работники.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика.

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ОАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

МТ – магистральный трубопровод.

МЧС России – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ОБЩЕСТВО – ООО «РН-Ванкор».

ОЗП – осенне-зимний период.

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, радиационной, фонтанной безопасности, целостности производственных объектов, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них.

подрядная организация (ПО) – физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в России или за её пределами, которое выполняет по заданию Заказчика определённую работу за определенное вознаграждение в соответствии с договором (подрядом).

ППР – планово-предупредительный ремонт.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА (СП) – структурное подразделение ООО «РН-Ванкор» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных положением о структурном подразделении.

СГОЧС – служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ООО «РН-Ванкор».

ТС – транспортное средство.

ТУ – транспортное управление ООО «РН-Ванкор».

УЭ – управление энергетики ООО «РН-Ванкор».

УЭТ – управление эксплуатации трубопроводов ООО «РН-Ванкор».

УООС – управление охраны окружающей среды ООО «РН-Ванкор».

УПБОТ – управление промышленной безопасности и охраны труда ООО «РН-Ванкор».

УПБ – управление пожарной безопасности ООО «РН-Ванкор».

ЦИТУ– центральное инженерно-технологическое управление ООО «РН-Ванкор».

ЦТВС – цех тепловодоснабжения управления энергетики ООО «РН-Ванкор».

Энергетическое хозяйство – электро- и теплогенерирующие установки, оборудование и установки электрических сетей, дизельных электростанции, отопительные котельные, наружные тепловые сети и сетевые сооружения и т.п.

- Требования к подготовке производственных объектов к безопасной работе в осенне-зимний период

- 4.1.	Основные положения

- При подготовке к ОЗП, Общество, эксплуатирующее объекты (на правах собственности или аренды) по производству электрической и (или) тепловой энергии, энергетического хозяйства (в т. ч. ГПП, трансформаторные подстанции), тепловые сети, инженерные сооружения и коммуникации (в т. ч. системы водоотведения и очистные сооружения), а также строительно-монтажные, ремонтные и наладочные организации (Общества и подрядные организации), выполняющие строительство, монтаж, наладку и ремонт электроустановок и тепловых энергоустановок, должны руководствоваться действующими правилами и инструкциями по безопасной эксплуатации оборудования, зданий и сооружений, Положением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период и Правилами оценки готовности к отопительному периоду, СО 153-34.08.105.

- Комплекс мероприятий по подготовке производственных объектов к ОЗП включает в себя:

- Анализ прохождения предыдущего осенне-зимнего периода, с учетом результатов расследований технологических нарушений.

- Отчетности эксплуатирующих структурных подразделений Общества о необходимости проведения капитального ремонта объекта (конструкций зданий и сооружений) после прохождения предыдущего весеннего паводка или осенне-зимнего периода, с предоставлением дефектных ведомостей на капитальный ремонт (Приложение 1);

- Текущего осмотра производственных и социально-бытовых объектов добычи, подготовки, хранения, транспорта и переработки углеводородного сырья и объектов реализации нефтепродуктов:

- обследование состояния систем теплоснабжения в работе;

- ревизия кровли зданий, остекления помещений, дверных и оконных проемов (при необходимости с составлением Акта обследования, Приложение 2);

- ревизия обогрева и изоляции трубопроводов, тупиковых участков и другого оборудования и устройств на которых применяется обогрев;

- ревизия арматуры, конденсатоотводчиков, пароспутников;

- проверка работоспособности систем оповещения и связи.

- Осмотр и обследование состояния объектов по производству, передаче и распределению электрической и (или) тепловой энергии, энергетического хозяйства, тепловых сетей и подготовка дефектных ведомостей:

- котельного, основного и вспомогательного турбинного оборудования, дымовых труб, оборудования генерирующей установки;

- топливного хозяйства, маслосистем;

- систем технического водоснабжения, охлаждения основного и вспомогательного оборудования;

- электротехнического оборудования распределительных устройств (открытых и закрытых распределительных устройств), трансформаторов, линий электропередачи и схем постоянного тока, кабельного хозяйства;

- источников резервного электроснабжения собственных нужд, устройств автоматического ввода резервного питания для собственных нужд, а также резервных и аварийных источников электропитания;

- оборудования тепловых сетей (изоляционные конструкции, теплоспутники, тепловые камеры, компенсаторы, опоры, арматура, дренажи, воздушники, контрольно-измерительной аппаратуры и др. элементы);

- ограждающих конструкций, кровли зданий и сооружений, остекления помещений, дверных и оконных проемов, воздушных завес;

- водопроводных сетей бытового, сетей канализации;

- освещения жилых, бытовых, производственных зданий и сооружений;

- инженерно-технических систем физической защиты производственных объектов.

- Разработку Плана мероприятий по подготовке к ОЗП (Приложение 3).

- Выполнение запланированных мероприятий и формирование Отчётов о выполнении Плана мероприятий по подготовке к ОЗП (Приложение 4).

- Обследование производственных объектов Комиссией по оценке готовности к работе в ОЗП и оценка полноты выполнения запланированных мероприятий и готовности к работе в ОЗП с составлением Актов готовности к работе в ОЗП (Приложение 5) по каждому цеху (участку) и Обществу в целом. Акт готовности к работе в ОЗП должен быть подписан всеми членами Комиссии по оценке готовности к работе к ОЗП.

- В целях своевременной подготовки Общества к работе в ОЗП, в срок до 9 мая текущего года ЦИТУ направляет запрос в структурные подразделения по направлению деятельности «О начале планирования мероприятий на объектах Общества к наступающему ОЗП 20___/20___года».

- В срок до 20 мая текущего года, ЦИТУ издается приказ по подготовке Общества к работе в следующий ОЗП 20___/20___года. В данный приказ включаются сроки разработки Плана мероприятий по подготовке к ОЗП на текущий период и указывается состав Комиссии по оценке готовности к работе к ОЗП.

- В приказе по подготовке Общества к ОЗП, должны быть следующие разделы:

- мероприятия по подготовке к ОЗП, ответственные за их выполнение и сроки выполнения, в том числе для объектов по производству электрической и (или) тепловой энергии, энергетического хозяйства, тепловых сетей:

- анализ недостатков и происходивших отказов и нарушений в работе оборудования Общества и нарушений, выявленных при проверках органами государственного контроля и надзора, с выделением первоочередных мероприятий, направленных на создание условий, существенно повышающих качество подготовки к работе в последующие ОЗП;

- указание по обеспечению выполнения соответствующих требований по готовности Положения о проверке готовности субъектов энергетики к работе в осенне-зимний период, и Правил оценки готовности к отопительному периоду;

- сроки и порядок представления дефектных ведомостей по подготовке к ОЗП по каждому проверенному объекту и сроки их утверждения;

- сроки обследования производственных объектов по каждому цеху (участку) и Обществу в целом и период работы Комиссии по оценке готовности к работе в ОЗП и оценки полноты выполнения запланированных мероприятий ОЗП.

- ответственные за материально техническое обеспечение для реализации мероприятий по подготовке к ОЗП:

- состав Комиссии по оценке готовности к работе в ОЗП. Комиссия формируется из ИТР, руководителей СП Общества, ЗГД по направлению деятельности и возглавляется первым заместителем генерального директора по производству - главным инженером Общества. Заместителем председателя Комиссии по оценке готовности к работе в ОЗП назначается ЗГД по ПБОТОС Общества, в состав Комиссии обязательно включаются руководители структурных подразделений блока главного инженера, блока промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и службы ГОЧС. В состав Комиссии включаются представители подрядных организаций, оказывающие услуги в области пожарной безопасности, по отдельному согласованию - в области строительства, обслуживания, капитального/текущего ремонта зданий и сооружений.

- Ответственные лица за выполнение мероприятий по подготовке к ОЗП указываются в Плане мероприятий по подготовке к ОЗП. Ответственным лицом за формирование Плана мероприятий по подготовке к ОЗП является первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер Общества.

- Утвержденный генеральным директором Общества План мероприятий по подготовке к ОЗП должен включать следующие мероприятия:

- определение (в соответствии с действующими нормативными документами РФ и постановлениями территориальных органов исполнительной власти) распорядительным документом, температуры, ниже которой запрещено проводить работы на открытом воздухе и в закрытых не обогреваемых помещениях, обеспечение контроля за соблюдением режима труда и отдыха в ОЗП;

- проведение инструктажей по соблюдению требований пожарной безопасности в осенне-зимний период, о соблюдении мер безопасности при движении по ледовым переправам и через водные преграды, и при обслуживании объектов в паводковый период со всеми сотрудниками Общества работающими на производственных объектах;

- обеспечение работников полным комплектом соответствующей утепленной и тёплой спецодежды, теплой специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты от холода для работы в ОЗП, организация контроля за наличием, комплектностью согласно требований Стандарта Компании «Требования к средствам индивидуальной защиты и порядок обеспечения ими работников Компании» № П4-05 СЦ-080 и исправностью данных средств индивидуальной защиты;

- обеспечение своевременной уборки снега, удаления наледи и обработку антигололедными средствами путей движения персонала вне помещений, пешеходных дорожек, лестниц, площадок обслуживания оборудования, мест посадки и высадки персонала из автотранспорта (на прилегающей к производственным объектам/участкам территории), организация круглосуточной защиты производственных объектов (фронтов слива-налива, резервуарного парка, мест посадки и высадки персонала из автотранспорта, а также тех участков территории, где снег может мешать производственным операциям или движению пожарных машин) от снежных заносов и наледи, и обеспечение контроля за исполнением данных мероприятий;

- обеспечение необходимых мер безопасности (наличие исправных средств мобильной и (или) радио связи, проверка работоспособности инженерно-технических средств охраны и др.) и информирование работников о данных мерах безопасности, при объездах и обходах производственных объектов;

- проверка укомплектованности нештатных и штатных аварийно-спасательных формирований (наличия договоров с профессиональными аварийно-спасательными формированиями, в случае необходимости), наличия резервов финансовых и материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и готовности к применению оборудования и средств для предупреждения и ликвидации последствий аварий и инцидентов на производственных объектах и территориях Общества;

- утепление дверных, оконных и технологических проемов жилых, бытовых и производственных зданий;

- организация контроля за исправным состоянием систем отопления на производственных и бытовых объектах;

- проведение проверок технического состояния оборудования, машин, механизмов, а также предохранительной, регулирующей и запорной арматуры, установленной на них;

- обеспечение надлежащего контроля за эксплуатацией технологического оборудования, запорной и предохранительных арматуры и трубопроводов в ОЗП с целью исключения образования ледяных пробок в местах, где возможно их образование (тупиковые участки и т.п.);

- подготовка автотранспорта к эксплуатации в ОЗП (установка зимних шин с шипованной резиной, либо других видов зимней резины, замена рабочих жидкостей, и т.п.);

- ремонт основного и вспомогательного оборудования производственных объектов, транспорта, производственных и социально-бытовых зданий и помещений и их отопительных систем;

- работы по подготовке к ОЗП сливо-наливных устройств, технологических трубопроводов, энергетического хозяйства, системы водоснабжения, очистных сооружений и др.;

- проверка работоспособности пожарно-охранной сигнализации, систем оповещения и пожаротушения, ограждений и освещения, создание (пополнение) аварийного запаса материалов, оборудования, средств пожаротушения;

- подготовка инвентаря, механизмов, оборудования и машин для уборки от снега подъездных путей и территории;

- проверка системы электрообогрева и тепловой изоляции всей системы трубопроводного транспорта (технологических, магистральных, пожарных, дренажных трубопроводов, водоводов НД и ВД, узлах СОД, запорной арматуры, приводов ЗРА, импульсных линий, вентилей отбора давления), системы электрообогрева емкостей, промливневой канализации, производственных и бытовых помещений, технологического оборудования, оборудования КИПиА, АСУТП, ППА и ПОС на всех площадочных объектах Общества;

- организация работ по подготовке всех объектов (помещений, зданий и сооружений) к снабжению тепловой и электроэнергией, подготовка к безаварийной работе котельных, теплотрасс и резервных дизельных генераторов (ДЭС);

- консервация оборудования, машин и механизмов, не участвующих в технологическом процессе в ОЗП;

- обеспечение необходимого запаса топлива для топливопотребляющих установок, для поддержания установленного технологического режима и обеспечения тепловой и электрической энергией всех объектов (помещений, зданий и сооружений) на производственных площадках;

- обеспечение работы мобильных и стационарных пунктов для обогрева и отдыха работников, работающих в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчиков, занятых на погрузочно-разгрузочных работах, и других работников в необходимых случаях;

- подготовка очистных сооружений и канализационной сети:

- ревизия сбросовых коллекторов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, насосного оборудования, применяемого для перекачки сточных вод, шлама и нефтепродуктов, выделенных из сточных вод, оборудования, используемого при авариях (штанг, тросов, передвижных насосов) пожарных водоемов и оборудования (задвижек, гидрантов, колодцев);

- очистка сооружения от шлама и накопившихся нефтепродуктов;

- проверка состояния колодцев с гидравлическими затворами, выполнение очистки от шламов и ремонта в случае необходимости;

- ремонт нефтесборных устройств (поворотных труб, лотков) и другого механического оборудования очистных сооружений;

- проверка пароподогревательных устройств, их гидравлическое испытание и ремонт, в случае необходимости;

- обеспечение постоянного контроля за функционированием производственного оборудования;

- перевод резервуарных парков для хранения нефти и нефтепродуктов на зимний режим работы:

- осмотр и ревизия подготовка дыхательной и предохранительной арматуры, заправка незамерзающими жидкостями дыхательных и предохранительных клапанов;

- проверка сниженных пробоотборников, утепление дренажных устройств газоуравнительных систем и защита их от снежных заносов, проверка состояния замерных устройств и люков;

- проверка состояния вентиляционных патрубков на резервуарах оборудованных понтонами;

- демонтаж тарелки механических клапанов и кассеты огневых предохранителей огневых предохранителей (огнепреградителей);

- проверка исправности запорной арматуры с электроприводами на обвязке резервуаров с учетом соответствия применяемой смазки редукторов и других устройств температурным условиям зимнего периода;

- ревизия и установка мембран на пенокамерах в соответствии с технической документацией, проверка целостности разрывных мембран на системах подслойного пожаротушения;

- проверка состояния изоляции и систем обогрева резервуаров, устранение выявленных неисправностей;

- гидравлическое испытание электро- и пароподогревателей нефтепродуктов в резервуарах, выполнение ремонта в случае необходимости;

- слив подтоварной воды из резервуаров хранения, промывка сифонных кранов хранимым нефтепродуктом и приведение их в нерабочее боковое (горизонтальное) положение;

- очистка территорий резервуарных парков и площадок внутри обвалований от сухой травы и кустарников;

- обеспечение усиленного наблюдения за технологическими трубопроводами (удаление воды из трубопроводных коммуникаций, утепление трубопроводной арматуры в случае необходимости, установка спускных пробок в задвижках, находящихся вне отапливаемых помещений и не имеющих спускных устройств, освобождение не обогревающихся трубопроводов от вязких и сильно обводненных нефтепродуктов после каждой перекачки и др.);

- подготовка АЗС к эксплуатации в ОЗП (согласно Правилам технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-39.2-080-01);

- другие мероприятия в рамках подготовки производственных объектов к работе в ОЗП.

- План мероприятий по подготовке к работе в ОЗП должен быть выполнен Обществом в полном объёме в срок до 15 ноября текущего года.

Сформированные ЦИТУ отчетность по выполнению Плана мероприятий по подготовке к ОЗП, ежемесячно начиная с июня по август текущего года и еженедельно с сентября текущего года до полного выполнения Плана, представляется руководству структурных подразделений Общества задействованных в выполнении мероприятий, а так же первому ЗГД по производству – главному инженеру Общества. УПБОТ ежемесячно начиная с июня текущего года и до полного выполнения Плана ОЗП 20__/20___г. предоставляется отчетность в Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в разведке и добыче ОАО «НК «Роснефть».

Проблемные вопросы, возникающие в ходе подготовки к ОЗП должны выноситься на обсуждение на оперативных совещаниях СП Общества.

- По завершении подготовки Общества к ОЗП, но не позднее 15 ноября текущего года, первый ЗГД по производству – главный инженер, проводит совещание с участием членов Комиссии по оценке готовности к работе в ОЗП и ответственными лицами за подготовку к работе в ОЗП (назначенными приказом Общества). В ходе совещания обсуждается оценка готовности Общества к работе в ОЗП и принимается решение о готовности Общества к работе в ОЗП.

- По результатам обсуждения, ЦИТУ составляет сводный Акт готовности к работе в ОЗП, который подписывают все члены Комиссии по оценке готовности к работе в ОЗП и утверждает генеральный директор или первый ЗГД по производству – главный инженер Общества (составляется по Обществу в целом).

- Сводный Акт готовности к работе в ОЗП и Отчёт о выполнении Плана мероприятий по подготовке к ОЗП (документы) направляются ЦИТУ в структурные подразделения Общества задействованных в выполнении мероприятий. УПБОТ документы направляются в Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в разведке и добыче ОАО «НК «Роснефть».

- Информация о выполнении мероприятий по подготовке Общества к работе в ОЗП предоставляется в Департаменты Компании по направлению деятельности, при официальном письменном запросе в адрес генерального директора Общества или первого заместителя генерального директора по производству – главного инженера Общества.

- В случае, если по итогам выполненных мероприятий готовность Общества к работе в ОЗП не обеспечена, годовое премирование ответственных лиц уменьшается по соответствующим невыполненным показателям.

- 4.2.	Особенности осуществления перевозок в зимнее время

- До наступления ОЗП с водительским составом должен быть проведен инструктаж по особенностям вождения (в соответствии со Стандартом Компании «Система управления безопасностью дорожного движения» № П3-05 С-0008). Необходимо помнить, что устранение любых неисправностей в пути на морозе сопряжено с риском обморожения водителя, длительному простою ТС или его поломки.

- При среднесуточном снижении температуры окружающего воздуха в течении 5 календарных дней до плюс 8 градусов по Цельсию, до наступления отрицательных температур, установить на все ТС зимние шины (с шипованной резиной либо другими видами зимней резины).

- Необходимо заблаговременно подготовить в достаточном количестве средств для утепления двигателей ТС (чехлы, войлочные маты, коврики и т. п.) а также специальные знаки и указатели для организации безопасного движения на автозимниках.

- Транспортному управлению Общества (ТУ) запретить эксплуатацию ТС, на которых не произведена замена горюче-смазочных материалов на зимние. Кроме того, у ТС с дизельными двигателями необходимо тщательно проверить утепление топливных баков, топливопроводов, исправность штатного подогрева топливных баков в соответствии с техническими требованиями завода-изготовителя.

- Все ТС, в том числе вахтовые автомобили и автобусы, должны эксплуатироваться с исправными отопительными устройствами кабин и салонов. Конструкция систем отопления должна исключать возможность попадания выхлопных газов в кабину или салон ТС. Запрещается использование отопительных систем не предусмотренных техническими требованиями завода-изготовителя ТС.

- Автозимники должны быть на всем протяжении обозначены вешками, иметь указатели и быть подготовлены к движению колонн автомобильных и тракторных поездов, обеспечивая их безопасное, бесперебойное и удобное движение с заданными расчетными скоростями и нагрузками.

- ТС перед выходом в рейс на зимнюю автодорогу должно быть укомплектовано: ломом, лопатой, топором, тросом (длиной не менее 25 метров), жестким буксиром, а также цепями противоскольжения. Легковые ТС должны быть укомплектованы лопатой и тросом. Все ТС должны быть оборудованы средствами мобильной и (или) радио связи с диспетчерскими службами Общества и представителями подрядных организаций (ПО).

- При выезде в рейс необходимо тщательно проверить техническую исправность ТС, регулировку механизмов и систем, а также целостность и надежность всех элементов зимней оснастки, особенно утепления двигателя и радиатора, утепления и обогрева кабины.

- Руководитель Транспортного управления Общества, ответственный за транспортную безопасность, должен организовать приемку в эксплуатацию и открытие движения по зимним автодорогам.

- Подрядные организации, эксплуатирующие транспорт, должны обеспечить контроль ТС перед отправлением в рейс по автозимникам и ледовым переправам, информирование водителей об особенностях маршрута, мерах безопасности в пути и местонахождении ближайших органов ГИБДД, медицинской помощи, эксплуатации дороги, пунктов обогрева, приема пищи, отдыха водителей и технической помощи. Рекомендуется дополнительно иметь в ТС запас материалов для жизнеобеспечения на случай вынужденной остановки на автозимниках: запас дров (угля) для костра, топор (пилу), запас пищи (сухой паёк), средства связи (телефон, радиостанция) и т. д.

- На ледовой переправе движение ТС осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства в области эксплуатации ледовых переправ и передвижения по ним (ОДН 218.010-98, ВСН 137-89), Инструкции ООО «РН-Ванкор» «По охране труда при передвижении по ледовым дорогам, переправам через водные преграды»  № П3-05 И-77761 ЮЛ-054. Для возможности экстренного покидания ТС при движении по ледовым переправам необходимо держать двери, окна и люки ТС открытыми, ремни безопасности отстегнутыми. При этом должен быть обеспечен внешний визуальный контроль движения ТС по ледовой переправе.

- Водителям ТС категорически запрещается самовольно изменять маршрут движения, двигаться по участкам ледового покрова рек, озер и других водоемов, не предусмотренных для проезда транспорта.

- Перед началом работ на автозимниках и (или) ледовых поверхностях все работники, участвующие в таких работах, обязаны пройти обучение и проверку знаний в области организации безопасного проведения работ на ледовых поверхностях по Программе для сезонного (осенне-зимнего) инструктажа водителей по безопасности дорожного движения (Приложение 12) согласно требованиям Приложения 8 Стандарта Компании «Система управления безопасностью дорожного движения» № П3-05 С-0008.

- Мероприятия по подготовке и содержанию межплощадочных зимних автодорог (зимних вдольтрассовых проездов) и внутриплощадочных автомобильных дорог в ОЗП должны включать следующее:

- проверку состояния снегозащитных сооружений, а также установка, перестановка или восстановление временных снегозадерживающих устройств (щитов, сеток и др.), сигнальных вех;

- формирование снежных валов и траншей для задержания снега на придорожной полосе и их периодическое обновление;

- закрытие отверстий водопропускных труб осенью и открытие их весной, очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних предметов, очистка водоотводных канав от мусора;

- распределение противогололедных материалов;

- регулярную очистку от снега и льда элементов обустройства (в том числе автобусных остановок, павильонов, берм дорожных знаков, ограждений и других объектов);

- очистку от снега и льда элементов мостового полотна, а также зоны сопряжения с насыпью, подферменных площадок, опорных частей, пролетных строений, опор, конусов и регуляционных сооружений, подходов и лестничных сходов;

- своевременную погрузку и вывоз снега в места временного складирования или утилизации;

- содержание уплотненного снежного покрова (формирование, профилирование, повышение шероховатости) на автомобильных дорогах с переходными или низшими типами дорожных покрытий.

- 4.3.	Условия временного прекращения движения Транспортных Средств или его ограничения

Условия, при которых движение ТС временно прекращается или ограничивается:

- При тумане, ливне, граде, метели, снегопаде, буре, если видимость из кабины водителя в светлое или темное время суток при дальнем свете фар вне населенных пунктов составляет менее 50 м, в городе менее 30 м. Под видимостью из кабины водителя следует понимать максимальное расстояние четкого, без напряжения зрения водителя распознание объектов на дороге, встречных и попутных ТС, пешеходов и т. д. Исключение составляют случаи, когда на отдельных участках маршрута видимость ограничена до расстояния менее 50 м (в низинах, балках, долинах рек, горы, ущелья). При этом водитель как минимум должен видеть кромку земляного полотна, соблюдать необходимые меры предосторожности и двигаться со скоростью не более 20 км/час.

- При гололедице, на обледенелом дорожном покрытии скорость движения не может быть более 20 км/час, при этом должны быть обеспечены условия безопасного дорожного движения. Исключение могут составлять маршруты, где протяженность зоны гололедицы не превышает 100 м на городских маршрутах, 1 км на пригородных маршрутах, 3 км на междугородних при условии отсутствия уклонов дороги более 4%.

- При скорости ветра более 25 м/с.

- При наличии информации, что на дороге имеются снежные, песчаные заносы или другие помехи, которые могут препятствовать движению ТС.

- При температуре воздуха минус 40 °С и ниже на междугородних маршрутах и маршрутах регулярных линий. Организации, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров, могут отступать от требований данного пункта в случае, если перевозка людей осуществляется несколькими автобусами в группе, причем их загрузка должна позволять при выходе из строя одного из автобусов пересадить его пассажиров в другие. Организации, осуществляющие технологические перевозки грузов или работу технологического транспорта, могут отступать от требований данного пункта, если движение основного ТС осуществляется в группе или с машиной (машинами) сопровождения. При этом водители должны быть обеспечены мобильными или спутниковыми телефонами.

- Если дорожное полотно покрыто водой, снегом или в других случаях, когда водитель ТС четко не видит границ дороги.

- Если при проведении на дороге ремонтных работ появились условия, представляющие опасность для здоровья и жизни перевозимых пассажиров и водителя.

- При пожарах, авариях на нефтяных, газовых, тепловых, электрических и других коммуникациях.

- При возникновении стихийных явлений и условий, угрожающих безопасности транспортных перевозок (селевые потоки, частичное разрушение участков дорог, инженерных сооружений вследствие оползней, ледохода, наводнения, землетрясения и т. д.).

- При наличии экстренных предупреждений МЧС России или органов местного самоуправления об ограничении или временном прекращении движения ТС, полученным по средствам связи, либо размещенных в средствах массовой информации, в т. ч. на официальном сайте МЧС России по Красноярскому Краю.

- 4.4.	ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ периоду зданий и сооружений

- Подготовка к отопительному периоду зданий и сооружений включает комплекс основных мероприятий, которые должны быть отражены в Плане мероприятий по подготовке к работе в ОЗП.

- выявление недостатков и нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок по прошедшему отопительному периоду, разработка и выполнение мероприятий по устранению выявленных дефектов и нарушений;

- испытания оборудования источников теплоснабжения, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность;

- диагностика состояния тепловых сетей, при необходимости, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;

- промывка трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов источника теплоты и систем теплопотребления;

- испытание тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя в соответствии с определенными сроками;

- в срок до 15 июня текущего года составляется дефектная ведомость и заявка на материалы и оборудование;

- проведение работ по подготовке зданий, профилактике, ремонту и замене оборудования на инженерных системах;

- разработка эксплуатационных режимов работы систем теплоснабжения, а так же мероприятий по их внедрению.

- Для обеспечения безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии должны быть также включены в План подготовки к работе в ОЗП следующие мероприятия:

- проверка готовности систем приема и разгрузки топлива;

- проверка работоспособности установки для поддержания водно-химического режима;

- разработка (актуализация) планов ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- гидравлические и тепловые испытаний тепловых сетей;

- проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- выполнение режимно-наладочных испытаний в установленные сроки.

- Для выявления дефектов тепловых сетей, теплоспутников, ИТП и внутренних систем отопления зданий и сооружений Общества, перед прекращением циркуляции теплоносителя проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность в статическом режиме. По результатам проведенных испытаний составляется Акт гидравлического испытания (Приложение 6).

- После выявления дефектов, по результатам гидравлических испытаний, на основании Акта гидравлического испытания составляются Дефектные ведомости (в произвольный форме).

- После устранения выявленных дефектов, ИТП и внутренние системы отопления должны пройти гидропневматическую промывку и гидравлические испытания в статическом режиме, с составлением Акта гидравлического испытания (Приложение 6) и Акта промывки или продувки трубопроводов (Приложение 7).

- После монтажа, капитального или текущего ремонта с заменой участков трубопроводов тепловых сетей, необходимо провести гидравлические испытания пробным давлением и гидропневматическую промывку (с учётом требований п. 6.2.17 и п. 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок) с составлением соответствующих Актов гидравлического испытания и Актов промывки или продувки трубопроводов.

- Помимо испытаний на прочность и плотность, тепловые сети 1 раз в 5 лет должны пройти тепловые испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь. Программа проведения тепловых испытаний разрабатывается УЭ и утверждается первым ЗГД по производству – главным инженером Общества.

- Тепловые сети после монтажа, капитального ремонта и реконструкции с заменой участков трубопроводов, должны подвергаться внеочередному техническому освидетельствованию, гидравлическим испытаниям и продувке паром (для паропроводов), со сбросом пара в атмосферу и составлением соответствующих актов и записей в паспорт трубопровода (с соблюдением требований безопасности, установленных действующими нормативными документами для данных видов работ). Для основных производственных объектов данные требования выполняются в период сдачи объекта из ППР.

- Все виды испытаний тепловых сетей проводятся отдельно и в соответствии с действующей нормативной документацией. Во всех случаях должно быть обеспечено тщательное наблюдение за всеми точками тепловой сети, указанными в Программе проведения тепловых испытаний и оперативная связь между работниками, участвующими в испытаниях.

- Ремонты, проведение испытаний тепловых сетей и тепловых энергоустановок и остановки на ППР, проводятся по графику, утвержденному первым заместителем генерального директора по производству – главным инженером Общества.

- Сроки подготовки ИТП и внутренних систем отопления должны быть увязаны с графиками ремонтов тепловых сетей и источников теплоснабжения.

- В целях проверки подготовки зданий и сооружений к работе в ОЗП за 1,5 месяца до наступления отопительного периода (но не позднее 15 октября) проводится:

- обследование технического состояния зданий и их инженерного оборудования;

- работы по профилактике и ремонту внутренних систем отопления, вводов, ИТП, трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов в сроки, согласованные с руководителем структурного подразделения, ответственного за эксплуатацию данного оборудования;

- промывку внутренних систем отопления, вводов, ИТП гидравлическим способом, с составлением Акта промывки или продувки трубопроводов;

- гидравлические испытания внутренних систем отопления, вводов, ИТП в сроки, согласованные с главным энергетиком Общества, ответственного за эксплуатацию данного оборудования;

- установку дроссельных диафрагм при наличии проекта, расчета с учетом результатов наладки в прошедшем отопительном периоде;

- утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- установку в ИТП на вводах, контрольно-измерительных приборов и приборов учета тепла, выполнение работ, указанных в предписаниях органов государственного контроля и надзора.

К этому времени должны быть закончены все летние работы по текущему ремонту и выполняемые в летний период работы по капитальному ремонту, имеющие прямое отношение к зимней эксплуатации зданий и сооружений тепловых энергоустановок.

За 15 дней до начала отопительного периода (но не позднее 30 сентября), в целях проверки устранения недостатков ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду, отмеченных в дефектной ведомости, производится частичный осмотр тех частей зданий и сооружений, по которым были отмечены указанные недостатки.

- Подключение цеховых узлов ввода, ИТП и внутренних систем отопления к тепловым сетям после установления циркуляции производится в порядке и в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

- Заполнение внутренних систем отопления бытовых и производственных зданий производится работниками цеха тепловодоснабжения УЭ и работниками подрядной организацией в зоне эксплуатационной ответственности.

- Выявленные в процессе испытания недостатки по тепловым сетям, тепловым энергоустановкам, должны быть устранены до начала отопительного периода.

- При подготовке резервуарных парков для хранения нефти и нефтепродуктов на объектах Общества к работе в ОЗП должны быть выполнены следующие мероприятия:

- Проводятся осмотр, ревизия, заправка незамерзающими жидкостями дыхательных и предохранительных клапанов резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов.

- Издаются распорядительные документы об организации выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию резервуаров со снятыми огнепреградителями в ОЗП в Обществе, по каждому цеху (объекту) с назначением работников, ответственных за выполнение каждого пункта мероприятий.

- Проверяется состояние изоляции и систем обогрева резервуаров, выявленные неисправности устраняются.

- Демонтируются пакеты огневых предохранителей под механическими, гидравлическими клапанами и вентиляционными патрубками. Резервуары после снятия пакетов под клапанами герметизируются путем установки колец.

- Проверяется состояние электроприводной запорной арматуры, установленной на обвязке резервуаров, с учетом соответствия качества смазки редукторов и других устройств условиям эксплуатации в ОЗП, проверяется состояние замерных устройств и люков (световые люки должны быть заглушены, замерные люки – закрыты).

- Проводится ревизия пенокамер систем пожаротушения и устанавливаются мембраны на пенокамерах в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических и эксплуатационных документов, проверяется целостность разрывных мембран на системах подслойного пожаротушения.

- Территория резервуарных парков и площадки внутри обвалований очищаются от сухой травы и кустарников.

- Проверяется состояние вентиляционных патрубков на резервуарах оборудованных понтонами.

- Разрабатываются по каждому резервуарному парку графики периодических осмотров дыхательных устройств и контроля надежности дыхания резервуаров с учетом требований СТО-СА-03-004-2009.

- Проводятся внеочередные проверки технологических коммуникаций, работоспособность систем блокировок технологического оборудования и сигнализаций.

- При подготовке к эксплуатации в ОЗП систем теплоснабжения (магистральных трубопроводов, внутриустановочных сетей, пароспутников, измерительных и регулирующих средств КИП) в Обществе должны быть выполнены следующие мероприятия:

- С целью проверки готовности тепловых сетей, теплопотребляющих установок к началу отопительного сезона и выявления скрытых дефектов проводится испытание систем теплоснабжения в работе с подключением потребителей в сроки, устанавливаемые приказом по Обществу в соответствии с утвержденным графиком.

- При испытании систем теплоснабжения в рабочей схеме тепловых сетей должны быть закрыты циркуляционные перемычки, расход и параметры теплоносителя на источниках теплоснабжения должны соответствовать не менее 70% присоединенной расчетной нагрузки отопления.

- Подключение магистральных и распределительных тепловых сетей производится под руководством ответственных ИТР Общества, из числа сотрудников УЭ, назначенных приказом по Обществу, в соответствии с планом мероприятий. Трубопроводы тепловых сетей должны заполняться водой температурой не выше 70 ºС при отключенных системах теплопотребления. Пуск тепловых сетей проводится на основании письменного указания главного энергетика Общества, ответственного за безопасную эксплуатацию тепловых сетей.

- Подключение цеховых узлов ввода, ИТП и внутренних систем отопления к тепловым сетям после установления циркуляции производится в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, заполнение внутренних систем отопления цеховых зданий производится персоналом соответствующего цеха (участка) с участием и под руководством персонала ЦТВС УЭ.

- Работники Общества и потребители тепловой энергии, в период проведения испытания обязаны вести контроль за работой тепловых сетей и тепловых энергоустановок, проводить обходы и осмотры, проверять прогрев стояков и приборов отопления, выявлять возможные дефекты и принимать неотложные меры по устранению неисправностей и нормализации теплоснабжения.

- На основании информации, постоянно предоставляемой потребителями тепловой энергии, работники УЭ Общества, ответственные за безопасную эксплуатацию тепловых сетей, проводят анализ работы источника теплоснабжения и тепловых сетей.

- По окончании испытания систем теплоснабжения потребители тепла составляют Акты (в произвольный форме) с указанием выявленных недостатков тепловых энергоустановок не прошедших испытание.

- С учетом выполненных работ УЭ Общества оформляются Паспорта готовности к работе в ОЗП в соответствии с Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

- Выявленные в процессе испытания недостатки по тепловым сетям, тепловым энергоустановкам, должны быть устранены до начала отопительного периода.

- 4.5.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ при подготовке к ОЗП

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности проводятся с целью снижения риска возникновения пожаров при эксплуатации производственных объектов, поддержания в готовности систем противопожарной защиты для оперативного реагирования на возникшие пожары и загорания и должны включать следующие мероприятия:

4.5.1.1	Проверка работоспособности пожарных гидрантов, состояния подземных колодцев, наземных (надземных) укрытий и блок-боксов пожарных гидрантов, пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения (ВПВ), с составлением графика испытаний ВПВ на водоотдачу (Приложение 8), Актов испытаний внутреннего и наружного водопроводов на водоотдачу (Приложение 9 и Приложение 10). При проведении испытаний на водоотдачу учитывать возможности установки пополнения противопожарных запасов, не допуская аварийного снижения запаса воды.

4.5.1.2.	Проверка на работоспособность и пропускную способность трубопроводов (с продувкой воздухом сухотрубов) систем пожаротушения, в том числе наружных лафетных установок и систем орошения, с составлением Акта проверки установок пожаротушения (Приложение 11), с заключением о соответствии или не соответствии нормативным требованиям по обеспечению расхода воды на нужды пожаротушения.

4.5.1.3	Утепление люков колодцев гидрантов утеплителем, применяемым в строительстве, при наступления минусовых значений температуры окружающего воздуха. Утеплитель необходимо укладывать или наносить на перекрытие на 0,4-0,5 м ниже крышки колодцев, либо в зависимости от региональных климатических условий поверх крышки колодцев. Корпус наружного пожарного крана, выходящего из колодца, также утепляется до выходных отверстий (патрубков).

4.5.1.4	Установка у мест нахождения подземных пожарных гидрантов знаков с обозначением расстояния от знака до гидранта в метрах, для оперативного опознания (в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026). Дополнительно, на крышках люков пожарных гидрантов могут быть установлены колпаки красного цвета.

4.5.1.5	Обеспечение исправного состояния и свободного доступа к источникам наружного противопожарного водоснабжения и пожарным кранам. Проверка укрытий, блок-боксов пожарных гидрантов и пожарных кранов на укомплектованность рукавами и стволами (работоспособность производится работниками СП Общества). Проверка на водоотдачу внутреннего и наружного противопожарного водопровода может проводиться подрядной организацией по договору с участием должностного лица, наделенного полномочиями по осуществлению пожарного надзора, либо представителя пожарной охраны, с составлением Актов испытаний внутреннего и наружного водопроводов на водоотдачу по установленным формам.

4.5.1.6	Проверка работоспособности систем пожарной сигнализации, насосов-повысителей, наличия общей схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки насосов в помещениях насосных станций пожаротушения, исправности задвижек с электроприводом, установленных на трубопроводах систем пожаротушения.

4.5.1.7	Проверка укомплектованности объектов первичными средствами пожаротушения (согласно Правил противопожарного режима в РФ, ведомственных норм и правил). Пенные огнетушители, установленные вне помещений или в неотапливаемых помещениях, и не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах, должны быть сняты на холодное время года (при температуре воздуха ниже +1С). В этом случае на их месте и на пожарном щите должна быть помещена информация о месте нахождения огнетушителей в течение указанного периода и о месте нахождения ближайшего огнетушителя.

4.5.1.8	Проверка работоспособности датчиков контроля за температурой воды и датчиков (устройств) контроля уровня воды в резервуарах с пожарным запасом воды (при наличии).

4.5.1.9	Проверка условий хранения запаса пенообразователя (следует хранить в помещениях при температуре не ниже +5°С).

4.5.1.10	Обеспечение исправного состояния пожарной техники, проверка и подготовка к работе средств подогрева двигателя, обогрева кабины, кузова, отсеков, установка средств утепления на пожарных автомобилях.

4.5.1.11	Очистка территорий прилегающих к взрывоопасным и пожароопасным объектам от травы, кустарников, деревьев, горючего мусора, отходов производства и их вывоз с территории Общества.

4.5.1.12.	Проверка готовности зданий с массовым пребыванием людей и проведение практической тренировки (эвакуации) лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

4.5.1.13.	Проверка работоспособности и наличия необходимого обогрева (теплоспутников, греющих кабелей и др.) ВПВ и сухотрубов систем пожаротушения, с обращением особого внимания на тупиковые участки трубопроводов и дренажные вентили.

4.5.1.14.	Проверка противопожарного состояния на строящихся объектах и временных строительных городках.

4.5.1.15.	Проверка (с привлечением работника УЭ Общества, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых сетей) административно-бытовых, складских и жилых помещений Общества и подрядных организаций, в том числе расположенных в вагон-домах, на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, наличия неисправного электрооборудования, электрообогревательных приборов открытого исполнения, а также мест хранения баллонов с горючими газами.

4.5.1.16.	Проверка систем противопожарной защиты должна осуществляться в соответствии с инструкциями по содержанию и эксплуатации систем противопожарной защиты, разработанными с учетом рекомендаций заводов изготовителей, обслуживающих организаций и требований нормативных документов по пожарной безопасности.

4.5.1.17. 	После наступления ОЗП должна обеспечиваться своевременная периодическая расчистка от снега пожарных гидрантов, подъездов, площадок для установки пожарных автомобилей, мест забора воды от водоисточников, подходов к наружным противопожарным лестницам, местам размещения противопожарного инвентаря, задвижкам систем пожаротушения, ручным пожарным извещателям и кнопкам дистанционного пуска систем пожаротушения.

- 4.6.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО подготовкЕ магистральных и ВНУТРИПРОМЫСЛОВЫХ трубопроводов к эксплуатации в ОЗП

В плане подготовки к эксплуатации МТ и ВПТ в зимних условиях должны быть предусмотрены:

- Ревизия и ремонт запорной арматуры со сменой летней смазки на зимнюю, проверка арматуры на полное закрытие и открытие.

- Создание необходимого запаса материалов и инструментов на складах и труднодоступных местах трассы.

- Перевод на зимнюю эксплуатацию аварийно-ремонтной техники.

- Промывка нефтью тупиковых и непроточных участков и арматуры.

- Ревизия и ремонт указателей и вешек у колодцев КИП и вантузов.

- Ремонт (при необходимости) линейных колодцев, ограждений и фундаментов под запорную арматуру.

- Ревизия и ремонт предупреждающих знаков в местах пересечения ВПТ и МТ с автомобильными и железными дорогами.

- Заливка незамерзающей жидкости в разделительные сосуды и импульсные линии на узлах отбора давления.

- Создание необходимых запасов ГСМ (на МТ).

- Организацию связи.

- Ссылки

- Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 № 970н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

- Приказ Минздравсоцразвития России от 11.08.2011 № 906н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам химических производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

- Приказ Минздравсоцразвития России от 20.04.2006 № 297 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики».

- Приказ Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

- Постановление Минтруда России от 25.12.1997 № 66 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты».

- Постановление Минтруда РФ от 31.12.1997 № 70 «Об утверждении Норм бесплатной выдачи работникам теплой специальной одежды и теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым для всех отраслей экономики (кроме климатических районов, предусмотренных особо в Типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам морского транспорта; работникам гражданской авиации; работникам, осуществляющим наблюдения и работы по гидрометеорологическому режиму окружающей среды; постоянному и переменному составу учебных и спортивных организаций Российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО)».

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго РФ 24.03.2003 № 115.

- Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода, разработана ФГУ ВНИИПО МЧС России в 2005 году.

- Положение о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденное решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), протокол от 06.07.2012 № 10.

- ВСН 137-89 Ведомственные строительные нормы. Проектирование, строительство и содержание зимних автомобильных дорог в условиях Сибири и северо-востока СССР.

- ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

- ОДН 218.010-98 Автомобильные дороги общего пользования. Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ.

- РД 153-39.2-080-01 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций.

- РД 153-39.4-056-00 Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов.

- СТО Газпром 2-3.5-454-2010 Правила эксплуатации магистральных газопроводов.

- СО 153-34.08.105-2004 Положение об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период.

- СТО-СА-03-004-2009 Трубчатые печи, резервуары, сосуды и аппараты нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. Технический надзор, ревизия и отбраковка.

- Стандарт Компании «Требования к средствам индивидуальной защиты и порядок обеспечения ими работников Компании» № П4-05 СЦ-080 версия 1.01, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 11.02.2009 № 53, введенный в действие в ООО «РН-Ванкор» приказом от 12.04.2016г № 8/РНВ-лнд.

- Стандарт Компании «Система управления безопасностью дорожного движения» № П3-05 С-0008 версия 2.00, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 24.12.2012 № 683, введенный в действие в ООО «РН-Ванкор» приказом от 12.04.2016г № 8/РНВ-лнд.

- Стандарт Компании «Подготовка производственных объектов Компании к безопасной работе в осенне-зимний период» № П3-05 Р-0592 версия 1.00, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 15.12.2014 № 653, введенный в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2016г № 8/РНВ-лнд.

- Положение АО «Ванкорнефть» «Порядок проведения капитального ремонта основных фондов» № П2-01 Р-0286 ЮЛ-054 версия 1.00, утвержденное приказом ЗАО «Ванкорнефть» от 30.12.2014 № 3970, введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 28.04.2016 № 39/РНВ-лнд.

- Инструкция ЗАО «Ванкорнефть» «По охране труда и промышленной безопасности при передвижении по ледовым дорогам, переправам через водные преграды и на маломерных судах» № П3-05 И-77761 ЮЛ-054, версия 1.00, утвержденная первым ЗГД по производству – главным инженером от 11.04.2011, введенная в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 28.04.2016 № 39/РНВ-лнд.

- Инструкция ЗАО «Ванкорнефть» «По охране труда и промышленной безопасности при работе на открытом воздухе в холодное время года» № П3-05 И-77765 ЮЛ-054, версия 1.00, утвержденная первым ЗГД по производству – главным инженером от 18.05.2011, введенная в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 28.04.2016 № 39/РНВ-лнд.

- Инструкция ЗАО «Ванкорнефть» «По охране труда и промышленной безопасности при обслуживании объектов в паводковый период» № П3-05 И-77848 ЮЛ-054, версия 1.00, утвержденная первым ЗГД по производству – главным инженером от 15.03.2011, введенная в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 28.04.2016 № 39/РНВ-лнд.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Перечень Приложений к Положению Общества

| номер приложения | наименование приложения | примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Шаблон дефектной ведомости на капитальный ремонт | Включено в настоящий файл. |
| 2 | Шаблон Акта обследования зданий | Включено в настоящий файл |
| 3 | Форма плана мероприятий по подготовке производственных объектов Общества к осенне-зимнему периоду. | Включено в настоящий файл. |
| 4 | Шаблон отчета о выполнении плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду. | Включено в настоящий файл. |
| 5 | Шаблон Акта готовности к работе в осенне-зимний период. | Включено в настоящий файл. |
| 6 | Форма Акта гидравлического испытания. | Включено в настоящий файл. |
| 7 | Форма Акта промывки или продувки трубопроводов. | Включено в настоящий файл. |
| 8 | Форма графика испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу (на период ___________). | Включено в настоящий файл. |
| 9 | Форма Акта испытания наружного противопожарного водопровода на водоотдачу. | Включено в настоящий файл. |
| 10 | Форма Акта испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. | Включено в настоящий файл. |
| 11 | Форма Акта проверки установок пожаротушения. | Включено в настоящий файл. |
| 12 | Форма Программы для сезонного (осенне-зимнего) инструктажа водителей по безопасности дорожного движения | Включено в настоящий файл |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

|  |  |  |  | Утверждаю: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер (начальник управления) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ________________________ (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость дефектов №______ КР_____г. на ремонт объекта: "_____________________________" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( наименование по данным бухгалтерского учета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование объекта: "_________________________" 2. Инвентарный номер: ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Местонахождение: поз по ГП (шифр ГП) 4. Краткая характеристика объекта: Дата ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифр проектной и сметной документации 5. Дата проведения последнего ремонта и что ремонтировалось: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п; Наименование работ; Объем работ; Необходимые материалы, оборудование и запчасти. Ед. изм.; Кол-во; Наименование материала и размер; Марка, ГОСТ, № чертежа; Ед. изм.; Кол-во; Цена, тыс. руб без НДС *; Стоимость, тыс. руб. без НДС **. Полы (шифр проектной документации). Кровля (шифр проектной документации). |  |  |
| Приложение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акт комиссионного осмотра № ____ от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фотоматериал на _______ л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник эксплуатирующего управления (отдела) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный специалист эксплуатирующего подразделения |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный специалист отдела капитального ремонта |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |
| *, ** - графы не заполняются, данные уточняются УК и заносятся в разделительную ведомость материалов. Примечание: при необходимости, шаблон дефектной ведомости может быть дополнен/изменён с целью внесения дополнительных сведений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

## ШАБЛОН АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЙ

___________________________________________________________________________

наименование подразделения (цех, установка)

АКТ

обследования зданий _____________________________,_____________

(объект)			          (цех)

«___»______________20__ г.

Комиссия, назначенная Приказом №______ от ___________ г., в составе:

Председатель:  ______________ - ____________________________________________

(Ф.И.О.)          			           (должность ответственного )

Члены комиссии:  ______________ - ____________________________________________

(Ф.И.О.)          			           (должность ответственного )

______________ - ____________________________________________

(Ф.И.О.)                    		           (должность ответственного )

произвела  обследование  зданий   _____________________________________________.

(объект)

При проверке установлено:

1. Положение основных конструкций здания, оснований, подвергающихся постоянной

вибрации_____________________________________________________________________

( готовность к работе в зимних, летних условиях)

_____________________________________________________________________________

2. Состояние желобов и водостоков, отмосток, планировки грунта вокруг здания, наличие производственного мусора______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Состояние кровли, устройств по отводу атмосферных и талых вод с крыш здания_____

_____________________________________________________________________________

4. Своевременное удаление снега от стен и с крыш зданий (для зимнего обследования)

_____________________________________________________________________________

5. Наличие аварийного сброса пара или воды у стен здания__________________________

_____________________________________________________________________________

6. Состояние внутренних сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения__________

_____________________________________________________________________________

7. Состояние и работоспособность вентиляционных систем__________________________

_____________________________________________________________________________

8. Состояние примыкания кровли к стенам, парапетам, трубопроводам_________________

_____________________________________________________________________________

9. Состояние ферм, перекрытий и других ответственных конструкций ________________

_____________________________________________________________________________

10. Состояние стен, колонн, ферм, балок, полов на предмет наличия трещин

_____________________________________________________________________________

11.Состояние защитного покрытия железобетонных конструкций_________________

_____________________________________________________________________________

12. Состояние сварных швов и соединений металлических конструкций________________

_____________________________________________________________________________

13.Состояние стыков сборных железобетонных конструкций_________________________

_____________________________________________________________________________

14.Целостность конструкций, подверженных динамическим нагрузкам _____________________________________________________________________________

15.Допустимость согласно проекту нагрузок на строительные конструкции, наличие устройств, не предусмотренных проектом_________________________________________

_____________________________________________________________________________

16.Состояние окон, фрамуг, остекления объекта, легко сбрасываемых конструкций _____

_____________________________________________________________________________

17.Поддержание в помещениях температурно-влажностного режима__________________

_____________________________________________________________________________

Выводы и заключения комиссии:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель:                    __________________

Члены комиссии:              __________________

__________________

__________________

__________________

___________________________________

(подпись,   Ф.И.О. ответств. за эксплуатацию здания.)

Примечание: при необходимости, шаблон Акта может быть дополнен/изменён с целью внесения дополнительных сведений.

## Приложение 3

## Форма ПЛАНА мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

______________________ Ф.И.О.

« ____ »__________ 20_г.

ПЛАН

Мероприятий по подготовке производственных объектов Общества

к осенне-зимнему периоду  ________ 20__г.  -  ________ 20__г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Производственный участок |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подразделений Общества (в рамках подготовки производственных объектов к работе в ОЗП) |  |  |  |  |  |
| 1 | Общие по управлению/отделу |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия |  |  |  |  |
| 2 | Объект (цех, участок) |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия |  |  |  |  |

Первый ЗГД по производству – главный инженер: ______________________  Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

ЗГД по направлению: ______________________  Ф.И.О.

Начальник ЦИТУ: ______________________  Ф.И.О.

Данная форма Плана не является исчерпывающей, при необходимости она может дополняться.

## Приложение 4

## ШАБЛОН ОТЧЕТА о выполнении плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду

ОТЧЕТ

о выполнении плана мероприятий на производственных объектах Общества

по подготовке к осенне-зимнему периоду  на “____” __________ 20__г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | % выпол-нения | Комментарии по исполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| Производственный участок |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подразделений Общества |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общие по управлению/отделу |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект (цех, участок) |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |

Начальник ЦИТУ/Заместитель начальника ЦИТУ   ______________________  Ф.И.О.

Данная форма Отчета не является исчерпывающей, при необходимости она может дополняться

.

## Приложение 5

## ШАБЛОН АКТА ГОТОВНОСТИ К работе В осенне-зимний период

АКТ от _________________ 20___ гг.

ГОТОВНОСТИ объектОВ Общества

К работе В осенне-зимний ПЕРИОД  20___ - 20___гг.

Комиссия в составе: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

произвели проверку готовности производственных объектов Общества к осенне-зимнему периоду 20___ года.

При осмотре выявлено следующее:

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

Производственному объекту (цеху, участку)  выполнить:

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

Отметка об устранении замечаний (при необходимости):

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

Выводы:

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

Заключение:

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

Считать производственный объект допущенным  к  эксплуатации  в  осенне-зимний  период 20___  / 20___ г.

Председатель комиссии:

________________________________________________________________________________

Представители комиссии:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата ______________________

## Приложение 6

## ФОРМА АКТА гидравлического испытания

А К Т

гидравлического испытания

« ___ » __________ 20__ г.

Производственный объект (цех, участок) ____________________________________________

Гидравлическое испытание________________________________________________________  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мною (нами): ___________________________________________________________

В присутствии:___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

«___» ___________ 20__ года     был подвергнут гидравлическому испытанию

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Испытание проведено пробным давлением: __________________________________________

Произведен осмотр (в доступных местах ): __________________________________________

Установлено: ____________________________________________________________________

Испытание провели:

Представители __________________________________________________________________

## Приложение 7

## Форма АКТА промывки или продувки трубопроводов

А К Т

промывки или продувки трубопроводов

« ___ » __________ 20__ г.

Производственный объект (цех, участок) ____________________________________________

Мною (нами): ___________________________________________________________________

В присутствии:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

«___» ___________ 20__ года ________________________________________  был подвергнут

(наименование линий и границ трубопроводов)

промывке _______________________________________________________________________

продувке________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(среда, используемая при промывке (продувке), давление, продолжительность)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Промывку (продувку) провели:

Представители __________________________________________________________________

## Приложение 8

## ФОРМА ГРАФИКА испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу (на период ___________)

ГРАФИК

испытаний противопожарного водопровода на водоотдачу на ____________ 20___ года

| № п/п | № объекта | Месяц /число испытаний на водоотдачу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| ## ПЧ-1 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

- испытания на водоотдачу совмещается с проведением практических заданий и учений и Графиком отработки планов пожаротушения, согласно План-графика профессиональной подготовки подразделения пожарной безопасности (охраны) на  год;

- при проведении испытаний на водоотдачу должны участвовать представители подразделения, эксплуатирующего противопожарный водопровод, подразделения пожарной безопасности (охраны);

- по результатам испытаний противопожарного водопровода составляется Акт в двух экземплярах со схемами;

- испытаниям подвергается каждое из колец противопожарного водопровода.

## Приложение 9

## Форма АктА испытания наружного противопожарного водопровода на водоотдачу

АКТ

испытания наружного противопожарного водопровода на водоотдачу

_________________________________________________________

(наименование ДО, объекта, наименование структурного подразделения)

«___»_________ 20____г.

Комиссия в составе

| Ф.И.О. |  | должность |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О. |  | должность |
| Ф.И.О. |  | должность |

составили настоящий акт о том, что «____»_________20___ года, проведены испытания противопожарного водопровода высокого (низкого) давления на объекте ________________ согласно методике проведения испытаний.

Испытания проводились при совместной работе следующего оборудования (тип, количество, марка, технические параметры):

Порядок проведения испытаний:

Таблица 1

| № п/п | Номер ПГ (позиция по ГП) | Наименование пожарных стволов, диаметр спрыска | Количество пожарных стволов | Давление перед стволомМПа | Длина компактной части струи, м | Фактический расход (определяется по методике), л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Общий расход Qфакт:

Вывод: По результатам проведенных испытаний общий расход (Qфакт,) составил _____, что соответствует (не соответствует) требуемому (Qтр) по СП 8.13130.2009.

Примечание:	Испытание осуществляется в часы максимального водопотребления на наиболее удаленном участке противопожарного водопровода.

Подписи членов комиссии:	 _______________		________________

(подпись)		Ф.И.О.

_______________		________________

(подпись)		Ф.И.О.

_______________		________________

(подпись)				Ф.И.О.

## Приложение 10

## Форма акта испытания внутреннего противопожарного водопровода водоотдачу

АКТ

испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу

_________________________________________________________

(наименование ДО, объекта, наименование структурного подразделения)

«___»_________ 20____г.

Комиссия в составе: ________________________________________________________

____________________________________________________________________________

представитель пожарной охраны ______________________________________

провела проверку системы внутреннего противопожарного водоснабжения объекта, расположенного по адресу: _____________________________________

В ходе проверки установлено:

1. Число  вводов в здание от сети наружного водоснабжения  _______ шт.,

диаметр ______ мм.

2. На водомерном узле установлен счетчик расхода воды, диаметр _____  мм.

3. На обводной линии установлена _____________________________________,

диаметр свободной линии ________ мм.

4. Диаметр стояков пожарных кранов _________ мм.

5. Число пожарных кранов на объекте _________ шт.

6.Замечания___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В ходе проверки системы использовались пожарные краны № _____, пожарные

рукава длиной ____ м,  в количестве _____ шт., пожарные стволы в количестве

_____ шт., диаметр спрыска ______ мм. Время проведения испытания (подачи

воды) составило ____ мин. Длина компактной части струи составила ______ м.

Давление воды перед стволом составило _____ (кгс/см2, м вод. ст.), указывается

при испытании стволом-манометром.

Заключение по результатам проведенных испытаний:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:	 _______________		________________

(подпись)		Ф.И.О.

_______________		________________

(подпись)		Ф.И.О.

_______________		________________

(подпись)		Ф.И.О.

## Приложение 11

## Форма акта проверки установок пожаротушения

АКТ

проверки установок пожаротушения к работе в осенне-зимний период 20___ г.

От «___»  ___________  20___ г.

Комиссия в составе:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Произвела проверку готовности установок пожаротушения объекта _____________________

Комиссией установлено:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:		_______________         ________________

(подпись)			       Ф.И.О.

_______________         ________________

(подпись)			       Ф.И.О.

_______________         ________________

(подпись)			       Ф.И.О.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 12

## ФОРМА ПРОГРАММ ИНСТРУКТАЖА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Согласовано:							   Утверждаю:

Зам. руководителя ДО по БДД				   Руководитель СП

Ф.И.О.					                                             Ф.И.О.

«     »                                      20_ г.				     «     »                                 20_ г.

ПРОГРАММА

первичного (повторного) инструктажа на рабочем месте по безопасности дорожного движения для водителей АТС

| №№ п/п | Тема инструктажа | Наименование документа, № инструкции |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дорожно-транспортная аварийность |  |
| 1.1. | Состояние дорожно-транспортной аварийности на автомобильном транспорте. | Анализ аварийности |
| 1.2. | Профессиональное мастерство водителя и безопасность движения. | Инструкция № |
| 1.3. | Причины ДТП, анализ происшествий, происшедших по вине водителей транспортных средств. Формы и методы профилактики ДТП. | Анализ аварийности |
| 1.4. | Влияние конструкции автомобиля на безопасность движения. | Инструкция № |
| 1.5. | Особенности управления транспортным средством в сложных дорожных условиях | Инструкция № |
| 2. | Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности |  |
| 2.1. | Основные понятия о дорожно-транспортных ситуациях. | Инструкция № |
| 2.2. | Одиночное движение по загородным дорогам. Встречный разъезд. Следование за лидером. Обгон-объезд. | Инструкция № |
| 2.3. | Начало движения, маневрирование, перестроение в потоке транспортных средств. | Инструкция № |
| 2.4. | Проезд перекрестков, железнодорожных переездов, трамвайных путей. | Инструкция № |
| 2.5. | Дорожно-транспортные ситуации с участием пешеходов, велосипедистов. Посадка и высадка пассажиров. Паркование. | Инструкция № |
| 2.6. | Маневрирование в ограниченном пространстве. Буксировка транспортных средств. | Инструкция № |
| 2.7. | Особенности управления автомобилем в сложных дорожных и климатических условиях. | Инструкция № |
| 2.8. | Требования безопасности при движении транспортных средств в условиях гололеда. | Инструкция № |
| 2.9. | Требования безопасности движения при преодолении рек и озер по льду. | Инструкция № |
| 2.10. | Требования безопасности при движении транспорта по снежному покрову. | Инструкция № |
| 2.11. | Требования безопасности при движении транспортных средств по временным дорогам (автозимникам). | Инструкция № |
| 2.12. | Особенности управления автомобилем в условиях весенне-летнего периода. | Инструкция № |
| 2.13. | Требования безопасности движения при преодолении водных преград. | Инструкция № |
| 2.14 | Требования безопасности движения на паромных переправах. | Инструкция № |
| 2.15. | Требования безопасности при движении по грунтовым дорогам и бездорожью. | Инструкция № |
| 2.16. | Требования безопасности при движении в дождь. | Инструкция № |
| 3. | Нормативно-правовое регулирование дорожного движения |  |
| 3.1. | Требования Правил дорожного движения РФ. | ПДД |
| 3.2. | Общие требования к водителю в нормативных документах. | Инструкция № |
| 3.3. | Режим труда и отдыха водителей. | Инструкция № |
| 3.4. | Основные требования обеспечения безопасности при перевозке опасных грузов. | Инструкция № |
| 3.5. | Основные требования обеспечения безопасности при нахождении в командировке и работе на отдалённых участках. | Инструкция № |
| 3.6. | Виды ответственности участников при дорожно-транспортных происшествиях. | Инструкция № |
| 4. | Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП |  |
| 4.1. | Первая помощь при ДТП. | Инструкция № |
| 4.2. | Виды и формы поражения пострадавших при ДТП, приемы первой медицинской помощи. | Инструкция № |
| 5. | Изучение условий перевозки грузов и опасных участков на маршрутах движения |  |
| 5.1. | Разбор схем маршрутов и опасных участков. Основные недостатки в состоянии промысловых дорог. | Инструкция № |
| 5.2. | Прогнозирование и предупреждение возникновения опасных дорожно-транспортных ситуаций на маршрутах движения транспортных средств. | Инструкция № |

Разработал:

Начальник СП (колонны) __________________подпись		Ф.И.О.

Данная Программа вопросов не является исчерпывающей, при необходимости она может дополняться.

Согласовано:							   Утверждаю:

Зам. управляющего ДО по БДД				   Руководитель СП

Ф.И.О.					                                             Ф.И.О.

«     »                                      201 г.				   «     »                                 201 г.

ПРОГРАММА

для сезонного (весенне-летнего) инструктажа водителей

по безопасности дорожного движения

| № п/п | Наименование темы | Наименование документа, № инструкции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Особенности управления автомобилем в условиях весенне-летнего периода. |  |
| 2 | Требования безопасности движения при преодолении водных преград. |  |
| 3 | Требования безопасности движения на паромных переправах. |  |
| 4 | Требования безопасности при движении по грунтовым дорогам и бездорожью. |  |
| 5 | Требования безопасности при движении в дождь. |  |
| 6 | Особенности управления автомобилем в сложных дорожных и климатических условиях. |  |
| 7 | Требования безопасности при движении транспортных средств в условиях гололеда. |  |
| 8 | Требования безопасности движения при преодолении рек и озер по льду. |  |
| 9 | Требования безопасности при движении транспорта по снежному покрову. |  |
| 10 | Требования безопасности при движении транспортных средств по временным дорогам (автозимникам). |  |

Разработал:

Начальник СП (колонны) ___________________подпись		Ф.И.О.

Данная Программа вопросов не является исчерпывающей, при необходимости она может дополняться.

Представители организации, имеющей лицензию на проведение испытаний противопожарных водопроводов.

Представители организации, имеющей лицензию на проведение испытаний противопожарных водопроводов.