УТВЕРЖДЕНА

Приказом ПАО «НК «Роснефть»

от «17» мая 2018 г. № 292

Введена в действие «17» мая 2018 г.

ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ

с «02» июля 2018 г.

Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от «02» июля 2018 г.

№ 557

Редакция ЛНД вступила в силу с 21.07.2025.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ КОМПАНИИ

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕКУЩЕГО, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН ПОСЛЕ БУРЕНИЯ

№ П2-05.01 ТИ-0001

ВЕРСИЯ 3 ИЗМ. 3

МОСКВА

2018

- СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

НАЗНАЧЕНИЕ	4

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	4

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	5

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	7

3.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	10

4.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРИ ТЕКУЩЕМ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ И ОСВОЕНИИ СКВАЖИН ПОСЛЕ БУРЕНИЯ	13

4.1.	ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ АГРЕГАТЫ	13

4.2.	ПЕРЕДВИЖЕНИЕ АГРЕГАТОВ И МБУ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	14

4.3.	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ И МБУ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ	17

4.4.	РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА И ПРИЕМНЫЕ МОСТКИ	21

4.5.	ДОЛИВ СКВАЖИН	24

4.6.	КОНСТРУКЦИЯ ЯКОРЕЙ И ИХ ИСПЫТАНИЕ	24

4.7.	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	26

4.8.	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	28

4.9.	ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ БРИГАД ТКРС И ОС	30

5.	УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕКУЩЕМ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ И ОСВОЕНИИ СКВАЖИН ПОСЛЕ БУРЕНИЯ	32

5.1.	КЛАССИФИКАЦИЯ СКВАЖИН ПО НАЗНАЧЕНИЮ, СПОСОБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ	32

5.2.	ПОДГОТОВКА СКВАЖИН И КУСТОВЫХ ПЛОЩАДОК К РЕМОНТНЫМ РАБОТАМ	34

5.3.	РЕМОНТ И ОСВОЕНИЕ СКВАЖИН	36

5.4.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ ГАЗОВЫХ, ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ И ГАЗЛИФТНЫХ СКВАЖИН	42

6.	ССЫЛКИ	46

ПРИЛОЖЕНИЯ	47

СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ И ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ	79

СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД	81

- ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая Технологическая инструкция устанавливает:

- требования безопасности на ведение монтажных работ для производства текущего, капитального ремонта и освоения скважин после бурения, обусловленные технологическими особенностями разработки и эксплуатации месторождений Компании;

- принципы взаимоотношений между нефтегазодобывающими и сервисными Обществами Группы, а также подрядными организациями при проведении работ по текущему, капитальному ремонту и освоению скважин после бурения.

- ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Технологическая инструкция обязательна для исполнения работниками:

- Департамента нефтегазодобычи ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в разведке и добыче, нефтегазовом и корпоративном сервисе ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента управления газовыми активами и проектами ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента бурения и управления внутренними сервисами ПАО «НК «Роснефть»;

- подконтрольных Обществ Группы, осуществляющих деятельность по добыче нефти и газа, и прочих подконтрольных Обществ Группы, расположенных на территории Российской Федерации, в соответствии с Периметром внедрения настоящей Технологической инструкции.

Периметр внедрения настоящей Технологической инструкции утверждается распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с порядком, установленным Стандартом Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».

Структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы при оформлении договоров с подрядными (сервисными) организациями:

- выполняющими работы по капитальному и текущему ремонту скважин, освоению скважин после бурения и проведению гидравлического разрыв пласта;

- оказывающими транспортные услуги для текущего и капитального ремонта скважин,

обязаны включать в договоры соответствующие условия, требуемые для соблюдения подрядной (сервисной) организацией требований, установленных данной Технологической инструкцией.

- ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Технологическая инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящей Технологической инструкции используются термины Корпоративного глоссария: Общество Группы (ОГ), Освоение скважины.

РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящей Технологической инструкции используются роли Корпоративного глоссария: Недропользователь, Подрядная организация (Подрядчик).

ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕННТОВ

В настоящей Технологической инструкции используются термины из внешних документов: Куст скважин [Приказ МЧС России от 17.06.2015 № 302 «Об утверждении свода правил «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности»], Скважина [ГОСТ Р 58435-2019].

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

ПРОТИВОФОНТАННАЯ СЛУЖБА/ ПРОТИВОФОНТАННАЯ ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЧАСТЬ – силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ведении Минэнерго России, в ведении субъектов Российской Федерации, ведомственные военизированные части ООО «Газпром газобезопасность», другие профессиональные аварийно-спасательные формирования по профилактике, предупреждению и/или ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов.

Пусковая Комиссия – комиссия Подрядной организации, выполняющей работы по текущему, капитальному ремонту скважин и освоению скважин, осуществляющая ввод в эксплуатацию смонтированной установки и оборудования для ремонта и освоения скважин.

СКВАЖИНА – горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли под любым углом к горизонту, диаметр которой много меньше ее глубины.

СУПЕРВАЙЗИНГ – управление и контроль проведения Подрядчиками производственных процессов.

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АДПМ – агрегат депарафинизации передвижной, модернизированный.

АЦН – автомобильная цистерна нефтепромысловая.

БПО – база производственного обслуживания.

БРИГАДА ТКРС и ОС – производственное подразделение Общества Группы или Подрядчика, выполняющая работы по текущему, капитальному ремонту скважин и освоению скважин.

БРИГАДА ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК – производственное подразделение Общества Группы или Подрядчика, ответственное за транспортирование оборудования и агрегатов для текущего, капитального ремонта скважин и освоения скважин.

БУРОВАЯ БРИГАДА – производственное подразделение Общества Группы или Подрядчика, выполняющая работы по бурению и реконструкции скважин.

ГВС – газовоздушная среда.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА (CЛУЖБА РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ) – структурное подразделение Общества Группы или Подрядной организации по текущему, капитальному ремонту скважин и освоению скважин после бурения, ответственное за геологическое сопровождение процессов добычи нефти и газа.

ГНВП – газонефтеводопроявление.

ГРП – гидроразрыв пласта.

ГСМ – горюче-смазочные материалы.

ДВС – двигатель внутреннего сгорания.

ЗАКАЗЧИК – Общество Группы бизнес-блока «Разведка и добыча».

КРС – капитальный ремонт скважин.

ЛНД – локальный нормативный документ.

ЛЭП – линии электропередач.

МАСТЕР БРИГАДЫ ТКРС И ОС – должностное лицо Общества Группы или Подрядчика, ответственное за производственную деятельность бригады текущего, капитального ремонта скважин и освоения скважин.

МБУ – мобильная буровая установка.

НКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени.

НКТ – насосно-компрессорные трубы.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ НА КУСТЕ – руководитель буровой бригады – с начала бурения первой скважины на кусте, или мастер цеха добычи нефти и газа – с момента ввода в эксплуатацию первой скважины.

ПВО – противовыбросовое оборудование.

ПВР – прострелочно-взрывные работы.

ПДВК – предельно-допустимая взрывобезопасная концентрация.

ПЛА – план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

ППУ – передвижная парогенераторная установка.

ПРС – подземный ремонт скважины.

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

СУПЕРВАЙЗЕРСКАЯ СЛУЖБА – структурное подразделение Общества Группы, ответственное за осуществление супервайзинга.

СПО – спускоподъемные операции.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – набор документов, используемых при проектировании (конструировании), создании (изготовлении) и использовании (эксплуатации) каких-либо технических объектов: зданий, сооружений, промышленных товаров.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – должностное лицо Общества Группы или Подрядчика, ответственное за производственную деятельность.

ТКРС и ОС - текущий, капитальный ремонт скважин и освоение скважин.

ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – Подрядная организация или структурное подразделение Подрядной организации по текущему, капитальному ремонты скважин и освоения скважин, оказывающее транспортные услуги для текущего и капитального ремонта скважин.

ТРС – текущий ремонт скважин.

УЭЦН – установка электроцентробежного насоса.

ФА – фонтанная арматура.

ЦА – цементировочный агрегат.

ЦДНГ – структурное подразделение Общества Группы, ответственное за добычу нефти и газа.

ЦППД – структурное подразделение Общества Группы, ответственное за поддержание пластового давления.

ЦТКРС – структурное подразделение Общества Группы или Подрядчика, ответственное за текущий и капитальный ремонт скважин.

ШГН – штанговый глубинный насос.

ЦИТС – структурное подразделение Общества Группы или Подрядной организации по текущему, капитальному ремонту скважин и освоению скважин после бурения, ответственное за оперативное регулирование производственного процесса.

электротехнический персонал – работники Общества Группы или Подрядчика, осуществляющие монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, управление режимами электросетевого оборудования.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА – структурное подразделение Общества Группы, ответственное за эксплуатацию энергетического хозяйства организации.

ЭЦН – электроцентробежный насос.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Все работы по ТКРС и ОС, в том числе мобилизация (демобилизация) оборудования бригад ТКРС и ОС, должны проводиться с соблюдением требований правил и норм по безопасности, в том числе Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

Текущий ремонт скважин (ТРС) – комплекс работ по восстановлению работоспособности внутрискважинного оборудования и работ по изменению режима и способа эксплуатации скважины. К текущему ремонту относятся такие виды работ, как:

- оснащение скважин скважинным оборудованием при вводе в эксплуатацию;

- перевод скважин на другой способ эксплуатации;

- оптимизация режима эксплуатации скважин;

- ремонт скважин, оборудованных погружными насосами;

- ремонт фонтанных скважин (ревизия, смена НКТ, устьевого оборудования);

- ремонт газлифтных скважин;

- ревизия и смена оборудования артезианских, поглощающих и стендовых скважин;

- очистка, промывка забоя и ствола скважины;

- опытные работы по испытанию новых видов подземного оборудования (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», п. 1198).

Капитальный ремонт скважин (КРС) – комплекс работ по восстановлению работоспособности скважин и повышению нефтеотдачи пластов, промышленной, экологической безопасности и безопасности пользования недрами, в том числе:

- восстановление технических характеристик обсадных колонн, цементного кольца, призабойной зоны, интервала перфорации;

- восстановление работоспособности скважины, утраченной в результате аварии или инцидента;

- спуск и подъем оборудования для раздельной эксплуатации пластов и закачки различных агентов в пласты;

- воздействие на продуктивный пласт физическими, химическими, биохимическими и другими методами (гидроразрыв пласта, гидропескоструйная перфорация, гидромеханическая щелевая перфорация, солянокислотная обработка пласта и другие технологические операции);

- зарезка боковых стволов и проводка горизонтальных участков в продуктивном пласте (без полной замены обсадной колонны и с полной заменой обсадной колонны без изменения ее диаметра, толщины стенки, механических свойств);

- изоляция одних и приобщение других горизонтов;

- перевод скважин по другому назначению;

- исследование скважин (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», п. 1199).

- Руководители, специалисты и рабочие, осуществляющие монтажные работы по подготовке скважин к ремонту и освоению скважин, а также лица, связанные с обслуживанием производственных объектов (скважин) на кустовой площадке, могут быть допущены к самостоятельным работам только после проверки знаний настоящей Технологической инструкции.

- Запрещается начинать и проводить ремонтные работы, освоение скважин без наличия двусторонней радио или телефонной связи с ЦИТС предприятий Заказчика и Подрядчика в том числе с руководителями цеха или дежурного автомобильного транспорта, находящегося на кусте скважин в оперативном подчинении бригады (вахты), а также при отсутствии утвержденного в установленном в ОГ порядке плана работ на ремонт скважины. Требования к плану работ на ремонт скважины установлены в п. 1201 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» и п. 5.3.30 настоящей Технологической инструкции.

- Не допускается проведение работ по освоению и ремонту скважин в случае затопления площадки куста скважин или одиночно расположенной скважины выше колонного фланца паводковыми водами.

- Курение на территории кустовой площадки запрещается. Разрешается курение за пределами кустовой площадки только в специально отведенных и специально оборудованных местах, которые должны быть отмечены на Схеме расстановки оборудования при ТКРС.

- Руководители, специалисты и рабочие, обеспечивающие производство ремонтных работ на скважинах и освоение скважин после бурения, несут ответственность за соблюдение требований настоящей Технологической инструкций в установленном законодательством РФ порядке.

- Подрядные (сервисные) организации при выполнении работ по ТКРС и ОС руководствуются требованиями настоящей Технологической инструкции.

- При решении вопросов, незатронутых в настоящей Технологической инструкции, необходимо руководствоваться требованиями действующего законодательства РФ, нормативных правовых документов и других нормативных документов в области промышленной и пожарной безопасности.

- При производстве подземного и капитального ремонта скважин организации, производящие такие работы, обязаны обеспечить видеорегистрацию роторной (рабочей площадки) с формированием видеоархива с использованием электронных носителей информации. Обновление видеоархива производится не чаще, чем через 30 календарных дней. При видеорегистрации аварий и инцидентов видеоархив обновляется по окончании расследований их причин.

Процедуры работы с системами видеофиксации, в том числе и схемы их установки, должны быть определены в регламенте Подрядной организации по ТКРС и ОС.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРИ ТЕКУЩЕМ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ И ОСВОЕНИИ СКВАЖИН ПОСЛЕ БУРЕНИЯ

  - ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ АГРЕГАТЫ

    - На месторождениях, эксплуатируемых Компанией, при ТКРС и ОС разрешено применять передвижные подъемные агрегаты заводского изготовления, соответствующие требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» и инструкций заводов-изготовителей по их эксплуатации, прошедшие необходимые испытания и обеспечивающие безопасность производства работ. Типы передвижных подъемных агрегатов определяются исходя из конкретных видов и условий работ на скважине. Эксплуатация передвижных подъемных агрегатов по температурным условиям определяется предельными значениями температуры наружного воздуха, установленными заводом-изготовителем.

    - Передвижные подъемные агрегаты, в том числе зарубежного производства, должны соответствовать требованиям законодательства РФ и иметь соответствующие сертификаты и декларации на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза.

    - Владелец (арендатор, субарендатор) передвижного подъемного агрегата должен проводить оценку технического состояния агрегатов для ремонта скважин, в том числе освидетельствование и статические испытание мачт, в сроки, установленные требованиями нормативных технических документов, но не менее 1 раза в три года в течение назначенного ресурса, установленного заводом-изготовителем. Металлическая табличка с указанием даты изготовления, завода-изготовителя, заводского номера установки, грузоподъемности (номинальной) и даты следующего технического освидетельствования подъемного агрегата должна быть укреплена на видном месте мачты.

Ремонт металлоконструкций подъемных установок с применением сварки может проводить только организации, имеющие аккредитацию в Системе аттестации сварочного производства на объектах, подконтрольных Ростехнадзору.

    - Оборудование, механизмы, инструмент и контрольно-измерительные приборы должны иметь паспорта, с внесенными в них сведениями о ремонте и проверке. Талевые блоки (крюкоблоки), кронблоки, ролики, штропа, крюки, элеваторы двухштропные должны ежегодно подвергаться дефектоскопии. Один раз в 6 месяцев должна проводиться дефектоскопия тормозных лент, элеваторов трубных и сменных захватов для разного диаметра труб (если иное не установлено заводом-изготовителем). Дефектоскопия отдельных узлов и деталей подъемного агрегата выполняется в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. Подъемные механизмы (лебедки, талевые блоки, кронблоки, домкраты), грузоподъемные устройства и приспособления (ролики, штропа, элеваторы, крюки), канаты должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям, нормам и иметь соответствующую документацию.

    - Техническое диагностирование подъемных агрегатов для ремонта скважин в целях определения возможности их безопасного использования, как в пределах нормативного срока службы, так и сверх этого срока, необходимо проводить в соответствии с требованиями РД 08-195.

    - Открытые движущиеся и вращающиеся части ограждаются или заключаются в защитные кожухи, которые должны быть быстросъемными, удобными для монтажа, исключающими возможность непреднамеренного соприкосновения работника с ограждаемым элементом и окрашенными согласно ГОСТ 12.4.026.

  - ПЕРЕДВИЖЕНИЕ АГРЕГАТОВ И МБУ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

    - Для организации мобилизации (демобилизации) оборудования бригад ТКРС и ОС должны создаваться бригады транспортных перевозок, состоящие из транспортных звеньев, имеющих в своём составе обученных и аттестованных стропальщиков, также все погрузочно-разгрузочные работы могут осуществляться обученным и аттестованным персоналом бригад ТКРС и ОС. Специальная техника перевозного комплекса должна соответствовать требованиям Положения Компании № П3-05 Р-0853 «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств».

Для мобилизации (демобилизации) оборудования бригад ТКРС и ОС в Подрядных (сервисных) организациях по ТКРС и ОС, распорядительными документами должны быть определены процедуры, в том числе с назначением ответственных лиц за безопасное проведение данных работ с участием привлекаемого транспорта.

    - Перед началом переезда к очередному месту проведения работ:

4.2.2.1.	Мастер бригады ТКРС и ОС обязан:

- получить утвержденный план работ на ремонт скважины;

- проверить готовность маршрута передвижения (нефтепромысловой автомобильной дороги) и, при необходимости, подать заявку в ЦДНГ на ее очистку и планировку, если иное не предусмотрено условиями договора;

- определить опасные участки передвижения по намечаемой трассе;

- проинструктировать членов вахты, машинистов подъемников, водителей и трактористов, привлекаемых к передвижению агрегатов, погрузочно-разгрузочным работам и транспортировке оборудования, о мерах безопасности при осуществлении этих операций с записью в вахтовом журнале (журнале регистрации инструктажей для работников сторонних организаций), указать маршрут передвижения и условия преодоления опасных участков маршрута с учетом географических и климатических особенностей местности;

- проверить подготовку площадки для установки агрегата, состояние обвалования и территории в зоне производства работ, положение и техническое состояние якорей;

- при расстановке оборудования на территории скважины на основании схемы наземных и подземных коммуникаций, утвержденной техническим руководителем Заказчика, определить опасные участки;

- определить необходимый объем подготовительных работ для расстановки бригадного оборудования и спецтехники и передать эти данные в ЦДНГ;

- проверить исправность страховочных тросов фаркопов прицепной технике (на колесах);

- проверить исправность световой системы прицепной техники (на колесах);

- проверить исправность тормозной системы прицепной техники (на колесах);

- проверить наличие всех необходимых разрешительных документов (разрешения проезда через инженерные коммуникации, линии электропередач, понтонные мосты, ледовые переправы, эстакады), в том числе наличие разрешений на негабаритный груз.

Ответственность за подготовку подъездных дорог и территории скважины или куста скважин для расстановки бригадного оборудования возлагается на руководителя ЦДНГ.

4.2.2.2.	Работник, ответственный за переезд бригад ТКРС и ОС обязан:

- проверить наличие и исправность устройств автотракторной техники для сцепки и буксировки; состояние грузозахватных приспособлений и тары, наличие и соответствие перевозимому грузу схем его строповки, наличие и работоспособность средств связи, наличие, сроки действия и соответствие категорий водительских удостоверений и удостоверений стропальщиков;

- проинструктировать водительский состав по мерам безопасности при передвижении на трассе, установить очерёдность и максимальную скорость движения в колонне, определить организационные условия преодоления опасных участков.

    - Руководитель ЦДНГ обязан заблаговременно выдать мастеру бригады ТКРС и ОС либо работнику, ответственному за переезд бригад ТКРС и ОС карту (схему) нефтепромысловых дорог с указанием расположения ремонтируемой скважины с обозначением коммуникаций на кусту ремонтируемой скважины.

    - Передвижение оборудования высотой более 4,5 м под ЛЭП согласовывается с администрацией предприятия - владельца электросетей. В случае необходимости, владелец электросетей направляет на место проезда своего представителя.

    - Водители транспортных средств и передвижных подъемных агрегатов при транспортировке оборудования должны руководствоваться инструкциями по безопасности труда по профессиям и видам работ.

    - Передвижение агрегатов по ремонту скважин или МБУ и транспортирование оборудования на скважину должно проводиться под руководством ответственного лица Подрядной организации по ТКРС и ОС.

Запрещается передвижение оборудования при снегопадах, тумане, метелях, ливневых дождях, пылевых бурях при видимости менее 50 м и порывах ветра более 30 м/с.

    - В случае возникновения аварийной ситуации на автодороге при транспортировании грузов необходимо принять следующие меры безопасности:

- немедленно выставить знаки аварийной остановки по обеим сторонам дороги на расстоянии не ближе 15 м от места аварии в населенных пунктах, и 30 м - вне населенных пунктов;

- при невозможности быстрого устранения неисправности необходимо освободить проезжую часть дороги и сообщить о происшедшем в диспетчерские службы.

    - Ответственность за произошедшие аварии, дорожно-транспортные происшествия и сохранность оборудования при перевозке бригадного хозяйства возлагается на транспортное предприятие, если иное не определено в результате соответствующего расследования.

    - Во время передвижения агрегатов и транспортирования оборудования принимается следующая сигнализация:

- «Внимание» - обе руки вытянуты вверх.

- «Вперед» - резкое движение обеих рук вниз.

- «Направление трассы» - вытягивание правой руки в направлении трассы движения.

- «Остановка движения» - резкое движение рук накрест над головой.

    - Погрузочно-разгрузочные работы при перевозке и расстановке бригадного оборудования выполняются звеном бригады транспортных перевозок, либо обученным и аттестованным персоналом бригады ТКРС и ОС.

    - Нахождение посторонних лиц в зоне производства погрузочно-разгрузочных работ не допускается.

    - Уложенные на площадку приемных мостков материалы, детали, инструмент, оборудование и т.д. перед транспортированием необходимо увязать и надежно закрепить.

    - Для обеспечения безопасного маневрирования транспортных средств, при выполнении сцепки - расцепки, должны быть определены сигналы и порядок обмена ими между водителем и сцепщиком.

Сцепка - расцепка мобильных зданий и оборудования на колесном ходу выполняются персоналом бригады транспортных перевозок, в исключительных случаях сцепка-расцепка выполняется персоналом бригады ТКРС и ОС, прошедшим соответствующий инструктаж перед началом производства работ. Каждое «дышло» прицепа должно быть оборудовано телескопической стойкой, которая имеет устройство для фиксации по выбранной длине, допускается сцепка в следующем порядке:

- водитель тягача, по командам одного исполнителя подаёт автомобиль на расстояние 
1- 1,5 метра до сцепной петли дышла прицепа, ставит автомобиль на стояночный тормоз и глушит двигатель (продольные оси автомобиля и прицепа должны быть на одной линии);

- два исполнителя приподнимают «дышло» прицепа на высоту прицепного устройства автотракторной техники (фаркопа), фиксируют на нужной высоте с помощью телескопической стойки и покидают опасную зону;

- водитель тягача, по командам третьего исполнителя подаёт автомобиль до сцепки фаркопа автомобиля со сцепной петлёй дышла прицепа;

- после стыковки прицепное устройство (фаркоп) водитель тягача, по команде третьего исполнителя ставит автомобиль на стояночный тормоз и глушит двигатель;

- исполнители подходят к фаркопу автомобиля, закрывают зев, фиксатор зева фаркопа шплинтуется;

- расцепка выполняется в обратном порядке также тремя исполнителями.

    - После прибытия оборудования на кустовую площадку, мастер ТКРС и ОС определяет место его расстановки, доводит схему расстановки оборудования до работников транспортного звена и контролирует её исполнение.

    - При расстановке спецтехники на месте производства работ необходимо соблюдать следующие условия и расстояния:

- агрегаты устанавливаются кабинами от устья скважины;

- передвижные насосные установки и автоцистерны - не менее 10 м от устья скважины, не менее 1,5 м. между ними;

- передвижные компрессоры, ППУ, АДПМ и т.д. - не менее 25 м от устья скважины и 
10 м от другого оборудования.

    - Размер площадки под передвижные вагоны-дома должен обеспечивать расстояние между ними не менее 3 метров.

    - Порядок передвижения всех видов транспортных средств на кустовой площадке устанавливается в соответствии с фактической схемой расстановки оборудования и контролируется ответственным руководителем работ на кусте. При этом должны быть предусмотрены пути их эвакуации в аварийных ситуациях, с указанием места сбора на фактической схеме расстановки оборудования.

    - При необходимости выполнения погрузочно-разгрузочных работ в ночное время рабочие места, места производства работ должны освещаться прожекторами или другими электрическими светильниками, обеспечивающими освещенность не менее 10 лк.

    - Проезд подъемных агрегатов или МБУ и транспортировка оборудования через ледовые и паромные переправы разрешается при выполнении требований Правил дорожного движения Российской Федерации.

  - УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ И МБУ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ

    - Перед каждым монтажом-демонтажем подъемного агрегата и МБУ мастер бригады ТКРС и ОС при участии машиниста подъемника должен проверить состояние всего агрегата, уделив особое внимание мачте, талевой системе, якорям и оттяжкам.

    - Работы по монтажу, демонтажу и ремонту вышек и мачт проводятся в соответствии с требованиями завода-изготовителя. Не допускается проведение этих работ при ветре со скоростью 15 м/с и выше, во время грозы, сильного снегопада, при гололедице, ливне, тумане с видимостью менее 50 м., в темное время суток без искусственного освещения, обеспечивающего безопасное ведение работ.

    - Монтаж и демонтаж подъемного агрегата и МБУ должен проводиться по наряду-допуску на производство работ повышенной опасности, оформленному в соответствии порядком, установленном в Подрядной организации по ТКРС и ОС, после проведения целевого инструктажа по безопасности труда, который фиксируется в наряде-допуске на производство работ повышенной опасности. Подготовка скважины к ремонту проводится в порядке, установленном Заказчиком, факт готовности подтверждается Актом приема-сдачи скважины в ремонт (Приложение 1), подписанным мастером ЦДНГ и мастером бригады ТКРС и ОС.

    - Подъемные агрегаты и МБУ необходимо отцентровывать относительно оси скважины так, чтобы выдерживать расстояние до оси скважины от частей агрегата (МБУ), указанных в паспорте завода-изготовителя, и паспортный угол наклона мачты.

    - Стационарный или передвижной фундамент для подъемных установок и МБУ должен быть рассчитан на допустимое удельное давление на грунт, которое должно быть не более значения, указанного в паспорте завода-изготовителя. Фундаменты должны обеспечивать полное и равномерное распределение передачи усилий домкратов мачты и переднего буфера на грунт. Стационарные фундаменты выполняются по проектам обустройства кустов скважин.

    - В качестве передвижных (инвентарных) фундаментов под домкраты ног мачты могут использоваться дорожные плиты либо сварные основания, изготовленные по утвержденной технической документации. Конструкция одного из видов такого фундамента показана в Приложении 2. Фундаменты устанавливаются на предварительно подготовленный грунт.

    - Территория для расстановки бригадного оборудования и спецтехники должна быть спланирована, освобождена от посторонних предметов, мелко заглубленные подземные коммуникации обозначены указателями. В зимних условиях площадь должна быть расчищена от снега. Спланированная территория куста скважин должна иметь размеры, обеспечивающие размещение оборудования бригад ТКРС и ОС. Все подводящие газопроводы от газового манифольда газлифтного куста до газлифтной скважины должны быть уложены в патрон.

    - Размещение оборудования на кустовых площадках следует проводить в соответствии с типовой схемой расстановки оборудования (Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6) с таким расчетом, чтобы работающий за пультом управления имел возможность наблюдать за работающими на приустьевой (рабочей) площадке, приемных мостках, за движением талевого блока, за работой автонаматывателя и уровнемером емкости долива. Оси приёмных мостков и подъемного агрегата могут совпадать или находиться под углом 90°.

В случае невозможности установить бригадное оборудование согласно типовым схемам расстановки оборудования, из-за природных особенностей рельефа местности, составляется фактическая схема расстановки оборудования, которая согласовывается с представителем ЦДНГ и утверждается руководителем ЦТКРС.

    - Бытовые помещения бригад ТКРС и ОС должны располагаться от устья скважины на расстоянии не менее высоты мачты подъемного агрегата или МБУ плюс 10 м.

    - Мачты подъемных агрегатов должны находиться на расстоянии от воздушных ЛЭП не менее высоты вышки плюс охранная зона ЛЭП, которые определяются двумя параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних проводов ЛЭП на расстоянии, указанными в Приложении 7.

Разрешается установка и работа подъемного агрегата на расстоянии менее высоты вышки от охранной зоны воздушной ЛЭП или воздушной электрической сети напряжением более 42 В только по наряду-допуску на производство работ повышенной опасности по согласованию с владельцем электросетей.

    - Силовые и ветровые оттяжки подъемных агрегатов должны соответствовать требованиям инструкции по эксплуатации завода-изготовителя и иметь натяжение не менее 
400-500 кгс, что соответствует затяжке талрепа рычагом длиной 800 мм, усилием 25 кгс. Оттяжки не должны иметь узлов и сращенных участков.

    - Соединение оттяжки с винтовыми талрепами выполняется через коуш. Концы оттяжек фиксируются в соответствии с требованиями завода – изготовителя, или по следующей схеме:

- три зажима - для каната диаметром до 16 мм;

- четыре - для каната диаметром 16 мм и выше;

- расположение зажимов - на расстоянии друг от друга не менее шести диаметров каната.

На зажимах должны быть установлены контргайки или шайбы Гровера для исключения самопроизвольного раскручивания. Длина свободного конца каната за последним зажимом должна составлять не менее шести диаметров каната. Скобы зажима должны устанавливаться со стороны свободного конца каната. Свободный конец каната после установки оттяжки скручивается в кольцо и подвязывается к оттяжке мягкой проволокой.

    - Винтовые талрепы должны иметь контрольные окна или ограничители, исключающие полное вывертывание винтов из гаек. Допускается применение других конструктивных натяжных устройств, предусмотренных заводом-изготовителем.

    - Перед проведением работ с большими нагрузками, близкими к предельным, рекомендуется проверить и подтянуть силовые оттяжки.

    - Размещение якорей для оттяжек подъемного агрегата необходимо выполнять в соответствии со схемой, указанной в паспорте подъемной установки, и определенной заводом изготовителем. Все якоря и оттяжки должны быть обозначены хорошо видимыми опознавательными знаками (красными флажками, красными лентами). Якоря должны иметь ограждение, препятствующее наезду автотранспорта.

    - Ремонтные работы и освоение скважин, независимо от глубины спуска подвески необходимо производить с применением индикатора веса, при этом:

- показывающий прибор устанавливается так, чтобы его показания были видны машинисту или бурильщику (оператору) бригады ТКРС и ОС;

- допускается установка дублирующих показывающих или записывающих приборов в кабине машиниста;

- наличие регистрирующего прибора индикатора веса обязательно для любого вида ремонтных работ и освоения независимо от глубины скважины;

- периодически, в сроки и в порядке, определенные заводом-изготовителем, комплект индикатора веса (трансформатор давления, основной указатель, самопишущий манометр и т.д.), независимо от его состояния, должен демонтироваться для поверки и тарировки.

    - Тяговой (ходовой) конец талевого каната необходимо крепить к специальному устройству на барабане лебедки таким образом, чтобы исключить деформацию и истирание каната в месте его крепления. На барабане лебедки при самом нижнем рабочем положении талевого блока должно оставаться не менее шести-семи витков каната.

    - Неподвижный конец ветви талевого каната любого подъемного агрегата должен быть закреплен в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя на специальном приспособлении или в виде коуша, не менее чем тремя зажимами, не имеющем острых кромок и углов перегиба, обеспечивающем возможность перепуска каната, при этом должна исключаться возможность касания неподвижной ветви талевой системы мачты.

    - Перед сложными ремонтными работами, связанными с применением ротора (зарезка бокового ствола, бурение и фрезерование в течение продолжительного времени) рекомендуется обустройство шурфов для рабочей трубы (квадрата). Во всех остальных случаях бурение шурфа необязательно.

    - Нагнетательная линия для любых видов работ (глушение, закачка растворителей и т.д.) должна быть собрана из труб с быстроразъемными соединениями и шарнирных колен (уголков), допускается из труб и рукавов высокого давления (быть паспортизированы и иметь акты опрессовки на рабочее давление) при применении эксплуатационных и промывочных вертлюгов, при этом:

- после монтажа нагнетательная линия от передвижной насосной установки должна быть опрессована на полуторакратное рабочее давление;

- после монтажа нагнетательная линия от стационарных насосов должна быть опрессована на давление в соответствии с требованиями п. 342 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- нагнетательные линии в местах пересечения с дорогой укладываются в патрон;

- обратная линия от скважины к емкости сброса собирается из НКТ и жестко закрепляется якорями в соответствии с заранее разработанной схемой крепления обратной линии, подписанной техническим руководителем Подрядной организации по ТКРС и ОС, на расстоянии не более чем через каждые 10 метров, а конец трубопровода надежно крепится к горловине емкости для сбора жидкости;

- линия глушения и дросселирования должны быть смонтированы в соответствии с утверждёнными схемами обвязки устья скважин.

    - На нагнетательной линии поршневого насоса до запорного устройства должны быть установлены обратный и предохранительный клапаны, а также манометр со средоразделителем, предназначенный для разделения сред при смене манометра.

    - Промывочный рукав высокого давления должен быть оплетён стальным мягким канатом диаметром не менее 8 мм с петлями через каждые 1-1,5 метра по всей длине рукава. Концы каната следует крепить к ответным фланцам рукава через стальные хомуты или к конструкции оборудования, технического устройства, на котором установлены ответные элементы трубопровода. Во избежание порыва рукава при работе с ним устанавливать на насосном агрегате предохранительный клапан на давление ниже допустимого на шланг на 
25 %.

    - Болтовые соединения, и оборудование (кронштейны, ролики и т.д.) находящиеся под вибрационной нагрузкой, расположенные на высоте, должны исключать возможность самопроизвольного ослабления (должны быть применены контргайки, корончатые гайки с установленными шплинтами или иные устройства страховки, препятствующие ослаблению соединений или падению оборудования).

    - Ограничитель подъема талевого блока (противозатаскиватель) должен обеспечивать остановку талевого блока при наивысшей скорости подъема на расстоянии от подкронблочной рамы, регламентируемом инструкцией по эксплуатации подъемного агрегата.

    - До начала работы пусковой комиссии при производстве текущего, капитального ремонта или освоения скважин после бурения обязательно производится испытание противозатаскивателя талевого блока с отражением результатов испытания в Акте испытания ограничителя подъема талевого блока (Приложение 8).

    - Подъемный агрегат и МБУ должен быть оснащен искрогасителями двигателей внутреннего сгорания и заслонками перекрытия доступа воздуха в двигатель (воздухозаборник).

  - РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА И ПРИЕМНЫЕ МОСТКИ

    - Рабочая площадка для ремонта или освоения скважины должна быть размером не менее 3х4 метра и иметь настил, выполненный из металлических листов с поверхностью, исключающей возможность скольжения, или досок толщиной не менее 40 мм. Стойки рабочей площадки выставляются на деревянные подушки, уложенные на выровненный грунт. При невозможности размещения площадки данных размеров с разрешения технического руководителя Подрядной организации по ТКРС и ОС допускается установка рабочей площадки размером 2х3 метра.

    - Если рабочая площадка расположена на высоте 0,75 м и более от уровня земли, необходимо устанавливать перильные ограждения высотой не менее 1,25 м с продольными планками, расположенными на расстоянии не более 40 см друг от друга, и бортом высотой не менее 15 см. Рабочая площадка, расположенная на высоте до 75 см, оборудуется ступенями, на высоте более 75 см - лестницами с перилами. Ширина лестницы должна быть не менее 65 см, расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см. Ступени должны иметь ширину не менее 0,2 м уклон вовнутрь 2 - 5 градусов. Поручни лестниц могут быть изготовлены из обработанных реек размерами не менее чем 80х30 мм.

    - Конструкция рабочей площадки должна обеспечивать свободный доступ к задвижкам затрубного пространства ФА и к управлению ПВО.

    - Высота установки рабочей площадки (полового настила) должна обеспечить свободный и безопасный доступ к рычагам управления гидравлическим ключом.

    - Конструкция разъемных соединений элементов сборно-разборного каркаса должна иметь фиксирующие устройства (стопорные пальцы с булавками), предохраняющие их от самопроизвольного разъединения.

    - Вес и размеры элементов рабочей площадки выполняются с расчетом сборки конструкции вручную.

    - Рабочая площадка должна плотно прилегать к платформе агрегата и к настилу приемных мостков обеспечивая безопасное производство работ без перепадов по высоте. При невозможности монтажа рабочей площадки и приемного моста на одном уровне без перепада высот разрешается применять металлоконструкции, исключающие падение персонала при перепаде высот, имеющие достаточную прочность и соответствующую техническую документацию.

    - При строительстве всех деревянных конструкций необходимо соблюдать следующие требования:

- каждая доска, рейка прибивается к другим деталям не менее чем 4-мя гвоздями;

- гвозди должны иметь длину в 2 - 2,5 раза больше, чем толщина прибиваемой доски или рейки;

- если конец гвоздя выходит с обратной стороны, то он должен быть загнут.

    - Для ТКРС и ОС должны применяться приемные мостки, изготовленные в соответствии с утвержденной технической документацией.

    - При установке и эксплуатации приемных мостков необходимо соблюдать следующие требования:

- стеллажи во время транспортировки должны быть убраны в исходное положение и зафиксированы;

- приёмные мостки со стеллажами устанавливаются горизонтально или с уклоном не более 1:25;

- деревянный настил мостков и рабочей площадки не должен быть выработан более 15 % от первоначальной толщины;

- для работы с трубой на мостках должна использоваться подставка – «козелок», закрепленная и регулируемая по высоте;

- настил приемных мостков выполняется из рифленого железа или досок толщиной не менее 40 мм;

- ширина настила приемных мостков (беговой дорожки) должна быть не менее 1 м;

- настил беговой дорожки должен быть ровным, выполняться встык, концы стыкуемых элементов должны располагаться на опорных балках;

- длина мостков со стеллажами должна обеспечивать свободную укладку труб и штанг, с выступанием их концов за стеллаж не более, чем на 1 м с каждой стороны;

- для направления конца трубы или штанги при СПО используется закреплённый в центре беговой дорожки направляющий желоб;

- допускается применение подвижного направляющего жёлоба, имеющего поворотный узел крепления на регулируемой подставке («козелке») и зафиксированный на удалённом конце используемого крыла выдвижных стеллажей, изготовленного в соответствии с утвержденной технической документацией;

- стеллажи передвижных или стационарных приемных мостков при ремонте скважин должны обеспечивать возможность укладки труб и штанг не более, чем в шесть рядов, при этом должны быть установлены все стойки-опоры стеллажа, установленные на деревянные подушки, и зафиксированы в местах соединения стопорными пальцами с булавками, стеллаж не должен иметь прогиба;

- во избежание скатывания труб на мостки под каждый ряд труб необходимо подкладывать деревянные подкладки в количестве не менее двух. Подкладки должны иметь со стороны беговой дорожки утолщения по высоте не менее 30 мм. Утолщения делаются в виде деревянных планок, скрепленных с подкладками гвоздями. Длина утолщения по всей ширине подкладки должна быть не менее 120 мм. Во избежание скатывания труб допускается установка со стороны приемного моста («беговой дорожки») металлических стоек, регулируемых по высоте;

- при производстве ремонтных работ на глубоких скважинах и невозможности укладки труб на стеллажи в шесть рядов, допускается временное их размещение на деревянных прокладках или на подставках, установленных на спланированную площадку, при этом трубы не должны загромождать подходы к скважине;

- соприкосновение уложенных на стеллажи труб с коллекторами соседних скважин не допускается;

- запрещается производить СПО с укладкой труб на «беговую дорожку»;

- если верхний фланец крестовины ФА скважины находится выше уровня земли на два метра и более, разрешается устанавливать приемные мостки на специально изготовленные подставки, которые представляют собой сварную металлоконструкцию достаточной прочности, имеющую соответственную техническую документацию, или на железобетонные плиты/блоки. Для обеспечения устойчивости сборной конструкции, подставки/железобетонные плиты/блоки рекомендуется устанавливать ближе к концам приемных мостков;

- в местах соприкосновения полозьев приемных мостков с подставками необходимо подложить деревянные прокладки против скольжения (металл по металлу) и установить стягивающие хомуты с целью исключения сдвига мостков, при использовании железобетонных плит/блоков, в местах соприкосновения необходимо подложить деревянные прокладки против скольжения;

- в местах свисания концов НКТ и технологических труб должны быть установлены специальные поддоны для сбора и последующей утилизации остаточной продукции (технологические и нефтесодержащие жидкости).

  - ДОЛИВ СКВАЖИН

    - Скважина до начала ремонта должна быть обеспечена запасом жидкости соответствующей плотности (указанной в плане работ) в количестве: непосредственно на скважине в блоке долива – не менее 4,5 м3, на скважине или узле приготовления раствора – не менее двух объемов скважины.

    - Емкость долива может быть стационарной или передвижной (автоцистерна любого типа) и должна устанавливаться на расстоянии не менее 10 метров от устья ремонтируемой скважины, в зоне видимости бурильщика КРС (оператора ТРС).

    - Ёмкость долива (автоцистерна) должна изготавливаться по утвержденной технической документации, быть оборудована показывающим замерным устройством (уровнемером) и иметь градуировку, через 0,2 м3. Уровнемер должен находиться в зоне видимости рабочего места бурильщика КРС (оператора ТРС).

    - Ёмкость долива устанавливается и обвязывается с устьем скважины с таким расчетом, чтобы обеспечить самодолив скважины или принудительный долив с помощью насоса (агрегата для промывки скважины).

    - Подъем труб из скважины проводится с доливом для поддержания безопасного статического уровня в скважине, указанного в плане работ.

Проведение работ с поддержанием безопасных статических уровней в скважине при ТКРС регламентируется ЛНД Заказчика, описывающим методику расчета статического уровня жидкости глушения скважины, мероприятий по замеру и поддержанию безопасного статического уровня жидкости глушения/долива скважины в процессе ремонта и освоения скважин.

Для предотвращения и ликвидации возможных ГНВП емкость долива (автоцистерна) во время ремонта скважины должна быть постоянно обвязана с затрубным пространством. При каждом подъеме (спуске) труб из скважины в вахтовом журнале должно отражаться количество поднятых или спущенных труб (в метрах и количестве) и объем промывочной жидкости, долитой или вытесненной при проведении СПО.

    - При разнице между объёмом доливаемого раствора и объёмом металла поднятых труб более 0,2 м3 подъём должен быть прекращен и приняты меры для герметизации устья скважины.

    - Показатели объёма и плотности жидкости, использованной при доливе скважины, заносятся в вахтовый журнал.

    - Инвентарная емкость хранения запаса жидкости глушения скважин может являться одновременно и емкостью долива и устанавливается на расстоянии не менее 10 м от устья скважины.

  - КОНСТРУКЦИЯ ЯКОРЕЙ И ИХ ИСПЫТАНИЕ

    - В зависимости от состояния несущей способности грунта каждого месторождения (куста скважин), а также в соответствии с руководством завода-изготовителя выбирается необходимая конструкция якоря.

Один из видов конструкций якорей представлен в Приложении 9. Допускается вместо ввариваемого в якорь штыря диаметром 25 мм устанавливать в предварительно проделанное отверстие болт или шпильку с двухсторонней резьбой с установкой на них шайбы, гайки и фиксации гайки усилием 10 кгс. Диаметр болта или шпильки должен быть не менее 25 мм.

    - Усилие при испытании якоря определяется конкретно для каждого вида подъемных установок, согласно паспортным данным завода-изготовителя или проектной организации. Для испытания к якорю крепится канат, на который крепится трансформатор индикатора веса. Индикатор веса должен быть поверен и откалиброван в зависимости от диаметра применяемого при испытании каната.

    - Вместо индикатора веса можно применять динамометр, прошедший в установленные сроки поверку. Угол наклона каната к горизонту должен быть около 45°. Натяжение каната осуществляется через подставку под канат (Приложение 10). Если при достижении требуемой нагрузки на якорь сдвиг составляет не более 1,5 диаметра якоря и выход якоря из грунта не более 0,5 диаметра якоря - якорь выдержал испытание. Если якорь не выдержал испытание, меняется его конструкция (например, диаметр или количество труб, или длина) и проводится повторное испытание.

    - Испытание якоря с применением поверенного и откалиброванного и поверенного индикатора веса проводится в следующем порядке:

- К испытываемому якорю крепится сертифицированный стальной канат диаметром 
18,5 мм или 22 мм.

- Натяжение каната осуществляется в сторону устья скважины через подставку, угол наклона каната к горизонту должен составлять около 45°.

- Ходовой конец каната крепится за тягово-сцепное устройство трактора, а на струну стального каната подвешивается датчик индикатора веса.

- Результат оформляется актом на испытание якорей, который вместе с диаграммой испытания (в случае использования при испытании гидравлического индикатора веса) прикладываются к пусковой документации (Приложение 11).

    - Перед ремонтом и освоением каждой скважины до начала подъема мачты подъемной установки испытанию должны подвергаться все якоря оттяжек независимо от конструкции и структуры площадки куста.

    - Допускается применение других видов якорей, кроме приведенных в Приложении 9, выдерживающих усилие вырыва согласно паспортным данным применяемого подъемного агрегата.

    - В качестве якорей, при невозможности их установки или в случае производства ремонта (освоении) скважины на кустовых площадках месторождений, имеющих гидроизоляционный слой, по согласованию с пользователем недр (Заказчиком), допускается использование железобетонных конструкций, машин и механизмов весом не менее 10 тонн и не имеющих узлов качения и скольжения (рессоры, амортизаторы и т.п.). Данные конструкции также должны подвергаться испытанию, с учетом перечисленных выше требований. Их вес при этом, должен быть не менее веса указанного в паспорте (инструкции по эксплуатации) завода-изготовителя.

  - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

    - Электрооборудование бригад ТКРС и ОС должно обеспечивать надежную работу при любых погодных условиях.

    - Питание электрооборудования бригад ТКРС и ОС осуществляется напряжением не более 400 В через станцию управления электрооборудованием ТКРС и ОС. Станцию управления рекомендуется монтировать в инструментальной будке. Дверь станции управления должна быть на запоре, открытие которого разрешено только электротехническому персоналу Подрядной организации, проводящей работы по ТКРС и ОС.

    - На скважинах и кустах скважин, где отсутствует электроэнергия, питание электрооборудования бригад ТКРС и ОС осуществляется от передвижных электростанций, мощность которых устанавливается планом работ.

    - Расстановка переносных светильников и прокладка кабелей по кустовой площадке проводится до подключения к электросети персоналом Подрядной организации, проводящей работы по ТКРС и ОС, при наличии у него группы по электробезопасности не ниже второй в соответствии с приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

    - Электрические кабели для электроснабжения потребителей прокладывают по специальным опорам (стойкам) высотой не менее 0,5 м от поверхности земли, в местах, где исключено движение транспорта и людей. Допускается прокладывать кабели пучком по опорам (стойкам) с дальнейшим их разветвлением по электропотребителям. Прокладка электрических кабелей должна проводиться при температуре, исключающей разрушение изоляции кабеля. Электрические кабели по температурным характеристикам должны соответствовать условиям, в которых они эксплуатируются.

    - Проверка состояния изоляции токоведущих проводников производится визуально при каждом переезде, инструментальным способом - один раз в квартал электротехническим персоналом Подрядной организации, проводящей работы по ТКРС и ОС, с группой по электробезопасности не ниже третьей.

    - По крышам вагонов-домов, инструментальной будки и т.п. кабель укладывается на высоте не менее 0,5 м с применением закреплённых траверс.

    - Открыто проложенные электрические кабели должны быть доступны для осмотра. В местах возможных перемещений спецтехники и прохода людей устанавливаются предупредительные знаки и аншлаги.

    - Расстояние между проложенными кабелями и технологическими трубопроводами должно быть не менее 0,5 м. Совместная прокладка трубопроводов и электрокабелей запрещается. Запрещается подвешивать электрокабели на ФА соседних скважин.

    - Пересечение кабелем (в том числе бронированным) электроснабжения внутри промысловых дорог допускается только в трубах на глубине не менее 0,5 м от полотна дороги. В данных местах должны быть установлены знаки, предупреждающие об опасности повреждения подземного кабеля.

    - Подключение станции управления бригады ТКРС и ОС к нефтепромысловой сети или передвижной электростанции напряжением 0,4 кВ производится электротехническим персоналом Заказчика при соблюдении следующих условий:

- подключение проводится электротехническим персоналом Заказчика, имеющим группу по электробезопасности не ниже третьей, после инструментальной проверки металлических связей заземляющих проводников и визуального осмотра состояния токоведущих проводников и заземляющих устройств, персоналу бригад ТКРС и ОС запрещается самостоятельно производить какие-либо действия в электроустановках, обслуживаемых электротехническим персоналом Заказчика;

- в качестве токонесущего проводника применяется гибкий пятипроводной кабель, оснащённый четырехконтактным разъемом, один из которых - заземляющий;

- длина питающего кабеля не должна превышать 70 м;

- вводной автомат отключен, нагрузка снята (автоматы потребителей отключены).

    - Всякое перемещение действующих токонесущих проводников должно производиться при отключенной электроэнергии.

    - Жилы проводов и кабелей для переносных токоприемников должны быть гибкими, сечением не менее 2,5 мм2.

    - Освещенность рабочих мест и зоны ремонтируемой и осваиваемой скважины куста с расставленным оборудованием должна быть равномерной и не вызывать утомляемости работающих. Для освещения рабочей зоны бригады и передвижных частей подъемных агрегатов (мачта и путь движения талевого блока) допускается осуществлять с помощью прожекторной установки, при этом освещенность объектов и рабочих мест должна быть не ниже норм, приведенных в Приложении 12.

    - Периодически, не реже одного раза в год, в наиболее темное время года и суток, организацией, проводящей работы по ТКРС и ОС, должны производиться замеры уровня освещенности рабочих мест с составлением акта произвольной формы, в котором указываются расстояние от места расположения прожекторов до устья скважины, тип (марка) используемых прожекторов, их количество, мощность применяемых ламп, данные результатов замеров освещенности. Акт подлежит хранению в бригаде ТКРС и ОС сроком – до проведения новых замеров уровня освещенности рабочих мест.

    - Прожекторная установка должна состоять из нескольких прожекторов и монтироваться на инструментальной будке или стойках.

    - При наличии у подъемной установки (агрегата) проектного заводского освещения дополнительное освещение рабочей площадки, приемных мостков и стеллажей от прожекторной установки необязательно, при условии обеспечения уровня освещенности рабочих мест не ниже значений, указанных в Приложении 12.

    - При отсутствии у передвижного подъемного агрегата проектного заводского освещения допускается расположение переносных светильников на мачте для освещения пути движения талевого блока, рабочей площадки и приемных мостков-стеллажей (в случае отсутствия прожекторной установки). Светильники должны быть взрывозащищенного исполнения, крепиться на мачте на специальных кронштейнах и подключаться гибким четырехжильным кабелем. Для защиты от механических повреждений и брызг нефти участков кабеля, прокладываемых по металлическим частям мачты, применяются гибкие металлические рукава. Разветвление кабеля осуществляется через тройниковые фитинги взрывозащищенного исполнения.

    - Смена ламп светильников в обычном исполнении должна производиться электромонтером или рабочим бригады ТКРС и ОС, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй. Смену ламп светильников во взрывозащищенном исполнении имеет право производить только электротехнический персонал Подрядной организации, проводящей работы по ТКРС и ОС, специально обученный и имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

    - Во всех случаях смена ламп, перенос и подключение переносных светильников производится обязательно при отключенном напряжении.

    - Разрешается прожекторную установку монтировать на отдельной платформе (стойке) на расстоянии не ближе 20 м от ремонтируемой скважины и не ниже 2-х метров от поверхности земли.

    - Персонал, допущенный к работе с мегомметром должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

    - Запрещается ремонт (освоение) скважины при отсутствии заземления и неисправном электрооборудовании.

  - ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

    - При ведении ремонтных работ заземлению подлежат:

- корпусы генераторов передвижных электростанций, ключей-автоматов, светильников, электрических плит, раций и другого электрического оборудования;

- каркасы распределительных щитов станций управления, щитов и пультов управления, магнитных пускателей;

- металлические основания всех мобильных зданий, инструментальная тележка, электростанция, передвижные агрегаты для ремонта скважин, приемные мостки - стеллажи, емкости под раствор для глушения или долива скважины, емкости горюче-смазочных материалов, желобная система и другое оборудование, которое может оказаться под напряжением при повреждении изоляции электрических кабелей.

    - При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания, указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN (TN – система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников).

    - В качестве заземлителя для электрооборудования ремонтных бригад должно быть использовано фланцевое соединение кондуктора или технической колонны ремонтируемой или любой соседней скважины куста. Заземляющие проводники от оборудования присоединяются непосредственно к заземлителю или к заземляющей магистрали (шине).

    - В каждой Подрядной организации, проводящей работы по ТКРС и ОС, разрабатывается энергетической службой и утверждается главным инженером (техническим руководителем) «Схема заземления бригадного хозяйства», выполненная с учетом требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, учитывающая особенности обустройства месторождений, номенклатуру бригадного оборудования, и содержащая подробное описание применяемых переносных заземлителей, соединительных проводников и способов их крепления.

    - Заземляющий проводник в электроустановках напряжением до 1000 В, должен иметь сечение не менее: медный – 10 мм2, алюминиевый – 16 мм2, стальной - диаметром не менее 6 мм2.

    - Главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства. У мест присоединения заземляющих проводников должен быть предусмотрен опознавательный знак (рисунок 1).

Рис. 1

    - При отключении или подключении кабеля электропитания с помощью штепсельного разъема (нагрузка должна быть отключена) розетка и вилка разъема должны иметь специальные защитные контакты для присоединения к ним защитных проводников. Если корпус штепсельной розетки выполнен из металла, он должен быть присоединен к защитному контакту этой розетки. Использование для этой цели нулевого рабочего (N) проводника, в том числе расположенного в общей оболочке с фазными проводниками, не допускается.

    - Заземляющая магистраль и заземляющие проводники прокладываются по поверхности для удобного контроля за их состоянием и соединяются с заземлителем и заземляемым оборудованием надежным болтовым соединением или сваркой. Допускается сростка заземляющих проводников газоэлектросваркой внахлест, при этом длина шва должна быть не менее 6 диаметров круглого проводника и не менее двух размеров ширины полосового проводника.

    - После монтажа заземляющих проводников должны производиться измерения сопротивления металлических связей и визуальный осмотр состояния заземляющих устройств. Измерения должны проводиться лицом из числа электротехнического персонала Подрядной организации, проводящей работы по ТКРС и ОС с квалификационной группой по электробезопасности не ниже третьей. Результаты измерений оформляются Протоколом (Приложение 13).

    - Сопротивление заземляющих устройств в установках напряжением до 1000 В не должно превышать 4 Ом.

    - Каждую смену, перед началом ремонтных работ на скважине (освоении), бурильщик (старший оператор) бригады ТКРС и ОС обязан проверить внешним осмотром целостность заземляющих устройств, надежность их соединения, с соответствующей записью в «Журнале ежесменного осмотра оборудования и инструмента» (Приложение 14).

    - Последовательное включение в заземляющий проводник нескольких заземляющих частей установки запрещается.

  - ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ БРИГАД ТКРС И ОС

    - Бригада ТКРС и ОС, в зависимости от условий и плана работ, оснащается необходимым набором инструмента, оборудования, механизмов, материала и запасных частей в соответствии с табелем технического оснащения, утверждаемым главным инженером Подрядной организации, проводящей работы по ТКРС и ОС.

    - Инструмент и оборудование периодического применения бригады ТКРС и ОС постоянно хранится в соответствующих цехах и базах, и выдаётся вместе с паспортами в бригаду ТКРС и ОС в порядке, установленном в Подрядной организации по ТКРС и ОС.

    - Оборудование, механизмы, инструмент и контрольно-измерительные приборы импортного производства, должны соответствовать техническим, санитарным и экологическим требованиям, государственным нормативным требованиям охраны труда, пройти подтверждение требованиям технических регламентов и иметь декларацию и (или) сертификат соответствия и удовлетворять требованиям, предъявляемым к аналогичным оборудованию, механизмам, инструменту и контрольно-измерительным приборам отечественного производства. В случае если оборудование не является объектом технического регулирования (не попадает ни под один из действующих регламентов), оно должно пройти экспертизу промышленной безопасности (в соответствии с требованиями п. 2 ст. 7 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

    - Оборудование, механизмы, инструмент и контрольно-измерительные приборы отечественного или импортного производства, должны иметь паспорта заводов-изготовителей со своевременным занесением в них, данных о ремонте, испытании, поверке, техническом обслуживании.

    - Использование не паспортизированного (не сертифицированного) инструмента и оборудования запрещено.

    - Оборудование, механизмы, инструмент и контрольно-измерительные приборы импортного производства должны быть полностью совместимыми с оборудованием, механизмами, инструментами и контрольно-измерительными приборами отечественного производства.

    - В случае не соответствия типоразмеров оборудования, механизмов, инструмента и контрольно-измерительных приборов импортного производства с оборудованием, механизмами, инструментом и контрольно-измерительных приборов отечественного производства вышеуказанные оборудование, механизмы, инструменты и контрольно-измерительные приборы импортного производства должны быть укомплектованы специальными сертифицированными приспособлениями, допускающими безопасное совместное использование с оборудованием, механизмами, инструментом и контрольно-измерительными приборами отечественного производства.

Конструкции гидравлической части насосов, предохранительных устройств, манифольда насосов и элементов обвязки должны быть надежными и обеспечивать герметизацию на всех режимах работы, а также при гидравлическом испытании пробным давлением.

    - Совместное использование инструмента и оборудования исключающее совместное использование (не соответствие типоразмеров) и использование не по назначению запрещено.

    - Бригада ТКРС и ОС оснащается первичными средствами пожаротушения в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

    - В каждой бригаде должны быть инвентарные списки закрепленных за ними первичных средств пожаротушения и правила пользования ими.

    - При производстве работ на объектах Обществ Групп ПАО «НК «Роснефть» необходимо обеспечивать и постоянно соблюдать требования Золотых правил безопасности труда.

В Подрядных организациях разрабатывается и утверждается перечень и инструкции (сборник) по охране труда по профессиям и видам работ.

- УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕКУЩЕМ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ И ОСВОЕНИИ СКВАЖИН ПОСЛЕ БУРЕНИЯ

Необходимо обеспечить наличие в бригаде ТКРС и ОС утвержденного руководителем организации перечня документации, в том числе и по ПБОТОС, комплектность документов в соответствии с утвержденным перечнем.

При любых остановках работ по ТКРС и ОС, в том числе и перерывах на отдых и прием пищи, необходимо обеспечить герметизацию устья ремонтируемой скважины с применением ПВО.

В ОГ Заказчика должен быть установлен порядок по передаче ремонтируемой скважины для проведения на ней работ другими организациями, например, геофизическими, в том числе ПВР и т.п.

Передача скважин для ремонта или реконструкции Подрядчику и приемка скважин после завершения работ производятся в порядке, установленном эксплуатирующей организацией.

Реконструкция скважин включает в себя комплекс работ по восстановлению работоспособности скважин, связанный с изменением их конструкции (полная замена эксплуатационной колонны с изменением ее диаметра, толщины стенки, механических свойств) (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», п. 1200).

- КЛАССИФИКАЦИЯ СКВАЖИН ПО НАЗНАЧЕНИЮ, СПОСОБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ

    - Все скважины, бурящиеся при геологоразведочных работах и разработке нефтяных и газовых месторождений или залежей, независимо от источников финансирования подразделяются на следующие категории: опорные (параметрические, структурные), поисково-оценочные, разведочные, эксплуатационные, специальные.

    - По способу эксплуатации скважины подразделяются на фонтанные и механизированные – электропогружными, ШГН, гидропоршневыми и струйными насосами, газлифтные, скважины бескомпрессорного и компрессорного газлифта, а также газоконденсатные скважины.

    - В каждой ЦИТС, в ЦТКРС должны быть схемы расположения кустов скважин с нанесенными дорогами и проездами для гусеничного и колесного транспорта.

    - По степени опасности возникновения ГНВП скважины распределяются по следующим категориям:

5.1.4.1.	Первая категория:

- газовые скважины, независимо от величины пластового давления;

- нагнетательные и наблюдательные скважины, перфорированные в зоне газоносности;

- нефтяные скважины, в которых выявлено поступление газа в скважину через нарушения колонны или в результате заколонных перетоков;

- нефтяные скважины, имеющие в разрезе близко расположенные между собой газовые и продуктивные нефтяные горизонты с мощностью разделяющей перемычки менее 3-х метров, а также находящиеся от внешнего контура газонефтяного контакта на расстоянии 500 метров и ближе;

- нефтяные скважины с газовым фактором, равным или превышающим 200 м3/т;

- разведочные скважины;

- нефтяные скважины с внутрискважинным газлифтом;

- нефтяные и нагнетательные скважины, в которых пластовое давление выше гидростатического на 10 % и более.

5.1.4.2.	Вторая категория:

- нефтяные скважины, в которых пластовое давление превышает гидростатическое не более чем на 10 % и газовый фактор менее 200 м3/т, но равен или более 100 м3/т;

- нагнетательные скважины с пластовым давлением, превышающим гидростатическое не более чем на 10 %.

5.1.4.3.	Третья категория:

- нефтяные скважины, в которых давление равно или ниже гидростатического и газовый фактор менее 100 м3/т;

- нефтяные скважины, расположенные вне контура газоносности, пластовое давление которых в зоне закачки равно или ниже гидростатического;

- прочие скважины (водозаборные, артезианские, и т.д.).

    - Категория скважины, подлежащей освоению, текущему или капитальному ремонту, определяется геологической службой Заказчика и уточняется на момент составления плана работ (плана-заказа).

    - Геологическая служба ЦДНГ обеспечивает контроль и своевременный замер пластового давления в процессе эксплуатации скважин.

Прогнозное значение пластового давления для расчета плотности раствора глушения определяется из карт пластовых давлений (изобар) и уточняется на основании дополнительной информации:

- гидродинамических исследований скважины и/или скважин окружения;

- плотности раствора глушения и статического уровня при последнем ремонте;

- давления, полученного в результате гидродинамического моделирования, прокси-моделирования, материального баланса, и других методов;

- избыточного устьевого давления.

- ПОДГОТОВКА СКВАЖИН И КУСТОВЫХ ПЛОЩАДОК К РЕМОНТНЫМ РАБОТАМ

    - До начала подготовки к ведению ремонтных работ скважина и территория куста скважины, обеспечивающая размещение оборудования бригады, должна быть принята мастером бригады ТКРС и ОС по акту приему-сдачи скважины в ремонт (Приложение 1) от мастера (ведущего инженера, начальника цеха или его заместителя) эксплуатирующего скважину (ЦДНГ, ЦППД).

Скважина в ремонт не принимается:

- при наличии замазученности территории и ФА;

- при невозможности расстановки оборудования в соответствии с утвержденными схемами расстановки оборудования;

- при наличии пропусков нефти и газа на скважинах куста;

- при отсутствии прохода в трубах, в затрубном пространстве и в коллекторе, кроме операций по очистке подъемной и эксплуатационной колонны и забоя от парафино - смолистых и иных отложений;

- при некомплектности шпилек ФА на скважинах куста;

- при расположения технологического оборудования на территории ремонтируемой скважины, не соответствующего требованиям безопасности;

- при наличии на ремонтируемой скважине силовых кабелей, находящихся под электрическим напряжением (не отключённых).

    - Замечания, выявленные при сдаче скважины в ремонт за исключением недостатков по причине которых проводится ремонт скважины, устраняются силами структурных подразделений Заказчика. Приступать к ремонту скважины без устранения выявленных нарушений запрещается.

    - При ремонте или освоении механизированных скважин куста с расстоянием между центрами устьев 1,5 м и менее, соседние скважины справа и слева должны быть остановлены и при необходимости заглушены.

    - Ремонт скважин на кустовой площадке без остановки соседней скважины разрешается при условии осуществления и использования мероприятий и технических средств, предусмотренных планом.

Ремонт и освоение скважин без остановки соседних скважин (по одной слева и справа) допускается при условии разработки и реализации специальных мероприятий и технических средств, исключающих возможность опасного воздействия на работающие скважины:

- установка экранирующих устройств, обеспечивающая защиту устьевого оборудования от механического повреждения падающими предметами (ответственный – Подрядчик);

- остановка станков-качалок на соседних скважинах перед проведением монтажа или демонтажа подъемного агрегата (ответственный - ЦДНГ);

- недопущение перекрытия коллекторов соседних скважин при монтаже приемных мостков со стеллажами, соприкосновения труб (НКТ, стальных бурильных труб и др.) с коллекторами и устьевой арматурой соседних скважин (ответственный - ЦТКРС);

- обеспечение возможности подъезда техники к работающим скважинам;

- ежедневная проверка состояния соседних скважин, находящихся на кустовой площадке или позиции кустовой площадки, на предмет герметичности устьевого оборудования и выкидных (напорных) линий.

- Указанные мероприятия должны быть предусмотрены в плане работ на ремонт скважины, утвержденном в установленном порядке.

- При дополнительном вскрытии продуктивных отложений соседние скважины должны быть при необходимости остановлены и заглушены.

При обнаружении пропусков нефти и газа на действующих скважинах, порывах трубопровода и т.п. ремонтные работы немедленно прекращаются, до устранения повреждений.

    - Конструкция экранирующего устройства или ограждения должна исключать возможность образования непроветриваемых зон, обеспечить свободный доступ к узлам управления арматуры скважины.

    - Если установке экранирующих устройств препятствуют элементы обвязки скважины, то они должны быть демонтированы на период монтажа этих устройств. В случае невозможности выполнения этого условия скважины должны быть заглушены жидкостью глушения.

    - Не менее чем за трое суток до начала производства работ представитель ЦДНГ (ЦППД) представляет схему расположения подземных и наземных коммуникаций, утвержденную техническим руководителем Заказчика.

    - После приема в ремонт скважины куста ответственным за безопасное производство работ на скважине является мастер бригады ТКРС и ОС.

При проведении одновременных работ на кустовой площадке оперативные и территориальные разграничения полномочий и ответственность между организациями, задействованными в производственном процессе, регламентируются и реализуются в соответствии с требованиями Типовых требований Компании № П3-05 ТТР-0010 «Организация безопасного производства одновременных работ на кустовых площадках скважин, эксплуатируемых Обществами Группы».

    - В процессе ремонта скважины, члены бригады ТКРС и ОС обязаны соблюдать чистоту рабочих мест и рабочей зоны, периодически очищать место производства работ от замазученности, грязи, снега, убирать оборудование, не используемое в работе.

- РЕМОНТ И ОСВОЕНИЕ СКВАЖИН

    - Перед тем как бригада ТКРС и ОС приступит к выполнению подготовительных работ, ответственный работник ЦДНГ обязан:

- указать опасные участки на кустовой площадке;

- указать места нахождения на кустовой площадке подземных коммуникаций для безопасного выполнения скрытых работ, установки и заглубление якорей;

- при необходимости согласовать временную остановку соседних скважин;

- указать места подъездов технологического транспорта, маршруты их движения по кустовой площадке, места для стоянки транспорта, ожидающего выполнения технологических операций и место для установки мобильных вагон - домиков.

Работники ОГ, ПАО «НК «Роснефть» и сторонних организаций, находящиеся во время выполнения работ на территории ремонтируемой скважины, должны быть ознакомлены с характерными опасными и вредными производственными факторами и признаками их проявления, действиями по ПЛА и конкретным видам тревог «Выброс», другими вопросами фонтанной безопасности, входящими в объем вводного инструктажа.

    - Допускается ведение работ по освоению, ремонту и вводу в действие скважин с одновременным бурением на кусте и одновременная работа бригад по ремонту скважин. В таких условиях каждый работник должен немедленно оповестить остальных участников работ на кусте о возникновении на его участке нестандартной ситуации (например, признаки ГНВП, пожары и другие ситуации влияющие на безопасность). В таких случаях все работы на кусте скважин приостанавливаются до устранения причин возникновения нестандартной ситуации. Положение о порядке организации одновременного ведения работ по бурению, освоению, вскрытию дополнительных продуктивных отложений, эксплуатации и ремонту скважин на кустовой площадке разрабатывается с учетом требований РД 08-435, согласовывается с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью) и утверждается пользователем недр (Заказчиком).

    - Перед ремонтом скважины (до монтажа оборудования) производится ее глушение в порядке, установленном планом работ на ремонт скважины, и составляется акт на глушение скважины (Приложение 15). Глушению подлежат все скважины с пластовым давлением выше гидростатического и скважины, в которых согласно выполненным расчетам сохраняются условия фонтанирования или ГНВП при пластовых давлениях ниже гидростатического. Плотность и количество раствора, цикличность глушения определяются геологической службой Заказчика и отражаются в плане–заказе. Жидкость глушения должна соответствовать требованиям Типовых требований Компании № П2-05.01 ТТР-1418 «Приготовление и применение жидкостей глушения».

При глушении скважины необходимо иметь электронные системы контроля и регистрации параметров технологической жидкости, закачиваемой в скважину с замером 5 параметров (объём, удельный вес, давление закачки, время и дата проведения работ).

    - Проведение ТКРС и ОС без их предварительного глушения допускается на скважинах, оборудованных глубинными клапанами-отсекателями и на месторождениях с горно-геологическими условиями, исключающими возможность самопроизвольного поступления пластового флюида к устью скважины). Перечень скважин, не подлежащих глушению (произвольной формы), утверждается пользователем недр (Заказчиком).

    - Для обеспечения аварийного глушения скважин на пунктах централизованного приготовления жидкости глушения необходимо обеспечить:

- наличие аварийного запаса жидкости глушения, плотность и объем которого определяются исходя из конкретных геологических условий месторождений;

- круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на узлах приготовления и отпуска жидкости глушения;

- двустороннюю радио или телефонную связь с ЦИТС Заказчика и Подрядчика.

    - Перед проведением работ по ремонту и освоению на устье скважины должно быть смонтировано противовыбросовое оборудование. Схема установки и обвязки ПВО согласовывается противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью).

    - Запорная компоновка для перекрытия канала труб, состоящая из подъемного патрубка, шарового крана, дистанционного патрубка (соответствующего типоразмеру применяемых в превенторе уплотнительных элементов) и соединительного патрубка, должна находиться рядом с устьем скважины в подготовленном состоянии, с открытым шаровым краном и навёрнутым предохранительным кольцом на ниппеле соединительного переводника. Конструкция шарового крана должна позволять спускать его в скважину. Подрядчику по ТКРС и ОС необходимо обеспечить наличие в каждой бригаде адаптеров – переходников, позволяющих монтировать трубную запорную компоновку на секции ЭЦН, УВН и т.п. при возможных ГНВП при спуске секций установки.

    - Патрубки и переводники запорной компоновки должны иметь паспорта и маркировку клеймением.

    - Длина дистанционного патрубка должна обеспечивать расположение муфты ниже плашек превентора. Для визуального контроля нахождения соединительной муфты НКТ ниже плашек превентора должна быть нанесена метка видимой части дистанционного патрубка.

    - Высота установки запорной компоновки должна позволять производить закрытие шарового крана после герметизации кольцевого пространства.

    - ПВО, установленное на устье скважины, должно быть закреплено на все шпильки, смонтировано и обвязано на основании требований инструкции по эксплуатации, составленной с учетом требований руководства завода-изготовителя и схемы, согласованной с противофонтанной службой.

    - Штурвалы для ручной фиксации плашек превенторов должны быть установлены в легкодоступном месте, иметь укрытие. На стенке укрытия должны быть нанесены стрелки направления вращения штурвалов, количество оборотов, необходимых для закрытия превенторов, метки, совмещение которых с метками на спицах штурвалов соответствует полному закрытию превенторов, размер плашек.

    - Подрядной организации по ТКРС и ОС обеспечить обогрев превенторов при ремонте скважин в условиях низких отрицательных температур в регионах, в которых ведутся работы по ТКРС и ОС.

    - После установки ПВО опрессовывается на максимально ожидаемое давление, но не выше давления опрессовки эксплуатационной колонны с выдержкой в течение 10 минут и составлением акта на опрессовку ПВО (Приложение 16). В случае невозможности опрессовать ПВО на максимально ожидаемое давление, но не выше давления опрессовки эксплуатационной колонны, опрессовку следует производить с применением технического устройства (устьевым пакером и т.д.).

Опрессовка глухих плашек ПВО производится после подъема труб на начальное давление поглощения жидкости скважиной, но не выше давления опрессовки эксплуатационной колонны и не ниже 0,5 МПа с выдержкой в течение 10 минут и составлением акта на опрессовку ПВО (Приложение 16). В случае невозможности опрессовать глухие плашки ПВО на минимальное давление 0,5 МПа, опрессовку следует производить с применением технического устройства (устьевым пакером и т.д.).

ПВО (при опрессовке трубных и/или глухих плашек) считается герметичным, если в течение 10 минут давление опрессовки снизилось не более, чем на 5 % от давления, создаваемого при опрессовке.

    - В случае невозможности опрессовать ПВО по причине поглощения жидкости скважиной, опрессовку следует производить в соответствие с Инструкцией по эксплуатации и опрессовке ПВО, разработанной в соответствии с требованиями завода-изготовителя и согласованной с противофонтанной службой, в которой определены критерии поглощения и возможность опрессовки ПВО с устьевым пакером.

    - После каждого демонтажа - монтажа ПВО по технологическим причинам, производится повторная опрессовка ПВО с запорной компоновкой на скважине с последующим составлением акта опрессовки ПВО (Приложение 16) и записью в вахтовом журнале.

    - Периодически, в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя, превентор с запорной компоновкой должен проходить ревизию в условиях механической мастерской и опрессовываться на рабочее давление, указанное в паспорте завода-изготовителя. Результат опрессовки оформляется актом установленной формы. Результат ревизии и опрессовки регистрируется в Журнале регистрации опрессовок ПВО на БПО (произвольной формы), и вносятся в паспорта на опрессованое оборудование за подписью работника, назначенного приказом Подрядной организации, проводящей работы по ТКРС и ОС и печатью БПО.

    - При возникновении газонефтеводопроявления или открытого фонтанирования в скважине вахта действует согласно утвержденному ПЛА, разработанному в соответствии с требованиями п. 6 и Приложения 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

    - При возникновении ГНВП и открытых фонтанов на скважине кустовой площадки, все работы на кустовой площадке должны быть остановлены до ликвидации аварии на скважине.

    - Ликвидация аварий, связанных с ГНВП или открытыми фонтанами, должна проводиться противофонтанной службой.

    - Разрешается установка двух подъемных агрегатов на скважинах одной позиции куста (кроме газлифтных) для проведения ТКРС и ОС, при соблюдении следующих условий:

- если расстояние между осями скважин 3 м - подъёмные агрегаты друг от друга устанавливаются не ближе, чем через две скважины;

- если расстояние между осями скважин 5 м и более, подъемные агрегаты друг от друга могут устанавливаться через одну скважину.

    - При обнаружении пропусков нефти и газа на устьевой арматуре или её обвязке на действующих скважинах куста, а также при порыве трубопровода ремонтные работы (освоение) должны быть приостановлены до устранения обнаруженных утечек.

    - При освоении и ремонте скважин должны быть приняты меры по недопущению разливов нефти и других жидкостей и растекания их по территории куста. При СПО на скважине необходимо использовать приспособление для отвода жидкости в приустьевую емкость.

    - Ремонт, освоение скважин должен производиться по плану работ на ремонт скважины, разработанному Подрядной организацией, выполняющей работы по ТКРС и ОС, и утвержденному:

5.3.24.1.	При капитальном ремонте, освоении скважин, в том числе и после ГРП – техническим руководителем (главным инженером) Подрядчика, и согласованному с Заказчиком:

- руководителем/главным инженером СП ОГ, ответственным за регулирование процесса добычи нефти и газа;

- руководителем супервайзерской службы контроля по ТКРС;

- руководителем геологической службы (службы разработки месторождений).

В отдельных случаях, перечень лиц, согласующих планы работ при капитальном ремонте, освоении скважин, в том числе и после ГРП, устанавливается в распорядительных документах Недропользователя, определяющих взаимоотношения между Заказчиком и Подрядчиком.

5.3.24.2.	При текущем ремонте скважин – техническим директором (главным инженером) Подрядчика и согласованном с Заказчиком:

- начальником ЦДНГ;

- ведущим технологом ЦДНГ;

- ведущим геологом ЦДНГ.

5.3.24.3.	При ремонте водозаборных скважин – техническим руководителем (главным инженером) Подрядчика и согласованному с Заказчиком:

- начальником ЦППД;

- руководителем супервайзерской службы контроля по ТКРС;

- руководителем геологической службы (службы разработки месторождений).

    - В случае сложности либо невозможности оперативной передачи плана работ до бригад на кустовые площадки в связи с их удалённостью, допускается согласование планов работ на ремонт скважины и план-заказов на ремонт скважин в электронном виде с обеспечением сканированными копиями документов, с распечатанными приложениями пересылки электронного согласования с официальных закрепленных адресов ответственных лиц Подрядчиков и Заказчика. При этом должна быть исключена возможность несанкционированного изменения информации, а также обеспечено наличие оригиналов документов в дальнейшем. Допускается согласование планов работ на ремонт скважины и план-заказов на ремонт скважин в программных продуктах ОГ.

    - Работы по реконструкции скважины должны проводиться по рабочему проекту, разработанному, согласованному и утвержденному в установленном в ОГ порядке.

    - При расположении нефте- и газопроводов на поверхности грунта кустовых площадок с любым основанием (лежневым, насыпным, намывным и др.) ремонт скважин производится при условии их отключения со стороны скважин и замерного устройства, разряжения избыточного давления, или закрытия трубопроводов в обозначенных местах переезда защитными кожухами, щитами или засыпки труб грунтом не менее 0,3 метра от верхней образующей трубы.

    - Запрещается нахождение в пределах, установленных запретных (опасных) зон у эксплуатирующихся скважин лиц и транспортных средств, не связанных с непосредственным выполнением работ на них.

    - Работы по ТКРС и ОС, в том числе мобилизация (демобилизация) оборудования бригады ТКРС и ОС, могут проводиться в темное и ночное время с обязательным соблюдением действующих норм освещенности (Приложение 13).

    - В соответствии с Планом-заказом разрабатывается План работ по ремонту скважины, который должен соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», включать необходимые мероприятия по промышленной безопасности и должен содержать:

- сведения о конструкции и состоянии скважины;

- пластовые давления и дату их последнего замера;

- сведения о внутрискважинном оборудовании;

- сведения о наличии давления в межколонных пространствах;

- перечень планируемых технологических операций;

- режимы и параметры технологических процессов;

- сведения о категории скважины по уровню опасности возникновения ГНВП;

- газовый фактор;

- схему и тип противовыбросового оборудования;

- плотность жидкости глушения в соответствии с требованиями Типовых требований Компании № П2-05.01 ТТР-1418 «Приготовление и применение жидкостей глушения»;

- объем запаса и плотность жидкости долива, условия его доставки с растворного узла;

- мероприятия по предотвращению аварий (газонефтеводопроявлений и т.п.);

- мероприятия по предотвращению инцидентов и осложнений;

- тип ФА;

- тип колонной головки;

- диаметр канавки под уплотнительное кольцо верхнего фланца крестовины ФА;

- максимально допустимое давление на эксплуатационную колонну;

- максимально допустимое давление опрессовки эксплуатационной колонны и результат опрессовки;

- глубину залегания продуктивного пласта по вертикали;

- на скважинах третьей категории с аномально низкими пластовыми давлениями – безопасный статический уровень раствора в скважине – уровень столба технологической жидкости в скважине, установившийся на некотором расстоянии от устья скважины по результатам проведенной технологической операции (глушении), при котором обеспечено условие создания жидкостью противодавления на пласт, и исключено поступление пластового флюида в ствол скважины при проведении работ за счет реализации мероприятий по контролю уровня в скважине.

    - Вокруг мест работы со взрывчатыми материалами и прострелочно-взрывной аппаратурой должны быть выставлены знаки обозначения границ опасных зон взрывных работ:

- мест снаряжения прострелочно-взрывной аппаратуры - радиусом не менее 20 м;

- устья скважины - радиусом не менее 50 м.

    - При выполнении ПВР в темное время суток на скважине должно быть освещение. Освещенность полов рабочих мест на всех местах хранения взрывчатых материалов должна обеспечивать нормальные условия работы и при обращении со средствами инициирования составлять не менее 30 лк.

    - Работа пусковой комиссии проводится в соответствии с Положением о порядке работы пусковых комиссий при текущем, капитальном ремонте и освоении скважин (Приложение 17) и завершается подписанием Пускового паспорта (Приложение 18).

    - В процессе ведения работ по ТКРС и ОС после бурения, а также при реконструкции обязателен ежесменный осмотр старшим оператором или бурильщиком бригады ТКРС и ОС технического состояния оборудования и инструмента с регистрацией результатов в Журнале ежесменного осмотра оборудования и инструмента (Приложение 14), а мастером бригады ТКРС и ОС – не реже 1 раза в 10 календарных дней.

    - Подрядным организациям, выполняющим работы с применением гибких насосно-компрессорных труб, по ГРП, КГРП, БОПЗ необходимо организовать постоянный замер ГВС с записью в журнал регистрации замера через один час в соответствии со схемами замера ГВС (Приложение 19).

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ ГАЗОВЫХ, ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ И ГАЗЛИФТНЫХ СКВАЖИН

    - Не менее чем за трое суток до начала производства ремонтных работ на газлифтной скважине мастер (ведущий инженер, начальник цеха или его заместитель) ЦДНГ представляет Подрядной организации, проводящей работы по ТКРС и ОС схему расположения подземных и наземных коммуникаций, утвержденную техническим руководителем ОГ и порядком отключения газонагнетательных скважин. Мастер бригады ТКРС и ОС знакомит со схемой расположения подземных и наземных коммуникаций всех работников бригады ТКРС и ОС под роспись.

Все работы перед производством работ по разрядке и стравливанию: расстановке спецтехники, монтажу оборудования и вспомогательного инструмента, проводятся в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности», в том числе в соответствии с ЛНД Заказчика.

    - Подготовительные работы к ремонту газлифтных скважин, а также ремонтные работы на них, должны проводиться по соответствующему наряду – допуску на выполнение работ повышенной опасности.

До начала проведения работ по разрядке или стравливанию жидкости на ёмкость необходимо провести ревизию её технического состояния: проверить наличие и исправности крышек, отсеков смотровых люков, фиксаторов (защёлок). Линия разрядки и стравливания должна быть оборудована пробоотборником и отводами, задвижками для опрессовки.

    - До начала ведения работ по ремонту газовых и газоконденсатных скважин бригаду по ТКРС и ОС необходимо укомплектовать техническими средствами и технологическим оборудованием в соответствии с техническими требованиями Заказчика, в том числе виброситом, гидроциклоном и другим необходимым оборудованием для приготовления и очистки промывочных растворов.

Перед началом работ по разрядке и стравливанию необходимо опрессовать линию разрядки или стравливания на 1,5 кратное давление от максимального ожидаемого давления в линии, предварительно удалив персонал в безопасную зону.

    - Все технологические растворы и материалы, применяемые при опрессовке комплекса подземного оборудования и работах по его спуску и установке в скважине, должны транспортироваться и храниться в закрытых емкостях. Сбор технологических жидкостей следует проводить в емкости. Разлив технических жидкостей не допускается.

Разрядка или стравливание осуществляется через желобную ёмкость бригады ТКРС объёмом не менее 8м3, с последующей откачкой жидкости в коллектор или вывозом для откачки в другое предоставленное ЦДНГ место.

    - На подготовительном этапе необходимо выполнить следующие требования:

- на местах проезда и установки агрегатов, приемных мостков, рабочей площадки и другого оборудования нефтепроводы и газопроводы высокого давления должны быть уложены в патроны и заглублены или засыпаны грунтом толщиной не менее 0,5 метра от верхней образующей патрона;

- территория вокруг скважины должна быть освобождена от посторонних предметов и спланирована с учетом расстановки оборудования;

- ремонтируемая скважина должна быть остановлена, нефтепроводы и газопроводы отключены, избыточное давление из них должно быть разряжено до атмосферного, и на газовом шлейфе у газоманифольда установлены заглушки, о чем делается запись в пусковом паспорте, а газовая обвязка у устья ремонтируемой скважины демонтирована;

- рабочая площадка на ремонтируемой скважине должна быть оборудована экранизирующими щитами высотой не менее 1,8 м и шириной 5,5 м со стороны работающей скважины. В случае отсутствия таких щитов соседние скважины (по одной справа и слева) должны накрываться экранизирующими колпаками.

ЦДНГ определяет технологическую схему разрядки или стравливания скважины:

- разрядка, стравливание скважины в ёмкость должна выполняться равномерной струёй под уровень жидкости;

- при разрядке или стравливании на ёмкость необходимо организовать постоянный замер газовоздушной смеси (ГВС), с записью в журнал регистрации замера через один час Приложение 19.

    - При приемке вахты в процессе ведения ремонтных работ на газлифтной скважине оператор ПРС (бурильщик КРС) обязан осмотреть газовые и нефтяные коммуникации, устьевое оборудование всех скважин куста и обо всех обнаруженных неисправностях известить мастера бригады и представителя ЦДНГ с записью в Журнале ежесменного осмотра оборудования и инструмента (Приложение 14). Возобновление работ по ремонту скважины допускается после устранения персоналом ЦДНГ замеченных неисправностей и получения письменного разрешения от представителя ЦДНГ. Разрешение фиксируется в Журнале ежесменного осмотра оборудования и инструмента.

Не допускается нахождение персонала бригады, звена, операторов цехов добычи при производстве работ по разрядке или стравливанию на емкости, контроль выхода и отбор проб осуществляется через оборудованные пробоотборники, установленные на выкидной линии, согласно схеме обвязки. В случае неисправности пробоотборников работы проводить запрещается.

    - Остановку скважины и отключение нефтегазопроводов передаваемой в ремонт скважины должен производить представитель ЦДНГ.

    - Отключение газопроводов и демонтаж газовой обвязки, передаваемой в ремонт газлифтной скважины производит ЦДНГ.

    - Перед расстановкой бригадного оборудования нагнетание газа в ремонтируемую скважину и по одной слева – справа прекращается.

    - Расстановку бригадного оборудования на кустах газовых и газоконденсатных скважин следует проводить с учетом расстояние между батареями (группами скважин), которое должно быть не менее 60 м. Расстояние между устьями скважин в батарее должно быть не менее 40 м.

    - Избыточное давление газа в газопроводах и обвязке скважин разряжается до атмосферного. После расстановки оборудования и монтажа подъемной установки скважины по одной слева – справа, пускаются в работу.

    - Перед демонтажем оборудования и подъемного агрегата (установки) (ремонт скважин закончен) скважины по одной слева – справа, останавливаются и избыточное давление разряжается.

    - Все работы по остановке действующих скважин и их пуску в работу выполняет ЦДНГ. На этот период работники бригад ТКРС и ОС удаляются на безопасное расстояние (не менее 25 м) с прекращением работы двигателей внутреннего сгорания и отключением электроэнергии на станции управления электрооборудованием бригад ТКРС и ОС. На подводящие газопроводы и отходящие нефтегазопроводы ремонтируемой скважины устанавливаются глухие заглушки. При расстановке оборудования бригад ТКРС и ОС присутствие представителя ЦДНГ обязательно.

Не допускается производство пропарочных работ на линиях разрядки с незакрепленными концами и находящимися под давлением.

В случае, если при разрядке или стравливании присутствуют «пачки» пропанта, запрещается закрывать задвижки на линии разрядки, во избежание образования пропантной пробки в линии и в подвеске НКТ, находящейся в скважине. Допускается закрытие задвижек в случае предотвращения возможных аварийных ситуаций, а также для обеспечения экологической, противопожарной и промышленной безопасности работ.

    - Маневрирование подъемного агрегата и другой техники на территории куста разрешается на расстоянии не ближе 3 м от действующих газопроводов высокого давления.

    - Вагоны-дома бригады ТКРС и ОС должны устанавливаться на расстоянии не менее 30 м от газовых манифольдов, шлейфов газопровода и нефтегазопровода.

При возникновении ГНВП и открытых фонтанов (порыв нефтегазопровода, выброс жидкости на ремонтируемой скважине) и угрозе загазованности куста необходимо:

- Остановить все двигатели внутреннего сгорания.

- Вывести всех людей из опасной зоны.

- Сообщить в ЦТКРС (КРС, ПРС) и ЦДНГ.

- Отключить электропитание станции управления оборудованием бригад ТКРС и ОС. При загазованности территории куста скважин электропитание газлифтного куста скважин отключается на питающей подстанции во избежание искрообразования на кусте.

- Остановить движение транспортных средств на прилегающей к кусту территории с выставлением запрещающих знаков или постов охраны.

- До прибытия или указания технолога ЦТКРС (КРС, ПРС, ЦДНГ) вахта действует согласно ПЛА.

    - Одновременная работа двух бригад по ТКРС и ОС, а также одной бригады, оснащенной двумя подъемными агрегатами, на одной позиции (батарее) скважин газлифтного куста запрещается.

    - Ликвидацию газогидратных пробок необходимо проводить путем закачивания в интервал образования пробки под давлением через безмуфтовую длинномерную трубу 
30-40% водометанольного раствора, последующего, по мере разрушения пробки, плавного спуска безмуфтовой длинномерной трубы до низа пробки, с одновременной циркуляцией промывочной жидкости по замкнутой системе в кольцевое пространство.

    - При спуске и установке комплекса подземного оборудования, а также в процессе освоения скважины необходимо контролировать давление в линии управления приустьевого клапана-отсекателя и (при необходимости) регулировку давления с целью поддержания приустьевого клапана-отсекателя в открытом положении.

    - При закачивании теплых (подогретых) жидкостей или пара следует осуществлять постоянный контроль за величиной давления в линии «приустьевой клапан-отсекатель - линия управления», не допуская его превышения выше установленной величины, вызванного ростом температуры в линии управления.

    - При проведении спуско-подъемных операций НКТ должно быть обеспечено использование обтюраторов, а при подъеме труб сифоном – противосифонных юбок со сливом жидкости в затрубное пространство скважин.

- ССЫЛКИ

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ.

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534.

- Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

- Правила устройства электроустановок ПУЭ (7-е издание), утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденные приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811.

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

- РД 08-195-98 Инструкция по техническому диагностированию состояния передвижных установок для ремонта скважин.

- РД 08-435-02 Инструкция по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте.

- РД 153-39-023-97 Правила ведения ремонтных работ в скважинах.

- Стандарт Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».

- Типовые требования Компании № П3-05 ТТР-0010 «Организация безопасного производства одновременных работ на кустовых площадках скважин, эксплуатируемых Обществами Группы».

- Положение Компании № П3-05 Р-0853 «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств».

- Типовые требования Компании № П2-05.01 ТТР-1418 «Приготовление и применение жидкостей глушения».

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Перечень приложений к Технологической инструкции Компании

| номер приложения | наименование приложения | примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Форма акта приема-сдачи скважины в ремонт | Включено в настоящий файл |
| 2 | Схема фундамента сварного | Включено в настоящий файл |
| 3 | Типовая схема расстановки оборудования при ТРС (расположение осей агрегата и приемных мостков – 180°) | Включено в настоящий файл |
| 4 | Типовая схема расстановки оборудования при ТРС (расположение осей агрегата и приемных мостков – 90°) | Включено в настоящий файл |
| 5 | Типовая схема расстановки оборудования при КРС (расположение осей агрегата и приемных мостков – 180°) | Включено в настоящий файл |
| 6 | Типовая схема расстановки оборудования при КРС (расположение осей агрегата и приемных мостков – 90°) | Включено в настоящий файл |
| 7 | Охранные зоны линий электропередач | Включено в настоящий файл |
| 8 | Форма акта испытания ограничителя подъема талевого блока | Включено в настоящий файл |
| 9 | Схема установки якорей оттяжек подъемного агрегата | Включено в настоящий файл |
| 10 | Схема испытания якорей | Включено в настоящий файл |
| 11 | Форма акта на испытание якорей | Включено в настоящий файл |
| 12 | Нормы электрического освещения рабочих мест при текущем, капитальном ремонте и освоении скважин | Включено в настоящий файл |
| 13 | Форма протокола измерения сопротивления металлических связей между заземлителями и заземляющими устройствами и осмотра состояния заземляющих устройств | Включено в настоящий файл |
| 14 | Форма журнала ежесменного осмотра оборудования и инструмента | Включено в настоящий файл |
| 15 | Форма акта на глушение скважины | Включено в настоящий файл |
| 16 | Форма акта на опрессовку противовыбросового оборудования | Включено в настоящий файл |
| 17 | Положение о порядке работы пусковых комиссий при текущем, капитальном ремонте и освоении скважин | Включено в настоящий файл |
| 18 | Форма пускового паспорта | Включено в настоящий файл |
| 19 | Форма типовой карты замера газовоздушной среды | Включено в настоящий файл |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА АКТА ПРИЕМА-СДАЧИ СКВАЖИНЫ В РЕМОНТ

АКТ приема-сдачи скважины в ремонт

Скв. № ________ куст № ________ месторождение ______________________________

Дата и время приема в ремонт     «_____»___________ 20     г.  _____ час.  _____ мин.

| № | Состояние приустьевой зоны скважины и кустовой площадки | Недостатки и нарушения до передачи в ремонт | Выполнение мероприятий до ремонта | Состояние скважины и куста при сдаче после ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замазученность территории |  |  |  |
| 2 | Захламленность территории |  |  |  |
| 3 | Пропуски нефти и газа на соседних скважинах |  |  |  |
| 4 | Замазученность ФА |  |  |  |
| 5 | Комплектность шпилек, манометров и штурвалов ФА на скважинах куста |  |  |  |
| 6 | Наличие и состояние лакокрасочного покрытия ФА |  |  |  |
| 7 | Наличие узла контроля давления в межколонном пространстве и наличие свободного доступа |  |  |  |
| 7.1 | в трубах |  |  |  |
| 7.2 | в затрубном пространстве |  |  |  |
| 7.3 | в коллекторе |  |  |  |
| 8 | Отключение силовых кабелей на ремонтируемой скважине |  |  |  |

Сдал в ремонт: ___________________________________________________________

Ф.И.О. подпись мастера ЦДНГ

Принял в ремонт __________________________________________________________

Ф.И.О. подпись мастера бригады ТКРС и ОС

Дата и время сдачи отремонтированной скважины в эксплуатацию после ремонта

«____» _____________ 20 ____ г.  ______  час. __________ мин.

Опрессовка СУСГ (кабельного ввода) на 40 атм. ______________________________________

Опрессовка НКТ в скважине _______________________________________________________

Запуск скважины в работу _________________________________________________________

Сдал из ремонта ________________________________________________________________

Ф.И.О., подпись мастера бригады ТКРС и ОС

Принял из ремонта ______________________________________________________________

Ф.И.О., подпись мастера ЦДНГ

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СХЕМА ФУНДАМЕНТА СВАРНОГО

| А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 |  | 400 | 5 | 2 |  | 1 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 ÷ 700 |
| 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | А |  |  |
|  |  |  |  | Расстояние между |  |  | ¦ |  |  |
|  |  |  |  | опорами домкрата подъемника |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А - А |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | повёрнута |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 ÷ 75 |  | Условные обозначения: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 - корпус из труб; 2 – ограничитель; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 - скоба; 4 - подушка; 5 - домкрат. |  |  |  |  |
|  | Ø 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТИПОВАЯ СХЕМА РАССТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ТРС (РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСЕЙ АГРЕГАТА И ПРИЁМНЫХ МОСТКОВ 180°)

≥25м

Компрессор

- ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ТИПОВАЯ СХЕМА РАССТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ТРС (РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСЕЙ АГРЕГАТА И ПРИЁМНЫХ МОСТКОВ – 90°)

Компрессор

ППУ

Компрессор

Станки-качалки

Насосный агрегат

АЦН

Инструментальная  будка

10м

Станки-качалки

Якорь

20м

10м

25м

Приемный мост и стеллажи

25м

20м

10м

Подъемный агрегат

Якорь

Автовымотка

Якорь

Высота мачты + 10 м

Доливная емкость

Желобная емкость

Высота мачты + 10 м

3м

# Площадка для спецтехники

Бытовые и служебные вагоны-дома

- ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ТИПОВАЯ СХЕМА РАССТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ КРС (РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСЕЙ АГРЕГАТА И ПРИЁМНЫХ МОСТКОВ – 180°)

Компрессор

≥25м

- ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ТИПОВАЯ СХЕМА РАССТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ КРС (РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСЕЙ АГРЕГАТА И ПРИЁМНЫХ МОСТКОВ – 90°)

одиночном расположении скважины

Компрессор

Вагон- бытовка

Вагон- бытовка

25м

Площадка для спецтехники

Прожер

Насосный агрегат АЦН

3 м

10м

25м

Якорь

Якорь

Автовымотка

## Инструментальная  будка

Компрессор

>20м

20м

# Подъемный агрегат

Станок-качалка

Доливная емкость

10м

Приемный мост и стеллажи

Желобная емкость

### ППУ

Высота мачты + 10 м

40м

Якорь

Якорь

Бытовые и служебные вагоны-дома

- ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Таблица 2

Охранные зоны линий электропередач

| № П/П | НАПРЯЖЕНИЕ В ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, КВ | ОХРАННАЯ ЗОНА ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, М |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | до 1 | 2 |
| 2 | от 1 до 20 | 10 |
| 3 | от 20 до 35 | 15 |
| 4 | от 35 до 110 | 20 |
| 5 | от 110 до 220 | 25 |
| 6 | от 220 до 500 | 30 |
| 7 | от 500 до 750 | 40 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ФОРМА АКТА ИСПЫТАНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ПОДЪЕМА ТАЛЕВОГО БЛОКА

АКТ

испытания ограничителя подъема талевого блока.

от  «___» ______ 20___ г.                                Месторождение:_______________

Куст:________________________

Скважина: ___________________

Бригада №:___________________

Мы,  нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

(Должность)                                      ___________________________________________

Ф.И.О.

(Должность)                                      ___________________________________________

Ф.И.О.

(Должность)                                      ___________________________________________

Ф.И.О.

Провели испытание ограничителя высоты подъема талевого блока.

При трехкратном подъеме талевого блока на _____ скорости буровой лебедки происходило срабатывание тормозной системы и определялся тормозной путь.

Максимальный тормозной путь составил ______ м.

В соответствии с правила безопасности трос ограничителя подъема талевого блока установлен на расстоянии ______ м. до рамы кронблока.

Заключение;

Ограничитель подъема талевого блока находится в работоспособном состоянии и допущен к эксплуатации.

Подписи

_______________________________________________________________________            ___________________________

_______________________________________________________________________             ___________________________

_______________________________________________________________________            ___________________________

_______________________________________________________________________             ___________________________

Должность, организация, Ф.И.О.                                                                    Подпись

- ПРИЛОЖЕНИЕ 9. СХЕМА УСТАНОВКИ ЯКОРЕЙ ОТТЯЖЕК ПОДЪЁМНОГО АГРЕГАТА

Вариант 1                                                                            Вариант 2

Ø 89                                              Ø 73 Ø 73

250 - 300

250 - 300

---  --  --  --  --  --  --  --         --   --   --   ---   --         --   --   --   --   --   --   --   -   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --        -  --   --   --   -

-   --   --  --   --  -  ---  --   --       -    -   --    --            --   --   --   --          -         --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --             -   --         --   --  -

--  --   --   --  --   --   -         --       --   --    --   --         --    --     -      -   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --         --         --   --  ---   --   --   --

3000 - 6000

--   --   --   --   --   --           -      -   --   -    --         --   --   --          -         --   --   --   --   --   --   --       -   --   --            --   --   --        --   --      --   --   --

-   --   --   --        --   -        -   --   --   --         --           --   --         ---   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --              --   --           --   --   --   --   --   --   --

-       ○   ○   ○       ○ ○        ○   ○    ○  ○        ○               ○   ○○○○○○  ○   ○   ○   ○   ○   ○      ○   ○        ○   ○       ○   ○   ○   ○   ○   ○  ○  ○  ○   ○

3000 - 6000

-       ○   ○   ○      ○ ○        ○   ○    ○  ○         ○          ○       ○   ○○○○○○   ○   ○   ○   ○   ○   ○                ○    ○ ○     ○   ○   ○   ○   ○   ○  ○     ○  ○   ○

-       ○   ○   ○       ○ ○        ○   ○    ○  ○      ○             ○      ○   ○○○○○○  ○   ○   ○   ○   ○   ○              ˚    ○       ○   ○   ○   ○   ○   ○  ○ ○   ○  ○   ○

○

-       ○   ○   ○       ○ ○        ○   ○    ○  ○        ○        ○   ○ ○ ○○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○    ○○                ○   ○   ○   ○  ○ ○  ○   ○  ○   ○

-       ○   ○   ○      ○ ○        ○   ○    ○  ○        ○       ○   ○ ○    ○○○  ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○    ○○  ○   ○   ○   ○   ○   ○  ○  ○   ○   ○  ○   ○

-       ○   ○   ○       ○ ○        ○   ○    ○  ○       ○        ○   ○  ○ ○○    ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○    ○○    ○   ○   ○   ○   ○   ○  ○ ○  ○  ○  ○   ○

-       ○   ○   ○   ○   ○ ○        ○   ○    ○  ○             Вид спереди                                                            Вид сбоку

- ПРИЛОЖЕНИЕ 10. СХЕМА ИСПЫТАНИЯ ЯКОРЕЙ

1

45○

5

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

до 30○

4                               3

2

1. Трактор

2. Якорь

3. Индикатор веса

4. Роликовая подставка

5. Гидравлический (электронный) трансформатор веса (динамометр)

- ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ФОРМА АКТА НА ИСПЫТАНИЕ ЯКОРЕЙ

АКТ

на испытание якорей

от  «___» ___________ 20___ г.

Мы,  нижеподписавшиеся,

Мастер цеха КРС (ПРС, освоения скважин)  ______________________________________

Ф.И.О.

Машинист      подъемного     агрегата  ___________________________________________

Ф.И.О.

Бурильщик (оператор) _________________________________________________________

Ф.И.О.

Составили настоящий акт в том, что временные якоря в количестве ______________ штук

типа _____________________  длиной ______________ мм, диаметром ___________ мм,

установленные для монтажа подъемного агрегата ___________________________________

тип

на скважине № _____ куста № _____    _____________________месторождения,  испытаны.

Испытание проводилось _______________________ №  ______________________

тип прибора

Якоря  выдержали  нагрузку _______________ тонн  и  признаны годными  к эксплуатации.

Подписи

_______________________________________________________________________            ___________________________

_______________________________________________________________________             ___________________________

_______________________________________________________________________            ___________________________

_______________________________________________________________________             ___________________________

Должность, организация, Ф.И.О.                                                                    Подпись

- ПРИЛОЖЕНИЕ 12. НОРМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПРИ ТЕКУЩЕМ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ И ОСВОЕНИИ СКВАЖИН

Таблица 3

Нормы электрического освещения рабочих мест 
при текущем, капитальном ремонте и освоении скважин

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ | ОБЩАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ, ЛК |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ротор, устье скважины | 100 |
| 2 | Лебедка подъемного агрегата | 75 |
| 3 | Талевый блок | 30 |
| 4 | Шкала контрольно-измерительных приборов | 50 |
| 5 | Автонаматыватель | 15 |
| 6 | Приемные мостки, площадка для производства погрузочно-разгрузочных работ | 10 |
| 7 | Люлька верхового рабочего | 25 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ФОРМА ПРОТОКОЛА ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ И ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Заказчик: Объект: Дата «___»___________20___ г.

ПРОТОКОЛ № ____

измерения сопротивления металлических связей между заземлителями и заземляющими устройствами и осмотра состояния заземляющих устройств.

- Протокол распространяется только на оборудование и электроустановки, подвергнутые испытаниям.

- Климатические условия проведения испытаний:

температура                о С;   влажность            %;   давление            мм. рт. ст.

- Измерения выполнены в соответствии с __________________________________________

- Фактические значения показателей:

| № п/п | Наименование оборудования (объекта измерений) | Сопротивление металлических связей |  | Состояние заземляющего устройства (визуально) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Измеренное сопротивление (Ом) | Вывод (соотв., не соотв.) | Вывод (соотв., не соотв.) |
| 1 | Инструментальная будка |  |  |  |
| 2 | Прожекторная мачта (стоящая отдельно) |  |  |  |
| 3 | Вагон мастера |  |  |  |
| 4 | Спальный вагон |  |  |  |
| 5 | Вагон - сушилка |  |  |  |
| 6 | Подъёмный агрегат |  |  |  |
| 7 | Рабочая площадка |  |  |  |
| 8 | Приемные мостки |  |  |  |
| 9 | Автонаматыватель |  |  |  |
| 10 | Блок долива |  |  |  |
| 11 | Желобная ёмкость |  |  |  |
| 12 | Стационарный насосный агрегат |  |  |  |
| 13 | Передвижной насосный агрегат |  |  |  |
| 14 | Ключ с электроприводом |  |  |  |
| 15 | Другое оборудование |  |  |  |

| № п\п | Прибор | Тип | Заводской номер | Погрешность, % | Дата поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Заключение:

Измерения провели  		____________________________________

(Ф.И.О.,   должность, подпись)

Дата измерений         «_____»____________ 20___ г.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 14. ФОРМА ЖУРНАЛА ЕЖЕСМЕННОГО ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА

Таблица 4

Форма журнала ежесменного осмотра оборудования и инструмента

| ДАТА | Ф.И.О., ДОЛЖНОСТЬ ЛИЦА, ПРОВОДИВШЕГО ОСМОТР | РАДИО ИЛИ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ | ДАВЛЕНИЕ В МЕЖКОЛОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ | ОСВЕЩЕНИЕ | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ЯКОРЯ И ОТТЯЖКИ | ОМЕДНЁННЫЙ ИНСТРУМЕНТ | ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ | ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ | ШТРОПА И ИХ НОМЕРА (РАБОЧИЕ) | ЭЛЕВАТОРЫ И ИХ НОМЕРА (РАБОЧИЕ) | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛЮЧ | СТРОПА И ИХ НОМЕРА | ПОДЪЕМНЫЙ АГРЕГАТ | ИНДИКАТОР ВЕСА С САМОПИСЦЕМ | ПРОТИВОВЫБРОСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЕГО НОМЕР | ПРОТИВОЗАТАСКИВАТЕЛЬ ТАЛЕВОГО БЛОКА | ПОДВЕСНОЙ РОЛИК ДЛЯ ЭЦН, ЕГО НОМЕР | ТАЛЕВАЯ ОСНАСТКА | ПРОМЫВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ВЕРТЛЮГ) | НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | СПАЙДЕР | ВОЗМОЖНОСТЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА С ВЕРХНЕЙ КАБИНЫ ПОДЪЕМНИКОВ И РАБОЧЕГО МЕСТА БУРИЛЬЩИКА КРС | ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАГЛУШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ С ВЕРХНЕЙ КАБИНЫ ПОДЪЕМНИКА | ПОДПИСЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 15. ФОРМА АКТА НА ГЛУШЕНИЕ СКВАЖИНЫ

АКТ

на глушение скважины

от   «____»   ______________ 20 ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

мастер бригады КРС (ПРС) ________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

бурильщик КРС (оператор ПРС) ____________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

мастер Подрядчика,

оказывающего услуги по глушению   ________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

оператор Подрядчика,

оказывающего услуги по глушению   ________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

машинист ЦА____________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

ЦА гос. № ________ гар. №  _________ манометр № ___________ класс точности________

составили настоящий акт в том, что на скважине №  ____ куста № ____м/р _______________

произведено глушение раствором плотностью _________ г/см3 в объеме ________ м3

в количестве ______ циклов

Дата и время:

начала глушения: «___»____________ 20____ г.       ______ часов  _______ минут

окончания глушения: «___»____________ 20___ г.  ______ часов  _______ минут

Давление в скважине после глушения ____________ кгс/см2.

Дата составления акта      «_____» ______________20 ____ г.  ___________________

(час, мин)

Подписи:

Мастер ТКРС:                     ____________________                  _______________________

подпись                                                                               Фамилия И. О.

Бурильщик:                         ____________________                  _______________________

подпись                                                                               Фамилия И. О.

Машинист ЦА:                    ____________________                 _______________________

подпись                                                                               Фамилия И. О.

Оператор Подрядной организации,

оказывающего услуги по глушению  __________________   _______________________

подпись                                                          Фамилия И. О.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 16. ФОРМА АКТА НА ОПРЕССОВКУ ПРОТИВОВЫБРОСОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

АКТ

на опрессовку противовыбросового оборудования

от   «_____» ______________20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

мастер бригады КРС (ПРС) __________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

бурильщик КРС (оператор ПРС) ______________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

машинист ЦА______________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт в том, что на скважине № __________ куста № ____________

_____________________________________________месторождения нами произведена

опрессовка противовыбросового оборудования _________________________ в комплекте с

(тип, марка, шифр)

запорной компоновкой: ________________________________________________________

(тип, марка)

дистанционный патрубок №_______________________  подвесной патрубок №____________

на давление   ______________ кгс/см2

В течение 10 минут давление снизилось на  ________________ кгс/см2

Результат опрессовки противовыбросового оборудования   ________________________

(тип, марка, шифр)

трубные плашки   ___________________________________________________________

(герметичны, негерметичны)

глухие плашки   _____________________________________________________________

(герметичны, негерметичны)

Подписи:

Мастер:                              ____________________                  _______________________

подпись                                                                            Фамилия И. О.

Бурильщик (оператор)      ____________________                  _______________________

подпись                                                                            Фамилия И. О.

Машинист ЦА:                    ____________________                  _______________________

подпись                                                                             Фамилия И. О.

ЦА гос. № ____________   гаражный № ______________________

- ПРИЛОЖЕНИЕ 17. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ ПУСКОВЫХ КОМИССИЙ ПРИ ТЕКУЩЕМ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ И ОСВОЕНИИ СКВАЖИН

1.	Общие положения.

Целью настоящего Положения является организационное оформление работы пусковых комиссий при ТКРС и ОС после бурения, направленное на обеспечение безопасности при ТКРС и ОС.

2.	Формирование пусковых комиссий.

2.1.	Пуск в работу смонтированной установки и оборудования производится пусковой комиссией, состав и порядок работы которой устанавливается настоящим Положением.

2.2.	Разрешение на начало производства работ бригадой ТКРС и ОС (запуск бригады) после переезда и расстановки оборудования на кустовой площадке (одиночной скважине) производит пусковая комиссия, состоящая из числа руководителей и специалистов Подрядной организации, выполняющей работы по ТКРС и ОС, прошедших аттестацию по охране труда и промышленной безопасности, и рабочих, прошедших периодическую проверку знаний по основной профессии.

2.3.	Список лиц, допущенных к работе в пусковых комиссиях, утверждается распорядительным документом Подрядной организации, выполняющей работы по ТКРС и ОС.

2.4.	Вид производимого ремонта (капитальный, текущий) указывается в плане работ.

3.	Состав пусковых комиссий.

3.1.	При текущем ремонте скважин.

Пусковую комиссию возглавляет мастер запускаемой бригады или старший мастер ТКРС.

Членами пусковой комиссии являются:

- старший оператор ПРС;

- машинист подъёмного агрегата.

3.2.	При капитальном ремонте (или освоении) скважин.

Комиссию возглавляет начальник ЦТКРС (ОС) или уполномоченное на это лицо, назначенное приказом Подрядной организации, выполняющей работы по ТКРС и ОС.

Членами комиссии являются:

- мастер бригады ТКРС и ОС (председатель);

- специалист по охране труда и промышленной безопасности или уполномоченный по охране труда;

- руководитель или специалист транспортного предприятия, представляющего подъёмный агрегат, стационарный насос или ППУ (мастер, механик, начальник колонны).

3.2.1.	Для участия в работе пусковой комиссии приглашается:

- представитель ЦДНГ или представитель супервайзерской службы контроля по ТКРС.

Неприбытие вышеперечисленных лиц на место производства работ не приостанавливает работу пусковой комиссии и не отменяет её решение о запуске бригады.

3.2.2.	При подготовке к капитальному ремонту или освоению после бурения скважин 
первой категории, для работы в пусковой комиссии приглашается представитель противофонтанной службы.

3.2.3.	Изменение в процессе производства работ вида ремонта с текущего на капитальный оформляется дополнительным планом работ. В этом случае формируется пусковая комиссия в составе для КРС, проводится проверка готовности бригады и оформляется новый (дополнительный) пусковой паспорт. Кроме того, квалификационный и численный состав бригады, а также применяемое оборудование, должны соответствовать виду производимого ремонта скважины.

4.	Организация работы пусковых комиссий.

4.1.	Ответственность за своевременное оповещение членов пусковой комиссии, их доставку к месту проверки и создание условий для её проведения возлагается на руководителя ЦТКРС.

4.1.1.	Ответственность за доставку представителей транспортного предприятия возлагается на руководителей последнего. Сроки оповещения определяются в зависимости от конкретных условий, но не позднее, чем за 6 часов до предполагаемого окончания подготовительных работ.

4.2.	Пусковая комиссия приступает к определению степени готовности бригады ТКРС и ОС к работе после завершения всех подготовительных операций, обусловленных особенностями конкретного ремонта или освоения скважины, состоянием территории места проведения работ, размещения вспомогательного и бытового комплексов, погодными условиями, временем суток.

К этим операциям относятся:

- оформление плана-заказа и плана работ на ремонт и освоение скважины;

- оформление плана работ и проведение глушения скважины;

- подготовка территории для установки подъёмного агрегата;

- оформление наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности (монтаж подъёмного агрегата);

- установка и монтаж подъёмного агрегата;

- расстановка и вспомогательного оборудования (инструментальная будка, ёмкость долива; желобная ёмкость; автонаматыватель и т.д.);

- расстановка бытовых вагонов-домов;

- прокладка кабельных линий и подключение бригадного хозяйства к электрическому распределительному щиту скважины (кустовой площадки);

- прокладка линий заземления бригадного оборудования и подключение их к точкам, оговоренным схемой электроснабжения бригады;

- проверка электротехническим персоналом Подрядной организации, проводящей работы по ТКРС и ОС состояния изоляции кабельных линий и металлических связей заземляющего контура, с составлением соответствующих актов (протоколов);

- установка и подключение осветительной арматуры;

- установка гидравлического ключа, его основного и страховочного канатов;

- установка подвесного кабельного ролика;

- установка газосигнализатора и приёмного датчика;

- установка, осмотр элеватора, соответствие применяемого «захвата»;

- срыв планшайбы.

4.3.	В случаях демонтажа или замены подъёмного агрегата на ремонтируемой скважине проводится повторный запуск бригады ТКРС и ОС пусковой комиссией, с оформлением соответствующего комплекта пусковой документации в соответствии с п. 5.22 настоящего Положения.

5.	Основные параметры, определяющие готовность бригад ТКРС и ОС к ремонту (освоению) скважины и подлежащие проверке пусковой комиссией.

5.1.	Глушение скважины:

- соответствие операции глушения плану работ;

- обеспечение аварийного запаса жидкости глушения (объём и удельный вес).

5.2.	Территория:

- соответствие площадки для установки подъёмного агрегата требованиям руководства по эксплуатации, отсутствие замазученности;

- наличие и состояние подъездных (эвакуационных) путей;

- состояние и оборудование соседних скважин (соответствие требованиям Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»);

- наличие аншлагов и ограждений специальными лентами мест расположения опасных зон;

- наличие и состояние первичных средств пожаротушения: пожарного щита типа ЩП-В, имеющего требуемую комплектацию, в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

5.3.	Расстановка оборудования:

- соответствие фактической расстановки бригадного оборудования утверждённой типовой схеме;

- соответствие фактической расстановки нормам безопасности при работе в охранной зоне ЛЭП;

- соответствие расстояния от возможного очага пожара (не более 30 метров) до места размещения пожарного щита и передвижных огнетушителей (с учетом возможной расстановки оборудования).

5.4.	Подъёмный агрегат:

- обеспечение центровки агрегата в пределах допускаемой погрешности относительно оси скважины;

- состояние фундамента и опорных плит под фиксирующими домкратами соответствует требованиям руководства по эксплуатации;

- выход и фиксация опорных клиньев мачты, и посадка на них второй секции;

- установка якорей соответствует схеме завода-изготовителя; оттяжки мачты (силовые и ветровые) и балкона верхового рабочего (при наличии) натянуты с требуемым усилием, закреплены; пальцы крепления оттяжек к якорям и винты стяжек законтрогаены;

- противозатаскиватель установлен и срабатывает в регламентированном диапазоне;

- рычаг тормоза талевой лебедки отрегулирован по высоте;

- соответствие талевой системы нормативным требованиям;

- работоспособность предохранительной защелки зева крюка;

- наличие и фиксация защитных кожухов и ограждений, предусмотренных заводом-изготовителем;

- состояние и работоспособность тормозной, гидравлической и пневматической систем;

- наличие и работоспособность системы аварийного глушения двигателя подъемного агрегата;

- наличие и работоспособность звуковой сигнализации на пульте управления спускоподъемными операциями;

- состояние манометров и предохранительных клапанов компрессора и ресивера (наличие меток предельного давления и пломб);

- наличие и установка сертифицированного искрогасителя;

- наличие табличек установленной формы об испытании мачты и освидетельствовании ресивера;

- состояние индикатора веса соответствует требованиям руководства по эксплуатации;

- количество и состояние первичных средств пожаротушения соответствует нормативным требованиям, установленным в настоящей Технологической инструкции;

- наличие заземляющих проводников и состояние металлических связей соответствует требованиям ПУЭ и «Схеме электроснабжения бригады ТКРС и ОС», выполненной в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии;

- наличие и готовность к работе газосигнализатора и системы оповещения о превышении ПДВК;

- наличие и исправность светильников во взрывозащищенном исполнении, обеспечивающих освещенность согласно требованиям п. 132 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

5.5.	Рабочая площадка:

- размеры соответствуют требованиям п. 1221 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- наличие вертикально установленных на ровную поверхность элементов каркаса, надёжно закреплённых и зафиксированных;

- наличие установленных элементов полового настила и перильных ограждений;

- наличие надёжно закреплённой и укомплектованной перильными ограждениями лестницы;

- наличие заземляющих проводников и состояние металлических связей соответствует требованиям ПУЭ и «Схеме электроснабжения бригады ТКРС и ОС», выполненной в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии.

5.6.	Приемные мостки и выдвижные (приставные) стеллажи.

- наличие установленных на твёрдую поверхность (утрамбованный грунт, деревянные опорные щиты и т.п.) элементов каркаса (опорных стоек и выдвижных консолей), собранных на специальных пальцах, зафиксированных шплинтами («булавками»);

- каркас установлен по уровню рабочей площадки, имеет угол наклона в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», надёжно состыкован с рабочей площадкой;

- наличие установленных и зафиксированных наружных противораскатных стоек (не менее трёх на длину стеллажа);

- наличие необходимого количества деревянных предохранительных междурядных прокладок с противораскатными утолщениями на концах (вместо утолщений могут применяться внутренние противораскатные стойки);

- наличие установленной и зафиксированной подставки под НКТ («козелок»);

- состояние настила «беговой дорожки» обеспечивает свободное и безопасное перемещение персонала;

- наличие заземляющих проводников и состояние металлических связей соответствует требованиям ПУЭ и схеме электроснабжения бригады ТКРС и ОС.

5.7.	Гидравлический ключ:

- наличие и установка в соответствии с утверждённой схемой тросов подвески и страховки;

- заделка и крепление тросов соответствует требованиям инструкции по эксплуатации;

- система блокировки включения привода ключа при открытой створке исправна;

- трубные захваты установлены и зашплинтованы.

5.8.	Трубные элеваторы:

- количество и комплектность соответствует табелю оснащённости бригады ТКРС и ОС;

- наличие шплинтов на пальцах серьги;

- крепление направляющих укомплектовано гайками, контргайками;

- отсутствие выработки рабочих элементов, превышающей нормы отбраковки.

5.9.	Элеваторы двухштропные:

- наличие количества и комплектности в соответствии с табелем оснащённости бригады ТКРС и ОС;

- наличие фиксирующих шпилек;

- отсутствие выработки рабочих элементов, превышающей нормы отбраковки.

5.10.	Штропа:

- наличие контргаек (шплинтов) на проушинах крюкоблока;

- отсутствие выработки рабочих элементов, превышающей нормы отбраковки.

5.11.	Подвесной ролик кабельный с отсекателем УЭЦН:

- наличие основного и страхующего тросов, закреплённых в соответствие с утверждённой схемой, в соответствии с паспортом завода-изготовителя;

- наличие и установка срезного штифта.

5.12.	Подъёмный (срывной) патрубок:

- закреплен на планшайбе, свободный выход резьбы не менее двух ниток.

5.13.	Индикатор веса:

- индикатор включен, номера датчика и прибора соответствуют номерам, указанным в акте поверки;

- наличие исправных датчиков: вес на крюке; момент свинчивания на гидравлическом ключе, процент НКПР загазованности на устье скважины, давление в манифольде, объём жидкости долива скважины; крутящий момент на механическом роторе.

5.14.	Автонаматыватель кабеля УЭЦН:

- место установки обеспечивает свободное движение кабеля на подвесной ролик и прямую видимость с рабочей площадки;

- наличие исправного кабелеукладчика;

- наличие кожухов, закрывающих вращающиеся элементы;

- наличие заземляющих проводников и состояние металлических связей соответствует требованиям ПУЭ и «Схеме электроснабжения бригады ТКРС и ОС», выполненной в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии;

- наличие исправного стопорного устройства барабана с кабелем;

- наличие поддона.

5.15.	Блок долива и желобная емкость:

- наличие замерного устройства (уровнемера) в рабочем состоянии;

- наличие градуировки с шагом 0,2 м3;

- отсутствие пропусков жидкости;

- наличие в ёмкости не менее 4,5 м3 жидкости долива;

- наличие заземляющих проводников и состояние металлических связей соответствует требованиям ПУЭ и «Схеме электроснабжения бригады ТКРС и ОС», выполненной в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии;

- наличие лестницы для подъёма;

- наличие подогрева жидкости долива в ёмкости при отрицательной температуре окружающей среды;

- на скважинах первой категории не менее 4,5 м3 жидкости долива;

- наличие складных ограждений;

- наличие инспекционного люка с запорным устройством

- люки должны быть защищены коробом с решётками или металлом-просечкой;

- крепление защитных коробов должно быть выполнено с помощью болтового соединения по всему периметру;

- расстояние между болтовыми соединениями должно быть не более 150 мм;

- защитный короб люка должен закрываться  и иметь проушины для закрытия на замок;

- для откачки технологической жидкости из ёмкости предусмотреть люк размером не более 250х250 мм.

5.16.	Спайдер:

- подключен к пневмосистеме;

- наличие установленных и зафиксированных клиньев и сухарей.

5.17.	Превентор:

- монтаж выполнен в соответствии с утверждённой схемой обвязки устья скважины;

- наличие штурвалов и ключа крана шарового;

- наличие плашек, соответствующих диаметру поднимаемых труб;

- наличие запорной компоновки, соответствующей диаметру плашек, и укомплектованной шаровым краном, наружный диаметр которого менее диаметра проходного отверстия превентора;

- наличие в комплекте длинных шпилек для крепления на планшайбе;

- наличие отбойных щитов с указанием направления вращения штурвалов (стрелок), количество оборотов, необходимых для закрытия превентора;

- наличие дистанционных приводов управления задвижками (при необходимости);

- наличие превентора для скважин второй и третьей категории с модулем обогрева;

- наличие превентора для скважин первой категории с гидравлическим управлением и модулем обогрева в условиях низких температур.

5.18.	Кабельные линии:

- уложены на стойки, высотой не менее 0,5 м от земли;

- не пересекают места прохода персонала;

- при пересечении дороги, уложены в трубе, на глубине не менее 0,5 м от полотна дороги;

- установлены знаки, предупреждающие об опасности повреждения подземного кабеля.

5.19.	Инструментальная будка:

- наличие заземляющих проводников и состояние металлических связей соответствует требованиям ПУЭ и «Схеме электроснабжения бригады ТКРС и ОС», выполненной в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии;

- наличие не менее трёх исправных и заземлённых прожекторов;

- наличие аварийного (обмедненного) инструмента в комплекте, соответствующем табелю оснащённости;

- наличие закрытого на замок электрораспределительного щита;

- наличие и работоспособность рубильника общего отключения:

- наличие исправной пожарной сигнализации;

- наличие первичных средств пожаротушения в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

5.20.	Шланг высокого давления (промывочный):

- наличие закреплённой на фланцах шланга тросовой оплётки диаметром 8 мм, с шагом петли не более 1,5 м;

- наличие приспособления для крепления шланга к мачте;

- подвеска соответствует утверждённой схеме, в соответствии с паспортом завода изготовителя.

5.21.	Жилые и бытовые вагоны-дома:

5.21.1.	Требования к внешним и внутренним материалам, а также конструкции мобильных зданий (вагон-домов).

- исключены запорные устройства, открывающиеся только изнутри (щеколды, засовы) на входных дверях в мобильных зданиях (вагон-домах);

- исключено применение внешних и внутренних глухих решеток на дверных и оконных проемах. Открывание всех окон позволяет использование оконного проема в качестве аварийного выхода.

5.21.2.	Требования к электрооборудованию мобильных зданий (вагон-домов).

- электрооборудование мобильных зданий (вагон-домов) рассчитано на подключение к электрической сети напряжением 380/220В, частотой 50Гц, посредством внешнего влагозащищенного вводного штепсельного разъема. Оно включает в себя:

- вводно-распределительное устройство с устройством защитного отключения;

- электросчетчик;

- автоматические выключатели с номиналами, соответствующими установленным нагрузкам;

- электропроводку (в лотках, коробах или гофрошланге открытым способом);

- светильники;

- розетки с заземляющим контактом;

- выключатели;

- подключение и электрическая проводка в мобильном здании (вагон-доме) выполнены с применением электрической сети системы Т1Ч-8 кабелем с медными жилами в двойной изоляции. Ввод кабеля в здание и проходы через перегородки выполнен через изоляционные трубы;

- в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети установлены аппараты защиты от тока короткого замыкания и устройство защитного отключения УЗО с установкой по току не выше 30 мА;

- мощность электрического потребителя на одну розетку не превышает 2,2кВт, номинальный ток розетки не более 16А;

- номинальный ток срабатывания аппаратов защиты электрооборудования не превышает 20% максимальных токов потребления электропотребителей, при этом, совокупная установленная мощность не превышает паспортных значений, а автоматические выключатели обеспечивают селективность защиты;

- мобильное здание (вагон-дом) имеет независимое заземление. Сопротивление изоляции электропроводки, заземлителей и молниеотводов, при измерении мегомметром на 1000В, не ниже 0,5 МОм;

- внутреннее освещение заводского исполнения, с использованием светильников в пыле влагозащищённом исполнении;

- по месту установки (расположения) мобильных зданий (вагон-домов) предусмотрено устройство молниезащиты;

- для заземления, на основания кузова выполнен болт и заземляющее устройство;

- внутри мобильного здания заземление проходит по всему контуру мобильного задания.

5.21.3.	Отопление (обогрев) мобильных зданий (вагон-домов).

- отопление мобильных зданий (вагон-домов) осуществляется стационарными электрическими обогревателями конверторного типа с терморегулятором (тепловым реле) заводского исполнения. Электрическое питание системы отопления осуществляется отдельной электрической цепью с собственным аппаратом защиты;

- использование печей, работающих на жидком, твёрдом и газообразном топливе, в мобильных зданиях (вагон-домах) не допускается.

    - Обязательные требования к противопожарному оборудованию и системам.

- мобильные здания (вагон-дома) оборудованы первичными средствами пожаротушения в соответствии в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479;

- мобильные здания (вагон-дома) оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре с выводом на улицу световых и звуковых оповещателей, либо автономными пожарными извещателями (из расчета не менее двух на один отсек мобильного здания (вагон-дома).

5.22.	Документация и предупреждающие аншлаги:

- наличие акта приема-сдачи скважины в ремонт, подписанного представителями ТКРС и ОС и Заказчика (Приложение 1);

- наличие согласованного и утверждённого плана работ на ремонт скважины;

- наличие заполненного акта на глушение скважины (Приложение 15);

- наличие заполненного пускового паспорта (Приложение 18);

- наличие схемы расстановки бригадного оборудования, с указанием расстояния от ремонтируемой скважины, опасных зон, и зон размещения других подразделений (при совместных работах) (Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6);

- наличие схемы маршрута передвижения персонала и специальной техники при производстве работ (произвольной формы);

- наличие схемы разграничения зоны ответственности (при работе 2-х и более бригад на кустовой площадке);

- наличие ПЛА;

- наличие наряда - допуска на производство работ повышенной опасности;

- наличие заполненного Акта испытания якорей (Приложение 11);

- наличие паспортов и актов проведения дефектоскопии применяемого в работе инструмента и оборудования;

- наличие совмещенного плана-графика или наряда-допуска на проведение одновременных работ (при работе 2-х и более бригад на кустовой площадке);

- наличие заполненного акта на опрессовку превентора в стационарных условиях;

- наличие предупреждающих аншлагов на местах заезда на территорию и выезда с территории;

- наличие внутри мобильного здания на видном месте инструкции по эксплуатации установленной системы пожарной сигнализации (автономных пожарных извещателей);

- наличие в инструментальной будке, вагонах-домах, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны;

- наличие табличек с категорией по пожарной и взрывопожарной опасности на инструментальной будке и наружных установках.

5.23.	Противопожарный инвентарь и средства доврачебной помощи:

- наличие первичных средств пожаротушения в соответствии с инвентарным списком первичных средств пожаротушения, закрепленных за бригадой;

- наличие укомплектованной медицинской аптечки.

5.24.	Требования к персоналу и средствам индивидуальной защиты:

- наличие подготовки и аттестации по промышленной безопасности и охране труда ответственного руководителя работ (мастера);

- соответствие состава вахты нормативным требованиям;

- наличие проведенных и оформленных инструктажей рабочему персоналу бригады ТКРС и ОС и работникам Подрядных организаций, прибывших для выполнения работ на куст скважин;

- наличие удостоверений по охране труда с информацией о проверке знаний по основной работе, электробезопасности, обучении, сведения о переводе;

- наличие СИЗ и дежурных средств защиты.

6.	Распределение обязанностей и ответственность членов пусковых комиссий.

6.1.	Обязанности членов комиссии и зоны осмотра определяются председателем пусковой комиссии (согласно разграничению зон ответственности) в зависимости от конкретных условий проводимой проверки.

6.2.	Персональная ответственность за качество и полноту проводимого обследования

возлагается на председателя пусковой комиссии.

6.3.	В случаях возникновения инцидентов или аварий, связанных с неподготовленностью либо неисправностью подъёмного агрегата согласно п. 5.4. настоящего Положения, ответственность возлагается на транспортное предприятие, предоставившее подъемный агрегат.

7.	Завершение работы пусковых комиссий.

Работа пусковой комиссии считается завершённой, и бригада ТКРС и ОС допускается к производству работ по ремонту (или освоению) скважин после подписания пусковой документации всеми членами и председателем комиссии.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 18. ФОРМА ПУСКОВОГО ПАСПОРТА

- ПУСКОВОЙ ПАСПОРТ от « ___ » ____________ 20___ г. Мы, нижеподписавшиеся, проверили готовность скважины № ________ куста № ______ ____________________месторождения к капитальному, текущему ремонту, освоению скважины после бурения (нужное подчеркнуть). 1. Состояние подъездных путей ___________________________________________________ 2. Наличие согласно перечню, и исправность противопожарных средств ________________ 3. Состояние соседних скважин (наличие глубинных отсекателей, экранирующих устройств, пропусков нефти и газа и т.п.) ________________________________________ 4. Наличие и исправность противовыбросового оборудования, определенного планом работ ________________________________________________________________________ 5. Наличие запаса жидкости для долива скважины, средства подачи ее в скважину (плотность, объем) ____________________________________________________________ 6. Глушение скважины произведено в соответствии с планом работ _________________________________________________ (дата, объем, плотность) 7. Наличие и состояние искрогасителей ДВС _______________________________________ 8. Состояние освещенности рабочей зоны __________________________________________ 9. Техническое состояние подъемного агрегата ______________________________________ 10. Испытание противозатаскивателя проведено (дата)_______________________________ талевый блок остановился за ______________ метров до подкронблочной рамы. 11. Грязевый шланг опрессован (дата)________________ на давление __________ кгс/см2 12. Акт на испытание якорей от (дата)_________________________________ прилагается. 13. Паспорта на элеваторы № ___________________________________________ штропа № ______________________ индикатор веса № ___________ прилагаются. 14. Состояние рабочей площадки и саней мостков ___________________________________ 15. Состояние гидравлического ключа _____________________________________________ 16. Состояние подвесного ролика для кабеля УЭЦН__________________________________ 17. Состояние спайдера и трубного захвата _________________________________________ 18. Состояние блока долива ______________________________________________________ 19. Состояние инструментальной будки и автонаматывателя. _________________________ 20. Наличие и состояние подъёмного патрубка _____________________________________ 21. Состояние жилых вагончиков _________________________________________________ 22. Соответствие схеме расстановка оборудования __________________________________ 23. Состояние и укладка кабельных линий _________________________________________ 24. Комплектность вахты, наличие и состояние СИЗ _________________________________ 25. Наличие и оформление документации __________________________________________ 26. Исправность системы видеонаблюдения _______________________________________ Заключение комиссии ______________________________________________________________________________ Подписи_______________________________________________________________________ ____________________________ _______________________________________________________________________ ____________________________ _______________________________________________________________________ ____________________________ Должность, организация, Ф.И.О. Подпись

- ПРИЛОЖЕНИЕ 19. ФОРМА ТИПОВОЙ КАРТЫ ЗАМЕРА ГАЗОВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

Подъёмный агрегат ТКРС

Желобная ёмкость, совмещенная с БД

Приемные мостки для труб

зона № 2

/

/

Рабочая площадка

/

зона № 1

Технические условия:

1. Постоянный замер газовоздушной среды проводится в зоне № 1 при ведении спуско-подъемных и технологических операций (при этом устье скважины не загерметизировано).

2. Постоянный замер газовоздушной среды проводится в зоне № 2 при ведении работ по разрядке, глушении скважины (при этом устье скважины загерметизировано), выкидная линия через трубное/затрубное пространство обвязана на емкость.

3. Периметр зон определен в приложении № 5 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности по 2 классу взрывоопасности. Контроль воздушной среды рабочей зоны ПДВК (предельно допустимая взрывная концентрация) и концентрацию паров углеводородов ПДК (предельно-допустимая концентрация) газоанализатор должен показывать замер в мг/м3. При использовании газосигнализатора для измерения рабочей зоны обязательное наличие таблицы пересчета замера ПДК в мг/м3.

4. Работник, входящий в зону замера газовоздушной среды должен иметь при себе включенный газоанализатор/сигнализатор.

5. Разрядка скважины осуществляется из трубного/затрубного пространства.

6. Результаты замеров фиксируются в «Журнале учета замеров воздуха рабочей зоны» с периодичностью:

- через каждые полчаса при открытой скважине, в том числе разрядки;

- через каждые 4 часа при закрытой скважине.

- СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ И ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ

ВЫПИСКА ИЗ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

| ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) | – | хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более. |
| --- | --- | --- |
| ОСВОЕНИЕ СКВАЖИНЫ | – | вызов притока жидкости (газа) из пласта или опробование закачкой в него рабочего агента в соответствии с ожидаемой продуктивностью (приемистостью) пласта. |
| НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ | – | субъект предпринимательской деятельности независимо от формы собственности, в том числе юридическое лицо и гражданин другого государства, если законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации он наделен правом заниматься соответствующим видом деятельности при пользовании недрами. |
| ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) | – | физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |

ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

| КУСТ СКВАЖИН | – | Специальная площадка естественного или искусственного участка территории месторождения с расположенными на ней устьями скважин, а также технологическим оборудованием и эксплуатационными сооружениями, инженерными коммуникациями, оборудованием для подземного ремонта скважин, бытовыми и служебными помещениями и т.п. [Приказ МЧС России от 17 июня 2015 г. № 302 «Об утверждении свода правил «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности»]. |
| --- | --- | --- |
| СКВАЖИНА | – | Горно-техническое сооружение, включающее цилиндрическую горную выработку большой протяженности и малого диаметра, обсаженную одной или несколькими зацементированными колоннами труб, соединяющую продуктивные пласты с земной поверхностью, и оснащенное технологическим оборудованием для подъема извлекаемых из недр полезных ископаемых и попутных компонентов, нагнетания в пласт различных агентов, исследований пластов и пластовых флюидов, а также контроля и наблюдений за состоянием недр [ГОСТ Р 58435-2019]. |

- СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД

| версия/ изменения | ДАТА И РЕКВИЗИТЫ РД ПАО «НК «Роснефть» |  |  | краткАЯ аннотациЯ | ДАТА И РЕКВИЗИТЫ РД ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНИЯ | ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ (вступления в силу) | утраты силы |  | ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ (вступления в силу) | утраты силы |
| 2.00 | 03.03.2010 приказ от 03.03.2010 № 85 | 03.03.2010 приказ от 03.03.2010 № 85 | 28.04.2012 | Документ введен взамен Технических условий на ведение монтажных работ при текущем, капитальном ремонте и освоении скважин после бурения» и «Условий безопасности работ при текущем, капитальном ремонте и освоении скважин после бурения» | 01.07.2016 приказ от 24.06.2016 № 171 | 02.07.2018 приказ от 02.07.2018 № 557 |
| Изм. 1 | 28.04.2012 приказ от 28.04.2012 № 265 | 28.04.2012 приказ от 28.04.2012 № 265 | 25.07.2014 | - | 01.07.2016 приказ от 24.06.2016 № 171 | 02.07.2018 |
| Изм. 2 | 25.07.2014 приказ от 25.07.2014 № 366 | 25.07.2014 приказ от 25.07.2014 № 366 | 28.02.2017 | - | 01.07.2016 приказ от 24.06.2016 № 171 | 02.07.2018 |
| Изм. 3 | 28.02.2017 приказ от 28.02.2017 № 108 | 28.02.2017 приказ от 28.02.2017 № 108 | 17.05.2018 приказ от 17.05.2018 № 292 | - | 16.05.2017 приказ от 16.05.2017 № 213 | 02.07.2018 |
| 3.00 | 17.05.2018 приказ от 17.05.2018 № 292 | 17.05.2018 приказ от 17.05.2018 № 292 | 10.02.2022 | - | 02.07.2018 приказ от 02.07.2018 № 557 | 21.02.2022 |
| Изм. 1 | 10.02.2022 приказ от 10.02.2022 № 66 | 10.02.2022 приказ от 10.02.2022 № 66 | 24.05.2023 | Основные изменения, внесенные в Технологическую инструкцию Компании: - включена возможность применения мобильных конструкций в качестве якорей оттяжек подъемных агрегатов для ремонта скважин с характеристиками, соответствующими требованиям заводов-изготовителей; - изменены требования к схеме заземления технологического оборудования и вагон-домов для исключения прокладки заземляющих проводников на пути следования персонала и перемещения транспорта; - включена возможность установки плавного перехода по высоте при соединении рабочей площадки, подъемного агрегата и приемных мостков; - приведение в соответствие Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 | 21.02.2022 приказ от 21.02.2022 № 202 | 21.02.2022 |
| Изм. 2 | 24.05.2023 приказ от 24.05.2023 № 242 | 24.05.2023 приказ от 24.05.2023 № 242 | 21.07.2025 | Проведена техническая актуализация в части: - внесения изменений в раздел «Термины и определения»; - замены наименований структурных подразделений в связи с организационно-штатными изменениями; - актуализации ссылочной базы; - приведения оформления в соответствие с требованиями Методических указаний Компании № П3-12.02 М-0001 «Подготовка локальных нормативных документов» версия 2 | 21.02.2022 приказ от 21.02.2022 № 202 | 05.08.2025 |
| Изм. 3 | 21.07.2025 приказ от 21.07.2025 № 00237-25 | 21.07.2025 приказ от 21.07.2025 № 00237-25 |  | Проведена техническая актуализация: - замена по тексту ЛНД упраздненного наименования структурного подразделения в связи с организационно-штатными изменениями «Департамент развития нефтегазового сервиса» на «Департамент бурения и управления внутренними сервисами»; - обновление ссылок на документы | 05.08.2025 приказ от 05.08.2025 № 985 |  |

Утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 
№ 534.

Форма вахтового журнала, а также порядок регистрации проведения инструктажа по охране труда и форма его документирования устанавливаются и утверждаются подрядной организацией по ТКРС и ОС (работодателем), в соответствии с требованием Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

Форма Типового табеля технического оснащения приведена в Приложении 3 к РД 153-39-023.

Перечень в свободной форме.

Форма акта опрессовки устанавливается в Подрядной организации по ТКРС и ОС.

Форма плана-заказа устанавливается в ОГ.

Приведены примеры проверяемых параметров состояния кустовой площадки.

Требования к схемам разграничения зон ответственности устанавливаются в ОГ

К пусковому паспорту прилагаются документы, указанные в п. 5.22 Приложения 17.

Под внешними документами понимаются нормативные правовые акты, технические регламенты (Таможенного союза и Евразийского экономического союза), национальные стандарты и правила стандартизации, международные стандарты, региональные стандарты, региональные своды правил, межгосударственные стандарты, стандарты иностранных государств, иные внешние документы аналогичного статуса.