УТВЕРЖДЕНА

Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от «17» октября 2025 г. № 1280

Введена в действие с 17» октября 2025 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА

№ П1-01.05 ТИ-0021 ЮЛ-428

ВЕРСИЯ 3

Г. КРАСНОЯРСК

2025

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

1.1.	НАЗНАЧЕНИЕ	3

1.2.	ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

1.3.	УРОВЕНЬ ДОСТУПА	3

2.	ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА УЭЦН	4

2.1.	ХРАНЕНИЕ УЭЦН	4

2.2.	ПОГРУЗКА И ТРАНСПОРТИРОВКА УЭЦН	4

3.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖА (ДЕМОНТАЖА) УЭЦН НА УСТЬЕ СКВАЖИНЫ	6

3.1.	ОСНАЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ	6

3.2.	РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ НА УСТЬЕ СКВАЖИНЫ	8

3.3.	ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИ МОНТАЖЕ УЭЦН	8

4.	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ МОНТАЖА УЭЦН	14

4.1.	МОНТАЖ ПЭД	14

4.2.	МОНТАЖ СЕКЦИОННОГО ПЭД	14

4.3.	МОНТАЖ КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ	16

4.4.	МОНТАЖ ПРОТЕКТОРА	18

4.5.	МОНТАЖ МОДУЛЯ ВХОДНОГО	18

4.6.	МОНТАЖ ГАЗОСЕПАРАТОРА/ДИСПЕРГАТОРА/ФИЛЬТРА ЩЕЛЕВОГО	19

4.7.	МОНТАЖ ЭЦН	19

4.8.	ДЕМОНТАЖ УЭЦН	20

5.	ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	24

6.	ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	25

7.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	26

7.1.	ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ	26

8.	ССЫЛКИ	27

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ МИНИМАЛЬНОЙ ОСНАЩЕННОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА СЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	28

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ЛНД	29

СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ И ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ	31

СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД	32

# ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Технологическая инструкция определяет единые требования к организации хранения, транспортировки, технологии монтажных и демонтажных работ нового и ремонтного оборудования установок электроцентробежного насоса, повышения наработки на отказ установок электроцентробежного насоса, снижения количества преждевременных отказов, а так же устанавливает порядок действий работников ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и подрядных организаций при хранении, транспортировке, монтаже и демонтаже установок электроцентробежного насоса.

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

1.2.1. Технологическая инструкция обязательна для исполнения работниками технологической службы укрупненного нефтепромысла, управления добычи нефти и газа, отдела супервайзинга ремонта скважин и скважинных технологий, а также отдела качества ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

1.2.2. Структурные подразделения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при оформлении договоров с подрядными организациями, выполняющими работы (оказывающими услуги) по текущему и капитальному ремонту скважин и комплексному обслуживанию установок электроцентробежных насосов, задействованными в процессе хранения, транспортировки, обязаны включить в договоры условия о соблюдении требований, установленных Технологической инструкцией.

## УРОВЕНЬ ДОСТУПА

Уровень доступа Технологической инструкции – «Открытый».

# ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА УЭЦН

## ХРАНЕНИЕ УЭЦН

    - При хранении узлы должны быть закрыты транспортировочными крышками. Потёков масла из ПЭД и ГЗ и консервационной жидкости из ЭЦН при хранении не допускается. Наружная или внутренняя резьба на погружных узлах УЭЦН должна быть закрыта защитными пробками и колпачками.

    - Барабаны с кабельными линиями должны храниться на специальных стеллажах, предотвращающих их перекатывание или смещение. Под барабанами необходимо разместить лотки для сбора нефтепродуктов.

    - Условия хранения узлов УЭЦН должны исключать повреждение антикоррозионного покрытия.

    - Погружные фильтры щелевого или проволочного типа должны храниться и транспортироваться в защитной оболочке, исключающей повреждение фильтрующей поверхности.

    - Все узлы УЭЦН, включая кабельную продукцию и наземное электрооборудование, должны храниться отдельно по собственникам и состояниям.

    - Всё оборудование УЭЦН, включая кабельную продукцию и наземное электрооборудование, должно комплектоваться сопроводительными бирками в соответствии с Методическими указаниями Компании № П1-01.05 М-0183 «Технические требования на входной контроль, ремонт установок электроцентробежных насосов».

    - Наземные блоки ТМС должны складироваться в крытых защищенных от осадков местах хранения с разделением по номенклатуре, состоянию и собственнику оборудования. Не допускается хранение комплектующих для погружных и наземных блоков в помещении с кислотными, щелочными и другими агрессивными примесями, а также не допускается наличие в помещении токопроводящей пыли.

    - Новые и ремонтные узлы УЭЦН, готовые к монтажу и достигшие срока хранения 12 месяцев, должны проходить ревизию. Ревизия включает в себя инструментальный контроль (проверка момента вращения вала, контроль вылета/заглубления вала). Для ГС проводить только инструментальный контроль.

    - Масло синтетическое для монтажей УЭЦН должно храниться в закрытых поставляемых емкостях на стеллажах или поддонах в условиях, исключающих конденсацию влаги на поверхности тары, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

## ПОГРУЗКА И ТРАНСПОРТИРОВКА УЭЦН

    - Погрузка и разгрузка узлов УЭЦН должна производиться с обхватом секции текстильными грузоподъемными лентами (для предотвращения повреждения защитного покрытия погружного оборудования), в 2-х точках закрепляемыми на расстоянии не более чем ¼ длины от каждого торца секции при этом угол разведения лент между собой не должен превышать 90°. При необходимости возможно применение траверс. Применение металлических стропов при погрузочно-разгрузочных работах не допускается. Проведение работ по погрузке исключают прогиб и повреждение оборудования.

    - Погрузка и разгрузка кабеля осуществляется креплением за реборды барабана. При работах удары и повреждение кабеля грузозахватными элементами исключены. При погрузке барабана с кабелем и установки УЭЦН в одно транспортное средство исключить удары узлами УЭЦН о кабель. При комбинированной погрузке в первую очередь загружать узлы УЭЦН.

    - Доставка, погрузка и разгрузка оборудования УЭЦН на кустовых площадках осуществляется с помощью специально оборудованных транспортировочных агрегатов либо полуприцепа и автокрана. Запрещается поднимать и опускать несколько секций одновременно.

    - Транспортировка должна исключать повреждение покрытия секций УЭЦН. Секции УЭЦН должны быть надежно закреплены, для исключения их перекатывания и соударения. Не допускается выход за габариты транспортного средства секции более 1 м. Транспортировка оборудования с защитным покрытием должна производиться в ложементах, оснащенных защитными элементами (резиновые накладки), исключающие механическое повреждение коррозионностойкого покрытия ЭЦН.

    - Барабан с кабелем перед транспортировкой необходимо надежно зафиксировать в подставках (ложементах) технологического транспортного средства, позволяющих исключить возможность перекатывания и смещения. Запрещается перевозить кабельный барабан лежащим на боку. Кабельная муфта должна быть закреплена на барабане при помощи прочной веревки (ленты), которая накладывается несколькими витками вокруг кабельного удлинителя на расстоянии 50-100 мм от муфты и крепится (с натяжением) к ребордам кабельного барабана (Рисунок 1).

- Рис. 1 Крепление кабельного удлинителя

    - Разгрузка оборудования УЭЦН на мостки осуществляется силами сервисного предприятия и должна производиться в присутствии работника Подрядчика по ТКРС на прокладки, предоставляемые бригадой Подрядчика по ТКРС, исключающими повреждение и прогиб узлов УЭЦН. Одновременная разгрузка нескольких секций погружного оборудования УЭЦН запрещается. Силами сервисного предприятия барабан с кабелем выгружается непосредственно на автовымотку.

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖА (ДЕМОНТАЖА) УЭЦН НА УСТЬЕ СКВАЖИНЫ

## ОСНАЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ

    - Демонтажно-монтажные работы (и подготовка к проведению данных работ) должны проводиться ответственным и обученным персоналом сервисного предприятия.

    - Электромонтер сервисного предприятия, осуществляющий операцию монтажа/демонтажа УЭЦН, должен иметь в наличии инструмент в соответствии с минимальной оснащённостью электромонтера (Приложение 1) и Технологическую инструкцию. Весь инструмент (если предполагается его типом) должен быть поверен.

    - В ходе подготовки к проведению демонтажно-монтажных работ электромонтер сервисного предприятия обязан проверить исправность нагнетательного насоса, опрессовочного бачка и наличие в нем масла, необходимого для монтажа УЭЦН с диэлектрической прочностью не менее 30 кВ. Не допускается использование остатков масла в опрессовочных бачках. При монтаже УЭЦН количество масла должно быть достаточно для заполнения им всех секции ПЭД и ГЗ.

    - При подготовке к демонтажу УЭЦН подобрать транспортировочные крышки с крепежом для их установки на оборудование и транспортировочные резиновые уплотнительные кольца.

    - Подготовить опрессовочную крышку (колпак) с манометром для опрессовки полости ПЭД-кабельная муфта и манометр для опрессовки системы ПЭД-кабельная муфта-ГЗ. Манометры должны быть поверены. Применять соответствующие резьбу манометра и резьбу технологического отверстия в ГЗ. При необходимости применить переходник.

    - При подготовке к монтажу УЭЦН подобрать свинцовые шайбы и РТИ необходимого типоразмера. РТИ должны быть упакованы (либо иметь заводскую упаковку) в пакете с указанием типоразмера и даты выпуска. К подобранному комплекту РТИ необходимо обеспечить не менее одного запасного комплекта каждого типоразмера.

    - По прибытии на скважину электромонтёр сервисного предприятия должен проверить готовность скважины и оборудования бригады Подрядчика по ТКРС к монтажу/демонтажу УЭЦН. Электромонтёр сервисного предприятия не приступает/останавливает выполнение монтажа/демонтажа УЭЦН до момента устранения нарушений в следующих случаях:

- рабочая площадка на устье скважины, приёмные мостки не подготовлены (замазучены, захламлены, отсутствует ограждение рабочей площадки, лестница с поручнями для подъема на мостки, ограждение мостков, желоб беговой дорожки не позволяет выполнять монтаж без повреждения секций УЭЦН);

- верхний фланец превентора ниже уровня рабочей площадки;

- вахта бригады Подрядчика по ТКРС не в полном составе;

- наличие признаков газоводонефтепроявления;

- неблагоприятные климатические условия: пыльная буря, ливень, сильный снегопад, порывы ветра более 15 м/сек, температура воздуха ниже -40°С. В случае дождя, снегопада монтаж производить с применением специальных укрытий, защищающих стыкуемые узлы от осадков. Обеспечение специальным укрытием производится сервисным предприятием;

- автовымотка неисправна: привод разъединен, не запускается дистанционно в обе стороны, приводные ремни проскальзывают, кабелеукладчик неисправен, кабель проходит через рамку кабелеукладчика с перегибом выше допустимого;

- при монтаже и спуске установки направляющие штифты кабелеукладчика должны быть отведены в крайнее положение, привод кабелеукладчика должен быть отключен, если привод отключить невозможно, то направляющие штифты должны быть демонтированы;

- кабельный ролик имеет диаметр менее 0,9 м (ГОСТ Р 51777-2001). Ролик должен быть дисковым, выносной конструкции (подвес на рамной конструкции) со свободным вращением в трёх плоскостях и отсекателем;

- талевая система подъемного агрегата не отцентрована относительно устья скважины;

- нет соосности системы: «барабан с кабелем ‒ кабельный ролик ‒ устье скважины», реборды кабельного барабана расположены не параллельно этой оси;

- отсутствуют или недостаточное количество подставок под кабель (высота – 1 м, ширина – 0,8 м с вращающейся втулкой, установлены на расстояние до 5 м);

- недостаточное и неравномерное освещение (при норме 100 люкс) на устье скважины для обеспечения качества монтажа/демонтажа;

- не заполнен раздел «Подготовка скважины» в эксплуатационном паспорте УЭЦН;

- если обнаружено засорение приемной сетки демонтированного насоса, либо обратного клапана песком, глиной, отложениями солей или иными примесями, то монтаж УЭЦН откладывается до принятия решения ведущем технологом технологической службы УНП с уведомлением диспетчерской службы сервисного предприятия и по согласованию с начальником ОРМФ с соответствующей записью в эксплуатационном паспорте УЭЦН на демонтируемое оборудование;

- при демонтаже эксплуатационный паспорт демонтируемой УЭЦН не заполнен в зоне ответственности Подрядчика по ТКРС (подготовка скважины, спуск установки, подъём установки). Отсутствует эксплуатационный паспорт, либо на дубликате не указана причина дублирования и оформитель (фамилия и инициалы, подпись и дата). Отсутствует информация: искусственный (текущий) забой, конструкция эксплуатационной колоны, интервал перфорации, глубина спуска, карта СПО;

- при демонтаже отсутствует контрольный замер сопротивления изоляции УЭЦН, выполняемого электромонтером сервисного предприятия перед подъемом установки. Отсутствует соответствующая запись в эксплуатационном паспорте;

- не исправен индикатор веса электронный, гидравлический;

- отсутствует пьедестал (спайдер) для защиты кабельной линии при СПО и выполнения монтажных работ;

- отсутствие свободного подъезда к мосткам подъемника бригады Подрядчика по ТКРС и автовымотке для разгрузки оборудования УЭЦН;

- отсутствие в бригаде Подрядчика по ТКРС устройства между секцией УЭЦН и эксплуатационной колонной, предотвращающего падение посторонних предметов в скважину (обтиратор).

    - При обнаружении вышеупомянутых нарушений работник сервисного предприятия уведомляет начальника смены (сменного мастера) сервисного предприятия для согласования дальнейших действий с ОК. Указывает причину задержки выполнения работ и все замечания в Акте на монтаж УЭЦН в соответствии с Приложением 29 к Типовым требованиям Компании № П1-01.05 ТТР-0005 «Супервайзинг процессов ремонта и эксплуатации погружного оборудования для механизированной добычи») и эксплуатационном паспорте с подписью мастера (старшего оператора) бригады Подрядчика по ТКРС.

## РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ НА УСТЬЕ СКВАЖИНЫ

    - Секции узлов установки выгружаются на мостки верхними концами (головками) к устью скважины на опоры (прокладки). Не допускается ударов и повреждений оборудования.  Запрещается поднимать и опускать несколько секций одновременно.

    - Барабан с кабелем устанавливается на автовымотку в таком положении, чтобы при спуске УЭЦН кабель разматывался с верхней части барабана через рамку кабелеукладчика. Направляющие штифты кабелеукладчика на период спуска УЭЦН должны быть отведены в крайнее положение во избежание повреждения кабеля, а привод кабелеукладчика отключен.

    - Автовымотка с кабелем должна быть установлена горизонтально в 15-20 м от устья скважины так, чтобы ось барабана была перпендикулярна плоскости «барабан ‒ кабельный ролик ‒ устье скважины» и находилась в прямой видимости.

    - Между автовымоткой и мачтой подъемника должны быть установлены металлические подставки не менее 5 штук с целью исключения волочения кабеля по грунту, загрязнения кабеля и попадания механических примесей в скважину. Выполняется проверка работоспособности автовымотки в дистанционном режиме.

    - Размотать кабель с барабана до мачты подъемного агрегата, провести муфту удлинителя через подвесной ролик с помощью ленты (каната), закрепленной за специальный протектор кабельной муфты, не допуская перекручивания, ударов и резких изгибов удлинителя. Не допускается крепление каната за кабельную муфту. Операции данного пункта выполняет персонал бригады Подрядчика по ТКРС. В случае осложнения при прохождении протектора кабельной муфты через подвесной ролик при помощи протаскивания канатом и отсутствия возможности спуска подвесного ролика на рабочую площадку, допускается ручное проведение удлинителя через подвесной ролик исключительно с применением страховочной привязи.

    - После протаскивания удлинителя зафиксировать его конец на мачте подъёмного агрегата на высоте 1-1,5 м от рабочей площадки.

    - При работе с удлинителем запрещается тянуть его за кабельную муфту, не допускаются перегибы радиусом менее 380 мм, перекручивания кабеля и касания его земли.

    - При искривленном устье скважины бригада Подрядчика по ТКРС производит его оттяжку с применением доступных и безопасных способов. Факт искривленного устья отразить записью в эксплуатационном паспорте.

    - При перерывах в работе для исключения самопроизвольной активации автовымотки и, как следствие, порчи кабельной продукции, автовымотку необходимо отключать от сети.

## ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИ МОНТАЖЕ УЭЦН

    - Перед началом работ по монтажу УЭЦН представители сервисного предприятия и Подрядчика по ТКРС производят сверку номеров узлов, записанных в эксплуатационном паспорте и фактическим номерам, указанным на каждом узле оборудования.

    - Перед монтажом УЭЦН персоналом бригады Подрядчика по ТКРС обеспечивается изоляция пространства между секцией УЭЦН и эксплуатационной колонной для предотвращения падения посторонних предметов в скважину (ключи гайки и т.д.) специальным фартуком (обтиратор).

    - После подъема первого монтируемого узла УЭЦН подъемным агрегатом проверить центровку и при необходимости отцентровать талевую систему относительно устья скважины.

    - Каждый раз перед установкой штуцера маслонасоса в отверстие пробки обратного клапана ПЭД воздух из шланга опрессовочного бачка необходимо удалить, прокачивая масло в скважину.

    - Прокачку маслом полость ПЭД и ГЗ необходимо производить снизу через обратный клапан. Цель прокачки ‒ полное удаление воздуха из внутренних полостей. Качать необходимо медленно, без рывков, с частотой 14-16 качков в минуту, до выхода масла из-под верхней транспортировочной крышки ПЭД или технологического отверстия ГЗ. Через 5 минут повторить закачивание масла снова. Для качественного заполнения полости двигателя маслом операцию необходимо выполнить 3 раза.

    - Перед установкой пробок в отверстия клапанов ПЭД и ГЗ необходимо удалять остатки старой свинцовой шайбы и посторонние включения. После установки пробки необходимо проверить усилие затяжки обратного клапана динамометрическим ключом с усилием 30,0+5,0 Н·м (3,0+0,5 кгс·м).

    - В процессе монтажа необходимо проверять затяжку всего крепежа, включая сочленения, не производимые при монтаже. При монтаже УЭЦН с направляющей типа «Олива», разобщителем, устройством скважинным пескозащитным шнековым или другим дополнительным оборудованием, монтируемым на резьбовом соединении нижнего основания ПЭД или ТМСП, затяжку соединения производит бригада Подрядчика по ТКРС с предварительным нанесением герметика. При наличии защитного (пластикового) колпачка резьбы на нижнем основании ПЭД или ТМСП, необходимо демонтировать данный колпачок до спуска в скважину. Механическое крепление дополнительного оборудования проводится работниками Подрядчика по ТКРС.

    - Затяжку всех крепежных изделий и пробок при монтаже необходимо производить динамометрическим ключом со следующими усилиями:

- для винтов и гаек М8 с усилием 30,0 +5 Н·м (3,0+0,5 кгс·м);

- для винтов и гаек М10 с усилием 40,0 +5 Н·м (4,0+0,5 кгс·м);

- для винтов и гаек М12 с усилием 55,0 ±2,5 Н·м (5,5±0,25 кгс·м);

- для пробок на ПЭД и ГЗ с усилием 20,0 Н·м (2,0 кгс·м) до смятия и уплотнения свинцовой шайбы;

- для крепежных изделий на оборудование импортного производства и малогабаритное оборудование усилие затяжки должно соответствовать ТУ и РЭ завода-производителя оборудования (для винтов и гаек 1/2" с усилием 18,5+2,5 Н·м (1,85+0,25 кгс·м), для винтов и гаек 5/16" с усилием 21,0+5 Н·м (2,1+0,5 кгс·м), для винтов и гаек 3/8" с усилием 40,0+5 Н·м (4,0+0,5 кгс·м).

    - При соединении узлов УЭЦН между собой допускается применение только нового ресурсного крепежа. Для узлов УЭЦН в коррозионностойком исполнении используется материал крепёжных изделий «К-монель» или другой, не уступающий по коррозионностойкости материал. В качестве противоотворотных элементов использовать пружинные шайбы.

    - Перед проведением электрических измерений кабельной линии обеспечить чистоту поверхностей соединительных контактных зажимов измерительных приборов, концов жил кабеля, кабельной муфты, используя очиститель контактов и техническую салфетку (ветошь не применять).

    - Электрические замеры:

- электрические замеры в ходе монтажа всей установки включают в себя: проверку сопротивления изоляции кабеля и ПЭД отдельно и системы ПЭД+КЛ в сборе, а также проверку целостности жил кабеля и фаз двигателя (наличие «звезды») и замер электрического сопротивления ПЭД+КЛ пофазно;

- сопротивление изоляции ПЭД+КЛ в сборе производятся электромонтером сервисного предприятия после стыковки кабельной муфты с колодкой токоввода ПЭД и после окончания монтажа, а также персоналом бригады Подрядчика по ТКРС в ходе спуска через каждые 300 метров напряжением 500 В постоянного тока;

- значение сопротивление изоляции ПЭД+ТМСП должно быть не менее 100 МОм;

- замер сопротивления кабельной линии производится напряжением 1000В постоянного тока между каждой жилой и броней, а также между жилами (три положения) и должен составлять не менее 500 Мом.

    - Штепсельный наконечник мегаомметра должен соответствовать по длине, диаметру для соединения с гильзой колодки токоввода ПЭД. Использование инструментов, непредназначенных для проведения электрических замеров в качестве проводников (отвертка, шило) запрещается.

    - Сопротивление изоляции ПЭД+КЛ в сборе не должно быть ниже минимального значения КЛ или ПЭД по отдельности.

    - После выполнения электрических измерений мегаомметр необходимо переключить на схему разряда, оставив подключенным к измеряемой цепи на 40-60 секунд для обеспечения разряда емкостного напряжения.

    - При монтаже необходимо замерить симметричность и величину омического сопротивления пофазно ПЭД и ПЭД+КЛ.

    - В ходе всего монтажа УЭЦН резиновые уплотнительные кольца устанавливаются в соответствии с отдельной комплектовочной ведомостью на монтаж с указанием моделей монтируемых узлов и типоразмеров, устанавливаемых на них РТИ.

    - До установки РТИ необходимо осмотреть пазы под РТИ, удалить посторонние включения, протереть пазы безворсовой ветошью. Перед установкой РТИ необходимо смочить маслом. После установки РТИ, с целью исключения их перекрута, необходимо аккуратно поддеть РТИ шилом и провести шилом под РТИ не менее двух раз по всему диаметру. Исключить повреждение РТИ. Убедиться в том, что установленные РТИ незначительно выходят за границы паза с целью уплотнения.

    - Сочленение кабельной муфты с токовводом двигателя производить равномерно без перекосов и боковых усилий. В случае если при стыковке муфты происходит выдавливание радиального резинового уплотнительного кольца наружу, необходимо заменить кольцо на новое и повторить операцию с разгерметизированной крышкой на головке ПЭД. Проверить вылет/заглубление вала ПЭД до проведения проверки герметичности системы "ПЭД-КЛ".

    - Сочленение секций и узлов УЭЦН:

- в ходе всего монтажа перед сочленением секций и узлов УЭЦН необходимо внимательно осматривать стыкуемые поверхности, производить замену транспортировочных резиновых колец на новые монтажные, производить проверку вращения валов (за исключением электродвигателей вентильного исполнения) собранной установки и монтируемой секции, производить осмотр шлицевой муфты и проверять посадку до перегородки в 3-х положениях, как на вал смонтированного узла, так и на вал монтируемого узла;

- в момент сочленения секций ЭЦН, необходимо визуально убедиться в наличии захода (движения) шлицевой части вала верхней опускаемой секции по внутренней полости муфты нижней секции;

- при заполнении протектора маслом перед каждым спуском в скважину необходимо устанавливать пробку в обратный клапан ПЭД;

- при монтаже секций необходимо произвести центровку талевой системы подъемного агрегата после подъема верхней секции относительно секции, подвешенной на хомуте в скважине. Отклонение в стороны центральных осей секций должно быть не более половины диаметра секции;

- при каждом сочленении секции необходимо визуально контролировать погружение области с установленными РТИ в полость нижней секции, убедиться в отсутствии срезов и перекрутов. Раскачка секций при сочленении не допустима;

- при стыковке секций УЭЦН категорически запрещается производить руками ориентировку и сочленение вала со шлицевой муфтой в пространстве между фланцами;

- при стыковке ГЗ с ПЭД в случае неплотного прилегания привалочной плоскости фланца протектора с привалочной плоскостью головки двигателя стягивание фланцев не допускается. Срезы или смещения резиновых уплотнительных колец во фланцевом соединении при стыковке не допустимы;

- выборка под кабель («лыска») нижнего фланца протектора должна быть совмещена с лыской на головке двигателя.

    - Проверка герметичности маслонаполненной системы УЭЦН:

- проверка герметичности маслонаполненной системы УЭЦН включает в себя опрессовку системы «ПЭД-КЛ» с целью определения герметичности узла токоввода в сборе с кабельной муфтой, клапанов, пробок и корпусных элементов ПЭД и ТМС; а также системы «ПЭД-КЛ-ГЗ» с целью определения герметичности стыка «ПЭД-ГЗ»;

- при проверке системы «ПЭД-КЛ» необходимо использовать опрессовочную крышку (колпак) с установленным манометром и системой стравливания давления;

- герметичность системы «ПЭД-КЛ» проверяется до стыковки ГЗ с ПЭД давлением 5 атм. +1 атм. в течение 5 минут. Утечек масла в соединениях и падения давления более, чем на 0,5 атм. не допускается;

- герметичность системы «ПЭД-КЛ-ГЗ» проверяется после сочленения протектора гидрозащиты давлением, указанным в ТУ завода-изготовителя гидрозащиты либо в «памятке по монтажу ГЗ»;

- необходимо учесть, что проверка на герметичность системы «ПЭД-КЛ» может занять более 5 минут в том случае если операции по прокачке маслом выполнены не в полном объеме;

- после стыковки и затяжки крепежа между ПЭД и ГЗ произвести клямсование, либо установку кабельного протектолайзера до удаления воздуха из ГЗ и опрессовки системы "ПЭД-КЛ-ГЗ". Электромонтер сервисного предприятия должен иметь на монтаже технологическую инструкцию по заполнению маслом и опрессовке на используемый тип ГЗ;

- при сбросе избыточного давления в маслонаполненной системе УЭЦН, после проверок на герметичность, не допускается использовать шила или других острых предметов во избежание повреждения клапанного механизма ПЭД, необходимо использовать специальную пробку для сброса избыточного давления;

- после сброса избыточного давления необходимо произвести дозакачку масла в ПЭД;

- если во время опрессовки системы «ПЭД-КЛ» выявлена негерметичность, и устранение требует ремонта погружного оборудования, монтаж необходимо приостановить до замены негерметичного узла.

    - В ходе монтажа УЭЦН, если ГС или МВ присоединен к нижней секции ЭЦН в условиях производственной базы сервисного предприятия, необходимо предварительно на приёмных мостках проверить шлицевым ключом вращение валов и наличие трансмиссии между присоединенными узлами, а при их спуске проверить усилие затяжки крепежных изделий.

    - Ввернуть в головку ЭЦН первую НКТ или монтажный патрубок, установив в соединении с головкой ЭЦН и НКТ защитный элемент ниппельной части трубы, при этом данную и последующие операции выполняют персонал бригады Подрядчика по ТКРС (наворачивание производится вручную до упора с подтягиванием гидравлическим ключом).

    - Крепление кабеля:

- установку поясов крепления по УЭЦН производит бригада Подрядчика по ТКРС в места, указанные электромонтером сервисного предприятия. Размер поясов крепления (клямс) должен соответствовать диаметру (габариту) оборудования. Сращивание (применение клямс меньшего размера) клямс не допускается. Установка поясов крепления в прочих случаях также производится силами бригады Подрядчика по ТКРС;

- установку протектолайзеров производит электромонтер сервисного предприятия;

- крепление кабеля по установке протектолайзерами производится в соответствии РЭ и ТУ заводов-изготовителей, применяемых на монтаже изделий;

- кабель по секциям УЭЦН крепится с установкой поясов крепления (клямс) на расстоянии 200-250 мм от стыков. По телу входного модуля клямса не ставится. По телу ГС ставится одна клямса посередине корпуса;

- установленные на протекторе пояса крепления не должны перекрывать технологические дыхательные, дренажные отверстия;

- допускается использование дополнительного пояса для крепления по протектору и секциям ЭЦН с установкой его в середине корпуса;

- кабель, проходя через нижнее и верхнее основания ГЗ, ГС, а также секции ЭЦН должен укладываться в специальные выборки («лыски») при этом угол смещения выборки нижнего основания относительно выборки верхнего основания не должен превышать 45°;

- крепление кабеля по НКТ стальными поясами производится бригадой Подрядчика по ТКРС на расстоянии 200-250 мм от верхнего и нижнего торцов муфты трубы после срыва НКТ с клинового захвата (двуштропного элеватора). В первую очередь устанавливается нижний пояс крепления, затем – верхний. В процессе выполнения крепления кабельной линии к НКТ и УЭЦН кабель должен быть расправлен (без перекрутов) и натянут (исключены провисания и петли);

- там, где кабель в сборе имеет сросток, прикреплять кабель к трубе следует на расстоянии 150-200 мм выше и ниже сростка;

- сросток удлинителя (во избежание повреждений) не должен располагаться на секциях насоса либо на муфтах труб НКТ;

- крепление кабеля по колонне НКТ протекторами защиты кабеля производится в соответствии РЭ и ТУ заводов изготовителей, применяемых при СПО изделий.

    - По окончании монтажа электромонтер сервисного предприятия совместно с представителем бригады Подрядчика по ТКРС обязан произвести контрольные электрические замеры с использованием электроизмерительных приборов бригады Подрядчик по ТКРС.

    - Результаты монтажа, условия при которых монтаж производился, а также все отклонения от настоящей Технологической инструкции, ТУ, РЭ, возникшие в ходе монтажа, должны быть указаны электромонтером сервисного предприятия в эксплуатационном паспорте.

    - В случае выявления при монтаже УЭЦН несоответствия (дефекта) одного из элементов оборудования и не возможности продолжения монтажа, произвести полный демонтаж УЭЦН с последующей герметизацией устья скважины противовыбросовым оборудованием.

# ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ МОНТАЖА УЭЦН

## МОНТАЖ ПЭД

    - Установить хомут-элеватор на головку ПЭД, ослабить верхнюю транспортировочную крышку (Рисунок 2) и приподнять над устьем скважины.

    - Вывернуть пробку обратного клапана в нижнем основании ПЭД, снять свинцовую прокладку. Ввернуть штуцер маслонасоса в обратный клапан (Рисунок 3). Прокачать ПЭД до перелива масла через ослабленную крышку.

    - Вывернуть штуцер маслонасоса, установить новую свинцовую прокладку, ввернуть пробку обратного клапана, проверить затяжку обратного клапана. Перед спуском ПЭД в скважину необходимо проверить усилие затяжки крепежа в соединении с ТМСП. Опустить ПЭД в скважину до посадки хомута-элеватора на фланец обсадной колонны.

| Рис. 2 Демонтаж крышки головки ПЭД | Рис. 3 Прокачка ПЭД |
| --- | --- |

## МОНТАЖ СЕКЦИОННОГО ПЭД

    - Провести операции, описанные в пунктах 4.1.1-4.1.3 Технологической инструкции.

    - Опустить нижнюю секцию в скважину до расстояния примерно 0,5 м от хомута-элеватора до фланца скважинной головки. Установить на фланец скважинной головки плиту с домкратами (Рисунок 4). Далее медленно опустить секцию так, чтобы хомут-элеватор лег на упоры штоков домкратов.

    - Установить хомут-элеватор на головку верхней секции ПЭД, ослабить верхнюю транспортировочную крышку и поднять ее над устьем скважины на высоту 0,5-0,7 м (Рисунок 5).

| Рис. 4 Установка плиты и домкратов | Рис. 5 Установка секционного ПЭД |
| --- | --- |

    - Протереть основание и нижнюю транспортировочную крышку верхней секции ПЭД. Снять транспортировочную крышку с основания верхней секции ПЭД.

    - Снять уплотнительные кольца с фланца основания верхней секции ПЭД. Протереть без ворсовой салфеткой посадочные места фланца. Надеть новые уплотнительные кольца согласно «перечню РТИ» на фланец основания верхней секции ПЭД, предварительно смазав их маслом.

    - Протереть головку и транспортировочную крышку нижней секции ПЭД. Снять транспортировочную крышку с головки нижней секции ПЭД. Проверить вращение вала верхней и нижней секций ПЭД.

    - Опустить верхнюю секцию так, чтобы фланец ее основания оказался на расстоянии примерно 100 мм от фланца головки нижней секции. Повернуть ключом вал нижней секции так, чтобы впадины шлицевой муфты находились напротив центрирующего штыря. Повернуть вал верхней секции так, чтобы шлиц вала находился напротив отверстия под центрирующий штырь. Опустить верхнюю секцию так, чтобы фланец ее основания оказался на расстоянии 50-70 мм от фланца головки нижней секции. Одновременно подкачивая оба домкрата и направляя центрирующий штырь в соответствующее отверстие фланца верхней секции, наконечники в посадочные гнезда нижней секции и, вводя в зацепление шлицевую муфту со шлицами вала верхней секции, сочленить секции между собой.

    - Надеть на шпильки стопорные пружинные шайбы и навернуть гайки. Равномерно затянуть соединение необходимым моментом. Поднять сборку до основания верхней секции ПЭД (Рисунок 6), снять хомут-элеватор с головки нижней секции ПЭД. Убрать плиту с домкратами. Поднять сборку до основания нижней секции ПЭД.

- Рис. 6 Монтаж секции насоса

    - Вывернуть пробку обратного клапана в верхней части нижней секции ПЭД, снять свинцовую прокладку. Ввернуть штуцер маслонасоса в обратный клапан. Прокачать сборку до перелива масла через ослабленную крышку верхней секции ПЭД. Установить новую свинцовую прокладку, ввернуть пробку обратного клапана и проверить затяжку обратного клапана. Опустить сборку в скважину до посадки хомута-элеватора на фланец обсадной колонны.

## МОНТАЖ КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ

    - Снять транспортировочную крышку с муфты кабельного удлинителя. Внимательно осмотреть посадочную поверхность уплотняющего бурта муфты и штепсельные наконечники при наличии загрязнений или посторонних включений удалить безворсовой ветошью (салфетка, вафельное полотенце). Протирка штекеров кабельной муфты и колодки токоввода ворсистой ветошью запрещена. Заменить радиальное уплотнительное кольцо на монтажное. Тщательно промыть полость и штепсельные наконечники муфты струей диэлектрического масла.

    - Снять транспортировочную крышку с колодки токоввода, внимательно осмотреть посадочную поверхность и колодку токоввода, при наличии загрязнений или посторонних включений удалить безворсовой ветошью (салфетка, вафельное полотенце). Удалить транспортировочное уплотнительное кольцо, осмотреть посадочное место, установить новое уплотнительное кольцо путем утапливания его в крайнее нижнее положение (Рисунок 7). Вывернуть пробку из обратного клапана ПЭД, и ввернуть в отверстие штуцер заправочного насоса, прокачать масло до выхода его из отверстий колодки токоввода без пузырьков воздуха. Стыковку кабельной муфты с токовводом двигателя производить равномерно без перекосов, боковых усилий и раскачиваний.

    - Равномерно затянуть крепежные болты с необходимым усилием, не допуская перекосов муфты (Рисунок 8). При затяжке болтов необходимо удерживать муфту в статичном сочленении с ПЭД, раскачка и движение муфты не допустимо.

    - Запрещается прокачка колодки токоввода маслом при сочлененной муфте с не затянутыми полностью крепежными болтами. Запрещается промывка штекеров муфты путем прокачивания масла через колодку токоввода.

    - В случае, если при стыковке муфты происходит выдавливание радиального резинового уплотнительного кольца наружу, необходимо заменить кольцо на новое и повторить операцию с разгерметизированной крышкой на головке ПЭД.

| Рис. 7 Монтаж уплотнительного кольца | Рис. 8 Монтаж кабельной муфты |
| --- | --- |

    - Снять транспортировочную крышку с головки электродвигателя и проверьте вращение вала при помощи ключа. Вал должен вращаться свободно без заеданий. Закачать масло до его перелива через торец головки электродвигателя. Пробивное напряжение закачиваемого масла должно быть не менее 30 кВ. Установить и закрепить на головке опрессовочную крышку с манометром (Рисунок 9). Опрессовать ПЭД и КМ, для чего заправочным насосом создать давление 5 (+/-0,5) кг/см2, контролируя его по манометру. Выдержать давление в течение 5 минут и убедиться, что давление не снижается. Осмотреть место присоединения муфты кабельного удлинителя и убедитесь в его герметичности.

Рис. 9 Опрессовка ПЭД

    - Измерить сопротивление изоляции мегомметром с выходным напряжением 500 В постоянного тока через разделанные концы кабельной линии сопротивление изоляции и целостность токопроводящих жил системы «кабель-двигатель».

    - Вывернуть штуцер заправочного насоса из обратного клапана в головке электродвигателя и стравить давление до установки стрелки манометра на “ноль”. Снять опрессовочную крышку с манометром с головки электродвигателя и установить на головку транспортировочную крышку для предотвращения попадания в полость электродвигателя грязи.

## МОНТАЖ ПРОТЕКТОРА

    - Установить хомут-элеватор на головку протектора и поднять его над устьем скважины. Снять транспортировочную крышку с основания протектора (Рисунок 10), заменить резиновые кольца на новые, проверьте вращение вала. Плавно опустить протектор так, чтобы шпильки на головке электродвигателя вошли в крепежные отверстия основания протектора, при этом вал протектора должен соединиться со шлицевой муфтой на валу электродвигателя. Визуально контролировать погружение области с установленными РТИ в полость ПЭД. Установить на шпильки стопорные шайбы и установить гайки. Равномерно затянуть соединение при помощи ключа необходимым усилием, затем необходимо снять хомут и установить клямсу в нижней части протектора (Рисунок 11).

| Рис. 10 Монтаж гидрозащиты | Рис. 11 Сочленение гидрозащиты и ПЭД |
| --- | --- |

    - Через обратный клапан в головке электродвигателя закачать масло в полость протектора. Прокачать и опрессовать сборку протектор-электродвигатель-кабельная линия. Вывернуть штуцер заправочного насоса из обратного клапана в головке электродвигателя и стравите давление. Установить пробку в обратный клапан электродвигателя с новой свинцовой шайбой и затянуть пробку ключом.

    - Опустить сборку до посадки на хомут-элеватор, установленный в верхней части протектора.

## МОНТАЖ МОДУЛЯ ВХОДНОГО

    - Установить хомут-элеватор на головку нижней секции насоса и поднять ее над устьем скважины. Снять транспортировочную крышку с основания нижней секции (входного модуля). Извлечь шлицевую муфту, снять транспортировочную крышку с головки протектора. Проверить вращение валов сборки ПЭД-протектор и вращение вала нижней секции – модуля входного. Плавно опустите секцию до соединения протектора с модулем входным, при этом вал модуля должен сочлениться с муфтой шлицевой на валу протектора и крепежные отверстия должны совпасть со шпильками (Рисунок 12). Установите стопорные пружинные шайбы и наверните гайки. Равномерно затяните соединение при помощи ключа необходимым усилием.

- Рис. 12 Монтаж входного модуля

## МОНТАЖ ГАЗОСЕПАРАТОРА/ДИСПЕРГАТОРА/ФИЛЬТРА ЩЕЛЕВОГО

    - Установить хомут-элеватор на головку газосепаратора/диспергатора/фильтра щелевого и приподнять его над устьем скважины. Снять транспортировочную крышку с основания ГС. Извлечь шлицевую муфту, снять транспортировочную крышку с головки протектора. Проверить вращение валов сборки ПЭД-протектор и вращение вала ГС. Плавно опустите ГС до соединения с протектором, при этом вал ГС должен сочлениться с муфтой шлицевой на валу протектора и крепежные отверстия должны совпасть со шпильками. Установите стопорные пружинные шайбы и наверните гайки. Равномерно затяните соединение при помощи ключа необходимым усилием. Опустите сборку до посадки хомут-элеватора.

    - Установить хомут-элеватор на головку нижней секции насоса. Снять транспортировочную крышку с основания нижней секции. Снять транспортировочную крышку с головки ГС, извлечь шлицевую муфту. Проверить вращение валов сборки ПЭД-протектор-ГС и вращение нижней секции ЭЦН. Плавно опустите секцию до соединения с ГС, при этом вал секции должен сочлениться с муфтой шлицевой на валу ГС и крепежные отверстия должны совпасть со шпильками. Установите стопорные пружинные шайбы и наверните гайки. Равномерно затяните соединение при помощи ключа необходимым усилием. Установите крепежные пояса. Опустите сборку до посадки хомута-элеватора.

## МОНТАЖ ЭЦН

    - Установить на головку верхней секции насоса хомут-элеватор, поднимите ее и плавно опустите до соединения верхней секцией с нижней секцией насоса, при этом вал нижней секции должен сочлениться с муфтой шлицевой на валу с верхней секцией и крепежные отверстия должны совпасть со шпильками. Установите шайбы стопорные пружинные и наверните гайки. Равномерно затяните соединение при помощи ключа необходимым усилием. Приподнимите сборку и снимите хомут-элеватор с основания нижней секции (Рисунок 13). Опустите сборку до посадки хомута-элеватора на фланец колонной головки, предварительно закрепив поясами крепления кабельную линию.

- Рис. 13 Монтаж ЭЦН

    - При помощи ключа проверьте общее вращение валов. Вращение должно быть плавным без заеданий.

    - Проконтролировать наворот НКТ в ловильную головку верхней секции ЭЦН: нанесение смазки на ниппель НКТ, наворот вручную до упора (но не менее 3-х витков) далее затяжка гидроключем, блокировка проворота установки УЭЦН при затяжке НКТ, установка центратора при свинчивании НКТ. Далее снять хомут-элеватор. Передать бригаде Подрядчика по ТКРС обратный и сбивной клапаны.

    - Совместно с представителем бригады Подрядчика по ТКРС провести замер сопротивления изоляции и омического сопротивления пофазно системы КЛ-ПЭД. Занести результаты монтажа в эксплуатационный паспорт.

## ДЕМОНТАЖ УЭЦН

    - Перед началом демонтажа УЭЦН необходимо ознакомиться с содержанием эксплуатационного паспорта и причиной остановки. В процессе демонтажа следить за выходом из скважины всего оборудования, указанного в паспорте (включая дополнительное оборудование).

    - Демонтаж УЭЦН начинать от сливного клапана (перепускного клапана). В случае, когда компоновка обратного и сливного клапанов разобрана без присутствия электромонтера, необходимо отобразить этот факт в эксплуатационном паспорте (акте демонтажа). В ходе демонтажа УЭЦН необходимо контролировать состояние и наличие поясов крепления кабеля по установке с отметкой в эксплуатационном паспорте (акте демонтажа). При подъеме УЭЦН с затянувшимся, повторным ремонтом и наработкой менее 365 суток демонтаж производить комиссионно, с соблюдением Типовых требований Компании № П1-01.05 ТТР-0473 «Требования по классификации причин отказов и порядок расследования отказов внутрискважинного оборудования механизированного фонда скважин».

    - Демонтаж УЭЦН производить в последовательности, обратной монтажу.

    - При расчленении секций применять две монтажные отвертки или специальную вилку. При этом два-три из болтов (шпилек), гаек фланцевых соединений оставлять с частично навернутыми (на 6-8 ниток) гайками, болтами. Особенно это касается УЭЦН с большими наработками (более 300 суток).

    - Произвести проверку состояния НКТ, шламоуловителя, сбивного и обратного клапанов, обратив внимание на наличие механических примесей, отложения солей, парафина, сделать отметку о состоянии в эксплуатационном паспорте (акте демонтажа) УЭЦН. В случае достаточного количества и технической возможности отобрать пробу с демонтированных узлов (объём не менее 50 мл) в герметичную тару (типа zip lock).

    - Осмотреть дополнительные устройства (кожухи ПЭД, фильтры, десендеры и т.д.). Обращать особое внимание на состояние крепежных изделий на фланцевых соединениях и наличие стопорящих элементов сборки пружинных шайб.

    - При наличии сепаратора механических примесей в эксплуатационном паспорте отметить объём контейнера (количество НКТ), целостность разобщительной манжеты, наполненность контейнера (% заполнения) и выполнить обор пробы (при наличии).

    - Обратить внимание на правильность крепления сростка удлинителя к НКТ, проверить состояние муфты и удлинителя кабеля (наличие механических повреждений, оплавлений, прогаров), на качество и правильность установки крепежных поясов к НКТ и УЭЦН. Отметить наличие метки (клейма) и фазировки на конце кабеля, а также качество намотки кабеля на барабан. Если кабель намотан неравномерно, с провисами, перехлестами и т.д., необходимо указать данный факт в эксплуатационном паспорте и акте демонтажа, произвести фотофиксацию.

    - Осмотреть поверхности корпусов УЭЦН на предмет коррозии, механических повреждений; состояние приемной сетки насоса, наличие отложений, деформаций.

    - В случае возникновения аварийных, спорных или нестандартных ситуаций электромонтер сервисного предприятия обязан согласовывать все свои действия с начальником смены (сменным мастером) сервисного предприятия, составить с мастером бригады Подрядчика по ТКРС в свободной форме Акт о выявленных разногласиях и принятых решениях с указанием ответственных лиц (лиц, принявших решение).

    - Произвести замеры сопротивления изоляции и «звезды» электрической части установки в сборе. С помощью специального шлицевого ключа проверить (через головку) легкость вращения валов секций (узлов) установки УЭЦН в сборе.

    - В процессе демонтажа произвести сверку номеров всех узлов демонтируемого оборудования, сверив их с данными эксплуатационного паспорта УЭЦН.

    - Все демонтированные секции УЭЦН должны быть укомплектованы шлицевыми муфтами, закрыты транспортировочными крышками и уложены на приёмные мостки. Транспортировочные крышки на секции ПЭД и ГЗ должны обеспечивать герметичность узлов.

    - Нижнюю секцию ЭЦН допускается демонтировать в сборе с ГС или МВ, если транспортное средство соответствует общей длине этих узлов. При этом необходимо дополнительно на приёмных мостках проверить вращение валов и наличие трансмиссии ЭЦН-ГС (МВ). При комиссионном демонтаже с причиной остановки «отсутствие/снижение подачи» расстыковку ГС (МВ) и нижней секции ЭЦН производить только по требованию членов комиссии.

    - Обязательная опрессовка системы «ПЭД-КМ-ГЗ».

    - Очистить внутренние полости транспортировочных крышек. При этом не допускать попадания посторонних частиц и жидкостей в открытую полость ПЭД и ГЗ, для этого перед расчленением необходимо вытереть и осушить прилегающие к ним поверхности, а над зоной расчленения повязать ветошь, которая будет впитывать капли стекающей сверху жидкости. Проверить, состояние резиновых уплотнительных колец. Установить пробку (пробки) дыхательных, дренажных отверстий на их места (указать в акте демонтажа) для исключения течи масла при транспортировке узла.

    - Произвести опрессовку системы «ПЭД-КЛ». Если течи масла через узел токоввода не обнаружено, а давление падает, то обратить внимание на состояние корпуса ПЭД на наличие сквозных отверстий. Выявленные замечания отразить в эксплуатационном паспорте.

    - Произвести электрические замеры электрочасти УЭЦН в сборе и КЛ, ПЭД по отдельности. В эксплуатационном паспорте указать фактически полученные при замерах значения.

    - Все пробки ПЭД, ГЗ отворачиваемые на демонтаже должны быть установлены на место без замены свинцовой шайбы.

    - Отсоединить кабельную муфту с удлинителем от мачты, установить на муфту защитный протектор, пропустить через ролик с помощью ленты (веревки) и, не допуская волочения муфты кабеля по земле, намотать удлинитель с муфтой на кабельный барабан, закрепив к ребордам барабана при помощи прочной веревки (ленты), которая накладывается несколькими витками вокруг кабельного удлинителя на расстоянии 50-100 мм от муфты и крепится (с натяжением) к ребордам кабельного барабана.

    - Произвести погрузку секций всех узлов УЭЦН на ложементы транспортировочного агрегата. Ввернуть в головку обратный и сбивной клапаны (перепускной при наличии), секции всех узлов УЭЦН закрепить специальными зажимами.

    - Произвести погрузку кабельной линии на площадку транспортировочного агрегата. Закрепить барабан с кабелем на транспортировочном агрегате.

    - По окончанию демонтажа представитель бригады Подрядчик по ТКРС и электромонтер сервисного предприятия заполняют соответствующие разделы эксплуатационного паспорта. Следует помнить, что наличие незаполненных пунктов эксплуатационного паспорта УЭЦН является грубым нарушением настоящей Технологической инструкции и технологии демонтажа УЭЦН. В Акте комиссионного демонтажа подробно описывается состояние демонтированных узлов, состояние крепежа, наличие промывов, механических повреждений.

    - В ходе комиссионного демонтажа представитель Общества вправе изъять крепежные изделия для проведения лабораторных испытаний с целью определения физико-механических свойств материала, с обязательным составлением двухстороннего акта в произвольной форме.

    - При комиссионном демонтаже УЭЦН со снижением сопротивления изоляции и наработкой установки до 30-ти суток включительно, с целью исключения повреждения РТИ при установке транспортировочных крышек, необходимо изъятие установленных РТИ с ГЗ, межсекционном соединении ПЭД, колодки токоввода, муфты удлинителя. Взамен изъятых РТИ установить транспортировочные. Сделать пометку в акте демонтажа и Эксплуатационном паспорте «РТИ изъяты». РТИ передать представителю ОРМФ, ОК или УНП для дальнейшего представления их на комиссионный разбор УЭЦН.

    - При комиссионном демонтаже необходимо обеспечить сохранность всех демонтируемых элементов. Все элементы крепежа должны оставаться на своих местах после установки транспортировочных крышек. Детали оборудования и их фрагменты (крепеж, штуцера сливного клапана, шлицевые муфты, части сломанных валов и шлицевых муфт, втулки, рабочие органы и т.д.) должны быть отправлены в составе установки на комиссионный разбор. Данные фрагменты необходимо разместить по их принадлежности в полостях секции и закрыть транспортировочную крышку. В случае невозможности размещения деталей и фрагментов в полости секций, деталь/фрагмент электромонтером сервисного предприятия передается работнику сервисного предприятия для дальнейшей отправки с оборудованием на комиссионный разбор УЭЦН.

# ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    - Технологическая служба УНП, ОРМФ или ОК имеет право в любое время провести проверку качества выполнения работ сервисного предприятия по монтажу, демонтажу, условий хранения, транспортировки и состояния готового к монтажу оборудования, предназначенного для спуска в скважины ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

    - В ходе выборочной проверки заполняется чек-лист монтажа в соответствии с Приложением 29 и демонтажа УЭЦН в соответствии с Приложением 30 к Типовым требованиям Компании № П1-01.05 ТТР-0005 «Супервайзинг процессов ремонта и эксплуатации погружного оборудования для механизированной добычи» соответственно с отметками ключевых точек контроля. Чек-лист подписывается представителем Общества, проводящим проверку, мастером бригады Подрядчика по ТКРС и электромонтером сервисного предприятия. Отказ от подписания чек-листа не допускается.

# ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями:

- приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- приказа Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- нормативных актов по промышленной безопасности, охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, действующих на территории Российской федерации, локальных нормативных документов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

# ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ

Технологическая инструкция является ЛНД постоянного действия.

# ССЫЛКИ

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- ГОСТ Р 51777-2001 Кабели для установок погружных электронасосов.

- Типовые требования Компании № П1-01.05 ТТР-0005 «Супервайзинг процессов ремонта и эксплуатации погружного оборудования для механизированной добычи».

- Типовые требования Компании № П1-01.05 ТТР-0473 «Требования по классификации причин отказов и порядок расследования отказов внутрискважинного оборудования механизированного фонда скважин».

- Методические указания Компании № П1-01.05 М-0183 «Технические требования на входной контроль, ремонт установок электроцентробежных насосов».

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ МИНИМАЛЬНОЙ ОСНАЩЕННОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА СЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ЛНД

ТЕРМИНЫ

| ГАЗОСТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО |  | узел установка электроцентробежного насоса , снижающий влияние газа пластовой жидкости на работу погружной установки, может быть представлен газосепаратором, газодиспергатором, сдвоенным газосепаратором, комплексом газосепаратора с диспергатором, а также мультифазным насосом. |
| --- | --- | --- |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН |  | комплекс работ, связанных с восстановлением работоспособности обсадных колонн, цементного кольца, призабойной зоны, ликвидацией аварий, спуском и подъемом оборудования при раздельной эксплуатации и закачке. |
| СЕРВИСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ | – | подрядная (сервисная) организация, которая в соответствии с договором предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию установок электроцентробежных насосов. |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ |  | величина электрического сопротивления изоляции обмотки статора погружного электродвигателя и (или) изоляционных слоёв жил кабельной линии. |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СКВАЖИН |  | комплекс работ, направленных на восстановление работоспособности скважинного и устьевого оборудования, работ по изменению режима эксплуатации скважины, а также по очистке подъемной колонны и забоя от парафино- смолистых отложений, солей и песчаных пробок бригадой текущего ремонта скважин. |
| УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА (УЭЦН) |  | установка, состоящая из погружного оборудования, включающего в себя: электро-центробежный насос с входным модулем или газостабилизирующем устройством, протектор с компенсатором или без него, погружной электродвигатель, кабельную линию, обратный клапан, сливной клапан, насосно-компрессорные трубы, подвесной патрубок, крепежные пояса или кабельные протектора, и наземного электрооборудования, включающего в себя: станцию управления (частотный преобразователь) работой электроцентробежного насоса, трансформатор маслонаполненный, повышающий напряжение, сетевой фильтр. |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ |  | технологический документ, содержащий сведения и характеристики погружного оборудования, а также данные по его эксплуатации. |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| ГЗ |  | гидрозащита. |
| --- | --- | --- |
| ГС |  | газостабилизирующее устройство. |
| КЛ |  | кабельная линия. |
| МВ |  | модуль входной. |
| НКТ |  | насосно-компрессорные трубы. |
| ОК |  | отдел качества. |
| ОРМФ |  | отдел по работе с механизированным фондом. |
| ПЭД |  | погружной электродвигатель. |
| ПОДРЯДЧИК по ТКРС |  | подрядная (сервисная) организация, которая в соответствии с договором предоставляет услуги по капитальному или текущему ремонту скважин. |
| РТИ |  | резинотехнические изделия. |
| РЭ |  | руководство по эксплуатации. |
| СПО |  | спуско-подъемные операции. |
| ТКРС |  | текущий и капитальный ремонт скважин. |
| ТМС |  | термоманометрическая система. |
| ТМСП |  | термоманометрическая система подземная |
| ТУ |  | технические условия. |
| УНП |  | укрупненный нефтепромысел. |
| ЭЦН |  | электроцентробежный насос, включающий в себя секции насоса, входной модуль либо газосепаратор. |

- СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ И ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ

ВЫПИСКА ИЗ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

| ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) |  | физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |
| --- | --- | --- |

# СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД

| версия/ изменения | ДАТА И РЕКВИЗИТЫ РД ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» |  |  | краткАЯ аннотациЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНИЯ | ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ (вступления в силу) | утраты силы |  |
| 1.00 | 27.12.2016 распоряжение от 27.12.2016 № 70 | 27.12.2016 распоряжение от 27.12.2016 № 70 | 30.06.2023 приказ от 30.06.2023 №794 | Устанавливает зоны ответственности подрядных (сервисных) организаций при монтаже установки электроцентробежного насоса, дополнительного оборудования и установке протектолайзеров, ППК и протекторов в скважины месторождений Общества |
| 2 | 30.06.2023 приказ от 30.06.2023 №794 | 30.06.2023 приказ от 30.06.2023 №794 | 17.10.2025 Приказ от 17.10.2025 №1280 | Определяет единые требования к организации хранения, транспортировки, технологии монтажных и демонтажных работ нового и ремонтного оборудования установок электроцентробежного насоса, повышения наработки на отказ установок электроцентробежного насоса, снижения количества преждевременных отказов, а так же устанавливает порядок действий работников ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и подрядных организаций при хранении, транспортировке, монтаже и демонтаже установок электроцентробежного насоса |
| 3 | 17.10.2025 Приказ от 17.10.2025 №1280 | 17.10.2025 Приказ от 17.10.2025 №1280 |  | Актуализация зон ответственности в связи с введением новой структуры (отдела качества) |