Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

Дефектоскопия (неразрушающий контроль) методом ультразвуковой диагностики бурового инструмента и трубной продукции, проводимые на буровыхплощадкахКуюмбинскогоиТагульскоголицензионных участках  в 2017 г.

- Общие положения

  - Предмет закупки. Дефектоскопия (неразрушающий контроль) методом ультразвуковой диагностики бурового инструмента, оборудования и трубной продукции проводимые на буровых площадках №№  7; 256;  272; 215; 244  Куюмбинского лицензионного участка и на буровых площадках №№ 27; 29 Тагульского лицензионного участка в 2017 .г.

  - Лот является неделимым

  - Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

  - Плановые сроки проведения работ: с 20.02.2017 г. по 30.12.17г. Детальные сроки выполнения работ определены в Приложении №2  к Договору (График оказания услуг по дефектоскопии (ультразвуковая диагностика) бурового инструмента, оборудования и трубной продукции на буровых площадках  Куюмбинского и ТагульскогоЛУ.

  - Место оказания услуг: буровыеплощадкиКуюмбинского ЛУ, расположенные вЭвенкийском муниципальном районе Красноярского края и буровыеплощадкиТагульского ЛУ находящиеся вТуруханском районе Красноярского края.

  - Планируемый объем услуг:  в Техническом задании (Приложение № 1 к Требованиям к предмету оферты).

  - Заявленная стоимость услуг должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения планируемого объемауслуг, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию.

  - Цель оказываемых услуг: Определение возможности дальнейшей эксплуатации оборудования.

  - Работы будут проводиться на условиях субподряда. Подрядчик выполняет работы собственными силами и средствами, обеспечивает проведение работ расходными материалами, необходимой техникой и оборудованием.

  - Гарантийные обязательства: Подрядчик гарантируетсохранение качества результата работ в течение 12 месяцев, начиная с даты подписания сторонами Акта об оказания услуг по дефектоскопии (неразрушающему контролю) бурового оборудования, инструмента и трубной продукции на буровыхплощадкахКуюмбинского и Тагульского лицензионных участках.

  - Реквизиты ООО «БНГРЭ»: Юридический адрес:660135 Россия, г.Красноярск, ул.Весны.дом 3 «а». Почтовый адрес:660135, г.Красноярск. Ул.Весны 3 «а». Адрес для корреспонденции:660077 г.Красноярск, ул.Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж.

Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82,  ИНН 8801011908     КПП 246 501 001, р/с 40702810900005509190

- Банк «ВбРР» (АО) г.МоскваБИК: 044525880

к/с: 30101810900000000880р/с: 40702810500000005949  ИНН/КПП: 7736153344/775001001

ОГРН: 1027739186914 Код ОКПО: 42881635

- Банк ВТБ (ПАО)  в г.Красноярске БИК: 040407777  к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480  ИНН/КПП: 7702070139/246602001 ОГРН: 1027739609391     Код ОКПО: 21864130

- Требования к предмету закупки (техническое задание): Дефектоскопия (неразрушающий контроль) методом ультравзуковой диагностики  бурового инструмента, оборудования и трубной продукции проводимые на буровыхплощадкахКуюмбинского и Тагульского лицензионных участках.

| № п/п | Перечень оборудования | Документы подтверждающие соответствие требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Бурильные трубы ( по телу) | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. Копии методик | Да/Нет | Да |
| 3.2. | Ведущая труба |  | Да/Нет | Да |
| 3.3. | Утяжеленные бурильные трубы (по телу) |  | Да/Нет | Да |
| 3.4. | Обратный клапан, кран шаровый |  | Да/Нет | Да |
| 3.5. | Крюкоблок |  | Да/Нет | Да |
| 3.6. | Вертлюг |  | Да/Нет | Да |
| 3.7. | Механизм крепления каната |  | да/Нет | Да |
| 3.8. | Манифольд |  | Да/Нет | Да |
| 3.9. | Лебедка буровая |  |  |  |
| 3.10. | Тальблок (блок талевый) |  |  |  |
| 3.11. | Универсальный механический ключ (УМК, КМБ-М) |  |  |  |
| 3.12. | Элеватор (КМ, ЭН) |  | Да/Нет | Да |
| 3.13. | Спайдер-элеватор |  | Да/Нет | Да |
| 3.14. | Штроп буровой (ШБ,ШБД) |  | Да/Нет | Да |
| 3.15. | Переводник |  | Да/Нет | Да |
| 3.16. | Кронблок мачты УПА-60 |  | Да/Нет | Да |
| 3.17. | Крюкоблок мачты УПА-60 |  | Да/Нет | Да |
| 3.18. | Лебедка УПА-60 |  | Да/Нет | Да |
| 3.19. | Спайдер |  | Да/Нет | Да |
| - Требования к контрагенту: |  |  |  |  |
| №п/п | Требования (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Единицы измерения | Условия соответствия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общие требования Заказчика |  |  |  |
|  | Наличие необходимой действующей лицензии и лицензированные эксперты (в штате организации или привлеченные) (свидетельства СРО) на право осуществления указанной деятельности | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. Заверенные копии лицензий | Да/Нет | Да |
|  | Отсутствие в течение 2-х лет у участника случаев судебных разбирательств в качестве ответчика по искам ОАО «НГК-Славнефть» или Обществ группы в связи с существенными нарушениями Договора, а также случаев расторжения ОАО «НГК «Славнефть» или Обществ группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушений условий | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|  | Наличие аккредитации в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица Копия уведомления об аккредитации/либо пакет документов на аккредитацию в СН-КНГ | Да/Нет | Да |
|  | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица Копия уведомления об аккредитации/либо пакет документов на аккредитацию в БНГРЭ | Да/Нет | Да |
|  | Согласие Потенциального Претендента с оказанием услуг на условиях Договора Заказчика. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|  | Готовность Подрядчика начать работы без предварительной оплаты, используя собственные оборотные средства | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|  | Данные ОТ, ТБ и ООС |  |  |  |
|  | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленных норм и их использование для выполнения данного вида работ | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|  | Проведение инструктажа по ОТ, ПБ и ООС перед началом работ | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|  | Организация медицинских осмотров (предварительных и периодических) | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|  | Согласие на Заключение договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей на каждого работника | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|  | Опыт в районе проведения работ |  |  |  |
|  | Общее количество оказания услуг по данному виду работ (опыт работы) – не менее 2-х лет | Письмо с перечнем выполненных договоров на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|  | Персонал |  |  |  |
|  | 100 % полевого персонала (в %), прошли обучение и аттестованы в области подготовительных работ | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица Копии документов, подтверждающих прохождение аттестации | Да/Нет | Да |
|  | Оборудование: Мощности |  |  |  |
|  | Время на мобилизацию для оказания услуг-не более 3 дней | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|  | Наличие приборов в количестве не менее 5 штук для проведения дефектоскопии (УЗД) со свидетельствами о поверке | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|  | Технология |  |  |  |
|  | Способность обеспечить инженерное сопровождение при оказании услугналичие методик проведения работ утвержденных в установленном порядке | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|  | Показатели гарантий и обязательств участника тендера |  |  |  |
|  | Гарантия обеспечения мобилизации оборудования и персонала в 3-дневный срок после получения уведомления о начале выполнения работ | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|  | Согласие не использовать субподрядчика на основной вид работ | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |

Руководитель Ответственного подразделения:

| Главный механик |  |  |  | И.И. Бондарь |  | « ___» ________ 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  | (дата) |

Приложение № 1 к Требованиям к предмету оферты

Техническое задание

Лот №  БНГРЭ/9.1-2016 Дефектоскопия (ультравзуковая диагностика) бурового инструмента и трубной продукции, проводимые на буровыхплощадкахКуюмбинскогоиТагульскоголицензионных участках  в 2017 г.

1.	Объекты проведения работ:

Красноярский край Эвенкийский муниципальный район:

- буровая площадка № 256 Куюмбинского ЛУ

- буровая площадка № 272 Куюмбинского ЛУ

- буровая площадка № 215 Куюмбинского ЛУ

- буровая площадка № 244 Куюмбинского ЛУ

- буровая площадка № 7  Куюмбинского ЛУ

Красноярский край Туруханскиймуниципальный район:

- буровая площадка № 29 Куюмбинского ЛУ

- буровая площадка № 27Куюмбинского ЛУ

2.	Срок работ

Начало работ – февраль 2017 г., окончание работ декабрь 2017 г.

3. 	Цель проведения работ: Определение возможности дальнейшей эксплуатации оборудования.

4.        Объем работ:

4.1. Дефектоскопия (ультравзуковая диагностика) бурового инструмента и трубной продукции, проводимые на буровыхплощадкахКуюмбинскогоиТагульскоголицензионных участков.

4.2. Оформление и передача предварительного заключения по результатам дефектоскопии(ультравзуковая диагностика);

4.3. Оформление Актов по результатам дефектоскопии и передача в ООО «БНГРЭ»

5. Требования к Акту по результатам дефектоскопии:

Акт по результатам дефектоскопии (ультравзуковая диагностика) должен содержать:

- наименование объекта ведения работ;

- вводную часть, включающую основание для проведения дефектоскопии, сведения об экспертной организации, сведения об экспертах и наличии лицензии на право проведения дефектоскопии;

- список оборудования проверявшегося методами неразрушающего контроля (дефектоскопии);

- данные о заказчике;

- цель дефектоскопии(ультравзуковая диагностика);

- марка и номер оборудования;

- результаты проведенной дефектоскопии(ультравзуковая диагностика);

- ссылка на методики, нормативные документы, на основании которых проводилась дефектоскопия.

- Акт по результатам дефектоскопии(ультравзуковая диагностика)  подписывается руководителем экспертной организации, заверяется печатью экспертной организации, прошивается с указанием количества сшитых страниц и передается заказчику.

- Заказчик в течение 3 (трех дней) проводит проверку Акта. При наличии замечаний Заказчик передает Исполнителю предоставленный ранее технический отчет на доработку и исправление всех замечаний в пятидневный срок.

- Требования к срокам выполнения, Акта по результатам дефектоскопии:

  - Акты по результатам проведенной дефектоскопии оборудования предоставляются на рассмотрение в ООО «БНГРЭ» – не позднее 5 дней после окончания работ на объекте.

  - Акты предоставляется исполнителем заказчику на русском языке в количестве двух экземпляров на бумажном носителе и одного экземпляра в электронной форме  в соответствии с требованиями заказчика.

  - Акты и все материалы по дефектоскопии оборудования должны быть выполнены с использованием программных средств «Word», «Excel», графический материал – с использованием «AutoCAD».

- Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 г. № 538 «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;

- «Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Главный механик							И.И. Бондарь

Приложение № 1

К техническому заданию

Перечень оборудования для проведения Дефектоскопии (ультравзуковая диагностика)  бурового инструмента, оборудования и трубной продукции проводимые на буровой площадке № 256 Куюмбинского лицензионного участка  ООО «БНГРЭ»

| № п/п | Наименование/марка | Количество замеров | Кол-во оборудования /шт. | Примечание/цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурильные трубы ( по телу) | шт. | 665 |  |
| 2 | Ведущая труба | шт. | 1 |  |
| 3 | Утяжеленные бурильные трубы (по телу) | шт. | 49 |  |
| 4 | Обратный клапан, кран шаровый | шт. | 4 |  |
| 5 | Крюкоблок | шт. | 1 |  |
| 6 | Вертлюг | шт. | 1 |  |
| 7 | Механизм крепления каната | шт. | 1 |  |
| 8 | Манифольд | шт. | 1 |  |
| 9 | Лебедка буровая | шт. | 1 |  |
| 10 | Тальблок (блок талевый) | шт. | 1 |  |
| 11 | Универсальный механический ключ (УМК, КМБ-М) | шт. | 2 |  |
| 12 | Элеватор (КМ, ЭН) | шт. | 10 |  |
| 13 | Спайдер-элеватор | шт. | 1 |  |
| 14 | Штроп буровой (ШБ,ШБД) | шт. | 2 |  |
| 15 | Сварной шов | шт. | 1 |  |

Перечень оборудования для проведения Дефектоскопии (ультравзуковая диагностика)  бурового инструмента, оборудования и трубной продукции проводимые на буровой площадке № 272 Куюмбинского лицензионного участка  ООО «БНГРЭ»

| № п/п | Наименование/марка | Количество замеров / ед. изм. | Кол-во оборудования /шт. | Примечание/цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурильные трубы ( по телу) | шт. | 561 |  |
| 2 | Ведущая труба | шт. | 1 |  |
| 3 | Утяжеленные бурильные трубы (по телу) | шт. | 50 |  |
| 4 | Обратный клапан, кран шаровый | шт. | 4 |  |
| 6 | Крюкоблок | шт. | 1 |  |
| 7 | Вертлюг | шт. | 1 |  |
| 8 | Механизм крепления каната | шт. | 1 |  |
| 9 | Манифольд | шт. | 1 |  |
| 10 | Лебедка буровая | шт. | 1 |  |
| 11 | Тальблок (блок талевый) | шт. | 1 |  |
| 12 | Универсальный механический ключ (УМК, КМБ-М) | шт. | 2 |  |
| 13 | Элеватор (КМ, ЭН) | шт. | 12 |  |
| 14 | Спайдер-элеватор | шт. | 1 |  |
| 15 | Штроп буровой (ШБ,ШБД) | шт. | 2 |  |
| 16 | Сварной шов | шт. | 1 |  |

Перечень оборудования для проведения Дефектоскопии (ультравзуковая диагностика)  бурового инструмента, оборудования и трубной продукции проводимые на буровой площадке № 244Куюмбинского лицензионного участка  ООО «БНГРЭ»

| № п/п | Наименование/марка | Количество замеров / ед. изм. | Кол-во оборудования /шт. | Примечание/цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурильные трубы ( по телу) | шт. | 276 |  |
| 2 | Ведущая труба | шт. | 1 |  |
| 3 | Утяжеленные бурильные трубы (по телу) | шт. | 15 |  |
| 4 | Обратный клапан, кран шаровый | шт. | 4 |  |
| 5 | Крюкоблок | шт. | 1 |  |
| 6 | Вертлюг | шт. | 1 |  |
| 7 | Механизм крепления каната | шт. | 1 |  |
| 8 | Манифольд | шт. | 1 |  |
| 9 | Лебедка буровая | шт. | 1 |  |
| 10 | Тальблок (блок талевый) | шт. | 1 |  |
| 11 | Универсальный механический ключ (УМК, КМБ-М) | шт. | 2 |  |
| 12 | Элеватор (КМ, ЭН) | шт. | 4 |  |
| 13 | Спайдер-элеватор | шт. | 1 |  |
| 14 | Штроп буровой (ШБ,ШБД) | шт. | 2 |  |
| 15 | Сварной шов | шт. | 1 |  |

Перечень оборудования для проведения Дефектоскопии (ультравзуковая диагностика)  бурового инструмента, оборудования и трубной продукции проводимые на буровой площадке № 215 Куюмбинского лицензионного участка  ООО «БНГРЭ»

| № п/п | Наименование/марка | Количество замеров / ед. изм. | Кол-во оборудования /шт. | Примечание/цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурильные трубы ( по телу) | шт. | 360 |  |
| 2 | Ведущая труба | шт. | 1 |  |
| 3 | Утяжеленные бурильные трубы (по телу) | шт. | 15 |  |
| 4 | Обратный клапан, кран шаровый | шт. | 2 |  |
| 5 | Кронблок | шт. | 1 |  |
| 6 | Крюкоблок | шт. | 1 |  |
| 7 | Вертлюг | шт. | 1 |  |
| 8 | Механизм крепления каната | шт. | 1 |  |
| 9 | Манифольд | шт. | 1 |  |
| 10 | Лебедка буровая | шт. | 1 |  |
| 11 | Тальблок (блок талевый) | шт. | 1 |  |
| 12 | Универсальный механический ключ (УМК, КМБ-М) | шт. | 2 |  |
| 13 | Элеватор (КМ, ЭН) | шт. | 4 |  |
| 14 | Элеватор автоматический | шт. | 1 |  |
| 15 | Спайдер-элеватор | шт. | 1 |  |
| 16 | Штроп буровой (ШБ,ШБД) | шт. | 2 |  |
| 17 | Сварной шов | шт. | 1 |  |

Перечень оборудования для проведения Дефектоскопии (ультравзуковая диагностика)  бурового инструмента, оборудования и трубной продукции проводимые на буровой площадке № 7 Куюмбинского лицензионного участка  ООО «БНГРЭ»

| № п/п | Наименование/марка | Количество замеров / ед. изм. | Кол-во оборудования /шт. | Примечание/цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурильные трубы ( по телу) | шт. | 565 |  |
| 2 | Утяжеленные бурильные трубы (по телу) | шт. | 33 |  |
| 3 | Обратный клапан, кран шаровый | шт. | 6 |  |
| 4 | Универсальный механический ключ (УМК, КМБ-М) | шт. | 2 |  |
| 5 | Элеватор (КМ, ЭН) | шт. | 17 |  |
| 6 | Спайдер-элеватор | шт. | 1 |  |
| 7 | Штроп буровой (ШБ,ШБД) | шт. | 2 |  |
| 8 | Сварной шов | шт. | 1 |  |

Перечень оборудования для проведения Дефектоскопии (ультравзуковая диагностика) бурового инструмента, оборудования и трубной продукции проводимые на буровой площадке № 29 Тагульского лицензионного участка  ООО «БНГРЭ»

| № п/п | Наименование/марка | Количество замеров / ед. изм. | Кол-во оборудования /шт. | Примечание/цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурильные трубы ( по телу) | шт. | 1027 |  |
| 2 | Ведущая труба | шт. | 1 |  |
| 3 | Переводник | шт. | 24 |  |
| 4 | Утяжеленные бурильные трубы (по телу) | шт. | 25 |  |
| 5 | Обратный клапан, кран шаровый | шт. | 4 |  |
| 6 | Кронблок | шт. | 1 |  |
| 7 | Крюкоблок | шт. | 1 |  |
| 8 | Вертлюг | шт. | 1 |  |
| 9 | Механизм крепления каната | шт. | 1 |  |
| 10 | Манифольд | шт. | 1 |  |
| 11 | Лебедка буровая | шт. | 1 |  |
| 12 | Тальблок (блок талевый) | шт. | 1 |  |
| 13 | Универсальный механический ключ (УМК, КМБ-М) | шт. | 2 |  |
| 14 | Элеватор (КМ, ЭН) | шт. | 20 |  |
| 15 | Спайдер-элеватор | шт. | 1 |  |
| 16 | Штроп буровой (ШБ,ШБД) | шт. | 2 |  |
| 17 | Сварной шов | шт. | 1 |  |

Перечень оборудования для проведения Дефектоскопии (ультравзуковая диагностика) бурового инструмента, оборудования и трубной продукции проводимые на буровой площадке № 27 Тагульского лицензионного участка  ООО «БНГРЭ»

| № п/п | Наименование/марка | Количество замеров / ед. изм. | Кол-во оборудования /шт. | Примечание/цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переводник | шт. | 1 |  |
| 2 | Обратный клапан, кран шаровый | шт. | 6 |  |
| 3 | Кронблок мачты УПА-60 | шт. | 24 |  |
| 4 | Крюкоблок мачты УПА-60 | шт. | 1 |  |
| 5 | Вертлюг | шт. | 1 |  |
| 6 | Механизм крепления каната | шт. | 1 |  |
| 7 | Лебедка УПА-60 | шт. | 1 |  |
| 8 | Тальблок (блок талевый) | шт. | 1 |  |
| 9 | Элеватор (КМ, ЭН) | шт. | 1 |  |
| 10 | Спайдер | шт. | 6 |  |
| 11 | Штроп буровой (ШБ,ШБД) | шт. | 2 |  |
| 12 | Сварной шов | шт. | 2 |  |

Главный механик							                           И.И. Бондарь