СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик ООО «БНГРЭ» УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора- Главный инженер ООО «БНГРЭ»

___________ Жиганов С.Е.

«___» _____________2025 г.

_____________ Тихонов А.В.

«___»  _____________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту двигателей и генераторов в 2025-2026 гг.

г. Красноярск 2025г.

# Цель

Целью настоящего технического задания - выполнение работ по диагностике и ремонту электродвигателей и генераторов.

- Требования к оказываемым услугам

  - Определение перечня работ

Виды работ, которые выполняются при ремонте электродвигателей и генераторов по результатам диагностики, определяющей короткое замыкание обмоток, с помощью приборов:

- Разборка электродвигателя;

- Замена обмотки и изоляции статора электродвигателя;

- Пропитка, сушка статора электродвигателя;

- Сборка электродвигателя;

- Замена обмотки и изоляции ротора электродвигателя (для крановых электродвигателей);

- Замена или доукомплектование электродвигателя запчастями (вентилятор охлаждения, кожух вентилятора охлаждения, клеммная коробка и колодка, замена токосъемных колец, щеток).

- Разборка генератора;

- Замена обмотки и изоляции силовой обмотки статора/ротора генератора;

- Замена обмотки и изоляции статора/ротора обмотки возбуждения генератора;

- Замена регулятора напряжения генератора;

- Замена подшипников;

- Восстановление посадочного места подшипника на валу;

- Восстановление посадочного места подшипника в подшипниковом щите;

- Испытание.

Фактический перечень работ определяется по результатам диагностики и по согласованию с Заказчиком.

- Все материалы, запасные части необходимые для выполнения работ, должны иметь соответствующие сертификаты качества и техническую документацию, должны быть новыми не бывшими ранее в эксплуатации не контрафактными

- Исполнитель должен оказать услугу по перемотке в соответствии с действующими ГОСТ, и иными нормативными требованиями к качеству выполненных услуг.

- Гарантийный срок не менее 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

# Условия выполнения работ

3.1. Подрядчик выполняет ремонт оборудования по письменной заявке Заказчика.

3.2. Оборудование вместе с пакетом технической документации Заказчик самостоятельно доставляет в ремонт и забирает из ремонта с производственной базы Подрядчика в г. Красноярск.

3.3. Заказчик самостоятельно производит на своей базе разгрузку/погрузку оборудования в ремонт/из ремонта (в том числе крупногабаритного), а так же при его погрузке производит его крепление на транспорте в соответствии с Правилами перевозок груза автомобильным транспортом с использованием собственных материалов и тары (увязка, упаковка, пломбировка и т.д.) обеспечивающие сохранность оборудования при транспортировке до базы Подрядчика.

3.4. Подрядчик самостоятельно производит на своей базе разгрузку/погрузку оборудования в ремонт/из ремонта (в том числе крупногабаритного), а так же при его погрузке производит его крепление на транспорте в соответствии с Правилами перевозок груза автомобильным транспортом с использованием собственных материалов и тары (увязка, упаковка, пломбировка и т.д.) обеспечивающие сохранность оборудования при транспортировке до базы производственного обеспечения Заказчика.

3.5. Работы по ремонту оборудования должны выполняться работниками Подрядчика, имеющими профессиональную подготовку, обученными в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиям, должностям, прошедшими проверку знаний, аттестацию и допущенные к производству работ в установленном порядке, имеющие удостоверение о проверки знаний, прошедших медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказания к работе в климатических условиях территории выполняемы работ.

3.6. Срок (период) ремонта: Срок выполнения работ по ремонту электродвигателей/генераторов, включая дополнительные работы, составляет до 20 рабочих дней с даты передачи электродвигателя в ремонт (с даты подписания сторонами Акта приема-передачи оборудования в ремонт).Стороны вправе дополнительно согласовать срок ремонта импортных и нестандартных Оборудований..

- Требование к документации при приемке.

По результату оказанных услуг, Исполнитель предъявляет:

- Протокол испытаний электродвигателей;

- Акт выполненных работ.

- Перечень характеристик и наименований электродвигателей для проведения ремонтных работ:

Характеристики электродвигателей/генераторов

| Параметры | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Тип сети: |  | 3х фазная / 1 фазная |
| Питание электродвигателей: | В | 220/380/660 |
| Мощность электродвигателей: | кВт | От 0,12 до 90 |
| Количество фаз: | фаз | 1/3 |
| Материал обмоточного провода: |  | Медь (по согласованию с заказчиком) |
| Марка обмоточного провода: |  | По согласованию с заказчиком |
| Замена подшипников: |  | При необходимости |
| Ремонтные операции: |  | По согласованию с заказчиком |
| Исполнение электродвигателя: |  | взрывозащищенный/ невзрывозащищенный |

Наименование электродвигателей/генераторов

| № | Марка | Об/мин | Мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А250S2 | 3000 | 75 |
| 2 | А180М4 | 1470 | 30 |
| 3 | 3CWAR 90S/L-04F-TH-TF | 1440 | 1,5 |
| 4 | 5AM112М4 | 1440 | 5,5 |
| 5 | 5АИ90L4 | 1500 | 2,2 |
| 6 | 5АИ63В | 1340 | 0,37 |
| 7 | 5АИ225М8 | 740 | 30 |
| 8 | GB-160DW | 1500 | 0,12 |
| 9 | MTF312-6 | 955 | 15 |
| 10 | Siemens 1MA7166-2BBG9-Z | 3000 | 12,5 (16) |
| 11 | Siemens 1МА7131-2ВВ99-Z | 3000 | 5,5 |
| 12 | YB112 | 6 | 955 |
| 13 | YB160L4 | 1500 | 11 |
| 14 | YB250H | 980 | 37 |
| 15 | YB225S4 | 1500 | 37 |
| 16 | YB2-112 | 1500 | 2,2 |
| 17 | YB2-180М4 | 1470 | 18,5 |
| 18 | YB3-112M-4 | 1500 | 4 |
| 19 | YB3-132M | 1500 | 7,5 |
| 20 | YВ3-160L | 980 | 11 |
| 21 | YB3-180L-4W | 1500 | 22 |
| 22 | YB3-225S4 | 1500 | 37 |
| 23 | YB3-250M-4 | 1500 | 55 |
| 24 | YBX3-100LI-4-4W | 1500 | 2,2 |
| 25 | YBXЗ-112М-6 | 955 | 2,2 |
| 26 | YBXЗ-112М-4 | 1430 | 4 |
| 27 | YBX3-250M | 1480 | 55 |
| 28 | Y2 180L-4 | 1470 | 22 |
| 29 | YE2-160М2 | 3000 | 15 |
| 30 | YE2-250V1-2 | 3000 | 75 |
| 31 | К2011-6ЕХ | 3000 | 5 |
| 32 | К2612-6ЕХ | 1000 | 8 |
| 33 | АИМ100S4 | 1500 | 3 |
| 34 | АИМ132МА6 | 1000 | 5,5 |
| 35 | АИМЛ90L4 | 1395 | 2,2 |
| 36 | АИМЛ100L4 | 1470 | 4 |
| 37 | АИМЛ100L6 | 1000 | 2,2 |
| 38 | АИМЛ112М4 | 1500 | 5,5 |
| 39 | АИМЛ132М2 | 3000 | 11 |
| 40 | АИМЛ63А4 | 1500 | 0,25 |
| 41 | АИМЛ63В4 | 1500 | 0,37 |
| 42 | АИМЛ71В4 | 1000 | 0,75 |
| 43 | АИМЛ80В4 | 1500 | 1,5 |
| 44 | АИМУ804У2 | 1500 | 1,1 |
| 45 | АИМУ112М4 | 1440 | 5,5 |
| 46 | АИМУ132М2 | 3000 | 11 |
| 47 | АИМУ 132S4 | 1500 | 7,5 |
| 48 | АИМУ225М4 | 1480 | 55 |
| 49 | АИМУ63В4 | 1400 | 0,37 |
| 50 | АИМУ80В4 | 1400 | 1,5 |
| 51 | АИМУ90L4 | 1500 | 2,2 |
| 52 | АИМУ100L6 | 1000 | 2,2 |
| 53 | АИМУР132S4 | 1500 | 7,5 |
| 54 | АИР63 | 1500 | 0,37 |
| 55 | АИР71А4 | 1500 | 0,55 |
| 56 | АИР80А2 | 3000 | 1,5 |
| 57 | АИР100L2 | 2900 | 5,5 |
| 58 | АИР100L4 | 1410 | 4 |
| 59 | АИР 100S4 | 1430 | 11,7 |
| 60 | АИР100S2 | 3000 | 4 |
| 61 | АИР 100S4 | 1410 | 3 |
| 62 | АИР112М4 | 1500 | 5,5 |
| 63 | АИР112М2 | 3000 | 7,5 |
| 64 | АИРЕ71С4 | 1340 | 0,75 |
| 65 | АИР112М4 | 1450 | 5,5 |
| 66 | АИР132 М4 | 1500 | 11 |
| 67 | АИР132 М8 | 900 | 5,5 |
| 68 | АИР132S4 | 1500 | 7,6 |
| 69 | АИР 132S6 | 1000 | 5,5 |
| 70 | АИР80А6 Б01 У1 | 1000 | 0,75 |
| 71 | АИРм112М2 | 3000 | 7,5 |
| 72 | АИРС90L2 | 3000 | 1,7 |
| 73 | АИРС90L6 | 920 | 1,5 |
| 74 | ВА280М | 3000 | 90 |
| 75 | ВА100L6 | 1000 | 2,2 |
| 76 | ВА112М4 | 1500 | 5,5 |
| 77 | ВА132S4 | 1500 | 7,5 |
| 78 | ВА132S4 | 1450 | 7,6 |
| 79 | ВА132S6 | 1500 | 5,5 |
| 80 | ВА132М4 | 1500 | 11 |
| 81 | ВА160М4 | 1500 | 18,5 |
| 82 | BA160S2 | 3000 | 15 |
| 83 | ВА160S6 | 1000 | 11 |
| 84 | ВА180М | 1500 | 30 |
| 85 | ВА225М4 | 1475 | 55 |
| 86 | ВА225М6 | 1500 | 37 |
| 87 | ВА80А4 | 1390 | 1,1 |
| 88 | ВА80А4 | 1390 | 1,5 |
| 89 | ВА80В2 | 2855 | 2,2 |
| 90 | 4ВР132М4 | 1450 | 11 |
| 91 | 4ВР90L4 | 1500 | 2,2 |
| 92 | 4ВР63В4 | 1500 | 0,37 |
| 93 | ВАЧРМ2-41-4 | 1460 | 15 |
| 94 | АИММ90L4 | 1500 | 2,2 |
| 95 | Y345-414V | 1500 | 1,1 |
| 96 | BZDY1-21-4 | 1500 | 0,8 |
| 97 | ТЭ-30 | - | 0,25 |
| 98 | JS 80 | - | 0,6 |
| 99 | генератор EG 202.5.3 | - | 22 |
| 100 | генератор TSS-SA-12 | - | 12 |
| 101 | генератор ГС-40-400 | - | 40 |
| 102 | генератор Linz Electric PRO22M E/4 | - | 104 |

Фактический перечень электродвигателей для проведения ремонтных работ определяется Заказчиком.

Составил,

| Главный специалист ОГЭ ООО «БНГРЭ» |  | А.А. Дмитриева |
| --- | --- | --- |