# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 1

# Наименование МТР: Разъемный электрический труборез для стальных труб

Заказчик___ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» ________________________________

Количество ____1________ шт. 	Аналог _________________________________________

Годовая (перспективная) потребность ______1___________________________________шт.

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон диаметров разрезаемых труб | мм | 159-219 |
| 2 | Тип и способ резки | (газокислородная, плазменная, механическая) | механическая |
| 3 | Толщина стенки трубы | мм | 3,5-12 |
| 4 | Покрытие и состояние трубы |  | без покрытия |
| 5 | Тип трубы | (цельнотянутая, шовная) | цельнотянутая, шовная |
| 6 | Положение трубы | (горизонтальное, вертикальное) | горизонтальное |
| 7 | Необходимость получения фаски и ее угол | да/нет | да 30 |
| 8 | Материал, из которого изготовлена труба |  | 09Г2С |
| 9 | В каких климатических условиях окружающей среды будет эксплуатироваться машина |  | ХЛ1 от – 45 до + 35 |
| 10 | Какое свободное пространство есть вокруг трубы | мм | 300 |
| 11 | Интенсивность эксплуатирования оборудования |  |  |
| 12 | Привод | (ручной, электрический, пневматический) | электрический |
| 13 | Напряжение привода | В | 220 |
| 14 | Дополнительная тех. информация |  |  |

К рассмотрению принимаются опросные листы с полностью заполненными строками

| ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| Главный механик | А.В. Волков |  |  |
| Главный инженер | В.А. Козлов |  |  |
| Телефон, факс | 8(391) 668720 доб 20-17 |  |  |
| Электронный адрес (личный или организации) | VolkovAV@slavneft-kng.ru |  |  |