УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

_______________С.В. Телышев

«____»_________________2015г.

# Требования к детализации

электронной трехмерной информационной модели

по объекту «Обустройство Куюмбинского месторождения. Центральный пункт сбора»

(1-й и 2-й этапы строительства)

# 1. Требования к составу и детализации 3D модели

В трехмерной (3D) модели ЦПС Куюмбинского месторождения должны быть представлены следующие части проекта:

Технологическая часть (ТХ) - технологическое оборудование, технологические трубопроводы, запорно-регулирующая арматура. Степень детализации до конструктивных элементов – отдельными элементами должны быть представлены: трубы, отводы, тройники, переходы, штуцеры, фланцы, запорно-регулирующая арматура, измерительные приборы (в составе трубопровода), сварные стыки, технологическое оборудование, технологические опоры трубопроводов.

Архитектурно-строительная часть (АР) - основные архитектурные решения зданий с корпоративной расцветкой. Степень детализации – здание отображается в 3D модели единым элементом (сборкой), отражающим основные архитектурные решения, выполненную в корпоративных цветах, без детализации конструктивных элементов.

Бетонные и железобетонные конструкции (КЖ) - фундаменты под здания, основное оборудование и эстакады. Каждый фундамент отображается отдельным элементом без отображения армирования, с отображением анкерных болтов условно (стержень соответствующего диаметра и длины) без детализации (гайки, шайбы не отображать)

Конструкции металлические (КМ) - готовые металлоконструкции: этажерки, несущие конструкции трубопроводов, кабельные эстакады, площадки обслуживания и др. Отображаются в 3D модели в виде отдельных готовых заводских конструкций с основными несущими и конструктивными элементами, без отображения элементов крепежа (болты, гайки, сварные стыки, заклепки и т.п.) и вспомогательных элементов (косынки, упоры и т.п.)

Благоустройство территории (ГП) - основные решения по благоустройству (проезжая часть, газон, тротуары, технологические площадки, бордюры, ограждение и т.п.) в виде Цифровой модели рельефа (ЦМР).

3D модель должна быть разработана в масштабе 1:1 в системе/системах автоматизированного проектирования (САПР) согласно п.2

# 2. Требования по применяемым САПР и форматам данных

| САПР | Формат передаваемых данных | Выполняемая часть проекта |
| --- | --- | --- |
| Autodesk Revit Architecture | Вся информация по объектам и проектным димциплинам (маркам) будет объединена на основе Naviswork ( формат файлов nwd) | АР, КЖ |
| Autodesk Revit Structure |  | КМ |
| AutoCAD Civil 3 (в т.ч. GeoniCS) |  | ГП |
| PLANT-4D |  | ТХ, КМ |
| Model Studio CS |  | ТХ, АР, КЖ, КМ |
| Tekla Structure |  | АР, КЖ, КМ |
| GeoniCS |  | ГП |

# 3. Требования к атрибутивным данным

Элементы трехмерной модели должны содержать в себе атрибутивную информацию, позволяющую однозначно идентифицировать объект, и содержащую в себе данные о конструктивных характеристиках, технических параметрах, заводе-изготовителе оборудования или детали трубопровода в соответствии с проектной и исполнительной документацией.

| Наименование | Пример заполнения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ТХ часть |  |  |
| # Элементы трубопроводов |  |  |
| ## Категорийные атрибуты (технологические) - заполняемые при установке элемента в 3D модели |  |  |
| ### Номер объекта/Поз. по генплану |  |  |
| ### Система |  |  |
| ### Поток |  |  |
| ### Шифр потока |  |  |
| ### Рабочее давление, МПа |  |  |
| ### Рабочая температура, С |  |  |
| ### Вид испытания | ### гидр/пневм |  |
| ### Давление испытания, МПа |  |  |
| ### Номер линии (условное обозначение) |  |  |
| ### Тип прокладки | ### подземный/надземный |  |
| ### Антикоррозийная изоляция (кострукция) |  |  |
| ### Тип термоизоляции |  |  |
| ### Толщина термоизоляции, мм |  |  |
| ### Завод-изготовитель |  |  |
| ## Классовые атрибуты (конструктивные) - заполняются обычно в каталог элементов |  |  |
| ### Труба |  |  |
| #### Обозначение документа | #### ГОСТ..., ТУ… |  |
| #### Концевое условие1 | #### Сварной шов/Фланец |  |
| #### Концевое условие2 | #### Сварной шов/Фланец |  |
| #### Диаметр условный |  |  |
| #### Диаметр наружный, мм |  |  |
| #### Толщина стенки, мм |  |  |
| #### Материал |  |  |
| #### Вес 1 м, кг |  |  |
| #### Длина, мм |  |  |
| ### Отвод |  |  |
| #### Обозначение документа | #### ГОСТ..., ТУ… |  |
| #### Вид документа | #### Стандарт |  |
| #### Тип отвода | #### П |  |
| #### Концевое условие 1 | #### Сварной шов/Фланец |  |
| #### Концевое условие 2 | #### Сварной шов/Фланец |  |
| #### Условный диаметр |  |  |
| #### Наружный диаметр |  |  |
| #### Давление, МПа |  |  |
| #### Угол изгиба, градус |  |  |
| #### Толщина стенки, мм |  |  |
| #### Материал |  |  |
| #### Радиус изгиба, мм |  |  |
| #### Вес элемента, кг |  |  |
| ### Тройник |  |  |
| #### Обозначение документа | #### ГОСТ..., ТУ… |  |
| #### Вид документа | #### Стандарт |  |
| #### Тип тройника | #### П |  |
| #### Концевое условие | #### Сварной шов |  |
| #### Концевое условие 2 | #### Сварной шов |  |
| #### Концевое условие 3 | #### Сварной шов |  |
| #### Условный диаметр |  |  |
| #### Наружный диаметр |  |  |
| #### Диаметр ответвления |  |  |
| #### Давление, МПа |  |  |
| #### Толщина стенки, мм |  |  |
| #### Толщина стенки ответвл., мм |  |  |
| #### Материал |  |  |
| #### Вес элемента, кг |  |  |
| ### Переход |  |  |
| #### Обозначение документа | #### ГОСТ..., ТУ… |  |
| #### Вид документа | #### Стандарт |  |
| #### Тип перехода | #### К |  |
| #### Концевое условие 1 | #### Сварной шов |  |
| #### Концевое условие 2 | #### Сварной шов |  |
| #### Условный диаметр |  |  |
| #### Наружный диаметр 1, мм |  |  |
| #### Наружный диаметр 2, мм |  |  |
| #### Давление, МПа |  |  |
| #### Толщина стенки 1, мм |  |  |
| #### Толщина стенки 2, мм |  |  |
| #### Материал |  |  |
| #### Вес элемента, кг |  |  |
| ### Штуцер |  |  |
| #### Обозначение документа | #### 06-37-МР |  |
| #### Вид документа | #### Чертеж |  |
| #### Концевое условие 1 | #### Сварной шов |  |
| #### Концевое условие 2 | #### Сварной шов |  |
| #### Условный диаметр |  |  |
| #### Наружный диаметр, мм |  |  |
| #### Давление, МПа |  |  |
| #### Материал |  |  |
| #### Вес элемента, кг |  |  |
| ### Прямая врезка |  |  |
| #### Обозначение документа | #### ВСН-… |  |
| #### Вид документа | #### Стандарт |  |
| #### Наружный диаметр 1 |  |  |
| #### Наружный диаметр 2 |  |  |
| #### Толщина стенки 1 |  |  |
| #### Толщина стенки 2 |  |  |
| ### Сварной стык |  |  |
| #### Условный диаметр |  |  |
| #### Наружный диаметр, мм |  |  |
| #### Толщина стенки, мм |  |  |
| #### Тип сварки | #### РЭД |  |
| ### Опора трубопровода |  |  |
| #### Обозначение документа | #### ОСТ… |  |
| #### Вид документа | #### Стандарт |  |
| #### Тип опоры | #### КП, ТП, ХБ и т.д. |  |
| #### Шифр | #### А |  |
| #### Условный диаметр трубопровода |  |  |
| #### Материал |  |  |
| #### Масса, кг |  |  |
| # Трубопроводная арматура |  |  |
| ## Категорийные атрибуты (технологические) - заполняемые при установке элемента в 3D модели |  |  |
| ### Номер объекта/Поз. по генплану |  |  |
| ### Система |  |  |
| ### Поток |  |  |
| ### Шифр потока |  |  |
| ### Рабочее давление, МПа |  |  |
| ### Рабочая температура, С |  |  |
| ### Вид испытания |  |  |
| ### Давление испытания, МПа |  |  |
| ### Номер линии (условное обозначение) |  |  |
| ### Тип прокладки |  |  |
| ### Антикоррозийная изоляция |  |  |
| ### Тип теплоизоляции |  |  |
| ### Толщина теплоизоляции, мм |  |  |
| ### Завод-изготовитель |  |  |
| ### Исполнитель работ |  |  |
| ## Классовые атрибуты (конструктивные) - заполняются обычно в каталог элементов |  |  |
| ### Задвижка, кран, клапан |  |  |
| #### Обозначение документа | #### ТУ 26-07-1166-05 |  |
| #### Вид документа | #### Стандарт |  |
| #### Шифр элемента | #### 30с976нж |  |
| #### Функционал.назначение | #### запорная |  |
| #### Условный диаметр |  |  |
| #### Наружный диаметр, мм |  |  |
| #### Давление, МПа |  |  |
| #### Установка | #### Надземная |  |
| #### Способ управления | #### Электропривод |  |
| #### Способ присоединения | #### фланцевый |  |
| #### Тип поставки | #### С отв.фл. по ГОСТ 12821 |  |
| #### Тип исполн.фланцев | #### Исп. 1 |  |
| #### Концевое условие 1 | #### Сварной шов |  |
| #### Концевое условие 2 | #### Сварной шов |  |
| #### Взрывозащищенность |  |  |
| #### Герметичность | #### A |  |
| #### Вес элемента, кг |  |  |
| ### Клапан предохранительный |  |  |
| #### Обозначение документа | #### ТУ 3742-004-07533604-95 |  |
| #### Вид документа | #### Стандарт |  |
| #### Шифр элемента | #### 17с7нж |  |
| #### Функционал.назначение | #### предохранительная |  |
| #### Условный диаметр |  |  |
| #### Наружный диаметр 1, мм |  |  |
| #### Наружный диаметр 2, мм |  |  |
| #### Давление на вх., МПа |  |  |
| #### Давление на вых., МПа |  |  |
| #### Способ присоединения | #### фланцевый |  |
| #### Тип поставки | #### С отв.фл. по ГОСТ 12821 |  |
| #### Тип исполн.фланцев | #### Исп. 1 |  |
| #### Концевое условие1 | #### Сварной шов |  |
| #### Концевое условие 2 | #### Сварной шов |  |
| #### Взрывозащищенность |  |  |
| #### Герметичность | #### A |  |
| #### Вес элемента, кг |  |  |
| ### Регулятор, Прибор поточный |  |  |
| #### Вид | #### Клапан регулирующий, расходомер |  |
| #### Обозначение документа | #### ТУ 3742-002-4155973-98 |  |
| #### Вид документа | #### Стандарт |  |
| #### Функционал. назначение | #### регулирующая |  |
| #### Шифр элемента | #### РУСТ-510-2 |  |
| #### Условный диаметр |  |  |
| #### Наружный диаметр 1 |  |  |
| #### Наружный диаметр 2 |  |  |
| #### Давление на вх., МПа |  |  |
| #### Давление на вых., МПа |  |  |
| #### Установка | #### Надземный |  |
| #### Способ управления | #### Электропривод AUMA MATIC |  |
| #### Способ присоединения | #### фланцевый |  |
| #### Тип поставки | #### С отв.фл. по ГОСТ 12821 |  |
| #### Тип исполн.фланцев | #### Исп. 2 |  |
| #### Концевое условие 1 | #### Сварной шов |  |
| #### Концевое условие 2 | #### Сварной шов |  |
| #### Взрывозащищенность |  |  |
| #### Вес элемента, кг |  |  |
| # Оборудование |  |  |
| ## Категорийные атрибуты (технологические) - заполняемые при установке элемента в 3D модели |  |  |
| ### Номер объекта/Поз. по генплану |  |  |
| ### Номер по технологической схеме |  |  |
| ### Завод-изготовитель |  |  |
| ### Антикоррозийная изоляция |  |  |
| ### Тип теплоизоляции |  |  |
| ### Толщина теплоизоляции, мм |  |  |
| ## Классовые атрибуты (конструктивные) - заполняются обычно в каталог элементов |  |  |
| ### Механическое оборудование |  |  |
| #### Стандарт |  |  |
| #### Вид оборудования | #### Насос |  |
| #### Тип оборудования/Марка |  |  |
| #### Продукт |  |  |
| #### Код продукта |  |  |
| #### Производительность, м3/час |  |  |
| #### Напор, м в.ст. |  |  |
| #### Рабочее давление на всасе, МПа |  |  |
| #### Марка электродвигателя |  |  |
| #### Мощность электродвигателя |  |  |
| #### Материал |  |  |
| #### Масса, кг |  |  |
| ### Технологические емкости |  |  |
| #### Стандарт |  |  |
| #### Вид оборудования | #### Дегазатор воды |  |
| #### Тип оборудования/Марка |  |  |
| #### Материал |  |  |
| #### Масса, кг |  |  |
| #### Объём, м3 |  |  |
| #### Мах температура эксплуатации, С |  |  |
| #### Маx давление эксплуатации, МПа |  |  |
| ### Теплообменное оборудование |  |  |
| #### Стандарт |  |  |
| #### Вид оборудования | #### Теплообменник |  |
| #### Тип оборудования/Марка |  |  |
| #### Материал |  |  |
| #### Масса, кг |  |  |
| #### Площадь поверхности теплобмена, м2 |  |  |
| #### Мах температура эксплуатации, С |  |  |
| #### Маx давление эксплуатации, МПа |  |  |
| ### Прочее оборудование |  |  |
| #### Стандарт |  |  |
| #### Вид оборудования |  |  |
| #### Тип оборудования/Марка |  |  |
| #### Материал |  |  |
| #### Масса, кг |  |  |
| #### Мах температура эксплуатации, С |  |  |
| #### Маx давление эксплуатации, МПа |  |  |
| АС часть |  |  |
| # Архитектурно-строительные элементы |  | # Все атрибуты обычно заполняются/назначаются при установке элемента в 3D модели |
| ### Здание (АР) |  |  |
| #### Номер объекта/Поз. по генплану |  |  |
| #### Наименование здания |  |  |
| #### Тип | #### Сборно-разборное/Капитальное |  |
| #### Материал основных несущих конструкций | #### Кирпич, пеноблок и т.д. |  |
| #### Число этажей |  |  |
| ### Железобетонные и бетонные строительные конструкции (КЖ) - сборный железобетон, сборный бетон, монолитный железобетон, монолитный бетон |  |  |
| #### Номер объекта/Поз. по генплану |  |  |
| #### Наименование | #### Фундамент, ростверк, свая и т.д. |  |
| #### Обозначение | #### Ф1 |  |
| #### Стандарт |  |  |
| #### Класс бетона | #### В15 |  |
| #### Масса, кг |  |  |
| #### Объем, м3 |  |  |
| #### Гидроизоляция |  |  |
| ### Металлоконструкции в сборе (КМ) |  |  |
| #### Номер объекта/Поз. по генплану |  |  |
| #### Наименование | #### Прожекторная мачта |  |
| #### Обозначение | #### ПМ1 |  |
| #### Тип | #### ПМС-24 |  |
| #### Материал основных несущих конструкций | #### Ст 245 |  |
| #### Материал лестниц, площадок, ограждений | #### Ст 235 |  |
| #### Антикоррозионная защита | #### 2 слоя грунтовки, окраска эмалью |  |
| #### Масса, кг |  |  |

Согласовано:

Заместитель генерального директора					Р.М. Тухватуллин

по перспективному развитию

Руководитель проекта «ЦПС»						Д.А. Пидченко

Руководитель проекта							О.Н. Брытков

«Автоматизации месторождения»

Внесено:

Начальник отдела ПИР						О.В. Машенькин