Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(Техническое задание)

по лоту № КНГ/3.66-2016

Выполнение работ по разработке и внедрению электронной трехмерной информационной модели по объекту «Обустройство Куюмбинского месторождения. Центральный пункт сбора» (1 и 2 этапы строительства)

| 1.Основание для проектирования | 1.1. План капитальных вложений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на 2016-2020 г. |
| --- | --- |
| 2.Вид строительства | Новое строительство |
| 3.Стадийность проектирования | – Сбор и уточнение исходных данных; – Разработка 3D моделей площадочных объектов «как спроектировано»; – Выявление коллизий, внесение изменений в 3D модели по измененной ПКД |
| 4.Исходные данные | Исполнитель работ составляет и согласовывает с Заказчиком график предоставления исходных данных, необходимых для разработки Модели |
| 5.Месторасположение предприятия, здания, сооружения | Эвенкийский муниципальный район Красноярского края. Куюмбинское месторождение |
| 6.Требования по вариантной разработке | Не требуется |
| 7.Назначение и состав проектируемого объектов | Разработка и внедрение электронных информационно-технологических моделей с трехмерной визуализацией по элементам объекта проектирования, предназначенных для: - Выявления коллизий до начала строительства, выбор варианта для устранения коллизий; - Обеспечения единства исходных данных и проектных решений по всем разделам проекта; - Объединения в одной модели, в единых координатах разделов проекта, формирование моделей «как спроектировано»; - Наглядного представления объекта и оперативного обеспечения всей необходимой информацией специалистов на всех уровнях управления через интуитивно-понятные пользовательские интерфейсы, основанные на электронной трехмерной модели объекта; - Обучения персонала эксплуатации объекта еще до окончания строительства; - Удобного поиска и сортировки инженерной информации с оперативным доступом к запрашиваемой информации; |
| 8. Инженерные изыскания | не требуются |
| 9.Особые условия строительства | Район Крайнего Севера, многолетнемерзлые грунты, гористая местность, заболоченность низин в районе строительства |
| 10.Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта | - 10.1. Безопасность и безаварийность в деятельности проектных, строительных, эксплуатирующих и ремонтных службах и подразделений общества; |
| 11.Объем работ и порядок разработки информационной Модели | - 11.1. Сбор и уточнение исходных данных, включая: - Сбор, консолидация и сканирование проектной документации (разделы проекта -ТХ, ТМ, АР, АС, КМ, ГП, ОВ, ВК, ЭС и КИПиА); - Сбор, анализ и консолидация дополнительной информации по объекту, включая следующие данные: - Атрибутивная информация по системам и оборудованию объекта; - 11.2. Разработка 3D моделей площадочных объектов: - Анализ проектных решений и выбор способа моделирования в применяемом программном обеспечении, в том числе с учетом необходимой степени детализации и упрощений реальных конструкций; - Создание 3D моделей технологических частей объектов, включая оборудование, трубопроводы, ЗРА и т.д. (раздел – ТХ проекта); - Создание 3D моделей архитектурно-строительных частей объектов, включая фундаменты, металлоконструкции и т.д. (разделы АС, КМ, АР проекта); - - Создание 3D моделей генеральных планов объектов (раздел ГП проекта); - Создание 3D моделей инженерных сетей и оборудования ЭС и КИПиА (разделы проекта ОВ, ВК, ЭС и КИПиА); - Объединение созданных моделей в единые 3D модели объектов с проверкой их взаимного расположения и стыковки и с привязкой к общим координатам генплана - 11.3. Выявление коллизий: - Проверка 3D моделей на наличие пространственных коллизий; - Разработка предложений по их устранению; - Внесение изменений в 3D модели по результатам устранения коллизий на основе измененной проектной документации |
| 12.Требования к информационной Модели | 3D модель должна быть разработана в масштабе 1:1 и собрана в единый проект в специализированной информационной системе InterView или аналогичной в формате p3db. В трехмерной информационной модели ЦПС Куюмбинского месторождения должны быть представлены следующие части проекта: - - Технологическая часть (ТХ) - технологическое оборудование, технологические трубопроводы, запорно-регулирующая арматура. Отображать конструкцию изоляции, предусмотренную в проекте. Степень детализации до конструктивных элементов – отдельными элементами должны быть представлены: трубы, отводы, тройники, переходы, штуцеры, фланцы, запорно-регулирующая арматура, измерительные приборы (в составе трубопровода), сварные стыки, технологическое оборудование, технологические опоры трубопроводов; - - Архитектурно-строительная часть (АР) - основные архитектурные решения зданий с корпоративной расцветкой. Степень детализации – здание отображается в 3D модели единым элементом (сборкой), отражающим основные архитектурные решения, выполненную в корпоративных цветах, без детализации конструктивных элементов; - Бетонные и железобетонные конструкции (КЖ) - фундаменты под здания, основное оборудование и эстакады. Каждый фундамент отображается отдельным элементом без отображения армирования, с отображением анкерных болтов условно (стержень соответствующего диаметра и длины) без детализации (гайки, шайбы не отображать); - - Конструкции металлические (КМ) - готовые металлоконструкции: этажерки, несущие конструкции трубопроводов, кабельные эстакады, площадки обслуживания и др. Отображаются в 3D модели в виде отдельных готовых заводских конструкций с основными несущими и конструктивными элементами, без отображения элементов крепежа (болты, гайки, сварные стыки, заклепки и т.п.) и вспомогательных элементов (косынки, упоры и т.п.); - Благоустройство территории (ГП) - основные решения по благоустройству (проезжая часть, газон, тротуары, технологические площадки, бордюры, ограждение и т.п.) в виде Цифровой модели рельефа (ЦМР) |
| 13.Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Предусмотрено проектом |
| 14. Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию | Предусмотрено проектом |
| 15. Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям | Предусмотрено проектом |
| 16.Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | Предусмотрено проектом |
| 17.Автоматизация технологических процессов. Требование к АСУ ТП, телемеханизации и системе связи | Предусмотрено проектом |
| 18.Обеспечение единства измерений и контроль качества продукции | Предусмотрено проектом |
| 19.Системы связи и сигнализации | Предусмотрено проектом |
| 20.Электроснабжение | Предусмотрено проектом |
| 21.Требования по энергосбережению | Предусмотрено проектом |
| 22. Водоснабжение, водоотведение, дождевой водоотвод, противопаводковые мероприятия. | Предусмотрено проектом |
| 23.Требования по промышленной безопасности, охране и гигиене труда | Предусмотрено проектом |
| 24. Дополнительные требования к оформлению проектной/рабочей документации | Не требуется |
| 26.Требования по ассимиляции производства | Не требуется |
| 27.Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Предусмотрено проектом |
| 28.Требования по пожарной безопасности | Не требуется |
| 29.Требования к системам безопасности и охране объектов | Не требуется |
| 30.Требования к разработке сметной документации и ПОС | Не требуется |
| 31. Ген проектировщик | по результатам тендера |
| 32.Заказчик | ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |
| 33.Субподрядные проектные организации | Не требуется |
| 34.Срок выполнения работы | В соответствии с графиком работ к договору |
| 35.Состав демонстрационных материалов | Не требуются |
| 36. Срок действия задания | В течении срока проектирования и проведения строительно-монтажных работ. |
| 37.Порядок сдачи работы | Передача результатов работ осуществляется в соответствии с условиями заключенного Договора, сроки приемки работ в целом и отдельных ее этапов устанавливаются в соответствии с календарным планом разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком. По результатам работы Заказчику передаются следующие данные: Электронная трехмерная информационная Модель Отчетная документация по выполненным этапам передается Заказчику в трех экземплярах в бумажном и электронном виде |
| 38. Требования к передаче материалов на электронных носителях | 38.1. Текстовые документы предоставить в оригинальных форматах (MS Office 2010) и в не редактируемом формате PDF (Acrobat Reader); 38.2. Запись электронной информационной Модели осуществить на оптические носители (CD, DVD) |

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРАГЕНТУ

| № | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Общая информация |  |  |  |  |
| 1.1. | Наличие сертифицированной системы менеджмента качества в соответствии с требованиям стандарта ISO 9001 или ГОСТ Р ИСО 9001 | Копии сертификатов, копии документированных процедур по системе качества | Да/Нет | ДА |
| 1.2. | Согласие на проведение аудита производственных мощностей Вашего предприятия | Письмо- согласие на проведение аудита за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | ДА |
|  | Наличие действующей лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. | Копия лицензии | Да/Нет | ДА |
| 1.4. | Наличие подтверждения от правообладателя программного обеспечения "НЕОСИНТЕЗ", дающего право на оказание услуг и технического сопровождения решений на базе "НЕОСИНТЕЗ". | Копия документа (письмо или сертификат) за подписью правообладателя программного обеспечения "НЕОСИНТЕЗ" | Да/Нет | ДА |
| 1.5. | Презентация в произвольной форме, которая позволит Заказчику полное представление о возможностях и специализации Подрядчика, выполняемым проектам в РФ и за пределами РФ, применяемым в мире технологиям и т.д. | Презентация не более 10 слайдов в формате Power Point на русском языке | Да/Нет | ДА |
| 2. Опыт проведения работ |  |  |  |  |
| 2.2. | Опыт работы в нефтедобывающей промышленности области создания 3D моделей за прошедшие 3 календарных года (2013-2015) | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия с указанием перечня договоров с организациями-заказчиками, сумм по договорам, региона деятельности, набора выполненных работ и периода выполнения работ | кол-во контрактов | 2 контракта и более |
| 2.3. | Наличие положительных отзывов от Заказчиков | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия с указанием перечня договоров с организациями-заказчиками и приложением копий отзывов от Заказчиков | шт. | 2 положительных отзыва и более |
| 3. Техническая оснащенность, персонал, технологии работ по данному типу сделки |  |  |  |  |
| 3.1. | Опыт непосредственных руководителей, планируемых для выполнения данного вида работ | Справка-перечень штатных сотрудников предприятия с указанием специальности, должности, стажа за последние 3 года, за подписью руководителя предприятия | лет | 3 и более лет |
| 3.2. | Наличие сотрудников, сертифицированных в области разработки 3D-моделей объектов нефтедобывающей промышленности. | Сертификаты сотрудников о прохождении обучения работе в системах автоматизированного проектирования Autodesk, Bentley и Intergraph. | Да/Нет | Да |
| 3.3. | Наличие в собственности оборудования для проведения лазерного сканирования | Справка о наличии оборудования | Да/Нет | Да |
| 3.4. | Наличие в собственности оборудования для создания сферических панорам | Справка о наличии оборудования | Да/Нет | Да |
| 4. Производственные мощности |  |  |  |  |
| 4.1. | Среднегодовой объем выполненных работ за последние 3 года (2013-2015 г.) | Справка-перечень сделок с указанием объектов, заказчиков, физических объемов и стоимости (в том числе стоимостью выполненных работ собственными силами), заверенная подписью руководителя предприятия | млн.рублей | 5 млн.руб. и более |
|  | собственными силами |  | % | 50% и более собственными силами |
| 4.2. | Возможность выполнить 80% и более объемов работ без привлечения субподрядных организаций | Гарантийное письмо за подписью руководителя | % | 80 % и более собственными силами |
| 5. Прочие критерии |  |  |  |  |
| 5.1. | Согласие с утвержденной формой договора по данному типу сделки | Гарантийной письмо за подписью руководителя | Да/Нет | ДА |
| 5.2. | Наличие договоров с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" на проектирование и инженерные изыскания, а также договоров с генеральными проектными организациями выполняющими работы по Куюмбинскому месторождению | Перечень договоров, в случае отсутствия гарантийное письмо за подписью руководителя | наличие/отсутствие | Отсутствие договоров |

Приложения:

- Требования к детализации электронной трехмерной информационной модели по объекту «Обустройство Куюмбинского месторождения. Центральный пункт сбора» (1-й и 2-й этапы строительства).

Директор департамента закупки услуг                                                                  И.Е. Левагин