Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

по лоту №КНГ/4.10-2016 «Геодинамический полигон. Ведение деформационного мониторинга на территории Куюмбинского лицензионного участка»

- Общие положения:

Предмет закупки: Выполнение инженерно-геодезических работ на объекте «Геодинамический полигон. Ведение деформационного мониторинга на территории Куюмбинского лицензионного участка»:

- Нивелирование III класса.

- Определение плановых координат GPS-измерениями с точностью 4 класса.

Лот № КНГ/4.10 – 2016 является неделимым. Оферта должна быть представлена на весь перечень услуг, указанных в данных требованиях к предмету оферты.

Место выполнения работ: Куюмбинский лицензионный участок, расположен на территории Эвенкийского Муниципального района Красноярского края.

Инициатор закупки: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Плановый срок оказания услуг: с июня по сентябрь 2016г.

- Требования к предмету закупки (Техническое задание):

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| - Общие сведения |  |
| - Наименование объекта | Геодинамический полигон. Ведение деформационного мониторинга на территории Куюмибинского лицензионного участка. |
| - Местоположение объекта изысканий | Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинское месторождение. |
| - Основание для выполнения работ | Горно-геологическое обоснование создания геодинамического полигона на территории Куюмбинского лицензионного участка. Проект геодинамического полигона и ведения мониторинга на территории Куюмбинского лицензионного участка. |
| - Заказчик | ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |
| - Исполнитель |  |
| - Требования к исполнителю | Наличие лицензии на осушествление геодезических и картографических работ, предусмотренных в техническом задании. Наличее свидетельства от саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |
| - Виды работ | 1. Нивелирование III класса (ориентировочно 145 км). 2. Определение плановых координат GPS-измерениями с точностью 4 класса – 12 пунктов. |
| - Срок начала и окончания работ | Июнь 2016 г. – Сентябрь 2016 г. |
| - Цель работ | Обеспечение промышленной безопасности и охраны недр на геодинамической основе, в соответствии с проектом геодинамического полигона и ведения мониторинга на территории Куюмбинского лицензионного участка. Оценка влияния геомеханических и геодинамических процессов при разработке Куюмбинского месторождения нефти на изменение геоэкологической среды как месторождения в целом, так и на объекты поверхности Получение координат и отметок высокой точности пунктов геодинамического полигона. |
| - Сведения о ранее выполненных работах | В 2015 году выполнена закладка 12 (двенадцати) пунктов геодинамического полигона. |
| - Особые условия | По окончании работ предоставить Заказчику на согласование материалы полевого контроля и приемки геодезических работ |
| - Программа работ | Перед началом полевых работ, разработать программу на производство геодезических работ и согласовать с ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз». Представить в составе отчета. |
| - Примечание | Предусмотренные в техническом задании требования к полноте, достоверности, точности и качеству отчетных материалов могут уточняться исполнителем работ при составлении программы работ и в процессе выполнения работ по согласованию с заказчиком. |
| - Требования к составу документации по инженерно-геодезическим работам |  |
| - Нормативная документация, регламентирующая основные требования к составу | Инженерно-геодезические работы выполнить в соответствии требованиями: - СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения; - СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; - СП 11-104-97 часть I, II «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; - ВСН 30-81 «Инструкция по установке и сдаче заказчику закрепительных знаков и реперов при изыскании объектов нефтяной промышленности»; - «Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сети.» М.: Геодезиздат, 1993 г. - ГКИНП (ГНТА) -03-010-02. «Инструкция по нивелированию I, II, III, и IV классов». М., ЦНИИГАИК, 2003 г. - ГКИНП (ОНТА) -02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем Глонасс и GPS». М., ЦНИИГАИК, 2002 г.; - ГКИНП (ОНТА) -01-271-03. «Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS». М., ЦНИИГАИК, 2002 г.; - ГКИНП (ГНТА) 17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ» М., ЦНИИГАИК, 1999 г.; - ПР 50.2.002-94 «Правила по метрологии. Государственная система обеспечения единства измерений» М., 1994 г.; - Условные знаки для топографических карт, планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500; - ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах» М., 1988 г. |
| - Общие требования | - Работы выполнить в системе координат 95 г., в местной системе координат 168, в Балтийской системе высот 1977 г. - Перед началом полевых работ необходимо получить в маркшейдерской службе ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» материалы для планово-высотной привязки. - Застраховать каждого работника Исполнителя, задействованного непосредственно на объектах производства работ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», на условиях договора добровольного страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей, с включением в договор следующих рисков: - смерть в результате несчастного случая; - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II и III групп инвалидности». |
| - Дополнительные требования | - В нивелирный ход III класса включить следующие пункты государственной геодезической сети, являющиеся пунктами высотного обоснования: гр.рп.1168, гр.рп.3173, пп 295, гр.рп.3850, пп 234, гр.рп.1518, фнд.рп.4323, фнд.рп.41, гр.рп.3326, пп 1444, гр.рп.2661, гр.рп.1411, гр.рп.3589, гр.рп.3242, пп 1323, гр.рп.б/н, ск.рп.3248, гр.рп.2546, пп 1111, гр.рп.б/н, пп 3101, гр.рп.1417, пп 1114, фнд.рп.519, пп 39, гр.рп.3130, и разведочные скважины: К-5, К-15, Укм-20, К-203, К-220. - В нивелирный ход III класса включить пункты полигонометрии, расположенные в непосредственной близости от правого берега р. Подкаменная Тунгуска. |
| - Требования к составу, порядку и форме представления изыскательской продукции | По окончании полевых работ составляется акт приемки результатов полевых геодезических изысканий. За 10 дней до окончания полевых работ подрядная организация направляет письмо на имя главного маркшейдера ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» с просьбой о направлении специалиста маркшейдерско-геодезической службы. В письме необходимо указать дату сдачи-приемки, способ доставки специалиста и предполагаемый маршрут проведения работ. Акт приемки полевых работ должен включать: - Схему выполненных работ. - Схему планово-высотного обоснования, включая привязку. - Фотоальбом закрепленных знаков. - Объемы выполненных топографо-геодезических работ. Материалы должны предоставляться в бумажном и электронном виде. По результатам полевых работ составляется технический отчет. В состав приложений к техническому отчету должны включаться копии технического задания заказчика и регистрационных документов на производство изыскательских работ. Документация предоставляется в форматах разработки: - текстовая документация в формате *.doc,*.pdf; - чертежи в формате (*.dwg) AutoCAD в СК 95; - чертежи в формате (*.dwg) AutoCAD в системе координат 168; Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. |
| - Количество экземпляров отчета | Отчет по инженерно-геодезическим работам на бумажном носителе в 4-х экз. и 2 экз. на электронном носителе (CD или DVD – диске). На электронном носителе чертежи в формате (*.dwg ) AutoCAD в СК 95г. и в Балтийской системе высот 1977 г. -1 экз.. На электронном носителе чертежи в формате (*.dwg) AutoCAD в местной системе координат 168 – 1 экз. |
| - Регистрация материалов изысканий у Застройщика | Материалы инженерно-геодезических изысканий передать в маркшейдерскую службу ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» по акту. |
| - Приложения: |  |
| - Схема нивелирной сети. |  |

- Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед.изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Наличие лицензии на осуществление геодезических и картографических работ | Копия лицензии, заверенная руководителем предприятия | Да/Нет | Да |
| 2 | Наличие специалистов с высшим образованием и опытом по данному виду работ 5 лет и более, планируемых к привлечению по предмету закупки | Список планируемого к привлечению выполнения работ персонала с указанием должности, образования и опыта, за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 3 | Наличие свидетельства от саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Копия свидетельства, заверенная руководителем предприятия | Да/Нет | Да |
| 4 | Способность выполнить работы без привлечения субподрядных организаций | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 5 | Согласие с формой и условиями договора по предмету закупки | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 6 | Согласие с условиями технического задания на инженерно-геодезические работы | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |

Директор департамента закупки услуг ____________ И.Е. Левагин «___»_________20___г.