Форма 2 «Требование к предмету оферты» (Техническое задание)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

ПДО №КНГ-РН-162-МТР-2016

- Общие положения

Предмет закупки:

«Поставка трубной продукции» в количестве 75,661 т. (далее – МТР).

  - Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество).

  - Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к и не должно быть менее заявленной потребности, указанной Обществом в этих формах.

  - При невозможности поставить требуемую продукцию, либо отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ участник закупки (далее также – поставщик) может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, техническое описание, необходимые ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

  - Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

• Для доставки товара автомобильным транспортом: Грузополучатель: ООО "Терминал",п. Таёжный, ул. Чапаева 3В, строение 1, контейнерная площадка, для ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз";

• Для доставки товара железнодорожным транспортом: Станция назначения: Карабула Красноярской ЖД, Код станции: 895807, Получатель: ООО «Кройл» (код 1275), ОКПО 49691895.

  - Плановые сроки поставки – июль, август, декабрь 2016г.

- Основные требования к предмету оферты

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованиям | Критерии оценки соответствия требованию | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 159х6 09Г2С-12 с ударной вязкостью KCU при температуре минус 60 град.С не ниже 39,2 Дж/см2, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 30564-98 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | т. | 16,355 |
| 2 | Труба стальная бесшовная 530х9 09Г2С , ГОСТ 19281-89 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | т. | 13,900 |
| 3 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 219x8 09Г2С с ударной вязкостью при температуре минус 60 град.С KCU не ниже 39,2 Дж/см2, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | т. | 1,500 |
| 4 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 325х9 09Г2С с ударной вязкостью при температуре минус 60 град.С KCU не ниже 39,2 Дж/см2, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | т. | 5,050 |
| 5 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 219x8 09Г2С с ударной вязкостью при температуре минус 60 град.С KCU не ниже 39,2 Дж/см2 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | т. | 1,500 |
| 6 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 325х9 09Г2С с ударной вязкостью при температуре минус 60 град.С KCU не ниже 39,2 Дж/см2 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | т. | 5,050 |
| 7 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 219x8 09Г2С с ударной вязкостью при температуре минус 60 град.С KCU не ниже 39,2 Дж/см2 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | т. | 1,500 |
| 8 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 325х9 09Г2С с ударной вязкостью при температуре минус 60 град.С KCU не ниже 39,2 Дж/см2. ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | т. | 5,050 |
| 9 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 325х9 09Г2С с ударной вязкостью при температуре минус 60 град.С KCU не ниже 39,2 Дж/см2. ГОСТ 8732-78, ГОСТ 30564-98 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | т. | 15,824 |
| 10 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 159x6 09Г2С с ударной вязкостью KCU при температуре минус 60 град.С не ниже 39,2 Дж/см2 внутреннее антикоррозионное покрытие – заводское однослойное эпоксидным материалом наружное антикоррозионное покрытие – заводское двухслойное полимерное, ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ТУ 1390-012-86695843-2011 ТУ 1390-011-01284695-03 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | т. | 1,132 |
| 11 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 114x6 09Г2С с ударной вязкостью KCU при температуре минус 60 град.С не ниже 39,2 Дж/см2 внутреннее антикоррозионное покрытие – заводское однослойное эпоксидным материалом наружное антикоррозионное покрытие – заводское двухслойное полимерное, ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ТУ 1390-012-86695843-2011 ТУ 1390-011-01284695-03 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | т. | 2,030 |
| 12 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 377х8 20А с ударной вязкостью KCU при температуре минус 60 град.С не ниже 39,2 Дж/см2, ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | т. | 6,770 |

2.2. Год изготовления – не ранее 2015г.

2.3. МТР должны быть новыми, не бывшими в использовании, иметь гарантию качества завода изготовителя (На этапе предварительной квалификации Участник должен предоставить сертификат качества на предлагаемые МТР).

- Требования к поставке МТР

  - С целью обеспечения идентификации МТР, поставляемого по договору для ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», Поставщик обязан указывать на упаковке (или емкости) наименование МТР, наименование объекта.

Упаковка грузов должна соответствовать требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 15846-2002 "Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение" (введен постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 24 марта 2003 г. N 91-ст) и ГОСТ 10692-80 (Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним). Упаковка должна обеспечивать сохранность груза и свою целостность при многократной погрузке-выгрузке при транспортировании до места назначения и хранении на складах открытого типа (с даты поставки при температуре от плюс 50 до минус 60 градусов по Цельсию) до истечения гарантийных обязательств поставщика.

  - В транспортные пакеты увязывают трубы диаметром свыше 159 до 250 мм включительно и холоднодеформированные трубы диаметром до 450 мм включительно.

  - Пакеты труб массой от 3 до 5 т должны быть увязаны не менее чем в трех местах, а массой свыше 5 до 10 т - не менее чем в четырех местах. Допускается увязывать пакеты массой до 10 т не менее чем в трех местах при увязке их в поперечном направлении не менее чем в 5 витков.

  - При применении для увязки пакетов проволоки диаметром 6 мм по ГОСТ 3282-74 допускается увязывать пакеты массой до 10 т не менее чем в четырех местах по два витка в поперечном направлении и пакеты труб длиной от 6 до 8 м не менее чем в трех местах по три витка.

  - Увязку пакетов проволокой проводят с укруткой не менее чем в три оборота.

  - Концы ленты при обвязке соединяют с помощью замков, двойного точечного сварного шва или другим методом, обеспечивающим плотную увязку

  - Маркировка грузов должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

3.7.1. Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи и должна быть нанесена на каждое грузовое место.

А - Манипуляционные знаки - изображения, указывающие на способы обращения с грузом,

В - Основные надписи должны содержать:

- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузополучателя;

- наименование пункта назначения с указанием, при необходимости, станции перегрузки. Если пунктом назначения является железнодорожная станция (порт), должно быть указано полное наименование станции (порта) и сокращенное наименование дороги (пароходства) назначения;

-наименование объекта (в соответствии с тендерной документацией) и номер и дата опросного листа;

количество грузовых мест в партии и порядковый номер места внутри партии указывают отдельно (место №___ всего мест___).

- надпись «груз собственность ООО «Славнефть-КНГ».

3.7.2.  Дополнительные надписи должны содержать:

- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузоотправителя;

- наименование пункта отправления с указанием железнодорожной станции отправления и сокращенное наименование дороги отправления;

- надписи транспортных организаций (содержание надписей и порядок нанесения устанавливаются правилами транспортных министерств).

3.7.3. Информационные надписи должны содержать:

- массы брутто и нетто грузового места в килограммах.

- габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ширина и высота или диаметр и высота).

3.8. Транспортная маркировка (основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки) должна быть нанесена непосредственно на тару или ярлыки, которые должны быть прочно прикреплены и защищены или изготовлены из материалов, обеспечивающих сохранность маркировки. Основные, дополнительные и информационные надписи располагают на одной из боковых сторон.

3.9.Расходы по доставке продукции, тара, упаковка и маркировка включены в цену МТР и возмещению не подлежат.

3.10.Одновременно с передачей МТР грузополучатель получает также следующие документы на МТР:

- товарные накладные, товарно-транспортные накладные по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара (копия)

- заверенный поставщиком сертификат качества, паспорт (копия)

- гарантийный талон/книга (копия)

- руководство (инструкции) по эксплуатации Товара (копия)

- упаковочные листы на каждое грузовое место

Документация на МТР должна быть на бумажном и электронном носителе. На электронном носителе в виде скан образов в формате PDF.

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на МТР должны отправляться по адресу ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А с пометкой «для ДМТО», копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым МТР до пункта назначения.

3.11. При некомплектной поставке Товара, Поставщик обязан за свой счет

доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара, либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия, Товар считается не поставленным.

3.12. Отклонение в количестве поставленного Товара по причинам, связанным с технологией транспортировки или затаривания (фасовки), не превышающее +20/-5% от количества (объема) для позиций указанных в перечне Товаров, настоящего ПДО, не требует письменного согласования Сторон. Оплате подлежит количество фактически поставленного Товара.

4. Основные требования к Контрагенту

4.1. К участию в тендере допускаются производители, торговые дома производителей в случае, если производитель не осуществляет реализацию МТР, дилеры/дистрибьюторы, а также участники с опытом работы с производителем не менее 1 года, при наличии документов, подтверждающих данный опыт. Контрагенты, являющиеся торговыми домами, дилерами/дистрибьюторами должны предоставить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие их статус.

4.2. Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением.

5. Особые условия

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Директор Департамента МТО____________________________Д.С. Чурбаков