Приложение №4

к Договору №____ от ___  _____2014г

Коэффициенты снижения стоимости работ, выполненных некачественно.

| №№ п/п | Перечень отклонений от утвержденной программы на бурение | Коэффициент, К | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| «Инженерно-технологическое сопровождение наклонно-направленного бурения и телеметрического сопровождения» |  |  |  |
| 1. | Выход за проектный круг допуска | 0,70 | Сервисные услуги по ликвидации брака производятся подрядчиком за свой счет. Общая компенсация по ликвидации брака не может быть более стоимости услуг, выполненных на скважине. Перебуривание скважины за счет исполнителя по решению Заказчика при выходе более 20м |
| 2. | Превышение пространственной интенсивности кривизны скважин при наборе и корректировке параметров кривизны |  | Интенсивность рассчитывается по двум интервалам, т.е. на три соседние точки замера (официальном) |
| 2.1. | свыше 2,0 градусов на 10м | 0,97- 0,95 | Вопрос приема скважины согласовывается с Заказчиком, либо брак ликвидируется за счет Подрядчика (за исключением оговоренной с Заказчиком интенсивности). |
| 2.2. | В горизонтальных скважинах интенсивность искривления по зенитному углу ниже интервала установки погружного оборудования более 3.0 градусов на 10 метров | 0,97- 0,95 | Вопрос приема скважины согласовывается с Заказчиком, либо брак ликвидируется за счет Подрядчика (за исключением оговоренной с Заказчиком интенсивности). |
| 2.3. | Не соблюдение коридора при бурении скважины без мероприятий по предупреждению пересечений (R коридора =R круга допуска) |  |  |
|  | Выход до 5метров | 0,90 |  |
|  | Выход до 10метров | 0,85 |  |
| 2.3.1. | Не соблюдение коридора при бурении скважины с мероприятиями по предупреждению пересечений (R коридора 15 метров) |  |  |
|  | Выход до 5 метров | 0,85 |  |
|  | Выход до 10метров и свыше | 0,80 |  |
| 3. | Несоблюдение интервала стабилизации в месте установки погружного насосного оборудования | 0,95 | Интервал установки указан в наряд заказе |
| 4. | Отклонение от проектного азимута вовремя зарезки н/направленных и горизонтальных скважин |  |  |
|  | без мероприятий по пересечению свыше 10 градусов | 0,80 |  |
|  | с мероприятиями свыше 20 градусов | 0,75 |  |
| 5. | Несвоевременное выполнение согласованных требований Заказчика на стадии проектирования план-программы, бурения скважины и формирование отчетов после заканчивания скважины бурением | 0,98 | Игнорирование указаний специалистов службы супервайзинга. |
| 6. | Отказ Т/С повлекший дополнительное СПО | 0,95 | допускается один отказ, если он не привел к отставанию от графика строительства скважины |
| 7. | Отсутствие запасного комплекта телеметрического оборудования | 0,97 | за каждый случай повлекший простой или отставание от графика |
| 8. | Не набор проектных параметров кривизны в установленном интервале, повлекшее за собой дополнительную корректировку, не предусмотренную программой на проводку н/напр. и горизонтальных скважин. | 0,90 |  |
| 9 | выход горизонтального ствола за пределы коридора допуска (R=5м) | 0,90 | за каждый метр выхода горизонтальной части ствола за пределы коридора допуска, решение о приемке скважины принимается Заказчиком. При отрицательном результате по результатам освоения перебур горизонтальной части или всей скважины за счет исполнителя. |
| Окончательный понижающий процент качества по скважине не может быть выше 20% от общей стоимости выполненных работ на данной скважине, включая все штрафные санкции по шкале качества. |  |  |  |

|  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  | Снижение стоимости работ, выполненных некачественно рассчитывается по следующей формуле: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СС = С х К, где СС – сумма, на которую снижается стоимость работ; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К - снижения стоимости работ; Максимальный размер К не может быть более 50%. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Основанием для оценки качества являются акты, материалы ГТИ, ГИС, видео и фото фиксация. Акты полевые |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диаграммы ГИВ-6, отчёт и суточные рапорта супервайзера и другие документы. |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________Ю.Л. Сидоров |  |  |  | __________________ |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |