ФОРМА 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На производство геофизических исследований и работ в эксплуатационных скважинах

- Наименование работ: проведение комплекса геофизических исследований и работ на эксплуатационных скважинах, проведение промыслово-геофизических исследований.

- Место проведения работ: Эвенкийский МР Красноярского края, Куюмбинский ЛУ.

- Сроки выполнения работ: с января 2016 по декабрь 2016г.

- Необходимая дата мобилизации подрядчика на объект: январь 2016г.

- Требования к мобилизации техники и персонала: Подрядчик обеспечивает транспортировку оборудования и своего персонала за собственный счет. В случае бездорожья, либо отсутствия подъездных путей и иных случаях, Заказчик за свой счет доставляет до скважины и обратно своими или привлеченными средствами персонал отряда Подрядчика и/или имущество (спецтехника, оборудование и т.д.) Подрядчика для проведения ГИРС.

Подрядчик за свой счет предоставляет жилые помещения в вагон-домах на объекте работ Заказчика. Подрядчик организовывает питание своих сотрудников самостоятельно за свой счет.

Подрядчик организовывает производственную базу в районе проведения работ.

Подрядчик организует собственное представительство в г. Красноярск, через которое обеспечивает прием, тиражирование и передачу геофизических материалов «Заказчику», а также подготовку и сдачу выполненных объемов работ.

- Требования к безопасности проведения работ: Исполнитель обязуется на период выполнения Работ по настоящему договору, заключить договор добровольного страхования от несчастных случаев в отношении своих работников, задействованных непосредственно на объектах производства работ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей по каждому страховому случаю, включая следующие риски:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I. II. III групп инвалидности.

Копии документов, подтверждающих заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, представить Заказчику в течение 20 дней со дня заключения настоящего договора, а также в течение 10 календарных дней со дня предъявления Заказчиком требования о предоставлении таких документов.

Исполнитель обязуется соблюдать условия внутренних нормативных документов Заказчика, а именно:

- «Политика СН-КНГ в области ОТ, ПБ и ООС»;

- «Стандарт Компании «Порядок передачи информации в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды»»;

- «Стандарт Компании «Транспортная безопасность»;

- «Стандарт Компании «Порядок применения специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»»;

- «Стандарт Компании «Порядок расследования происшествий»»;

- «Стандарт Общества «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями»;

- «Стандарт Общества «Порядок обеспечения выполнения требований в области охраны окружающей среды и экологической безопасности»»;

- «Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- Основные требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию.

- Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых материалов, в том числе оборудования:

Требования к оборудованию Подрядчика:

- Оснащение комплексной партии комплектом оборудования для проведения работ: двумя подъемниками с 3-х жильным и с 7-ми жильным кабелем для  проведения окончательного каротажа , комплект оборудования для проведения работ без бригады КРС/ТРС: СВАБ, борьба с АСПО, ПГИ с доставкой приборов в горизонтальную часть скважины (проведение профиля притока с использованием скважинного трактора).

- Наличие и достачная оснащенность комплексов современными - год выпуска не позднее 2009г. - геофизическими приборами и оборудованием (в т.ч. для горизонтальных и вторых стволов скважин);

- Наличие комплекта оборудования для ловильных работ;

- Оснащение партий новыми кабелями для скважин глубиной до 4500 м;

- Возможность проведения работ на газо-конденсатных скважинах;

- Оборудование для размагничивания каротажного кабеля.

- Наличие специального оборудования для проведения комплекса ГИС в скважинах с большими отходами или в горизонтальных скважинах (скважинный трактор) (завоз по предварительной заявке);

- Наличие устройства для посадки пробок, пакеров и уплотнителей;

- Наличие "дырокола" для бурильной трубы;

- Наличие кумулятивной торпеды;

- Наличие ленточных торпед для развинчивания НКТ и бур.труб;

- Наличие желонок для заливки цемента;

- Наличие оборудования для проведения перфорации на кабеле и на трубах, в т.ч. на депрессии,  в т.ч. в горизонтальных стволов скважин;

- Тянущее устройство на кабеле для скважин с большим углом наклона или для горизонтальных скважин (завоз по предварительной заявке).

- Наличие плоттера на всех каротажных станциях для выдачи полевого материала (ч/б или цв);

- Проведение специальных методов ГИС в скважине по  предварительной заявке

- Наличие возможности оперативной интерпретации и передачи результатов при проведении ГИС (в электронном виде в LAS-форматах и на бумажном носителе) в течении 24 ч;

- Наличие оперативной связи для передачи информации, в том числе электронной почты, с места проведения работ в центр интерпретации и заказчику;

Требования к проведению прострелочно-взрывных работ (ПВР):

- Опыт проведения ПВР в горизонтальных скважинах;

- Опыт проведения ПВР в скважинах с S-образным профилем;

- Наличие оборудования для проведения перфорации на кабеле и на трубах, в т.ч. на депрессии;

- Использование детонаторов, автоматически обесточивающихся при соприкосновении с жидкостью;

- Возможность проведения ориентированной перфорации;

- Открытая информация о заводе изготовителе используемых перфосистем. Готовность перезаключить договор с заводом изготовителем на используемые перфосистемы в течении 1 (одного) месяца по требованию Заказчика;

- Требования к качеству работ (услуг), в том числе технология производства работ (оказания услуг), методы производства работ (оказания услуг), методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ: в обязанности Подрядчика входит обеспечение оперативного и качественного решения геологических задач геофизическими методами в соответствии с принятыми технологиями и требованиями, предъявленными Заказчиком к выдаче материалов ГИС.

- Требования к полученным в конечном итоге результатам работ/услуг.

- После окончания работ на скважине ответственными представителями Заказчика и Подрядчика должен быть подписан наряд на выполненные ГИРС. В наряде указываются: методы и интервалы исследований; объем выполненных работ; температура окружающей среды; время прибытия отряда, начала и окончания работ; время простоя бригады Заказчика или ожидания готовности скважины Подрядчиком с указанием причин; другие параметры.

- Оценку качества геофизического материала производят Подрядчик и Заказчик.

- Сроки выдачи материалов ГИС, количество экземпляров диаграмм приведены в Регламенте взаимоотношений Заказчика и Подрядчика при проведении ГИРС (Приложении № 3 к Договору). Отсчет времени выдачи материала начинается с момента окончания работ с учетом расчетного времени на передачу информации по каналам электросвязи, но не более двух часов.

- Оформленный наряд сдается начальником партии в Контрольно-интерпретационную партию для оценки качества геофизического материала с выдачей окончательного заключения (т.е. отчета о результатах исследования скважины) и подписывается ответственным руководителем.

- На основании оформленного наряда Подрядчик рассчитывает стоимость выполненных работ по согласованным с Заказчиком ценам на геофизические исследования, интерпретацию материалов ГИС, взрывчатые материалы.

- С момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней подписать его или в указанный срок направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанных документов.

- Условия привлечения субподрядчиков, субисполнителей.

Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков к исполнению своих обязательств по предоставлению Услуг по настоящему Договору с письменного согласия Заказчика.

Если иное не предусмотрено настоящим Договором, ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору иным лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, в котором не должно быть отказано без достаточных на то оснований.

- Требования к гарантии на выполненные работы.

Качество услуг должно соответствовать требованиям к качеству, обычно предъявляемым к оказанию нефтепромысловых услуг в мировой практике.

Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с недостатками результата услуг, которые не могли быть обнаружены при приемке, в течение (одного) месяца с даты оказания данных услуг, подтвержденной актом, подписываемым на Объекте.

В случаях, когда доказано, что услуги выполнены Подрядчиком с отступлением от Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по выбору Заказчика:

•	Повторного выполнения части услуг, предоставленной с недостатками, в сроки, согласованные Сторонами. При этом ответственность Подрядчика ограничивается затратами на предоставление только того Оборудования и Персонала, которые предоставлялись Подрядчиком в рамках оказания той части услуг, в которой были выявлены недостатки, а Заказчик за свой счет повторно предоставляет оборудование, материалы, персонал и иное содействие Заказчика, которые в соответствии с настоящим Договором первоначально предоставлялись Заказчиком при оказании Подрядчиком части услуг или необходимы для повторного выполнения части услуг, предоставленной с недостатками.

•	Соразмерного уменьшения установленной за услуги цены в размере, согласованном Сторонами.

- Формы, характер и периодичность предоставления отчетов о ходе выполнения работ/оказания услуг, использования средств: Подрядчик ежемесячно составляет акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) в соответствии с актами и нарядами на геофизические работы и справку о стоимости выполненных работ (КС-3) и предоставляет Заказчику не позднее 25 числа отчетного месяца (месяца, в котором выполнялись работы).

- Контроль за качеством выполняемых работ/оказываемых услуг: оценку качества геофизического материала производят Подрядчик и Заказчик.

Приложение 1. Геологическое задание на строительство горизонтальных эксплуатационных скважин c пилотным стволом.

Приложение 2. Геологическое задание на строительство горизонтальной эксплуатационной и многоствольной скважины.

Приложение 3 Геологическое задание на строительство горизонтальных эксплуатационных скважин.