«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ИЦ ГазИнформПласт»

_____________________  Н.В. Стрижов

«_____»_________________2015 г.

Отчет по проведению исследований

скважины К-203, Куюмбинского ЛУ.

Рифейский горизонт,

2375-2386; 2392-2406; 2408,5-2422,2 м.

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

(18.02.2015 – 20.03.2015 г.)

Ответственный исполнитель:

Зам. начальника ГС

ОOО «НТЦ ОЙЛТИМ»                                                                         Р.Р. Мухамадеев

Томск 2015

Обозначения и сокращения

Ртр – давление трубное

Ттр – температура трубная

Рзатр  – давление затрубное

Рс – давление сепарации

Темпер – температура

ГС – газ сепарации

ГКС – газоконденсатная смесь

буф – буфер

сеп – сепаратор

жидк – жидкость

Введение

Специалистами ООО «ИЦ ГазИнформПласт», в период с 18 февраля по 20 марта  2015 года, проведены газодинамические (ГД) и газоконденсатные (ГК) исследования на скважине К-203 Куюмбинского лицензионного участка.

Основными задачами проведения промысловых работ являлись:

- Определение параметров пласта и призабойной зоны. Определение дебита скважины по газоконденсатной смеси на различных режимах (ГДИ). Выбор оптимального режима для ГКИ.

- Исследования текущей газоконденсатной характеристики пластового газа в процессе разработки.

- Определение дебита газа сепарации, стабильного и насыщенного конденсата, воды на оптимальном режиме. Отбор проб газа сепарации, стабильного, нестабильного конденсата на оптимальном режиме (ГКИ).

- Определение содержания стабильного и насыщенного конденсата в 1 м3 газа по полевым замерам.

- Лабораторные исследования газа и газового конденсата.

- Газодинамические исследования (ГДИ)

Согласно плану работ газодинамические исследования скважины проведены через ДИКТ на диафрагмах 4; 6; 8; 10; 12, 10 и 9 мм. Для контроля забойных параметров в скважину на глубину 2320 м спущен манометр-термометр АМТ №3687. Спуск производился с записью эпюры распределения давления и температуры по стволу НКТ на следующих глубинах: 5-100-300-500-700-900-1100-1300-1500-1700-1900-2100-2340 м.

Результаты исследования сведены в Таблицу №1 (Приложение №1).

- Газоконденсатные исследования (ГКИ)

Согласно плана работ газоконденсатные исследования с отбором проб проводились на оптимальном режиме, выбранном по результатам ГДИ (согласно «Инструкции по комплексным исследованиям газовых и газоконденсатных скважин» Р Газпром 086-2010).

Исследования проводились с помощью сепаратора ГС1-6,3-800-2-Т-ХЛ и ДИКТ-50.

Режимы работы скважины задавались штуцерами 4; 6,1; 8; 10; 12, 10 и 9 мм; режимы сепарации - диафрагмами 8; 10; 12; 13; 13; 11 и 10 мм, соответственно.

На режиме штуцер 9 мм, диафрагма 10 мм отобраны пробы.

При проведении ГКИ было определено:

- дебит газа сепарации с помощью ДИКТа,

- дебит нестабильного конденсата – в режиме накопления жидкости в тарированной части сепаратора,

- коэффициент усадки,

- попутной воды в продукции скважины.

Параметры по данным режимам, являющиеся исходными данными для лабораторно-аналитических работ, представлены в таблице 2 (приложение №1). Ряд параметров являются предварительными и будут пересчитаны после получения результатов лабораторно-аналитических работ.

Коэффициент усадки определялся в полевых условиях, методом отбора нестабильного конденсата из сепаратора в пробоотборник, и дальнейшей его дегазации при 20 0С.

Приложения к отчету:

- Приложение №1

Таблица №1. Результаты исследований скважины К-203

Таблица №2. Результаты газоконденсатных исследований скважины К-203

Таблица №3. Результаты интерпретации газодинамических исследований скважины К-203

- Приложение №2

Отчет по результатам газодинамических исследований скважины К-203 месторождения

- Приложение №3

Технический отчет по результатам исследований проб пластового флюида

скважины К-203

Приложение №1

Таблица №1. Результаты исследований скважины К-203, Куюмбинского ЛУ

Интервал перфорации: 2375-2386; 2392-2406; 2408,5-2422,2 м.

Пласт: Рифейский горизонт.

| режим | дата | время работы на режиме, часы | D шт, мм | D шайбы, мм | давление, кг/см2 |  |  |  | температура, °С |  |  | Q ГКС, тыс.м3/сут | Q ГС, тыс.м3/сут | Q воды, м3/сут | V(НКТ), м/с | Депрес-сия*, % | примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | труб-ное | затруб-ное | ДИКТ | забой- ное | устья | ДИКТ | забой-ная |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 20.02.15 | 86 | статика |  | 156,3 | 162,95 | - | 209,78 | - | - | 25,26 | - | - | - | - | - | - |  |
| СКО, очистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 02.03.15 | 48 | - | - | 154,0 | 161,30 | - | 206,40 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | статика после очистки |
| 1 | 03.03.15 | 32 | - | 4 | 140,7 | 149,56 | 137,3 | 191,50 |  |  |  | 37,004 |  |  | 0,6 |  |  | - |
| 2 | 04.03.15 | 16 | 4 | 8 | 143,8 | 152,70 | 26,15 | 196,17 | -1 | -17 | 24,2 | - | 26,249 | - | 0,6 |  |  | Рсеп = 26,76; Тсеп = -16°С; Qнестаб.конд. = 2,79 м3/сут; КГФнестаб.конд. = 107,68 см3/м3 Коэффициент усадки 0,840 Плотность НК - 0,685 г/см3 |
| 3 | 05.03.15 | 32 | - | 6 | 115.2 | 124,3 | 111.9 | 158,20 | -1,5 | -4 | 23,9 | 67,985 |  |  | 1,4 |  |  | - |
| 4 | 06.03.15 | 16 | 6.1 | 10 | 115,5 | 125,2 | 30,26 | 162,50 | -9 | -24 | 24,13 | - | 48,803 | - | 1,4 |  |  | Рсеп = 30,36; Тсеп = -23°С; Qнестаб.конд. = 11,58 м3/сут; КГФнестаб.конд. = 235,5 см3/м3 Коэффициент усадки 0,765 Плотность НК - 0,720 г/см3 |
| 5 | 07.03.15 | 33 | - | 8 | 87,72 | 100,09 | 84,3 | 124,80 | -4,2 | -2,5 | 22,93 | 86,279 | - | - | 2,2 | - |  | - |
| 6 | 08.03.15 | 14.5 | 8 | 12 | 90.90 | 103,48 | 29,9 | 129,40 | -4 | -17 | 23,0 | - | 68,811 | - | 2,2 | - |  | Рсеп = 31,72; Тсеп = -16°С; Qнестаб.конд. = 9,54 м3/сут; КГФнестаб.конд. = 170,55 см3/м3 Коэффициент усадки 0,816 Плотность НК - 0,725 г/см3 |

Продолжение таблицы №1.

| режим | дата | время работы на режиме, часы | D шт, мм | D шайбы, мм | давление, кг/см2 |  |  |  | температура, °С |  |  | Q ГКС, тыс.м3/сут | Q ГС, тыс.м3/сут | Q воды, м3/сут | V(НКТ), м/с | Депрес-сия*, % | примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | труб-ное | затруб-ное | ДИКТ | забой- ное | устья | ДИКТ | забой-ная |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 09.03.15 | 33 | - | 10 | 66,87 | 77,55 | 63,45 | 95,10 | 0,5 | -2,5 | 21,4 | 99,582 | - | - | 3,5 | - |  | - |
| 8 | 10.03.15 | 12.5 | 10 | 13 | 69,33 | 79,62 | 30,2 | 97,70 | 2 | -11 | 21,3 | - | 78,693 | - | 3,5 | - |  | Рсеп = 30,58; Тсеп = -10°С; Qнестаб.конд. = 14,96 м3/сут; КГФнестаб.конд. = 190,11 см3/м3 Коэффициент усадки 0,877 Плотность НК - 0,735 г/см3 |
| 9 | 11.03.15 | 33 | - | 12 | 50,30 | 61,41 | 46,88 | 75,30 | -1 | -0,5 | 19,6 | 104,45 | - | - | 4,6 | - |  | - |
| 10 | 12.03.15 | 13 | 12 | 13 | 52,26 | 6316 | 30,17 | 77,10 | 2,5 | -4,4 | 19,6 | - | 77,278 | - | 4,6 | - |  | Рсеп = 31,30; Тсеп = -3,5°С; Qнестаб.конд. = 14,49 м3/сут; КГФнестаб.конд. = 187,49 см3/м3 Коэффициент усадки 0,806 Плотность НК - 0,750 г/см3 |
| 11 | 14.03.15 | 57 | - | 10 | 63,88 | 73,91 | 60,46 | 90,78 | 1,8 | 0,8 | 20,25 | 93,528 | - | - | 3,5 | - |  | - |
| 12 | 14.03.15 | 11 | 10 | 11 | 64,41 | 75,02 | 39,55 | 91,90 | 2 | -5,8 | 20,28 | - | 76,330 | - | 3,5 | - |  | Рсеп = 40,66; Тсеп = -4,8°С; Qнестаб.конд. = 14,33 м3/сут; КГФнестаб.конд. = 187,77 см3/м3 Коэффициент усадки 0,826 Плотность НК - 0,748 г/см3 |
| 13 | 17.03.15 | 36 | - | 9 | 66,21 | 85,83 | 66,08 | 106,70 | 2 | 0,6 | 21,38 | 82,141 | - | - | 2,6 | - |  | - |
| 14 | 17.03.15 | 17 | 9 | 10 | 69,59 | 86,82 | 44,29 | 107,35 | -0,5 | -7 | 21,20 | - | 69,051 | - | 2,6 | - |  | Рсеп = 44,88; Тсеп = -6°С; Qнестаб.конд. = 13,03 м3/сут; КГФнестаб.конд. = 188,63 см3/м3 Коэффициент усадки 0,775 Плотность НК - 0,737 г/см3 |
| 15 | 20.03.15 | 84 | КВД |  | 147,5 | 152,76 | - | 195,94 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |

Дебиты пластового газа рассчитаны по критическим значениям Ркр-4,403 МПа; Ткр-191,04 К; плотность - 0,6518 (относительная).

Дебиты газа сепарации рассчитаны по критическим значениям Ркр-4,405 МПа; Ткр-190,37 К; плотность - 0,647 (относительная).

Таблица №2. Результаты газоконденсатных исследований скважины К-203, Куюмбинского ЛУ

Интервал перфорации: 2375-2386; 2392-2406; 2408,5-2422,2 м.

Пласт: Рифейский горизонт.

Таблица №3. Результаты интерпретации газодинамических исследований скважины К-203

| Параметр | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент влияния ствола скважины | м3/(кг/см2) | 0,249 |
| kh | мД·м | 6,59 |
| Гидропроводность | Д·см/сПз | 27,458 |
| Эффективная проницаемость | мД | 0,135 |
| Скин 0 (при нулевом дебите) | - | -3,89 |
| D фактор | 1/(м3/сут.) | 2,18*10-5 |
| Радиус исследования | м | 41 |
| Забойная температура (на глубине ВДП 2375 м) | C | 22,5 |
| Забойное давление на последнюю точку КВД (на глубине ВДП 2375 м) | кг/см2 | 196,364 |
| Экстраполированное пластовое давление (на глубине ВДП 2375 м) | кг/см2 | 217,246 |
| Коэффициент a | (кг/см2)2/(тыс. м3/сут.) | 213,203 |
| Коэффициент b | (кг/см2)2/(тыс. м3/ сут.)2 | 1,727 |
| АСД газа | тыс. м3/сут. | 115,739 |

Приложение №2

КВД 7 режим штуцер 9 мм 6 режим штуцер 10 мм 5 режим штуцер 12 мм 4 режим штуцер 10 мм 3 режим штуцер 8 мм 2 режим штуцер 6 мм 1 режим штуцер 4 мм Статикика После очистки

Рисунок 1 - Общий вид исследования (замер АМТ №3687 на глубине 2340 м по стволу)

1.2. Данные по флюиду и пласту Для проведения интерпретации в ПО Kappa Saphir занесены данные по параметрам флюида и пласта. Эффективная газонасыщенная толщина пласта принята как суммарная толщина проперфорированных пропластков. Пористость пласта взята согласно информации от Заказчика. Вязкость пластового флюида оценена по корреляции «Lee et al». Компонентный состав пластового газа будет уточнен после химического анализа проб скважины №203. Таблица 1. Основные данные по скважине и пласту №; Параметр; Значение; Ед. изм. 1; Эффективная газонасыщенная толщина пласта по вертикали; 48,7; м. 2; Радиус скважины по долоту; 0,108; м. 3; Плотность пластового флюида; 0,121; г/см3. 4; Вязкость газа; 0,024; сПз. 5; Средняя пористость; 9,0; %. Представленный глубинный замер давления (рисунок 1) можно охарактеризовать как качественный и информативный для определения основных фильтрационных параметров пласта и призабойной зоны. ## 1.3. Эпюры давления При подъеме глубинного манометра был произведена запись эпюры распределения давления и температуры по стволу скважины на глубинах: 5-500-300-500-700-900-1100-1300-1500-1700-1900-2100-2340 м. Плотность флюида в стволе скважины рассчитывалась по следующей формуле: ; где: Н1, Н2 - глубина спуска прибора (м), Р1, Р2 - давление на глубину спуска прибора (кг/см2), g – ускорение свободного падения (9,81 м/с2). Результат замера давления и расчета плотности газоконденсатной смеси представлены в таблице ниже. Таблица 2. Результаты записи эпюр давления при подъеме манометра №; Глубина по стволу (м); Давление на глубине спуска, кг/см2; Разность давлений, кг/см2; Температура на глубине замера (°C); Расчетная плотность (г/см3). 1; 5; 65,144; -; 0,72; -. 2; 100; 66,191; 1,047; 3,71; 0,11. 3; 300; 68,524; 2,333; 5,29; 0,117. 4; 500; 70,839; 2,315; 6,97; 0,116. 5; 700; 73,162; 2,324; 8,7; 0,116. 6; 900; 75,273; 2,111; 10,39; 0,106. 7; 1100; 77,496; 2,223; 12,23; 0,111. 8; 1300; 79,798; 2,302; 14,11; 0,115. 9; 1500; 82,149; 2,351; 15,77; 0,118. 10; 1700; 84,476; 2,326; 17,3; 0,116. 11; 1900; 86,941; 2,465; 18,61; 0,123. 12; 2100; 89,407; 2,466; 19,6; 0,123. 13; 2340; 92,3; 2,894; 20,26; 0,121. Представленные на рисунке 2 эпюры, достаточно точно описываются прямой линией, что свидетельствует о отсутствии фазовых разделов по стволу скважины. Плотность флюида на глубине 2340 метров по стволу составляет 0,121 г/см3. По температурному градиенты определена температура на глубине ВДП скважины (глубина 2375 м.) которая составляет 22,5 °C.

Рисунок 2 – Эпюры распределения давления, температуры и плотности газоконденсатной смеси в стволе НКТ при работе скважины с дебитом ГКС Q=93,5 тыс.м3/сут (подъем)

2. Анализ и интерпретация КВД

## 2.1. Интерпретация КВД исследования

Анализ исследования изначально проводился на основе данных диагностического графика, представленного на рисунке 3.

Исследуемая скважина имеет вертикальную ориентацию, исследуемый пласт Рифейского горизонта является карбонатным (трещиноватым). В качестве интерпретационной модели была выбрана модель двойной пористости, которая описывает поле давления в пластах с естественной трещиноватостью.

Рисунок 3 - Диагностический график КВД исследования в билогарифмических координатах.

При аналитическом моделировании применялся D-фактор (отклонение от закона Дарси). Для данного исследования, подбор коэффициента D осуществлялся непосредственно в программном обеспечении, в процессе адаптации моделируемых данных.

Результаты интерпретации ГДИ скважины №203 представлены в таблице 3. Полученные результаты являются адекватными для исследуемого пласта. Моделированная кривая давления достаточно точно описывает реальный глубинный замер АМТ №3687 (рисунок 4). Полученное значение скин-фактора равное -3,89, отображает естественную трещиноватость карбонатного коллектора. Так же стоит учесть, что используемые при интерпретации дебиты пластового флюида являются предварительными и будут уточнены после лабораторных исследований проб.

Таблица 3. Результаты интерпретации ГДИ по скважине №203

| Параметр | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент влияния ствола скважины | м3/(кг/см2) | 0,249 |
| kh | мД·м | 6,59 |
| Гидропроводность | Д·см/сПз | 27,458 |
| Эффективная проницаемость | мД | 0,135 |
| Скин 0 (при нулевом дебите) | - | -3,89 |
| D фактор | 1/(м3/сут.) | 2,18*10-5 |
| Радиус исследования | м | 41 |
| Забойная температура (на глубине ВДП 2375 м) | C | 22,5 |
| Забойное давление на последнюю точку КВД (на глубине ВДП 2375 м) | кг/см2 | 196,364 |
| Экстраполированное пластовое давление (на глубине ВДП 2375 м) | кг/см2 | 217,246 |

Замеренное забойное давление прибором АМТ №3687 (на глубине спуска) Смоделированное забойное давление

Рисунок 4 - График моделирования всего исследования.

## 2.2. Определение коэффициентов a и b

Коэффициенты А и В характеризуют процесс течения газа в пласте, и определяют продуктивность скважины. Определение коэффициентов осуществлялась графическим способом, согласно данным по дебиту и забойному давлению на 5 режимах прямого хода испытания скважины.  Режимы 6 и 7 (диаметры шайб 10 и 9 мм соответственно) в расчетах использованы не были, так как при построении диаграммы заметно вылетают из общего тренда точек. Это может быть тем что исследуемая скважина работает в режиме истощения.

Для расчетов, давление, замеренное АМТ №3687, было пересчитано на глубину верхних дыр перфорации по следующей формуле:

Где:  - прибавка к замеренному давлению (ат.), - плотность флюида в стволе скважины (т/м3), определенная по эпюрам давления, - ускорение свободного падения (м/с2), - глубина верхних дыр по вертикали (м), - глубина спуска манометра по вертикали (м). Рассчитанная дельта давления между глубиной замера и ВДП составляет – 0,424 ат.

Таблица 4. Таблица определения данных для графика (Рзаб. на глубине ВДП (замер АМТ №3687))

| Режим | Диаметр штуцера, мм | Pзаб на глубине ВДП (замер САМТ-02 №1407), ата | Pпл2-Pзаб2 | ΔP2/Q | Qгкс, тыс.м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 191,92 | 10360,76 | 279,99 | 37,004 |
| 2 | 6 | 158,62 | 22033,98 | 324,10 | 67,985 |
| 3 | 8 | 125,22 | 31514,47 | 365,26 | 86,279 |
| 4 | 10 | 95,52 | 38070,65 | 382,30 | 99,582 |
| 5 | 12 | 75,72 | 41461,34 | 396,95 | 104,45 |
| 6 | 10 | 91,20 | 38877,31 | 415,68 | 93,528 |
| 7 | 9 | 107,12 | 35719,95 | 434,86 | 82,141 |

Таблица 5. Полученные значения коэффициентов фильтрационных сопротивлений

| Параметр | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент a | (кг/см2)2/(тыс. м3/сут.) | 213,203 |
| Коэффициент b | (кг/см2)2/(тыс. м3/ сут.)2 | 1,727 |
| АСД газа | тыс. м3/сут. | 115,739 |

График расчета коэффициентов фильтрационных сопротивлений представлен ниже.

Рисунок 5 - Кривая определения коэффициентов a и b по глубинному манометру, приведенному на глубину ВДП.

Таблица 6. Анализ достоверности полученных коэффициентов фильтрационного сопротивления

| № режима | Рзаб, ат. | Q расч,тыс.м3/сут | Qзамер,тыс.м3/сут | (Qрасч-Qзамер)Qзамер,% Расхождение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 191,92 | 37,32 | 37,004 | 0,85 |
| 2 | 158,62 | 67,00 | 67,985 | 1,46 |
| 3 | 125,22 | 86,80 | 86,279 | 0,60 |
| 4 | 95,52 | 99,07 | 99,582 | 0,51 |
| 5 | 75,72 | 105,06 | 104,45 | 0,59 |
| 6 | 91,20 | 100,52 | 93,528 | 7,47 |
| 7 | 107,12 | 94,78 | 82,141 | 15,39 |

Как видно из таблицы 6, величина отклонения расчетного дебита от замеренного, для первых пяти режимов, составляет менее 1,5 %.

3. Заключение

По результатам интерпретации исследования КВД, ИД на скважине № 203 были получены данные о проницаемости пласта, эффективной работающей длине горизонтального участка, коэффициенте влияния ствола скважины и параметрах призабойной зоны пласта.

Проведенное исследование можно охарактеризовать как качественное. Полученные результаты интерпретации ГДИ являются адекватными для исследуемого пласта. Полученное значение скин-фактора равное -3,89, отображает естественную трещиноватость карбонатного коллектора.

Так же стоит учесть, что полученные в результате интерпретации исследования параметры являются предварительными и будут уточнены после лабораторных исследований проб.

Все полученные в ходе интерпретации результаты приведены в таблице 7.

Таблица 7. Результаты интерпретации исследования и анализа записи давления

| Параметр | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент влияния ствола скважины | м3/(кг/см2) | 0,249 |
| kh | мД·м | 6,59 |
| Гидропроводность | Д·см/сПз | 27,458 |
| Эффективная проницаемость | мД | 0,135 |
| Скин 0 (при нулевом дебите) | - | -3,89 |
| D фактор | 1/(м3/сут.) | 2,18*10-5 |
| Радиус исследования | м | 41 |
| Забойная температура (на глубине ВДП 2375 м) | C | 22,5 |
| Забойное давление на последнюю точку КВД (на глубине ВДП 2375 м) | кг/см2 | 196,364 |
| Экстраполированное пластовое давление (на глубине ВДП 2375 м) | кг/см2 | 217,246 |
| Коэффициент a | (кг/см2)2/(тыс. м3/сут.) | 213,203 |
| Коэффициент b | (кг/см2)2/(тыс. м3/ сут.)2 | 1,727 |
| АСД газа | тыс. м3/сут. | 115,739 |