Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

по лоту № КНГ/2.28-2016 «Проведение работ по освоению, капитальному, текущему ремонту, консервации/расконсервации и ликвидации/разликвидации скважин на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

1.Общие положения:

Предмет закупки: Проведение работ по освоению, капитальному, текущему ремонту, консервации/расконсервации и ликвидации/разликвидации скважин на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Лот является неделимым. Оферта предоставляется на весь комплекс услуг.

Инициатор закупки: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

2. Требования к предмету закупки:

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Место проведения работ – РФ, Эвенкийский Муниципальный район Красноярского края.

1.2. Выполнение работ по освоению, капитальному, текущему ремонту, консервации/расконсервации и ликвидации/разликвидации скважин на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

2. ОПИСАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИИЯ и климатические условия

Согласно административно-территориальному делению участок расположен на территории Эвенкийского Муниципального района Красноярского края.

Площадь расположена на территории Центрально-Тунгусского плато Среднесибирского плоскогорья.

Рельеф низкогорный, преобладающие абсолютные отметки 130-155 м (до 600м). Местность таежная, расчлененная многочисленными долинами малых рек и ручьев, склоны которых относительно крутые, местами покрытые каменистыми россыпями.

Климат резко континентальный. Отмечаются значительные колебания годовых и суточных температур. Максимальная температура июля составляет +35 ºС, минимальная в декабре -60оС. Среднегодовая температура воздуха составляет -7,1 ºС.

Снеговой покров устанавливается в октябре; к марту его толщина достигает 80 см.

Основными речными преградами являются р. Подкаменная Тунгуска с притоками рек Юктэмэкит, Бугаркан, Рассока, Куюмба, Верх. Балагар, Юктэ. Толщина льда к концу зимы достигает 1,5 м, мелкие реки промерзают до дна. Глубина рек изменяется от 0,3-0,5 м.  Вскрытие в начале мая. Река Подкаменная Тунгуска весной и осенью становится судоходной для малотоннажных судов с осадкой до 1,5 м.

Рядом с площадью находится населенный пункт поселок Куюмба. Посёлок электрифицирован. Расстояние от п. Куюмба до районного центра п. Байкит – 87 км. Круглогодичное сообщение с районом работ осуществляется авиатранспортом. Ближайшая железнодорожная станция - Карабула, на железнодорожной ветке от Транссибирской магистрали, расположена на левобережье р. Ангара в 37 км от п. Богучаны. Расстояние от п. Куюмба до п. Богучаны 288 км.

Есть круглогодичный вдольтрассовый проезд нефтепровода «Куюмба – Тайшет» (принадлежит ООО «Транснефть – Восток») до правого берега реки Подкаменная Тунгуска (район разведки К-10). Обустройство понтонной/паромной переправы планируется на 2018г.

Дороги в пределах площади работ в процессе строительства. При проведении полевых работ используется тракторно-вездеходный транспорт. Отсутствие сети дорог приводит к тому, что передвижение по профилям возможно только в зимнее время. Основной завоз осуществляется по зимникам.

3. ФОРМИРОВАНИе СТОИМОСТИ работ

  - Расчеты стоимости с расшифровкой предоставляет Подрядчик при проведении тендерных процедур:

- Приложение №3.1 к типовой форме Договора – расчет стоимости мобилизации/демобилизации: мобилизация персонала, бригадного хозяйства, материалов и оборудования Подрядчика до участка производства работ (до первой скважины) от базы Подрядчика или места нахождения бригады. Демобилизация до Красноярска;

- Приложение № 3.2 к типовой форме Договора – расчет стоимости переезда бригадного хозяйства (1км): мобилизация в пределах месторождения оплачивается по фактическому расстоянию между кустами. Перестановка бригады в пределах куста не оплачивается;

- Приложение №3.3 к типовой форме Договора – расчет стоимости бригадо-часа. Монтаж жил.городка, оборудования и бригадного хозяйства оплачивается по ставке бригадо-часа за фактически затраченому времени, но не более 8 (восьми) часов, демонтаж оборудования – не более 6 (четырех) часов. Началом работ считается подрыв план-шайбы;

- Приложение №3.4 к типовой форме Договора – расчет стоимости глушения: проводится силами бригады КРС. Оплачивается как отдельная операция по фиксированной ставке операции (не зависимо от объема и времени глушения) + оплата по факту стоимости материалов;

- Приложение №3.5 к типовой форме Договора – расчет стоимости простоя спец.техники и оборудования между ремонтами (без персонала).

  - В базовую стоимость бригадо-часа входит:

- Затраты на ремонт и обслуживание спец.техники;

- Затраты на обслуживание и ремонт нефтепромыслового и энергетического оборудования, технологических НКТ, дизельэлектростанций (ДЭС);

- Заработная плата основных рабочих и инженерно-технических работников;

- Транспортные расходы, связанные с использованием технологического специального транспорта (вертолетные перевозки – не более 3 рейсов в месяц, от поселка Байкит, в т.ч. для перевозки вахт);

- Расходы на прочие материалы (ГСМ, энергетической службы, службы главного механика и т.д.);

- Связь; информационно-технологические услуги;

- Организация проживание на месторождении (мобильные вагон-дома);

- Накладные расходы;

- Амортизация оборудования;

- Полевое довольствие.

  - Технологические простои бригады оплачиваются по ставке 2/3 от бригадо-часа, в т.ч. ГИС, ПГИ, ОЗЦ, ОНК, ожидание проведения геофизических работ и прочие Простои по вине\решению заказчика.

  - Стоимость работ по капитальному ремонту определяется стоимостью одного бригадо-часа и нормативной продолжительностью фактически выполненных производительных операций. Превышение предъявленного к оплате времени над календарным временем выполнения Работ Заказчиком не оплачивается.

  - В случае если выполняемые работы не предусмотрены вышеуказанными нормами, объем работ принимается к оплате на основании двухстороннего акта с указанием производительного затраченного времени.

  - Стоимость 1 бригадо-часа не подлежит корректировке в сторону увеличения.

  - Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя на основании Акта об оказанных услугах, подписанного обеими сторонами, в течение 90 календарных дней после получения счета-фактуры.

  - Дополнительные работы, проведенные по согласованию с Заказчиком и работы сверх нормативного времени (не по вине Подрядчика), оплачиваются Заказчиком по стоимости бригадо/часа, на основании двухстороннего акта в пределах опциона (15%). В случае превышения стоимости работ сверх согласованного опциона, заключается Доп.соглашение.

  - Простои бригад по вине Подрядчика не оплачиваются.

  - Простои бригад по метеоусловиям оплачиваются Заказчиком в размере 50% от стоимости бригадо-часа. Простои бригад по метеоусловиям при перевахтовке оплачиваются Заказчиком в размере 25% от стоимости бригадо-часа.

  - Текст договора не предусматривает предоплаты.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы выполняются круглогодично, 22 (двадцать два) часа в сутки, 335 дней в году.

4.2. Начало работ по КРС, ТКРС и освоению скважин после бурения – 01.02.2016г.

4.3. Окончание работ – 31.12.2016г., или по завершении ремонта на последней скважине, Работы по которой начались в 2016г.

5.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКАЗЧИКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ.

  - Для работ по ТКРС и освоению в 2016г необходимо два комплекта оборудования и одна бригада персонала:

- первый комплект оборудования необходимо мобилизовать к 01.02.2016г;

- второй комплект оборудования необходимо мобилизовать до разрушения зимников (10.04.2016г).

Персонал будет задействован попеременно на обоих комплектах оборудования, согласно графика работ (Приложение №1).

  - При составлении Плана-работ Подрядчик обязан руководствоваться наряд-заказом представленным Заказчиком.

  - В случае возникновения необходимости использования имущества Заказчика при выполнении работ по ТКРС и освоению, между Заказчиком и Подрядчиком заключается отдельный договор аренды данного имущества.

  - Заказчик предоставляет технологические жидкости (технологическая нефть для приготовления жидкостей глушения и промывок, соляная кислота, ингибированная 24%, спец.химия для приготовления кислотных композиций) по давальческой схеме.

  - Подрядчик готовит жидкость глушения на углеводородной основе собственными силами и со своей спец.химией.

Требования к жидкостям глушения/промывочным растворам:

- Компоненты раствора должны быть в жидкой фазе и не образовывать при контакте с породами нерастворимых осадков.

- Раствор на УВ основе не должен образовывать гелей при контакте с соляной кислотой и продуктами реакции соляной кислоты.

- Параметры раствора на углеводородной основе (РУО или ИЭР):

| - соотношение водной и углеводородной фазы | от 1:9 до 1:1 |
| --- | --- |
| - плотность РУО/ИЭР, г/см3 | 0,9-0,96 |

- Водная фаза РУО плотностью 1,18-1,20 г/см3 (пластовая вода Куюмбинского месторождения).

  - Подрядчик кроме жидкостей глушения имеет запас химии для приготовления 70м3

ВУС (вязкоупругих систем).

  - Заказчик предоставляет устьевое и внутрискважинное оборудование (фонтанная арматура, колонная головка, насосно-компрессорные трубы, УЭЦН) и комплектующие к ним в случае замены или установки.

  - Все емкости и линии к ним должны быть оборудованы системой подогрева.

  - Все емкости в системе промывки должны быть закрыты.

  - Подрядчик согласовывает схемы обвязки устьев скважин, Планы работ, производит опрессовки оборудования и выкидных линий с представителем противофонтанной службы, получает разрешение на начало Работ (по Договору Заказчика с противофонтанной службой).

  - Организация переездов бригад ТКРС осуществляется силами Подрядчика.

  - Обеспечение смены спец. техники и специалистов на кустовой площадке при проведении технологических операций.

  - Диапазон глубин скважин составляет от – 2500 до – 4500 м.

  - Разграничение основных обязанностей при выполнении работ представлено в Распределении позиций при КРС (Приложение №8 к типовой форме Договора).

  - Опционально возможна продажа ДТ и бензина (часть потребности) по стоимости:

Бензин АИ-92 – 56 210 рублей за 1 тонну,

ДТ (зимнее) – 53 025 рублей за 1 тонну,

ДТ (арктическое) – 56 095 рублей за 1 тонну.

6. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Подрядчик обязан обеспечить Защиту собственного персонала и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия путем проведения следующих мероприятий:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

- применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций (при необходимости);

- устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения (при необходимости);

- организация деятельности подразделений пожарной охраны (согласно 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

В случае выезда на объекты Подрядчика (жил.городок, оборудование…) и выполнения работ по ликвидации и локализации пожаров подразделением пожарной охраны Заказчика, Подрядчик компенсирует заказчику фактически понесенные затраты на ликвидацию и локализацию пожара на объекте исполнителя на основании выставленной пожарной охраной Заказчика сметы затрат на ликвидацию и локализацию пожара.

3.Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая информация |  |  |  |
| 1.1 | Непроизводительное время по вине подрядчика от общего количества ремонтов за последние 18 месяцев. | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия | % | 12% и менее |
| 1.2 | Фактическая выработка на 1 бригаду по КРС за последние 18 месяцев | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия. | рем/мес. | 1,4 и более |
| 1.3 | Фактическая сложность ремонтов по КРС за последние 18 месяцев ((КР1+КР2+КР3) / количество ремонтов). | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия. | % | 10% и более |
| 1.4 | Количество собственных аварий за последние 18 месяцев. | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия. | шт. | 1 и менее |
| 1.5 | Количество повторных ремонтов по вине подрядчика за последние 18 месяцев. | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия. | шт. | 1 и менее |
| 2 | Производственная мощность |  |  |  |
| 2.1 | Наличие возможности оснащения бригады ТКРС и освоения скважин в соответствии с приложением 2 к настоящим Требованиям | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 2.2 | Наличие возможности работы всего оборудования при темпере до -43 ˚С | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 2.3 | Срок эксплуатации грузоподъемных агрегатов, используемых для производства работ | Паспорта агрегатов | Количество лет | 5 и менее |
| 2.4 | Средний возраст техники, используемой для производства работ | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Количество лет | 8 и менее |
| 3 | Оснащенность, обеспечение и готовность |  |  |  |
| 3.1 | Наличие паспортов/сертификатов на ПВО | Копии документов | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Гарантия работы оборудования с жидкостями на углеводородной основе (до 90% УВ) | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие технологической НКТ 38 мм (N-80) в количестве не менее 1 подвески (2000м) и комплекта КОПС на собственной базе или действующих договоров со сторонними организациями, с возможностью доставки к месту работ в течении 7дней. | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия с указанием собственности | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Наличие бурильной трубы 73 и 60 мм с левой резьбой для ведения аварийных работ на базе или действующих договоров со сторонними организациями, с возможностью доставки к месту работ в течении 7дней | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия с указанием собственности | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Наличие аварийного инструмента у Подрядчика для ведения аварийных работ или действующих договоров со сторонними организациями с возможностью доставки к месту проведения работ в течении 7дней | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия с указанием собственности | Да/Нет | Да |
| 3.6 | Готовность по требованию Заказчика предоставлять данные инструментального контроля (данные ИВЭ и пр.) | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 3.7 | Гарантия организации или наличия собственной круглосуточной связи в условиях автономности (минимум: спутниковый телефон, электронная почта, рация). | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 3.8 | Наличие сертифицированных приборов учета расхода электроэнергии (при подключении к сетям Заказчика) | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия; копии сертификатов | Да/Нет | Да |
| 3.9 | Возможность предоставления подробного отчета о выполненной операции, с анализом всех отклонений от плана работ и выдачей рекомендаций по их недопущению в дальнейшем | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 3.10 | Наличие круглосуточной диспетчерской службы | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 4 | Опыт работы |  |  |  |
| 4.1 | Опыт по выполнению работ на объектах, расположенных в сложных климатических регионах (районах, приравнённых к крайнему северу) | Справка об опыте работы за подписью руководителя предприятия | Количество лет | 3 и более |
| 4.2 | Наличие опыта выполнения работ, не менее чем на 2-х объектах за последние 18 месяцев, расположенных автономно | Справка об опыте работы за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 4.3 | Опыт по выполнению работ с ГНО (УЭЦН, УЭВНТ, УШГН) | Справка об опыте работы за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 5 | Персонал |  |  |  |
| 5.1 | Гарантия обеспечения минимального численного состава вахты: 5 человек (мастер 1 чел., бурильщик КРС 1 чел., помощник бурильщика 2 чел. и машинист подъемного агрегата 1 чел.), при проведении ГИС – компетентный сотрудник для сопровождения (из состава ИТР Подрядчика) | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 5.2 | Гарантия наличия в составе каждой вахты обученного работника по специальности «Стропальщик» с возможностью работать с вертолетными подвесками (имеющего действительное удостоверение) | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия, копия удостоверения | Да/Нет | Да |
| 5.3 | Относительное число руководителей и специалистов, обученных и аттестованных в области промышленной безопасности и охраны труда из численности производственного персонала, необходимого для выполнения данного вида работ | Справка - подтверждение, за подписью руководителя предприятия. Копии протоколов аттестации. | Численность, % | 100 |
| 5.4 | Наличие опыта работы у ключевого инженерно-технического персонала (главный инженер, главный геолог, главный технолог, главный энергетик, главный механик, начальник ЦИТС (ПДС), начальник цеха, начальник БПО, начальник участка, их заместители) в области ТКРС не менее 5 лет. | Справка-подтверждение за подписью руководителя с перечнем и указанием опыта (в годах). | Да/Нет | Да |
| 5.5 | Процент ИТР, имеющих высшее или специально-профессиональное образование в нефтегазодобывающей области. | Справка-подтверждение за подписью руководителя | Численность, % | 100 |
| 6 | Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность |  |  |  |
| 6.1 | Наличие всех лицензий для производства работ по текущему и капитальному ремонту скважин в регионах деятельности ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в соответствии с действующим Российским законодательством и сроком действия не менее 1 года с момента заключения договора | Копии лицензий и разрешительных документов | Да/Нет | Да |
| 6.2 | Оборудование жилых вагонов-домов пожарной свето-звуковой сигнализацией | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 6.3 | Гарантии соблюдения требований и стандартов ОТ, ТБ и ООС ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», участие в проводимых Заказчиком инструктажах и обучении действиям в условиях чрезвычайной ситуации | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 6.4 | Договор с противофонтанной военизированной частью на ликвидацию НГВП, с условием начала работ по ликвидации НГВП не более 5 (пяти) суток. | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия (при наличии), гарантия на заключение договора до начала работ (при отсутствии) | Да/Нет | Да |
| 6.5 | Обеспечение собственного персонала СИЗ в соответствии с требованиями Заказчика для конкретных производственных площадок и работ, выполняемых по настоящему контракту и фирменной спецодеждой с логотипом своей компании | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 6.6 | Наличие на балансе сертифицированных установок по обезвреживанию (сжиганию) отходов производства и потребления, имеющих положительное заключение экологической экспертизы (типа Форсаж-1/ КТО-50.К20 или аналоги) | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 6.7 | Гарантия соблюдения требований Системы Управления Безопасностью Дорожного Движения, принятой Подрядчиком и соответствующей установленным Заказчиком требованиям по Транспортной Безопасности | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 7 | Гарантии и обязательства |  |  |  |
| 7.1 | Гарантия устранения последствий аварий, инцидентов, некачественно выполненных работ по своей вине, в том числе по вине субподрядчиков, собственными силами и за свой счет | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 7.2 | Гарантия проведения опасных Работ или потенциально опасных производственных процессов только при наличии соответствующего допуска | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 7.3 | Гарантия заключения договора на транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение всех отходов производства и потребления образующихся в процессе производства Работ по настоящему договору. | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 7.4 | Гарантия возможности проведения аудита предприятия, с доступом к заявленному оборудованию, материалам, химреагентам, производственным базам (в т.ч. предоставления документов по требованию Заказчика на спец.технику, оборудование и материалы), участкам и возможностью проведения интервью с персоналом на соответствие заявленным компетенциям | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 7.5 | Соблюдение конфиденциальности, сохранности и неразглашение информации, полученной в результате работ на объектах Заказчика. | Гарантийное письмо | Да/Нет | Да |
| 7.6 | Предоставление гарантий по своевременному предоставлению (в течение 3-х суток) актов расследования причин аварий, инцидентов произошедших при производстве работ | Гарантийное письмо | Да/Нет | Да |
| 7.7 | Гарантия своевременного предоставления необходимой информации Заказчику (включая сводку) | Гарантийное письмо | Да/Нет | Да |
| 7.8 | В случае обнаружения неисправности оборудования Заказчика по вине Подрядчика, Подрядчик должен осуществить ремонт или замену (на усмотрение Заказчика) за свой счет | Гарантийное письмо | Да/Нет | Да |
| 7.9 | Все субподрядные организации, которые планируется привлекать к работам на месторождении, должны иметь аккредитацию в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» или получить ее до начала работ | Гарантийное письмо | Да/Нет | Да |
| 7.10 | Гарантия наличия договора на оказание первой медицинской помощи с организациями на месторождении (или гарантия наличия обученного персонала в бригаде) | Копия договора на оказание первой медицинской помощи с организациями на месторождении, или гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия о заключении указанного договора до начала выполнения работ, или о наличия обученного персонала в бригаде | Да/Нет | Да |
| 7.11 | Согласие с условиями проекта договора ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | Гарантийное письмо | Да/Нет | Да |

Приложение: 1. График работ по освоению, капитальному, текущему ремонту, консервации/расконсервации и ликвидации/разликвидации скважин на 2016г. – в 1 экз.;

2. Минимальное техническое оснащение 1 бригады ТКРС и освоения скважины – в 1 экз.

Директор департамента закупки услуг                                                      И.Е. Левагин