Форма 2 «Требование к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

  - Предмет закупки: «Смазочные материалы»

  - Количество (объем) предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к и не должно быть менее заявленной потребности по позиции, указанной Обществом в этих формах.

  - При невозможности поставить требуемую продукцию, либо отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ участник закупки (далее также – поставщик) может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить ГОСТ с информацией о продукции, сертификат, паспорт качества в ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

  - Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество).

  - Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Для доставки Ж/Д транспортом: Станция назначения: Карабула, Красноярской ЖД, Код станции: 895807, Грузополучатель: ООО «Кройл» (код 1275), ОКПО 49691895, для ООО "Славнефть – Красноярскнефтегаз.

Для доставки товара автомобильным транспортом, Грузополучатель: ООО «Терминал» Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Чапаева 3В, строение 1, контейнерная площадка по поручению ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (не доезжая ж/д переезда отворот направо) Конт. лицо Ерофеенков Александр Александрович. Тел.8 929-309-61-88

  - Плановые сроки поставки – согласно срокам, указанным Обществом в формах 6т и 6к.

- Основные требования к предмету оферты

| № п/п | Требование, наименование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое описание: |  |  |  |
| 1 | Масло моторное SENTRON LD3000 Температура застывания - 27 град. С Общее щелочное число, мг КОН/г 3.9 Сульфатированная зола, % от массы 0,47 Уровень зольности 0,57 Вязкость по SAE 40 Точка вспышки, град. С 273 Кинематическая вязкость, сСт при 40 град. С 124 Кинематическая вязкость, сСт при 100 град. С 13,7 Общее кислотное число, мг КОН/г 0.9 Документальное одобрение (ОАО «ВДМ) Фасовка – бочка 208л | Техническая часть оферты Форма 6Т, сертификаты, паспорта качества | кг | Соответствует/несоответствует |
| 2 | Масло моторное не ниже CH-4, SAE 15W40 (для дизельных двигателей) -Вязкость кинематическая при 100°С мм2/с — 13,13, -Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С — 226, -Температура застывания, °С: —38; Щелочное число, мг КОН/г — 8,855; плотность при 20°С, кг/л — 0,872; зольность сульфатная, масс % — 1,175; динамическая вязкость при –25°С на вискозиметре, не более 7000, мПа*с — 5200. Документальное одобрение Cummins Фасовка – бочка 208л | Техническая часть оферты Форма 6Т, сертификаты, паспорта качества | кг | Соответствует/несоответствует |
| 3 | Масло моторное CAT DEO ULS 10W30 Вязкость масла по SAE 10W-30 Классификация АИ по для дизельных двигателей экспл Отвечает требованиям Caterpillar Температура вспышки, °C (ASTM D92) 222 Температура застывания, °C (ASTM D97) -36 Вязкость: вязкость при 40°C, сСт (ASTM D445) вязкость при 100°C, сСт (ASTM D445) 76 11,5 Индекс вязкости (ASTM D2270) 145 Содержание сульфатного зольного остатка, масс. % (ASTM D874) 1,3 Щелочное число (ASTM D2896) 11,3 Содержание цинка, масс. % (ASTM D4951) 0,146 Плотность при 16°C: по API (ASTM D287) относительная 31,3 0,869 Фасовка – бочка 208л | Техническая часть оферты Форма 6Т, сертификаты, паспорта качества | кг | Соответствует/несоответствует |
| 4 | Масло моторное SAE 5W40 (API CC/CD) l для дизельных двигателей Плотность при 15 оС, г/см3 0.853 Вязкость при 40 оС, сСт 84.9 Вязкость при 100 оС, сСт 13.7 Вязкость при -25 оС, мПа*с 3050 Индекс вязкости 164 Температура застывания, оС (макс.) -39 Щелочное число, мг КОН/г 10.8 Фасовка-4 кг | Техническая часть оферты Форма 6Т, сертификаты, паспорта качества | кг | Соответствует/несоответствует |
| 5 | Масло моторное Scania Oil LDF3 Engine или Mobil Delvac XHP Extra (дизельные двигатели) SAE Класс 10W-40 Вязкость кинематическая, ASTM D 445 при 40ºC 89 при 100ºC 13.0 Индекс вязкости, ASTM D 2270 151 Зольность сульфатная, % мас., ASTM D 874 1,9 Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896 15,9 Температура застывания, ºC, ASTM D 97 -42 Температура вспышки, ºC, ASTM D 92 226 Плотность при 15ºC кг/л, ASTM D 4052 0.867 Документальное одобрение Scania Фасовка – бочка 208л | Техническая часть оферты Форма 6Т, сертификаты, паспорта качества | кг | Соответствует/несоответствует |
| 6 | Антифриз (концентрат) COOL STREAM PREMIUM C Этиленгликоль 93% масс. Другие гликоли 0,5% макс. Содержание ингибиторов 5% масс. Содержание воды 5% масс. макс. Сухой остаток 1,1% масс. тип. Нитрит, амин, фосфат, борат, силикат отсутствие Цвет оранжевый Удельная масса, при 15°С 1,116 тип. Удельная масса, при 20°С 1,113 тип. Равновесная точка кипения 180°С Резерв щелочности (pH 5.5) 6,2 тип. pH, при 20°С 8,6 тип. Показатель преломления, 20°С1,430 тип. pH 0,8 Вспенивание при 25°С 50 мл тип. – время оседания 5 сек. тип. Вспенивание при 88°С 50 мл тип. – время оседания 5 сек. тип. Начало кристаллизации < – 37°C Защита от замерзания – 40°C тип. Удельный вес, при 20°С 1.068 тип. Резерв щелочности (pH 5.5) 3.0 тип. Коэффициент рефракции, 20°С 1,385 тип. Равновесная точка кипения 108°С Воздействие на неметаллические части- отсутствует Окрашивание. Стабильность к жесткой воде нет осадка Фасовка -20 кг | Техническая часть оферты Форма 6Т, сертификаты, паспорта качества | кг | Соответствует/несоответствует |
| 7 | Смазка Mobil UNIREX N 3 UNIREX N класс по NLGI3 Загуститель Литиевый комплекс Цвет Зеленый Температура каплепадения, ASTM D 2265, °C 213 Вязкость базового масла, ASTM D 445 сСт при 40°C 112 Индекс вязкости минерального масла, ASTM D 2270 95 Пенетрация, ASTM D217 рабочая, 60x, мм/10 235 Коррозионные испытания EMCOR, ASTM D 6138 (Д.B.) Интервал замены смазки, ASTM D 3336, ч. при 149°C (300°F) 1500 Интервал замены смазки, ASTM D 3336, ч. при 163°C (325°F) 500 Испытания на машине трения Тимкена, ASTM D 2266, диаметр пятна износа, мм, 10 кг, 1800 об/мин, 75°C (167°F), 1 час 0.30 Испытания на машине трения Тимкена, ASTM D 2266, диаметр пятна износа, мм, 40 кг, 1200 об/мин 75°C (167°F), 1 час0.47 Антикоррозионные свойства, ASTM D 1743 Выдерж. Фасовка-1 кг. | Техническая часть оферты Форма 6Т, сертификаты, паспорта качества | кг | Соответствует/несоответствует |
| 8 | Охлаждающая жидкость ЕLC (2056613) Цвет Землянично-красный Температура кипения при использовании крышки радиатора, рассчитанной на давление в системе 15 фунт/кв. дюйм (1 бар): 50% Caterpillar ELC/50% воды 129°C (265°F) 60% Caterpillar ELC/40% воды (с добавлением концентрата ELC) 132°C 270°F Температура замерзания: 50% Caterpillar ELC/50% воды -37°C (-34°F) 60% Caterpillar ELC/40% воды (с добавлением концентрата ELC) -52°C (-62°F) Содержание нитритов (в 50%-ном растворе) 500 промилле Содержание молибдатов (в 50%-ном растворе) 530 промилле. Фасовка 20 кг | Техническая часть оферты Форма 6Т, сертификаты, паспорта качества | кг | Соответствует/несоответствует |
| 9 | Антифриз AWM® 12+/Glysantin® G30 Плотность при 20 0С, г/см3 -1,075 Температура кипения, 0С- 110 Температура начала кристализации, 0С -37 Показатель активности водородных ионов, pH, при 200С - 8,3; Щелочный резерв (не менее 10 см3)-6 Тест на вспениваемость, см3 -15; Фасовка -20 кг. | Техническая часть оферты Форма 6Т, сертификаты, паспорта качества | кг | Соответствует/несоответствует |
| 10 | Масло SAE 5W30 Кинематическая вязкость (40/100°C), мм2/с: 67,9/11,8 Плотность (15°С), кг/м3: 848; Температура вспышки, °С: 206; Температура застывания, °С: -39 | Техническая часть оферты Форма 6Т, сертификаты, паспорта качества | т | Соответствует/несоответствует |
| 11 | Масло TC-W3 Yamalube 2-M для лодочных моторов Цвет: Зеленый, ASTM D1500 Плотность (При 15°C): 0,875 г/cм3, ASTM D1298 Вязкость (При 40°C): 63,44 мм2/с, ASTM D445 Вязкость (При 100°C): 9,033 мм2/с, ASTM D445 Индекс вязкости: 119, ASTM D2270 Температура вспышки: 158°C, ASTM D92 Температура потери текучести: -33°C, ASTM D97 Щелочное число: 3,27 мг KOH/г, ASTM D2896 Зольность: 0,1%, ASTM D874 Кислотное число: 0,24 мг KOH/г, ASTM D664 | Техническая часть оферты Форма 6Т, сертификаты, паспорта качества | т | Соответствует/несоответствует |
| 12 | Масло ВМГЗ Цвет Янтарный (темный) Состояние Жидкость Механические примеси Отсутствуют Вода Отсутствует Класс вязкости по ISO 15 Температура застывания – 60 °С Температура возгорания (открытый тигель) + 135°С Плотность (t ≤ + 20°С) 865 кг/м3 Коэффициент вязкости ≥ 160 Максимальная зольность 0,15% Кинематическая вязкость (t = + 50°С) 10 м2/с Кинематическая вязкость (t = – 40°С) 1500 м2/с | Техническая часть оферты Форма 6Т, сертификаты, паспорта качества | т | Соответствует/несоответствует |
| 13 | Масло SHELL ALPHA SP 220 Плотность кг/м3 при 15 °С 895 Вязкость при 40°С/100°С, мм2/С 220/19.0 Температура воспламенения, °С 249 Температура застывания, °С -21 Индекс вязкости 97 | Техническая часть оферты Форма 6Т, сертификаты, паспорта качества | т | Соответствует/несоответствует |
| 14 | Циатим 221 Внешний вид однородная мазь гладкой структуры от светло-желтого до светло-коричневого цвета Пенетрация при 25° С, мм·10-1 280-360 Эффективная вязкость при минус 50º С и среднем градиенте скорости деформации 10с-1, Па, не более 800 Предел прочности при 50º С, Па, не менее 120 Температура каплепадения, ºС, не ниже 200 Коллоидная стабильность, % выделяемого масла, не более 7,0 Испаряемость при 150º С, 1ч, %, не более 2,0 Коррозионное воздействие на металлы- выдерживает Массовая доля щелочи в пересчете на NаОН, %, не более 0,08 Содержание воды -отсутствие Содержание механических примесей -отсутствие | Техническая часть оферты Форма 6Т, сертификаты, паспорта качества | т | Соответствует/несоответствует |
| 15 | Антифриз FELIX ТС -40 ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Соответствует международным стандартам ASTM D 3306, SAE J 1034 Температура замерзания или начала кристаллизации продукта составляет около минус 43 градусов Цельсия. Температура кипения при давлении, равном 101,3 килопаскаля, составляет 108,65 градусов Цельсия. Плотность при 20 градусах Цельсия – 1,073 грамм на сантиметр кубический. Щелочность – не менее 10,98 сантиметров кубических. - Фасовка 10 кг | Техническая часть оферты Форма 6Т, сертификаты, паспорта качества | т | Соответствует/несоответствует |
| 116 | Смазка Арматол 238 Консистенция по NLGI-1 Цвет от темно-серого до черного Тип базового масла минеральное Структура однородная Температура каплепадения, °С 160 Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более 15 Коррозионное воздействие на металлы выдерживает Массовая доля свободных органических кислот, мг КОН на 1 г смазки, не более 25,0 Содержание воды, %, не более 0,5 Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, 0,1 мм 300–360 | Техническая часть оферты Форма 6Т, сертификаты, паспорта качества | т | Соответствует/несоответствует |
| 17 | Масло моторное М-10-Д2(м) Вязкость кинематическая, мм²/с, при температуре: 100 °С ≥11,4; -12 °С ; -18 °С Вязкость динамическая, мПа·с, не более, при температуре: -25 °С; -40 °С; Инедкс вязкости, не менее 90; Массовая доля, %, неболее: механических примесей 0,025; воды следы Температура, °С: вспышки в открытом тигле, не ниже 220 застывания, не выше -18; Коррозийность на пластинках из свинца, г/м2 отсутствие, Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более - Щелочное число, мг КОН/г, не менее 8,2; Зольность сульфатная, %, не более 1,5; Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), выдерживает ч: 60; Цвет с разбавлением 15:85, ед. ЦНТ, не более 3,5;Плотность при 20 °С, кг/м3, не более 905 Массовая доля активных элементов, %, не менее: кальция 0,15%; цинка 0,4 %; фосфора - Трибологические характеристики при температуре (20±5) °С: индекс задира, не менее - критическая нагрузка, Н, не менее - нагрузка сваривания, Н, не менее - показатель износа, мм, не более, при постоянной нагрузке: 196 Н -; 392 Н | Техническая часть оферты Форма 6Т, сертификаты, паспорта качества | кг | Соответствует/несоответствует |

2.2. Товар сопровождается паспортами качества, оформленными должным образом (согласно ГОСТ, ТУ) в котором должно быть указано: наименование предприятия изготовителя и его товарный знак, наименование продукции, обозначение нормативного документа, номер партии, показатели качества, масса нетто, дата изготовления.

2.3.  Качество и объем предлагаемой продукции должны соответствовать требованиям, характеристикам, указанным таблице п.2 «Основные требования к предмету оферты». И должно быть подтверждено сертификатом/паспортом качества Производителя

Основные требования к поставке МТР

2.6. Предлагаемый к поставке Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации и выпущенный не ранее 2 полугодия 2015 г. (должно быть подтверждено в форме 6т.КНГ/85-МТР-2016 техническая часть);

2.7. Гарантийный срок на Товар срок согласно гарантии производителя, на Товар с момента получения Покупателем Товара вместе с его принадлежностями и относящимися к нему документами.

2.8. Расходы по перевозке продукции, тара, упаковка, маркировка и страховка включены в цену МТР и возмещению не подлежат.

2.9. Товар при отгрузке должна быть должным образом упакован, чтобы обеспечивалась его целостность и сохранность при транспортировке и доставке на склад;

2.10. Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера: упаковка, транспортирование и хранение». На каждое грузовое место крепится бирка с указанием: название ТМЦ, объект (данные будут указаны в приложении к договору), надпись «груз собственность ООО «Славнефть-КНГ». Упаковка должна обеспечивать сохранность груза и свою целостность при многократной погрузке-выгрузке при транспортировании до места назначения и хранении на складах открытого типа (с даты поставки при температуре от плюс 50 до минус 60 градусов по Цельсию) до истечения гарантийных обязательств поставщика, предусмотренных условиями договора поставки и спецификацией на отгрузку товара.

2.11. Горловины бочек и емкостей должны быть закупорены герметично с применением уплотнительных материалов инертных к продукту, исключающие возможность течи.

2.12. Для всех единиц упакованных материалов, которые не могут быть погружены - выгружены вручную, должны быть предусмотрены специальные карманы для использования вилочного погрузчика или подъемные петли для подъема лебедкой или краном, согласно необходимости. Проволока и ленты, закрепляющие груз, которые предлагается использовать при погрузке-выгрузке, должны быть специально предназначены для таких операций.

Запрещается погрузка товара навалом, без упаковки и маркировки.

2.13. Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Грузополучателю его принадлежности, а также следующие документы на товар:

- товарные накладные, товарно-транспортные накладные по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара

- паспорта, сертификаты качества на материалы

- технический паспорт (паспорт качества) на русском языке и оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ;

- сертификаты и декларации соответствия требованиям Тех. регламентов РФ;

- руководства (инструкции) по эксплуатации Товара (в случае если на данный вид товара таковые имеются). На Товар импортного производства инструкции должны быть переведены на русский язык;

- упаковочные листы на каждое грузовое место.

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должен отправляться по адресу ООО «Славнефть-КНГ»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

3. Основные требования к Контрагенту

3.1. К участию в тендере допускаются производители, торговые дома производителей в случае, если производитель не осуществляет реализацию МТР, дилеры/дистрибьюторы с опытом работы с производителем не менее 1 года, либо контрагенты с опытом поставки аналогичных МТР не менее 1 года (необходимо предоставить документы, подтверждающие опыт поставки). Контрагенты, являющиеся торговыми домами, дилерами/дистрибьюторами должны предоставить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие их статус.

3.2. Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки АО НГК "Славнефть" и дочерних Обществ, со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением.

3.3. Прохождение аккредитации.

4. Прочие требования

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора поставки.

Директор Департамента МТО____________________________Д.С. Чурбаков