______, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ______, действующего на основании ______, с одной стороны и

______, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ______, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем соответственно «СТОРОНЫ» и «СТОРОНА», заключили настоящее Приложение №13 к ДОГОВОРУ №       от       о нижеследующем:

Требования к ТЕЛЕМЕТРИИ

Для ИСПОЛНИТЕЛЯ по услуге\сервису по техническому и технологическому сопровождению наклонно-направленного бурения:

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан обеспечить интеграцию программного обеспечения станций телеметрии и каротажа в процессе бурения (далее – MWD/LWD) с программным продуктом ЗАКАЗЧИКА, используемым для получения потока данных в реальном времени (ЛПО Удаленный мониторинг бурения).

Для этого ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

- Обеспечить инфраструктуру локальной вычислительной сети (далее - ЛВС) на буровой площадке от аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) станции MWD/LWD до офиса супервайзера.

- На уровне буровой площадки обеспечить возможность подключения в офисе супервайзера АПК КОМПАНИИ к ЛВС АПК станции MWD/LWD. Подключение должно осуществляться по витой паре с разъемом 8P8C (RJ45). Передача данных должна осуществляться по протоколу TCP/IP.

- Обеспечить передачу данных в реальном времени в соответствии с утвержденным набором параметров от станции MWD/LWD на АПК ЗАКАЗЧИКА. Формат передачи данных должен соответствовать международному формату WITS уровень 0, либо ИСПОЛНИТЕЛЬ должен обеспечить интеграцию с программным обеспечением АПК ЗАКАЗЧИКА (ЛПО Удалённый мониторинг бурения).

- Предоставить инструкцию по подключению АПК ЗАКАЗЧИКА с указанием параметров настройки ЛВС и характеристик подключения.

- Обеспечить содействие в организации передачи данных на АПК ЗАКАЗЧИКА.

- Обеспечить бесперебойное корректное функционирование ЛВС и АПК станции MWD/LWD.

- Обеспечить работоспособность и корректное функционирование программного обеспечения интеграции данных с АПК ЗАКАЗЧИКА при установке программного обеспечения интеграции данных в станции MWD/LWD.

- Обеспечить актуальность и качество данных, передаваемых на АПК ЗАКАЗЧИКА.

- Уведомить ЗАКАЗЧИКА о выполнении регламентных работ, связанных с передачей данных в реальном времени или изменения характеристик ЛВС или АПК станции MWD/LWD, не позднее, чем за 4 (четыре) дня. Уведомление должно включать период выполнения работ с указанием даты и времени, описание производимых изменений и, при необходимости, новые параметры подключения АПК ЗАКАЗЧИКА к ЛВС АПК станции MWD/LWD.

- Незамедлительно уведомить ЗАКАЗЧИКА о выполнении внеплановых работ, связанных с передачей данных в реальном времени или изменения характеристик ЛВС или АПК станции MWD/LWD. Уведомление должно включать период выполнения работ с указанием даты и времени, описание производимых изменений и, при необходимости, новые параметры подключения АПК ЗАКАЗЧИКА к ЛВС АПК станции MWD/LWD.

- Обеспечить наличие резервного оборудования на буровой площадке для минимизации времени сбоев в функционировании ЛВС и АПК станции MWD/LWD.

Уведомлять ЗАКАЗЧИКА о неработоспособности или некорректной работе ЛВС и АПК станции MWD/LWD с указанием сроков устранения неисправности.

| От ЗАКАЗЧИКА | От ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- |
| Ф.И.О: _______________ | Ф.И.О: ________________ |
| Должность: _______________ | Должность: _______________ |
| Дата: _________________ | Дата: ________________ |