ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и

, в лице      , действующего на основании      , именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящее Приложение № 6 о нижеследующем:

Шкала оценки качества

При оценке качества оказанных УСЛУГ Стороны договорились применять следующую шкалу оценки качества:

| п.п. | Описание нарушений | Коэффициент качества |
| --- | --- | --- |
| 11. | Выход за круг допуска (указывается в ПЛАН-ПРОГРАММЕ) |  |
|  | ≤ 10м > 10, ≤ 20м > 20м | 0.90 0.80 УСЛУГИ не принимаются, ДЕФЕКТ ликвидируется за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| 42. | При превышении пространственной интенсивности кривизны скважин (вне интервала ГНО) от указанной в план-программе (рассчитывается по трем последовательным точкам): |  |
| 5 | На 0,4 градуса на 10м На 0,5 градуса на 10м На ≥0,6 градуса на 10м | 0,95 0,90 0,80 или УСЛУГИ не принимаются, а ДЕФЕКТ ликвидируется за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ (по решению ЗАКАЗЧИКА) |
| 33. | При превышении пространственной интенсивности кривизны скважин (в интервале ГНО, измерение с шагом 30 метров) от указанной в план-программе (рассчитывается по трем последовательным точкам): |  |
|  | На 0,6 градуса на 30м На 0,7 градуса на 30м На ≥0,8 градуса на 30м | 0,95 0,90 0,80 или ДЕФЕКТ ликвидируется за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ (по решению ЗАКАЗЧИКА) |
| 64. | Отклонение положения клина-отклонителя свыше параметра, указанного в ПЛАН-программе | 0,85 |
| 5. | Несвоевременное предоставление план-программы в случае своевременного предоставления данных ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ | 0,98 |
| 6. | Несвоевременное предоставление финального отчёта по скважине | 0,98 |
| 17. | Предоставление недостоверной информации ЗАКАЗЧИКУ | 0,85 |
| 8. | Несогласованное с ЗАКАЗЧИКОМ отклонение от ПРОГРАММЫ НА БУРЕНИЕ/ЗБС. | 0,90 |
| 9. | Несоблюдение требований Мероприятий по предупреждению аварий и осложнений. | 0,90 |
| 10. | Выход за пределы установленного коридора при бурении горизонтального участка. Коридор не менее +/- 0,5 м | 0,85 |
| 11. | Использование не сертифицированных, не паспортизированных элементов в компоновках бурильной колонны. | 0,9 |
| 12. | Невыполнение пунктов предписаний ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА относящихся к технологии строительства скважин, промышленной и пожарной безопасности в установленные предыдущей проверкой сроки | 0,95 |
| 13. | Невыполнение пунктов договора, технических и технологических разделов приложений. | 0,9 |
| 14. | Несвоевременное выполнение согласованных требований ЗАКАЗЧИКА на стадии проектирования план-программы, бурения скважины и формирование отчетов после заканчивания скважины бурением | 0,9 |
| 15. | Неготовность ИСПОЛНИТЕЛЯ к оказанию УСЛУГ согласно УВЕДОМЛЕНИЯ о дате начала оказания услуг, либо неспособность заменить вышедшее из строя по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ оборудование ИСПОЛНИТЕЛЯ при условии своевременного уведомления о дате начала оказания услуг | 0,95 |
| 16. | Отсутствие запасного комплекта оборудования на МЕСТЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ более 48 часов после замены вышедшего из строя оборудования на запасной комплект | 0,95 |
| 17. | Предоставление/замена без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ оборудования, не соответствующего условиям договора, план-программе, техническому заданию | 0,95 |

Материальная  ответственность за отклонения:

Ш= С х (1-К)

где: 	Ш - сумма корректировки, согласно коэффициента качества

С – объем оказанных услуг по СКВАЖИНЕ (без учета стоимости ФИКСИРОВАННЫХ СТАВОК, и возмещаемых расходов) за отчетный период,

К - коэффициент  качества.

Окончательный коэффициент качества (К) рассчитывается путем перемножения каждого коэффициента качества:

К = К1 х К2 х К3 х ….

Окончательная сумма корректировки не может быть выше 20% от стоимости оказанных объемов УСЛУГ по СКВАЖИНЕ (без учета стоимости ФИКСИРОВАННЫХ СТАВОК и возмещаемых расходов) за отчетный период.

| № № | Описание нарушений | Фиксированная сумма |
| --- | --- | --- |
| 118. | Отсутствие передачи данных MWD/LWD в соответствии с утвержденным набором параметров на АПК (ЛПО Удаленный мониторинг бурения) ЗАКАЗЧИКА (за каждый случай). | 10 000 |

Общая сумма вычета, с применением коэффициента качества и фиксированного вычета за отклонения, рассчитывается за отчетный период по формуле:

В= С х (1 – КК) - ФВ,   где:

В - 	сумма вычета за отчетный период;

С - 	стоимость УСЛУГ за отчетный период, определенная согласно п.50.3 РАЗДЕЛА 4 ДОГОВОРА (без учета стоимости возмещаемых расходов, ставки мобилизации и демобилизации);

КК - 	коэффициент качества за отчетный период;

ФВ - фиксированная сумма вычета за отчетный период.

Примечание:

При отклонении по нескольким позициям коэффициент качества определяется:

Кк=К1хК2…..КN,  где:

КN - коэффициент качества по отдельной позиции.

Шкала оценки качества применяется в каждом отчётном периоде, в котором произошло нарушение.

При отклонении по нескольким позициям фиксированная сумма вычета определяется:

ФВ=ФВ1+ФВ2...ФВN,  где:

ФВ – фиксированная выплата по отдельной позиции.

Итоговая сумма примененных вычетов за отчетный период не может превышать 20% стоимости РАБОТ по СКВАЖИНЕ за этот же период.

Все отклонения и нарушения оформляются двухсторонним первичным актом и подписываются представителем ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА (полевым СУПЕРВАЙЗЕРОМ). Отказ от подписи не допускается; несогласие с положениями, указанными в акте оформляются приложением "об особом мнении" и прикладываются к акту.

| От ИСПОЛНИТЕЛЯ | От ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- |
| Ф.И.О: | Ф.И.О: |
| Должность: | Должность: |
| Дата: | Дата: |