Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

по лотовой закупке на оказание сервисных услуг по техническому и технологическому сопровождению наклонно-направленного бурения на кустовых площадках №5 и №7 Куюмбинского месторождения

Общие положения:

Предмет закупки: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» планирует заключение Договора (на условиях Заказчика – форма о безусловном подписании Договора) с Исполнителем на оказание услуг по технологическому сопровождению наклонно-направленного бурения на Куюмбинском лицензионном участке (КЛУ). Привлечение Исполнителя по предмету закупки осуществляется сроком на 1 год, с возможностью продления выполнения работ на 2 (1+1) года по результатам оценки эффективности Исполнителя (КПЭ) в случае обоюдного согласия Сторон.

Закупка на оказание сервисных услуг по техническому и технологическому сопровождению наклонно-направленного бурения на кустовых площадках №5 и №7 Куюмбинского месторождения осуществляется по следующим лотам:

- «Оказание сервисных услуг по техническому и технологическому сопровождению наклонно-направленного бурения на кустовой площадке № 5 Куюмбинского лицензионного участка», лот № КНГ/1.7 - 2016.

- «Оказание сервисных услуг по техническому и технологическому сопровождению наклонно-направленного бурения на кустовой площадке № 7 Куюмбинского лицензионного участка», лот № КНГ/1.8 - 2016.

Лоты № КНГ/1.7 – 2016 и № КНГ/1.8 – 2016 являются неделимыми. Оферта должна быть представлена на весь перечень услуг, указанных в данных требованиях к предмету оферты по каждому лоту в разных конвертах.

По данным лотам допускается оказание услуг только разными контрагентами, по принципу «один лот в одни руки».

Место выполнения работ: Куюмбинский лицензионный участок, расположен на территории Эвенкийского Муниципального района Красноярского края.

Инициатор закупки: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Плановые сроки оказания услуг:

- по лоту № КНГ/1.7–2016 с марта 2016г. по март 2017г.

- по лоту № КНГ/1.8–2016 с апреля 2016г. по апрель 2017г.

Требования к предмету закупки (Техническое задание):

- Наименование, назначение и цели выполняемых работ/оказываемых услуг

- Оказание услуг по наклонно-направленному бурению, телеметрическому сопровождению в соответствии с условиями настоящего технического задания и принятыми правилами и практикой безопасного ведения нефтепромысловых работ, нормами и правилами по технологии выполнения работ, качеством услуг соответствующим требованиям к качеству, предъявляемому к выполнению нефтепромысловых работ в мировой практике, включая работы по обслуживанию гидравлических забойных двигателей, турбобуров, перепускные клапаны, ясы и т.п. (далее ГЗД), находящимися в технически исправном состоянии, соответствующими ТУ, в объеме, необходимом Заказчику для выполнения его производственной программы.

- Место выполнения работ/оказания услуг с указанием характеристике объекта

Согласно административно-территориальному делению участок расположен на территории Эвенкийского Муниципального района Красноярского края. Площадь расположена на территории Центрально-Тунгусского плато Средне-Сибирского плоскогорья.

Отмечаются значительные колебания годовых и суточных температур. Максимальная температура июля составляет +35оС, минимальная в декабре -60оС. Среднегодовая температура воздуха составляет -7,1оС.

Куюмбинский лицензионный участок является автономным объектом, транспортное сообщение в зимний период - зимние автодороги, в летний период - воздушное и/или водное сообщение, авиапорты расположены в п. Богучаны (летное время ориентировочно 1 час 50 минут) и в п. Байкит (летное время ориентировочно 45 минут).

Таблица 1 - Сведения о районе буровых работ

| №№ п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лицензионный участок | Куюмбинский |
| 2 | Месторождение | Куюбинское |
| 3 | Номер нефтерайона | 10в |
| 4 | Административное расположение: |  |
|  | - страна | Россия |
|  | - край | Красноярский |
|  | - округ | Эвенкийский МР |
|  | - район | Байкитский |
|  | - районный центр | п. Байкит |
| 5 | Год ввода площади в бурение | 1972 г. |
| 6 | Климат | Резко-континентальный |
| 7 | Температура воздуха, 0С |  |
|  | - среднегодовая | - 7 |
|  | - максимальная летняя | 35 |
|  | - минимальная зимняя | - 60 |
| 8 | Среднегодовое количество осадков, мм | 498 |
| 9 | Максимальная глубина промерзания грунта, м | 1,0 – 2,0 |
| 10 | Продолжительность отопительного периода в году, сут | 266,0 |
| 11 | Продолжительность зимнего периода в году, сут | 193,0 (с 10.10. по 20.04.) |
| 12 | Срок действия зимников, сут | 150,0 (с 15.11. по 15.04.) |
| 13 | Преобладающее направление ветра: |  |
|  | - летом | Северное, северо-восточное |
|  | - зимой | Юго-западное |
| 14 | Средняя годовая скорость ветра, м/с | 6 |
| 15 | Установление снежного покрова | Середина октября |
| 16 | Сход снега | Середина мая |
| 17 | Первые ледовые образования на реках | Середина октября |
| 18 | Установление ледостава | Конец октября |
| 19 | Начало половодья на реках | Середина мая |
| 20 | Сейсмичность района (да, нет) | Нет |
| 21 | Период навигации (р.Подкаменная Тунгуска) | 12 – 15 дней |
| 22 | Метеорологический пояс | Условия Крайнего Севера |
| 23 | Интервал залегания ММП, м |  |
|  | - кровля | 0,0 |
|  | - подошва | 40,0 |

Предпочтительным является Маршрут перевозки от п. Богучаны (п. Ангарский), проходит по зимним автодорогам, которые обслуживаются дорожными предприятиями п. Байкит, и п. Богучаны, по маршруту курсируют грейдера, трактора, а также прочая специальная техника, осуществляющая подсыпку гравия, песка, щебня для улучшения сцепления автотранспорта с дорожным покрытием.

Красноярск – п. Богучаны - 580 км. – 1 этап мобилизации

п. Богучаны – Куюмбинское месторождение 540 км. – 2 этап мобилизации.

Альтернативные маршруты мобилизации указаны в разделе 17.

- Ориентировочные сроки (периоды) выполнения работ/оказания услуг

Оказание услуг планируется на кустовых площадках №5 и №7 Куюмбинского месторождения.

Кустовая площадка №5:

Количество скважин на кустовой площадке - 12.

Профиль скважин:

- горизонтальные – 4 скважины, (средний срок строительства - 55 суток). Протяженность горизонтального ствола 1000 м., интервала - 1400 м.

- горизонтальные с 3-мя боковыми ответвлениями (МЗС) – 2 скважины, (средний срок строительства – 85 суток). Протяженность горизонтального ствола 1000 м., 1-го бокового ответвления – 300 м., интервала - 2300 м.

- горизонтальные с пилотным стволом и 3-мя боковыми ответвлениями (МЗС) – 2 скважины (6, 9 на кустовой площадке), (средний срок строительства – 95 суток). Протяженность горизонтального ствола 1000 м., 1-го бокового ответвления – 300 м., интервала - 2300 м.

- горизонтальные с пилотным стволом (с отбором керна 100 м) - 3 скважины (средний срок строительства – 75 суток). Протяженность горизонтального ствола 1000 м., интервала - 1400 м., пилотного ствола - 500 м.

- горизонтальные двух-ствольные – 1 скважина, (средний срок строительства – 85 суток). Протяженность горизонтального ствола - 700 метров, суммарная протяженность двух стволов – 2200 м.

Начало строительства скважин на кустовой площадке №5 – 01.03.2016г.

- 2016 год – планируется строительство 5-и скважин (ориентировочный срок оказания услуг 03.2016г. – 03.2017г.):

1 – 3 скважины на кустовой площадке горизонтальные с пилотными стволами по 400м на каждой скважине, протяженность горизонтального ствола скважины -  1000 м., интервала - 1400 м, всего проходка по каждой скважине 4600м;

4 скважина на кустовой площадке с двумя горизонтальными стволами, пилотным участком 400м, протяженность горизонтального ствола скважины 700м., суммарная протяженность двух стволов - 2200 м, всего проходка по скважине 4600м;

5 скважина на кустовой площадке горизонтальная, протяженность горизонтального ствола 1000 м., интервала - 1400 м, всего проходка по скважине 4200м.

Возможно продление выполнения работ на 2 (1+1) года по результатам оценки эффективности Исполнителя (КПЭ) в случае обоюдного согласия Сторон:

- 2017 год – строительство 5-и скважин;

- 2018 год – строительство 2-х скважин.

Окончание строительства скважин на кустовой площадке №5 – 25.12.2018г.

Кустовая площадка №7

Количество скважин на кустовой площадке - 10.

Профиль скважин:

- горизонтальные – 7 скважин (2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 на кустовой площадке), (средний срок строительства - 55 суток). Протяженность горизонтального ствола 1000 м., интервала - 1400 м.

- горизонтальные с 3-мя боковыми ответвлениями (МЗС) – 2 скважины (5, 8 на кустовой площадке), (средний срок строительства – 85 суток). Протяженность горизонтального ствола 1000 м., 1-го бокового ответвления – 300 м., интервала - 2300 м.

- горизонтальные с пилотным стволом (1 на кустовой площадке) (с отбором керна 100 метров) - 1 скважина (средний срок строительства – 80 суток). Протяженность горизонтального ствола 1000 м., интервала - 1400 м., пилотного ствола - 500 м.

Начало строительства скважин на кустовой площадке №7 – 02.04.2016г.

- 2016 год – строительство 4-х скважин (ориентировочный срок оказания услуг 04.2016г. – 04.2017г.):

1 скважина на кустовой площадке горизонтальная с пилотным стволом 400м, протяженность горизонтального ствола 1000 м., интервала - 1400 м, всего проходка скважине 4600м;

2-4 скважины на кустовой площадке горизонтальные, протяженность горизонтального ствола 1000 м., интервала - 1400 м, всего проходка по каждой скважине 4200м.

Возможно продление выполнения работ на 2 (1+1) года по результатам оценки эффективности Исполнителя (КПЭ) в случае обоюдного согласия Сторон:

- 2017 год – строительство 4-х скважин;

- 2018 год – строительство 2-х скважин.

Окончание строительства скважин на кустовой площадке №7 – 16.01.2018г

Расстояние между скважинами до 18м.

Внутреннее сообщение между кустовыми площадками №5 и №7 круглогодичное, расстояние составляет 28км.

Примечание: сроки строительства, количество и способ заканчивания скважин даны ориентировочно.

- Условия выполнения работ/оказания услуг. Сезонность.

Планируется бурение следующих типов скважин: горизонтальные скважины по трем вариантам (данные представлены ориентировочно и могут быть уточнены):

Таблица 2

Вариант № 1 Горизонтальная скважина с пилотным стволом и отбором керна

| Конструкция скважины | Диаметр долота, мм | Диаметр, мм, *глубина по вертикали/стволу м | Марка стали, толщина стенки, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| - направление | 490 | 426,0 мм х 30 м | НОРМКБ Д х 11 |
| - кондуктор | 393,7 | 323,9 мм х 500 м | ОТТМ Д х 9,5; |
| - промежуточная колонна | 295,3 | 244,5 мм х 1580/1615 м | ОТТМ Д х 7,9; ОТТГ х 8,9 "Е" |
| - эксплуатационная колонна | 222,2 | 177,8 мм х 2260/2827 м | БТС Л х 8,1; TMK FMC 178 х 8,1 C-95 |
| - пилот в т.ч. керн | 155,6 | номинальный диаметр долота и бур головки 155,6 мм | Ликвидируется цементной заливкой |
| - хвостовик: основной ствол | 155,6 | 127,0 мм х 2160/2577-2433/4327 м | БТС Д х 9,2 ФСТПО ОТТМ/БТС Д х 9,2 |

Примечание:

- Отход по вертикали - до 2920 м.

- Диаметр керна не менее 80 мм.

*глубины приведены ориентировочно и могут быть изменены геологической службой Заказчика, окончательный забой определяется по данным ГИС.

Таблица 3

Вариант 2 Горизонтальная скважина

| Конструкция скважины | Диаметр долота, мм | Диаметр, мм, *глубина по вертикали/стволу м | Марка стали, толщина стенки, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| - направление | 490 | 426,0 мм х 30 м | НОРМКБ Д х 11 |
| - кондуктор | 393,7 | 323,9 мм х 500 м | ОТТМ Д х 9,5 |
| - промежуточная колонна | 295,3 | 244,5 мм х 1580/1615 м | ОТТМ Д х 7,9 |
| - эксплуатационная колонна | 222,2 | 177,8 мм х 2260/2827 м | БТС Л х 8,1; TMK FMC 178 х 8,1 C-95 |
| - хвостовик: основной ствол | 155,6 | 127,0 мм х 2160/2577-2433/4327 м | БТС Д х 9,2 ФСТПО ОТТМ/БТС Д х 9,2 |

Примечание:

- Геологическая нагрузка (ГИС, керн) определяется геологической службой Заказчика.

2.  Отход по вертикали - до 2920 м.

*глубины приведены ориентировочно и могут быть изменены геологической службой Заказчика, окончательный забой определяется по данным ГИС.

Таблица 4

Вариант 3 Многозабойная скважина

| Конструкция скважины | Диаметр долота, мм | Диаметр, мм, *глубина по вертикали/стволу м | Марка стали, толщина стенки, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| - направление | 490 | 426,0 мм х 30 м | НОРМКБ Д х 11 |
| - кондуктор | 393,7 | 323,9 мм х 500 м | ОТТМ Д х 9,5 |
| - промежуточная колонна | 295,3 | 244,5 мм х 1580/1615 м | ОТТМ Д х 7,9 |
| - эксплуатационная колонна | 222,2 | 177,8 мм х 2260/2827 м | БТС Л х 8,1; TMK FMC 178 х 8,1 C-95 |
| - хвостовик: основной ствол | 155,6 | 127,0 мм х 2160/2577-2433/4327 м | БТС Д х 9,2 ФСТПО ОТТМ/БТС Д х 9,2 |
| - боковые стволы | 155,6 | номинальный диаметр долота 155,6 мм (длинна каждого ствола 300 м). |  |

Примечание:

1.	Отход по вертикали - до 2920 м.

2.	Кол-во боковых стволов уточняется геологической службой Заказчика.

*глубины приведены ориентировочно и могут быть изменены геологической службой Заказчика, окончательный забой определяется по данным ГИС.

Таблица 5

Вариант 4 Многоствольная скважина

| Конструкция скважины | Диаметр долота, мм | Диаметр, мм, *глубина по вертикали/стволу м | Марка стали, толщина стенки, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| - направление | 490 | 426,0 мм х 30 м | НОРМКБ Д х 11 |
| - кондуктор | 393,7 | 323,9 мм х 600 м | ОТТМ Д х 9,5 |
| - промежуточная колонна | 295,3 | 244,5 мм х 1660/1698 м | ОТТГ Д х 7,9 |
| -эксплуатационная колонна | 222,2 | 177,8 мм х 2522/2823 м | ОТТГ Л х 8,1 |
| - Фильтр-хвостовик | 155,6 | 127,0 мм х 2450/2573-2522/3325 м | ОТТГ Д х 9,2 ФСТПО ОТТМ/БТС Д х 9,2 |
| - Второй ствол | 155,6 | 127,0 мм х 2350/2427 – 2502/3139 м | ОТТГ Д х 9,2 ФСТПО ОТТМ/БТС Д х 9,2 |

Примечание:

1. Отход по вертикали - до 2920 м.

*глубины приведены ориентировочно и могут быть изменены геологической службой Заказчика, окончательный забой определяется по данным ГИС.

Бурение планируется осуществлять турбинно-роторным способом, долотами типа PDC и шарошечными долотами на буровых установках грузоподъемностью 270-320 тонн, оснащенной системой верхнего привода Canrig (либо аналог), мощностью не менее 1150 л/с, с регулируемой подачей бурового раствора, оснащенной четырехступенчатой системой очистки импортного производства.

Оказание услуг производится круглогодично.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых материалов, в том числе оборудования

Для оказания услуг Исполнителю необходимо:

- Первоначальное планирование профилей скважин на основании исходных данных выданных Заказчиком;

- Проведение расчетов нагрузок на буровой инструмент и элементы КНБК, гидравлических параметров циркуляции бурового раствора при бурении и при спуске обсадных колонн;

- Выбор рациональной КНБК, проведение оценки рисков строительства скважины, рисков пересечения скважины;

- Проектирование программы MWD;

- Предоставление Заказчику до начала строительства скважины в трех экземплярах графического построения, расчета траектории и программы бурения скважины;

- Осуществление подбора КНБК и контроль их сборки на скважине, выбор оптимальных параметров режима бурения (нагрузка на долото, число оборотов ротора, производительность насосов, расчетные значения эквивалентной плотности циркуляции и т.д.) для каждого интервала;

- Организация работы оборудования для наклонно-направленного бурения с целью обеспечения бесперебойной работы буровых бригад;

- Предоставление услуг по инженерно-технической поддержке работ по наклонно направленному бурению;

- Поставка, транспортировка и хранение оборудования, необходимого для обеспечения бесперебойной работы в течение всего предусмотренного периода оказания услуг.

  - Инженерное сопровождение (поддержка)

Для обеспечения инженерной поддержки Исполнитель должен предоставить услуги инженерного центра (группы) по наклонно-направленному бурению, который подготавливает программы работ, проектирует траектории скважин, проводит анализ рисков, подбирает оптимальные виды КНБК, моделирует режимы бурения и нагрузки на бурильные и обсадные колонны   с помощью компьютерных программ, руководит работой полевых бригад по наклонно-направленному бурению.

Исполнитель должен выполнять ежедневные расчеты по фактической кривизне скважины.

Исполнитель должен ежедневно предоставлять информацию по замерам MWD.

Исполнитель представит Заказчику список рекомендуемого оборудования, в том числе двигатели, яссы, стабилизаторы, переходники, фильтры в бурильный инструмент и т.п., необходимые для оказания услуг.

Исполнитель представит Заказчику диаграммы эксплуатационных характеристик гидравлических двигателей для каждого типоразмера, ясов, телеметрии и другого оборудования, доставленного на площадку.

Для согласования применения в соответствии с объемами Заказчика Исполнитель представит Заказчику технико-эксплуатационные данные для различных двигателей, ясов, телеметрических систем и другого оборудования, доставленного на площадку.

Персонал Исполнителя представит подробные регистрационные записи по КНБК для каждой компоновки, работавшей в скважине. В записях должны быть указаны серийный номер, длина, внутренний диаметр, наружный диаметр, вес, положение в колонне для каждой компоновки, наработка, остаточный ресурс.

Персонал Исполнителя представит подробные регистрационные записи по MWD для каждой компоновки, работавшей в скважине. В записях должны быть указаны серийный номер, длина, внутренний диаметр, наружный диаметр, вес, положение в колонне для каждой компоновки, наработка, остаточный ресурс.

Разбуривание цемента и оснастки, а также нормализация забоя после ликвидации пилотного ствола должны быть включены в стоимость услуг.

Прочностные характеристики используемого оборудования должны соответствовать или превышать характеристики бурильного инструмента Заказчика.

  - Минимальные требования к оборудованию

Исполнитель обязуется предоставить необходимое количество оборудования для каждой секции скважины, включая:

- Телесистемы с возможностью передачи данных в реальном времени и записи в память прибора;

- ВЗД;

- Яссы;

- Необходимые элементы КНБК (калибраторы, все переводники, включая переход на бурильный инструмент Заказчика, фильтры под буровой инструмент и т.д.);

- Представить паспорта оборудования;

- Представить инспекционные сертификаты на оборудование;

- Представить карты учета наработки на оборудование;

- Наличие оборудования для бурения: ВЗД для секций Ø295,3мм; Ø222,2мм; Ø155,6мм, а также телеметрического оборудования;

- Наличие запасного комплекта оборудования под каждую секцию скважины;

- Оборудование должно быть адаптировано к работе с раствором на углеводородной основе (РУО);

  - Персонал

Исполнитель должен предоставить инженерную поддержку сервиса по наклонно-направленному бурению, которая будет включать в себя следующие позиции:

    - Инженер по наклонно-направленному бурению

Эту должность будет занимать ведущий сотрудник Исполнителя, работающий на скважине. В его обязанности входит:

- Подбор и контроль за сборкой КНБК;

- Инвентаризация всего оборудования для наклонно-направленного бурения находящегося на скважине;

- Составление отчета по использованию оборудования;

- Взаимодействие с представителем Заказчика на месте проведения работ;

- Графическое отображение фактической траектории ствола скважины на проектном плане скважины;

- Обеспечение траектории скважины проекту;

- Составление ежедневного отчета по скважине, который ляжет в основу окончательного отчета;

- Составление «Ежедневных Рапортов» о ходе работ на скважине, которые лягут в основу «Акта выполненных работ» за месяц для оплаты Исполнителю;

- Координация работ по перемещению оборудования на территории Заказчика;

- Составление итогового отчета с рекомендациями на будущее;

- Извещать Заказчика о возникновении риска аварий и инцидентов;

- Общий стаж работы в области ННБиТС не менее 3 лет. Должен быть обучен и иметь все необходимые сертификаты и допуски к работе (ГНВП, промышленная безопасность).

    - Инженер по MWD

Инженер должен:

- Осуществлять контроль за сборкой и работой систем MWD;

- Инвентаризация всего оборудования для MWD находящегося на скважине;

- Составлению отчетов по использованию оборудования MWD в скважине;

- Взаимодействие с представителем Заказчика на месте проведения работ;

- Обеспечить выполнения намеченного объема измерений для каждой скважины согласно проекту;

- Составление ежедневного отчета по скважине, который будет в основе окончательного отчета;

- Координация работ по перемещению оборудования на территории Заказчика;

- Составление итогового отчета с рекомендациями на будущее;

- Общий стаж работы в области ННБиТС не менее 3 лет. Должен быть обучен и иметь все необходимые сертификаты и допуски к работе (ГНВП, промышленная безопасность).

    - Координатор по наклонно-направленному бурению

Эту должность будет занимать ведущий сотрудник Исполнителя, работающий в г. Красноярск и на объектах проведения работ в области наклонно-направленного бурения.

В его обязанности входит:

- Краткое ознакомление своего персонала со всеми особенностями предстоящих работ на скважине до выезда;

- Взаимодействие и прямые контракты с персоналом во время строительства скважины для обеспечения своевременного решения проблем и соблюдения операционных инструкций. Консультации во время проведения работ;

- Поддержание контакта с Заказчиком во время всего срока действия Договора на строительство скважин;

- Координация транспортировки любого оборудования Исполнителя на буровую и с буровой.

- Участие в подготовке окончательного отчета по скважине, обсуждение с Заказчиком результатов совместной работы;

- Общий стаж работы в области ННБиТС не менее 5 лет.

    - Состав бригады по наклонно-направленному бурению и телеметрическому сопровождению

Стандартная бригада должна состоять из 2 инженеров по наклонно-направленному бурению и 2 инженеров по телеметрии. Инженеры должны быть полностью обучены и подготовлены в отношении работы всех видов инструмента – минимальный стаж работы инженеров должен составлять три года (не в качестве практиканта).

Весь персонал должен быть обучен и иметь все необходимые сертификаты и допуски к работе согласно Российского законодательства. Персонал должен быть способен и обучен выполнять все работы в рамках предъявляемых требований и выполняемых работ.

  - Оборудование

Исполнитель должен хранить документацию, подтверждающую, что всё оборудование проверено, откалибровано, имеет необходимые сертификаты качества и паспорта в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности». По требованию Заказчика любое оборудование может быть проверено и испытано в соответствие с установленными процедурами.

Исполнитель за свой счет обязан застраховать все используемое оборудование от всех рисков, в том числе его повреждение и оставление в скважине.

  - База

Исполнитель должен иметь сервисную базы для обслуживания и ремонта всего оборудования. Предпочтительное месторасположение базы – Куюмбинское месторождение, но возможно расположение в районе проведения работ, с целью осуществления оперативной мобилизации/демобилизация оборудования на обслуживание и ремонт для исключения простоя буровой установки по вине Исполнителя.

База должна быть оборудована и предназначена как минимум для следующего:

- Наличие гидравлического ключа для скрутки-раскрутки резьбовых соединений.

- Ремонт и ревизия ВЗД, ясов, УБТ и переводников.

- Дефектоскопия резьбовых соединений и тела инструмента по стандарту API Spec7.

- Ремонт и перенарезка резьбы.

- Калибровка датчиков телеметрии.

- Размещение оборудования в условиях, позволяющих производить инспекцию перед началом работ на каждой скважине.

- Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ/оказания услуг

Исполнитель оказывает услуги, согласно Наряд–Заказа Приложение №4 к Типовой форме Договора прилагаемой в составе пакета документов к ПДО.

- Требования к качеству работ (услуг), в том числе технология производства работ/оказания услуг, методы производства работ/оказания услуг, методики оказания услуг

Качество услуг должно соответствовать требованиям к качеству, обычно предъявляемым к оказанию нефтепромысловых услуг в мировой практике.

- Требования к безопасности выполнения работ/оказания услуг

Исполнитель гарантирует соблюдение Стандартов, положений и правил в области ОТ, П и ЭБ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», указанных в Типовой форме Договора прилагаемой в составе пакета документов ПДО.

- Требования к полученным в конечном итоге результатам работ/услуг

Исполнитель выполняет все свои обязательства с той должной мерой заботы, осмотрительности и компетентности, каких следует ожидать от пользующегося хорошей репутацией Исполнителя, имеющего опыт оказания услуг, предусмотренных в настоящем техническом задании и в Типовой форме Договора, прилагаемой в составе пакета документов ПДО.

- Требования к гарантии на выполненные работы

Предоставленное Исполнителем оборудование должно гарантировать исполнение условий технического задания, соответствовать заявленным паспортным данным.

- Формы, характер и периодичность предоставления отчетов о ходе выполнения работ/оказания услуг

Исполнитель предоставляет Заказчику отчеты, согласно раздела «ИНФОРМАЦИЯ и ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЕМ», предусмотренного Типовой формой Договора, прилагаемой в составе пакета документов ПДО.

- Контроль за качеством выполняемых работ/оказываемых услуг

Контроль за качеством оказываемых Исполнителем услуг предусмотрен Шкалой оценки качества к прилагаемой к Типовой форме Договора.

- Требования к проживанию и доставке работников Подрядной организации

Исполнитель обеспечивает свой персонал вагон-домами для работы и проживания на объектах производства работ, собственными силами и за свой счёт.

Доставка персонала Исполнителя до пункта сбора осуществляется силами и за счет Исполнителя.

Доставка персонала Исполнителя от пункта сбора (п.Богучаны/п.Байкит) до объекта выполнения работ и обратно осуществляется силами и за счет Исполнителя.

Заказчик может произвести доставку персонала и оборудования Исполнителя от пункта сбора (п.Богучаны/п.Байкит) до объекта оказания услуг и обратно на основании отдельно заключенного агентского договора за счет Исполнителя, в этом случае, доставка персонала Исполнителя осуществляется в соответствии с графиком смены вахт 1 раз в 28 календарных дней.

Исполнитель самостоятельно заключает договор по обеспечению питанием на месте оказания услуг с Буровым Подрядчиком, или с любой другой организацией.

- Необходимость в привлечении техники Заказчика для выполнения работ, оказания услуг

Заказчик может оказывать содействие Исполнителю по предоставлению собственной техники.

- Порядок контроля, приемки и оформления результатов по выполненным работам/оказанным услугам

Порядок предусмотрен в Типовой форме Договора на оказание сервисных услуг по наклонно-направленному бурению и телеметрическому сопровождению.

- Требования к подрядным организациям, которые будут выполнять работы

  - Соблюдение политики Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

  - Соблюдение политики Заказчика в области экономической безопасности.

  - Полная ответственность за порчу оборудования и материалов Заказчика.

  - Наличие круглосуточной телефонной и электронной связи с Заказчиком.

  - Исполнитель самостоятельно перечисляет платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду.

  - Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное выполнение программы Работ.

  - Осуществление контроля за выполнением работ Заказчиком (Супервайзером) не освобождает Исполнителя от ответственности за надлежащее оказание услуг (работ) на скважине.

  - В случае некачественного оказания услуг, Исполнитель за свой счёт выполняет исправительные работы.

  - Исполнитель сам должен обеспечить себя всеми необходимыми видами страхования, медицинскими услугами, питанием и коммуникационным оборудованием на время действия Договора.

  - Исполнитель представляет описание предполагаемого к применению оборудования с указанием всех характеристик и даёт информацию по привлекаемому персоналу. В случае необходимости Заказчик может запросить дополнительную информацию.

  - Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых услуг, а также за работоспособность используемого оборудования.

  - Исполнитель обязуется обеспечить наличие договоров обязательного страхования, предусмотренных применимым правом, сохранение их в силе на протяжении всего срока действия Договора со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей по каждому страховому случаю, включая следующие риски:

-   смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного     случая с установлением I. II. III групп инвалидности.

Исполнитель обязан предоставлять копии документов, подтверждающих заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, по требованию Заказчика.

- Транспортная схема

Маршрут №1 (основной объём ТМЦ - сухогруз)

Описание: База промежуточного хранения - ОАО «Лесосибирск порт», имеет собственный ж.д. тупик, способен гарантированно переваливать до 100 тыс. тн. грузов в год для нужд ООО «СН-КНГ» на речной и автомобильный транспорт. (завозится трубная продукция, химия, оборудование).ТМЦ доставляются ж.д транспортом до г. Лесосибирск, далее - с января по март, через ледовую переправу на р. Енисей доставляется зимними автодорогами до объектов работ на КЛУ, время доставки 2-3 суток. Преимущества: ОАО «Лесосибирский порт» обладает обширной базой хранения и налаженной системой учета грузов. В случае окончания зимника, доставка опоздавших к зимнику МТР происходит водным путём. Недостатки: Ограничения по маршруту №1 – крупнотоннажные груза (свыше 25 тн.) возможно не пройдут по допуску на переправе.

Маршрут№2 (крупнотоннажные и срочные грузы)

Описание: Доставка автотранспортом через направление Красноярск - Богучаны – Куюмбинский ЛУ или ж.д. до ст. Карабула. Маршрут используется для завоза дизельного топлива, в связи с наличием крупной базы ГСМ на ст. Карабула. Трубная продукция, химия, оборудование не завозятся этим маршрутом по причине большой загруженности тупиковой одноколейной ж.д ветки до ст. Карабула и зимней автодороги (2015-2017г.г. пик активности завоза грузов для строительства магистрального нефтепровода и обустройства объектов ОАО «ВСНК») Груз автотранспортом направляется через автомобильный мост круглогодичного действия (до 100 тн), далее по автозимнику до района работ. Срок в пути 2-3 суток Преимущества: наличие моста, отсутствие необходимости ожидания установки ледовой переправы. Недостатки: Загруженность маршрута. В случае окончания зимника, доставка водным транспортом невозможна, что может привести к срыву программы работ до начала следующего зимника.

Маршрут №3

Доставка МТР водным транспортом от Лесосибирска до Куюмбинского месторождения (до К-10) занимает 14 дней, расстояние - 1222 км, навигация начинается с середины мая и длится 20-24 дня. Время разгрузки 7-10 дней.

Маршрут № 4

Описание: Доставка МТР по круглогодичной дороге в вдольтрассового проезда ООО «Транснефть-Восток» протяженность 326 км. (Поселок Богучаны – ОБП К -10). Проектная грузоподъемность автодороги 100 тонн.

- Типы и параметры буровых растворов для бурения скважин

Таблица 6 – Типы и параметры буровых растворов

| Название (тип) раствора | Интервал, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | плотность, г/см3 | условная вязкость, с | фильтрация, м3/30 мин | СНС, дПа |  | рН | пластическая вязкость, Па с | динамическое напряжение сдвига, Па |
|  |  |  |  |  |  | 1 мин | 10 мин |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 |
| Полимер-глинистый | 0 | 30 | 1,07 | 80-120 | 8,0-10 | 6,0-7,0 | 20,0-28,0 | 9,0 | 0,01 | 2,5 |
|  | 30 | 500 | 1,07 | 80-100 | 8,0-10 | 6,0-7,0 | 18,0-25,0 | 9,0 | 0,01 | 2,5 |
| ЭРУО | 500 | 1615 | 1,05 | 45-70 | < 3 | 4,0-6,0 | 12,0-20,0 | 9,0 | 0,01 | 2,5 |
|  | 1615 | 2827 | 1,05 - 1,13 | 50-80 | < 3 | 6,0-8,0 | 15,0-25,0 | 8,0 | 0,01 | 2,5 |
|  | 2827 | 4344 | 0,96 – 0,90 | 35-50 | < 3 | 3,0-4,0 | 10,0-18,0 | 8,0 | 0,01 | 3-10 |
| Пилотный ствол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРУО | 2827 | 3432 | 0,96 – 0,90 | 35-50 | < 3 | 3,0-4,0 | 10,0-18,0 | 8,0 | 0,01 | 3-10 |
| Боковые стволы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРУО | L-300m |  | 0,96 – 0,90 | 35-50 | < 3 | 3,0-4,0 | 10,0-18,0 | 8,0 | 0,01 | 3-10 |

При бурении под направление и кондуктор, при полном поглощении допускается бурение на технической воде с ограниченной производительность (Q=6-8 л/с), без выхода циркуляции на поверхность.

- Геологическая характеристика

В пределах Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления, где открыты два уникальных месторождения углеводородов – Куюмбинское и Юрубчено-Тохомское. Рифейские толщи характеризуются сложным строением. Во время длительного предвендского перерыва в осадконакоплении рифейские комплексы пород подверглись сильным гипергенным изменениям и закарстованию, что привело к значительной изменчивости коллекторских свойств пород. Региональным флюидоупором для залежей служат сульфатно-карбонатные отложения вендского возраста и галогенно-карбонатные породы усольской свиты нижнего кембрия. Рифейские породы-резервуары характеризуются резкой изменчивостью емкостно-фильтрационных свойств, как по разрезу, так и по латерали, соответственно очень сильно изменяются и дебиты скважин – на небольших расстояниях они изменяются от нескольких сотен тонн в сутки до нулевых. По типу коллектор карбонатный, каверново-трещинный с открытой пористостью матрицы от 0.35 до 2.4 % и трещинно-каверновой ёмкостью до 6.5 %. Проницаемость по трещинам достигает 5.0 мкм 2, редко превышает 30 х 10-3 мкм2.

Таблица 7 - Литологическая характеристика разреза скважины

| Индекс стратиграф. подразд. | Интервал залегания, м |  | Состав вскрываемого разреза |  | Литологическая характеристика пород |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кровля | подошва | Краткое описание | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Q | 0 | 6 | пески, супеси | 70 | суглинки, супеси серого цвета с буроватыми или зеленоватыми оттенками с прослоями песчано-галечного материалы |
|  |  |  | суглинки | 20 |  |
|  |  |  | галька | 10 |  |
| Є2-3 ev | 6 | 540 | доломиты | 75 | Доломиты темно-серые и зеленовато-серые, мелкозернистые, глинистые. Мергели красновато-коричневые, слоистые. Известняки темно-серые, мелкозернистые, глинистые. |
|  |  |  | мергели | 15 |  |
|  |  |  | известняки | 10 |  |
| Є1-2 an | 540 647 | 1085 734 | доломиты | 65 | Доломиты темно-серые и зеленовато-серые, мелкозернистые, массивные и слоистые, отдельными пачками выделяются глинистые доломиты. Каменная соль бесцветная, крупнокристаллическая. Интрузии долеритов |
|  |  |  | каменная соль | 10 |  |
|  |  |  | долериты | 25 |  |
| Є1 bul | 1085 | 1166 | доломиты | 80 | Доломиты серые, темно-серые и коричневатые, массивные и слоистые, иногда кавернозные. Прослои глинистых доломитов. |
|  |  |  | глинистые доломиты | 20 |  |
| Є1 bls2 | 1166 1203 | 1572 1432 | доломиты | 27 | Доломиты и глинистые доломиты светло-серые и зеленоватые, средне-зернистые, плотные. Каменная соль бесцветная, крупнокристаллическая. |
|  |  |  | каменная соль | 20 |  |
|  |  |  | глинистые доломиты | 10 |  |
|  |  |  | долериты | 43 | Интрузия долеритов |
| Є1 bls1 | 1572 | 1823 | известняки | 40 | Доломиты и известняки темно-серые и коричневатые, среднезернистые, плотные. Каменная соль бесцветная, крупнокристаллическая |
|  |  |  | доломиты | 40 |  |
|  |  |  | каменная соль | 20 |  |
| Є1 us | 1823 | 2230 | известняки | 40 | Чередующие пласты и пачки каменной соли и доломитов, часто ангидритистых и глинистых. |
|  |  |  | доломиты | 30 |  |
|  |  |  | каменная соль | 30 |  |
| V - Є1 ttr | 2230 | 2285 | доломиты | 40 | Доломиты, глинистые доломиты, доломитистые ангидриты серые, плотные, редко трещиноватые. |
|  |  |  | глинистые доломиты | 30 |  |
|  |  |  | доломит. ангидриты | 30 |  |
| V sb | 2285 | 2338 | доломиты | 50 | Доломиты, глинистые доломиты, доломитистые ангидриты серые, плотные, редко трещиноватые. Ангидрит присутствует в виде тонких прослойков. |
|  |  |  | глинистые доломиты | 40 |  |
|  |  |  | доломит. ангидриты | 10 |  |
| V ktq | 2338 | 2389 | доломиты | 80 | Доломиты зеленовато-серые, темно-серые с просями алевролитов. |
|  |  |  | алевролиты | 20 |  |
| V osк | 2389 | 2397 | доломиты | 60 | Доломиты и глинистые доломиты темно-серые, среднезернистые, песчанистые, массивные. Мергели доломитовые. Песчаники коричневато-серые, средне-зернистые, доломитистые |
|  |  |  | мергели | 30 |  |
|  |  |  | песчаники | 10 |  |
| R | 2397 | 2503 | доломиты | 80 | Доломиты, содержащие прослои глинистых доломитов и доломитистых мергелей. |
|  |  |  | глинистые доломиты | 10 |  |
|  |  |  | мергели | 10 |  |

Таблица 8 - Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины

| Индекс стратиграф. подразд | Интервал залегания, м |  | Краткое описание пород | Категория пород по: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кровля | подошва |  | твердость | абразивность | промысловая классификация | трудности отбора керна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Q | 0 | 6 | пески, супеси |  |  | мерзлые |  |
|  |  |  | суглинки | I - II | II - III | мягкие |  |
|  |  |  | галька |  |  |  |  |
| Є2-3 ev | 6 | 540 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | мергели | IV - V | II - IV |  |  |
|  |  |  | известняки |  |  |  |  |
| Є1-2 an | 540 647 | 1085 734 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | каменная соль | I, IV - VII | I, III - IV | мягкие |  |
|  |  |  | долериты | IX | VIII | крепкие |  |
| Є1 bul | 1085 | 1166 | доломиты | IV - VII | III - IV | средние |  |
|  |  |  | глинистые доломиты |  |  |  |  |
| Є1 bls2 | 1166 1203 | 1572 1432 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | каменная соль | I, IV - VII | I, III - IV | мягкие |  |
|  |  |  | глинистые доломиты |  |  |  |  |
|  |  |  | долериты | IX | VIII | крепкие |  |
| Є1 bls1 | 1572 | 1823 | известняки |  |  | мягкие |  |
|  |  |  | доломиты | I, V - VII | I, III - VI | средние |  |
|  |  |  | каменная соль |  |  |  |  |
| Є1 us | 1823 | 2230 | известняки |  |  | мягкие |  |
|  |  |  | доломиты | I, V - VII | I, III - VI | средние |  |
|  |  |  | каменная соль |  |  |  |  |
| V - Є1 ttr | 2230 | 2285 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | глинистые доломиты | IV - VII | III - IV | твердые |  |
|  |  |  | доломит. ангидриты |  |  |  |  |
| V sb | 2285 | 2338 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | глинистые доломиты | IV - VII | III - IV | твердые |  |
|  |  |  | доломит. ангидриты |  |  |  |  |
| V ktq | 2338 | 2389 | доломиты | VI - VII | IV - VIII | средние |  |
|  |  |  | алевролиты |  |  | твердые |  |
| V osк | 2389 | 2397 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | мергели | IV - VII | II – IV, X | твердые |  |
|  |  |  | песчаники |  |  |  |  |
| R | 2397 | 2503 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | глинистые доломиты | IV - VII | II – IV, X | твердые | II |
|  |  |  | мергели |  |  |  |  |

- Возможные осложнения

Таблица 9  – Поглощение бурового раствора

| Индекс стратиграф. подразд | Интервал, м |  | Максимальная интенсивность поглощения, м3/ч | Расстояние от устья скважины до статического уровня при его максимальном снижении по вертикали, м | Имеется ли потеря циркуляции (Да, Нет) | Градиент давления поглощения, кгс/см2/м |  | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |  | при вскрытии | после изоляции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Q | 0 | 6 | до полного |  | Да | 0,152 | 0,179 | Слабосцементированные, раздробленные терригенные отложения Q и эвенкийской свиты. На контактах вмещающих пород с долеритами. |
| Є2-3 ev | 6 | 540 |  |  |  |  |  |  |
| Є1-2 an | 600 | 750 | до полного |  | Да | 0,159 | 0,187 |  |
| Є1 bul | 1085 | 1166 | до полного |  | Да | 0,150 | 0,183 | Естесственная трещиноватость пород. Низкое давление гидроразрыва пород |
| Є1 bls2 | 1200 | 1450 | до полного |  | Да |  |  | На контактах вмещающих пород с долеритами. |
| Є1 bls1 | 1572 | 1823 | до полного |  | Да | 0,162 | 0,191 | Естесственная трещиноватость пород |
| Є1 us | 1823 | 2230 | до полного |  | Да | 0,157 | 0,185 | Естесственная трещиноватость пород |
| Vtt- osk | 2230 | 2397 | частичное |  | частичное | 0,161 | 0,189 | Фильтрация ПЖ при бурении пористых терригенных пород. Трещиноватость пород |
| R | 2397 | 2503 | до полного |  | Да | 0,152 | 0,190 | Трещиноватость пород и пониженное пластовое давление |

Таблица 10 - Осыпи и обвалы стенок скважины

| Стратиграфическое подразделение | Интервал, м |  | Условия возниконовения | Мероприятия по ликвидации последствий осложнений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От | До |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Q-Є2-3 ev | 0 | 540 | Слабосцементированные, раздробленные терригенные отложения эвенкийской свиты, растепление ММП. Бурение на технической воде; бурение без выхода циркуляции | Проработка ствола скважины, промывка, спуск обсадных колонн |
| Є1-2 an | 540 | 1085 | При бурении трещиноватьых долеритов |  |
| R | 2397 | 2503 | Неустойчивые, трещиноватые породы |  |

Таблица 11  – Нефтегазоводопроявления

| Индекс стратиграф. подразд | Интервал по вертикали, м |  | Вид проявляемого флюида | Длина столба газа при ликвидации газопроявления, м | Плотность смеси при проявлении для расчета избыточных давлений, г/см3 |  | Данные по объекту содержащему свободный газ |  | Условия возникновения | Характер проявления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  | внутреннего | наружного | коэффициент сжимаемости | 0С в проявляющем пласте |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Є2-3 ev | 6 | 540 | Вода | - | - | - | - | - | Растепление пород в зоне ММП, вскрытие водоносного горизонта | Разбавление бурового раствора |
| Є1 us | 1823 | 2230 | Вода | - | - | - | - | - | Возникновение депрессии на пласт, гидроразрыв пласта, поглощение раствора | Разбавление бурового раствора, перелив раствора на устье. |
| V | 2285 | 2397 | Вода | - | - | - | - | - |  |  |
| R | 2397 | 2472 | Нефть | - | 0,652 | 0,652 | -- | 28 | Вскрытие продуктивного пласта | Разгазирование, переливы, выбросы ПЖ. Пленка нефти. |
|  | 2472 | 2503 | Вода | - | - | - | - | - |  |  |

Таблица 12 – Прочие возможные осложнения

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Вид (название) осложнения | Характеристика (параметры) осложнения и условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кембрий | 1432 | 2230 | Cужение ствола скважины | При пластической деформации солевых отложений |
| R | 2397 | 2503 | Образование гидратов, отложения парафино-смоистых соединений | При освоении скважины |

- Градиенты давлений и температура по стволу скважины

Таблица 13 - Градиенты давлений и температура по стволу скважины

| Индекс стратиграф. подразд | Интервал, м |  | Градиент давления |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура в конце интервала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пластового |  |  | гидроразрыва пород |  |  | горного |  |  |  |  |
|  | от | до | кгс/см2 на м |  | Источник получения | кгс/см2 на м |  | Источник получения | кгс/см2 на м |  | Источник получения | Градус | Источник получения |
|  |  |  | от | до |  | от | до |  | от | до |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Q | 0 | 6 | 0,085 | 0,085 | РФЗ | 0,138 | 0,138 | РАС | 0,192 | 0,192 | РАС | 0 | РФЗ |
| Є2-3 ev | 6 | 540 | 0,085 | 0,085 | РФЗ | 0,151 | 0,151 | РАС | 0,220 | 0,220 | РАС | +6 |  |
| Є1-2 аn | 540 | 647 | 0,105 | 0,105 | РФЗ | 0,163 | 0,163 | РАС | 0,223 | 0,223 | РАС | +7 |  |
| Т | 647 | 734 | 0,105 | 0,105 | РФЗ | 0,168 | 0,168 | РАС | 0,233 | 0,233 | РАС | +8 |  |
| Є1-2 аn | 734 | 1085 | 0,105 | 0,105 | РФЗ | 0,169 | 0,169 | РАС | 0,236 | 0,236 | РАС | +12 |  |
| Є1 bul | 1085 | 1166 | 0,100 | 0,100 | РФЗ | 0,167 | 0,167 | РАС | 0,237 | 0,237 | РАС | +13 |  |
| Є1 bls2 | 1166 | 1203 | 0,104 | 0,104 | РФЗ | 0,170 | 0,170 | РАС | 0,237 | 0,237 | РАС | +13 |  |
| Т | 1203 | 1432 | 0,104 | 0,104 | РФЗ | 0,175 | 0,175 | РАС | 0,248 | 0,248 | РАС | +16 |  |
| Є1 bls2 | 1432 | 1572 | 0,104 | 0,104 | РФЗ | 0,175 | 0,175 | РАС | 0,249 | 0,249 | РАС | +18 |  |
| Є1 bls1 | 1572 | 1823 | 0,104 | 0,104 | РФЗ | 0,176 | 0,176 | РАС | 0,250 | 0,250 | РАС | +20 |  |
| Є1 us | 1823 | 2230 | 0,110 | 0,110 | РФЗ | 0,179 | 0,179 | РАС | 0,251 | 0,251 | РАС | +25 |  |
| V- Є1 ttr | 2230 | 2285 | 0,100 | 0,100 | РФЗ | 0,175 | 0,175 | РАС | 0,251 | 0,251 | РАС | +26 |  |
| V sb | 2285 | 2338 | 0,100 | 0,100 | РФЗ | 0,175 | 0,175 | РАС | 0,251 | 0,251 | РАС | +26 |  |
| V ktq | 2338 | 2389 | 0,100 | 0,100 | РФЗ | 0,175 | 0,175 | РАС | 0,252 | 0,252 | РАС | +27 |  |
| V osk | 2389 | 2397 | 0,100 | 0,100 | РФЗ | 0,175 | 0,175 | РАС | 0,252 | 0,252 | РАС | +27 |  |
| R | 2397 | 2503 | 0,091 | 0,091 | РФЗ | 0,171 | 0,171 | РАС | 0,252 | 0,252 | РАС | +28 |  |

- Ориентировочный профиль ствола скважины

Таблица 14 – Ориентировочный профиль ствола скважины

| Интервал по вертикали, м |  | Длина интервала по вертикали | Зенитный угол, град |  | Азимут, град |  | Горизонтальное отклонение, м |  | Длина по стволу, м |  | Радиус кривизны, м | Интенсивность искривления, град/10м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  | в начале интервала | в конце интервала | в начале интервала | в конце интервала | за интервал | общее | интервала | общая |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Скважина с отходом 1509 м (горизонтальный ствол) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 500 | 774 | 274 | 0 | 39,77 | 0 | 0 | 99,0 | 99 | 297 | 797 | 428 | 1,34 |
| 774 | 1580 | 806 | 39,77 | 39,77 | 0 | 0 | 671 | 770 | 1049 | 1846 | 0 | 0 |
| 1580 | 2030 | 450 | 39,77 | 39,77 | 0 | 0 | 375 | 1145 | 586 | 2432 | 0 | 0 |
| 2030 | 2260 | 230 | 39,77 | 39,77 | 0 | 0 | 191 | 1336 | 299 | 2731 | 0 | 0 |
| 2260 | 2279 | 19 | 39,77 | 39,77 | 0 | 0 | 16 | 1352 | 25 | 2756 | 0 | 0 |
| 2279 | 2397 | 118 | 66,33 | 66,33 | 0 | 0 | 157 | 1509 | 198 | 2954 | 428 | 1,34 |
| 2397 | 2433 | 36 | 66,33 | 90 | 0 | 0 | 172 | 1681 | 176 | 3130 | 428 | 1,34 |
| 2433 | 2433 | 0 | 90 | 90,00 | 0 | 0 | 1000 | 2681 | 1000 | 4130 | 0 | 0 |
| Скважина с отходом 1509 м (пилотный ствол) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 500 | 774 | 274 | 0 | 39,77 | 0 | 0 | 99 | 99 | 297 | 797 | 428 | 1,34 |
| 774 | 1580 | 806 | 39,77 | 39,77 | 0 | 0 | 671 | 770 | 1049 | 1846 | 0 | 0 |
| 1580 | 2030 | 450 | 39,77 | 39,77 | 0 | 0 | 375 | 1145 | 586 | 2432 | 0 | 0 |
| 2030 | 2260 | 230 | 39,77 | 39,77 | 0 | 0 | 191 | 1336 | 299 | 2731 | 0 | 0 |
| 2260 | 2279 | 19 | 39,77 | 39,77 | 0 | 0 | 16 | 1352 | 25 | 2756 | 0 | 0 |
| 2279 | 2397 | 118 | 39,77 | 39,77 | 0 | 0 | 98 | 1450 | 153,11 | 2909 | 0 | 0 |
| 2397 | 2503 | 106 | 39,77 | 39,77 | 0 | 0 | 88 | 1539 | 137,92 | 3047 | 0 | 0 |
| Скважина с минимальным отходом 1229 м (горизонтальный ствол) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 500 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0 |
| 500 | 732 | 232,00 | 0,00 | 32,86 | 0 | 0 | 68 | 68 | 245 | 745 | 428 | 1,34 |
| 732 | 1580 | 848,00 | 32,86 | 32,86 | 0 | 0 | 548 | 616 | 1010 | 1755 | 0 | 0 |
| 1580 | 1985 | 405,00 | 32,86 | 32,86 | 0 | 0 | 262 | 878 | 482 | 2237 | 0 | 0 |
| 1985 | 2237 | 252,00 | 32,86 | 32,86 | 0 | 0 | 163 | 1041 | 300 | 2537 | 0 | 0 |
| 2237 | 2397 | 160,00 | 32,86 | 66,46 | 0 | 0 | 188 | 1229 | 251 | 2788 | 428 | 1,34 |
| 2397 | 2433 | 35,58 | 66,46 | 90,00 | 0 | 0 | 1171 | 2400 | 1176 | 3963 | 428 | 1,34 |
| Скважина с максимальным отходом 1800 м (горизонтальный ствол) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 500 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 500 | 806 | 306 | 0,00 | 45,72 | 0 | 0 | 129 | 129 | 341 | 841 | 428 | 1,34 |
| 806 | 1580 | 774 | 45,72 | 45,72 | 0 | 0 | 794 | 923 | 1108 | 1950 | 0 | 0 |
| 1580 | 2051 | 471 | 45,72 | 45,72 | 0 | 0 | 483 | 1406 | 675 | 2624 | 0 | 0 |
| 2051 | 2260 | 209 | 45,72 | 45,72 | 0 | 0 | 214 | 1620 | 299 | 2924 | 0 | 0 |
| 2260 | 2311 | 51 | 45,72 | 45,72 | 0 | 0 | 53 | 1672 | 73 | 2997 | 0 | 0 |
| 2311 | 2397 | 86 | 45,72 | 66,43 | 0 | 0 | 128 | 1800 | 155 | 3152 | 428 | 1,34 |
| 2397 | 2433 | 36 | 66,43 | 90,00 | 0 | 0 | 1171 | 2971 | 1176 | 4327 | 428 | 1,34 |

Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Общая информация |  |  |  |  |
| 1 | Наличие разработанной документации по данному виду работ | Копии отчетов по выполненным работам, презентации по итогам работы | Да/Нет | Да |
| 2 | Наличие положительных отзывов от предыдущих Заказчиков | Копии отзывов | Да/Нет | Да |
| 2. Опыт работ |  |  |  |  |
| 3 | Наличие опыта по выполнению работ на объектах, расположенных в сложных климатических регионах (вечная мерзлота, болота, автономии, сейсмоопасные зоны). | Справка - подтверждение об опыте работы за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 4 | Общее количество успешно пробуренных наклонно-направленных и горизонтальных скважин своими силами | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Кол-во | 30 и более |
| 3. Персонал |  |  |  |  |
| 5 | Кол-во инженеров с опытом работы по наклонно-направленному бурению и телеметрическому сопровождению менее 2 лет. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | в % от общего кол-ва инженеров | Менее 20% |
| 6 | Кол-во инженеров с опытом работы по наклонно-направленному бурению и телеметрическому сопровождению от 2 до 5 лет. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | в % от общего кол-ва инженеров | 40% и более |
| 7 | Кол-во инженеров с опытом работы по наклонно-направленному бурению и телеметрическому сопровождению более 5 лет. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | в % от общего кол-ва инженеров | 40% и более |
| 8 | Относительное число руководителей и специалистов, обученных и аттестованных в области промышленной безопасности и охраны труда из численности производственного персонала, необходимого для выполнения данного вида работ. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | % | 100% |
| 4. Технические требования |  |  |  |  |
| 9 | Наличие у Претендента не менее 3-х комплектов оборудования на территории РФ для бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин под каждый из указанных типоразмеров: 295,3мм; 222,2мм;155,6мм. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 10 | Согласие Претендента о предоставлении одного запасного комплекта оборудования на каждую секцию скважины. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 11 | Наличие телесистем с гидравлическим каналом связи. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 12 | Возможность прокачки через телесистему материалов для борьбы с поглощением раствора. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 13 | Максимальная концентрация материалов для борьбы с поглощением (кг/м3), допустимая для прокачки через телесистему. | Справка - подтверждение за подписью руководителя с приложением паспорта на планируемую к использованию телесистему | кг/м3 | 110 и более |
| 14 | Способность проведения контрольных и окончательных замеров, с выдачей фактической траектории и местоположения забоя в процессе бурения скважины (инклинометр). | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 15 | Предоставления информации в реальном времени в головной офис Заказчика (гамма показатели и замеры кривизны) при бурении горизонтальных стволов. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 16 | Наличие сертификатов на прохождение оборудования метрологии. | Копия сертификатов | Да/Нет | Да |
| 17 | Количество комплектов буровых ясов двустороннего действия, которые Претендент может предоставить для каждого типоразмера бурильной колонны (102,127мм), используемой при бурении различных интервалов скважины. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | шт. | 2 и более |
| 18 | Наличие полного комплекта вспомогательного инструмента для сборки КНБК, в т.ч. хомутов, спайдеров, элеваторов, фильтров, переводников, стабилизаторов, центраторов и т.д. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 19 | Наличие стабилизаторов для работы ВЗД. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 20 | Предоставление траектории скважины до начала работ. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 21 | Предоставление за 5 дней до начала работ на скважине программу по ее проводке, в т.ч. планируемое направление ствола с ориентацией в пространстве, "паук" при кустовом бурении, предотвращение пересечения стволов, ограничения по интенсивности кривизны, расчетные интервалы набора и падения угла и проектную точку входа в пласт. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 22 | Способность обеспечить инженерное сопровождение при подготовке ствола к спуску обсадной колонны. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 23 | Возможность доставки своего оборудования с базы на скважину, и обратно, а также перемещение его по кустовой площадке. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 24 | Наличие и доставка вагон-дома для проживания и работы инженера на объекте. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 5. Промышленная и пожарная безопасность, экология и охрана труда |  |  |  |  |
| 25 | Предоставление гарантий по выполнению требований и соблюдению стандартов ОТ, ТБ и ООС. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 6. Гарантии и обязательства |  |  |  |  |
| 26 | Согласие с условиями типовой формы договора ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 27 | Согласие с подписанием договора в валюте Российский Рубль (РР) | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 28 | Согласие с условиями технического задания. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 29 | Предоставление гарантий по устранению некачественного выполнения работ по договору, в т.ч. и субподрядчиков | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 30 | Гарантия наличия и достаточности технических ресурсов для выполнения работ по предмету закупки. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 31 | Гарантия наличия и достаточности людских ресурсов для выполнения работ по предмету закупки. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 32 | Гарантия возможности проведения аудита предприятия, с доступом к заявленному оборудованию и возможностью проведения интервью с персоналом на соответствие заявленным компетенциям. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 33 | В случае необходимости субподряда, гарантировать привлечение только контрагентов, аккредитованных в ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" по согласованию с Заказчиком. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |

Директор департамента закупки услуг ____________ И.Е. Левагин «___»_________2015г.