Форма 2 «Требование к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

  - Предмет закупки:

| № п/п | Наименование Товара | ТУ | Кол- во | Ед-изм. | Требуемый срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижка 31лс45нж Ду 100, Ру 25 Мпа, ХЛ1 сталь 20ГЛ, фланцевая в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом, Привод - ручной. ХЛ1, Класс герметичности "А". Среда – вода. | ТУ 3741-002-08620564-97 или аналог | 10 | Компл. | 30.07.2016 |

  - Оферта может быть представлена на весь объем закупки Товара.

  - Количество (объем) предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к и не должно быть менее заявленной потребности по позиции, указанной Обществом в этих формах.

  - При невозможности предложить к поставке требуемую продукцию, участник закупки (далее также – поставщик) может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить техническое описание, руководство по эксплуатации, необходимые ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

  - Задвижки (запорная арматура и фланцы) должны быть только Российского производства.

  - Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество).

  - Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Для доставки товара автомобильным транспортом, Грузополучатель: ООО «Терминал» Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Чапаева 3В, строение 1, контейнерная площадка по поручению ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» .

  - Плановый срок поставки – 30.07.2016

- Основные требования к предмету оферты

| № п/п | Требование, наименование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое описание: |  |  |  |
| 1. | Задвижка 31лс45нж Ду 100, Ру 25 Мпа, ХЛ1 сталь 20ГЛ (или аналог), фланцевая в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом, Привод - ручной. ХЛ1, Класс герметичности "А". Среда – вода. | Техническая часть оферты Форма 6Т, соответствие техническим требованиям, указанным в п.2 Основные требования к предмету оферты. Паспорта (пример паспорта на аналогичный товар). | Компл. | Соответствует/Не соответствует |

2.1.   Поставляемая запорная арматура и комплектующие (ответные фланцы, прокладки, крепёж) должны быть изготовлены с учетом требований Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утв.  приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27 декабря 2012 г. N 784 и с учетом следующих нормативных документов:

- Технический регламент Таможенного союза от 18.10.2011 № 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

- Технический регламент Таможенного союза от 18.10.2011 № 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;

- Технический регламент Таможенного союза от 02.07.2013 № ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

-  ГОСТ Р 53672-2009. «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».

2.2. Предлагаемая к поставке запорная арматура должна иметь герметичность затвора по классу «А» по ГОСТ 54808-2011 (для газообразных, токсичных, взрывопожароопасных сред).

2.3. В обязательном порядке на заводе-изготовителе должен быть предусмотрен 100% входной контроль материалов, деталей и комплектующих используемых для производства задвижек. Также задвижки должны пройти испытание на прочность, плотность и герметичность по Госту 5672. Положительные результаты испытаний должны быть отражены в паспортах на задвижки с присвоением идентификационного номера, либо в отдельных актах испытаний.

2.4.  Ответные фланцы к запорной арматуре должны быть изготовлены из поковок IV группы (ГОСТ 8479-70, ГОСТ 25054-81) по ГОСТ 12821-80, ГОСТ 12816-80 ГОСТ Р 54432-2011, уплотнительная поверхность фланцев по ГОСТ 12815-80 или иным стандартам, указанных в заказной документации, в соответствии с Руководством по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов;

2.5. В сертификатах качества на фланцы необходимо указывать ГОСТ на фланцы, марку стали с указанием ГОСТа, химического состава, механических свойств, сведения из сертификата завода-изготовителя поковки, в том числе группу и категорию прочности, номер плавки, режим термообработки;

2.6. Климатическое исполнение ХЛ1, согласно техническим характеристикам, указанным в наименовании Товара;

2.7.  Стоимость товара включает в себя:

- упаковку, маркировку, погрузку в транспортное средство и доставки Товара до склада Грузополучателя автотранспортом;

- доставку «экспресс почтой» необходимых технических и товаросопроводительных документов);

2.8. Неотъемлемой частью оферты является подписанное и оформленное Продавцом вышеуказанное Технические задание (основные требования к предмету оферты), а именно: указать на каждой странице организацию/предприятие (потенциального «ПРОДАВЦА»), должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного руководителя, печать.

3. Основные требования к поставке МТР

3.1. В случае некомплектной поставки Товара, Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо до поставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара, либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия, Товар считается не поставленным.

3.2. Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом. Поставщик обязан при передаче Товара оформлять и передавать вместе с Товаром все необходимые документы, оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ, в т.ч.:

- Технические паспорта, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документацией РФ;

3.3. Вместе с Товаром должно быть предоставлено руководство (инструкции) по эксплуатации Товара, также Должны быть приложены сертификаты соответствия, обоснования безопасности товара; сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 безопасности машин и оборудования», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. №823 и разрешение на применение на опасных производственных объектах;

3.4. Одновременно с передачей Товара грузополучатель получает его принадлежности, а также следующие документы на Товар: товарные накладные, товарно-транспортные накладные по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара;

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, руководство по эксплуатации и проч.) на Товар должен отправляться по адресу ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

3.5. Запорная арматура должна поставляться укомплектованной сальниковым уплотнением из терморасширенного графита, обеспечивающим герметичность уплотнения штока, если иное не указано в заказной документации;

3.6. Запорная арматура должна поставляться укомплектованной (ответные фланцы, прокладки, крепёж) в соответствии с заказной документацией, проверенной, испытанной и обеспечивающей расконсервацию без разборки задвижки;

3.7. Детали арматуры: поковки, штамповки, литье подлежат неразрушающему контролю (радиография, УЗД или другой равноценный метод). Обязательному контролю подлежат также концы патрубков литой приварной арматуры;

3.8.  Товар и комплектующие из которых он изготовлен, а также ответные фланцы, прокладки, крепёж должны быть произведены в РФ, членом Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей. Весь готовый Товар должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям, действующим на момент поставки стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией;

- Товар должен иметь гарантию качества завода изготовителя (оригинал сервисной книги/паспорта изделия);

- Гарантийный срок на эксплуатацию Товара составляет не менее 18 (Восемнадцати) месяцев с начала эксплуатации или 24 (Двадцать четыре) месяца со дня отгрузки в зависимости от того, какое обстоятельство наступит позднее;

- Товар при отгрузке должен быть упакован, упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки и хранения;

- Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера: упаковка, транспортирование и хранение»; «Межотраслевые правила по охране труда и ПРР и размещение грузов» (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 20 марта 1998 №16).

- Тара и упаковка должна содержать одно наименование продукции - одно грузоместо. На каждый ящик/пакет/ крепится бирка с указанием: название материала, объект (данные указаны в приложении к договору), надпись "груз собственность ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз".

- Запрещается погрузка товара навалом, без упаковки и маркировки.

- Предлагаемый к поставке Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации и выпущенный не ранее 1 полугодия 2016 г. (должно быть подтверждено в форме 6т.КНГ-РН-166-МТР-2016 техническая часть);

4. Основные требования к Контрагенту

4.1. Контрагент (компания) является производителем поставляемых МТР, закупаемых ОАО «НГК «Славнефть», управляющей компанией или официальным Торговым Домом производителя, при условии, что производитель не осуществляет реализацию данных МТР на территории РФ (подтверждается надлежаще оформленным письмом изготовителя МТР). К рассмотрению принимаются оферты только от заводов-производителей запрашиваемого Товара, Торгового дома завода-производителя или управляющей компании (если завод-производитель самостоятельно не осуществляет торговлю).  Контрагент вправе предложить продукцию только собственного производства. Предлагать продукцию других производителей недопустимо, такие ТМЦ рассмотрены не будут.

4.2. Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки АО НГК "Славнефть" и дочерних Обществ, со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением.

4.3. Наличие действующего сертификата сертификации ISO 9001, либо иной применяемой в компании системе менеджмента качества.

4.4. Наличие успешного подтвержденного опыта поставок аналогичного оборудования в компании нефтегазового комплекса РФ не менее 1 года (список проведенных поставок с указанием конечного потребителя и его контактных данных, отзывы о поставленных МТР от конечных потребителей).

5. Прочие требования

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора поставки.

Директор Департамента МТО____________________________Д.С. Чурбаков