Форма 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ремонту резервуаров вертикальных стальных

РВС-400 заводской № 67, РВС-400 заводской № 70, лот № КНГ/5-2015.

Заказчик: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Краткая характеристика РВС-400 №67:

- Наименование: резервуар вертикальный стальной РВС-400 м³

- Заводской номер: 67

- Назначение: хранение светлых и темных нефтепродуктов

- Местонахождение: Скважина К-217, Куюмбинское месторождение, Эвенкийский муниципальный район

- Дата изготовления: 1986 г.

- Расположение: наземный

- Форма днища: плоское

- Высота стенки резервуара: 7383 мм

- Внутренний диаметр: 8513 мм

Описание услуг:

- Подъем резервуара;

- Подбивка основания;

- Восстановление основания резервуара до проектных;

- Выравнивание отклонения днища по горизонтали;

- Выравнивание отклонения образующих стенок от вертикали;

- Восстановление откосов.

Краткая характеристика РВС-400 №67:

- Наименование: резервуар вертикальный стальной РВС-400 м³

- Заводской номер: 70

- Назначение: хранение светлых и темных нефтепродуктов

- Местонахождение: Скважина К-217, Куюмбинское месторождение, Эвенкийский муниципальный район

- Дата изготовления: 1986 г.

- Расположение: наземный

- Форма днища: плоское

- Высота стенки резервуара: 7341 мм

- Внутренний диаметр: 8492 мм

Описание услуг:

- Подъем резервуара;

- Подбивка основания;

- Восстановление основания резервуара до проектных;

- Выравнивание отклонения днища по горизонтали;

- Выравнивание отклонения образующих стенок от вертикали;

- Восстановление откосов.

Срок оказания услуг:

- Начало оказания Услуг с момента предоставления Заказчиком необходимой технической документации (информации, сведений).

Указанные сроки могут быть изменены с учетом:

- нарушения Заказчиком сроков предоставления технической документации;

- устранения выявленных недостатков оказанных Исполнителем услуг в сроки, согласованные сторонами.

Место оказания услуг: Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинское месторождение, участок исследования скважин, парк резервуарный скважина К-217.

Общие требования по оказанию услуг

к Исполнителю:

- разработать и согласовать с заказчиком проект производства работ по каждому резервуару;

- оказать Услуги собственным оборудованием и приспособлениями;

- обеспечить персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;

- обеспечить безопасные условия оказания Услуг в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, нормативных технических документов Российской Федерации.

к Заказчику:

- обеспечить беспрепятственный доступ Исполнителя к месту оказания Услуг;

- предоставить в течение 3-х дней с момента подписания Договора всей необходимой технической документации для оказания Услуг.

Требования к качеству оказания Услуг:

- Способы и методы оказания Услуг определяются Исполнителем, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, проектом производства работ и действующей нормативной технической документацией.

- Исполнитель гарантирует оказание Услуг своевременно и в объемах, согласованных сторонами в Техническом задании.

Результаты оказания услуг:

- Результатами оказания услуг, передаваемых Исполнителем Заказчику является акт сдачи-приемки оказанных услуг.