Форма 2 «Требование к предмету оферты» (Техническое задание)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

  - Предмет закупки

«Комплекты приборов и средств автоматизации» в кол-ве 76 компл., согласно опросным листам, прилагаемым отдельным приложением (далее – МТР).

  - Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество, Грузополучатель).

  - Оферта может быть представлена: на весь объем закупки (все позиции) или на часть объема закупки (количество не менее заявленного).

  - Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к и не должно быть менее заявленной потребности, указанной Обществом в этих формах.

  - При невозможности поставить требуемую продукцию, либо отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ участник закупки (далее также – поставщик) может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, техническое описание, эскизы, необходимые ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

  - Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

- Для доставки товара автомобильным транспортом: Грузополучатель: ОАО "Красноярский речной порт", Грузовой район Енисей, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 30, (391) 252-26-72, для ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз";

- Для доставки товара железнодорожным транспортом: Станция назначения: ОАО "Красноярский речной порт" код получателя 6621, ст. Енисей Красноярской ЖД, Код станции: 891401, Получатель: 660059 г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, (391) 252-26-72 (код 6621), ОКПО 03143674.

  - Плановые сроки поставки – согласно срокам, указанным Обществом в формах 6т и 6к.

- Основные требования к предмету оферты

| № п/п | Наименование | Опросный лист | ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт распределительный, навесного исполнения, с автоматическими выключателями на вводе и в распределении, степень защиты IP31, климатическое исполнение У3 ПР-0,4кВ | 54/14-В, УДР Ц-С101-ЭС.ОЛ2 | компл | 2,00 |
| 2 | Блок автоматики | 54/14-4-В, УДР Ц-C101-АК.ОЛ5 | компл | 6,00 |
| 3 | Прибор и средства автоматизации PRSA (Среда: нефтегазовый продукт, Датчик избыточного давления, Диапазон измерения : от 0 до 6,3 Мпа, Технологическое соединение: М20х1.5, Выходной сигнал: 4-20мА + HART, Предел допускаемой основной погрешности 0,065%, Климатическое исполнение УХЛ1 (от минус 60 до плюс 40°С), Степень защиты IP56. В комплекте: - с креплением для металлорукава под кабель D 8,7 мм.,- с термочехлом, - с двухвентильным клапанным блоком | 54/14-4-В, УДР Ц-C101-АК.ОЛ1 | компл | 9,00 |
| 4 | Прибор и средства автоматизации TIR (Среда: нефтегазовый продукт, Накладной датчик температуры, Маркировка взрывозащиты Exia, Степень защиты прибора IP56, Температурный диапазон от минус 20 до плюс 60°С, Предел абсолютной погрешности ± 0,3 °С, Выходной сигнал: 4-20мА + HART, Диаметр установочной поверхности 500 мм, Поверка органами Ростехрегулирования, Климатическое исполнение УХЛ1 (от минус 60 до плюс 40°С) | 54/14-4-В, УДР Ц-C101-АК.ОЛ2 | компл | 9,00 |
| 5 | LG Среда: Нефтегазовая смесь (нефть, газ, вода), Датчик индикатор уровня, Присоединение к процессу: фланец DN 100 PN 16, Степень защиты IP56, Маркировка взрывозащиты Exd, Климатическое исполнение УХЛ1 (от минус 60 до плюс 40 °С). | 54/14-4-В, УДР Ц-C101-АК.ОЛ4 | компл | 3,00 |
| 6 | ARSA, Среда: газовоздушная смесь, Газоанализатор, Выходные сигналы: 4-20мА+HART с поддержкой интерфейса RS485 c протоколом Modbus RTU, выхода "Порог 1 - 20% НКПВ", "Порог 2 - 50% НКПВ", Встроенный обогрев оптики, класс защиты IP67, Климатическое исполнение УХЛ1 (от минус 60 до плюс 40°С), Степень взрывозащиты: Ехd | 54/14-4-В, УДР Ц-C101-АК.ОЛ3 | компл | 12,00 |
| 7 | ZSA Сигнализатор прохождения очистного устройства. Комплект поставки : ДПС-7В, клемный соеденитель КС-1, кольцевой магнит МП-5, БПР, Температура окружающей среды : от -40 до 85°С, Степень защиты IP68, Прижим МП-5, Герметик "Пуласт", Пресс-клещи ДГ-1. | 54/14-4-В, УДР Ц-C101-АК.ОЛ6 | компл | 7,00 |
| 8 | ZSA Сигнализатор прохождения очистного устройства. Комплект поставки : ДПС-7В, клемный соеденитель КС-1, кольцевой магнит МП-5, БПР, Температура окружающей среды : от -40 до 85°С, Степень защиты IP68, Прижим МП-5, Герметик "Пуласт", Пресс-клещи ДГ-1. | 54/14-4-В, УДР Ц-C101-АК.ОЛ7 | компл | 1,00 |
| 9 | Пункт распределительный, навесного исполнения, с автоматическими выключателями на вводе и в распределении, степень защиты IP31, климатическое исполнение У3 ПР-0,4 кВ. | 54/14-4-В, УДР Ц-С101-ЭС.ОЛ3 | компл. | 1,00 |
| 10 | Пункт распределительный, навесного исполнения, с автоматическими выключателями на вводе и в распределении, степень защиты IP31, климатическое исполнение У3 ПР-0,4 кВ. | 54/14-4-В, УДР Ц-С101-ЭС.ОЛ4 | компл. | 1,00 |
| 11 | Пункт распределительный, навесного исполнения, с автоматическими выключателями на вводе и в распределении, степень защиты IP31, климатическое исполнение У3 ПР-0,4 кВ. | 54/14-4-В, УДР Ц-С101-ЭС.ОЛ5 | компл. | 1,00 |
| 12 | Пункт распределительный, навесного исполнения, с автоматическими выключателями на вводе и в распределении, степень защиты IP31, климатическое исполнение У3 ПР-0,4 кВ. | 54/14-4-В, УДР Ц-С101-ЭС.ОЛ6 | компл. | 1,00 |
| 13 | Волновой уровнемер для измерения уровня Среда - бытовые стоки, IP56, выходной сигнал 4-20мА/HART, каб.ввод М20х1,5, тип зонда - коаксиальный, Фланцевое исполнение Ду100, Ру1,6, Вид взрывозащиты Exia, комплект монтажных частей, УХЛ1, погрешность +/-5мм | 54/14-6-ПС-АК.ОЛ1 | компл. | 2,00 |
| 14 | Измерительный преобразователь температуры. Среда - бытовые стоки, IP56, выходной сигнал 4-20мА/HART, Вид взрывозащиты Exia, УХЛ1, температурный диапазон от 0 до плюс 39градС, предел допускаемой основной приведенной погрешности +/-0,075% | 54/14-6-ПС-АК.ОЛ2 | компл. | 2,00 |
| 15 | Волновой уровнемер для измерения уровня Среда - бытовые стоки, IP56, выходной сигнал 4-20мА/HART, каб.ввод М20х1,5, тип зонда - коаксиальный, Фланцевое исполнение Ду100, Ру1,6, Вид взрывозащиты Exia, комплект монтажных частей, УХЛ1, погрешность +/-5мм | 54/14-6-ПС-АК.ОЛ5 | компл. | 2,00 |
| 16 | Измерительный преобразователь температуры. Среда - бытовые стоки, IP56, выходной сигнал 4-20мА/HART, Вид взрывозащиты Exia, УХЛ1, температурный диапазон от 0 до плюс 39градС, предел допускаемой основной приведенной погрешности +/-0,075% | 54/14-6-ПС-АК.ОЛ6 | компл. | 2,00 |
| 17 | Термочехол для датчика температуры (для поз. №14) | 54/14-6-ПС-АК.ОЛ4 | компл. | 2,00 |
| 18 | Термочехол для датчика уровня (для поз. №13) | 54/14-6-ПС-АК.ОЛ3 | компл. | 2,00 |
| 19 | Кросс оптический 24 порта | 54_14-6-ПС-СС.ОЛ1 | компл | 1,00 |
| 20 | Сетевой коммутатор L3 | 54_14-6-ПС-СС.ОЛ2 | компл | 1,00 |
| 21 | Источник бесперебойного питания | 54_14-6-ПС-СС.ОЛ3 | компл | 1,00 |
| 22 | Шкаф телекоммуникационный, 18U | 54_14-6-ПС-СС.ОЛ4 | компл | 1,00 |
| 23 | Термочехол для датчика уровня (для поз. №25) | 54/14-5-ВП-АК.ОЛ3 | компл. | 1,00 |
| 24 | Термочехол для датчика температуры (для поз. №26) | 54/14-5-ВП-АК.ОЛ4 | компл. | 1,00 |
| 25 | Датчик индикатора уровня (Среда: бытовые стоки; Число контролируемых уровней: 2; Присоединение к процессу: фланец DN100 PN1,6; Степень защиты прибора IP66; Исполнение: общепромышленный; Диапазон измеряемых температур: от 0 до плюс 39°С; Выходной сигнал: 4-20мА/HART; Климатическое исполнение УХЛ1 (от минус 57 до плюс 39°С) | 54/14-5-ВП-АК.ОЛ1 | компл | 1,00 |
| 26 | Измерительный преобразователь температуры (Среда: бытовые стоки; Число контролируемых уровней: 2; Присоединение к процессу: фланец DN100 PN1,6; Степень защиты прибора IP66; Исполнение: общепромышленный; Диапазон измеряемых температур: от 0 до плюс 39°С; Выходной сигнал: 4-20мА + HART; Климатическое исполнение УХЛ1 (от минус 57 до плюс 39°С) | 54/14-5-ВП-АК.ОЛ2 | компл | 1,00 |
| 27 | Кросс оптический 24 порта | 54/14-5-ВП-СС.ОЛ1 | компл | 1,00 |
| 28 | Сетевой коммутатор L3 | 54/14-5-ВП-СС.ОЛ2 | компл | 1,00 |
| 29 | Источник бесперебойного питания | 54/14-5-ВП-СС.ОЛ3 | компл | 1,00 |

2.1. Отделка наружных элементов Товара должна быть проведена строго в соответствии с «Методические указания по оформлению производственных объектов ООО Славнефть-Красноярскнефтегаз» (утверждены приказом от 14.07.2015г. № 152 (предоставляется по запросу);

2.2. Товар должен отвечать требованиям Технологическая инструкция антикоррозийная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи ООО Славнефть-Красноярскнефтегаз» (утверждена приказом от 05.08.2015г. № 169 (предоставляется по запросу);

2.3. Товар должен отвечать требованиям Интегрированной автоматизированной системе управления и безопасности (ИСУБ) (предоставление подтверждающих документов;

2.4.Оборудование должно соответствовать опросным листам и техническим требованиям;

2.5. Термочехлы поз. 17, 18, 23, 24 должны быть совместимы с датчиками, преобразователями поз 14, 13, 25, 26.

- Требования к поставке МТР

3.1. Товар должен иметь гарантию качества завода изготовителя (предоставление сертификата (паспорта) качества;

3.2. Товар при отгрузке должна быть должным образом упакован;

3.3. Для обеспечения идентификации оборудования, поставляемого по договору для ООО «СН-КНГ», Поставщик обязан указывать на упаковке наименование объекта, опросного листа и номер договора поставки. Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера: упаковка, транспортирование и хранение». На каждое грузовое место крепится бирка с указанием: название ТМЦ, объект (данные указаны в спецификации), надпись «груз собственность ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». Запрещается комплектовать в одну упаковку материалами, поставляемыми на разные объекты (см код МТР). Запрещается погрузка товара навалом, без упаковки и маркировки. Упаковка должна обеспечивать сохранность груза и свою целостность при многократной погрузке-выгрузке при транспортировании до места назначения и хранении на складах открытого типа (с даты поставки при температуре от плюс 50 до минус 60 градусов по Цельсию) до истечения гарантийных обязательств поставщика, предусмотренных условиями договора поставки и спецификацией на отгрузку товара. МТР упаковываются в плотные дощатые ящики, выстланные водонепроницаемым материалом, со всех сторон закрывается проставками S-образной формы из пенополистирола низкой плотности или равнозначным материалом.

На упаковку, содержащую хрупкую продукцию в обязательном порядке наносятся манипуляционные знаки:

- Хрупкое, осторожно;

- Беречь от влаги;

- Не кантовать;

- Осторожно стекло;

- Пределы температуры, при которых следует хранить груз или манипулировать им;

- Верх и др.

На ящиках с оборудованием, требующих особых условий складирования, с трех сторон, там, где нанесена маркировка, проводится водостойкой краской цветная полоса шириной 2-3 см косой линией, а именно:

а) для складирования под крышей – зеленая;

б) для складирования в закрытых помещениях – синяя;

в) для складирования в помещениях с плюсовой температурой - красная

3.4.Товар должен быть изготовлен не ранее 4 квартала 2015 года и не бывшим в употреблении;

3.5.Детали незначительных размеров, отгружаемые в одной таре с крупногабаритными изделиями, для предотвращения недостачи упаковывают в дополнительную тару (ящики, мешки, связки) которые размещают в верхней части грузового места;

3.6.Независимо от наличия транспортной маркировки изготовителя на грузоместах, дополнительно в обязательном порядке должны крепиться транспортный ярлык и упаковочный лист;

3.7.Материалы и комплектующие используемые для производства должны быть новыми и не бывшими в употреблении;

3.8.Контрагент за 10 рабочих дней до проведения испытаний Товара обязуется направить официальное приглашение специалистам заказчика (ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз») и принять заказчика на собственных производственных площадках с целью проведения заключительных испытаний всех систем, установленных в Товаре, а также провести обучение специалистов заказчика для дальнейшей безаварийной эксплуатации Товара;

3.9.Качество Товара должно соответствовать разрешительной документации в соответствии с законодательством РФ, а также соответствовать заказной спецификации, указанной Обществом в форме 6т КНГ-60-МТР-2016 техническая часть;

3.10.Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Грузополучателю его принадлежности, а также следующие документы на Товар:

-технический паспорт на русском языке и оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД

-руководства (инструкции) по эксплуатации Товара

-товарные накладные, товарно-транспортные накладные по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара;

3.11.Документация на Товар должна быть на бумажном и электронном носителе, на электронном носителе в виде скан образов в формате «.pdf»;

3.12.Документация на Товар импортного производства должна быть переведена на русский язык;

3.13.Контрагент в случае победы тендерной процедуре обязан еженедельно предоставлять в адрес ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» график производства Товара, уровень готовности Товара к отгрузке, ориентировочную дату отгрузки;

3.14.Оригинал документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должен отправляться по адресу ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром;

3.15.Расходы по доставке продукции, тара, упаковка и маркировка включены в цену МТР и возмещению не подлежат;

3.16.При некомплектной поставке Товара, Поставщик обязан за свой счет

доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара, либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия, Товар считается не поставленным.

4. Основные требования к Контрагенту

4.1. Контрагент (компания) должен является производителем предлагаемой продукции,

дилером (опыт работы с производителем не менее 2 лет), либо официальным торговым домом (представителем) производителя, или дистрибьютором. В случае статуса дилера/дистрибьютора/торгового дома - наличие дилерского свидетельства или письма официального представителя от производителя обязательно (копия письма от производителя/импортера или копия первого и последнего листа соглашения) при условии, что производитель не осуществляет реализацию данных МТР на территории РФ. К поставкам оборудования посредники не допускаются;

4.2. Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением;

4.3.  Наличие действующего сертификата сертификации ISO 9001, либо иной применяемой в компании системе менеджмента качества, либо иной применяемой в компании системе менеджмента качества;

4.4. Наличие успешного подтвержденного опыта поставок аналогичного оборудования в компании нефте-газового комплекса РФ не менее 2 лет;

4.5. Контрагент в рамках предложения должен предоставить заполненную сравнительную таблицу тендерных предложений на каждое наименование Товара;

4.6. Контрагент должен в срок 14 (четырнадцать) календарных дней с даты акцепта оферты подготовить и передать в адрес заказчика (ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз») полный комплект рабочей конструкторской документации в соответствии с Техническим заданием (в т.ч. проект, схемы, чертежи, описания, проч.) на Товар, все составляющие Товар системы (фундаментное основание, водоснабжения,  отопления, теплоснабжения (в том числе с системой подвода энергоносителя), канализационные системы, системы электрические силовые, системы электрические слаботочные (в т.ч. пожарная сигнализация), системы освещения, системы вентиляции, грузоподъемные, проч.). Рабочая конструкторская документация считается принятой заказчиком только после ее утверждения уполномоченными службами заказчика. Рабочая конструкторская документация на Товар должна быть на бумажном и электронном носителе, на электронном носителе в виде скан образов в формате «.pdf». В случае нарушения контрагентом срока передачи Заказчику рабочей конструкторской документации ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» имеет право

в одностороннем порядке отказаться от принятых на себя обязательств по закупке Товара у контрагента;

4.7. Контрагент должен быть аккредитован. В случае отсутствия действующей аккредитации, контрагент обязан пройти её в соответствии с правилами, размещенными на http://www.slavneft.ru/supplier/accreditation/;

5. Особые условия

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Директор Департамента МТО ____________________ Чурбаков Д.С. «___» _____________ г.

(подпись)