ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

"Оказание услуг на предоставление во временное пользование погружного электрооборудования и оказание услуг по комплексному обслуживанию погружного наземного электрооборудования"

- Общие положения.

Данное Техническое задание определяет требования к претенденту при участии в тендерных процедурах и заключении договора на оказание услуг по предоставлению (прокату на условиях временного владения и пользования) полнокомплектных погружных установок с оказанием комплекса работ и услуг по обеспечению их безотказной и бесперебойной эксплуатации на Куюмбинском лицензионном участке ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в 2016-2018 гг.

Подрядная организация, выигравшая тендерные торги (далее – Исполнитель), поставляет в адрес ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Заказчик) погружное оборудование (далее – ЭПО) и осуществляет своими силами его обслуживание для безотказной и бесперебойной работы согласно установленному технологическому режиму.

Срок безотказной и бесперебойной эксплуатации должен составлять не менее 30 календарных месяцев (900 суток).

2. Прокат оборудования.

Перечень скважин, запланированных на перевод под добычу нефти механизированным способом:

| № п/п | Куст | Скважина | Планируемый дебит, м3/сут | Глубина спуска, м | Дата запуска в 2016 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 103 | 130 | 2200 | июнь |  |
| 2 | 1 | 104 | 200 | 2200 | сентябрь |  |
| 3 | 1 | 105 | 80 | 2200 | июнь |  |
| 4 | 1 | 106 | 90 | 2200 | май | Y-Tool |
| 5 | 2 | 107 | 80 | 2200 | сентябрь |  |
| 6 | 2 | 108 | 80 | 2200 | июль |  |
| 7 | 2 | 109 | 80 | 2200 | июль | Y-Tool |
| 8 | 3 | 201 | 150 | 2200 | июль |  |
| 9 | 3 | 203 | 90 | 2200 | май | Y-Tool |
| 10 | 3 | 204 | 160 | 2200 | апрель |  |
| 11 | 3 | 205 | 50 | 2200 | май |  |
| 12 | 3 | 206 | 170 | 2200 | апрель | Y-Tool |
| 13 | 3 | 207 | 60 | 2200 | июнь |  |
| 14 | 3 | 208 | 100 | 2200 | июнь |  |
| 15 | 5 | 301 | 80 | 2200 | апрель | Y-Tool |
| 16 | 5 | 302 | 80 | 2200 | июнь |  |
| 17 | 5 | 303 | 80 | 2200 | сентябрь |  |
| 18 | 5 | 304 | 80 | 2200 | декабрь |  |
| 19 | 7 | 701 | 80 | 2200 | апрель | Y-Tool |
| 20 | 7 | 702 | 80 | 2200 | июль |  |
| 21 | 7 | 703 | 80 | 2200 | сентябрь |  |

Оборудование одной полнокомлектной погружной установки должно включать:

- ЭПО в износостойком антикоррозийном исполнении, пакетная сборка

- Модуль насосный фазопреобразователь

- Газосепаратор вихревого типа

- Протектор

- Электродвигатель

- Кабель погружной

- Кабельный удлинитель

- Клапан сливной

- Клапан обратный

- Пояс крепления (клямса)

- Протектор защиты кабеля

- Частотно-регулируемый преобразователь (СУ)

- Трансформатор

- Телеметрическая система контроля параметров

- Кабель гибкий (подключение СУ к КТПН)

- Клеммная коробка – 2 шт

- Система байпасирования Y-Tool*

*согласно перечня скважин, для скважин с системами байпасирования принять ГНО 4 габарита

Исполнитель производит подбор погружного и наземного оборудования согласно указанных дебитов скважин с учетом требуемого периода эксплуатации, согласовывает типоразмер и комплектацию установок с Заказчиком, обеспечивает доставку оборудования до промежуточной базы Заказчика. Срок доставки должен обеспечить наличие оборудования на складских помещениях Заказчика на Куюмбинском лицензионном участке в срок до 01 марта 2016 г.

Перечень и количество резервных комплектов оборудования, ЗиП и материалов, необходимых для обеспечения требуемого периода безотказной эксплуатации, Исполнитель определяет самостоятельно, по согласованию с Заказчиком

Все оборудование должно быть сертифицировано, иметь паспорта, инструкции (руководства) по монтажу и эксплуатации, подвергнуто испытаниям в заводских условиях и законсервировано.

Перечень оборудования, указанный в данном Техническом задании, может быть изменен по согласованию сторон и в зависимости от результатов подбора установки.

- Обеспечение безотказной и бесперебойной эксплуатации.

Для обеспечения безотказной и бесперебойной эксплуатации ЭПО Исполнитель выполняет следующие работы:

- подбор системы пласт-скважина-установка по сертифицированному программному продукту, согласование результатов расчета с Заказчиком;

- изготовление оборудования по результатам подбора;

- расконсервация и монтаж погружного оборудования;

- контроль за подъёмом и спуском ЭПО

- подключение и отключение наземного электрооборудования;

- проведение пробного запуска;

- вывод скважины, оборудованной ЭПО, на режим;

- настройка защит ЭПО и подбор напряжения (оптимизация работы ЭПО);

- обслуживание в процессе работы (выполнение графика ППР, запуск аварийно остановившихся установок по заявкам Заказчика, снятие архивов данных со станций управления с контроллером при отказе, либо во время эксплуатации ЭПО и передача данных заказчику);

- демонтаж ЭПО;

- консервация оборудования.

4. Сроки выполнения работ.

Начало работ		-	01.03.2016 г.

Окончание работ	-	31.12.2018 г.

5. Условия выполнения работ.

Исполнитель обеспечивает:

- передачу Заказчику установки в исправном состоянии, соответствующем условиям настоящего договора, назначению имущества и требованиям ГОСТа и ТУ, со всеми принадлежностями и необходимой, надлежащим образом оформленной технической документацией;

- составление графики ППР наземного оборудования и согласование их с Заказчиком;

- доставку ЭПО и узлов на место проведения работ;

- контроль за режимами работы ЭПО, осмотр и ремонт наземного оборудования на основании графиков ППР;

- предоставление Заказчику всей оперативной, текущей информацию по работе оборудования, в установленной Заказчиком форме, на конец месяца;

- присутствие согласованного количества персонала непосредственно на месторождении;

- наличие на месторождении согласованного резервного ЭПО, ЗиП и материалов;

- при отказе ЭПО в течение 24 часов предоставить Заказчику резервное оборудование;

- завоз и вывоз ЭПО на промежуточную базу Заказчика, своевременный ремонт ЭПО для поддержания резерва;

- исполнения заявки Заказчика на изготовление и поставку ЭПО в срок не более 60 дней;

- выполнение работ, указанных в п.3, в полном соответствии с утвержденной Производственной программой;

- соответствие качества выполняемых работ требованиям нормативно-технических документов;

- в ходе выполнения работ на объектах Заказчика соблюдение своими работниками требований природоохранного, лесного и земельного законодательства, норм, правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

- соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками организаций – субисполнителей при нахождении на территории Заказчика;

Заказчик обеспечивает:

- своевременную и качественную подготовку скважин, их обвязку и места для работ с электропогружными установками, установку постаментов под наземное электрооборудование ЭПО, наличие контуров заземления, эстакад и стоек для питающего кабеля от станции управления до скважины;

- условия хранения оборудования в соответствии с ТУ и сохранность ЭПО в местах хранения;

- предоставление подписанных техническими специалистами исходных данных для расчета ЭПО по форме, предоставленной Исполнителем;

- представление Исполнителю уточненных по времени заявок на производство монтажно-демонтажных работ ЭПО;

- подъезд к устью скважин и площадкам для монтажа-демонтажа наземного оборудования;

- укладку кабеля от разъединительной коробки до станции управления;

- предоставление Исполнителю ежемесячных план-графиков по производству подземных и капитальных ремонтов скважин, оборудованных ЭПО, на следующий месяц, квартал с указанием номеров скважин, наименований месторождений, ожидаемой даты монтажно-демонтажных работ, другие необходимые сведения;

- ежемесячное предоставление Исполнителю информации о режимах работы скважин, эксплуатационных параметрах;

- доставку специалистов подрядчика на объект выполнения работ, при необходимости обеспечение жильем.