Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

по лоту № КНГ/2.3-2016 «Выполнение работ по супервайзерскому контролю сейсморазведки 3 D (сезон 2016-2020гг)»

1.Общие положения:

Предмет закупки: Выполнение работ по супервайзерскому контролю сейсморазведки 3 D (сезон 2016-2020гг)

Лот является неделимым.

Инициатор закупки: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

2. Требования к предмету закупки (техническое задание):

# Общие сведения:

Супервайзерские услуги должны быть выполнены в течение сезонов 2016-2020 гг. в соответствии с графиком, представленном в календарном плане.

Подрядчик должен иметь все необходимые данные, оборудование и системы для контроля хода выполнения сейсмической съемки. Подрядчик должен представлять представителям Заказчика сводки и отчеты в соответствии с требованиями Договора.

- Описание месторождения и климатические условия:

Согласно административно-территориальному делению участок расположен на территории Эвенкийского Муниципального района Красноярского края.

Площадь расположена на территории Центрально-Тунгусского плато Среднесибирского плоскогорья.

Рельеф низкогорный, преобладающие абсолютные отметки 130-155 м (до 600м). Местность таежная, расчлененная многочисленными долинами малых рек и ручьев, склоны которых относительно крутые, местами покрытые каменистыми россыпями.

Климат резко континентальный. Отмечаются значительные колебания годовых и суточных температур. Максимальная температура июля составляет +35 ºС, минимальная в декабре -60оС. Среднегодовая температура воздуха составляет -7,1 ºС.

Снеговой покров устанавливается в октябре; к марту его толщина достигает 80 см.

Основными речными преградами являются р. Подкаменная Тунгуска с притоками рек Юктэмэкит, Бугаркан, Рассока, Куюмба, Верх. Балагар, Юктэ.    Толщина льда к концу зимы достигает 1,5 м, мелкие реки промерзают до дна. Глубина рек изменяется от 0,3-1,5 м.  Вскрытие в начале мая. Река Подкаменная Тунгуска весной и осенью становится судоходной для малотоннажных судов с осадкой до 1,5 м.

Рядом с площадью находится населенный пункт поселок Куюмба. Посёлок электрифицирован. Расстояние от п. Куюмба до районного центра п. Байкит –  124 км. Круглогодичное сообщение с районом работ осуществляется авиатранспортом. Ближайшая железнодорожная станция - Карабула, на железнодорожной ветке от Транссибирской магистрали, расположена на левобережье р. Ангара в 37 км от п. Богучаны. Расстояние от п. Куюмба до п. Богучаны 288 км.

Есть круглогодичный вдольтрассовый проезд нефтепровода «Куюмба – Тайшет» (принадлежит ООО «Транснефть – Восток») до правого берега реки Подкаменная Тунгуска (район разведки К-10). Обустройство понтонной/паромной переправы планируется на 2018г.

# Дороги в пределах площади работ в процессе строительства. При проведении полевых работ используется тракторно-вездеходный транспорт. Отсутствие сети дорог приводит к тому, что передвижение по профилям возможно только в зимнее время. Основной завоз осуществляется по зимникам.

- Цель работ: Супервайзерский контроль и методическое сопровождение выполнения полевых поисковых сейсморазведочных работ МОГТ-3D на Куюмбинском ЛУ 400 кв.км (2016-2017 гг.) и на Терско-Камовском ЛУ 794 кв.км (2018-2020 гг.) с целью детального изучения геологического строения нижне-кембрийских, вендских и рифейских отложений и контроль соблюдения ПЭБ, ОТ и ГЗ при проведении сейсморазведочных работ.

- Геологические задачи, границы объекта, объём работ.

3.1. Геологические задачи:

Методическое сопровождение и контроль полевых сейсморазведочных работ осуществляются с целью соблюдения Исполнителем полевых работ проектных требований на их производство и получения полевых материалов высокого качества для последующего их использования Заказчиком при решении следующих геологических задач:

- изучение геологического строения венд-кембрийского и рифейского мегакомплексов, выявление их сейсмогеологических характеристик;

- изучение структурных особенностей рифейских и вендских отложений в пределах площади работ по отражающим внутририфейским горизонтам Rk1-5 и горизонтам R0 и B, соответствующих кровлям рифейских и вендских отложений;

- выявление и трассирование зон тектонических нарушений;

- выявление и трассирование акустических неоднородностей разреза, связанных с зонами повышенной трещиноватости пород;

- выявление нефтеперспективных объектов в вендских и рифейских толщах;

- разработка рекомендаций по дальнейшему изучению площади исследований геолого-геофизическими методами и нефтеразведочным бурением.

3.2. Географические координаты.

Куюмбинский ЛУ, работы сезона 2016-2017 гг.:

по контуру пунктов возбуждения

|  |  | Северная широта |  | Восточная долгота |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 61°06'31" |  | 96°44'49" |  |
| 2 |  | 61°07'04" |  | 97°24'11" |  |
| 3 |  | 61°00'37" |  | 97°24'31" |  |
| 4 |  | 61°00'21" |  | 97°03'50" |  |
| 5 |  | 61°01'09" |  | 97°03'47" |  |
| 6 |  | 61°00'52" |  | 96°45'13" |  |
| 7 |  | 61°06'31" |  | 96°44'49" |  |

Терско-Камовский ЛУ, работы сезона 2018-2019 гг.:

по контуру пунктов возбуждения

|  |  | Северная широта |  | Восточная долгота |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 60°33'12" |  | 97°44'31" |  |
| 2 |  | 60°33'24" |  | 98°9'46" |  |
| 3 |  | 60°42'46" |  | 98°9'32" |  |
| 4 |  | 60°42'34" |  | 97°44'9" |  |
| 5 |  | 60°33'12" |  | 97°44'31" |  |

работы сезона 2019-2020 гг.:

по контуру пунктов возбуждения

|  |  | Северная широта |  | Восточная долгота |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 60°33'14" |  | 97°48'47" |  |
| 2 |  | 60°22'15" |  | 97°49'11" |  |
| 3 |  | 60°22'25" |  | 98°10'3" |  |
| 4 |  | 60°33'24" |  | 98°9'46" |  |
| 5 |  | 60°33'14" |  | 97°48'47" |  |

3.3. 	Объём работ:

Куюмбинский ЛУ 2016-2017 гг:

- по контуру пунктов возбуждения	– 400 кв.км

Терско-КамовскийЛУ:

2018-2019 гг.

- по контуру пунктов возбуждения	– 402 кв.км;

2019-2020 гг.

- по контуру пунктов возбуждения	– 392 кв.км;

В процессе проведения работ на Терско-Камовском ЛУ объёмы работ и сроки их проведения могут быть скорректированы.

- Функции супервайзера по производственному контролю.

4.1. Супервайзер осуществляет контроль за выполнением всего комплекса сейсморазведочных работ в рамках данного договора, является представителем Заказчика непосредственно на месте проведения полевых работ, представляет его интересы, информирует Заказчика и Руководителя проекта о ходе работ и несёт перед Заказчиком ответственность за своевременность и полноту информирования  соответствие качества полевого материала требованиям технического проекта и нормативных технологических инструкций Заказчика.

4.2. Перечень мероприятий, выполняемых супервайзером:

4.2.1. Контроль мобилизации /демобилизации партии.

4.2.2. Оценка готовности полевой партии к началу полевых работ:

- участвует в комиссии, определяющей готовность Подрядчика к проведению полевых работ, проводит первичный технический аудит полевой партии.

4.2.3. Контроль выполнения полевых сейсморазведочных работ, включающих: топогеодезические, буровые, взрывные, опытные и производственные сейсмические (технологические операции с наземным оборудованием и непосредственно регистрацию сейсмического сигнала) и соответствия параметров используемых аппаратуры и оборудования техническим условиям и проекту:

- контролирует все виды работ;

- контролирует соответствие проектных и фактических местоположений сейсмических профилей ПВ, ПП и контура съёмки в целом. Соответствие фактической точности привязки ПГН проектным условиям проведения геодезических работ выполняется супервайзером-геодезистом по результатам независимой инструментальной съёмки в объёме порядка 100 точек (в том числе пункты триангуляции, пункты опорной и рядовой сети) в течение 10 дней.

- участвует при согласовании программы опытных работ, их проведении, выборе параметров возбуждения / регистрации по результатам этих работ с учётом требований проекта на выполнение сейсмической съёмки и согласовании их с Руководителем проекта;

- в случае ухудшения качества полевого материала на отдельных участках работ требует повторного проведения производственных наблюдений на этих участках и / или дополнительных опытных работ по выбору оптимальных параметров возбуждения / регистрации;

- осуществляет постоянный контроль методики и технологии полевых работ, соответствия их проектным условиям;

- осуществляет экспертную поддержку проведения полевых работ, участвует в разработке и согласовании с Руководителем проекта рекомендаций по внесению изменений в проектную технологию выполнения работ.

4.2.4. Контроль отчетности подрядчика и подтверждение выполненных объемов работ.

4.2.5. Первичный контроль и оценка качества полевых сейсморазведочных и сопутствующих материалов:

- контролирует точность геодезической привязки пунктов сейсмических наблюдений;

- контролирует правильность составления Подрядчиком script-файлов и SPS-файлов;

- контролирует соответствия параметров возбуждения и приема требованиям проекта;

- контролирует и оценивает качество сейсмических данных по полевым записям и результатам полевой обработки;

- контролирует ход и результаты полевой экспресс-обработки сейсмических данных;

- контролирует правильность оформления и полноту сопроводительной документации к полевому материалу и своевременность его отправки на ВЦ Заказчика.

4.2.6. Информирование Заказчика и Руководителя проекта посредством телефонной и интернет связи о ходе полевых работ, соблюдении календарного плана и любых отклонениях от проекта или отмеченных в ходе работ недостатках.

4.2.7. Участвует в окончательной приемке полевых материалов на вычислительном центре заказчика.

4.3. Соответствие фактической точности привязки ПГН проектным условиям проведения топо-геодезических работ выполняется специалистом, соответствующей квалификации, по результатам независимой инструментальной съёмки в объёме порядка 100 точек (в том числе пункты триангуляции, пункты опорной и рядовой сети) в течение 10 дней.

4.4. При необоснованных (несогласованных) отклонениях от методики работ и нарушениях технологии их проведения требует от руководства сейсмической партии немедленного исправления допущенных отклонений вплоть до переотработки участков работ с забракованным материалом и информирует об этом Заказчика, Руководителя проекта и Подрядчика. При возникновении спорных ситуаций супервайзер имеет право потребовать от руководства сейсмической партии временной приостановки тех видов работ, которые по оценке супервайзера являются некондиционными, немедленно поставив в известность об этом Заказчика, Руководителя проекта и Подрядчика.

4.5. В своей деятельности супервайзер руководствуется следующими документами, определяющими требования к производству, составу и качеству полевых сейсморазведочных материалов:

- Инструкция по сейсморазведке, М, 1986 г.

- Временное положение к «Инструкции по сейсморазведке», раздел Х, 1996 г.

- Регламент на проведение сейсморазведочных работ в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 2016 г.

- Положение о супервайзерской деятельности в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 2016 г.

- Положение о порядке оценки и приемки сейсмических материалов в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 2016 г.

- Проект на производство сейсморазведочных работ – является руководящим документом в деятельности супервайзера, если нет иных документов, изменяющих или дополняющих требования проекта.

- Отчетность супервайзера по производственному контролю.

5.1. Супервайзер предоставляет Заказчику и Руководителю проекта:

- ежедневно и еженедельно  – сводку о ходе полевых работ и выполнении плана по всем видам работ;

- не реже одного раза в месяц – акты промежуточной приёмки полевых материалов;

- акт контроля геодезических работ;

- не позднее 10 рабочих дней после окончания полевых работ – итоговый отчёт супервайзера по результатам полевого сезона.

5.2. Супервайзер визирует акты Подрядчика сдачи-приёмки полевого материала Руководителю проекта.

- Состав работ супервайзера по контролю ПЭБ ОТ и ГЗ.

  - Контроль за мобилизацией/демобилизацией сотрудников полевой партии подрядной организации, выполняющей полевые сейсморазведочные работы.

  - Контроль за состоянием промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты (далее ПЭБ ОТ и ГЗ) в полевых базовых стоянках сейсморазведочной партии и на участках выполнения сейсморазведочных и других вспомогательных работ, согласно требованиям установленным законодательством РФ, проектными документами и нормативными документами Заказчика.

  - Контроль предоставления установленной отчетности в области ПЭБ ОТ и ГЗ Исполнителем полевых сейсморазведочных  работ.

  - Экспертная поддержка  в области ПЭБ ОТ и ГЗ Исполнителя полевых сейсморазведочных работ в т.ч. при проведении оценок рисков, проведении собраний и инструктажей, разработке и выполнении корректирующих мероприятий, расследовании происшествий и т.п.

  - Контроль Исполнителя полевых сейсморазведочных работ при организации и проведении учений по отрабатыванию действий персонала в аварийных ситуациях.

  - Поддержка  Исполнителя полевых сейсморазведочных работ при организации и внедрении современных средств защиты, передовых технологий обеспечения безопасности и системы  управления  ПЭБ ОТ и ГЗ.

  - Оценка работы Исполнителя полевых работ  в области ПЭБ ОТ и ГЗ.

В целом выполнение работ, включая производственную отчётность, регламентируется методическим документом «Выполнение супервайзерского контроля промышленной и экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты  (ПЭБ ОТ и ГЗ) при полевых сейсморазведочных работах» и приложениями к нему.

- Задачи супервайзера по контролю ПЭБ ОТ и ГЗ.

  - Представлять интересы Заказчика на полевых сейсморазведочных работах.

  - Своевременно информировать Заказчика обо всех аспектах выполнения работ и жизнедеятельности партии (предоставляемая информация должна быть объективной и достоверной, исключающей неоднозначную трактовку). В необходимых случаях выписывать акты предписания и акты приостановки работ, до устранения выявленных грубых нарушений ПЭБ ОТ и ГЗ и предоставлять их Заказчику и  руководству Исполнителя полевых работ.

  - Контролировать соблюдение требований ПЭБ ОТ и ГЗ, установленных стандартами Заказчика законами и подзаконными актами РФ, проектными и иными регламентирующими документами, при выполнении полевых сейсморазведочных работ.

  - Обеспечить представление Заказчику отчётов о работе, а также  о состоянии ПЭБ ОТ и ГЗ при выполнении полевых сейсморазведочных работ.

  - Принимать меры при выявлении нарушений требований ПЭБ ОТ и ГЗ, разрабатывать мероприятия по устранению выявленных нарушений и рисков,  контролировать сроки и полноту их выполнения.

  - Обеспечить проведение совещаний по ПЭБ ОТ и ГЗ на регулярной основе, предоставлять протокола совещаний в адрес заказчика.

  - Осуществлять контроль за организацией работ и проведением  тренингов, учений в области ПЭБ ОТ и ГЗ в полевой сейсморазведочной партии и контроль за подготовкой отчетной документации.

  - Осуществлять мониторинг выполнения Исполнителем полевых сейсморазведочных работ обязательств в области ПЭБ ОТ и ГЗ, установленных в Договорах, Проектах и иных документах на проведение полевых сейсморазведочных работ.

  - Проводить анализ  безопасности выполнения работ по форме установленной Заказчиком.

  - Фиксировать факты нарушений и оформлять документально в соответствии с требованиями  ЛНД Заказчика для применения штрафных санкций в отношении Исполнителя за неисполнение требований Договоров.

  - Организовывать расследование происшествий и инцидентов, контролировать правильность оформления материалов в соответствии с требованиями законодательства РФ и стандартами Заказчика.

  - Осуществлять контроль работы полевых  отрядов  партии: лесорубочного, топогеодезического, сейсмического, вибрационного, буровзрывного и т.п. В случае выявления нарушений ПЭБ ОТ и ГЗ совместно с руководством полевой партии организовывать оперативное устранение выявленных нарушений.

  - Выполнить итоговую оценку Исполнителя полевых сейсморазведочных работ  с точки зрения исполнения требований ПЭБ ОТ и ГЗ.

- Отчетность супервайзера по контролю ПЭБ ОТ и ГЗ.

  - Еженедельные и ежемесячные отчеты по форме утвержденной Заказчиком, с подтверждающими документами (фотографии, письма, копии рабочих документов, акты, материалы расследования и т.п.);

  - Внеочередные отчёты по запросу Заказчика;

  - Окончательный отчет о результатах выполнения супервайзерского контроля, в форме и формате, согласованном с Заказчиком.

- Штатный состав.

9.1. Супервайзерское сопровождение выполняется в течение всего периода полевых работ специалистом геофизиком и специалистом в области ПЭБ ОТ и ГЗ  и в течение 10 дней специалистом геодезистом.

- Взаимоотношения супервайзера с Заказчиком и Подрядчиком полевых работ.

10.1. По прибытии супервайзеров к месту проведения полевых работ руководство сейсмической партии обеспечивает их соответствующими условиями (согласно общепринятым нормам и наравне с ИТР Подрядчика – техническим руководителем с/п: помещения для работы и быта, питание, спецодежда, хозяйственный инвентарь и другое оборудование) и необходимым транспортом и средствами связи для выполнения служебных обязанностей.

10.2. В течение 3 рабочих дней руководство сейсмической партии вводит супервайзеров в курс текущего состояния дел, знакомит их с необходимой документацией и обеспечивает условия для их нормальной деятельности в соответствии с договором и другими нормативными документами.

10.3. Перед началом полевых работ Подрядчик обязан предоставить супервайзерам следующие документы:

- проект на производство работ, включающий геологическое и геолого-техническое задания заказчика;

- технико-методические показатели сейсмопартии;

- акт готовности сейсмической партии к производству полевых работ;

- акт готовности сейсмостанции и полевого оборудования;

- акт идентичности групп сейсмоприемников;

- акт готовности невзрывных источников возбуждения сигнала.

10.4. Все спорные вопросы, возникающие в процессе выполнения полевых работ между супервайзерами и техническим руководством полевой партии, оперативно решаются на месте путём взаимных договорённостей, не выходящих за рамки существующей производственно-технической документации.

10.5. Разногласия между супервайзерами и подрядчиком, не нашедшие разрешения на месте, оформляются протоколом, который немедленно передаётся Заказчику, Руководителю проекта и руководству Подрядчика для принятия ими согласованного решения.

10.6. В случае приостановки супервайзером полевых работ, выполняемых с нарушениями требований проекта, составляется соответствующий акт, немедленно направляемый Заказчику, Руководителю проекта и руководству Подрядчика для принятия ими согласованного решения.

10.7. В оперативном порядке по техническим вопросам проведения работ супервайзер согласовывает свои действия с Руководителем проекта.

10.8. Иные вопросы, возникающие в процессе деятельности супервайзера, оговариваются договором на супервайзерские работы или особыми соглашениями между Заказчиком и Подрядчиком.

- Сроки работ.

Куюмбинский  ЛУ 2016-2017 гг:

- Полевые работы:					ноябрь 2016 г. – май 2017 г.

- Составление окончательного отчета:	            июнь 2017 г.

Терско-Камовский ЛУ 2018-2019 гг:

- Полевые работы:					ноябрь 2018 г. – май 2019 г.

- Составление окончательного отчета:	            июнь 2019 г.

2019-2020 гг:

- Полевые работы:					ноябрь 2019 г. – май 2020 г.

- Составление окончательного отчета:	            июнь 2020 г.

- Особые условия.

12.1 Подрядчик обязуется застраховать всех работников Подрядчика, задействованных непосредственно на объектах производства работ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», на условиях договора добровольного страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей на человека, с включением в договор следующих рисков:

-смерти в результате несчастного случая;

-постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

Копии документов, подтверждающих заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, представить Заказчику в течение 20 дней со дня подписания настоящего договора, а также в течение 10 календарных дней со дня предъявления Заказчиком требования о предоставлении таких документов.

12.2.  Подрядчик  обязуется в полной мере выполнять требования стандарта ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» СТКНГ-02ПБ-2015 «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями», как в своем Обществе, так в подрядных и субподрядных организациях.

3.Требования к контрагенту:

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед.изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опыт работы |  |  |  |  |
| 1. | Опыт работы по услуге "супервайзинг сейсморазведочных работ" | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия. | год | 5 и более |
| 2. | Опыт проведения контроля за полевыми сейсморазведочными работами МОГТ 3D за последние 3 года в Красноярском крае (или на территории Восточной Сибири) по данному типу сделки | Перечислить все выполненные проекты за последние 3 года на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края (или на территории Восточной Сибири): метод съемки, Заказчик, ЛУ (месторождение). Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | год | 3 и более |
| 3. | Наличие опыта по техническому контролю сейсморазведочных работ с импульсными источниками. | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия, с указанием наименования площади работ, её характеристики и типе импульсного источника. | Да/Нет | Да |
| Персонал |  |  |  |  |
| 5. | Наличие специалистов по техническому контролю сейсморазведочных работ с импульсными источниками. | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия, в виде резюме с указанием периода работ, наименования и характеристики площади работ, типе импульсного источника и, при наличии, документов об обучении. | Да/Нет | Да |
| 6. | Количество специалистов с опытом работ по супервайзингу полевых сейсморазведочных работ не менее 5 лет и/или с опытом работ в полевых сейсморазведочных партиях на руководящих должностях (нач. партии, тех.рук, начальник сейсмоотряда и т.п.) 10 лет и более (с представлением общего списка и резюме с опытом работ) | Список сотрудников с указанием должности и опыта работ в указанной области за подписью руководителя предприятия | Количество специалистов | 5 и более |
| Технические требования |  |  |  |  |
| 7. | Наличие специальных сертифицированных программ планирования систем наблюдений | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия. Предоставить перечень ПО (в т.ч. аналоги) | Да/Нет | Да |
| 8. | Наличие специальных сертифицированных программ контроля качества полевого материала и первичной обработки 2D и 3D данных сейсморазведки | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия. Предоставить перечень ПО (в т.ч. аналоги) | Да/Нет | Да |
| 9. | Наличие специальных сертифицированных программ контроля топографии (лицензий не требуется) | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 10. | Соответствие технической части оферт требованиям ПДО к предмету закупки | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| Промышленная и пожарная безопасность, экология и охрана труда |  |  |  |  |
| 11. | Предоставление гарантий по выполнению требований и соблюдению стандартов ОТ, ПБ и ООС, в т.ч. принятых в ООО "СН-КНГ" | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 12. | Проверка знаний руководителей и специалистов по охране труда и пожарной безопасности | Копии протоколов проверки знаний по охране труда и пожарной безопасности руководителей и специалистов | Да/Нет | Да |
| 13. | Аттестация руководителей и специалистов по промышленной безопасности | Копии протоколов аттестации по промышленной безопасности руководителей и специалистов | Да/Нет | Да |
| 14. | Проведение в компании вводных инструктажей для вновь принятых сотрудников | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 15. | Проведение медицинских осмотров сотрудников при приеме на работу и периодических осмотров | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| Гарантии и обязательства |  |  |  |  |
| 16. | Гарантия своевременного оказания услуг согласно договора | Гарантийное письмо за подписью руководителя. | Да/Нет | Да |
| 17. | Гарантия предоставления для работы двух супервайзеров: 1.) Супервайзер по контролю за полевыми сейсморазведочными работами; 2.) Супервайзер по контролю состояния ПЭБ ОТ и ГЗ. | Гарантийное письмо за подписью руководителя. | Да/Нет | Да |
| 18. | Гарантия по устранению некачественно выполненных работ по договору | Гарантийное письмо за подписью руководителя. | Да/Нет | Да |
| 19. | Гарантия своевременного предоставления необходимой информации Заказчику (включая сводку). | Гарантийное письмо за подписью руководителя. | Да/Нет | Да |
| 20. | Гарантия выполнить весь объем работ без привлечения субподрядных организаций | Гарантийное письмо за подписью руководителя. | Да/Нет | Да |
| 21. | Гарантии обеспечения СИЗ персонала согласно требований Законодательства РФ | Гарантийное письмо за подписью руководителя. | Да/Нет | Да |
| 22. | Гарантии немедленного предоставления информации Заказчику о произошедших происшествиях (авариях, инцидентах, несчастных случаях, пожарах и т.д.) | Гарантийное письмо за подписью руководителя. | Да/Нет | Да |
| 23. | Соблюдение конфиденциальности, сохранности и неразглашение информации, полученной в результате работ на объектах Заказчика. | Гарантийное письмо за подписью руководителя. | Да/Нет | Да |
| 24. | Согласие с условиями Договора ООО "СН-КНГ" | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия. | Да/Нет | Да |

- Календарный план выполнения работ 2016 – 2020 гг.;

- Схема сейсмических работ МОГТ 3D на Куюмбинском и Терско-Камовском ЛУ.

Директор департамента закупки услуг                                                           И.Е. Левагин