Приложение 6

к договору №  ______________________

УТВЕРЖДАЮ:

ВРИО генерального директора

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

_____________С.В. Телышев

«____»________________ 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И ПРИЕМКИ

СЕЙСМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

# Общие положения

Настоящее положение регламентирует порядок приема-сдачи и оценки качества полевых сейсмических материалов и результатов обработки и интерпретации, а так же их архивирования в ООО «Славнефть – НПЦ».

Назначение регламентируемых работ – обеспечение высокого качества информации, поступающей на обработку и в банк данных ООО «Славнефть - НПЦ». Положение разработано в соответствии с «Инструкцией по сейсморазведке», утвержденной Мингео СССР в 1986 г.

Контроль  качества полевого материала в процессе сейсморазведочных работ осуществляют:

- супервайзерская служба ООО “Славнефть – НПЦ” или подрядные специализированные супервайзерские организации по договору с ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз»;

- инженерно-технические работники Подрядчика.

Приемка и оценка качества первичного материала производится непосредственно в полевых условиях и на ВЦ ООО «Славнефть – НПЦ» на основании настоящего «Положения …» и «Инструкции по сейсморазведке» посредством визуального контроля 100% повального вывода и после препроцессинга исходных материалов.

# 1. Документация и первичная приемка полевых материалов

  - Приемка полевых сейсморазведочных материалов производится с целью определения объемов и качества выполненных работ.

Первичную оценку качества полевых материалов осуществляют соответствующие специалисты ПОДРЯДЧИКА, они же и осуществляют отбраковку и принимают решение о необходимости дублирования геодезических или сейсмических наблюдений.

Представителю ЗАКАЗЧИКА предъявляются     материалы,     признанные ПОДРЯДЧИКОМ соответствующими настоящим «Требованиям».

Представители ЗАКАЗЧИКА осуществляют оперативный выборочный контроль за соблюдением требований технологии производства работ на  всех ее этапах.

В порядке технологического надзора Представители ЗАКАЗЧИКА осуществляют ежедневный контроль за соответствием оценки качества наблюдений ПОДРЯДЧИКОМ - настоящим «Требованиям», дают об этом свои заключения, в том числе об адекватности решений по отбраковке и дублированию.

Перед началом работ и ежемесячно в течение полевого сезона комиссия в составе представителей супервайзерской службы ООО «Славнефть -НПЦ» и представителей Подрядчика, выполняющего полевые работы, осуществляет оценку качества полевого материала, результатов аппаратурных поверок, состояния технической документации, топо-геодезической информации.

  - Приемка материалов ведется последовательно в три этапа:

- первичная

- промежуточная

- окончательная.

Первичная:

- приемка топо-геодезиических материалов за подготовительный период (лето-осень);

- ежедневная приемка и оценка топо-геодезических, буровых, вибрационных (невзрывные источники) и сейсмических материалов от исполнителей работ.

Промежуточная (ежемесячно):

- приемка и оценка материалов по всем видам работ с составлением Акта промежуточной приемки, являющегося основанием для оформления Актов обмера и финансирования выполненных работ.

Окончательная:

- производится по окончании полевого сезона на обрабатывающем ВЦ специальной комиссией, в которую входят представители Подрядчика, выполнявшего полевые работы, и специалисты ВЦ  ООО «Славнефть – НПЦ».

Ежедневная приемка полевых материалов осуществляется исполнителями работ (геофизиком-оператором, начальником отряда – 2D, руководителем Группы контроля качества – 3D) совместно с представителем Заказчика (супервайзером), которому предоставляется вся необходимая информация, в т.ч. данные по планированию последующих работ.

1.3. До начала работ Подрядчик предоставляет результаты проверок, демонстрирующих удовлетворительную работу всех элементов аппаратуры и оборудования согласно рекомендациям фирмы-изготовителя в виде Акта по форме Подрядчика.

1.4. Подрядчик несет ответственность за любую неисправность аппаратуры. Заказчик может потребовать повторной отработки за счет Подрядчика той части площади, где неисправность повлияла на качество сейсмических данных до оценки «брак».

1.5. Подрядчик сдает на ВЦ ООО «Славнефть - НПЦ» следующие полевые материалы:

1.5.1. В начале полевого сезона:

- Акт готовности сейсмостанции и полевого оборудования по форме Подрядчика;

- Аппаратурные поверки с соответствующей документацией на магнитном носителе (Приложение 1);

- Идентичность групп сейсмоприемников, полярность трактов регистрации на магнитном носителе;

- Проверки вспомогательных каналов отметки момента вертикального времени и записи «свип-сигнала»;

- Акт готовности топо-геодезических приборов;

- Материалы опытных работ, подтверждающие оптимальность выбранной методики.

1.5.2. В начале каждого месяца, в полевом сезоне:

- Аппаратурные поверки с соответствующей документацией на магнитном носителе;

- Полевые сейсмограммы формата SEG-Y или SEG-D на магнитном носителе  (магнитная лента, экзабайт, кассеты 3480, 3490);передача данных в других форматах и/или на других носителях должна быть согласована перед началом полевых работ;

- Сменные рапорты операторов на все виды работ;

- Масштабированные абрисы по отработанным профилям 2D (полосам 3D) с указанием элементов ландшафта, объездов, точек изломов профилей, техногенной обстановки и т. п.;

- Нивелировочные разрезы по отработанным профилям в графическом виде и таблицы альтитуд ПГН;

- Ведомости координат и высот точек геофизического наблюдения;

- Фактическая схема расположения ПГН и ПВ на магнитном носителе (SPS – файлы).

1.6. Все представленные материалы оформляются соответствующим образом:

1.6.1. Магнитный носитель с полевыми сейсмограммами должен иметь этикетку, содержащую следующие данные:

- название организации Подрядчика и Заказчика;

- шифр полевой партии;

- номер магнитного носителя;

- тип и номер сейсмостанции;

- номер профиля или элемента 3Д системы наблюдений;

- номера профильных, тестовых и бракованных записей;

- даты первой и последней записи;

- формат записи.

1.6.2. Сменный рапорт оператора (на бумажном носителе, а также на магнитном носителе,  предусмотренном типом сейсмостанции) должен содержать следующие данные:

- название организации Подрядчика;

- название полевой партии; шифр полевой партии;

- тип и номер сейсмостанции;

- номер профиля или элемента 3Д системы наблюдений;

- название площади работ;

- вид работ (3Д или 2Д);

- расстояние между ПП и ПВ, а для 3Д системы наблюдений дополнительно расстояние между элементами системы наблюдений;

- тип источника возбуждения; количество одиночных источников на одном ПВ и их геометрию;

- номер магнитного носителя;

- параметры записи (длина записи, шаг дискретизации);

- параметры фильтрации и усиления;

- плотность записи на магнитном носителе;

- номера и назначение служебных каналов;

- другие возможности (опции) в случае их использования.

Каждая полевая сейсмограмма в рапорте должна быть выделена в отдельную строку и содержать следующую информацию:

- порядковый номер сейсмограммы;

- пикет пункта возбуждения (ПВ); если положение ПВ отклоняется от топографической линии профиля ПВ, указывается величина отклонения и его направление перпендикулярно линии ПВ вправо или влево относительно направления увеличения пикетажа;

- каналы и пикеты приема (ПП);

- глубину возбуждения для взрывных источников;

- вертикальное время для взрывных источников;

- величину заряда для взрывных источников;

- время отработки.

В примечании приводятся условия производства работ.

1.6.3. Ведомости координат и высот точек геофизических наблюдений передаются на магнитном носителе в виде SPS-файлов и текстовых файлов с точной расшифровкой формата.

- Оценка качества полевых материалов осуществляется в соответствии со следующими пунктами

2.1. Приемке подлежат физические наблюдения.

Под физическим наблюдением (физ. точкой) понимается сейсмограмма или совокупность сейсмограмм, полученных с одного пункта возбуждения при неизменном расположении сейсмоприемников.

Оценка первичного полевого материала производится посредством визуального контроля 100% повального вывода по качеству регистрации целевых отражений на сейсмограммах воспроизведения, наличию фона регулярных низкоскоростных и среднескоростных волн-помех (с учетом возможности их подавления), а также с учетом соответствия выполненных работ техническому проекту и в случае необходимости, после препроцессинга исходных данных на полевом ВЦ.

2.2.Физические наблюдения принимаются с оценкой «хорошо», «удовлетворительно» или считается браком. Коэффициент качества при этом принимается соответственно равным: 1.0, 0.9 и 0.

2.3. Физическое наблюдение считается браком (коэффициент качества 0), если предъявленная к приемке магнитная запись имеет хотя бы один из недостатков:

2.3.1.Отсутствует или некорректны отметка возбуждения или вертикального времени;

2.3.2. Имеются грубые нарушения методики работ (условий возбуждения и приема колебаний, системы наблюдений);

2.3.3. Наличие в пределах сейсмической записи аппаратурных помех, превышающий уровень, допустимый для данного типа сейсмостанций;

2.3.4. Взаимное влияние между каналами, визуально проявляющееся на сейсмограммах воспроизведения;

2.3.5. Микросейсмы и промышленные помехи препятствуют выделению целевых отражений;

2.3.6. Магнитная сейсмограмма получена при несоблюдении установленных сроков поверки регистрирующей аппаратуры;

2.3.7. Необоснованное нарушение коммутации каналов или геометрии расстановки в случае отсутствия комментария в рапорте оператора и дефектной ведомости и точного определения отработанной геометрии;

2.3.8. Неработающие каналы и каналы с обратной полярностью.

2.3.9. Магнитная сейсмограмма не считывается;

2.3.10. Магнитная сейсмограмма в интервале целевых горизонтов имеет низкий уровень записи из-за неоптимального условия возбуждения;

2.3.11. Для работ 2D:

- общее число забракованных каналов превышает 3% на ф.н.

Для работ 3D:

- общее число забракованных каналов превышает 3% на ф.н. и/или

забраковано более 40%  линий приема (линия бракуется при числе забракованных каналов свыше 3%).

2.4. Физические наблюдения, не забракованные в соответствии с  п.п. 2.3.1.-2.3.11,,         принимаются с оценкой «хорошо» или «удовлетворительно».

2.5. Физическое наблюдение принимается с оценкой «хорошо» (коэффициент качества 1) при высоком техническом и методическом качестве полевых работ.

2.6. Физическое наблюдение принимается с оценкой «удовлетворительно» (коэффициент качества 0.9), если оно имеет недостатки, перечисленные в п.п. 2.3.1.-2.3.11., но не превышающие указанных пределов.

2.7. Коэффициент качества определяется по формуле:

__1.0 x q1 + 0.9 q2___

q1 + q2 + q3                    где,

q1 – количество ф.н., принятых с оценкой «хорошо»;

q2 – количество ф.н., принятых с оценкой “удовлетворительно”;

q3 – количество забракованных ф.н. (к браку относятся также пропущенные ПВ, если нет протокола о невозможности или запрете по разным причинам на их отработку).

2.8. Сейсмические материалы допускаются к приемке и оценке только при наличии топо-геодезических материалов на отработанный объем ф.н.:

- масштабированные абрисы профиля 2D (полосы 3D);

- фактическая схема ПГН и ПВ (SPS – файлы).

2.9. Заключение комиссии по приемке объемов и оценке качества материалов является основанием для оформления Актов обмера и финансирования выполненных работ, который составляется Подрядчиком в поле и подписывается супервайзером.

При сдаче материалов на обрабатывающий ВЦ заключение по приемке объемов и оценке качества материалов составляется и подписывается специалистами ООО «Славнефть – НПЦ».

- Окончательная приемка полевых материалов

По завершении полевых работ в течении 6 недель производится окончательная приемка полевых материалов.

Комиссия в составе представителей ВЦ ООО «Славнефть – НПЦ» и представителей Подрядчика, непосредственно производивших полевые работы, осуществляет окончательную приемку полевых материалов.

К окончательной приемке Подрядчик представляет следующие материалы и сопутствующие документы:

1. Проект на производство сейсморазведочных работ.

2. Схема расположения проектных профилей (линий).

3. Схема расположения реальных профилей (линий).

4. Акт готовности сейсморазведочной партии.

5. Акт готовности сейсморазведочной аппаратуры и оборудования подписанный

метрологом организации. Протокол проверки групп сейсмоприемников.

6.  Заключение на проведенные опытные работы.

7.  Ежемесячные и ежедневные результаты тестирования сейсморазведочной аппаратуры.

8.  Акт окончательной приемки топографо-геодезических работ.

9.  Заключение о проведении топографо-геодезических работ.

10. Абрисы.

11. Сменные рапорта операторов.

12. Сейсмограммы производственных и опытных работ.

13. SPS-файлы.

14. Предварительные временные разрезы.

15. Акты предварительной приемки полевых материалов.

16. Схемы отработки, фактической кратности, альтитуд ПГН и т.д.

17. Состав ИТР, служащих и количество рабочих в бригадах.

18. Баланс календарного времени.

19. Справка о стоимости работ подписанная главным бухгалтером.

20. Технико - методические показатели:

- топографо-геодезических работ;

- буро-взрывных работ;

- сейсморазведочных работ.

21. Протокол (Акт) на пропущенные пункты возбуждения.

22. Протоколы изменения проектных условий проведения работ.

23. Каталоги координат и высот ПГН, пересылаемые спецпочтой, представляются на магнитных носителях в файлах табличного вида (формат ASC II ).

24. Все перечисленные материалы в текстовой и табличной форме представляются на магнитном носителе, в файлах в формате Word 6. и выше.

| ЗАКАЗЧИК: ВРИО генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» ______________________ С.В. Телышев | ИСПОЛНИТЕЛЬ: _________________________ |
| --- | --- |