приложение № 3

к техническому заданию

Ведомость объемов работ

- ВЛ 10 кВ «Отпайка на Площадку скважин 203, 203 бис»

| Ведомость объемов работ №1-1 на Расчистку территории от леса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Расчистка территории от леса |  |  |  |
| 1 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 28,83 |
| 2 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см | 100 хлыстов | 28,83 |
| 3 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 28,83 |
| 4 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см | 100 пней | 28,83 |
| 5 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-01 | 100 пней | 28,83 |
| 6 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см | 100 пней | 28,83 |
| 7 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 100 ям | 28,83 |
| 8 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 50,58 |
| Захоронение порубочных остатков и пней |  |  |  |
| 9 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,9122 |
| 10 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0983 |
| 11 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-02 | 1000 м3 грунта | 0,0983 |

| Ведомость объемов работ №1-2 на Электрическая воздушная линия 10кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы. Для фундамента С1-1шт, С2-1шт |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 1,2384 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,38292 |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,27644 |
| 4 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 1,27644 |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,21548 |
| 6 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 1,21548 |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,37596 |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 12,15516 |
| Итого по разделу 1 Земляные работы. Для фундамента С1-1шт, С2-1шт |  |  |  |
| Раздел 2. Земляные работы. Для фундамента С1-6шт, С2-4шт |  |  |  |
| 9 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 3,63 |
| 10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 2,43 |
| 11 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 4 | 100 м3 грунта | 1,8744 |
| 12 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 3,7428 |
| 13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 3,7428 |
| 14 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 2,5056 |
| 15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 2,5056 |
| 16 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 94,8 |
| 17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,11376 |
| 18 * | Песок из карьера №11 | м3 | 113,76 |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 182,016 |
| 20 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 5,8632 |
| 21 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 5,8632 |
| 22 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,812 |
| 23 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 58,632 |
| Итого по разделу 2 Земляные работы. Для фундамента С1-6шт, С2-4шт |  |  |  |
| Раздел 3. Установка фундаментов С1-7шт и С2-5шт |  |  |  |
| 24 | Установка сборных железобетонных разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3 | 1 м3 конструкций | 131,856 |
| 25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 12,98736 |
| Итого по разделу 3 Установка фундаментов С1-7шт и С2-5шт |  |  |  |
| Раздел 4. Фундамент С3-1шт |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |
| 26 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0408 |
| 27 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,01248 |
| 28 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,04164 |
| 29 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,04164 |
| 30 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,04032 |
| 31 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,04032 |
| 32 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,01248 |
| 33 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,40356 |
| Установка фундамента |  |  |  |
| 34 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 0,701664 |
| 35 * | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,004212 |
| Подкос |  |  |  |
| 36 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,09384 |
| 37 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,10608 |
| 38 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 0,77448 |
| 39 * | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 12,50784 |
| 40 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00576 |
| 41 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,000576 |
| 42 * | Песок из карьера №11 | м3 | 0,576 |
| 43 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 0,9216 |
| 44 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,108 |
| 45 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,001091 |
| 46 * | Песок из карьера №11 | м3 | 1,0908 |
| 47 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 1,74528 |
| 48 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,012 |
| 49 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,012 |
| Антикоррозийная обработка фундамента С3 |  |  |  |
| 50 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 34,8 |
| 51 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,348 |
| 52 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,348 |
| 53 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 6,96 |
| 54 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2616 |
| 55 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 6,906 |
| 56 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,096 |
| 57 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 1,2672 |
| 58 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,36 |
| 59 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 6,48 |
| Итого по разделу 4 Фундамент С3-1шт |  |  |  |
| Раздел 5. Фундамент С4-5шт, С5-26 |  |  |  |
| 60 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 3,4224 |
| 61 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 3,8676 |
| 62 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 57,4368 |
| 63 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм | м | 367,5996 |
| 64 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,33528 |
| 65 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,033528 |
| 66 * | Песок из карьера №11 | м3 | 33,528 |
| 67 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 53,6448 |
| 68 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 14,808 |
| 69 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,14952 |
| 70 * | Песок из карьера №11 | м3 | 149,52 |
| 71 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 239,232 |
| 72 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 6,4812 |
| 73 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 6,4812 |
| 74 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 823,2 |
| 75 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 8,232 |
| 76 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8,232 |
| 77 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 164,64 |
| 78 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,74 |
| 79 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 204,336 |
| 80 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,58 |
| 81 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 34,056 |
| 82 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10,32 |
| 83 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 185,76 |
| Итого по разделу 5 Фундамент С4-5шт, С5-26 |  |  |  |
| Раздел 6. Опоры |  |  |  |
| 84 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 61,554 |
| 85 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 7 т | 1 т опор | 77,7456 |
| 86 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм | 100 шт. | 0,528 |
| Итого по разделу 6 Опоры |  |  |  |
| Раздел 7. Развозка опор |  |  |  |
| 87 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 52,8 |
| 88 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 14,4 |
| 89 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 38,4 |
| Итого по разделу 7 Развозка опор |  |  |  |
| Раздел 8. Кронштенйы |  |  |  |
| 90 | Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т | 1 т конструкций | 0,3324 |
| 91 | Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной 3600 мм окрашенные | т | 0,3324 |
| Итого по разделу 8 Кронштенйы |  |  |  |
| Раздел 9. Кабельная эстакада |  |  |  |
| Сваи СМ4-7шт |  |  |  |
| 92 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,55104 |
| 93 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,62268 |
| 94 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 1,359792 |
| 95 * | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 60,6606 |
| 96 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,02388 |
| 97 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,002388 |
| 98 * | Песок из карьера №11 | м3 | 2,388 |
| 99 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 3,8208 |
| 100 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,11916 |
| 101 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,001204 |
| 102 * | Песок из карьера №11 | м3 | 1,2036 |
| 103 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 1,92576 |
| 104 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,084 |
| 105 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,084 |
| 106 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 30 |
| 107 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,3 |
| 108 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| 109 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 6 |
| 110 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,27516 |
| 111 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 7,2648 |
| 112 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0468 0,039 * 1,2 |
| 113 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,618 |
| 114 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32196 |
| 115 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 5,7948 |
| Кабельная эстакада |  |  |  |
| 116 | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м одноярусных | 1 т конструкций | 1,35708 |
| 117 | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны | т | 1,35708 |
| 118 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,576 |
| 119 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 7,6512 |
| 120 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5796 |
| 121 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 10,4328 |
| Итого по разделу 9 Кабельная эстакада |  |  |  |
| Раздел 10. Высоковольтное оборудование |  |  |  |
| 122 | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ | 1 компл. (3 фазы) | 18 |
| 123 О | Ограничитель напряжения ОПН-10 | компл. | 18 |
| 124 | Установка разъединителей с помощью механизмов | 1 компл. | 6 |
| 125 О | Разъединитель наружной установки РЛК СЭЩ-1б-II-10/400-УХЛ1 | компл. | 6 |
| 126 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 12 |
| 127 | Блок-замок ЗБ-1М УХЛ1 | шт | 6 |
| 128 | Ключ КЭЗ-1М УХЛ1 | шт | 6 |
| Итого по разделу 10 Высоковольтное оборудование |  |  |  |
| Раздел 11. Подвеска проводов |  |  |  |
| 129 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 6,7944 |
| 130 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи | 1 переход | 1,2 |
| 131 * | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 120/19 мм2 | т | 20,46 |
| 132 | Гаситель вибрации для провода ГВУ-1,2-1,6 | шт | 88,8 |
| 133 | Птицезащитное устройство 3П-АП2 | шт | 288 |
| 134 | Маркер провода SP43 | шт | 1317,6 |
| Линейная арматура |  |  |  |
| 135 | Изолятор линейный ЛК70/10-И-3 СП | шт | 405,6 |
| 136 | Изолятор линейный штыревой ШПУ 10 УХЛ1 | шт | 18 |
| 137 | Ушко однолапчатое У1-12-16 | шт. | 405,6 |
| 138 | Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 | шт. | 201,6 |
| 139 | Узел крепления КПГ-7-1 | шт | 405,6 |
| 140 | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 | шт | 204 |
| 141 | Зажим плашечный | шт. | 97,2 |
| 142 | Скобы | 10 шт. | 41,16 |
| 143 | Колпачки КП-22 | шт | 18 |
| 144 | Зажим аппаратный А2А-120-2 | шт | 36 |
| 145 | Вязка ПВС 120-20 | шт | 18 |
| Итого по разделу 11 Подвеска проводов |  |  |  |
| Раздел 12. Заземление |  |  |  |
| 146 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,392 |
| 147 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,392 |
| 148 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 6,96 |
| Итого по разделу 12 Заземление |  |  |  |
| Раздел 13. Активное соляное заземление АС-6НВ-ПИТОН, 44 компл. |  |  |  |
| 149 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 3,432 |
| 150 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 3,8784 |
| 151 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 52,8 |
| 152 * | Комплект активного соляного заземления "10 Ом" АС-6НВ-ПИТОН: Активный соляной электрод "ПИТОН" -1 шт., соляной наполнитель "10 Ом" (24 кг) -10шт., грунтовый катализатор "ГАК-30" (30 кг), полипропиленовый инспекционный колодец ИК-01 -1 шт., зажим для подкючения проводника -1 шт., лента гидроизоляционная, ширина 50мм, длина 10 метров -1шт. | компл. | 52,8 |
| 153 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 3,12 |
| 154 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,031512 |
| 155 * | Песок из карьера №11 | м3 | 31,512 |
| 156 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 50,4192 |
| 157 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,12 |
| 158 | Полив зеленых насаждений из ведер | 1 м3 выливаемой воды | 3,48 |
| Итого по разделу 13 Активное соляное заземление АС-6НВ-ПИТОН, 44 компл. |  |  |  |
| Раздел 14. ВОЛС |  |  |  |
| 159 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг | 100 м кабеля | 67,944 |
| 160 * | Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0) | 1000 м | 7,134 |
| 161 | Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 4 | 1 шт. | 2,4 |
| 162 | Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон 4 | 1 кабель (строительная длина) | 6 |
| 163 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 4 | 1 участок | 1,2 |

| Ведомость объемов работ №1-3 на ПНР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Измерение токов утечки ограничителя напряжения | 1 измерение | 22 |
| 2 | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 22 |
| 3 | Испытание изолятора опорного многоэлементного или подвесного | 1 испытание для трех элементов | 660 |
| 4 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м ) | 1 измерение | 2 |
| 5 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,74 |
| 6 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ | 1 шт. | 7 |
| 7 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 2 |
| 8 | Комплекс ПА с количеством взаимосвязанных устройств до 20 шт. | 1 комплекс | 1 |
| 9 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 2 шт. | 1 присоединение | 1 |

2. ВЛ 10 кВ «ПС 35/10 кВ ЦПС - Куст 10»

| Ведомость объемов работ №2-1 на расчистку от леса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Расчистка территории от леса |  |  |  |
| 1 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 10,81 |
| 2 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см | 100 хлыстов | 10,81 |
| 3 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 10,81 |
| 4 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см | 100 пней | 10,81 |
| 5 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 100 пней | 10,81 |
| 6 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см | 100 пней | 10,81 |
| 7 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 100 ям | 10,81 |
| 8 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 18,9675 |
| Захоронение порубочных остатков и пней |  |  |  |
| 9 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,3421 |
| 10 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0369 |
| 11 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0369 |

| Ведомость объемов работ №2-2 на электрическую воздушную линию 10 кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы. Для фундамента С1-1шт, С2-1шт |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,4644 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,143595 |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,478665 |
| 4 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,478665 |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,455805 |
| 6 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,455805 |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,140985 |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 4,558185 |
| Итого по разделу 1 Земляные работы. Для фундамента С1-1шт, С2-1шт |  |  |  |
| Раздел 2. Земляные работы. Для фундамента С1-6шт, С2-4шт |  |  |  |
| 9 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 1,36125 |
| 10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,91125 |
| 11 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 4 | 100 м3 грунта | 0,7029 |
| 12 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,40355 |
| 13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 1,40355 |
| 14 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,9396 |
| 15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,9396 |
| 16 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 35,55 |
| 17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,04266 |
| 18 * | Песок из карьера №11 | м3 | 42,66 |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 68,256 |
| 20 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2,1987 |
| 21 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 2,1987 |
| 22 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,6795 |
| 23 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 21,987 |
| Итого по разделу 2 Земляные работы. Для фундамента С1-6шт, С2-4шт |  |  |  |
| Раздел 3. Установка фундаментов С1-7шт и С2-5шт |  |  |  |
| 24 | Установка сборных железобетонных разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3 | 1 м3 конструкций | 49,446 |
| 25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 4,87026 |
| Итого по разделу 3 Установка фундаментов С1-7шт и С2-5шт |  |  |  |
| Раздел 4. Фундамент С3-1шт |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |
| 26 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0153 |
| 27 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00468 |
| 28 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,015615 |
| 29 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,015615 |
| 30 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,01512 |
| 31 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,01512 |
| 32 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00468 |
| 33 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,151335 |
| Установка фундамента |  |  |  |
| 34 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 0,263124 |
| 35 * | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,00158 |
| Подкос |  |  |  |
| 36 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,03519 |
| 37 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,03978 |
| 38 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 0,29043 |
| 39 * | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 4,69044 |
| 40 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00216 |
| 41 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,000216 |
| 42 * | Песок из карьера №11 | м3 | 0,216 |
| 43 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 0,3456 |
| 44 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,0405 |
| 45 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,000409 |
| 46 * | Песок из карьера №11 | м3 | 0,40905 |
| 47 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 0,65448 |
| 48 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,0045 |
| 49 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,0045 |
| Антикоррозийная обработка фундамента С3 |  |  |  |
| 50 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 13,05 |
| 51 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,1305 |
| 52 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1305 |
| 53 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 2,61 |
| 54 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0981 |
| 55 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 2,58975 |
| 56 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,036 |
| 57 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,4752 |
| 58 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,135 |
| 59 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 2,43 |
| Итого по разделу 4 Фундамент С3-1шт |  |  |  |
| Раздел 5. Фундамент С4-5шт, С5-26 |  |  |  |
| 60 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 1,2834 |
| 61 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 1,45035 |
| 62 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 21,5388 |
| 63 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм | м | 137,84985 |
| 64 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,12573 |
| 65 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,012573 |
| 66 * | Песок из карьера №11 | м3 | 12,573 |
| 67 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 20,1168 |
| 68 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 5,553 |
| 69 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,05607 |
| 70 * | Песок из карьера №11 | м3 | 56,07 |
| 71 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 89,712 |
| 72 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 2,43045 |
| 73 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 2,43045 |
| 74 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 308,7 |
| 75 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 3,087 |
| 76 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,087 |
| 77 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 61,74 |
| 78 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,9025 |
| 79 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 76,626 |
| 80 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9675 |
| 81 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 12,771 |
| 82 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,87 |
| 83 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 69,66 |
| Итого по разделу 5 Фундамент С4-5шт, С5-26 |  |  |  |
| Раздел 6. Опоры |  |  |  |
| 84 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 23,08275 |
| 85 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 7 т | 1 т опор | 29,1546 |
| 86 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм | 100 шт. | 0,198 |
| Итого по разделу 6 Опоры |  |  |  |
| Раздел 7. Развозка опор |  |  |  |
| 87 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 19,8 |
| 88 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 5,4 |
| 89 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 14,4 |
| Итого по разделу 7 Развозка опор |  |  |  |
| Раздел 8. Кронштенйы |  |  |  |
| 90 | Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т | 1 т конструкций | 0,12465 |
| 91 | Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной 3600 мм окрашенные | т | 0,12465 |
| Итого по разделу 8 Кронштенйы |  |  |  |
| Раздел 9. Кабельная эстакада |  |  |  |
| Сваи СМ4-7шт |  |  |  |
| 92 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,20664 |
| 93 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,233505 |
| 94 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 0,509922 |
| 95 * | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 22,747725 |
| 96 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,008955 |
| 97 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,000896 |
| 98 * | Песок из карьера №11 | м3 | 0,8955 |
| 99 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 1,4328 |
| 100 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,044685 |
| 101 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,000451 |
| 102 * | Песок из карьера №11 | м3 | 0,45135 |
| 103 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 0,72216 |
| 104 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,0315 |
| 105 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0315 |
| 106 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 11,25 |
| 107 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,1125 |
| 108 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1125 |
| 109 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 2,25 |
| 110 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,103185 |
| 111 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 2,7243 |
| 112 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01755 |
| 113 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,23175 |
| 114 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,120735 |
| 115 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 2,17305 |
| Кабельная эстакада |  |  |  |
| 116 | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м одноярусных | 1 т конструкций | 0,508905 |
| 117 | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны | т | 0,508905 |
| 118 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,216 |
| 119 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 2,8692 |
| 120 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21735 |
| 121 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 3,9123 |
| Итого по разделу 9 Кабельная эстакада |  |  |  |
| Раздел 10. Высоковольтное оборудование |  |  |  |
| 122 | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ | 1 компл. (3 фазы) | 6,75 |
| 123 О | Ограничитель напряжения ОПН-10 | компл. | 6,75 |
| 124 | Установка разъединителей с помощью механизмов | 1 компл. | 2,25 |
| 125 О | Разъединитель наружной установки РЛК СЭЩ-1б-II-10/400-УХЛ1 | компл. | 2,25 |
| 126 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 4,5 |
| 127 | Блок-замок ЗБ-1М УХЛ1 | шт | 2,25 |
| 128 | Ключ КЭЗ-1М УХЛ1 | шт | 2,25 |
| Итого по разделу 10 Высоковольтное оборудование |  |  |  |
| Раздел 11. Подвеска проводов |  |  |  |
| 129 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 2,5479 |
| 130 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи | 1 переход | 0,45 |
| 131 * | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 120/19 мм2 | т | 7,6725 |
| 132 | Гаситель вибрации для провода ГВУ-1,2-1,6 | шт | 33,3 |
| 133 | Птицезащитное устройство 3П-АП2 | шт | 108 |
| 134 | Маркер провода SP43 | шт | 494,1 |
| Линейная арматура |  |  |  |
| 135 | Изолятор линейный ЛК70/10-И-3 СП | шт | 152,1 |
| 136 | Изолятор линейный штыревой ШПУ 10 УХЛ1 | шт | 6,75 |
| 137 | Ушко однолапчатое У1-12-16 | шт. | 152,1 |
| 138 | Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 | шт. | 75,6 |
| 139 | Узел крепления КПГ-7-1 | шт | 152,1 |
| 140 | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 | шт | 76,5 |
| 141 | Зажим плашечный | шт. | 36,45 |
| 142 | Скобы | 10 шт. | 15,435 |
| 143 | Колпачки КП-22 | шт | 6,75 |
| 144 | Зажим аппаратный А2А-120-2 | шт | 13,5 |
| 145 | Вязка ПВС 120-20 | шт | 6,75 |
| Итого по разделу 11 Подвеска проводов |  |  |  |
| Раздел 12. Заземление |  |  |  |
| 146 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,522 |
| 147 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,522 |
| 148 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 2,61 |
| Итого по разделу 12 Заземление |  |  |  |
| Раздел 13. Активное соляное заземление АС-6НВ-ПИТОН, 44 компл. |  |  |  |
| 149 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 1,287 |
| 150 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 1,4544 |
| 151 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 19,8 |
| 152 * | Комплект активного соляного заземления "10 Ом" АС-6НВ-ПИТОН: Активный соляной электрод "ПИТОН" -1 шт., соляной наполнитель "10 Ом" (24 кг) -10шт., грунтовый катализатор "ГАК-30" (30 кг), полипропиленовый инспекционный колодец ИК-01 -1 шт., зажим для подкючения проводника -1 шт., лента гидроизоляционная, ширина 50мм, длина 10 метров -1шт. | компл. | 19,8 |
| 153 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 1,17 |
| 154 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,011817 |
| 155 * | Песок из карьера №11 | м3 | 11,817 |
| 156 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 18,9072 |
| 157 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,045 |
| 158 | Полив зеленых насаждений из ведер | 1 м3 выливаемой воды | 1,305 |
| Итого по разделу 13 Активное соляное заземление АС-6НВ-ПИТОН, 44 компл. |  |  |  |
| Раздел 14. ВОЛС |  |  |  |
| 159 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг | 100 м кабеля | 25,479 |
| 160 * | Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0) | 1000 м | 2,67525 |
| 161 | Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 4 | 1 шт. | 0,9 |
| 162 | Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон 4 | 1 кабель (строительная длина) | 2,25 |
| 163 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 4 | 1 участок | 0,45 |

| Ведомость объемов работ №2-3 на ПНР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Измерение токов утечки ограничителя напряжения | 1 измерение | 8 |
| 2 | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 8 |
| 3 | Испытание изолятора опорного многоэлементного или подвесного | 1 испытание для трех элементов | 248 |
| 4 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 1 |
| 5 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,28 |
| 6 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ | 1 шт. | 3 |
| 7 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 1 |
| 8 | Комплекс ПА с количеством взаимосвязанных устройств до 20 шт. | 1 комплекс | 1 |
| 9 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 2 шт. | 1 присоединение | 1 |