Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

по лоту № КНГ/12.5-2016 «Оказание услуг по исследованию по определению компонентного состава попутного нефтяного газа»

1.Общие положения:

Предмет закупки: Оказание услуг по исследованию по определению компонентного состава попутного нефтяного газа

Лот является неделимым. Оферта предоставляется на весь комплекс работ

Инициатор закупки: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

2. Требования к предмету закупки (техническое задание):

- Определение компонентного состава попутного нефтяного газа, добываемого на Куюмбинском ЛУ и Терско-Камовском ЛУ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

- Куюмбинский лицензионный участок (Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район); Факельные установки на площадках: К-219 (МУПН), К-217; Терско-Камовский лицензионный участок (Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район); Факельная установка на площадке ТК-507.

- Срок проведения 20.03.2016 – 31.12.2016 гг.

- Район Крайнего Севера. Отсутствие железнодорожного и постоянного автомобильного сообщения.

- Отбор проб и определение компонентного состава необходимо проводить ежеквартально согласно п. 6 Постановления правительства Российской Федерации №1148 от 08.11.2012 г.

- Определение компонентного состава и свойств попутного нефтяного газа должно осуществляться согласно ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 31369-2008.

- Требования к безопасности выполнения работ предъявляются согласно действующим ЛНД ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

- Гарантия на результат испытаний. В случае выявления нарушений ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 31369-2008 или Постановления правительства Российской Федерации №1148 от 08.11.2012 г., Исполнитель проводит повторный отбор пробы и испытания за свой счет.

- Результатом выполненной работы является протокол испытаний на бланке Исполнителя в письменном и электронном виде с указанием названия, адреса организации и испытательной лаборатории, сведений о действующей аккредитации лаборатории по каждой точке отбора пробы газа

- Проживание работников Исполнителя осуществляется в вахтовом поселке К-219 за счет Заказчика.

- Перечень определяемых параметров:

| № п/п | Измеряемый параметр | ГОСТ | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водород | ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 31369-2008 | % об., % мольн., % мас |
| 2 | Гелий | ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 31369-2008 | % об., % мольн., % мас |
| 3 | Углекислый газ | ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 31369-2008 | % об., % мольн., % мас |
| 4 | Азот | ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 31369-2008 | % об., % мольн., % мас |
| 5 | Метан | ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 31369-2008 | % об., % мольн., % мас |
| 6 | Этан | ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 31369-2008 | % об., % мольн., % мас |
| 7 | Пропан | ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 31369-2008 | % об., % мольн., % мас |
| 8 | и-Бутан | ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 31369-2008 | % об., % мольн., % мас |
| 9 | н-Бутан | ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 31369-2008 | % об., % мольн., % мас |
| 10 | и-Пентан | ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 31369-2008 | % об., % мольн., % мас |
| 11 | нео-Пентан | ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 31369-2008 | % об., % мольн., % мас |
| 12 | н-Пентан | ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 31369-2008 | % об., % мольн., % мас |
| 13 | Гексаны | ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 31369-2008 | % об., % мольн., % мас |
| 14 | Гептаны | ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 31369-2008 | % об., % мольн., % мас |
| 15 | Октаны | ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 31369-2008 | % об., % мольн., % мас |
| 16 | Остаток (С9+) | ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 31369-2008 | % об., % мольн., % мас |
| 17 | Всего | ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 31369-2008 | % об., % мольн., % мас |
| 18 | Молярная масса | ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 31369-2008 | кг/кмоль |
| 19 | Плотность при 20оС | ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 31369-2008 | кг/м3 |
| 20 | Объемная теплота сгорания высшая | ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 31369-2008 | МДж/м3 |
| 21 | Объемная теплота сгорания низшая, | ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 31369-2008 | МДж/м3 |
| 22 | Теплотворная способность | ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 31369-2008 | ккал/м3 |
| 23 | Число Воббе | ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 31369-2008 | МДж/м3 |

3.Требования к контрагенту

- Техническая часть оферт соответствует требованиям ПДО

- Исполнитель руководствуется в работе методикой измерений, соответствующей требованиям ГОСТ.

- Исполнитель руководствуется в работе требованиям безопасности ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

| № п/п | Требование (параметр оценки) | мера измерений | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Наличие собственной или привлеченной на основании договора аттестованной лаборатории | Заверенные копии Свидетельства об аттестации лаборатории с приложениями. Документы об аттестации персонала лаборатории. В случае привлечения по договору лаборатории – копия договора с приложением к нему, включая вышеперечисленные документы. | да/нет | да |
| 2 | Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по объекту/лоту. | Копия свидетельства СМК ISO 9001, ИСО 9001 | да/нет | да |
| 3 | Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с Группами компаний ОАО НК "Роснефть", ОАО "Газпром нефть" и ОАО "НГК "Славнефть" в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя участника закупки | да/нет | да |
| 4 | 100% персонала (занятого в работе по предмету тендера) имеет высшее техническое образование в нефтяной отрасли. | Копии документов об образовании занятого в работе персонала | да/нет | да |
| 5 | Опыт работы по оказанию данного вида услуг не менее трех последних лет. | Референц-лист в табличной форме об опыте работы за последние 3 года, заверенная подписью руководителя организации. Указывается: наименование заказчика, период проведения работ, наименование и месторасположение объекта. | да/нет | да |
| 6 | Исполнитель использует в работе только сертифицированное и поверенное оборудование, отвечающее требованиям ГОСТ. | Копия свидетельств, аттестатов. | да/нет | да |
| 7 | Гарантия возможности проведения аудита предприятия на предмет проверки достоверности информации, указанной в оферте | Формы 5.1, 5.2 | да/нет | да |
| 8 | Согласие с условиями и формой договора | Формы 5.1, 5.2 | да/нет | да |
| 9 | Согласие с условиями технического задания | Формы 5.1, 5.2 | да/нет | да |

И.о.директора департамента закупки услуг                                              Е.В. Дегтярникова