Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

по лоту № КНГ/1.6-2016 «Оказание услуг по технологическому сопровождению вырезки «окна» в обсадной колонне на разведочных скважинах №К246 и №К255 Куюмбинского месторождения»

Общие положения:

Предмет закупки: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» планирует заключение Договора (на условиях Заказчика – форма о безусловном подписании Договора) с Исполнителем на оказание услуг по технологическому сопровождению вырезки «окна» в обсадной колонне на Куюмбинском лицензионном участке (КЛУ). Привлечение Исполнителя по предмету закупки осуществляется на разведочные скважины №246 и №255.

Лот является неделимым. Оферта должна быть представлена на весь перечень услуг, указанных в данных требованиях к предмету оферты.

Место выполнения работ: разведочные скважины №246 и №255 Куюмбинского лицензионного участка, расположен на территории Эвенкийского Муниципального района Красноярского края.

Инициатор закупки: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Плановые сроки оказания услуг: с февраля.2016г. по декабрь 2016г.

Требования к предмету закупки (Техническое задание):

- Наименование, назначение и цели выполняемых работ/оказываемых услуг

Целью задания является формирование требований к операциям по вырезанию «окна» в обсадной колонне для выхода из обсаженного ствола скважины и дальнейшего бурения бокового горизонтального ствола.

- Место выполнения работ/оказания услуг с указанием характеристик объекта

В географическом отношении участок расположен в юго-западной части Средне - Сибирского плоскогорья и приурочен к междуречью Подкаменной Тунгуски (Катанги) и Ангары, охватывая долину среднего течения реки Подкаменная Тунгуска, и водораздельные части ее притоков: рек Камо и Тайга.

Рельеф местности – низкогорный, представляет собой всхолмленную равнину, расчлененную долинами рек и ручьев. Берега рек и ручьев иногда заболочены. Абсолютные отметки современной поверхности колеблются от 140-160 м – в долинах рек, до 725 м на водоразделах, преимущественные отметки водоразделов в 400-600 м. Грунты преобладают суглинистые. Категория грунта II. Почвенный слой не превышает 10 см. Территория расположена в районе малой сейсмичности.

Куюмбинский лицензионный участок является автономным объектом, транспортное сообщение в зимний период - зимние автодороги, в летний период - воздушное и/или водное сообщение, авиапорты расположены в п. Богучаны (летное время ориентировочно 1 час 50 минут) и в п. Байкит (летное время ориентировочно 45 минут).

Таблица 1 - Сведения о районе буровых работ

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Площадь (месторождение) | Терско-Камовская, Куюмбинская |
| Номер нефтерайона | 10В |
| Административное расположение: |  |
| - республика; | Россия |
| - область (край); | Красноярский |
| - район | Эвенкийский муниципальный район |
| Альтитуда, м: |  |
| - земля | 430 (475 Куюмбинская площадь) |
| - ротор | 437 (482 Куюмбинская площадь) |
| Температура воздуха, ºС: |  |
| - наибольшая летняя; | +24,9 |
| - средняя зимняя | -30,4 |
| Количество осадков | Число дней с осадками за год – 196. Годовая сумма осадков 518 мм. |
| Толщина снежного покрова, мм | 600-800; наибольшая 1800 |
| Продолжительность отопительного периода, сут | 266 |
| Преобладающее направление ветров и их сила | Юго-восточное (средняя скорость ветра 2,5 м/сек) и северо-западное (средняя скорость ветра 2,9 м/сек). Скорость ветра среднегодовая 1,5-2,2 м/сек. Наибольшая скорость ветра 20 м/сек. |
| Геокриологические условия | Многолетняя мерзлота имеет островное расположение и мощность до 20-40 м. Глубина ее залегания в пределах 1-4 м от дневной поверхности. Глубина сезоннооттаивающего слоя грунта 1-2 м. |
| Примечание – Сведения о районе буровых работ корректируются согласно данных метеослужбы. |  |

Предпочтительным является Маршрут перевозки от п. Богучаны (п. Ангарский), проходит по зимним автодорогам, которые обслуживаются дорожными предприятиями п. Байкит, и п. Богучаны, по маршруту курсируют грейдера, трактора, а также прочая специальная техника, осуществляющая подсыпку гравия, песка, щебня для улучшения сцепления автотранспорта с дорожным покрытием.

Красноярск – п. Богучаны - 580 км. – 1 этап мобилизации

п. Богучаны – Куюмбинское месторождение 540 км. – 2 этап мобилизации.

Альтернативные маршруты мобилизации указаны в разделе 9.

- Сроки (периоды) выполнения работ/оказания услуг

Скважина №К255

Бурение и крепление скважины (0-2600м) с 25.01.2016г. по 23.04.2016г. (90сут.)

Испытание 3-х объектов с 24.04.2016г. по 11.06.2016г. (49сут.)

Бурение и крепление бокового ствола (2065-2915м) с 12.06.2016г. по 03.07.2016г. (22сут.)

Скважина №К246

Бурение и крепление скважины (0-2650м) с 03.07.2016г. по 30.09.2016г. (90сут.)

Испытание 3-х объектов с 01.10.2016г. по 20.11.2016г. (51сут.)

Бурение и крепление бокового ствола (2195-2995м) с 21.11.2016г. по 12.12.2016г. (22сут.)

- Условия выполнения работ/оказания услуг. Сезонность.

Планируется строительство вертикальных разведочных скважин №К255 и №К246, с последующей вырезкой технологических «окон» в обсадных колоннах 178мм и бурением боковых стволов после испытания 3-х объектов.

Разведочные скважины имеют представленную ниже конструкцию:

Таблица 2 – Конструкция скважин

| Конструкция скважины | Диаметр, мм | К255 |  |  | К246 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Интервал спуска, м |  |  |  |  |
|  |  | от (верх) |  | до (низ) | от (верх) | до (низ) |
| Направление | 324 | 0 |  | 50 | 0 | 50 |
| Кондуктор | 245 | 0 |  | 500 | 0 | 500 |
| Техническая колонна | 178 | 0 |  | 2350 | 0 | 2500 |
| Хвостовик ЭК | 127 | 2275 |  | 2600 | 2425 | 2650 |
| Боковой ствол (хвостовик) | 127 | 2065 |  | 2915* | 2195 | 2995* |

* По стволу скважины

Строительство скважин планируется в следующей последовательности:

- Бурение вертикальной части скважины от направления до хвостовика ЭК (0-2600/2650м) – осуществляется Исполнителем по отработке долот и ГЗД по договору с Заказчиком:

  - Долота: интервалы от направления до хвостовика;

  - ГЗД: интервалы от технической колонны до хвостовика;

- Испытание 3-х объектов;

- Установка ориентируемого клина-отклонителя и вырезка технологического «окна» в обсадной колонне Ø178мм, толщина стенки – 9,2мм, сталь марки «Е».

- Срезка и бурение бокового горизонтального ствола диаметром Ø155,6мм (будет осуществляться КНБК Исполнителя по отработке долот и ГЗД с привлечением услуг Исполнителя по наклонно-направленному бурению и телеметрическому сопровождению, в ответственность которого включается предоставление телесистемы и инженерное сопровождение проводки бокового ствола).

Бурение планируется осуществлять турбинно-роторным способом, долотами типа PDC и шарошечными долотами на буровых установках, оборудованных роторным приводом, грузоподъемностью 160тонн, с регулируемой подачей бурового раствора, оснащенной системой очистки отечественного производства.

Выполнение работ производится круглогодично.

Вся информация об объемах работ/услуг является предварительной и ориентировочной и может быть уменьшена Заказчиком в зависимости от изменения проектных решений и производственной программы, как на этапе заключения договора, так и в процессе его исполнения без увеличения единичных расценок.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых материалов, в том числе оборудования

Для выполнения работ необходимо:

- До начала оказания услуг произвести мобилизацию основных и резервных комплектов оборудования на каждую скважину (К246 и К255) по зимним автодорогам.

- Произвести мобилизацию инженера по вырезке «окна» на объект до начала оказания   услуг по заявке Заказчика. Заявка подается за 10 суток до начала оказания услуг.

- Подготовить ствол скважины к спуску клина-отклонителя.

- Спустить, ориентировать и установить клин-отклонитель (гироскоп для ориентации клина-отклонителя предоставляется Подрядчиком по ГИС по договору с Заказчиком).

- Произвести фрезерование «окна» в обсадной колонне.

- Произвести углубление в породу.

- Утилизировать металлическую стружку, с соблюдением норм и правил ОТ, П и ЭБ.

Зарезка бокового ствола из обсадной колонны производится с клина-отклонителя с якорем гидравлического типа. Сборка, установка клина-отклонителя и фрезерование «окна» производится под руководством инженера Исполнителя.

Вырезка «окна» должна производится за один рейс.

  - Материалы и оборудование.

| Оборудование, предоставляемое Заказчиком | Оборудование, предоставляемое Исполнителем |
| --- | --- |
| - Для данного вида работ рекомендуется применение следующего бурильного инструмента: - СБТ-89 НМз102, с замковыми соединениями З-102, Øвн не менее 51мм (внутренняя полость, очищенная от грязи, ржавчины, окалины). 2. Буровой насос с производительностью 8-15л/сек с регулируемой подачей и выдерживающий рабочее давление 190атм. Необходимое количество поршней для каждого размера втулок. Заправить насосный компенсатор пульсации давления согласно рекомендаций производителя до начала операций. 3. Ротор или верхний привод, обеспечивающий количество оборотов бурильного инструмента 50-100об/мин. 4. Наличие моментомера на приводе ротора. 5.Наличие механических ключей с возможностью контроля момента крепления резьбовых соединений. 6. Магниты для очистки бурового раствора от металлической стружки - 2шт. 7. Центровка буровой вышки. 8. Исправные датчики веса инструмента. 9. Не допускать наличие уступов в обвязке устья скважины. 10. Ориентационный переводник. 11.Обеспечить наличие переходных переводников на НМз102 с внутренним диаметром не менее 51мм. | - Для подготовки ствола скважины к спуску клина-отклонителя и фрезерования «окна» системой “Over-Hydro” -178 с ЯГТ-178: - КФО-154– 1шт; - КФР-156 – 2шт; - ПО-102 с ЗИП. - якорь гидравлический ЯГТ-178; - клин-отклонитель КО-168 «Over-Hydro»; - фрезер оконный ФО-138 Over-hydro; - фрезер райбер ФР-5-154 over; - фрезер райбер ФР-6-157 over; - переводник П-102/86 «Over»; - клапан обратный промывочный КОП-102; - крюк извлечения КИ-168; - ККН-138, 154,5, 157 - Ремкомплект “Overhead-Hydro”-168; - фильтр трубный БН-73*9,19. |

Исполнитель должен хранить документацию, подтверждающую, что всё оборудование проверено, имеет необходимые сертификаты качества и паспорта в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности». По требованию Заказчика любое оборудование может быть проверено и испытано в соответствие с установленными процедурами.

- Требования к безопасности выполнения работ/оказания услуг

Исполнитель гарантирует соблюдение Стандартов, положений и правил в области ОТ, П и ЭБ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», указанных в Типовой форме Договора, прилагаемой в составе пакета документов ПДО.

- Требования к проживанию и доставке работников Исполнителя

Место для работы и проживания на объектах оказания услуг, предоставляются Буровым подрядчиком по договору с Заказчиком.

Доставка персонала Исполнителя до пункта сбора осуществляется силами и за счет Исполнителя.

Доставка персонала Исполнителя от пункта сбора (п.Богучаны/п.Байкит) до объекта выполнения работ и обратно осуществляется силами и за счет Исполнителя.

Заказчик может произвести доставку персонала Исполнителя от пункта сбора (п.Богучаны/п.Байкит) до объекта выполнения работ и обратно на основании отдельно заключенного агентского договора за счет Исполнителя.

Исполнитель самостоятельно заключает договор по обеспечению питанием на месте оказания услуг с Буровым Подрядчиком, или с любой другой организацией.

В случае наличия возможности Заказчик предоставит Исполнителю канал связи на объекте оказания услуг.

- Требования к Исполнителю, который будет выполнять работы

  - Соблюдение политики Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

  - Соблюдение политики Заказчика в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

  - Полная ответственность за порчу оборудования и материалов Заказчика.

  - Наличие круглосуточной телефонной и электронной связи с Заказчиком.

  - Исполнитель самостоятельно перечисляет платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду.

  - Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное выполнение программы Работ.

  - Заказчик не несет ответственности по любым претензиям, требованиям и судебным искам работников Исполнителя в связи увечьями и несчастными случаями происшедшими на объекте Заказчика при строительстве скважины.

  - Осуществление контроля за оказанием услуг Заказчиком (Супервайзером) не освобождает Исполнителя от ответственности за надлежащее оказание услуг (работ) на скважине.

  - В случае некачественного оказания услуг, Исполнитель за свой счёт выполняет исправительные работы.

  - Исполнитель оказывает услуги в соответствии с документально оформленным заданием Заказчика (План программа бурения скважины). При этом предполагается, что Исполнитель предоставит необходимый персонал, оборудование и материалы для выполнения этого задания.

  - Исполнитель сам должен обеспечить себя всеми необходимыми видами страхования, медицинскими услугами, питанием (по отдельному договору с Буровым Подрядчиком) и коммуникационным оборудованием на время контракта.

  - Исполнитель представляет описание всех материалов с указанием всех характеристик и даёт информацию по привлекаемому персоналу на данный вид сервиса. В случае необходимости Заказчик может запросить дополнительную информацию.

  - Исполнитель обязуется обеспечить наличие договоров обязательного страхования, предусмотренных применимым правом, сохранение их в силе на протяжении всего срока действия Договора со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей по каждому страховому случаю, включая следующие риски:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I. II. III групп инвалидности.

Исполнитель обязан предоставлять копии документов, подтверждающих заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, по требованию Заказчика.

  - Исполнитель самостоятельно своими силами и за свой счет организует и осуществляет завоз/вывоз персонала (возможно по агентскому Договору с Заказчиком), комплекта вырезающего инструмента, в т.ч. запасного комплекта в целях исключения простоя буровой бригады в случае непредвиденных ситуаций, а также оборудования для выполнения подготовительных работ (шаблонирование, скреперование, прочистка внутреннего канала колонны труб и т.д.), и др., необходимых МТР до  объекта ведения работ по согласованию с Заказчиком.

  - Исполнитель обеспечивает погрузку, разгрузку, складирование и хранение оборудования; подготовку плана работ и всех необходимых расчетов; предоставление на бумажном и электронном носителе расчетов для составления программ; организацию питания своего персонала самостоятельно, либо путем заключения договора с другими лицами.

  - Персонал Исполнителя должен быть обеспечен всем индивидуальным оборудованием, требуемым для выполнения услуг, включая защитную одежду и защитные средства.

- Транспортная схема

Маршрут №1 (основной объём ТМЦ - сухогруз)

Описание: База промежуточного хранения - ОАО «Лесосибирск порт», имеет собственный ж.д. тупик, способен гарантированно переваливать до 100 тыс. тн. грузов в год для нужд ООО «СН-КНГ» на речной и автомобильный транспорт. (завозится трубная продукция, химия, оборудование).ТМЦ доставляются ж.д транспортом до г. Лесосибирск, далее - с января по март, через ледовую переправу на р. Енисей доставляется зимними автодорогами до объектов работ на КЛУ, время доставки 2-3 суток. Преимущества: ОАО «Лесосибирский порт» обладает обширной базой хранения и налаженной системой учета грузов. В случае окончания зимника, доставка опоздавших к зимнику МТР происходит водным путём. Недостатки: Ограничения по маршруту №1 – крупнотоннажные груза (свыше 25 тн.) возможно не пройдут по допуску на переправе.

Маршрут№2 (крупнотоннажные и срочные грузы)

Описание: Доставка автотранспортом через направление Красноярск - Богучаны – Куюмбинский ЛУ или ж.д. до ст. Карабула. Маршрут используется для завоза дизельного топлива, в связи с наличием крупной базы ГСМ на ст. Карабула. Трубная продукция, химия, оборудование не завозятся этим маршрутом по причине большой загруженности тупиковой одноколейной ж.д ветки до ст. Карабула и зимней автодороги (2015-2017г.г. пик активности завоза грузов для строительства магистрального нефтепровода и обустройства объектов ОАО «ВСНК») Груз автотранспортом направляется через автомобильный мост круглогодичного действия (до 100 тн), далее по автозимнику до района работ. Срок в пути 2-3 суток Преимущества: наличие моста, отсутствие необходимости ожидания установки ледовой переправы. Недостатки: Загруженность маршрута. В случае окончания зимника, доставка водным транспортом невозможна, что может привести к срыву программы работ до начала следующего зимника.

Маршрут №3

Доставка МТР водным транспортом от Лесосибирска до Куюмбинского месторождения (до К-10) занимает 14 дней, расстояние - 1222 км, навигация начинается с середины мая и длится 20-24 дня. Время разгрузки 7-10 дней.

Маршрут № 4

Описание: Доставка МТР по круглогодичной дороге в вдольтрассового проезда ООО «Транснефть-Восток» протяженность 326 км. (Поселок Богучаны – ОБП К -10). Проектная грузоподъемность автодороги 100 тонн.

- Геологическая характеристика

Таблица 4 - Литологическая характеристика разреза скважины

| Стратиграфическое подразделение | Глубина залегания | мощность, м | Литологическая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Эвенкийская св. | 0-527 | 527 | Переслаивание алевролитов, глинистых алевролитов, аргиллитов с редкими прослоями известняков и прослойками гипсов, цвет пород преимущественно красноцветная с прослоями зеленоцветных |
| Ангарская св. | 527-1007 | 480 | Переслаивание доломитов, ангидрито-доломитов, солей с редкими прослоями известняков. |
| В т.ч. долериты | 762-892 | 130 | Долериты темно-серые с зеленоватым оттенком, мелкозернистые, массивные |
| Булайская св. | 1007-1119 | 112 | Доломиты, известняки серые, мелкозернистые |
| Верх. бельская п/св. | 1119-1416 | 297 | Чередование пластов доломитов, доломито-ангидритов и солей |
| Ниж. бельская п/св. | 1416-1682 | 266 | Песреслаивание известняков, доломитов, участками ангидритизированных |
| Усольская св. в т.ч.интрузия | 1682-2179 2002- 2021 | 497 19 | Переслаивание доломитов, известняков с пачками и прослоями солей |
| В т.ч. осинский горизонт | 2125-2215 | 90 | Серые мелкозернистые доломиты и известняки |
| Тэтэрская св. | 2179-2239 | 60 | Доломиты серые, неравномерно ангидритистые, в подошве пачка глинистых доломитов. |
| Собинская св. | 2239-2299 | 60 | Доломиты серые, неравномерно ангидритистые, иногда глинистые |
| Катангская св. | 2299-2375 | 76 | Переслаивание аргиллитов и глинистых доломитов, красно-коричневого цвета в нижней части и серого, зеленовато-серого в верхней. |
| Оскобинская св. | 2375-2402 | 27 | Карбонатно-сульфатно-терригенные породы серого, зеленовато-серого, иногда розоватого и красно-коричневого цветов. |
| Ванаварская св | 2402-2409 | 7 | Переслаивание аргиллитов, алевролитов с тонкими прослоями мелкозернистых глинистых песчаников, серых. |
| Рифей Rо= -1972 м | 2409 -2700 | Вск.341 | Доломиты темно-серые до черных, мелко- тонкозернистые, кавернозные и трещиноватые, окремненные с прослоями строматолитовых доломитов |

Таблица 5 - Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины

| Индекс стратиграф. подразд | Интервал залегания, м |  | Краткое описание пород | Категория пород по: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кровля | подошва |  | твердость | абразивность | промысловая классификация | трудности отбора керна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Q | 0 | 6 | пески, супеси |  |  | мерзлые |  |
|  |  |  | суглинки | I - II | II - III | мягкие |  |
|  |  |  | галька |  |  |  |  |
| Є2-3 ev | 6 | 540 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | мергели | IV - V | II - IV |  |  |
|  |  |  | известняки |  |  |  |  |
| Є1-2 an | 540 647 | 1085 734 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | каменная соль | I, IV - VII | I, III - IV | мягкие |  |
|  |  |  | долериты | IX | VIII | крепкие |  |
| Є1 bul | 1085 | 1166 | доломиты | IV - VII | III - IV | средние |  |
|  |  |  | глинистые доломиты |  |  |  |  |
| Є1 bls2 | 1166 1203 | 1572 1432 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | каменная соль | I, IV - VII | I, III - IV | мягкие |  |
|  |  |  | глинистые доломиты |  |  |  |  |
|  |  |  | долериты | IX | VIII | крепкие |  |
| Є1 bls1 | 1572 | 1823 | известняки |  |  | мягкие |  |
|  |  |  | доломиты | I, V - VII | I, III - VI | средние |  |
|  |  |  | каменная соль |  |  |  |  |
| Є1 us | 1823 | 2230 | известняки |  |  | мягкие |  |
|  |  |  | доломиты | I, V - VII | I, III - VI | средние |  |
|  |  |  | каменная соль |  |  |  |  |
| V - Є1 ttr | 2230 | 2285 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | глинистые доломиты | IV - VII | III - IV | твердые |  |
|  |  |  | доломит. ангидриты |  |  |  |  |
| V sb | 2285 | 2338 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | глинистые доломиты | IV - VII | III - IV | твердые |  |
|  |  |  | доломит. ангидриты |  |  |  |  |
| V ktq | 2338 | 2389 | доломиты | VI - VII | IV - VIII | средние |  |
|  |  |  | алевролиты |  |  | твердые |  |
| V osк | 2389 | 2397 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | мергели | IV - VII | II – IV, X | твердые |  |
|  |  |  | песчаники |  |  |  |  |
| R | 2397 | 2503 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | глинистые доломиты | IV - VII | II – IV, X | твердые | II |
|  |  |  | мергели |  |  |  |  |

- Возможные осложнения

Таблица 6 - Поглощения бурового раствора

| # Индекс стра- ## тиграфичес- кого подраз- деления | # Интервал, м |  | Максималь- ная интенсив- ность поглощения, м3/час | Расстояние от устья скв. до статического уровня при его max снижении, м | Имеется ли потеря циркуляции (ДА, НЕТ) | Градиент давления поглощения, МПа·м |  | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |  | при вскрытии | после изоляционных работ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| O1pr | 40 | 237 | до полного | - | да | 0,0152 | 0,0179 | При бурении рыхлых, слабосцементированных пород. |
| Є2-3 ev | 237 | 777 | до полного | - | да | 0,0152 | 0,0179 |  |
| Є 1an | 950 | 1060 | до полного | - | да | 0,0159 | 0,0187 | На контактах вмещающих пород с долеритами и в самих долеритах. |
| Є 1 bul | 1188 | 1286 | до полного | - | да | 0,0150 | 0,0183 | Естественная трещиноватость пород. Низкое давление гидроразрыва пород. |
| Є 1 bls2 | 1300 | 1430 | до полного | - | да | 0,0162 | 0,0191 | На контактах вмещающих пород с долеритами и в самих долеритах. |
| Є 1 us | 1991 | 2433 | до полного | - | да | 0,0157 | 0,0185 | Естественная трещиноватость пород. |
| V-Є 1 tt-Vosk | 2433 | 2598 | частичное | - | частичное | 0,0161 | 0,0189 | Фильтрация ПЖ при бурении пористых терригенных пород. Трещиноватость и кавернозность пород. |
| Рифей | 2598 | 2700 | до полного | - | да | 0,0152 | 0,0190 | Естественная трещиноватость и кавернозность пород, низкие пластовые давления. |

Таблица 7 - Нефтегазоводопроявления

| Индекс стра- тиграфичес- кого подраз- деления | Интервал, м |  | Вид проявляемого флюида (вода, нефть, конденсат, газ) | Длина столба газа при ликвидации газопроявлений, м | Плотность смеси при проявлении для расчета избыточного давления, кг/м3 |  | Условия возникновения | Характер проявления (в виде пленок нефти, пузырьков газа и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  | внутреннего | наружного |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Є2-3 ev | 237 | 350 | вода | - | - | - | Нарушение технологии промывки скважины Нарушение равновесия между пластовым и гидродинамическим давлением в процессе бурения. | Увеличение объема и изменение параметров ПЖ. |
| Є 1us(os) | 2190 | 2270 | вода | - | - | - |  | Увеличение объема и изменение параметров ПЖ. Разгазирование, переливы, выбросы ПЖ. |
| Vosk | 2590 | 2596,5 | газ | 2590 | - | - |  |  |
| Vosk | 2596,5 | 2598 | нефть | - | 705 | 705 |  | Пленка нефти. |
| R | 2598 | 2700 | нефть, вода | - | 705 | 705 |  |  |

Таблица 8 - Прочие возможные осложнения

| # Индекс стра- ## тиграфичес- кого подраз- деления | Интервал, м |  | Вид (название) осложнения: | Характеристика (параметры) осложнения и условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| O1pr | 40 | 237 | Обвалы стенок скважин | Осыпание слабосцементированных терригенных пород. |
| Є2-3ev | 237 | 777 |  |  |
| Є 1an | 977 | 1049 |  | При бурении трещиноватых долеритов. |
| Є 1 bls2 | 1309 | 1415 |  |  |
| R | 2598 | 2700 |  | Неустойчивые, трещиноватые породы. |
| O1pr | 40 | 237 | Кавернообразование | При бурении слабосцементированных терригенных пород. |
| Є2-3ev | 237 | 777 |  |  |
| Є 1an | 777 | 1188 |  | При прохождении соленосных отложений за счет вымывания каменной соли вследствие несоблюдения технологии бурения. |
| Є 1 bls2 | 1286 | 1741 |  |  |
| Є 1us | 1991 | 2433 |  |  |
| Є 1an | 777 | 1188 | Сальникообразование | При бурении пород склонных к набуханию. |
| Є 1 bls2 | 1286 | 1741 |  |  |
| Vosk | 2590 | 2598 |  |  |
| O1pr Є2-3ev Є 1an Є 1bul Є 1 bls2 Є 1 us R | 40 237 777 1188 1286 1991 2598 | 237 777 1188 1286 1741 2433 2700 | Прихват инструмента | При поглощении, при осыпании стенок скважины. |

- Градиенты давлений и температура по стволу скважины

| Обозначение |  | Пластовое | Градиент гидро- | Температура |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| свита, | Интервал, | (поровое) | разрыва (погл.) | в конце интер., |  |
| пласт | м | давление, МПа | МПа/м х100 | град. С |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Пролетарская свита | - 237 | Рпл=0,85Рг.ст. | По расчету исполнителя проекта | +11 |  |
| Эвенкийская свита | 237-777 |  |  |  |  |
| Ангарская свита | 777-1188 | Рпл=1,08Рг.ст. |  | +11 |  |
| Булайская свита | 1188-1286 | Рпл=1,00Рг.ст. |  | +14 |  |
| Бельская свита | 1286-1741 | Рпл=1,04Рг.ст. |  | +18 |  |
| Усольская свита | 1741-1991 | Рпл=1,10Рг.ст. |  |  | +23 |
| Венд | 1991-2598 | Рпл=1,00Рг.ст. |  |  | +25 |
| Рифей | 2598-2700 | Рпл=0,91Рг.ст. |  |  | +28 |

- Планируемые буровые растворы

Скважина №255 - Куюмбинская

- При бурении под направление в интервале 0-50м – глинистый высоковязкий раствор плотностью 1,12 г/см3, в случае проявления катастрофических поглощений в качестве промывочной жидкости использовать техническую воду.

- Бурение под кондуктор в интервале 50-500 м – глинистый раствор плотностью 1,12 г/см3, в случае проявления катастрофических поглощений в качестве промывочной жидкости использовать техническую воду.

- Бурение под промежуточно-эксплуатационную колонну в интервале 500-2350м  раствор  ЭРУО плотностью 1,05 г/см3;

- Бурение под хвостовик эксплуатационной колонны в интервале 2350-2600м биополимерный (калий-хлор полимерный)  раствор на водной основе плотностью 1,03-1,05 г/см3

- Бурение под хвостовик (боковой ствол) в интервале 2215-2915 м биополимерный (калий-хлор полимерный) раствор на водной основе плотностью 1,03-1,05 г/см3

Скважина №246 - Куюмбинская

- При бурении под направление в интервале 0-50м – глинистый высоковязкий раствор плотностью 1,12 г/см3, в случае проявления катастрофических поглощений в качестве промывочной жидкости использовать техническую воду.

- Бурение под кондуктор в интервале 50-500 м – глинистый раствор плотностью 1,12 г/см3, в случае проявления катастрофических поглощений в качестве промывочной жидкости использовать техническую воду.

- Бурение под промежуточно-эксплуатационную колонну в интервале 500-2500м раствор ЭРУО плотностью 1,05 г/см3;

- Бурение под хвостовик эксплуатационной колонны в интервале 2500-2650 м биополимерный (калий-хлор полимерный) раствор на водной основе плотностью 1,03-1,05 г/см3

- Бурение под хвостовик (боковой ствол) в интервале 2355-2995 м биополимерный (калий-хлор полимерный) раствор на водной основе плотностью 1,03-1,05 г/см3

Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Еденица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Общая информация |  |  |  |  |
| 1 | Наличие разработанной документации по данному виду работ | Копии отчетов по выполненным работам, презентации по итогам работы за последние 3 года | Да/Нет | Да |
| 2 | Наличие положительных отзывов от предыдущих Заказчиков | Копии отзывов | Да/Нет | Да |
| 2. Опыт работ |  |  |  |  |
| 3 | Опыт работы Претендента по технологическому сопровождению вырезания "окна" в обсадной колонне | Реестр с копиями первых и последних листов договоров за последние 3 года | Лет | 3 и более |
| 4 | Количество успешно выполненных операций по вырезанию окна в обсадной колонне 178мм за последние 18 месяцев | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Опер. | 8 и более |
| 3. Персонал |  |  |  |  |
| 5 | Наличие обученного производственного персонала, включая ИТР и рабочих, необходимых для оказания данного вида услуг. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | % от численности | 100% |
| 6 | Опыт работы инженера по вырезанию "окна", которого предоставит Претендент для оказания данного вида услуг на объектах Заказчика | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Лет | 3 и более |
| 4. Технические требования |  |  |  |  |
| 7 | Готовность зарезки бокового ствола из обсадной колонны с клина-отклонителя с якорем гидравлического типа (без упора на забой) | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 8 | Готовность Претендента обеспечить полный комплект инструментов и оборудования для вырезки "окна" на объекте оказания услуг, согласно технического задания | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 9 | Обеспечение доставки инструментов и оборудования для вырезки "окна" на объекте оказания услуг, силами Претендента | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 10 | Разработка Претендентом плана работ по вырезке "окна" | Разработать и предоставить план работ по вырезке окна в колонне 178мм, согласно техническому заданию | Да/Нет | Да |
| 5. Промышленная и пожарная безопасность, экология и охрана труда |  |  |  |  |
| 11 | Предоставление гарантий по выполнению требований и соблюдению стандартов ОТ,ТБ и ООС. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 6. Гарантии и обязательства |  |  |  |  |
| 12 | Согласие с условиями типового договора ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 13 | Согласие с условиями технического задания. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 14 | Гарантия возможности проведения аудита предприятия, с доступом к заявленному оборудованию и возможностью проведения интервью с персоналом на соответствие заявленным компетенциям. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 15 | В случае необходимости субподряда, гарантировать привлечение только контрагентов, аккредитованных в ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" по согласованию с Заказчиком. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |

Директор департамента закупки услуг ____________ И.Е. Левагин «___»_________2015г.