|  | Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |
| --- | --- |

Приложение к приказу

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

№ ____от_________________

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ, ОТКРЫТЫХ ФОНТАНОВ ПРИ БУРЕНИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТЕ, ОСВОЕНИИ, ИСПЫТАНИИ, ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ, ЛИКВИДАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН

И-КНГ-01-2015 ПБФ Версия 1.00

«ЗАКАЗЧИК»                                                           «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

| ___________________ «______» _______________ 2016 г. м. п.; ___________________ «______» _______________ 2016 г. м. п.. |  |
| --- | --- |

# г. Красноярск

# 2015г.

Информация о документе

| Функциональная сфера | Управление рисками в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайные ситуации при выполнении работ подрядными организациями на объектах и в интересах Общества группы Компании |
| --- | --- |
| Версия | Первая |
| Утвержден | Приказом генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» №________ от «___»____________2015г. |
| Дата пересмотра |  |
| Срок действия | Бессрочно |
| Цель процесса | Установление требований безопасности снижение рисков в области противофонтанной безопасности при выполнении работ структурными подразделениями Общества и подрядными организациями |
| Владелец процесса, подразделение | Департамент ОТ, П и ЭБ |
| Участники процесса | Структурные подразделения Общества, дочернее Общество, подрядные организации |
| Разработчик | Департамент ОТ, П и ЭБ |
| Согласовано | Заместитель генерального директора – главный инженер С.В. Телышев Заместитель генерального директора - главный геолог Заместитель генерального директора по бурению Ю.Л. Сидоров Директор департамента по охране труда, промышленной и экологической безопасности С.Г. Пересыпкин Руководитель Ванкорского участка ООО ПАСФ «Нефтегазобезопасность» А.А. Рипный |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

ВВЕДЕНИЕ	3

ЦЕЛИ	3

ЗАДАЧИ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	4

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	5

- ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ	5

- КАТЕГ0РИИ СКВАЖИН ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ	7

- МЕР0ПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И РАННЕМУ ОБНАРУЖЕНИЮГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ	8

- ПРИЧИНЫ ПЕРЕХОДА ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ В ОТКРЫТЫЙ ФОНТАН	9

- ОРГАНИЗАЦИ0ННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ 	9

- ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ	14

- ПОДГОТОВКА СКВАЖИН К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ …………………………………   14

- БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ	16

- КОНТРОЛЬ ЗА ВОЗМОЖНЫМ ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ 	17

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Инструкция распространяется на все предприятия выполняющие работы по бурению, реконструкции, ремонту, освоению, испытанию, проведению исследований, ликвидации, эксплуатации скважин, устанавливает единые требования по предупреждению газонефтеводопроявлений (ГНВП) и открытых фонтанов (ОФ) на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

При выполнении работ по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов следует руководствоваться «Инструкцией по организации и безопасному ведению работ при ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов», согласованной письмом Госгортехнадзора России от 29.07.2003 №10-03/800, утвержденной первым заместителем Министра энергетики РФ и заместителем Председателя ОАО «Газпром».

ЦЕЛИ

Настоящая Инструкция разработана с целью организации работы предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, повышения безопасности и противоаварийной устойчивости объектов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ЗАДАЧИ

Инструкция устанавливает единые требования по противофонтанной безопасности к подразделениям и организациям, выполняющим работы на скважинах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Инструкция обязательна для исполнения работниками ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и всех подрядных организаций ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», задействованных в процессе бурения, реконструкции, ремонта, освоения, испытания, проведения исследований, ликвидации и эксплуатации скважин.

Требованиями данной инструкции должны руководствоваться работники:

- Службы главного инженера;

- Службы заместителя генерального директора по бурению;

- Службы главного геолога;

- Структурных подразделений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», имеющие косвенное и непосредственное отношение к выполнению работ по бурению, реконструкции, ремонту, освоению, испытанию, проведению исследований, ликвидации и эксплуатации скважин, в том числе при подготовительно-заключительных работах при гидроразыве пласта.

Организационные, распорядительные и локальные нормативные документы, затрагивающие область проведения бурения, реконструкции, ремонта, освоения, испытания, проведении исследований, ликвидации и эксплуатации скважин не должны противоречить требованиям настоящей Инструкции.

Структурные подразделения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при оформлении договоров с подрядными организациями, осуществляющими работы на скважинах, обязаны включать в условия договора пункт о неукоснительном выполнении подрядной организацией настоящей Инструкции.

Настоящая Инструкция согласовывается с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью).

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящая Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящая Инструкция утверждается и вводится в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Инструкция признаётся утратившим силу в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на основании приказа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Изменения в Инструкцию вносятся приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Инициаторами внесения изменений в Инструкцию могут быть:

- Службы главного инженера;

- Службы заместителя генерального директора по бурению;

- Службы главного геолога;

- Структурных подразделений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», имеющие косвенное и непосредственное отношение к выполнению работ по бурению, реконструкции, ремонту, освоению, испытанию, проведению исследований, ликвидации и эксплуатации скважин, в том числе при подготовительно-заключительных работах при гидроразыве пласта;

- Служба охраны труда, промышленной и экологической безопасности.

Изменения в Инструкцию вносятся в случаях изменения законодательства РФ в области противофонтанной безопасности, изменения организационной структуры или полномочий руководителей.

Контроль за исполнением требований настоящей Инструкции и поддержанием его в актуальном состоянии возлагается на директора департамента охраны труда, промышленной и экологической безопасности ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и ответственных лиц за противофонтанную безопасность в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» назначенных приказом руководителя Общества.

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  - Газонефтеводопроявление (далее ГНВП) - поступление пластового флюида (газ, нефть, вода или их смеси) в ствол скважины при освоении или ремонте, не предусмотренное технологией работ, создающее опасность выброса бурового раствора (промывочной жидкости) и открытого фонтанирования.

  - Открытый фонтан (далее ОФ) - это неуправляемое истечение пластовых флюидов через устье скважины в результате отсутствия, технической неисправности, негерметичности, разрушения противовыбросового оборудования или вследствие грифонообразований.

- структурное подразделение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной Положением о структурном подразделении.

Открытые нефтяные и газовые фонтаны являются наиболее сложными авариями в нефтяной промышленности. Нередко они приобретают характер стихийных бедствий, требуют больших затрат материальных ресурсов, существенно осложняют деятельность буровых и нефтегазодобывающих предприятий, а также прилегающих к району аварии объектов промышленности и населенных пунктов, наносят невосполнимый ущерб окружающей среде.

Выброс	- это интенсивное вытеснение из скважины промывочной жидкости за счет расширения поднимающегося по стволу скважины газа.

  - Интенсивность ГНВП зависит от:

- вида и свойств поступившего в ствол скважины флюида;

- величины депрессии на пласт;

- коллекторских свойств пласта (пористость, проницаемость);

- мощности вскрытой части пласта.

  - Возможные	 последствия ОФ.

- потеря скважины;

- потеря оборудования;

- непроизводительные материальные и трудовые затраты;

- загрязнение окружающей среды;

- внутрискважинные перетоки, в результате которых происходит загрязнение недр и истощение месторождения;

- человеческие жертвы.

Выводы:

Ни одна авария в бурении, подземном и капитальном ремонте не даёт такого количества последствий. Отсюда следует как важно работникам ведущим и планирующим работы на скважинах четко представлять:

- как вести работу, чтобы не возникло ГНВП;

- как своевременно обнаружить начало ГНВП;

- как правильно загерметизировать устье скважины;

- как грамотно ликвидировать возникшее ГНВП.

ПОМНИТЕ:	ОТКРЫТЫЙ	ФОНТАН	ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ

ЛИКВИДИРОВАТЬ!

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

БД	блок дросселирования;

БГ	блок глушения;

ГИС	геофизические исследования скважин;

ГНВП 	газонефтеводопроявление;

ЗБС	забуривание боковых стволов;

КШ	кран шаровый;

НКТ	насосно-компрессорные трубы;

ОФ	открытый фонтан;

ОК	обратный клапан;

ПВО	противовыбросовое оборудование;

ПВР	прострелочно-взрывные работы;

ПЛА	план локализации и ликвидации последствий аварий;

СПО	спускоподъемные операции;

ТКРС	текущий/капитальный ремонт скважин;

УЭЦН	установка электроцентробежного насоса;

УТЗ	учебно-тренировочное занятие;

ЭЦН	электрический центробежный насос;

РММ	ремонтно-механическая мастерская;

СВП	силовой верхний привод;

ФНиП	        Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности,

утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 № 101

ИТР                         инженерно-технический работник.

- ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ

3.1. Одним из основных условий возникновения ГНВП является поступление пластового флюида в ствол скважины вследствие превышения пластовым давлением забойного.

- Технологические	причины, зависящие от исполнителей работ:

- снижение забойного давления ниже пластового при работах с промывкой;

- снижения плотности промывочной жидкости;

- гидроразрыв пласта и снижения уровня за счёт роста гидравлических сопротивлений в скважине;

При подъёме труб:

- за счёт несвоевременного долива скважины;

- за счёт повышенного поршневания при высокой вязкости или завышенной скорости подъёма, или подъёма с сифоном, или затяжками.

При спуске труб:

- при гидроразрыве пласта и падения уровня в скважине;

- при скорости спуска свыше 1м/сек и резком торможении;

- при спуске труб без заполнения их промывочной жидкостью;

При остановках без промывки:

- разгазирование раствора в призабойной части;

- при установке жидкостных ванн с более низкой плотностью при ликвидации прихватов; Повышенная опасность объясняется следующими свойствами газа:

- Способностью газовых пачек к всплытию в столбе бурового раствора с одновременным расширением и вытеснением раствора из скважины.

- Способностью газовой пачки к всплытию в загерметизированной скважине, сохраняя первоначальное (пластовое) давление.

Выводы:

При работе на скважине с возможным ГНВП исполнители должны не допускать перечисленных технологических причин и помнить, что ГНВП может возникнуть и при полном соблюдении требований технологии за счёт ошибок при проектировании. Контроль за появлением признаков ГНВП должен быть постоянным.

- Признаки	ГНВП.

Для своевременного (раннего) обнаружения начала ГНВП необходимо знать признаки. Признаки могут быть "прямые и косвенные".

Прямые - появляются только в результате возникновения ГНВП.

Косвенные - могут появиться и по другим причинам.

- При	бурении (разбуривании) и других работах проводимых с промывкой.

Прямые признаки:

- увеличение уровня промывочной жидкости в приёмной ёмкости;

- усиление потока выходящей из скважины промывочной жидкости;

- повышение газосодержания в промывочной жидкости;

При появлении прямых признаков работа останавливается и устье герметизируется.

Косвенные признаки:

- снижение давления на насосе;

- изменение параметров промывочной жидкости;

- увеличение механической скорости проходки (при бурении);

- увеличение крутящего момента на роторе (при бурении);

При появлении косвенных признаков работа не останавливается, а усиливается контроль за возможным появлением прямых признаков.

- При	подъёме труб из скважины.

Прямой признак:

- уменьшение объёма доливаемой в скважину жидкости по сравнению с расчётным объёмом.

При появлении этого признака и отсутствии перелива на устье скважины подъём труб останавливается и производится их спуск. При проведении спуска ведётся контроль не появится ли перелив на устье после остановки движения труб. Если появится перелив, то устье герметизируется, если нет, то трубы спускают до забоя и производят промывку скважины. При этом контролируют, не появятся ли признаки при работе с промывкой. Действия при их появлении изложены выше. После вымыва забойной "пачки" определяются причины возникновения ГНВП, ликвидируются, и после этого производится подъём труб. Если долили на 0,2 м3(в строительстве 0,5 м3) меньше расчётного Правила безопасности требуют герметизацию устья скважины.

- При	спуске труб в скважину.

Прямой признак:

- увеличение объёма вытесняемой из скважины жидкости по сравнению с расчётным объёмом;

При появлении этого признака и отсутствие перелива на устье спуск продолжается, и поступают, как описано в п.3.5.

- При остановках без промывки.

Прямой признак:

- наличие перелива на устье скважины или появление давления под плашками превентора, если устье загерметизировано.

При появлении перелива устье скважины должно быть загерметизировано. При росте давления на устье до допустимой величины [Ризк] (80% от давления опрессовки эксплуатационной колонны) производится стравливание с контролем забойного давления и закачкой промывочной жидкости.

- КАТЕГОРИИ СКВАЖИН ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ.

с точки зрения опасности возникновения ГНВП, его интенсивности и сложности его ликвидации, все скважины делятся на три категории.

- категория:

- газовые скважины, независимо от величины пластового давления;

- нагнетательные и наблюдательные скважины, перфорированные в зоне

газоносности;

- нефтяные скважины, в которых выявлено поступление газа в скважину через

нарушения колонны или в результате заколонных перетоков;

- нефтяные скважины, имеющие в разрезе близко расположенные между	собой

газовые и продуктивные нефтяные горизонты с мощностью разделяющей перемычки менее 3-х метров, а также находящиеся от внешнего контура газонефтяного контакта на расстоянии 500 метров и ближе;

нефтяные скважины с газовым фактором, превышающим 100 м3/т;

водонагнетательные скважины на участке водогазового воздействия;

все скважины с отсутствием циркуляции;

разведочные скважины;

нефтяные скважины с внутрискважинным газлифтом;

нефтяные и нагнетательные скважины, в которых пластовое давление выше гидростатического более чем на 10 %.

- категория:

- нефтяные скважины, в которых пластовое давление превышает гидростатическое не более чем на 10 % и газовый фактор менее 100 м3/т;

- нагнетательные скважины с пластовым давлением, превышающим гидростатическое не более чем на 10 %.

- категория:

- нефтяные и нагнетательные скважины, в которых пластовое давление равно или ниже гидростатического;

- скважины, расположенные вне контура газоносности, пластовое давление которых в зоне закачки равно или ниже гидростатического;

- прочие скважины (водозаборные, артезианские, поглощающие и т.д.).

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И РАННЕМУ
ОБНАРУЖЕНИЮ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ.

- До СПО:

- провести внеочередной инструктаж вахты перед каждым подъемом инструмента или
колонны труб из скважины по обеспечению постоянного долива скважины и
поддержания достаточного давления на пласт во избежание ГНВП, с отместкой под

роспись в вахтовом журнале в присутствии супервайзера. При невозможности
проведения инструктажа при супервайзере, подрядчик информирует 
супервайзеров с помощью иных средств связи.

- выровнять параметры промывочной жидкости согласно плана работ (удельная
плотность);

- циркуляция в течение не менее одного цикла до получения чистого затрубного 
пространства;

- проверить содержание газа в растворе (до 5%);

- убедиться в исправности оборудования для долива (вытеснения) раствора, а так же уровнемера на емкости;

- убедиться, что скважина заполнена промывочной жидкостью и уровень остается стабильным (наблюдение не менее 10 мин);

- при комбинированной колонне труб иметь аварийную трубу с навёрнутым шаровым краном (в открытом положении) или обратным клапаном.

- Во время СПО:

- производить принудительный долив скважины;

- через определенное количество труб производить контроль доливаемой (вытесняемой) жидкости и сравнить его с расчетным;

- подъем (спуск) труб не должен производиться на скоростях, превышающих установленные заданием.

- время нахождения колонны труб вне скважины должно быть сведено к минимуму;

- не допускать сифона;

- при подъёме с затяжками восстанавливается промывка (расхаживание колонны).

- При бурении или промывке:

- контролировать уровень промывочной жидкости в приемных емкостях;

- контролировать давление на насосах и их производительность;

- контролировать расходы на входе и выходе из скважины;

- контролировать параметры промывочной жидкости;

- контролировать газосодержание в промывочной жидкости;

- при перекачке промывочной жидкости между емкостями - остановить бурение и произвести контроль нового уровня раствора в приемной емкости;

- не допускать снижение плотности раствора при обработке его химическими реагентами.

- ПРИЧИНЫ ПЕРЕХОДА ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ В ОТКРЫТЫЙ ФОНТАН

- Недостаточная обученность персонала буровых бригад и специалистов предприятия приемам и методам предупреждения и ликвидации газонефтеводопроявлений.

- Низкая производственная дисциплина.

- Несоответствие конструкции скважины горно-геологическим условиям бурения, ТКРС и требованиям ФНиП

- Некачественное цементирование обсадных колонн.

- Отсутствие, неисправность, низкое качество монтажа противовыбросового оборудования на устье скважины.

- Неправильная эксплуатация противовыбросового оборудования.

- Неправильные и беспорядочные действия вахты по герметизации устья скважины при возникновении ГНВП.

- Отсутствие устройств для перекрытия канала бурильной или обсадной колонны.

- Несвоевременная герметизация устья скважины.

- Нарушение правил герметизации устья скважины.

- Нарушение уплотнений превенторов при расхаживании труб и закрытом ПВО.

- Несвоевременность обнаружения возникновения газонефтеводопроявлений.

- Несоответствие размера плашек превентора диаметру спускаемых (поднимаемых) труб.

- ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ

- К 	работам по скважине допускается специализированная бригада сервисной организации, отвечающая требованиям Правил безопасности после приема скважины в работу по акту.

- Ежеквартально	с сотрудниками подрядных организаций должен проводиться инструктаж по предупреждению возникновения ГНВП и ОФ согласно программе утвержденной в установленном на предприятии порядке. С работниками должен быть проведен инструктаж по выполнению работ, связанных с применением новых технических устройств и технологий с оформлением в журнале инструктажей.

7.З.Чтобы своевременно предупредить аварию и принять наиболее эффективное решение для ее ликвидации, специалисты предприятия должны в совершенстве знать особенности возможных аварий и иметь практическую подготовку. Проведение тренировок (учебных тревог) производственного персонала непосредственно на объектах текущего, капитального ремонта, освоения, испытания, реконструкции и строительства скважин имеет большое значение для ликвидации аварии в ее начальной стадии.

Известны случаи, когда в момент угрозы открытого фонтанирования даже опытные бригады совершали беспорядочные действия. Поэтому практика в ликвидации имитируемых проявлений и навыки по герметизации устья способствуют выработке уверенности в действиях при возникновении аварийной ситуации.

В связи с этим на проведение УТЗ «Выброс» разрабатывается предприятием сервисной организации план-график на год с учетом всех возможных ситуаций при ГНВП и ОФ.

- Проведение учебно-тренировочных занятий по сигналу «Выброс» является основной формой практического обучения рабочих бригад текущего, капитального ремонта, освоения, бурения, реконструкции и испытания скважин первоочередным действиям при ГНВП. Периодичность проведения учебных тревог по сигналу «Выброс» не реже 1 раза в месяц с каждой вахтой, при вскрытых продуктивных пластах учебную тревогу по сигналу «Выброс» необходимо проводить ежесменно (при заступлении вахты бригады на смену). При проведении технологических операций (ГТИ, ГРП, РИР, ОПЗ, перфорация и т.п., не позволяющих выполнить действия по герметизации устья скважины превентором) учебная тревога «Выброс» проводится теоретически. Результаты проведения и оценка действий вахты должны отражаться в Журнале учета проведения учебно-тренировочных занятий по сигналу «Выброс». Ответственным за их проведение является мастер бригады.

При проведении учебно-тренировочных занятий по сигналу «Выброс» герметизация устья должна занимать не более 5 минут.

- Каждый	случай ГНВП должен быть тщательно расследован, обстоятельства, и причины его возникновения проработаны с членами бригад текущего, капитального ремонта, освоения, бурения, реконструкции и испытания скважин, специалистами предприятия.

- Руководители и специалисты предприятия при посещении объектов бурения, реконструкции, текущего, капитального ремонта, освоения и испытания скважин обязаны проводить контрольные учебные тревоги по сигналу «Выброс» с последующим разбором и оценкой действий вахты.

- Пуск	в работу смонтированной установки и оборудования производится комиссией, состав и порядок работы которой устанавливается документом, утвержденным техническим руководителем организации (заказчика).

При отсутствии нарушений действующих правил и норм (стандартов) членами комиссии подписывается пусковой паспорт.

При текущем ремонте скважин пусковой паспорт подписывается мастером бригады, оператором и машинистом подъемной установки.

- Работы	по реконструкции, ремонту, освоению, техническому перевооружению, консервации и ликвидации скважин проводятся по планам, утвержденным техническим руководителем организации подрядчика и согласованным с техническим руководителем заказчика в соответствии с документацией на капитальный ремонт фонда скважин месторождения, площади, куста. Порядок разработки и условия согласования плана работ по текущему, капитальному ремонту и реконструкции скважин устанавливается пользователем недр (заказчиком).

Отклонения от плана работ оформляются дополнительным планом работ в установленной форме.

Для скважин I и II категории план работ (дополнительный план) должен быть согласован с противофонтанной службой. Работы на скважине без утвержденного и согласованного основного плана работ (дополнительного плана) запрещены.

- В	плане работ на текущий, капитальный ремонт, освоение (испытание) скважины должны быть предусмотрены все виды выполняемых работ и технические средства, обеспечивающие безопасность и охрану окружающей среды с назначением ответственных лиц за выполнение каждой операций.

- В	плане работ должны быть отражены данные, необходимые для выполнения работ:

- № скважины,

- площадь;

- вид ремонта;

- категория скважины;

- конструкция скважины с указанием наличия цементного кольца за колоннами,

- продуктивный горизонт;

- глубина искусственного забоя;

- интервал перфорации, эффективная мощность;

- пластовые давление, дата замера; (давностью не более 3 месяцев);

- давление опрессовки э/колонны;

- кривизна скважины;

- тип фонтанной арматуры,

- колонной головки,

- наличие м/колонных проявлений (замер),

- тип применяемого ПВО;

- диаметры и глубины спуска лифтовых труб;

- оборудование низа лифтовой колонны;

- способ эксплуатации;

- технологические операции, выполняемые по скважине;

- нормативное время на выполнение каждой из технологических операций и общее время на весь цикл ремонта скважины;

- режимы и параметры технологических операций;

- жидкость в скважине, виды и параметры рабочих жидкостей;

- режим эксплуатации до ремонта, дебит скважины до ремонта, газовый фактор;

- максимально ожидаемое давление на устье;

- планируемый дебит скважины после ремонта;

- краткие сведения по предыдущим ремонтам;

- мероприятия по предотвращению аварий (ГНВП и т.п.), инцидентов и осложнений;

- газовый фактор;

- удельный вес жидкости глушения;

- схемы и тип применяемого противовыбросового оборудования;

- объем запаса раствора и условия его доставки.

- возможное ожидаемое давление на устье скважины в случае открытого фонтанирования

- Работы	по реконструкции скважин должны проводиться по рабочему проекту, разработанному, согласованному и утвержденному в порядке, предусмотренном ФНиП. Реконструкция скважин - комплекс работ по восстановлению работоспособности скважин, связанный с изменением их конструкции (полная замена эксплуатационной колонны с изменением ее диаметра, толщины стенки, механических свойств). Работы по реконструкции скважин проводятся по планам, утвержденным техническим руководителем организации подрядчика и согласованным с заказчиком в соответствии с проектной документацией на реконструкцию фонда скважин месторождения, площади, куста, а также противофонтанной службой. Перед разборкой устьевой арматуры скважины давление в трубном и затрубном пространствах должно быть снижено до атмосферного. Скважину, оборудованную забойным клапаном - отсекателем, в которой не предусмотрено проведение предварительного глушения, необходимо остановить, стравить давление до атмосферного и выдержать в течение не менее трех часов, промыть с целью выхода на поверхность газированной пачки раствора.

- Разборка	фонтанной арматруы с трубной головкой проводится после визуально установленного прекращения выделения газа из скважины и проверки постоянства уровня в ней. Работы связанные с демонтажем крестовины фонтанной арматуры, секций ОКК, устьевых задвижек проводятся с обязательной герметизацией эксплуатационной колонны с спуском устьевого герметизатора (пакера) или установкой цементного моста и обязательным подтверждением герметичности на максимальное ожидаемое давление на устье, но не выше давления опрессовки эксплуатационной колонны.

- Проектная	документация на реконструкцию скважины дополнительно к требованиям, предъявляемым к рабочим проектам на строительство скважин должна содержать согласно Правилам:

- существующую и проектную конструкцию скважин;

- результаты исследования состояния скважины (наличие заколонных перетоков, межколонных давлений, состояние крепи и т.д.) и проектные решения по нормализации условий ведения работ по реконструкции скважины;

- интервал установки цементного моста, отсекающего нижнюю часть ствола, и порядок его испытания на прочность и герметичность;

- интервал зарезки нового ствола;

- технические средства для зарезки нового ствола из эксплуатационной (промежуточной) колонны;

- порядок работы с вырезающим устройством и контроля над процессом зарезки нового ствола;

- параметры пространственного проложения нового ствола и способы контроля за их реализацией;

- характеристики технических средств по спуску хвостовиков ("летучек") в пробуренный ствол, подвески спущенных труб и их герметичного сочленения с существующей колонной обсадных труб.

- Проект	на реконструкцию скважины разрабатывается по заданию пользователя недр (заказчика) проектной организацией.

- Исходные	данные для проектирования должны дополнительно включать:

- наличие (отсутствие) давления в межколонных пространствах;

- существующую конструкцию скважины;

- состояние обсадной колонны, ее остаточную прочность;

- состояние цементного камня за обсадной колонной;наличие заколонных перетоков;

- фактическое и проектное пространственное положение стволов;

- наличие цементного моста в обсадной колонне.

- В	плане работ должны быть указаны мероприятия по обеспечению безопасности работающих. При реконструкции и ремонте скважин на рабочей площадке должен проводиться контроль состояния газовоздушной среды с регистрацией в журнале контроля.

Ремонт скважин, реконструкция на кусте без остановки соседней скважины разрешается при условии осуществления и использования мероприятий и технических средств, предусмотренных планом.

Допускается ведение работ по освоению, ремонту и вводу в действие скважин с одновременным бурением на кусте и одновременная работа бригад по ремонту скважин. В таких условиях каждый производитель работ должен немедленно оповестить остальных участников работ на кусте о возникновении на его участке нестандартной ситуации (например, признаки газонефтеводопроявлений, отклонение от технологического регламента). В таких случаях все работы на кусте приостанавливаются до устранения причин возникновения нестандартной ситуации.

- Расположение агрегатов, оборудования, вспомогательных объектов на территории ремонтируемой скважины и ее размеры должны соответствовать типовой схеме, утвержденной техническим руководителем пользователя недр (заказчика). Бытовые помещения должны располагаться на расстоянии не менее высоты мачты (вышки) агрегата плюс 10 м от устья скважины.

- Агрегаты 	для ремонта скважин, оборудования должны устанавливаться на передвижные или стационарные фундаменты, выполненные в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации или проектов обустройства кустов скважин.

- Порядок	передвижения транспортных средств на кустовых площадках должен соответствовать установленным маршрутам и контролироваться ответственным руководителем работ. На территории скважины, кустовой площадке должны быть установлены пути эвакуации персонала и транспортных средств при возникновении аварийных ситуаций.

- Расстановка	агрегатов, оборудования, приспособлений, устройство и оснащение площадок в зоне работ осуществляется в соответствии со схемой и технологическими регламентами, утвержденными техническим руководителем организации, с учетом схем расположения подземных и наземных коммуникаций. Схема расположения подземных и наземных коммуникаций должна утверждаться маркшейдерской службой организации-заказчика и вьщаваться бригаде не менее чем за трое суток до начала производства работ.

- Перед началом работ по скважине бригада должна быть ознакомлена с возможными осложнениями и авариями в процессе работ, планом ликвидации аварий (ПЛА), с настоящей инструкцией и планом работ.

- При	обнаружении ГНВП устье скважины должно быть загерметизировано, а бригада должна действовать в соответствии с ПЛА, которым должна быть обеспечена каждая бригада.

- Лица, не связанные с выполнением работ по ремонту, освоению, реконструкции, буренеию скважины, допускаются на объект временно после инструктажа и разрешения мастера или бурильщика, при наличии средств индивидуальной защиты и сопровождающего.

- Необходимое	противопожарное оборудование, СИЗ должно находиться на своих штатных местах, в исправном состоянии. Персонал должен быть обучен работе с ним и должен находиться всегда в готовности его использовать.

- Перед началом работ скважина должна быть заглушена с учетом работы соседних скважин поддержания пластового давления в порядке, установленном планом работ на ремонт скважины и в соответствии с технологической инструкцией ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Глушение скважин на месторождении общества», технологической инструкцией Компании «Технические условия на ведение монтажных работ и условия безопасности при текущем, капитальном ремонте и освоении скважин после бурения», РД 153-39-023-97, РД 08-254-98, с составлением акта.

- После	глушения скважин необходимо выполнить технологический отстой в течение срока, указанного в плане работ, но не менее одного часа.

После длительных (четырех часов) простоев по различным причинам в процессе СПО (кроме спуска УЭЦН), а так же перед подъемом инструмента необходимо перед возобновлением работ выполнить контрольную промывку.

- Проверку	превенторов, (открытие/закрытие, давление в системе гидроуправления превентором, уровень масла, обогрев в зимнее время) выполнять ежесменно с занесением результатом в журнал проверки противовыбросового оборудования.

- Глушению	подлежат все скважины с пластовым давлением выше гидростатического и скважины, в которых (согласно выполненным расчетам) сохраняются условия фонтанирования или ГНВП при пластовых давлениях ниже гидростатического.

- Скважины,	в продукции которых содержится сероводород в количествах, превышающих предельно - допустимую концентрацию и создающих угрозу сульфидно-коррозионного растрескивания металла обсадных труб, оборудования и лифтовых колонн, должны быть заглушены жидкостью, содержащей нейтрализатор сероводорода.

- При	проведении работ на скважине с возможным ГНВП, устье на период ремонта должно быть оснащено противовыбросовым оборудованием.

Монтаж ПВО проводиться согласно инструкции по монтажу и эксплуатации противовыбросового оборудования. Инструкция разрабатывается предприятием, выполняющим работы на скважине, и согласовывается с противофонтанной службой. При ТКРС схема установки и обвязки противовыбросового оборудования разрабатывается организацией, выполняющей работы на скважине, согласовывается с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью) и заказчиком. После установки противовыбросового оборудования скважина опрессовывается на максимально ожидаемое давление, но не выше давления опрессовки эксплуатационной (обсадной) колонны.

При бурении скважин выбор типа противовыбросового оборудования и колонной головки, схема установки и обвязки противовыбросового оборудования, БГ и БД осуществляется проектной организацией и согласовывается с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью), буровой организацией и заказчиком.

7.30.Чистка песчаных пробок желонкой в фонтанных скважинах, в скважинах с возможными газонефтеводопроявлениями, а также в скважинах с наличием сероводорода не допускается.

- При	проведении ремонтно-изоляционных работ запрещается перфорация обсадных колонн в интервале возможного разрыва пластов давлением газа, нефти (после вызова притока), а также в интервале проницаемых непродуктивных пластов.

При перерывах в работе, независимо от их продолжительности, запрещается оставлять

устье скважины незагерметизированньм!!!.

- Для предупреждения газонефтеводопроявлений и обвалов стенок скважины в процессе подъема колонны бурильных труб следует производить долив бурового раствора в скважину. Режим долива должен обеспечивать поддержание уровня раствора в скважине близким к ее устью. Долив при бурении проводится через устьевую воронку, обвязанную с доливной емкостью.

При ТКРС, реконструкции, освоении и испытаний скважин долив проводится принудительно с помощью насоса или агрегата для промывки скважины через крестовину фонтанной арматуры, уровень поддерживается близким к устью.

- При	производстве работ по освоению скважин необходимо иметь запас задавочной жидкости в количестве не менее двух объемов скважины, находящейся непосредственно на скважине, или материалов для оперативного ее приготовления.

- При	разнице между объемом доливаемого (вытесняемого) раствора и объемом металла поднятых (спущенных) труб более 0,2 м3(при строительстве 0,5 м3) подъем (спуск) должен быть прекращен и приняты меры, предусмотренные оперативной частью ПЛА (действие вахты при ГНВП и ОФ). ПЛА разрабатывается комиссией предприятия, осуществляющего работы на скважинах и согласовывается с противофонтанной службой.

- Скважина	должна быть обеспечена запасом жидкости соответстующей плотности, для долива в количестве: не менее 10 м3.

При строительстве, реконструкции скважин доливная и приемная емкости должны быть оборудованы механическим уровнемером и электронным датчиком уровня жидкости для контроля ГТИ, а также автоматической сигнализацией для контроля уровня жидкости в ней (для приемных емкостей на буровой) и иметь градуировку через каждые 0,5 м3 при ТКРС, КРС механическим уровнемером с ценой деления по 0,2 м3.

- Скважины	с избыточном давлением на устье должны исследоваться с применением транспортного лубрикаторного оборудования.

- При вскрытии коллекторов насыщенных нефтью и газом за 50 метров необходимо установить дополнительно аварийный шаровой кран под вал силового верхнего привода (вертлюг).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ.

- К руководству и ведению работ по бурению, освоению, ремонту и реконструкции скважин, ведению геофизических работ в скважинах, а также по добыче и подготовке нефти и газа допускаются лица, имеющие профессиональное образование по специальности и прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности.

- Работники, осуществляющие непосредственное руководство и выполнение работ по бурению, освоению, ремонту и реконструкции скважин, ведению геофизических и прострелочно-взрывных работ на скважинах, раз в 2 года должны дополнительно проходить проверку знаний по курсу "Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП". Данное требование не распространяется в отношении работников, осуществляющих авторский надзор и научное сопровождение внедрения технологических процессов, технических устройств и инструмента.Работники комплексных бригад при необходимости выполнения работ, требующих совмещения профессий, должны пройти обучение и получить соответствующую классификацию по видам выполняемых работ, а также иметь допуски к самостоятельной работе по совмещаемым профессиям.

8.3.Каждый	работник текущего, капитального ремонта и бригад освоения, бурения должен знать:

- свои обязанности при герметизации устья и предотвращению перехода проявления в открытое фонтанирование;

- действия вахты при возникновении открытого фонтана.

8.4.Практическое обучение должно производиться в соответствии с планом ликвидации возможных аварий.

Периодическая проверка знаний у рабочих бригад текущего, капитального ремонта и бригад освоения, бурения скважин, по их действиям при ГНВП должна проводиться одновременно с приемом экзаменов по охране труда, промышленной безопасности и инструкциям по видам работ основной профессии в присутствии представителя противофонтанной службы.

8.5. Персонал должен быть ознакомлен с соответствующими инструкциями и разделами ПЛА. Знание ПЛА проверяется во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий

- ПОДГОТОВКА СКВАЖИН К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ

- Выполнение	строительно-монтажных работ (затаскивание и стаскивание вышки, спуск и поднятие кронблока, установка ротора и производство других работ по поднятию и опусканию тяжестей над устьем скважины) при наличии давления в скважине запрещается.

- Для	 получения разрешения от противофонтанной службы на производство работ мастер должен иметь на скважине следующую документацию:

- план работы на ремонт скважины (утвержденный техническим руководителем предприятия и согласован с Заказчиком и противофонтанной службой) с указанием ожидаемых изменений категории скважины с точки зрения возможности ГНВП и его интенсивности;

- проект на строительство скважины, групповой рабочий проект (строительство скважин);

- паспорт на ПВО (колонную головку, шаровые краны, обратные клапана, надпревенторную катушку, переходнзто и дистанционную катушку, крестовину, превентора, манифольд и его элементы, БД, БГ, (задвижки, в том числе гидравлические, дроссель), пульт управления превенторами);

- паспорт и акт опрессовки на нулевой патрубок (строительство скважин);

- схему фактического монтажа ПВО с указанием на ней габаритных и присоединительных размеров;

- типовую схему монтажа ПВО для 1, 2, 3 категории опасности скважин, а так же строительства, реконструкции скважин.

- акт опрессовки ПВО (превентора совместно с надпревенторной катушкой, манифольда и его элементы, БД и БД, шаровых кранов, обратных клапанов, аварийной запорной компоновки, аварийной трубы в сборе с шаровым краном, патрубков, задвижек) на стенде в РММ месторождения на рабочее давление указанное в паспорте.

- ведомость на смонтированное ПВО;

- акт опрессовки ПВО на устье на возможно ожидаемое давление, но не выше давления опрессовки эксплуатационной (обсадной) колонны;

- инструкцию по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов   ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» согласованную с противофонтанной службой, с ознакомлением бригады под роспись;

- инструкцию по монтажу и эксплуатации противовыбросового оборудования на объектах  ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» согласованную с противофонтанной службой, с ознакомлением бригады под роспись;

- журнал проведения тревог "Выброс";

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

- журнал ежесменной проверки ПВО;

- сертификат на крепежные детали (шпильки);

- акт приема-передачи скважины;

- акт готовности скважины к ремонту (пусковой акт);

- акт проверки азота в ПГА;

- акт о заливке спирта в зимнее время в гидробак станции управления превенторами;

- акт на глушение скважины (если предусмотрено планом работ);

- ПЛА (оперативная часть, вывешенная в доступном персоналу месте) с ознакомлением персонала бригады под роспись;

- паспорт на гидравлическое масло;

- сведения о наработке шарового крана, обратного клапана;

- копии заключений экспертизы промышленной безопасности на ПВО (в случаях истечения сроков нормативной эксплуатации);

- документы по прохождению превенторов, шаровых кранов и обратных клапанов дефектоскопии;

- телефоны экстренных служб (противофонтанная служба, пожарная охрана и т.д.);

- расчетная таблица долива скважины;

- акт опрессовки сбросовых линий после монтажа на скважине;

- акт опрессовки линии от блока дросселирования до сепаратора;

- акт опрессовки гидросистемы и гидравлических линий в условиях РММ.

Кроме того, в бригадах освоения и испытания, а также в бригадах ремонта скважин, должны быть:

- паспорт фонтанной арматуры;

- копия акта опрессовки межколонного пространства.

- На	смонтированное ПВО составляется ведомость, в которой указываются:

- заводской номер оборудования;

- тип оборудования (превенторов, колонной головки, фонтанной арматуры, буровой крестовины и переходных (дистанционных) катушек, устьевых задвижек, пульта гидроуправления и т.п.);

- год выпуска;

- дата ввода в эксплуатацию;

- срок эксплуатации ПВО;

- диаметр проходного отверстия оборудования;

- рабочее давление превенторов и элементов ПВО;

- давление опрессовки на ремонтной базе;

- внутренние диаметры отводов крестовины и выкидных манифольдов;

- диаметр, толщина стенки, марка стали и длина верхней обсадной трубы, на которой устанавливается ПВО;

- тип установленных задвижек;

- давление опрессовки ПВО совместно с обсадной колонной;

- размеры плашек, установленных в превенторах;

- размеры надпревенторной и переходных катушек;

- наименование газообразного агента в гидроаккумуляторе;

- присоединительные размеры фланцев.

Ведомость хранится в бригаде на время проведения работ на скважине.

- После монтажа на устье ПВО, для получения разрешения на производство работ, вызывается представитель противофонтанной службы для проверки качества его монтажа, проведения опрессовки, готовности бригады к производству работ по скважине и выдачи разрешения на производство работ. Письменная заявка на вызов представителя противофонтанной службы подается за 24 часа.

- Опрессовка межколонного пространства проводится при бурении и освоении скважины водой или незамерзающей жидкостью на давление, не превышающее остаточную прочность предыдущей колонны и прочность на сжатие цементного камня заколонного пространства. Межколонное пространство считается герметичным, если в течение 30 (тридцати) минут давление опрессовки снизилось не более чем на 5 кгс/см (0,5 МПа).

Способ, параметры и технология опрессовки межколонного пространства устанавливаются рабочим проектом на строительство скважины.

Присутствие представителя ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и представителя противофонтанной службы обязательно. По результатам опрессовки составляется акт.

- Площадка у устья скважины должна иметь твердое покрытие и обеспечивать сток жидкости с неё в предназначенное место сбора. Шахта устья должна быть закрыта разъемной решеткой.

- БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ

- Тип и свойства технологического раствора должны соответствовать указанному в плане работ и в комплексе с технологическими мероприятиями, регламентирующими процесс ремонтных работ обеспечивать безаварийные условия работ с высокими техникоэкономическими показателями и минимальным ущербом окружающей среде.

- Плотность технологического раствора при вскрытии газонефтеводосодержащих отложений должна определяться для горизонта с максимальным градиентом пластового давления в интервале совместимых условий бурения.

- Проектные (плановые) и фактические решения по выбору плотности технологического раствора должны предусматривать создание столбом раствора гидростатического давления на забой скважины и вскрытие продуктивного горизонта, превышающего проектные пластовые давления на величину не менее:

10-15 % — для скважин глубиной до 1200 м (интервалов от О до 1200 м), но не более 15 кгс/см‘(1,5 МПа);

- 5-10 % — для скважин глубиной до 2500 м (интервалов от 1200 до 2500 м), но не более

25 кгс/см“ (2,5 МПа);

4-7 % — для скважин глубиной более 2500 м (интервалов от 2500 м и до проектной глубины), но не более 35 кгс/см" (3,5 МПа).

- Максимально	допустимая репрессия (с учетом гидродинамических потерь) должна исключать возможность гидроразрыва или поглощения технологического раствора на любой глубине интервала совместимых условий бурения.

- По совместному решению проектировщика, заказчика и подрядчика допускаются отклонения от требований п. 10.3 настоящей Инструкции в следующих случаях:

- при поглощениях промывочной жидкости (с выходом или без выхода циркуляции). ТКРС в таких условиях должно осуществляться по плану с комплексом мероприятий по недопущению газонефтеводопроявлений. План должен быть согласован с противофонтанной службой;

- при проектировании и строительстве скважин со вскрытием продуктивных пластов с забойными давлениями, приближающимися к пластовому (на равновесии) или ниже пластового (на депрессии).

- Не допускается отклонение плотности технологического раствора (освобожденного от газа), находящегося в циркуляции, более чем на +- 0,03 г/см3 от установленной проектом величины (кроме случаев ликвидации газонефтеводопроявлений).

- Обработка технологического раствора производится в соответствии с планом работ, разработанной рецептурой, инструкциями по безопасной работе с химическими реагентами и при использовании защитных средств, приборов для контроля параметров раствора.

- Повышение плотности технологического раствора, находящегося в скважине, путем закачивания отдельных порций утяжеленного раствора запрещается (кроме случаев ликвидации газонефтеводопроявлений).

- При применении технологических растворов на углеводородной основе (известковобитумных, инвертно-эмульсионных и др.) должны быть приняты меры по предупреждению загрязнения рабочих мест и загазованности воздушной среды. Для контроля загазованности должны проводиться замеры воздушной среды на устье скважины, в месте приготовления раствора, а при появлении загазованности - приниматься меры по ее устранению.

- При концентрации паров углеводородов свыше 300 мг/м3 работы должны быть приостановлены, люди выведены из опасной зоны.

- КОНТРОЛЬ ЗА ВОЗМОЖНЫМ ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ.

Все работы по скважине допускаются только при полном составе вахты. В случае неполного состава вахты работы останавливаются, скважина герметезируется, обеспечивается её долив до устья. О неполном составе вахты сообщается дежурному диспетчеру и мастеру бригады. При перерывах в работе не зависимо от их продолжительности запрещается оставлять устье скважины незагерметизированным.

- При наличии промывки скважины (трубы спущены до забоя):

- при появлении косвенных признаков усилить контроль за возможностью появления прямых признаков;

- при появлении прямых признаков (кроме увеличения газосодержания) произвести герметизацию устья. Произвести вымыв поступившего флюида с поддержанием забойного давления, превышающем пластовое. При необходимости, произвести закачку жидкости повышенной плотности;

- при увеличении объемного содержания газа в буровом растворе превышает фоновое на 5%, то должны приниматься меры по его дегазации, выявлению причин насыщения раствора газом и их устранения.

- При проведении подъёма труб.

- подъём труб может производиться только при параметрах промывочной жидкости, соответствующих утверждённым Планом работ (проектом) и только после промывки скважины до выхода чистого раствора;

- запрещается превышение, утверждённым Планом работ (проектом), скорости подъёма труб;

- контроль за соответствием фактического объема доливаемой жидкости расчётному, производится согласно таблицы долива.

- при уменьшении фактического объёма доливаемой жидкости по сравнению с расчётной, подъем труб останавливается;

- если при остановке подъёма труб наблюдается перелив раствора из скважины - устье герметизируется;

- При проведении спуска труб:

- скорость спуска труб не должна превышать, регламентируемую согласно Плана работ (проекта);

- контроль за соответствием фактического объёма, вытесненного из скважины раствора расчетному, должен производиться согласно таблицы.

- при разнице между объемом вытесняемого раствора и объёмом металла спущенных труб более 0,2 м3 (при строительстве 0,5 м3, спуск должен быть прекращен и приняты меры по герметизации устья;

- если при остановке труб наблюдается движение жидкости из скважины - устье герметизируется;

- если движение жидкости отсутствует - спуск труб продолжается до появления перелива жидкости при остановке. При появлении перелива производится герметизация устья и вымыв флюида с поддержанием забойного давления, превышающем пластовое;

- спускоподъемные операции при ветре со скоростью 15 м/с и более, во время ливня, сильного снегопада и тумана с видимостью менее 50 м. Если паспортом агрегата предусмотрена меньшая скорость ветра, то следует руководствоваться паспортной величиной (ремонтные работы);

скорость подъема и спуска НКТ с закрытым проходным сечением и скважинного оборудования (например, ЭЦН, пакер, шаблон) не должна превьппать 0,25 м/с;

- при перерывах в работе, независимо от их продолжительности, запрещается оставлять устье незагерметизированным

- При проведении геофизических работ и перфорации скважины с применением геофизического кабеля;

- контроль за уровнем жидкости в скважине при проведении перфорации осуществляет мастер КРС (бурильщик);

- при падении уровня производится долив жидкости в скважину. Если уровень при этом восстановить не удается, производится подъём прибора (перфоратора), устье герметизируется;

- при переливе жидкости, производится подъём прибора (перфоратора), устье герметизируется;

- при интенсивном переливе и угрозе выброса из скважины, когда не поднят прибор (перфоратор), по решению начальника геофизической партии производят рубку каротажного кабеля и герметизируется устье;

- во всех случаях, при ГНВП, после герметизации устья скважины сообщается руководству предприятия и представителю противофонтанной службы.

- Обязательным условием проведения геофизических работ (прострелочных и взрывных работ) на каротажном кабеле является наличие у геофизической партии специальных средств для безопасной рубки кабеля.

- Предприятием, выполняющим работы на скважине, должны быть назначены лица ответственные за долив скважины (под роспись).

- Для производственного контроля за возможным ГНВП и ОФ предприятиями каждые 4 часа должны предоставляться оперативные сводки в противофонтанную службу.