ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СЛАВНЕФТЬ - КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

| СОГЛАСОВАНО Командир Красноярского отряда Филиала Иркутская ПЧ ОАО «Тюменская ПФЧ» ___________п/п______ С.Я. Федоров «_20__»____01______2014г. | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» ________п/п________ В.А. Козлов «_20__»_______01______2014г. |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

по одновременному производству буровых работ,

освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

«ЗАКАЗЧИК»                                   «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

| ___________________ «______» _______________ м. п. | ___________________ «______» _______________ 20 г. м. п. |
| --- | --- |

| Лист согласования «ПОЛОЖЕНИЯ по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано |  |  |  |  |
| Ф.И.О. | Должность | Замечания | Дата | Подпись |
| Козлов В.А. | Главный инженер |  |  |  |
| Зощенко Н.А. | Заместитель генерального директора – главный геолог |  |  |  |
| Игнатьев Н.М. | Заместитель главного инженера по производству |  |  |  |
| Некипелов Е.В. | Директор департамента по ОТ, П и ЭБ |  |  |  |
| Салюков А.С. | Директор производственного департамента |  |  |  |
| Волков А.В. | Главный механик |  |  |  |
| Доминов И.К. | Главный энергетик |  |  |  |
| Скирда Р.П. | Начальник участка исследования скважин |  |  |  |

Оглавление

- Общие положения...................................................................................................................4

  - Сфера применения Положения...................................................................................4

  - Срок действия Положения…………………………………………………………...4

2.  Основные определения и сокращения, используемые в Положении..........................4

- Порядок организации и осуществления одновременных работ, используемые в

Положении …………………………………………………………………………………..5

  - Общие требования…………………………………………………………………….5

  - Требования к размещению устьев скважин, оборудования и сооружений на

кустах скважин ……………………………………...………………………………...7

  - Строительно-монтажные работы, бурение скважин и

передвижение буровой………………………………………………………………..9

  - Освоение, ремонт и эксплуатация скважин……………………………………….9

- Приложение № 1 Совмещенный план-график на производство

одновременных работ…………………………………………………………………….12

5.   Приложение № 2 Наряд-допуск на совмещенные работы ………………………….14

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение устанавливает единый порядок организации и осуществления одновременного производства буровых работ, освоения, ремонта и эксплуатации скважин на кустовых площадках ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Положение разработано на основании Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных постановлением Ростехнадзора России от 12.03.2013 г. № 101 и инструкции по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте (РД 08-435-02), утвержденной Постановлением Госгортехнадзора России от 11 марта 2002 г. N 14.

### 1.1. Сфера применения Положения

1.1.1 Действие Положения распространяется на

- структурные подразделения, входящие в состав ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- дочерние общества ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» осуществляющие услуги для ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в соответствии с заключенными договорами;

- подрядные организации, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги (поставляющие

товары) Обществу на основании соответствующих положений договоров, заключаемых

Обществом с указанными лицами;

    - Положение является обязательным для исполнения всеми работниками ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и сторонними подрядными организациями.

    - Положение является обязательным приложением к заключаемым договорам на

выполнение работ (оказание услуг) со всеми подрядными организациями которые осуществляют работы и (или) оказывают услуги на кустовых площадках ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

1.1.4. Действие Положения прекращается с даты окончания срока действия соответствующего договора, либо его прекращения.

### 1.2. Срок действия Положения

Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются приказом генерального директора Общества и вступают в силу с момента утверждения и действуют до момента отмены или утверждения Положения в новой редакции.

# 2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ

Кустовая площадка – инженерное сооружение, геометрические размеры и эксплуатационная характеристика которой должны обеспечивать размещение необходимого комплекса оборудования и производство операций: монтаж, передвижку и демонтаж буровой установки (БУ), бурение и освоение скважин, обвязку скважин и их эксплуатацию;

Подрядные организации - индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, (в т.ч. субподрядчики), которые в соответствие с договорами, заключенными с ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» выполняют работы (оказывают услуги, поставляют товары) на производственной территории и объектах Общества;

Ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности объектов и восстановлению ресурсов объектов или их составных частей;

Основные сокращения:

Общество - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

РФ – Российская Федерация;

УИС – участок исследования скважин;

ЛЭП – линии электропередач;

КРС – капитальный ремонт скважин.

# 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОДНОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА БУРОВЫХ РАБОТ, ОСВОЕНИЯ, РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН НА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКЕ

### 3.1. Общие требования

3.1.1. Все работы на кустовой площадке должны выполняться по совмещенному плану-графику (Приложение № 1 к настоящему Положению), согласованному с организациями - соисполнителями, который устанавливает территориальные и оперативные разграничения между Обществом и подрядной организацией.

3.1.2. Специалисты и рабочие, осуществляющие бурение, освоение, ремонт и эксплуатацию скважин, а также лица, связанные с обслуживанием производственных объектов на кустовой площадке, должны проходить специальный инструктаж по безопасному ведению работ в соответствии с требованиями настоящего положения и действующего законодательства РФ.

3.1.3. Обучение и проверка знаний проводится в соответствии с требованиями приказа № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 29.01.2007г.

3.1.4. Права, обязанности и ответственность работников, занятых на строительстве куста скважин, должны быть изложены в должностных инструкциях, разработанных и утвержденных в установленном порядке.

3.1.5. Ответственным руководителем работ на кустовой площадке назначается:

до начала бурения первой скважины – прораб вышкомонтажной бригады, монтирующей буровое оборудование (подрядной организации, осуществляющей работы в соответствии с заключенным договором);

с момента начала бурения первой скважины – начальник РИТС (буровой мастер) буровой организации (подрядной организации, осуществляющей работы в соответствии с заключенным договором);

с момента ввода в эксплуатацию первой скважины – начальник (мастер) УИС.

3.1.6. В зоне, отведенной для производства работ подрядной организацией ответственным руководителем работ всегда является представитель подрядной организации, осуществляющей работы в соответствии с заключенным договором.

3.1.7. Ответственный руководитель работ на кусте выдает наряд-допуск на следующие виды работ:

проведение огневых работ;

передвижку буровой установки;

демонтаж буровой установки;

перфорацию, освоение и ремонт скважины;

монтаж передвижных агрегатов для освоения и ремонта скважин;

обвязку и подключение скважины к системе нефтесбора;

рекультивацию территории куста, амбаров;

иные работы повышенной опасности для выполнения, которых необходимо оформление

наряда-допуска.

3.1.8. Все одновременные работы на кусте скважин должны выполняться по согласованию всех сторон, выполняющих одновременно работы на кустовой площадке и руководителем работ на кусте скважин, который должен устанавливать территориальные и оперативные разграничения между бригадами-соисполнителями с записью в наряд-допуске (Приложение 1).

К наряд-допуску на производство работ по ремонту скважин прилагается заверенную главным маркшейдером Общества схему (выкопировку) расположения подземных и надземных коммуникаций, оборудования и т.д., на кустовой площадке. На схеме (выкопировке) указывается зона, отведенная на производство работ подрядной организацией, с указанием расстояний.

В случае необходимости расширения зоны производства работ, подрядная организация обязана в течение суток поставить в известность и согласовать с заказчиком изменения объемов и границ отведенного участка производства работ.

3.1.9. При определении зоны производства работ и оформлении наряда-допуска (Приложение 2) должна быть учтена последовательность выполнения работ и операций, выполняемых всеми сторонами выполнения работ на кустовой площадке, порядок их совмещения во времени. Руководителями подрядных организаций должны быть составлены схемы расстановки оборудования с обозначением разрешенных маршрутов передвижения спецтехники, путей эвакуации и мест сбора персонала при возникновении чрезвычайной ситуации и мест, оборудованных для курения.

3.1.10. Руководители подрядных организаций обязаны ограничить допуск на место проведения работ людей и техники, не задействованных в производственном процессе, а также не допускать на территорию куста скважин техники, выхлопные трубы которой не оборудованы искрогасителем. Запрещается проезд транспорта (кроме технологического) на территорию, где расположены нефтедобывающее оборудование и коммуникации.

3.1.11. При газонефтеводопроявлениях и открытом фонтанировании все работы на кустовой площадке, включая добычу нефти, должны быть прекращены до ликвидации аварии. Ликвидация аварий, связанных с нефтегазоводопроявлениями или открытым фонтанированием, эвакуация обслуживающего персонала должна производиться под руководством штаба по ликвидации аварии, согласно специального плана и в соответствии с нормативно правовыми актами РФ.

3.1.12. Огневые работы должны производиться с соблюдением требований «Правил пожарной безопасности в РФ» (ППР РФ № 390 от 25.04.13г.) и вестись по наряду-допуску.

О проведении огневых работ должны оповещаться все действующие на кусте смежные подразделения. Перед началом и во время проведения огневых работ на бурящихся и эксплуатационных скважинах службами буровых и нефтегазодобывающих предприятий должен осуществляться контроль за состоянием загазованности воздушной среды, а места отбора проб должны указываться в схеме проведение огневых работ прилагаемой к наряду-допуску.

Ответственность за оформление и безопасное ведение огневых и газоопасных работ несут представители вышкомонтажных, буровых, нефтегазодобывающих предприятий и предприятий по ремонту скважин в соответствии границами отведенного участка производства работ, оговоренными в заключенных договорах на производство работ. Ответственность за проведение огневых и газоопасных работ на части эксплуатируемого объекта, не переданного для проведения работ подрядной организации в установленном порядке, несет начальник (мастер) УИС Общества.

Запрещаются огневые работы, не связанные с монтажом, демонтажем и ремонтом оборудования и коммуникаций, на кусте скважин, на расстоянии менее 20 м. от канализационных нефтяных колодцев, стоков и нефтепроводов или мест размещения легковоспламеняющихся горючих материалов.

3.1.13. Выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания буровой установки, подъемных и цементировочных агрегатов, тракторов и другой техники должны быть оснащены искрогасителями, отвечающими требованиям пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

3.1.14. Порядок передвижения всех видов транспортных средств на кустовой площадке контролируется ответственным руководителем работ. При этом должны быть предусмотрены пути их эвакуации в аварийных ситуациях.

3.1.15. При производстве работ на кусте буровые и вышкомонтажные бригады, а также бригады по освоению, ремонту и обустройству кустов должны быть обеспечены устойчивой двухсторонней радио- или телефонной связью с офисом прораба или мастера и первичными средствами тушения пожара, в т.ч. не менее двух огнетушителей ОП-5 (не менее одного ОП-100 в бригадах бурения), по одному ОП-5 – во всех бытовых и служебных помещениях. В жилом городке бригад бурения - наружным  противопожарным водоводом (сухотруб) с рукавами и стволами.

3.1.16. Курение и разведение открытого огня на территории кустовой площадки запрещается.

3.1.17. На кустовой площадке в холодное время года отогрев оборудования, разогрев застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других пробок в трубопроводах следует производить горячей водой, паром или другими безопасными способами. Применение для этих целей открытого огня не допускается.

### 3.1.18. По вопросам, не затронутым в Положении, необходимо руководствоваться действующими в нормативно правовыми актами РФ.

3.1.19. Настоящее Положение является неотъемлемой частью программы инструктажа на рабочем месте для работников сторонних организаций, выполняющих одновременные работы на кусте скважин.

### 3.2. Требования к размещению устьев скважин, оборудования и сооружений на кустах скважин

3.2.1. Количество скважин в кусте и батареях куста, расстояния между устьями скважин в батареях и между батареями скважин определяется проектом разработки месторождения и проектом на строительство скважин с учетом дебита скважин, вида добываемого флюида и значений пластового давления продуктивного горизонта. При этом суммарный дебит всех скважин одного куста не должен превышать 4000 т/сут. нефти.

### 3.2.2. Устья скважин располагаются на специальной площадке по одной прямой на оси куста на расстоянии не менее 12 м. друг от друга. При этом допускается размещение их отдельными группами с расстоянием между группами не менее 15 м. Количество скважин в группе не должно превышать 8.

Расстояние между кустами или кустом и одиночной скважиной должно быть не менее 50 м. Расстояние от границ кустовой площадки до магистральных и внутрипромысловых дорог должно быть не менее 50 м.

3.2.3. Размеры кустовых площадок, а также размещение на площадке устьев скважин и оборудования определяются проектами. Проектами также предусматривается размещение технологического оборудования на площадках при различных способах эксплуатации скважин на кусте и специальной техники для ликвидации возможных аварийных ситуаций, а также мероприятия по противопожарному обеспечению, эвакуации людей и защите окружающей среды.

3.2.4. В процессе строительства куста допускается последовательное освоение и ввод в эксплуатацию пробуренных скважин, расположенных на расстоянии, обеспечивающем безопасный монтаж и эксплуатацию установок (агрегатов) для освоения и ремонта скважин в соответствии с инструкциями завода-изготовителя, но не менее 30 м. от устья бурящейся скважины.

### 3.2.5. Отдельные скважины куста после освоения вводятся в эксплуатацию комиссией в установленном порядке, а куст в целом - комиссией в соответствии с утвержденным порядком.

### 3.2.6. В случае затопления площадки куста выше колонного фланца паводковыми водами буровые работы, освоение и ремонт скважины не допускается, а эксплуатация скважин ведется по особому плану, утвержденному руководством Общества и согласованному с военизированной службой по предупреждению и ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов и Енисейским Управлением Ростехнадзора.

3.2.7. Система водоснабжения буровой установки должна предусматривать возможность аварийного орошения (продолжительностью не менее 1 часа) устьевого оборудования, действующих скважин до приезда специализированной пожарной части, т.е. иметь пожарный запас воды (водоем, емкость) объемом не менее 40 м³.

3.2.8. Затрубное пространство каждой скважины должно быть оборудовано:

отводом с задвижкой и быстроразъемным соединением для подключения к цементировочному

агрегату;

местом установки манометра для замера межколонного давления.

3.2.9. В соответствии с проектом к кустовой площадке должна быть проложена дорога и подъезды, обеспечивающие круглогодичный проезд автотранспорта и специальной техники (при механизированной добыче – один подъезд). Расстояние от границ площадки до внутрипромысловой дороги должна быть не менее 50 м.

3.2.10. На территории куста должны быть обозначены места размещения пожарной техники, складирования материалов и оборудования, определены места стоянки спецтехники, зоны проезда и разгрузки грузов, а также места расположения жилого городка.

## 3.2.11. Обустройство куста (строительство кустовой площадки, подъездных дорог, ЛЭП и т.д.) должно быть завершено до начала бурения первой скважины. Куст должен быть принят рабочей комиссией, назначаемой заказчиком, с включением в состав комиссии представителей исполнителей работ, бурового предприятия и организации, осуществляющей эксплуатацию опасных производственных объектов. При увеличении количества скважин в кусте допускается совмещение работ по увеличению размеров куста, монтажу коммуникаций и оборудования.

3.2.12. Бытовые и служебные помещения на территории куста должны быть оборудованы в соответствии с требованиями пожарной безопасности и расположены от устья бурящейся скважины на расстоянии не менее высоты вышки плюс 10 м.

### 3.3. Строительно-монтажные работы, бурение скважин и передвижение буровой.

3.3.1. Бурение скважин в кусте должно осуществляться в соответствии с техническими проектами на строительство скважин.

3.3.2. Контроль за состоянием загазованности воздушной среды при проведении огневых работ на бурящихся скважинах обеспечивается буровым предприятием. Отбор проб газовоздушной среды производится на рабочей площадке буровой, в насосном блоке, блоке очистки бурового раствора и блоке емкостной системы, согласно разработанной схемы, утвержденной техническим руководителем бурового предприятия.

3.3.3. Передвижение вышечно-лебедочного блока буровой, или установки в целом, на очередную позицию в кусте производится подразделением, за которым закреплено проведение данных работ.

3.3.4. При передвижении буровой, а также при аварийных работах на буровой, связанных с повышенными нагрузками на вышку, при испытании вышки должны быть прекращены работы по освоению и ремонту соседних скважин, расположенных в пределах опасной зоны (высота вышки +10 м). При этом люди с этих скважин выводятся в безопасное место.

3.3.5. Демонтаж буровой установки с кустовой площадки, транспортировка ее блоков и узлов производятся при остановке скважин, находящихся в опасной зоне. Размеры и границы опасных зон в зависимости от вида работ - опускание вышки, снятие с точки - устанавливаются в пределах высота вышки плюс 10 м.

3.3.6. Работы по бурению скважины на кусте и эксплуатация действующих скважин при выполнении различного рода опрессовок трубопроводов, манифольдов высокого давления, прекращаются в случае создания помех для выполнения перечисленных работ и технологических операций в опасных зонах.

3.3.7. При авариях с открытыми изливами нефти и газа (фонтанирование) все работы на кусте, включая добычу нефти, должны быть прекращены до ликвидации аварии. Руководство штабом по ликвидации аварий возлагается на технического руководителя (главного инженера) предприятия, производящего работы в соответствии с заключенным договором подряда на объекте, переданного ему для проведения работ в установленном порядке и не принятого в эксплуатацию нефтегазодобывающим предприятием.

3.3.8. Допускается ведение работ по освоению, ремонту и вводу в действие скважин с одновременным бурением на кусте и одновременная работа нескольких бригад по ремонту скважин. В таких условиях каждый производитель работ должен немедленно оповестить остальных участников работ на кусте о возникновении на его участке нестандартной ситуации (признаки газонефтеводопроявлений, отклонение от технологического регламента и т.п.). В таких случаях все работы на кусте приостанавливаются до устранения причин возникновения нестандартной ситуации, с оперативным сообщением о происшествии начальнику (мастеру) УИС и далее, по схеме и регламенту оповещения.

### 3.4. Освоение, ремонт и эксплуатация скважин.

3.4.1. Освоение скважин на кусте должно производиться в соответствии с планом, разработанным подрядным предприятием, осуществляющим работы по освоению. План работ по освоению скважин согласовывается с техническим и геологическим руководством бурового предприятия, аварийно-спасательным формированием, главным инженером Общества и утверждается техническими руководителями предприятия-подрядчика.

3.4.2. Освоение скважины производится подрядчиком в объеме, согласованном с главным инженером и другими техническими специалистами Общества, и может включать следующие операции: промывка, геофизические работы, перфорация, спуск НКТ и внутрискважинного оборудования, установка фонтанной арматуры, промывка на воду и нефть, сдача скважины Обществу по акту в соответствие с установленным регламентом; подключение освоенных скважин к коммуникациям сбора нефти.

3.4.3. На все время проведения прострелочно-взрывных работ вокруг скважины устанавливается опасная зона в радиусе на менее 50 м, обозначенная по периметру знаками обозначения границ (сигнальным ограждением) и предупреждающими аншлагами «Взрывные работы». Работы по ремонту соседних скважин приостанавливаются, если они находятся в опасной зоне. Ответственный руководитель работ, проводимых на кустовой площадке, должен предупредить о проведении прострелочных работ все действующие на кусте смежные подразделения.

3.4.4. Общество в плане работ на капитальный ремонт скважин указывает исходные данные для проведения перфорации. План производства работ на прострелочно-взрывные работы составляется геологической службой КРС и утверждается техническим руководителем геофизического предприятия. Приступать к выполнению прострелочно-взрывных работ на скважине разрешается только после окончания работ по подготовке ее территории, ствола и оборудования к прострелочно-взрывным работам, подтвержденного Актом готовности скважины для производства прострелочно-взрывных работ, подписанным представителем КРС и геофизики.

3.4.5. После спуска НКТ, установки устьевой арматуры и проверки ее на герметичность, все задвижки должны быть закрыты. Устьевая арматура должна быть собрана в соответствии с утвержденной схемой, и на ней должны быть установлены поверенные и исправные манометры.

3.4.6. Устья скважин на кусте должны быть оборудованы (в зависимости от способа эксплуатации) соответствующими устьевыми арматурами, а их колонные фланцы должны быть расположены на одном уровне от поверхности кустовой площадки.

В пойменной зоне расположения куста последняя муфта кондуктора при строительстве скважины устанавливается на уровне 300 мм от отсыпки куста. В не пойменной зоне - по уровню отсыпки.

3.4.7. С вводом в эксплуатацию первой скважины на кусте, должен быть установлен порядок контроля загазованности воздушной среды всей территории кустовой площадки. Разработка графика,  определение места отбора проб и порядок контроля осуществляются начальником (мастером) УИС Общества. Реализация этого контроля возлагается на начальника (мастера) УИС на кустовой площадке.

3.4.7.1. Для производства работ на отведенном участке (объекте) кустовой площадки составление графика и осуществление замеров загазованности воздушной среды осуществляет подрядная организация.

3.4.8. После окончания бурения и освоения скважин кустовая площадка должна быть освобождена от лишнего оборудования и материала, выкидные и нагнетательные трубопроводы, силовые кабеля и другие коммуникации должны быть уложены в грунт или на эстакады. После сдачи заказчику кустовой площадки или ее части по акту подрядчик не несет никакой ответственности за инциденты и происшествия на этой территории.

3.4.9. Работы по ремонту скважин должны проводиться специализированной бригадой по плану, утвержденному:

для бригад капитального и подземного  ремонта скважин - техническим руководителем (главным инженером) ремонтного предприятия;

3.4.10. Передача скважин для ремонта и приемка их после ремонта производится по акту в соответствии с порядком, установленным в Обществе. После приема скважины в ремонт ответственным за безопасное производство работ на выделенной территории кустовой площадки является мастер ремонтной бригады подрядной организации.

3.4.11. Ремонт скважин на кусте без остановки соседней скважины разрешается при условии осуществления и использования специальных мероприятий и технических средств, предусмотренных планом работ. При ремонте скважин с расстоянием между центрами устьев менее 12 м или дополнительном вскрытии продуктивных отложений соседние скважины должны быть остановлены, при необходимости заглушены.

3.4.12. Разрешается ведение работ по освоению, ремонту и вводу в действие скважин с одновременным бурением на кусте и одновременная работа двух бригад по ремонту скважин. В таких условиях каждый производитель работ должен немедленно оповестить остальных участников работ на кусте о возникновении на его участке нестандартной ситуации (признаки газонефтеводопроявлений, отклонение от технологического регламента и т.п.). В таких случаях все работы на кусте приостанавливаются до устранения причин возникновения нештатной ситуации.

3.4.13. При одновременной работе двух бригад, подъемные агрегаты должны быть расположены не ближе 34 метров друг от друга (при расстоянии между устьями скважин 12 метров, агрегаты располагаются через 2 скважины). В любом случае оборудование, используемое при ремонте должно размещаться так, чтобы обеспечить безопасное выполнение основных и вспомогательных работ (технологических операций).

3.4.14. В период ремонта или освоения скважин, обязательны ежедневные проверки куста скважин, обслуживающим персоналом нефтегазопромысла. При обнаружении неисправности устьевой арматуры или обвязки действующих скважин ремонтные работы должны быть прекращены и немедленно приняты меры по устранению неисправности.

3.4.15. В период проведения ремонтных работ (освоения) должен вестись периодический контроль состояния загазованности воздушной среды, по плану-графику в местах отмеченные на карте отбора проб ГВС. План-график и карта мест отбора проб ГВС утверждаются техническим руководителем (главным инженером) предприятия.

3.4.16. При освоении и ремонте скважин должны быть приняты меры против разлива нефти и отходов нефтепродуктов, для чего необходимо применять инвентарные металлические поддоны и емкости.

3.4.17. Запрещается нахождение в пределах установленных опасных зон у эксплуатирующихся скважин лиц и транспортных средств, не связанных с непосредственным выполнением работ на них.

Приложение № 1

к Положению по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

СОВМЕЩЕННЫЙ  ПЛАН-ГРАФИК

на производство одновременных работ (бурение, освоение, ремонт

скважин и т.д.) на кусте скважин № __________________________ месторождения.

На основании требований «Правил безопасности в нефтяной и газовой  промышленности», «Положения по одновременному производству буровых работ, освоения, ремонта и эксплуатации скважин на кустовой площадке ООО «Славнефть-Красноярскнефтегз»

с целью обеспечения безопасного производства одновременных работ:

1. Назначить ответственными руководителями работ на кусте скважин № ________________________________________________________ месторождения:

______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, наименование организации, наименование объекта (№ скважины), плановые сроки проведения работ)

______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, наименование организации, наименование объекта (№ скважины), плановые сроки проведения работ)

______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, наименование организации, наименование объекта (№ скважины), плановые сроки проведения работ)

______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, наименование организации, наименование объекта (№ скважины), плановые сроки проведения работ)

2. Старшим ответственным руководителем работ на кусте скважин №_______________________________________________ месторождения назначить:

______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, наименование организации)

3. Ответственным руководителям работ:

3.1. До начала производства одновременных работ определить и составить схемы рабочих зон, маршрутов передвижения работников бригад, мест размещения оборудования и бригадного хозяйства каждой организации, участвующей в одновременных работах, порядок оповещения исполнителей работ при производстве работ повышенной опасности с обязательным согласованием со старшим ответственным руководителем работ на кусте скважин.

3.2. Провести целевой инструктаж членов бригад по мерам безопасности при одновременном производстве работ на кусте скважин с записью в наряде-допуске на производство одновременных работ, который составляется каждым ответственным за безопасное производство одновременных работ руководителем работ и хранится в каждой бригаде до окончания работ данной бригадой на кусте скважин.

3.3. Ознакомить под роспись работников своих подразделений со схемой маршрутов их передвижения, границами рабочих зон, размещением оборудования и бригадного хозяйства на кустовой площадке.

4. Назначить ответственным за безопасное производство одновременных работ на кусте скважин № __________________________________  месторождения

______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, наименование организации)

5. Ответственность за экологическое и противопожарное состояние кустовой площадки возлагается на ответственных руководителей работ.

6. Контроль за исполнением совмещенного плана-графика возложить на начальника УИС (мастера) ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

| Начальник УИС ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» _______________________ (Ф.И.О., подпись) | Руководитель работ подрядной организации ________________________________ (наименование организации) ________________________________ (Ф.И.О., подпись) Руководитель работ подрядной организации ________________________________ (наименование организации) ________________________________ (Ф.И.О., подпись) Руководитель работ подрядной организации ________________________________ (наименование организации) ________________________________ (Ф.И.О., подпись) |
| --- | --- |

Примечание: 1. До момента ввода в эксплуатацию первой скважины на кусте совмещенный план-график на производство одновременных работ подписывает начальник центральной инженерно-технологической службы организации, производящей работы на данном кусте.

В совмещенном плане-графике на производство одновременных работ ответственными руководителями работ назначаются ответственные лица организаций, производящих конкретные виды работ на скважине (подготовительные работы к ГРП, проведение ГРП, проведение геофизических исследований на скважине, заключительные работы после ГРП и т.д.). При этом наряд-допуск на производство одновременных работ выдается на каждый вид работ отдельно непосредственному исполнителю работ – организации, проводящей подготовительные, заключительные работы к ГРП, проводящему геофизические исследования, проводящему ГРП.

Приложение № 2

к Положению по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

_______________________________________________

(наименование организации)

Наряд-допуск на одновременные работы

1. Место проведения, наименование выполняемых работ:

___________________________________________________________________________________________

2. Мероприятия по подготовке и безопасному проведению работ:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

3. Фамилии, инициалы и подписи рабочих, допущенных к работе и прошедших инструктаж об особенностях ведения одновременных работ:

| Фамилия, И.О. (исполнителя) | Подпись | Фамилия, И.О. (ответственный за безопасное производство работ) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

4. Краткий перечень работ и их последовательность:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5. Наряд-допуск выдан: ________________________________________________________________________

(начальник (участка, цеха), дата выдачи)

6. Наряд-допуск согласован (смежные подразделения):

_____________________________________________________________________

7. Допуск к работе произвел:____________________________________________________________________

8. Работы начаты:______________________________________________________________________________

(время, дата, допускающий, подпись)

9. Работы окончены, люди удалены_______________________________________________________________

(время, дата, допускающий, подпись)

Ответственный за производство работ _______________________________________________________________

(время, дата, Ф.И.О, подпись)

Допускающий:____________________________________________________________________

(время, дата, Ф.И.О, подпись)