Форма 6 «Техническое задание»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № 34-2

«21» мая 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для разработки

проекта предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ для  «Участка исследования скважин Куюмбинского месторождения».

| Наименование показателя |  | Значение | Примечание: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Технологическая схема разработки Куюмбинского месторождения в пределах КЛУ» | Протокол ЦКР Роснедра № 4027 от 12.07.2007 г. Дополнение к технологической схеме разработки Куюмбинского месторождения (Протокол ЦКР №5882 от 26.12.2013 г.); |  |
| 2 | Место положение производственных объектов | Куюмбинский ЛУ, Эвенкийский МР | акты выбора земельного участка. |
|  | УИС К-219 | - Нефтегазосепаратор V=4 м3, Рр=6,3МПа - Нефтегазосепаратор V=6,3 м3, Рр=6,3МПа - Газосепаратор V=0,4 м3, Рр=0,08МПа – 2 ед. - Резервуар V=1000 м3 – 3 ед. - Резервуар горизонтальный V=60 м3 – 2 ед. - Резервуар горизонтальный V=50 м3 – 2 е - Факельный амбар (Факел) - Установка термического обезвреживания отходов «УЗГ-1мб» - Склад ТМЦ - Вертолетные площадки – 2 шт. - Баня (печь дровяная) - Очистная установка для питьевой воды - Слесарная мастерская - Токарная мастерская - Сварочный пост - Установка термического обезвреживания отходов «Форсаж-1» - Склад ГСМ – 3 ед. по 60 м3, колонка заправочная - 2 ед., бочки с маслом. - ДЭС-200 - ДЭС CAT-500-C-18 - ГПЭС-150 - ГПЭС-315 - ЦА-320 - КТО50.К20 - Пункт налива нефти - Узел переключения задвижек - Агрегат АИС-1 (ЯМЗ-236) - Ремонтный блок для автотехники (текущий ремонт а/техники, оборудования) | Расчеты выбросов по факелу, выполнить в программном продукте Факел 2.0. «Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей» (ВНИИГАЗ, 1995 год). |
|  | ПАРК ХРАНЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ | - Резервуары вертикальные стальные V=3000 м3 – 10 ед. - Автоматизированная станция нефтеналива АСН-5ВГ - Емкость дренажная газоуравнительной системы ДЕ 1/1, V=12,5 м3 - Емкость дренажная для площадки нефтеналива ДЕ 2/1, V=12,5 м3 - Пожарные боксы с мотопомпами - 3 ед. - Блок задвижек - Расходные емкости - 1 ед. - 60 м3, 2 ед. - 50 м3 - ДЭС CAT-500-C-18 - ДЭС 400 | Для расчета выбросов. |
|  | Пожарное депо на 2 машины | - Канализационно-очистные сооружения (КОС) ливневой канализации и мойки автомобилей - КОС хозяйственно-бытовых сточных вод | Для расчета выбросов. |
|  | УИС К-217 | - Нефтегазосепаратор V=12,5 м3, Рр=6,3МПа - НефтегазосепараторV=6,3 м3, Рр=6,3МПа - Нефтегазосепаратор V=4,0 м3, Рр=6,3МПа – 2 ед. - Газосепаратор V=0,4 м3, Рр=0,8МПа - Резервуары вертикальные V=400 м3 – 2 ед. - Резервуар вертикальный V=1000 м3 - Резервуары горизонтальные V=60 м3 – 6 ед. - ГПЭС -500 - ДЭС-100 - ДЭС-60 - Факельный амбар (факел) - РГС-60 м3 – 2 ед. - РГС-25 м3 - 1 ед. - Вертолетная площадка - Установка для термического обезвреживания отходов «Форсаж» - Баня (печь дровяная) - Склад ТМЦ - Слесарка - Агрегат АИС-1 (ЯМЗ-236). - Установка для утилизации замазученных грунтов УЗГ-1М-РЭ - Пункт налива нефти - Узел переключения задвижек | Расчеты выбросов по факелу, выполнить в программном продукте Факел 2.0. «Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей» (ВНИИГАЗ, 1995 год). |
|  | УИС К-214 | - НефтегазосепараторV=6,3 м3, Рр=6,3МПа - Резервуары горизонтальные V=60 м3 – 2 ед. - Насос КМ 80-65-140Е для налива нефти в автоцистерны - Факельный амбар (факел) - Расходная емкость 24 м3 - ДЭС-30-16 - ЦА-320 - Вертолетная площадка - Установка для термического обезвреживания отходов «Форсаж-1» - Пункт налива нефти - Узел переключения задвижек - Агрегат АИС-1 (ЯМЗ-236) | Расчеты выбросов по факелу, выполнить в программном продукте Факел 2.0. «Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей» (ВНИИГАЗ, 1995 год). |
|  | КУСТОВАЯ ПЛОЩАДКА № 1 | - АГЗУ Рраб=4,0 МПа - Парк ГСМ – 60 м3 – 25 шт. - Парк ГСМ – 60 м3 – 40 шт. - ДЭС -100 - Узел переключения задвижек - Агрегат АИС-1 (ЯМЗ-236) - ЦА-320 | Для расчета выбросов. |
|  | КУСТОВАЯ ПЛОЩАДКА № 2 | - Нефтегазосепаратор V=6,3 м3, Рр=6,3 МПа - Резервуары горизонтальные V=60 м3 – 10 ед. - Установка нефтеналива СН-100 - АГЗУ - Узел переключения задвижек - Агрегат АИС-1 (ЯМЗ-236) - ЦА-320 - ДЭС -100 - ДЭС-30-16 - Факельный амбар (факел) | Расчеты выбросов по факелу, выполнить в программном продукте Факел 2.0. «Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей» (ВНИИГАЗ, 1995 год). |
|  | КУСТОВАЯ ПЛОЩАДКА № 3 | - АГЗУ - Узел переключения задвижек - Агрегат АИС-1 (ЯМЗ-236) - ЦА-320 - ДЭС -100 - ДЭС-30-16 | Для расчета выбросов. |
|  | КУСТОВАЯ ПЛОЩАДКА № 6 | - Нефтегазосепаратор V=6,3 м3, Рр=6,3 МПа - Факельный амбар (факел) - Резервуары горизонтальные V=60 м3 (нефть) – 10 ед. - Резервуары горизонтальные V=60 м3 (ДТ) – 110 ед. - Установка нефтеналива СН-100 - ДЭС -100 - ДЭС-30-16 - АГЗУ - Узел переключения задвижек - ГПЭС-150 - ГПЭС-315 | Расчеты выбросов по факелу, выполнить в программном продукте Факел 2.0. «Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей» (ВНИИГАЗ, 1995 год). |
|  | КУСТОВАЯ ПЛОЩАДКА № 5 | - Нефтегазосепаратор V=6,3 м3, Рр=6,3 МПа - Факельный амбар (факел) - Резервуары горизонтальные V=60 м3 (нефть) – 10 ед. - Резервуары горизонтальные V=60 м3 (ДТ) – 110 ед. - Установка нефтеналива СН-100 - ДЭС -100 - ДЭС-30-16 - АГЗУ - Узел переключения задвижек - ГПЭС-150 - ГПЭС-315 | Расчеты выбросов по факелу, выполнить в программном продукте Факел 2.0. «Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей» (ВНИИГАЗ, 1995 год). |

Проектная организация обеспечивает согласование и получение разрешений на выброс по проекту ПДВ в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю», Управлением «Росприроднадзора по Красноярскому краю».

Срок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы  и согласований  в надзорных органах   не должен превышать трех месяцев.

Исполнитель представляет Заказчику:

- проектная документация    - 2 экз.;

- проекты в электронном виде (CD)   - 2 экз;

- согласование (санитарно-эпидемиологическая экспертиза) ЦЭГЭС ПДВ – 1 экз;

-  согласование Роспотребнадзора – 1 экз;

- разрешения на выброс  ЗВ – 1 экз.

###### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| Номер этапа | Наименование этапа | Сроки выполнения работ |  | Отчетная документация | Стоимость, руб. с НДС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка проекта ПДВ | 05.10. 2015 | 15.11.2015 | Проект ПДВ |  |  |
| 2 | Экспертиза проекта ПДВ в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Красноярского края, Согласование проекта ПДВ в Управлении Роспотребнадзора Красноярского края. | 15.11.2015 | 15.01.2016 | Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Красноярского края, санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора Красноярского края. |  |  |
| 3 | Согласование проекта ПДВ в Управлении Росприроднадзора Красноярского края. Получение Разрешения на выбросы загрязняющих веществ. | 15.01.2016 | 15.03.2016 | Утвержденные в установленном порядке нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |