Приложение 23

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство горизонтальной многоствольной  скважины.

- Площадь: Куюмбинская

- Назначение – эксплуатационно-оценочная, горизонтальная.

- Проектная  глубина пилотного ствола: 	по вертикали	– 		2822 м

по стволу	– 		3234,65 м

Проектная глубина спуска Фильтр-хвостовика 1: 	по вертикали	–	2687 м

по стволу	–	3859,11 м

Проектная глубина спуска Фильтр-хвостовика 2: 	по вертикали	–	2667 м

по стволу	–	3759 м

- Проектная глубина транспортного ствола: 	по вертикали	– 	2629,15 м

по стволу	– 	2900 м

- Проектный  горизонт  - рифей, кровля: по вертикали	–	2663 м (а.о. -2021 м)

по стволу: в пилотном стволе	–	2975 м

в горизонтальном стволе 1	–	3005 м

в горизонтальном стволе 2	–	3105 м

- Принятый ВНК на а.о.  –2079 м.

- Принятый ГНК на а.о. – 2006 м.

- Пластовое давление – 217 кгс/см2(на ВНК)

- Газовый фактор – 171 м3/м3.

- Цель бурения:

  - Уточнение геологического строения восточной части ОПР-1 в зоне максимальных нефтенасыщенных толщин;

  - Определение связности пласта, плотности, направленности и изменчивости системы трещин (подтверждение геологической модели);

  - Определение потенциала добывных возможностей скважины (начальный дебит, коэффициент продуктивности), проведение поинтервального ГДИС в ГС;

  - Наработка опыта бурения горизонтальных скважин профиля большой протяженности.

  - Наработка опыта бурения многоствольных горизонтальных скважин профиля большой протяженности.

- Проектная литолого-стратиграфическая характеристика  скважины:

| Стратиграфическое подразделение | Глубина залегания по вертикали, м | Мощность, м | Литологическая характеристика | Возможные осложнения при бурении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эвенкийская свита €2-3ev | 0-865 | 865 | Тонкоплитчатые алевролиты, доломиты, известняки и мергели с прослойками ангидрита. | Бурение без выхода циркуляции |
| В т.ч. долериты | 0-190 | 190 | Интрузии долеритов |  |
| Литвинцевская свита €2-3lit | 865-1067 | 202 | Переслаивание глинистых доломитов и каменной соли |  |
| Ангарская свита €2-3an | 1067-1361 | 294 | Переслаивание доломитов с каменной солью и пропластками известняков и ангидритов. | Поглощения раствора |
| Булайская свита €1bul | 1361-1438 | 77 | Доломиты мелкокристаллические | Фильтрационное поглощения бур. раствора |
| Верхнебельская свита €1bls2 | 1438-1830 | 392 | Чередование пластов каменной соли, доломитов и глинистых доломитов | Возможно поглощения раствора |
| В т.ч. долериты | 1562-1687 | 125 | Интрузии долеритов | Поглощения раствора |
| Нижнебельская свита €1bls1 | 1830-2073 | 243 | Неравномерное чередование доломитов, известняков и глинистых долмитов. |  |
| Усольская свита €1us | 2073-2492 | 419 | Переслаивание доломитов с каменной солью с пропластками глинистыми доломитами, ангидритами. В нижней части осинский горизонт 2364-2492м доломиты, известняки доломитизированные, ангидритистые с прослойками мергелей | Водопроявления в осинском горизонте рассолом 1,28-1,31 г/см3 большой интенсивности |
| Тэтэрская свита V-€1tt | 2492-2542 | 50 | Доломиты, глинистые доломиты, ангидриты и мергели. |  |
| Собинская свита Vsb | 2542-2598 | 56 | Доломиты, глинистые доломиты и доломитовые мергели. |  |
| Катангская свита Vktg | 2598-2659 | 61 | Переслаивание доломитов, глинистых доломитов и доломитов ангидритистых с примесью песчанистого материала. |  |
| Оскобинская свита Vosk | 2659-2666 | 7 | Доломиты глинистые, алевролиты и песчаники |  |
| Рифей R | 2666-2822 | 156 | Доломиты коричневато-серые, тонкомелкозернистые участками перекристаллизованные, неравномернопористые, до средне зернистых, часто хлоротизированные и ожелезненные. Трещиноватость пород значительная, главным образом в направлении слоистости, преобладают скрытые и тонкие трещины. Встречаются крупные субвертикальные трещины, чаще заполненные вторичным доломитистым веществом. Породы крепкие. | Возможны нефтегазопроявления, поглощения раствора, сужение ствола скважины |

- Конструкция  скважины:

Направление 426,0 мм – 0-30 м, цемент до поверхности земли.

Кондуктор 324 мм – 0-600 м, цемент до устья (прямой, обратный).

Техническая колонна 245 мм – 0-1928 м (по вертикали 1833,3 м), цемент до устья.

Эксплуатационная колонна 178 мм – 0-2890 м (по вертикали 2625 м), цементирование в одну ступень (500 м выше башмака технической колонны).

Пилотный ствол диаметром 155,6 мм в интервале 2686,33-3234,65 (по вертикали 2509-2822 м).

Фильтр-хвостовик 1 – 127мм – 2800-3859,11 м (по вертикали 2580,73-2687 м), цементируется в интервале 2800-3161,83 м (по вертикали 2580,73-2682 м), фильтр 3161,83-3859,11 м (по вертикали 2682-2687 м).

Фильтр-хвостовик 2 – 127мм – 2700-3760 м (по вертикали 2518,37-2667 м), герметизируется пакерами в плотных породах, фильтр 3260-3760 м (по вертикали 2682-2667 м).

Пилотный ствол:

Набор кривизны с глубины 900 м. Максимальная интенсивность набора кривизны 3/30 м.

Начальный азимут – 125º с глубины 900м по стволу меняется до 240,46º на забое. После стабилизации ствола на глубине 1190 м по стволу (1178,85 м по вертикали) зенитный угол 27,56º, в интервале 1190-1990 м по стволу (1178,85-1888,1м по вертикали) участок стабилизации, в дальнейшем, с максимальной интенсивностью 3/10 м идет набор зенитного угла до 58,16º в интервале 1990-2670 м по стволу (1888,1-2497,8м по вертикали).

Отход от устья до башмака 178 мм эксплуатационной колонны на глубине 2890 м по стволу (2624,98 м по вертикали) – 409,04 м.

Отход от устья до забоя на глубине 3234,65 м по стволу (2822 м по вертикали) – 511,76 м.

Глубина спуска эксплуатационной колонны по стволу – 2890м, для исключения перетока рассола из напорного водоносного осинского горизонта усольской свиты удельным весом 1,28-1,31 г/см3 в продуктивные отложения рифея при их вскрытии.

Углубление пилотного ствола диаметром 155,6 мм до глубины 2900м - 208,9º по азимуту с изменением азимута до 240,46º на глубине по стволу – 3234,65 м (глубина по вертикали – 2822 м, а.о. забоя –2180 м).

Угол входа в рифейские отложения 60,3º.

Пилотный ствол ликвидируется установкой цементных мостов в интервале 2900-3234,65 м.

Горизонтальный ствол 1:

Срезка с глубины 2900 м по стволу (2629,15м по вертикали).

Изменение азимута проводки с 187,01º до 242,71º и набор зенитного угла от 46,71º до 89,59º слайдированием в интервале 2900-3161,83 м по стволу (629,15-2682 м по вертикали). Интенсивность набора кривизны 3º на 30 м в интервале 2900-3161,83 м по стволу (2518,37-2682м по вертикали).

Длина по стволу точки Т1 (точка входа в рифейские отложения) – 3015 м (2666 м по вертикали), отход от вертикали – 412м.

Зенитный угол входа в рифейские отложения -77º.

Длина по стволу точки Т2 (точка начала горизонтального участка) – 3161,83 м (2682 м по вертикали), отход – 453,68м.

Зенитный угол в точке Т2 – 89,59º.

Азимут – 242,71º.

Длина по стволу точки Т3 – 3859,11 м (2687 м по вертикали), отход от вертикали – 974,92м.

Зенитный угол в точке Т3 – 89,59º

Азимут – 283,46º.

Горизонтальный ствол 2:

Срезка с глубины 2700 м по стволу (2518,37м по вертикали).

Изменение азимута проводки с 187,01º до 242,71º и набор зенитного угла от 46,71º до 89,59º слайдированием в интервале 2700-3260 м по стволу (2518,37-2682 м по вертикали). Интенсивность набора кривизны 3º на 30 м в интервале 2700-3260 м по стволу (2518,37-2682м по вертикали).

Длина по стволу точки Т1 (точка входа в рифейские отложения) – 3105 м (2666 м по вертикали), отход от вертикали – 512м.

Зенитный угол входа в рифейские отложения -82º.

Длина по стволу точки Т2 (точка начала горизонтального участка) – 3260 м (2682 м по вертикали), отход – 550м.

Зенитный угол в точке Т2 – 89,59º.

Азимут – 242,71º.

Длина по стволу точки Т3 – 3760 м (2667 м по вертикали), отход от вертикали – 974,92м.

Зенитный угол в точке Т3 – 89,59º

Азимут – 283,46º.

Коридор проводки горизонтального ствола на а.о. -2040-2045 м.

- Бурение в интервале 0-600 м на полимер-бентонитовом растворе удельного веса 1,04-1,06 г/см3.

В интервале 600-1928 м на ЭРУО удельного веса 1,00-1,02 г/см3.

В интервале 1928-2686 м на РУО удельного веса 1,04-1,07 г/см3.

Бурение пилотного ствола в интервале 2686-3234м и из-под башмака эксплуатационной колонны, и под фильтр-хвостовик 1 в интервале 2900-3859 м, и под фильтр-хвостовик 2 в интервале 2700-3760 м производится на РУО удельного веса 0,92-0,94 г/см3.

*Геологическое  задание предварительное, будет уточняться в процессе бурения.

- Промыслово-геофизические  исследования:

| Наименование исследований | Масштаб записи | Глубины указаны по стволу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | конструкция скважины, м | в интервале, м |  |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Кондуктор, 324 мм |  | 0 – 600 |  |  |
| 2.1. В открытом стволе |  |  |  |  |
| РК (ГК, НГК) | 1:500 |  | 30 | 600 |
| Профилеметрия (4-х рычажный) | 1:500 |  | 30 | 600 |
| Инклинометрия | ч/з 10м |  | 30 | 600 |
| 2.2. В обсаженном стволе |  |  |  |  |
| АКЦ, ОЦК1, СГДТ | 1:500 |  | 0 | 600 |
| 3. Техническая колонна, 244,5 мм |  | 0 – 1928,2 |  |  |
| 3.1. В открытом стволе |  |  | 600 | 1928,2 |
| РК (ГК, НГК), | 1:500 |  | 550 | 1928,2 |
| Профилеметрия (4-х рычажный) | 1:500 |  | 600 | 1928,2 |
| Инклинометрия | ч/з 10м |  | 600 | 1928,2 |
| 3.2. В обсаженном стволе |  |  |  |  |
| АКЦ, ОЦК1, СГДТ | 1:500 |  | 0 | 1928,2 |
| 4. Эксплуатационная колонна, 177,8 мм |  | 0 – 2900 |  |  |
| 4.1. В открытом стволе |  |  |  |  |
| РК (ГК, НГК) | 1:200 |  | 1928,2 | 2900 |
| Профилеметрия (4-х рычажный) | 1:200 |  | 1928,2 | 2900 |
| Инклинометрия | ч/з 10м |  | 1928,2 | 2900 |
| 4.2. В обсаженном стволе |  |  |  |  |
| АКЦ, СГДТ, ОЦК1 | 1:200 |  | 0 | 2900 |
| 6. Фильтр-хвостовик 1, 127 мм |  | 2900-3859 |  |  |
| 6.1. В открытом стволе |  |  |  |  |
| ДС, РК( ГК, НГК) | 1:200 |  | 2900 | 3859 |
| Инклинометрия | ч/з 10м |  | 2900 | 3859 |
| *Sonic Scanner(акустический сканер, полная волновая картина) , FMI* (электрический имиджер) при плохом качестве UBI | 1:40 |  | 2900 | 3859 |
| PEX AIT*(ГК,2ННК, MБК, ДС, ГГК-П, ГГК-ЛП, многозондовый ИК, СГК) | 1:200 |  | 2900 | 3859 |
| 6.2. Хвостовик после цементажа |  |  |  |  |
| АКЦ, СГДТ | 1:200 |  | 2800 | 3162 |
| 7. Фильтр-хвостовик 2, 127 мм |  | 2700-3760 |  |  |
| 7.1 В открытом стволе |  |  |  |  |
| ДС, РК( ГК, НГК) | 1:200 |  | 2900 | 3859 |
| Инклинометрия | ч/з 10м |  | 2900 | 3859 |
| *Sonic Scanner (акустический сканер, полная волновая картина), FMI-HD* (электрический имиджер), при плохом качестве UBI | 1:40 |  | 2900 | 3859 |
| PEX- AIT* (ГК,2ННК, MБК, ДС, ГГК-П, ГГК-ЛП, многозондовый ИК, СГК) | 1:200 |  | 2900 | 3859 |
| 7.2. Хвостовик после цементажа |  |  |  |  |
| АКЦ, СГДТ | 1:200 |  | 2800 | 3162 |

Примечание: 1- данный метод может быть записан при необходимости по решению Заказчика.

*Специальные методы ГИС или их аналоги.

- Бурение с контролем технологических и геологических параметров станцией ГТИ.

- Освоение скважины: постановкой бригады освоения по дополнительному плану. Разбуривание оснастки хвостовика. С переводом на дегазированную нефть; с последующим снижением уровня – свабированием по дополнительному плану.

- Замеры дебитов жидкости (нефти и пластовой воды) и газа многофазными расходомерами. При ГДИ контроль суточных дебитов по тарированным емкостям. При отработке на режимах замер дебитов и состав притока скважины контролируются через – 4 часа. При стабилизации режима работы скважины – 1 раз в сутки.

- Интенсификация  притока – по результатам ГДИ и по дополнительному плану.

24. Дополнительные сведения:

- Отвод земли и оформление разрешительной документации производится Заказчиком.

- Скважина передается Заказчику по актам установленной государственной формы.